# Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

# Кафедра «Электротехника»

Аналитический расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе

Задания и методические указания к выполнению семестровой работы по курсу «Общая электротехника»

Волгоград, 2007 г.

УДК 621.317

Аналитический расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе: Задания и методические указания к выполнению семестровой работы по курсу «Общая электротехника» /Сост. канд. тех. наук, доцент С.И. Николаева, Волгоград. гос. ун-т. –Волгоград, 2007. -13с.

# В работе приведены задания на семестровую работу по разделу «Электроника» курса «Общая электротехника».  Включает в себя задания на выполнение семестровой работы и пример расчета.

# Работа предназначена для специальности 150900 «Технология, оборудование и автоматизация машиностроительного производства», но отдельные ее части могут быть использованы и для других специальностей, изучающих курс «Электротехника и электроника».

# Рис.  1.     Табл. 3.  Библиогр.: 3 наименования.

# Печатается по решению редакционно-издательского совета Волгоградского государственного технического университета (ВолгГТУ)

# Рецензент:  к.т.н., доц. А.В. Емельянов

©  Волгоградский государственный

технический университет

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Семестровая  работа выполняется по исходным данным в соответствии с вариантом.

Семестровая работа содержит 1 задание. В данном задании приведен текст задания и исходные данные для его решения. Исходные данные  согласно варианту приведены в таблице 2.1.

Номер варианта соответствует номеру студента в журнале учебной группы.

# Правила оформления семестровой работы

Семестровая  работа оформляется на листах формата А4. Титульный лист  работы имеет стандартный вид и должен содержать наименование предмета, по которому сделана работа, вариант по номеру в журнале,  фамилию и инициалы студента, номер группы учебной группы (см. Приложение 1) . После записи «Проверил» указывается фамилия и инициалы преподавателя.

Текст работы может быть набран на компьютере и написан «вручную». В любом случае обязательно приводится полный текст задания. Затем выписываются исходные данные своего варианта, а затем приводятся ответы на вопросы или решение задачи.

Текст решения должен содержать пояснения, какой параметр и по какой исходной формуле определяется. Если требуется, чертятся схемы (непосредственно по тексту) и графики (на миллиметровке). Схемы должны быть выполнены карандашом с использованием чертежных инструментов и в соответствии с требованиями ЕСКД.

Семестровая  работа, выполненная не для своего варианта, а также оформленная небрежно и не по правилам, не проверяется и не оценивается.

Задание:  Требуется провести расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе, включенном по схеме с общим эмиттером и с температурной стабилизацией за счет отрицательной обратной связи.

# В соответствии с вариантом считаются заданными:

- Тип транзистора;

- Рабочая точка транзистора в состоянии покоя;

- Сопротивление резистора в цепи коллектора Rк;

- Наименьшая граничная частота fн;

- Падение напряжения на резисторе Rэ, которое выбирают в соответствии с требованиями к температурной стабилизации усилителя.

# Общими для всех вариантов величинами являются:

- Коллекторный ток транзистора Iк0 = 1мА;

- Напряжение между коллектором и эмиттером Uкэ0 = 5 В в состоянии покоя;

- Сопротивление нагрузки усилителя берут равным рассчитанному ранее входному сопротивлению усилителя Rвх, т.е. считают, что данный усилитель имеет в качестве нагрузки такой же каскад усиления.

# Рассчитать:

- Параметры остальных элементов схемы;

- Напряжение на этих элементах и протекающие через них токи;

- Коэффициент усиления по напряжению в области средних частот.

- Нарисовать схему усилительного каскада и объяснить ее работу. На схеме должны быть представлены все элементы, рассчитанные в семестровой работе, токи и напряжения на всех элементах схемы.

# Исходные данные согласно варианту задания приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1- Исходные  данные к заданию

| Вари-ант | Тип транзис-тора | h11Э | h12Э | h21Э | h22Э | Rк | UЭ0 | fн | Рк мах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ом | - | - | Ом-1 | кОм | В | Гц | Вт |
| 1 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 1,8 | 1,1 | 65 | 0,075 |
| 2 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 35 | 55*10-6 | 2,4 | 2,5 | 50 | 0,15 |
| 3 | МП40 | 900 | 8*10-3 | 30 | 60*10-6 | 3,0 | 2,2 | 30 | 0,15 |
| 4 | П416 | 650 | 32*10-3 | 40 | 150*10-6 | 5,6 | 2,2 | 20 | 0,15 |
| 5 | МП41 | 950 | 7,5*10-3 | 45 | 50*10-6 | 3,6 | 2,8 | 25 | 0,15 |
| 6 | МП14 | 930 | 7*10-3 | 30 | 100*10-6 | 4,7 | 2,3 | 15 | 0,15 |
| 7 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 1,5 | 0,8 | 70 | 0,15 |
| 8 | ГТ322 | 330 | 16*10-3 | 56 | 62,5*10-6 | 2,7 | 1,8 | 65 | 0,075 |
| 9 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 45*10-6 | 3,3 | 1,8 | 40 | 0,15 |
| 10 | МП41А | 750 | 5*10-3 | 75 | 75*10-6 | 4,7 | 3,1 | 10 | 0,15 |
| 11 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 250*10-6 | 1,8 | 1,3 | 20 | 0,05 |
| 12 | ГТ322Б | 2500 | 4*10-3 | 85 | 85*10-6 | 3,3 | 2,0 | 35 | 0,2 |
| 13 | МП40 | 900 | 8*10-3 | 30 | 60*10-6 | 4,3 | 1,5 | 80 | 0,15 |
| 14 | МП14 | 930 | 7*10-3 | 30 | 100*10-6 | 4,7 | 1,6 | 90 | 0,15 |
| 15 | МП40А | 1100 | 7*10-3 | 30 | 56*10-6 | 5,1 | 2,0 | 85 | 0,15 |
| 16 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 6,2 | 2,5 | 95 | 0,075 |
| 17 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 4,3 | 1,7 | 85 | 0,15 |
| 18 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 5,1 | 2,6 | 75 | 0,05 |
| 19 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 4,3 | 1,7 | 60 | 0,15 |
| 20 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 6,8 | 2,3 | 55 | 0,15 |
| 21 | ГТ322Б | 2500 | 4*10-3 | 85 | 85*10-6 | 7,5 | 2,5 | 70 | 0,2 |
| 22 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 4,7 | 2,2 | 80 | 0,075 |
| 23 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 3,6 | 2,2 | 60 | 0,05 |
| 24 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 3,6 | 1,5 | 95 | 0,15 |
| 25 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 5,6 | 2,2 | 45 | 0,15 |
| 26 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 1,8 | 1,8 | 50 | 0,15 |
| 27 | МП39Б | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 3,0 | 1,8 | 65 | 0,075 |
| 28 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 2,7 | 2,0 | 80 | 0,15 |
| 29 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 4,7 | 2,1 | 40 | 0,15 |
| 30 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 4,3 | 1,9 | 65 | 0,05 |
| 31 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 2,0 | 1,6 | 70 | 0,15 |
| 32 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 1,8 | 1,6 | 75 | 0,075 |
| 33 | МП41А | 750 | 5*10-3 | 75 | 75*10-6 | 6,2 | 1,8 | 50 | 0,15 |
| 34 | МП39 | 850 | 7*10-3 | 28 | 55*10-6 | 2,2 | 2,8 | 75 | 0,15 |
| 35 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 4,3 | 2,0 | 65 | 0,15 |
| 36 | ГТ309Б | 4500 | 9*10-3 | 120 | 120*10-6 | 2,7 | 2,0 | 70 | 0,05 |
| 37 | МП39Б | 1100 | 6*10-3 | 40 | 46*10-6 | 3,9 | 1,9 | 70 | 0,15 |
| 38 | МП15 | 1300 | 8*10-3 | 45 | 150*10-6 | 2,4 | 2,3 | 80 | 0,15 |
| 39 | ГТ322Б | 2500 | 4*10-3 | 85 | 85*10-6 | 6,2 | 2,5 | 80 | 0,2 |
| 40 | ГТ108А | 540 | 9*10-3 | 35 | 120*10-6 | 2,0 | 2,5 | 60 | 0,075 |

# Рис. 2.1 – Схема усилительного каскада на биполярном транзисторе с общим эмиттером

# Пример расчета

Задан транзистор ГТ-109Б.

Для этого транзистора

h11Э = 300 Ом;

h12Э = 12*10-3;

h21Э = 50;

h22Э = 75*10-6 См ;

RК = 3,0 кОм;

# UЭ0 = 2,2 В;

fН = 40 Гц;

PКmax = 0,030 Вт.

Общие данные:    IК0 = 1 мА;    UКЭ0 = 5 В;     RН =  Rвх.

# Решение

- Падение напряжения на резисторе в состоянии покоя

# UК0 = IК0RК = 1*10-3*3,0*103 = 3 В.

- Ток базы в состоянии покоя

# IБ0  = IК0/ h21Э = 10-3/50 = 0,02*10-3 А = 0,02 мА.

- Ток делителя напряжения

# IД = 7*0,02 = 0,14 мА.

# Ток делителя принимается равным (5…10) IБ0.

- Напряжение питания усилителя

# ЕК = UКЭ0 + UК0 + UЭ0 ( по второму закону Кирхгофа).

# ЕК = 5 + 3 + 2,2 + 10,8 В.

- Падение напряжения на резисторе R2

# U2 = UЭ0 + UБЭ0.

UБЭ0 для германиевых транзисторов принимают равным  (0,2…0,3) В.

# U2 = 2,2 + 0,2 = 2,4 В.

- Падение напряжения на резисторе R1

# U1 = ЕК - U2 = 10,8 – 2,4 = 8,4 В.

- Сопротивление R2

R2 = U2/IД = 2,4/0,14*10-3 = 17,14*103 Ом = 17,14 кОм.

Принимаем номинальное сопротивление резистора 18 кОм.

- Сопротивление R1

R1 = U1/(IД + IБ0) = 8,4/(0,14 + 0,02)*10-3 = 52,5*103 Ом = 52,5 кОм.

Принимаем номинальное сопротивление резистора 56 кОм.

- Входное сопротивление Rвх усилителя определяется параллельным включением сопротивлений  R1, R2 и входным сопротивлением транзистора h11Э

# Тогда  1/Rвх = 1/ R1 + 1/ R2 + 1/ h11Э.

1/Rвх = 1/56000 + 1/18000 + 1/300 = 3,4*10-3 См;

# Rвх = 293 Ом.

- Сопротивление нагрузки усилителя Rн по условию задачи принимаем равным входному сопротивлению, поскольку нагрузкой усилительного каскада служит другой такой же каскад

# Rн = Rвх = 293 Ом.

- Сопротивление RЭ

RЭ = UЭ0/( IК0+ IБ0) = 2,2/(1 + 0,02)*10-3 = 2,16*103 Ом = 2,16 кОм.

Принимаем номинальное сопротивление резистора  2,2 кОм.

- Емкость шунтирующего конденсатора в эмиттерной цепи  СЭ выбирается по нижней границе частоты  с учетом эмиттерного дифференциального сопротивления транзистора rЭ

СЭ > 1/2πfн rЭ,    где  rЭ = 2h12Э/h22Э.

rЭ = 2*12*10-3/75*10-6 = 0,32*103 Ом = 320 Ом;

# СЭ = 1/2π*40*320 = 0,0000124 Ф = 12,4 мкФ.

# Принимаем емкость конденсатора СЭ = 13 мкФ.

- Емкость разделительного конденсатора Ср1 на входе усилителя

# С1 > 1/2πfн Rвх = 1/2π*40*293 = 0,0000136 Ф = 13,6 мкФ.

# Принимаем емкость конденсатора С1 = 15 мкФ.

- Емкость разделительного конденсатора на выходе усилителя С2

# С2 = С1 = 15 мкФ.

- Коэффициент усиления по напряжению

# КU = h21ЭRкн/h11Э.

Rкн – сопротивление нагрузки усилителя, которое принимается равным сопротивлению параллельного соединения Rк, Rн и Rвых.

1/ Rкн = 1/ Rк + 1/ Rн +1/ Rвых , где Rвых = 1/h22Э;

1/ Rкн = 1/3400 + 1/293 + 75*10-6 = 3,78*10-3 См;

# Rкн = 264,8 Ом.

# Коэффициент усиления

# КU = 50*264,8/300 = 44.

- Мощность, рассеиваемая на коллекторе

# РК = UКЭ0 IК0 = 5*10-3 = 0,005 Вт.

# По условию РКmax = 0.03 Вт.

# Таким образом, РК < РКmax.

Ответы:

R1 = 56 кОм;  R2 = 18 кОм;  RЭ = 2,2 кОм;  Rн = 293 Ом;

С2 = С1 = 15 мкФ; СЭ = 13 мкФ; КU = 44.

# Примечания.

- Номинальные сопротивления резисторов стандартизированы. Для постоянных резисторов согласно ГОСТ 2825 – 67 установлено 6 рядов: Е6, Е12, Е24, Е48, Е96, Е192. Цифра после буквы Е указывает число номинальных значений в каждом десятичном интервале.

Таблица 2.2 - Номинальные сопротивления по рядам

| Ряд | Числовые коэффициенты |
| --- | --- |
| Е6 | 1; 1,5; 2,2; 3,3; 4,7; 6,8 |
| Е12 | 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8; 8,2 |
| Е24 | 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,3; 4,7; 5,1; 5,6; 6,2; 6,8; 7,5; 8,2; 9,1 |

Номинальные сопротивления в каждой декаде соответствуют указанным в таблице 2.2 числам или числам, полученным умножением или делением их на 10n , где n – целое положительное или отрицательное число.

- Номинальные значения емкости конденсаторов стандартизированы и выбираются из определенных рядов чисел путем умножения или деления их на 10n , где n – целое положительное или отрицательное число. Наиболее употребляемые ряды номинальных емкостей приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Номинальные емкости по рядам

| Е3 | Е6 | Е12 | Е24 | Е3 | Е6 | Е12 | Е24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4,7 | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
|  |  |  | 1,1 |  |  |  | 3,6 |
|  |  | 1,2 | 1,2 |  |  | 3,9 | 3,9 |
|  |  |  | 1,3 |  |  |  | 4,3 |
|  | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
|  |  |  | 1,6 |  |  |  | 5,1 |
|  |  | 1,8 | 1,8 |  |  | 5,6 | 5,6 |
|  |  |  | 2,0 |  |  |  | 6,2 |
| 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |  | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
|  |  |  | 2,4 |  |  |  | 7,5 |
|  |  | 2,7 | 2,7 |  |  | 8,2 | 8,2 |
|  |  |  | 3 |  |  |  | 9,1 |

# Список рекомендуемой литературы.

- Лачин В.И., Савелов Н.С. Электроника: Учебн. пособие. –Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2002 г. -576с.

- Прянишников В.А. Электроника: Полный курс лекций. –СПб.: КОРОНА принт, 2004. -416 с.

- Павлов В.Н., Ногин В.Н. Схемотехника аналоговых электронных устройств: Учебник для вузов – М.: Горячая линия – Телеком, 2001. -320 с.

# Составитель  Николаева Светлана Ивановна

Аналитический расчет усилительного каскада на биполярном транзисторе

Задания и методические указания к выполнению семестровой работы по курсу «Общая электротехника»

Редактор

Темплан 2007 г.                                        Поз №

Подписано в печать                                Формат 60 (84)  1/16

Бумага газетная. Печать офсетная.  Усл. Печ. Л. 0,8.  Уч.-из л.

Тираж 200 экз.  Заказ______

Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)

400131 Волгоград, проспект Ленина, 28

РПК «Политехник» Волгоградского государственного технического университета

400131 Волгоград, ул. Советская,35