3. Исходные данные для проектирования.

Номенклатура выпускаемой продукции.

3.1. Исходные данные для проектирования.

Спроектировать завод по производству железобетонных изделий мощностью 70000 м³/ год.

Место строительства г. Подольск, Московской области.

3.2. Номенклатура выпускаемой продукции.

В табл. 3.2.1 Приведены основные виды продукции, планируемые для производства на проектируемом предприятии.

Табл. 3.2.1. Номенклатура выпускаемой продукции.

| Тип изделия, и его марка | Эскиз изделия | Размеры, мм |  |  | Класс бет. по пр. /марка | Масса изд. ( Т ) | Объем, м³ |  | Расход металла, кг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | B | H |  |  | бет. | изд. | арм. /закл. | всего | на 1 м³ изд. |
| Свая забивная С.60.30-АIII |  | 300 | 6000 | 300 | (В 25) М200 | 1,3 | 0,49 | 0,55 | 19,7 /5,3 | 25 | 45,45 |
| Свая забивная С.40.30-АIII |  | 300 | 4000 | 300 | (В25) М200 | 0,9 | 0,34 | 0,37 | 14,8 /3,7 | 18,5 | 50 |
| Колонна легкого каркаса, рядовая, одноэтажная 1КОД- 42.1 |  | 400 | 7500 | 400 | (В 40) М500 | 2,9 | 1,08 | 1,2 | 125,9 /31,5 | 157,48 | 328,08 |
| Колонна легкого каркаса, рядовая, одноэтажная 1КОО- 42.1 |  | 400 | 7500 | 400 | (В 40) М 500 | 2,73 | 1,008 | 1,12 | 113/ 28,2 | 141,26 | 362,2 |
| Ригель тяжелого каркаса, рядовой для колон РДП 9.57-90 |  | 5560 | 900 | 500 | (В 30) | 0,4 | 0,15 | 0,17 | 270/ 67,6 | 337,53 | 226 |
| Трубы безнапорные ж/б. РТ 50.50-2(3) |  | 5160 | 500 | 60 | (В 30) М 400 | 1.4 | 0,52 | 0,58 | 27,04 /6,76 | 33,8 | 58,27 |
| Трубы безнапорные ж/б. РТ 80.50-2(3) |  | 5160 | 800 | 80 | (В 30) М 400 | 2,9 | 1,08 | 1,2 | 38,8/ 13,76 | 38,3 | 59,91 |