6. АВТОМАТИЗАЦИЯ.

6.1. Автоматизация процессов формования и уплотнения.

При изготовлении бетонных изделий бетонная смесь уплотняется и изделиям придается определенная геометрическая форма. Такие процессы выполняются с помощью формовочного оборудования.

Основными способами уплотнения бетонной смеси являются вибрирование, центрифугирование и прессование.

Использование виброуплотнения рассмотрим на примере автоматизации процесса формирования многопустотных панелей. В состав комплекта технологического оборудования входят: формовочная машина ФМ с вибровкладышами ВВ; бетоноукладчик БУ с бункером Б для бетонной смеси и шнековым питанием МШ; форма Ф, задающая контуры изделия; самоходный портал СП с виброщитом ВЩ.

При управлением процессом формования необходимо:

Переместить бетоноукладчик вперед и установить его в рабочие положение, при котором бетонная смесь может поступать в форму;

переместить формовочную машину вперед и установить и установить ее в рабочие положение, при котором вибровкладыш полностью войдут в форму для изделия;

уложить бетонную смесь;

уплотнить нижний слой бетонной смеси с помощью вибровкладышей;

переместить бетоноукладчик назад;

переместить портал вперед и установить его в  положение, при котором виброщит может быть опущен на верхний слой бетонной смеси в форме;

опустить виброщит;

уплотнить верхний слой бетонной смеси;

переместить формовочную машину назад, в исходное положение;

поднять виброщит;

переместить портал назад, в исходное положение.

Так как основная задача средств автоматики заключается в управлении указанной последовательностью операций, данная система относится к классу логико-програмного управления. Для управления агрегатами в составе КТС предусмотрены магнитные пускатели включения: вибраторов вибровкладышей, привода движения каретки вперед и назад, привода шнека, привода движения бетоноукладчика вперед и назад, привода лебедки подъема и опускания вибровкладыш, вибратора привода движения портала вперед и назад.

Для определения места расположения агрегатов в системе установлены следующие конечные выключатели: исходного и рабочего положений формовочной машины; исходного и двух крайних рабочих положений и бетоноукладчика; исходного и рабочего положений портала.

С помощью кнопок управления можно включать и выключать привод любого агрегата по месту. На щите оператора состояние процесса отображается на табло. Используя кнопки, оператор может управлять процессом дистанционно. В автоматическом режиме управление производится по программе, расположенной в памяти микро-ЭВМ.

Необходимо отметить, что из-за неравномерности поступление бетонной смеси в форму и других причин автоматический режим управления формованием затруднен.

Наиболее подходит для реального производства автоматизированный режим управления, при котором технологические операции выполняются автоматически в заданной последовательности, пока человек, наблюдающий за ходом технологического процесса, не остановит какой-либо агрегат и не возьмет на себя выполнения функций управления. После устранения непредвиденной ситуации система вновь переводиться в автоматический режим.