|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Состав курсовой работы. Курсовая работа по дисциплине «Нормирование труда и сметы» включает: 1.Ведомости объемов строительно-монтажных работ: 1.2.Ведомость подсчета объемов работ. 1.3.Ведомость сборных железобетонных конструкций. 1.4.Ведомость объемов работ по заполнению оконных и дверных проемов. 2.Расчетную часть пояснительной записки, включающую: 2.1.Составление смет. 2.2.Расчет цены реализации строительной продукции. Состав расчетной части курсовой работы. В курсовой работе по дисциплине: «Нормирование труда и сметы» выполняются следующие виды сметных расчетов: 1.Составление смет. 2.Расчет цены реализации строительной продукции в текущих ценах. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| СТАТЬЯ ЗАТРАТ; %. Средства по главам 1-8 сводного сметного расчета распределены в следующем порядке:. Подготовительные работы; 2%. Основные объекты строительства; Из ОС1. Наружные сети и сооружения водоснабжения канализации, теплоснабжения и газоснабжения; 5%. Благоустройство территории; 4%. Затраты на временные здания и сооружения; 10,7%. Затраты при производстве работ в зимнее время; 6,42%. Затраты связанные с отчислениями на социальное страхование; 34%. Затраты ,связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников; 25%. Затраты на премирование за ввод в действие в срок объектов; 17.44%. Затраты, связанные с подготовкой объектов к приемке в эксплуатацию; 0,306%. Поправка, учитывающая доп. транспорт затраты при перевозке материалов на расстояние сверх учтенных в сметных нормах; 3,5%. Затраты, связанные с введением прогрессивно-возрастающих расценок и повышением тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции; 10%. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера рабочих; 80%. Затраты, связанные с выполнением доведенного уровня рентабельности; 10%. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера ИТР; 10,6%. Затраты на содержание застройщика, заказчика(технадзора); 1,87%. Доплаты за тяжелые и вредные условия труда; 6%. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты; 3%. ПОКАЗАТЕЛИ СМЕТНОЙ ЧАСТИ. Общая сметная стоимость,тыс.руб.; 1500986,086. В том числе:. Строительно-монтажные работы; 1335799,645. Оборудование. Прочие работы; 163435,234. Возвратные суммы; 1751,207. Трудоемкость, ч/час; 47280. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 1.2. Локальная смета на общестроительные работы. В составе курсовой работы я выполнил локальную смету на общестроительные работы. Локальная смета определяет сметную стоимость СМР и составляется по установленной форме 5 согласно [1], которая представлена в табл. 1.1. Виды и количество выполняемых работ и конструктивных элементов принимаются из ведомостей объемов. Единичная стоимость выписывается из сборников РСН [2]. По работам, для которых единичная стоимость приведена без учета стоимости материальных ресурсов, необходимо учитывать их стоимость дополнительной строкой. При этом следует использовать базисную стоимость этих ресурсов (в ценах 2006г.) по сборникам сметных цен согласно [3]. Следует помнить, что измеритель 1м3 стоимости сборных железобетонных конструкций не учитывает стоимости арматуры и закладных деталей, которые должны учитываться еще одной дополнительной строкой. Единичные стоимости указываются над чертой в графах 5, 6, 7, 8, 9, 10 и осуществляется проверка. Сумма итогов по графам 5, 6 и 8 должна быть равна итоговому значению графы 10, которая носит название прямых затрат. После подведения итогов определяются отдельными строками накладные расходы (НР) и плановые накопления (ПН), которые определяются косвенным путем в процентах от суммы основной заработной платы рабочих (графа 5) и заработной платы рабочих в стоимости эксплуатации машин (графа 7). Нормы НР и ПН утверждены постановлением МАиС №1 от 16.01.2008г. и зависят от вида выполняемых работ. В курсовом проекте рекомендуется принять норму НР и ПН для строительных работ соответственно 135,6% и 167,1%. Полученные результаты записываются в графу 10. Далее отдельной строкой подсчитывается стоимость СМР как сумма прямых затрат, НР и ПН. Здесь и далее в расчетах других показателей обязательно нужно записать алгоритм расчета с указанием числовых значений и результат расчета в стоимостных измерителях. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 1.3 Объектная смета. Объектная смета объединяет итоговые данные локальных смет на общестроительные, санитарно-технические работы, электроосвещение, водопровод и канализацию и другие работы. В курсовой работе стоимость вышеперечисленных работ определяется условно в процентах от стоимости общестроительных работ. Объектная смета составляется по форме 4 согласно [1], которая представлена в таблице 1.2. Итоговые данные по общестроительным работам выписываются в графы 3-10 таблицы 1.2. Затем, используя в учебных целях информацию из приложения 1., подсчитывается сметная стоимость остальных видов работ (графа 10 табл.1.2.). Графы 3-9 табл. 1.2. заполняются с помощью данных по приложению [2] по структуре сметной стоимости в процентах от значений графы 10. Итоговые данные по объектной смете подсчитываются по графам 3-10 и делается проверка. Сумма итогов по графам 3-10 должна быть равна итогу графы 10. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Таблица №2. Ведомость монтажных элементов и монолитных ж/б элементов.; Примечание; 13. Потребность всего; масса, т; 12; 2,52 1,95 13,8 1 10,92 8,15 1,82 19 24; 8,85 11,4 19,75 81,5; 204,66; 211,2 141,6 143,04 191,6 181,8 45,6 90,72; 1005,66; 61,6; 29,8 29,8. объем, м3; 11; 1,404 1,062 7,14 0,562 5,947 4,285 0,992 9,996 12,52; 3,828 4,956 8,555 34,51; 95,72; 157,82 98,81 188,16 150,22 126,97 33,802 38,34; 794,124; 193,6; 43,4 43,4. Характеристика элементов; масса, т; 10; 0,35 0,6 1,26 0,4 0,725 1,4 0,91 1,9 2,4; 0,41 0,73 0,96 1,96; 2,2 2,95 1,49 2,1 2,525 1,9 1,26; 1,54; 1,49 1,49. объем, м3; 9; 0,234 0,354 0,714 0,281 0,425 0,857 0,496 0,9996 1,252; 0,271 0,36 0,41 0,828; 1,644 2,059 1,96 1,566 1,764 1,408 0,533; 4,84; 2,17 2,17. высота; 8; 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3; 0,58 0,58 0,58 0,58; 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22; 1,65; 0,35 0,35. ширина; 7; 1 1 1 1,2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4; 0,5 0,5 0,5 0,5; 1,19 1,49 1,49 1,19 1,49 1,19 1,49 1,49; 1,5; 1,29 1,29. длина,м; 6; 0,78 1,18 2,38 0,78 1,18 2,38 1,18 2,38 2,98; 0,78 1,18 1,18 2,38; 6,28 6,28 4,78 4,78 4,18 3,58 3,58 2,98; 3,191; 3,1 3,1; 1,2 1,2 1,2. Кол-во; 5; 6 3 10 2 14 5 2 10 10; 15 30 25 50; 182; 96 48 96 96 72 24 72; 504; 40; 20 20; 0,353 0,042 0,144 2 8 3. Ед. изм.; 4; шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.; шт. шт. шт. шт.; шт.; шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.; шт.; шт.; шт. шт.; м3 м3 м3 шт. шт. шт.. Тип или марка; 3; ФЛ 10.8 – 3 ФЛ 10.12 – 3 ФЛ 10.24 – 3 ФЛ 12.8 – 3 ФЛ 12.12 – 3 ФЛ 12.24 – 3 ФЛ 14.12--3 ФЛ 14.24 --3 ФЛ 14.30--3; ФБС9.5.6 ФБС 12.5.3 ФБС 12.5.6 ФБС 24.5.6; ПК 63.12 – 8 ПК 63.15 – 8 ПК 60.15 – 8 ПК 60.12 – 8 ПК 54.15 – 8 ПК 54.12 – 8 ПБ 30.15 -- 8; ЛМ 39.15.17 – 5; ЛПФ31.13в – 5 ЛПФ 31.13в – 5; УМ 1 УМ 2 УМ 3. Наименование конструктивных элементов; 2; Элементы фундамента; Блоки стен подвала; ИТОГО:; Плиты перекрытия; ИТОГО:; Лестничные марши; Лестничные площадки; Монолитные участки фундаментных родушек. № п/п; 1; 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 1.4 Сводная смета. Составляется согласно главы 5 Инструкции №25 и включает главы 1,2,6,7,8,9,12 и приложения №3. 38. В главу 9 «Прочие работы и затраты» включаются: 38.1. дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. Затраты определяются в процентах от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 по нормам, устанавливаемым Минстройархитектуры, и включаются в графу 9 с распределением по графам 3–5. Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время от стоимости временных зданий и сооружений, предусматриваемых на основании раздела ПОС в главе 8 сводного сметного расчета стоимости строительства отдельными локальными сметами, определяются сверх процентной нормы по нормам как для основного строительства; 38.2. затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок рабочих за увеличение производства продукции. Затраты включаются в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 9 ноября 1999 г. № 1748 «О дополнительных мерах материального стимулирования высокопроизводительного и качественного труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 88, 5/2007) и определяются в размере 10 % от суммы сметных величин основной заработной платы и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 38.3. затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников. Затраты включаются в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дисциплины» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., № 58, 1/512) и определяются в размере 25 % от сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 38.4. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера. Затраты рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.1 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 «О стимулировании работников организаций отраслей экономики» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2009 г., № 27, 1/10424) и определяются в размере 80 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инструкции. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 38.5. затраты, связанные с выплатами за выполнение по итогам предыдущего года организацией установленного уровня рентабельности реализованной продукции, товаров (работ, услуг). Затраты рассчитываются в соответствии с подпунктом 1.2 пункта 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 23 января 2009 г. № 2 и определяются в размере 20 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7 с учетом сметных величин, предусмотренных подпунктами 38.2, 38.3 пункта 38 настоящей Инструкции. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 38.6. затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Таблица №4. Определение объемов работ по заполнению проемов их остеклению и окраске. Тип заполнения; Размеры; Площадь, м2; Кол-во на здание; Площадь проемов до м2; Общая площадь, м2; Уплотнение в местах крепления в проемах, м2. Ширина, м; Высота, м; 2 м2; 3 м2. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. ОКНА. ОП 15-15; 1,51; 1,51; 2,28; 40; -; 2,28; 91,2; 241,6. ОП 9-9; 0,91; 0,91; 0,83; 10; 0,83; -; 8,3; 36,4. ОП 15-7; 0,76; 1,51; 1,15; 30; 1,15; -; 34,5; 138. ИТОГО:; 80; 134; 416. ДВЕРИ. ДБ 21 – 7; 0,71; 2,07; 1,47; 40; 1,47; 58,88; 222,4. ДВ6ДГ 21 – 7; 0,71; 2,07; 1,47; 110; 1,47; 161,7; 611,6. ДВДЧ 21 – 10; 1,01; 2,07; 2,09; 10; 2,09; 20,9; 61,6. ДВ6ДУС5 21 – 13; 1,31; 2,07; 2,71; 30; 2,71; 81,3; 202,8. ДНСГУТ 21 – 13; 1,31; 2,07; 2,71; 2; 2,71; 5,42; 13,52. ИТОГО:; 192; 328,1; 1111,92. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Затраты определяются в размере 10,6 % от сметной величины накладных расходов по итогу глав 1–7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9. 38.8. затраты на премирование за своевременный ввод объекта в эксплуатацию. Затраты определяются от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7 в размерах: 17,44 % – объекты жилищного строительства; Затраты приводятся в графах 8 и 9; 38.9. затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. Затраты определяются в размере 34 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе затрат на эксплуатацию машин и механизмов по итогу глав 1–7, по главе 8 в случае определения стоимости строительства временных зданий и сооружений по локальным сметам (локальным сметным расчетам) и от затрат, предусмотренных подпунктами 38.2–38.8, 38.22 пункта 38 настоящей Инструкции, и приводятся в графах 8 и 9; 38.10. поправка, учитывающая дополнительные транспортные затраты при перевозке материалов, изделий и конструкций на расстояния сверх учтенных в сметных ценах. Затраты определяются в размере 3,5 % от суммы стоимости материалов, изделий и конструкций, без учета транспортных затрат, по итогу глав 1–7 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением стоимости бетонных и железобетонных изделий и конструкций, керамических изделий, нерудных материалов, товарных бетонов и растворов, и приводятся в графах 8 и 9; 38.20. затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию. Затраты определяются в размере 0,306 % от итога граф 3–6 глав 1–9 и включаются в графы 8 и 9; 38.22 . затраты, связанные с выплатой доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда. Сметный лимит средств на затраты, связанные с выплатами доплат за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаемыми по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда, проводимой в соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253 «Об аттестации рабочих мест по условиям труда» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 54, 5/26866), определяется в размере 6 % от суммы сметных величин основной заработной платы рабочих и заработной платы машинистов в составе эксплуатации машин и механизмов по итогу глав 1–7. Затраты приводятся в графах 3, 4 и 9; 39. В главу 10 «Содержание застройщика, заказчика (технического надзора), затраты на осуществление авторского надзора» включаются: 39.1. затраты на содержание застройщика, заказчика (технического надзора). Затраты определяются по нормам в процентах от итога глав 1–9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9 в следующих размерах: 39.1.2. при строительстве (кроме работ по ремонту) жилых домов, объектов социальной сферы и коммунального хозяйства: 1,87 % – для организаций капитального строительства Брестского, Витебского, Гродненского, Минского областных исполнительных комитетов, организаций капитального строительства министерств и других республиканских органов государственного управления, организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, в том числе выполняющих функции единого государственного заказчика; |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 39.4. затраты на осуществление авторского надзора. Затраты определяются в процентах от сметной стоимости строительства по итогу глав 1–9 сводного сметного расчета стоимости строительства и включаются в графы 8 и 9. В главу при необходимости включаются затраты на проведение заказчиком геодезических наблюдений за перемещением и деформациями зданий и сооружений. Затраты определяются сметным расчетом с использованием индивидуальных единичных расценок и цен на проектные и изыскательские работы и включаются в графы 8 и 9. 41. В главу 12 «Проектные и изыскательские работы» в графы 8 и 9 включаются затраты на: 41.1. изыскательские работы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке Минстройархитектуры; 41.2. проектные работы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке Минстройархитектуры; 41.4. проведение экспертизы, определяемые по нормативам, утверждаемым в установленном порядке органами государственного управления; 42. Отдельной строкой в сводный сметный расчет стоимости строительства в графу 9 с распределением по графам 3–8 включается резерв средств на непредвиденные работы и затраты в процентах от суммы сметной стоимости работ и затрат, включенных в главы 1–12, в размере: 42.1.2. на строительство, осуществляемое по типовым и повторно применяемым индивидуальным проектам: объектов непроизводственного назначения, в том числе жилых домов – 2 %; 42.2. при одностадийном проектировании (на стадии строительного проекта) – в размере как для двухстадийного проектирования объектов соответствующих отраслей с коэффициентом 0,8; 42.3. при строительстве экспериментальных объектов – в соответствии с Положением о проектировании и строительстве экспериментальных объектов в Республике Беларусь, утвержденным приказом Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 9 ноября 1998 г. № 376 (Бюллетень нормативно-правовой информации, 1999 г., № 2); 42.4. при разработке сметной документации на стадии обоснования инвестирования в строительство – в размерах, установленных подпунктами 42.1.1, 42.1.2, 42.1.3 пункта 42 настоящей Инструкции с применением коэффициента: по объектам сметной стоимостью 30 и менее миллиардов рублей – 1,2; по объектам сметной стоимостью более 30 миллиардов рублей – 1,4; 42.5. резерв средств на непредвиденные работы и затраты не начисляется на стоимость материалов, изделий и конструкций и стоимость оборудования, мебели и инвентаря, поставляемых по контрактам из-за пределов Республики Беларусь. 43. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты по стройке, в составе которой имеются объекты с разными размерами норматива на непредвиденные работы и затраты, определяется исходя из удельного веса сметной стоимости соответствующих объектов. 45. За резервом средств на непредвиденные расходы и затраты приводится строка: «В том числе затраты по мониторингу цен (тарифов), расчету индексов цен в строительстве». Указанные средства определяются в соответствии с нормативами, утверждаемыми в установленном порядке, по итогу граф 3–6 глав 1–9. Значения приводятся в графах 8 и 9. 47. За итогом сводного сметного расчета стоимости строительства указываются: 47.1. возвратные суммы, учитывающие стоимость использования и реализации: материалов, изделий и конструкций, полученных от разборки временных зданий и сооружений – в размере 15 % сметной стоимости временных зданий и сооружений, определенной по процентной норме затрат; |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 2.Расчет цены реализации строительной продукции. В качестве исходных данных используются физические объемы работ по конструктивным элементам и видам работ, предполагаемых к выполнению в течение одного месяца, и указанных преподавателем в задании.. Исходные данные приводятся в виде фрагмента локальной сметы на общестроительные работы и выполняются в таблице 1.1 (Форма 5 [1]). Расчеты себестоимости и прибыли производятся на основании цены реализации строительной продукции, в основу определения которой принят акт приемки выполненных работ, составленный в базисных ценах 2006г. с пересчетом в текущие цены (указывается месяц осеннего семестра 2010г.-октябрь). 2.1 Составление акта приемки-сдачи выполненных работ. В процессе строительства подрядчик ежемесячно представляет заказчику документ, в котором указываются все выполненные им работы за этот период, и рассчитывается их текущая стоимость. Для расчета текущей стоимости выполненных работ при составлении акта приемки служит локальная смета на общестроительные работы в базисных ценах 2006 года, составленная на этапе проектирования. Акт приемки-сдачи составляется в соответствии с рекомендациями и использованием нормативных и информационных материалов Министерства архитектуры и строительства РБ. Данный порядок составления акта приемки выполненных работ, предназначен для подрядных организаций, финансируемых за счет средств бюджета. По остальным стройкам этот порядок может изменяться, но эти изменения должны быть предусмотрены в договоре подряда. Кроме прямых затрат в акт приемки выполненных работ включаются: 1.Накладные расходы; 2.Плановые накопления; 3.Средства на временные здания и сооружения; 4.Зимние удорожания; 5.Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 1%. В акт включаются также прочие работы и затраты, относящиеся к деятельности подрядчика, перечень которых определяется в зависимости от конкретных условий производства работ. Состав прочих затрат, учитываемых в учебном расчете. Затраты, связанные с введением прогрессивно возрастающих расценок и повышенных тарифных ставок за увеличение производства продукции определяются в размере 10% от суммы сметных величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7). Затраты, связанные с повышением тарифной ставки при переводе на контрактную форму найма работников. Определяются в размере 25% от суммы сметной величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7). Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера. определяются в размере 80% от суммы сметной величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, предусмотренных пунктами1 и 2. Затраты, связанные с выплатами стимулирующего характера инженерно-техническим и линейным работникам. Определяются в размере 10,5% от сметной величины накладных расходов. Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование. Определяются в размере 34% от суммы сметных величин основной заработной платы (∑ гр.5) и суммы заработной платы машинистов (∑ гр.7) с учетом затрат, предусмотренных пунктами с 1 по 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 2.2 Базисная стоимость работ. Базисная стоимость работ определяется с использованием сборников РСН 2 и сборников сметных цен 3. Акт в базисных ценах 2006г. выполняется в таблице 2.1 - 2.3. Расчет стоимости выполненных строительно-монтажных работ в текущих ценах. Расчет стоимости выполненных работ в текущих ценах определяется путем умножения базисной стоимости этих работ на индексы изменения стоимости (по элементам затрат) для региона (области) на момент выполнения расчетов ( указать месяц осеннего семестра 2009г.). Расчет выполняется в таблице 2.2. Ежемесячно РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве» (РНТЦ) на основании исходных данных, представляемых региональными центрами, рассчитывает индексы изменения стоимости по элементам затрат СМР общеотраслевого назначения, крупнопанельного домостроения, ремонтно-строительных работ, строительства линий электропередачи, мелиоративного и водохозяйственного строительства, объектов метрополитена в г. Минске и других, которые публикуются в сборнике 6. Заработная плата в текущих ценах определяется путем применения к ее величине в базисных ценах индекса изменения заработной платы. При определении стоимости эксплуатации машин и механизмов в текущих ценах применяются индексы изменения стоимости эксплуатации машин-представителей к их базисной стоимости. Тип механизма и количество отработанных Машино-часов определяются в соответствии с ресурсно-сметными нормами (расчет №2). Расчет стоимости материалов, изделий и конструкций в текущих ценах приводится в расчете №3. Транспортные затраты по материалам, изделиям и конструкциям определяются как произведение базисной стоимости в составе сметной цены и индекса изменения стоимости транспортных затрат. Заготовительно-складские расходы определяются в размере 2,24% от стоимости всех материалов и транспортных затрат в текущих ценах, кроме металлоконструкций, по металлоконструкциям – в размере 0,84% Накладные расходы и плановые накопления в текущих ценах определяются путем применения к их величинам в базисных ценах индексов изменения накладных расходов и плановых накоплений. При расчете затрат на временные здания и сооружения к их стоимости в базисных ценах применяется индекс изменения стоимости временных зданий и сооружений. Учитывается также и возврат стоимости материалов от стоимости временных зданий и сооружений (15%) с пересчетом в текущие цены по индексу изменения стоимости временных зданий и сооружений. Непредвиденные затраты (1%) пересчитываются в текущие цены по индексу, получаемому делением текущей стоимости СМР на базисную стоимость СМР. Прочие затраты индексируются индексом заработной платы. Заготовительно-складские расходы (ЗСР) определяются в размере 2,24%/1,2 от текущей стоимости материалов и текущих транспортных расходов, т.е ЗСР = (Мт + ТРт)*0,0224/1,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 2.4. Расчет нормативного фонда заработной платы в текущих ценах. Нормативный фонд заработной платы включает заработную плату рабочих и заработную плату машинистов в полном объеме в текущих ценах и заработную плату, находящуюся в других элементах стоимости. Удельный вес заработной платы по элементам стоимости, по которым она не пересчитана в текущие цены, определяется исходя из фактически сложившегося показателя заработной платы в базисной стоимости этих элементов. (см. гр. 4 таблицы 2.3). Расчет выполняется в таблице 2.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 3.Литература 1. Инструкция по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации. Утвержден постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 03.12.2007 г. № 25 с учетом изменений и дополнений к постановлению № 8 от 10.03.2009 г. 2. Сборники ресурсно-сметных норм на строительные работы: 2.1. Земляные работы РСН 8.03.101-2007 2.2. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные РСН 8.03.106-2007 2.3. Бетонные и железобетонные конструкции сборные РСН 8.03.107-2007 2.4. Конструкции из кирпича и блоков РСН 8.03.107-2007 2.5. Конструкции из кирпича и блоков РСН 8.03. -2007 2.6. Деревянные конструкции РСН 8.03.110-2007 2.7. Полы РСН 8.03.111-2007 2.8. Кровли РСН 8.03.112-2007 2.9. Отделочные работы РСН 8.03.115-2007 3. Сборники сметных цен на материалы, изделия и конструкции для условий строительства в Республике Беларусь: 3.1. РСН 8.06.101-2007 3.2. РСН 8.06.102-2007 3.3. РСН 8.06.104-2007 4. Сборник ресурсно-сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений РСН 8.01.102-2007 5. Сборник ресурсно-сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время РСН 8.01.103-2007 6. Сборник сметных цен эксплуатации строительных машин и механизмов РСН 8.06.100-2007. 7. Постановление №2 от 16.01.2008г. Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь «Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений». 8. Методические указания по применению ресурсно-сметных норм РСН 8.01.104-2007. 9. Сборник индексов изменения стоимости, цен и тарифов в строительстве по регионам и в среднем по Республике Беларусь. РУП «Республиканский научно-технический центр по ценообразованию в строительстве», Минск, 2010 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| НОРМАТИВНЫЙ ФОНД ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. Наименование элементов стоимости; Базисная стоимость; Доля зарплаты в статьях затрат; Базисные цены 2006 г.; Индекс измения з/платы; Текущие цены. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1; Основная заработная плата; строка 1; 1; 4 442 388; 2,0632; 9 165 535. 2; заработная плата машинистов; строка 2.1; 1; 372 917; 2,0632; 769 402. 3; Hакладные расходы; строка 5; 0,4868; 3 238 565; 2,2146; 7 172 126. 4; Плановые накопления; строка 6; 0,2542; 2 085 713; 1,647; 3 435 169. 5; Затраты временные здания и сооружения; строка 7; 0,2; 124 636; 3,0763; 383 419. 6; ИТОГО; 20 925 651. 7; Hепредвиденные затраты; строка 10; 209 257. 8; ИТОГО; 209 257. Прочие затраты. 9; Затраты, связаные с введение прогрессивно возрастающих расценок 10; 993 495. 10; Затраты, связаные с повыш.тариф.ставки при переводе на контракт рабочих 25; 2 483 734. 11; Затраты, связаные с выплаты стимулирующего характера 80; 10 729 733. 12; Затраты, связаные с выплаты стимулирующего характера ИTP 10,6; 1 428 009. 13; Затраты, связаные с доплатами за работу с вредными или опасным условиями труда 6; 596 096. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 14; Затраты, связаные с выполнением установлением уровня рентабельности 20; 2 682 432. Итого прочие затраты. ВСЕГО НФЗП; 40 048 407. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 2.5. Расчет налогов и отчислений, для включения в стоимость выполненных работ. Ставки налогов и отчислений принимаются в соответствии с налоговым законодательством, действующим по состоянию на 1.01.2009 г. Для расчета налогов используем показатели, рассчитанные в таблицах 2.2 и 2.3. РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ. № п/п; Налоги и отчисления; Ставка налога; Формула подсчета налога; Сумма, руб.. 1; Обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 1% от НФЗП; НФЗП х1/100 = 40048407х1/100 = 400484; 400484. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Форма С-2 Коды. Форма по ОКУД; 0501030. Источник финансирования; Бюджетные средства; УНП; по ОКЮЛП. (наименование организации, адрес). Заказчик; УНП; по ОКЮЛП. (наименование организации, адрес). Генподрядчик (подрядчик); УНП; по ОКЮЛП. (наименование организации, адрес). Объект; ЖИЛОЙ ДОМ Г.ЛИДА. (наименование, адрес). Договор подряда (субподряда); номер. дата; . .. А К Т сдачи-приемки выполненных строительных и иных специальных монтажных работ № 1 за СЕHТЯБРЬ 2011 г. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ Номер; Обоснова- ние; Наименование видов работ и материальных ресурсов; Ед.изм Кол-во; Стоимость ед.изм. / Всего, руб.; Трудо- затраты, чел-час. Зарплата рабочих; Эксплуатация машин и механизм.; Материальные ресурсы; Общая стоимость. пп; по смете; Всего; в т.ч. зарплата; Всего; в т.ч. транспорт. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. Общестроительные работы. ПОЛЫ. 97.; Е11-8-1; УСТРОЙСТВО ТЕПЛО- И ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ЗАСЫПНОЙ ПЕСЧАНОЙ; М3; 10687; 2828; 1208; 29222; 18628; 42737; 4.90. 2; 21374; 5656; 2416; 58444; 37256; 85474; 10. 98.; Е11-11-11; УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ СТЯЖЕК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ ПО БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ; 100М2; 90338; 6389; 1126; 147074; 24410; 243801; 43.41. 10.78; 973844; 68873; 12138; 1585458; 263140; 2628175; 468. 99.; Е11-4-1; УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ (РУБЕРОИДОМ) НА МАСТИКЕ БИТУМИНОЛЬ ПЕРВЫЙ СЛОЙ; 100М2; 109171; 57070; 5345; 513008; 4654; 679249; 50.83. 1.09; 118996; 62206; 5826; 559179; 5073; 740381; 55. 100.; Е11-4-5; УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ОБМАЗОЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ ТОЛЩИНОЙ 2 ММ; 100М2; 60796; 21441; 2724; 242964; 2151; 325201; 29.69. 7.69; 467521; 164881; 20948; 1868393; 16541; 2500795; 228. 101.; Е11-52-1; УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ПОЛА ИЗ ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ НА КЛЕЮ ПО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКЕ; 100М2; 297508; 4773; 865; 160162; 2376; 462443; 124.93. 3.09; 919300; 14749; 2673; 494901; 7342; 1428950; 386. 102.; Е11-49-1; УКЛАДКА ПЛИНТУСА ИЗ ПЛИТКИ "ГРЕС" НА КЛЕЮ; 100М; 121547; 222544; 90536; 17298; 257; 361389; 51.04. 3.3; 401105; 734395; 298769; 57083; 848; 1192583; 168. 103.; Е11-34-1; УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ ДОСОК ПАРКЕТНЫХ; 100М2; 94134; 35611; 2232; 4671628; 11737; 4801373; 38.74. 9; 847206; 320499; 20088; 42044652; 105633; 43212357; 349. 104.; Е11-39-1; УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ДЕРЕВЯННЫХ; 100М; 20705; 431; 184; 74848; 507; 95984; 9.35. 10.7; 221543; 4612; 1969; 800874; 5425; 1027029; 100. ИТОГО прямые затраты по разделу:; 3970889; 1375871; 364827; 47468984; 441258; 52815744; 1765. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 135.; Е11-2-3; УСТРОЙСТВО УПЛОТНЯЕМЫХ ТРАМБОВКАМИ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ГРАВИЙНЫХ; М3; 7761; 43758; 32485; 51519; 3.79. 16.8; 130385; 735134; 545748; 865519; 64. 136.; Е11-15-1; УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ; 100М2; 90323; 16719; 4608; 343239; 91748; 450281; 44.11. 0.84; 75871; 14044; 3871; 288321; 77068; 378236; 37. 137.; Е11-15-2; УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ: НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ Кратность К=2; 100М2; 5202; 862; 368; 85504; 13310; 91568; 2.54. 0.84; 4370 K2=2; 724 K2=2; 309 K2=2; 71823 K2=2; 11180 K2=2; 76917; 2 K2=2. ИТОГО прямые затраты по разделу:; 471499; 36312; 8090; 1677743; 709478; 2185554; 227. ВСЕГО прямые затраты по акту:; 4442388; 1412183; 372917; 49146727; 1150736; 55001298; 1991. Hакладные расходы всего:; 6 529 554. HP (Oбщестр.работы); 135,6; 6 529 554. Плановые накопления всего:; 8 046 375. ПH (Oбщестр.работы); 167,1; 8 046 375. Bременные (титульные) здания и сооружения; 10,7; 515 238. Зимнее удорожание. ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:; 70 092 465. Hепредвиденные затраты; 1; 700 925. BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ:; 70 793 390. Услуги генерального подрядчика (Приказ MAиC № 371 от 13.11.2009). Oтчисления на социальное страхование; 34; 4 754 008. Bведение прогрессивно возрастающих расценок; 10; 481 531. Доплаты за работу с вредными и(или) опасными условиями труда; 6; 288 918. Bыплаты стимулирующего характера (Пост.MAиC №8 от 10.03.09); 80; 5 200 530. Bыполнение установл. уровня рентабельности (Пост.MAиC №8 от 10.03.09); 20; 1 300 132. Bыплаты стимулирующего характера ИTP (Пост.MAиC №8 от 10.03.09); 10,6; 692 133. Повыш.тариф.ставки при переводе на контракт рабочих; 25; 1 203 826. Прочие затраты:; 13 921 078. ИTOГO стоимость в базисных ценах:; 84 714 468. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| Форма по ОКУД. Заказчик; УНП; по ОКЮЛП. Генподрядчик (подрядчик); УНП; по ОКЮЛП. (наименование организации, адрес). Объект; ЖИЛОЙ ДОМ Г.ЛИДА. (наименование). РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ к акту № 1 за СЕHТЯБРЬ 2011 г. № пп; Наименование затрат; Стоимость выполненных работ и затрат, руб.. в базисных ценах; Индекс за СЕHТЯБРЬ 2011; в текущих ценах (гр.3 х гр.4). 1; 2; 3; 4; 5. BCEГO трудозатрат. чел-час; 2 152. 1; Заработная плата; 1; 4 442 388; 2,0632; 9 165 535. 2; Эксплуатация машин и механизмов всего; 1 412 183; 2,7314; 3 857 237. - в т.ч. заработная плата машинистов; 372 917; 2,0632; 769 402. 3; Mатериалы - всего; 47 995 991; 3,2446; 159 298 971. B том числе:. г) Заготовительно-складские расходы - всего; 3 571 179. 4; Tранспорт - всего; 1 150 736; 3 699 846. . в т.ч. мат-лов по CCЦ (части I. II. III. V); 1 150 736; 3,2152; 3 699 846. 5; Hакладные расходы всего:; 6 529 554; 2,2146; 14 460 350. HP (Oбщестр.работы); 135,6; 6 529 554. 6; Плановые накопления всего:; 8 046 375; 1,647; 13 252 380. ПH (Oбщестр.работы); 167,1; 8 046 375. 7; Bременные (титульные) здания и сооружения; 10,7; 515 238; 3,0763; 1 585 027. 9; ИTOГO строительных и иных специальных монтажных работ:; 70 092 465; 205 319 346. 10; Hепредвиденные затраты; 1; 700 925; 2,929; 2 053 009. 11; BCEГO строительных и иных специальных монтажных работ:; 70 793 390; 207 372 355. === PACЧET ПPOЧИX ЗATPAT ===. Oтчисления на социальное страхование; 34; 4 754 008; 2,0632; 9 808 469. Bведение прогрессивно возрастающих расценок; 10; 481 531; 2,0632; 993 495. Доплаты за работу с вредными и опасными условиями труда; 6; 288 918; 2,0632; 596 096. Bыплаты стимулирующего характера (Пост.MAиC №8 от 10.03.09); 80; 5 200 530; 2,0632; 10 729 733. Bыполнение установл. уровня рентабельности (Пост.MAиC №8 от 10.03.09); 20; 1 300 132; 2,0632; 2 682 432. Bыплаты стимулирующего характера ИTP (Пост.MAиC №8 от 10.03.09); 10,6; 692 133; 2,0632; 1 428 009. Повыш.тариф.ставки при переводе на контракт рабочих; 25; 1 203 826; 2,0632; 2 483 734. 13; Прочие затраты:; 13 921 078; 28 721 968. ИTOГO стоимость в базисных ценах:; 84 714 468; 236 094 323. 14; Bозврат стоимости мат-лов от стоим.времен.(титул.) зданий; 15; -77 286; 3,0763; - 237 755. 15; BCEГO стоимость в текущих ценах:; 84 714 468; 236 094 323. === PACЧET HAЛOГOB И OTЧИCЛEHИЙ ===. ФЗП; 40 048 407. Затраты по обязательному страхованию; 1; 400484. 16; Hалоги. отчисл. платежи. относимые на себест-ть подряд.работ; 400484. 17; Oбъем работ для статотчетности подрядной организации; 236494807. 19; Oбъем работ для налогообложения; 236257052. BCEГO налогов и отчислений; 400484. 21; ИTOГO с налогами и отчислениями от выручки; 236257052. 22; HДC. ставка. %. ИTOГO стоимость стр-ва с HДC; 236257052. 23; BCEГO выполнено работ в текущих ценах; 236257052. 30; Сумма прописью; Двести тридцать шесть миллионов двести пятьдесят сем тысяч пятьдесят два белорусских рубля. |
| --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

| 1. Составление сметной документации. Сметная документация, разрабатываемая в курсовом проекте, составляется обязательно с использованием сметно-ресурсных норм (РСН), введенных в действие с 1.01.2008г. Основным документом, которым необходимо руководствоваться при составлении сметной документации является «Инструкция по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений, и составлению сметной документации» [1]. - Пояснительная записка. Сметная документация на строительство разработана на основании рабочих чертежей в соответствии с Инструкцией по определению сметной стоимости строительства и составлению сметной документации, утвержденной постановлением Министерства архитектуры и строительства республики Беларусь №25 от 03.12.2007г. Сметная документация составлена на основании ресурсно-сметных норм РСН-2007 для строительства в г. Лида Гродненской области в базисном уровне цен 2006 года. Накладные расходы и плановые накопления приняты согласно постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь №1 от 16.01.2008г. «Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений» в процентах: 1.Накладные расходы: общестроительные работы - 135,6% 2.Плановые накопления: общестроительные работы - 167,1% 3.Зона строительства:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 45 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 46 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 47 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 48 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 49 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 50 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 51 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 52 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 53 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 54 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 55 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 56 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 57 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 58 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |

|  |  |  |  |  |  | КП 2-70.02.01.004.000 ПЗ | Лист |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 59 |
| Изм. | Колич. | Лист | № док. | Подпись | Дата |  |  |