Содержание

- Аннотация………………………………………………………………………….

- Введение…………………………………………………………………………..

- Характеристика требований к аппарату………………………………………..

- Обоснование выбора конструкционного материала………………………….

- Оценка и выбор заготовки……………………………………………………….

- Выбор технологического оборудования и оснастки…………………………

- Методы, средства контроля и измерительный инструмент…………………

- Маршрутная (операционная) карта технологического процесса………........
9. Содержание и нормирование операций……………………………………..

10 .Заключение……………………………………………………………………

11.Литература ………………………………………………………………………

- Аннотация.

Данная работа содержит в себе описание процесса сборки кожухотрубчатого теплообменника. В работе рассмотрены изготовления, виды заготовок, необходимая оснастка и оборудование, приведена маршрутная карта процесса изготовления эллиптического днища.

Курсовая состоит из восьми разделов: введение; характеристика требований к аппарату с указанием условий работы; обоснование выбора конструкционного материала исходя из условий работы аппарата; оценка и выбор заготовки с указанием преимуществ выбранного нами вида заготовки; выбор технологического оборудования и оснастки - включается в себя описание характеристик и возможностей выбранного нами оборудования для изготовления обечайки измерительный инструмент - описание используемого контрольного и измерительного инструмента; маршрутная карта; заключение. Объем пояснительной записки -   34  листов .машинописного текста.

Теплообменник кожухотрубчатый

Технические требования

- Аппарат предназначен для проведения теплообменных процессов.

- Рабочая  среда:   вода — неагрессивная   жидкость.   Давление  0,6—
2,5 МН/м2. Температура--40-+450° С.

- Поверхность теплообмена F = 1 -2000 м2. Диаметр D = 400-2200 мм.
Диаметр трубок d ==38Х 2 мм. Длина трубок / = 1OO-9OOO мм.

- Детали выполняют из углеродистой стали. Материал прокладок —
паронит

- Соединение  крышек с трубчаткой — на фланцах.   Крепление труб
в трубных решетках —развальцовкой импульсом. Сварные соединения выполнить электродуговьм способом. Электроды Э42.

- После изготовления провести испытания на прочность и герметичность согласно  требованиям   Госгортехнадзора.

7.Рабочее положение аппарата - вертикальное.