ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА

ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ

И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

(РОСТЕХНАДЗОР)

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

по разработке проектов паспортов опасных

отходов для объектов по хранению и уничтожению химического оружия

(проект)

Москва 2006

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Разработаны Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) и Федеральным Государственным Учреждением «Государственный научно-исследовательский институт промышленной экологии» (ФГУ ГосНИИЭНП).

Согласованы Ростехнадзором и рекомендованы для дальнейшего использования на объектах по хранению и уничтожению химического оружия (письмо от 21.12.2006 № НК-50/895).

Исполнители:

руководитель: д. ф.-м. н. В. Чупис

ответственный исполнитель: к.х.н. В. Быстренина

исполнители:

к.х.н.  Н. Михалева

к.х.н.  О. Растегаев

1. Содержание

1. Содержание	3

2. Введение	4

3. Перечень условных обозначений и сокращений	6

4. Основные термины и определения	7

5. Общие положения	10

6. Структура «Проекта паспорта опасного отхода»	14

Раздел 1.  «Компонентный состав отхода»	14

Раздел 3.  «Технологические характеристики отхода, основные показатели отходообразования»	15

7. Порядок разработки  и оформления «Проекта паспорта опасного отхода»	16

7.1. Определение номенклатуры отходов	16

7.2. Определение компонентного состава отхода	17

7.3. Определение класса опасности отхода для окружающей среды	23

7.4. Опасные свойства отхода	45

7.5. Технологические характеристики отхода, основные показатели отходообразования.	54

7.6. Рекомендуемые способы транспортировки, размещения и хранения отхода.	54

7.7. Рекомендации по использованию отхода, по способам и технологиям переработки отхода	55

7.8. Литературные источники к «Проекту паспорта опасного отхода»	55

7.9. Определение наименования отхода и кода отхода по ФККО	56

7.10. Приложения к «Проекту паспорта опасного отхода»	56

8. Порядок согласования и утверждения «Паспорта опасного отхода»	57

ПРИЛОЖЕНИЯ	59

Приложение 1. Перечни специфических и общепромышленных отходов, образующихся при уничтожении ОВ	60

Таблица 1. Перечень специфических отходов, образующихся при уничтожении отравляющих веществ кожно-нарывного действия (иприт, люизит, ДС, ВДС, ТС).	60

Таблица 2. Перечень специфических отходов, образующихся при уничтожении ФОВ (Vx, зарин, зоман, вязкий зоман).	61

Приложение 2. ФККО	66

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ С ДОПОЛНЕНИЯМИ  (приказы МПР России от 02.12.2002 №786 и от  30.07.2003 № 663)	66

Приложение 3. Форма «Паспорт опасного отхода»	91

Приложение 4. Список  источников информации	92

Приложение 5. Образец разработки «Проекта паспорта опасного отхода», заполнения формы «Паспорт опасного отхода»	109

Приложение 6. Коды и характеристики опасных отходов	127

2. Введение

Настоящие  методические указания разработаны ФГУ ГосНИИЭНП  совместно с сотрудниками Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) на основании существующей нормативно-правовой и методической базы с учетом опыта и специфичности паспортизации отходов на существующих и вновь вводимых объектах по уничтожению химического оружия (объектов УХО).

Паспортизация отходов является обязательным условием организации экологически безопасного обращения с отходами и регистрации их в федеральном классификационном каталоге отходов (ФККО). Введение паспорта опасного отхода, содержащего сведения о составе и основных свойствах отхода, позволяет делать обоснованные выводы об опасности или инертности данного отхода, проводить оценку его ресурсных и технологических характеристик. Система паспортизации позволяет определять наиболее эффективные, в ряде случаев новые способы переработки (использования) отходов, а также устанавливать возможность использования отходов в качестве вторичного сырья в различных технологических процессах и при производстве товарной продукции.

Система организации экологически безопасного обращения с отходами на любом предприятии (в частности, получение лимита на размещение отходов, лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами, ведение учета и предоставление статистической отчетности в сфере обращения с отходами, плата за размещение отхода) основана на такой характеристике отхода, как его класс опасности для окружающей среды (ОС). Эта характеристика отхода зафиксирована в «Паспорте опасного отхода», который должны иметь на каждый вид опасных отходов все природопользователи независимо от формы собственности.

Для получения «Паспорта опасного отхода» в  соответствующем Территориальном органе (в настоящее время – Управления по технологическому и экологическому  надзору Ростехнадзора по соответствующему региону) требуются сведения о составе и опасных свойствах отхода, классе опасности для окружающей среды, физико-химических и технических характеристиках и т.п.

Если отход внесен в ФККО и ему присвоен 13-значный код, то на него заполняется форма «Паспорт опасного отхода».

В случае, когда сведения, необходимые для заполнения формы «Паспорт опасного отхода» отсутствуют, то полученные из справочной литературы, технологических регламентов и/или определенные расчетным способом либо экспериментальным методом сведения и показатели включают в состав «Проекта паспорта опасного отхода».На основании этих сведений заполняется форма «Паспорт опасного отхода».

В «Методических указаниях…» приведены структура, порядок разработки, оформления, утверждения и согласования «Проекта паспорта опасного отхода» и «Паспорта опасного отхода».

3. Перечень условных обозначений и сокращений

| ОУХО | объект по уничтожению химического оружия |
| --- | --- |
| УХО | уничтожение химического оружия |
| ХУХО | хранение и уничтожение химического оружия |
| ФОВ | фосфорорганическое отравляющее вещество |
| ТЭО | технико-экономическое обоснование |
| ВТР | временный технологический регламент |
| РМ | реакционная масса |
| ОВ | отравляющие вещества |
| ОПС | окружающая природная среда |
| ОС | окружающая среда |
| ДС | двойные смеси (смеси люизита и иприта) |
| ДХЭ | дихлорэтан |
| ТС | тройные смеси (смеси люизита и иприта в ДХЭ) |
| УРК | установка растарки контейнеров |
| СИЗ | средства индивидуальной защиты |
| ФККО | федеральный классификационный каталог отходов |
| ПДК | предельно-допустимые концентрации |
| НТД | нормативно-техническая документация |
| МЭА | моноэтаноламин |
| ГДХ | гидрохлорид |

4. Основные термины и определения

В настоящих Методических указаниях используются следующие основные термины и определения:

паспорт опасных отходов – документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе;

класс опасности отхода – характеристика опасности отхода, отражающая его потенциальную опасность для окружающей среды и человека;

отходы производства и потребления (далее - отходы) – остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства;

компонент отхода – составная часть отхода (вещества и /или химические соединения, входящие в состав отхода);

опасные отходы – отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие опасными свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей инфекционных болезней, либо которые могут представлять непосредственную или потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья человека самостоятельно или при вступлении в контакт с другими веществами;

специфические отходы  ОУХО – это отходы, образующиеся непосредственно при хранении и детоксикации ОВ; обезвреживании и захоронении отходов, содержащих ОВ или продукты их превращений;

обращение с отходами – деятельность, в процессе которой образуются отходы, а также деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортированию, размещению отходов;

размещение отходов – хранение и захоронение отходов;

хранение отходов – содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронения, обезвреживания или использования;

захоронение отходов – изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах (полигонах) в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду;

использование отходов – применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии;

обезвреживание отходов – обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду;

объект размещения отходов – специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов;

норматив образования отходов – установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции;

лимит на размещение отходов – предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которое разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории;

ПДКв (мг/л) – предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования;

ПДКп.п. (мг/кг) – предельно-допустимая концентрация вещества в пищевых продуктах;

ПДКп. (мг/кг) – предельно-допустимая концентрация вещества в почве;

ПДКр.х. (мг/л) – предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения;

ПДКс.с. (мг/м3) – предельно-допустимая среднесуточная концентрация вещества в атмосферном воздухе населенных мест;

ПДКм.р. (мг/м3) – предельно-допустимая максимально разовая концентрация вещества в атмосферном воздухе населенных мест;

ПДКр.з. (мг/м3) – предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны;

S (мг/л) – растворимость вещества в воде;

Снас.  (мг/м3) – насыщающая концентрация вещества в воздухе при 200С и нормальном давлении;

LD50 (мг/кг) – средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях;

LC50 (мг/м3) -средняя смертельная концентрация вещества, вызывающая гибель 50% подопытных животных при ингаляционном поступлении в унифицированных условиях

Kow – коэффициент распределения в системе октанол/вода при 200 С;

биоаккумуляция – поведение в пищевой цепочке;

персистентность – трансформация в окружающей среде;

БД – биологическая диссимиляция.

5. Общие положения

Настоящие Методические указания по разработке проектов паспортов опасных отходов для объектов по хранению и уничтожению химического оружия (далее – «Методические указания…») предназначены для организаций, разрабатывающих и использующих нормативно-разрешительную документацию по обращению с отходами, проводящих паспортизацию отходов для объектов УХО. «Методические указания…» определяют порядок разработки и оформления «Проекта паспорта опасного отхода», на основании которого оформляется «Паспорт опасного отхода».

Основанием для паспортизации отходов являются:

- Федеральный закон РФ от 10.01.02 № 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 22.08.2004 г.29.12.2004, 09.05.2005);

- Федеральный закон РФ от 24.06.98 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 29.12.00, 10.01.2003, 22.08.2004, 29.12.2004, 09.05.2005);

- Федеральный закон РФ от 02.07.05 №80-ФЗ « О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности».

Форма паспорта опасного отхода и инструкция по ее заполнению утверждены приказом МПР России от 2 декабря 2002 г. № 785 "Об утверждении паспорта опасного отхода" (зарегистрирован в Минюсте России 16.01.2003 №4128).

Сведения о происхождении, свойствах и классе опасности известных отходов внесены в действующую версию Федерального классификационного каталога отходов (ФККО) в редакции приказов МПР России от 02.12.2002 №786 “Об утверждении федерального классификационного каталога отходов” (зарегистрирован в Минюсте России 09.01.2003 №4107) и от 30.07.2003 №663 “О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов” (зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2003 №4981).

Основной показатель отхода – класс опасности для окружающей среды – определяется по ФККО и в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей среды», утвержденными приказом МПР России от 15.06.2001 № 511.

Для опасных отходов, внесенных в ФККО с 13-значным кодом, необходимо заполнять форму «Паспорт опасного отхода», утверждать его руководителем организации и затем согласовывать в территориальном органе Ростехнадзора. (см. Схема 1). Допускается использование копий согласованных паспортов во всех филиалах и подразделениях данного юридического лица.

Паспортизация отходов проводится на основании фактических (экспериментальных) данных об отходе, полученных при инвентаризации отходов действующих объектов. Используются также сведения из технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство объектов УХО, получившего положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также гигиенические нормативы и литературные источники.

Паспорта разрабатываются на специфические и общепромышленные отходы объектов УХО:

-специфические отходы образуются непосредственно при хранении и уничтожении ОВ, контакте с ними или с продуктами их детоксикации и трансформации;

-общепромышленные отходы образуются при функционировании вспомогательных подразделений и служб объекта.

Согласно данным Методическим указаниям в «Проекте паспорта опасного отхода»  отражены:

- наименование и происхождение отхода;

- наименование и реквизиты предприятия-производителя отхода;

- количество образования паспортизируемого отхода, а также количества  отхода, направляемые на сдачу, переработку другим лицензированным организациям и/или захоронение;

- сведения о химическом составе отхода и токсичности его компонентов;

- расчетный или экспериментально определенный класс опасности отхода для ОС в соответствии с «Критериями отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды», утвержденными приказом МПР России от 15.06.2001 № 511, при расчете которого используются показатели опасности компонентов отхода (ПДК, LD50, поведение отхода в окружающей среде и в пищевой цепочке и др.);

- перечень опасных свойств отхода;

физико-химические и технические характеристики, включающие данные о пожаро- и взрывоопасности отхода, о его коррозионной активности и реакционной способности;

- рекомендуемые технологии переработки отхода, которые имеются в литературных источниках, используются в данном регионе и на других объектах ХУХО;

- необходимые меры предосторожности при обращении с отходом.

Используемый в настоящее время ФККО включает название отхода и его цифровой код, состоящий из 13 позиций. Если в ФККО для отхода отсутствует 13-я позиция, т.е. в коде указан класс опасности отхода цифрой «0», то класс опасности отхода устанавливается в соответствии с критериями отнесения отходов к классу опасности для ОС (приказ МПР России от 15.06.2001 №511).

В этом случае для получения «Паспорта опасного отхода» разрабатываются «Материалы обоснования класса опасности отходов», включающие расчет класса опасности опасного отхода для окружающей среды или результаты экспериментального метода определения класса опасности в аккредитованных для этих целей биолабораториях.  Материалы направляются территориальные органы Ростехнадзора и затем в Ростехнадзор для рассмотрения, присвоения кода и внесения паспортизируемых отходов в ФККО (см. Схема 1). До момента регистрации отхода в ФККО природопользователь имеет право оперировать вышеуказанными материалами для организации исполнения требований законодательства в части экологически безопасного обращения с отходами.

Для новых отходов, названия которых не внесены в ФККО и соответственно им не присвоен 13-значный код, целесообразно разрабатывать «Проект паспорта опасного отхода».

На основании данных, которые разрабатываются по нижеприведенной схеме и включаются в «Проект паспорта опасного отхода», оформляется «Паспорт опасного отхода».

Отсутствует

позици

я

с

кодом,

не указан класс опасности

отхода

13

-

ти разрядный код, в котором по всем

позициям указаны значение цифры с

классом опасности

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ

БИОТЕСТИРОВАНИЕ

водных вытяжек отхода

(Специализированная

аккредитованная лаборатория)

Протокол биотестирования

Класс опасности отхода

УСТАНОВЛЕН

РАСЧЕТНЫЙ

МАТЕРИАЛЫ

,

Обосновывающие отнесение отхода к классу

опасности

-

информация о происхождении отхода;

-

информация о наличии либо отсутствии

опасных свойств отхода;

-

протоколы биотестирования, установ

-

ления компонентного состава отхода;

-

к

опия аттестата аккредитации

специализированной лаборатории;

-

расчеты класса опасности отходов

Ростехнадзор

АКТ, закрепляющий позицию

данного вида отхода в ФККО

Внесение отхода в следующую версию

ФККО

Оформление

паспорта опасного

отхода

Согласов

ание паспорта

отхода

с территориальным

орган

ом

Ростехнадзора

Отход

Федеральный классифик

ационный каталог

отходов (ФККО)

Протокол

расчета класса опасности

Критерии отнесения отходов к классам

опасности для ОПС

(Приказ МПР России от 15.06.01 №511)

МЕТОДЫ ОТНЕСЕНИЯ

отходов к классу опасности

Класс опасности отхода

УСТАНОВЛЕН

Установление компонентного состава

отхода и концентраций компонентов

(Специализированная аккредитованная

лаборатория)

КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ

Протокол компонентного анализа отхода

Схема 1. Порядок паспортизации отходов

Природопользователь утверждает «Паспорт опасного отхода», который затем с приложением «Проекта паспорта опасного отхода» представляется на согласование в территориальный орган Ростехнадзора.

При изменении технологического процесса, в результате которого образуется отход, а также при изменении компонентного состава отхода необходимо разрабатывать новый «Паспорт опасного отхода».

При передаче отходов другим организациям предъявляется «Паспорт опасного отхода».

6. Структура «Проекта паспорта опасного отхода»

Структура «Проекта паспорта опасного отхода» включает «Титульный лист» и три раздела с подразделами.

Титульный лист содержит сведения о юридическом лице:

    - полное и сокращенное наименование предприятия – природопользователя (объекта);

    - юридический и фактический адрес;

    - телефоны и другие каналы связи;

    - наименование отхода по ФККО, в скобках – тривиальное название отхода;

    - класс опасности отхода;

    - код отхода по ФККО.

Ниже приведена инструкция по содержанию и  заполнению следующих трех разделов и соответствующих подразделов «Проекта паспорта опасного отхода».

Раздел 1.  «Компонентный состав отхода»

В данном разделе приводятся сведения о компонентном или химическом составе отхода, о возможных (технологических) пределах изменения процентного содержания отдельных компонентов в отходе, а также полный перечень токсичных веществ (соединений) высоких классов опасности (I, II, III) с указанием их процентного содержания в отходах. Для отхода, образующегося при смешении разнородных химически агрессивных веществ (или отходов), а также при невозможности установить априори состав отхода, его характеристики должны быть определены химико-аналитическим путем. В этом случае в приложении к проекту паспорта приводятся ссылки  на использованные  методики анализа и сведения о лаборатории, проводившей исследования - наименование, ведомственная принадлежность, адрес, Ф.И.О. руководителя, № телефона, факса,  область аккредитации, №  и дата выдачи  аттестата аккредитации.

Раздел 2.  «Опасные свойства отхода»

В разделе указываются данные по определению класса опасности отхода для окружающей среды. При установлении класса опасности отхода расчетным методом указывается: по каким компонентам проводился расчет, значения справочных данных по первичным показателям опасности компонентов отхода со ссылкой на литературные источники. Расчет класса опасности проводится в соответствии с  разделом 6.3 настоящих Методических указаний.

В случае определения класса опасности экспериментальным путем приводят полные данные о проведении токсикологических исследований (программа исследований, организация-исполнитель, № заключения или сертификата).

В этом же разделе приводятся данные об опасных свойствах отходов (пожаро-, взрывоопасность, канцерогенность, химическая агрессивность  и др.).

Раздел 3.  «Технологические характеристики отхода, основные показатели отходообразования»

Раздел включает в себя краткое описание технологического процесса, в котором образуется данный отход (наименование НТД на технологический процесс, продукцию, показатели отходообразования (нормативный объем образования отхода, объем образования отхода за последний год). В этом разделе указываются технологии переработки и утилизации отхода, используемые на объекте УХО, а также масса размещаемого отхода и способ его размещения.

Здесь же приводятся общие технические и технологические характеристики отхода (агрегатное состояние, гранулометрический состав, температура плавления, плотность, физическое состояние и др.).

Указываются рекомендуемые способы транспортировки, размещения и хранения отхода, а также данные по использованию отхода, по предлагаемым способам переработки отхода, исходя из свойств отхода, региональных возможностей по его вторичному использованию.

Рекомендуемая форма «Проекта паспорта на отход», в заключительной части которого присутствуют «Список используемых источников» (Литература) и  «Приложения» (результаты химических анализов, определения физико-химических свойств, Аттестат и область аккредитации лаборатории и др.), приведена ниже.

На основании проведенных исследований по установлению состава и свойств нового (не исследованного ранее) отхода, определению класса опасности предприятие-производитель или предприятие-собственник отхода направляет утвержденный им «Паспорт опасного отхода» с приложением «Проекта паспорта опасного отхода» для согласования в территориальный орган Ростехнадзора.

Территориальный орган Ростехнадзора в свою очередь направляют материалы, обосновывающие включение данных отходов в ФККО, для оценки правильности отнесения отходов к соответствующей группе отходов в ФККО, и классу опасности для окружающей среды с целью последующего включения в ФККО.

7. Порядок разработки  и оформления «Проекта паспорта опасного отхода»

7.1. Определение номенклатуры отходов

Номенклатура отходов, образуемых на объектах УХО, определяется по результатам инвентаризации отходов  в структурных подразделениях объектов. Целесообразным является составление нескольких перечней отходов:

- отходы, образующиеся в промышленной зоне объекта;

- на административно-хозяйственной и жилой территории;

- на технических и вспомогательных территориях.

Используя  системный подход, перечни отходов в свою очередь разделяют по видам и группам отходов, направлениям использования, местам образования (например, специфические и общепромышленные).

Для объектов УХО до пуска линий по детоксикации ОВ номенклатура отходов устанавливается по проектным данным, приведенным в ТЭО (в томах «Общая пояснительная записка», «Охрана окружающей среды. Воздействие объекта УХО на окружающую среду», «Технологии производства, основная и вспомогательные», «Складское хозяйство, аналитические лаборатории» и др.).

Названия отходам присваиваются следующим образом: если в ФККО приводится конкретное название, полностью соответствующее данному виду отхода, то указывается это название. Например, «угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами».

Для отхода «Реакционная масса от уничтожения зарина», соответствующее конкретное название в ФККО отсутствует, поэтому сначала указывается название группы отходов из ФККО – «Прочие отходы преобразования и синтеза», и далее в скобках – частное название:  «Прочие отходы преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина)».

Перечни специфических и общепромышленных отходов, образующихся при уничтожении люизита, ДС, ТС и ФОВ приведены в приложении 1.

7.2. Определение компонентного состава отхода

(Раздел 1. Компонентный состав отхода «Проекта паспорта опасного отхода»)

7.2.1. До фактического образования специфических отходов на ОУХО их компонентный состав определяется по данным ТЭО (экспериментальные данные проектной организации и литературные данные). Ниже приводятся примеры данных по составу реакционных масс, принятых по проектным данным ТЭО (табл. 1-3).

После фактического образования отхода проводится анализ его компонентного состава специальной химико-аналитической лабораторией, имеющей необходимую область аккредитации.

Таблица 1. Компонентный состав отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса после уничтожения избыточного количества Vх)»

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, масс., % | НТД на испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | Диизобутиловый эфир метилфосфоновой кислоты Vх Меркаптид калия Изобутилдиэтиламиноэтилсульфид Калиевая соль кислого эфира метилфосфоновой кислоты Калиевая соль метилфосфоновой кислоты Изобутиловый спирт N-метил-альфа-пирролидон Капролактам Изобутилат калия | 15,35 0,0005 12,4995 7,64 15,89 0,69 13,77 30,19 1,88 2,09 | [ ] |

Таблица 2. Компонентный состав отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина)»

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, масс., % | НТД на испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Кислый эфир метилфосфоновой кислоты Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты Гидрофторид моноэтаноламина Моноэтаноламин Изопропанол Метилфосфоновая кислота Трибутиламин Вода Зарин | 37,84 10,79 24,94 20,03 0,29 0,19 0,75 5,17 1х10-4 | [ ] |

Таблица 3. Компонентный состав отхода «Прочие отходы процессопреобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зомана)»

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, масс., % | НТД на испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Кислый эфир метилфосфоновой кислоты Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты Гидрофторид моноэтаноламина Моноэтаноламин Пинаколиновый спирт Метилфосфоновая кислота Трибутиламин Вода Зоман | 39,63 12,34 20,85 19,93 0,15 0,15 0,79 6,16 1х10-4 | [ ] |

7.2.2. Для образовавшихся специфических и тех общепромышленных отходов, для которых ранее не был установлен состав, определение состава проводится на основании химического анализа отхода в аккредитованных на данный вид работы химико-аналитических лабораториях. Ниже приведен пример определения химического состава отхода «Реакционная масса от уничтожения иприта».

Пример 1. Определение химического состава отхода «Реакционная масса от уничтожения иприта»:

Основой для определения химического состава отхода «Реакционная масса от уничтожения иприта» явились данные о составе отхода полученные на основании:

- ТЭО  объекта уничтожения химического оружия 1202;

- временного технологического регламента;

- отчета о научно-исследовательской работе ФГУП ГосНИИОХТ;

- протоколов количественных химических анализов, проведенных  аналитической лабораторией по контролю экологических нормативов ФГУ ГосНИИЭНП.

Совместно с  ФГУП НТЦ «Инверсия» в 2003 году была разработана программа идентификации  отхода «Реакционная масса от уничтожения иприта», которая  утверждена территориальным органом МПР России (ГУПР по Саратовской области), согласована Госстандартом и ФГУП «ГосНИИОХТ». Определение состава проводилось по содержанию в реакционной массе остаточного иприта, моноэтаноламина, а также по массовым долям маркеров, которыми являются  общий азот, общая сера и общий хлор, и последующему пересчету на содержание компонентов.

Компонентный состав отхода представлен в таблицах 4,5.

Таблица 4. Компонентный состав отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)» по данным ВТР и ТЭО

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, масс. % | НТД на испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 | N-2-гидроксиэтилтиоазан гдх (SC6H13ON) N-2-гидроксиэтилметилтиоазан (SC7H15ON) N-2-гидроксиэтилдиметилтиоазан гдх (SC8H17ON) 2, 2'-дигидроксиэтиламноэтил- этилендисульфид (S2C10H24O2N2) Гидрохлорид МЭА МЭА Вода Иприт | 31,98 6,52 9,49 4,47 26,65 8,35 12,535 3,2х10-3 | [ ] |

Состав реакционной массы из табл. 4., выраженный как суммарное содержание аминов в пересчете на азот, суммарное содержание сульфидов в перечете на серу и суммарное содержание хлоридов в пересчете на хлор представлен в четвертом столбце табл. 5.

Таблица 5. Результаты химического анализа отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)»

| Наименование компонента | Результат анализа, мг/кг |  | Содержание, масс. % | Норма по ТУ, масс. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По данным хим. анализа (ЦАЛ объекта) | По данным хим. анализа аналитической лаборатории ФГУ ГосНИИЭНП |  |  |
| Иприт | 1,6х10-3 0,416х10-3 мг/см3 | - | 0,14х10-5÷ 0,25х10-5 | Не более 2х10-2 мг/см3 |
| Моноэтаноламин | 11,89 % | 163400,0 мг/кг | 11,89 ÷ 16,34 | - |
| Сера (общая) | 10,52 % | 85510,2+17032,6 мг/кг | 8,55+ 1,70 | - |
| Хлор (общий) | 19,15 % | 235407,9+ 42373,4 мг/кг | 23,54 +4,24 | - |
| Азот (общий) | 10,18 % | 90726,0+ 8487,1 мг/кг | 9,07± 0,85 | - |

Химический анализ РМ (см. табл. 5) показал, что по содержанию маркеров (сера общая, хлор общий, азот общий) реакционная масса от детоксикации иприта соответствует данным, предоставленным ФГУП «ГосНИИОХТ», а содержание иприта в реакционной массе соответствует требованиям и нормам ТУ 2438-124-04872702-2002.

Состав анализируемой РМ, определенный по химическому анализу и приведенный в столбце 4  табл. 5., полностью совпадает с составом, взятым из проектных данных (табл. 4.).

Таким же способом установлен состав реакционной массы, образовавшейся при уничтожении люизита. Ниже представлен раздел 1 из проекта паспорта на отход “Реакционная масса люизитная”:

«…Реакционная масса получена путем щелочного гидролиза (гидроксидом натрия) люизита. Отход образуется в отделении гидролиза люизита в корпусе 1-1 промзоны 1202 ОУХО.

Состав отхода «Прочие отходы преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения люизита)» принят на основании:

- данных, предоставленных ФГУП «ГосНИИОХТ» («Токсикологическая оценка реакционных масс, полученных при детоксикации люизита и иприта. Промежуточный отчет»);

- данных химического анализа отхода, проведенного в аналитической лаборатории ФГУ ГосНИИЭНП (Протокол химического анализа № 52, проба № 1,2).

Компонентный состав реакционной массы приведен в таблице 6.

Таблица  6. Компонентный состав отхода «Прочие отходы преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения люизита)» по данным ФГУП «ГосНИИОХТ»

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, масс. % | НТД на испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | Арсенит натрия ( Na3AsO3) As-содержащий шлам Хлористый натрий Вода | 13,88 0,14 12,69 73,29 | [ ] |

Химический анализ показал, что по содержанию общего мышьяка, арсенита натрия и хлористого натрия реакционная масса при детоксикации люизита совпадает с  данными, предоставленными ФГУП «ГосНИИОХТ»  (таблица 6.), и соответствует техническим требованиям ТУ 2112-123-04872702-2002.

Результаты анализа приведены в табл. 7.

Таблица  7. Состав и результаты химического анализа отхода «Прочие отходы преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения люизита)»

| Наименование компонента | Содержание, мг/кг |  | Содержание, масс. % | Норма по ТУ, масс. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Проба №1 | Проба №2 |  |  |
| Массовая доля мышьяка (III) | 59819,3±10169,3 | 49390,4±8396,4 | 4, 09-6,99 | 3,0-5,5 |
| Арсенит натрия | 153257,0±26053,6 | 126538,2±21511,5 | 10,50-17,93 | - |
| Массовая доля мышьяка (V) | 1976,6±256,9 | 653,3±84,9 | 0,05-0,22 | - |
| Арсенат натрия | 5485,0±713,0 | 1812,9±235,7 | 0,15-0,62 | - |

7.3. Определение класса опасности отхода для окружающей среды

(Раздел 2. «Опасные свойства отхода» «Проекта паспорта опасного отхода»)

Для определения класса опасности отхода используют «Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды» утвержденные приказом МПР России от 15.06.2001 №511.

Для каждого компонента отхода определяются токсикологические, санитарно-гигиенические  и другие характеристики (ПДК, класс опасности, LD50 , растворимость, биоаккумуляция, персистентность и пр.) на основании справочной, научной литературы и сборников гигиенических нормативов.

По установленным данным рассчитывается класс опасности для определенного состава отхода. Всего установлено пять классов опасности, приведенных в таблице 8.

Таблица  8. Степени вредного воздействия опасных отходов на ОС.

| № п/п | Степень вредного воздействия опасных отходов на ОС | Критерии отнесения отходов к классу опасности для ОС | Классы опасности отходов для ОС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очень высокая | Экологическая система необратимо нарушена. Период восстановления отсутствует | I-Первый класс, чрезвычайно опасные |
| 2 | Высокая | Экологическая система сильно нарушена. Период восстановления не менее 30 лет после полного устранения источника вредного воздействия | II-Второй класс, высокоопасные |
| 3 | Средняя | Экологическая система нарушена. Период восстановления не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от существующего источника | III - Третий класс, умеренно опасные |
| 4 | Низкая | Экологическая система нарушена. Период самовосстановления не менее трех лет | IV- Четвертый класс, малоопасные |
| 5 | Очень низкая | Экологическая система практически не нарушена | V- Пятый класс практически неопасные |

Отнесение отходов к классу опасности производится по численному значению показателя степени опасности отхода для окружающей среды - К. Показатель K - это сумма показателей опасности компонентов отхода (Кi) , т.е. K = K1+K2+….+Ki. Показатели опасности каждого компонента отхода Кi определяются как отношение концентрации компонента отхода (Ci) к коэффициенту его степени опасности для окружающей среды Wi., т.е. Кi = Ci (мг/кг отхода)/ Wi (мг/кг), где: Ci –концентрация i-того компонента в отходе, Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента для окружающей среды (условный показатель, численно равный концентрации компонента отхода, ниже которой он не оказывает негативных воздействий на окружающую среду т.е. формально равен ПДК.

Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОС по каждому компоненту отхода устанавливаются степени их опасности для различных природных сред в соответствии с таблицей  9 (согласно приказу МПР России от 15.06.2001 №511).

Таблица  9. Установление степени опасности компонентов отхода

| № п/п | Первичные показатели опасности компонента отхода | Степень опасности компонента отхода для ОПС по каждому компоненту отхода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ПДКп* (ОДК**), мг/кг | <1 | 1-10 | 10.1-100 | >100 |
| 2. | Класс опасности в почве | 1 | 2 | 3 | Не установ. |
| 3. | ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | <0.01 | 0.01-0.1 | 0.11-1 | >1 |
| 4. | Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. | ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л | <0.001 | 0.001-0.1 | 0.011-0.1 | >0.1 |
| 6. | Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. | ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | <0.01 | 0.01-0.1 | 0.11-1 | >1 |
| 8. | Класс опасности в атмосферном воздухе | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. | ПДКпп (МДУ,МДС), мг/кг | <0.01 | 0.01-1 | 1.1-10 | >10 |
| 10. | Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л)*** | >5 | 5-2 | 1.9-1 | <1 |
| 11. | Lg(Снac, мг/м3/ПДКр.з) | >5 | 5-2 | 1.9-1 | <1 |
| 12. | Lg(Снас, мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) | >7 | 7-3.9 | 3.8-1.6 | <1.6 |
| 13. | lg Kow(oктaнoл/вoдa) | >4 | 4-2 | 1.9-0 | <0 |
| 14. | LD_50,мг/кг | <15 | 15-150 | 151-5000 | >5000 |
| 15. | LC_50,мг/м3 | <500 | 500-5000 | 5001-50000 | >50000 |
| 16. | LC_50(водн),мг/л96ч | <1 | 1-5 | 5.1-100 | >100 |
| 17. | БД=БПК_5/ХПК 100% | <0.1 | 0,01-1,0 | 1,0-10 | >10 |
| 18. | Персистентность(трансформация в окружающей среде) | Образование более токсичных продуктов, в т.ч. обладающих отдаленными эффектами или новыми свойствами | Образование продуктов с более выраженным влиянием других критериев опасности | Образование продуктов, токсичность которых близка к токсичности исходного вещества | Образова- ние менее токсичных продуктов |
| 19. | Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | Выраженное накопление во всех звеньях | Накопление в нескольких звеньях | Накопление в одном из звеньев | Нет накопления |

* Используемые сокращения приведены в Разделе 3.

** В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование другой нормативной величины, указанной в скобках.

*** Если S = бесконечно, то lg (S/ПДК) = 1, если S = 0, то lg (S/ПДК) = 0.

В перечень показателей, используемых для расчета Wi, включается и показатель информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным показателям степени опасности компонентов отхода для ОС.

Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа установленных показателей (n) на 12 (количество наиболее значимых первичных показателей опасности компонентов отхода для ОС).

Баллы присваиваются по диапазонам изменения показателя информационного обеспечения, представленным ниже.

| Границы изменения показателя информационного обеспечения (n/12) | Балл |
| --- | --- |
| < 0,5 | 1 |
| 0,5 – 0,7 | 2 |
| 0,71 – 0,9 | 3 |
| > 0,9 | 4 |

Wi рассчитываются по формулам:

| Lg Wi = 4 - 4/Zi | Для 1 < Zi < 2 | где Zi = 4 Xi/3 – 1/3 |
| --- | --- | --- |
| Lg Wi = Zi | Для 2 < Zi < 4 |  |
| Lg W i = 2 + 4/(6 – Zi) | Для 4 < Zi < 5 |  |

где Xi - относительный параметр опасности компонента отхода, который определяется делением суммы баллов по всем имеющимся для данного компонента первичным показателям опасности на число этих показателей.

По полученному значению показателя степени опасности К в соответствии с табл. 10. определяется класс опасности отхода.

Таблица 10. Показатели степени опасности отхода

| Класс опасности отхода для ОПС | Показатель степени опасности отхода (К) |
| --- | --- |
| I | K > 104 |
| II | 104 ≥ K > 103 |
| III | 103 ≥ K > 102 |
| IV | 102 ≥ K > 10 |
| V | K ≤ 10 |

Определение границ сохранения класса опасности отхода  и условий перехода отхода из одного класса в другой проводится расчетом класса опасности при изменении (в большую и меньшую стороны) содержания самых опасных компонентов.

Ниже приведены примеры определения классов опасности  отходов и границ сохранения рассчитанных  классов опасности отходов.

Пример 1. Расчет класса опасности  отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)».

В таблице 11, представлены исходные данные для расчета класса опасности отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)».

Таблица 11. Исходные данные для расчета класса опасности отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)»

| Первичные показатели опасности компонентов отхода | N-2-гидроксиэтил -тиазан гдх. | N-2-гидроксиэтил -метилтазан гдх. | N-2-гидроксиэтил-диметилтиазан гдх. | 2,2/ -дигидроксиэтил –аминоэтилтилен -дисульфид гдх |  | Гидрохлорид МЭА | Моноэтаноламин | Вода | Иприт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация, % | 31,98 | 6,52 | 9,49 | 4,47 | 26,65 |  | 16,34 | 12,54 | 2,5E-06 |
| ПДКп, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Класс опасности в почве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ПДКв хоз. пит, мг/л | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |
|  |  |  |  |  | 5 |  | 0,5 |  |  |
| Класс опасности в воде хоз.пит. |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| S, мг/л | 3E+06 | 1225043 | 1390240 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 693,47 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1E+08 |  |  |
| Lg(S,[ мг/л]/ПДКв[мг/л]) |  |  |  | 5,25 | 1 |  |  |  |  |
| Класс опасности в воде рыб.хоз. |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ПДКр.х., мг/кг |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| ПДКс.с. нас. мест, мг/м3 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0,5 | 0,7 | 0,9 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,5 |  | 0,02 |  | 2E-06 |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ПДКр.з ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |
| ПДКм.р нас. мест, мг/м3 |  |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Снас, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 893,37 |
| Kow (октанол/ вода) | 1,7378 | 3,01995 | 2,88403 | 0,53 |  |  | 20,417 |  | 257,04 |
| LD50, мг/кг |  |  |  |  |  |  | 620 |  |  |
|  | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10000 | 11681 | 15000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8990 |  |  |  | 10,8 |
| LC50, мг/м3 |  |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| LC50водн, мг/л/96ч | 810 | 340 | 350 | 390 | 414 |  |  |  |  |
| БПК5 | 0,025 | 0,01 | 0,016 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
| ХПК5 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| БД=БПК5/ХПК5* 100% |  |  |  | 18,7 | 45,6 |  |  |  |  |
| Персистентность (трансформация в ОС) |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

Таблица 12.  Расчеты показателя степени опасности отхода К

| Первичные показатели опасности компонентов РМ/ баллы | N-2-гидроксиэтилтиазан гдх | N-2-гидроксиэтилметилтазан гдх | N-2-гидроксиэтил-диметилтиазан гдх | 2, 2'- дигидроксиэтиламиноэтилэтилендисульфид гдх | Гидрохлорид МЭА | Моноэтаноламин | Вода | Иприт | Отход в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп (ОДК), мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Класс опасности в почве |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 1 |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Класс опасности в воде рыбохо-зяйственного использования |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Lg(S/ПДКв,) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |
| Lg(Снас/ПДКр.з) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Lg(Снас,мг/м3/ ПДКс.с.или ПДКм.р.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| lgKow(октанол/ вода) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 |  |
| LD50,мг/кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 1 |  |
| LC50,мг/м3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| LC50водн,. мг/л/96ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| БД= БПК5 / ХПК 100% | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| Персистентность (трансформация ОС) |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Показатель инф. обеспечения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |
| СумБалл(i) = Сумма перв. баллов + балл параметра инф. обеспечения) | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 33 | 1 | 20 |  |
| Xi = СумБалл(i) / ЧисПар(I) относ. параметр опасн. компонента | 3 | 2,875 | 3 | 3,13 | 3,43 | 2,75 |  | 1,53846 |  |
| Zi = 4 Xi/3 - 1/3 Вспомогательный коэффициент | 3,6667 | 3,5 | 3,667 | 3,83 | 4,24 | 3,3333 |  | 1,71795 |  |
| lg Wi =4 - 4 / Zi (Для 1 < Zi < 2); Zi (Для 2 < Zi < 4); 2 + 4 / (6 - Zi) (Для 4 < Zi < 5) | 3,6667 | 3,5 | 3,667 | 3,83 | 4,27 | 3,3333 |  | 1,67164 |  |
| Wi =10^(lg Wi ) Коэфф.степени опасн. компонента | 4641,6 | 3162,3 | 4642 | 6760,83 | 18620,9 | 2154,4 |  | 46,9507 |  |
| Кi =Ci/Wi Показатель степени опасности компонента | 68,899 | 20,618 | 20,45 | 6,61161 | 14,3118 | 75,844 | 0 | 0,0005324 |  |
| К - показатель степени опасности отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,7349 |
| Класс опасности отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

Используя первичные показатели опасности компонентов отхода из таблицы 11, по приведенным в разделе 6.3 формулам рассчитывают показатель степени опасности отхода К (он равен 206,7), и по его численному значению в соответствии с таблицей 10. (100<K<1000) определяется класс опасности отхода (третий класс опасности). Результаты расчета класса опасности приведены в таблице 12.

Таким образом, отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)» должен быть отнесен к третьему (III) классу опасности.

Границы устойчивости класса опасности (соотношение концентраций компонентов отхода, при которых отход меняет класс опасности для окружающей среды), представлены в таблице 13.

Таблица 13. Анализ устойчивости класса опасности отхода к изменению концентраций отдельных его компонентов.*

| Реакционная масса ипритная | Для класса опасности = 3 | Границы устойчивости класса опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты реакционной массы | Исходные концентрации компонентов, % | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N-2-гидроксиэтилтиазан гдх. | 31,98 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| N-2-гидроксиэтил-метилтиазан гдх. | 6,52 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| N-2-гидроксиэтил-диметилтиазан гдх. | 9,49 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| 2, 2'-дигидроксиэтил- аминоэтилэтилендисульфид гдх | 4,47 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| Гидрохлорид МЭА | 26,65 | - | - | 0 - 70,78 | 70,8 - 100 | - |
| Моноэтаноламин | 8,35 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| Вода | 12,54 | - | - | 0 - 48,68 | 48,68 - 94,86 | 94,89 - 100 |
| Иприт | 2,5E-06 | 46,53 - 100 | 3,93 - 46,53 | 0 - 3,93 | - | - |

* при пропорциональном уточнении концентраций остальных компонентов для сохранения баланса = 100%

По данным химических анализов (табл. 5.) процентное содержание в отходе «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)» компонента «моноэтаноламин» колеблется в пределах 11,89 – 16,34% и компонента «иприт» в пределах 0,14х10-5 – 0,25х10-5 %. Согласно табл.13. изменение процентного содержания моноэтаноламина и иприта в указанных пределах на изменение класса опасности не влияет.

Отходы, у которых невозможно определить компонентный и/или химический состав, подлежат биотестированию на микроорганизмах и водорослях с целью установления их классов опасности экспериментальным путем. Биотестированием на микроводорослях и микроорганизмах обязательно нужно подтверждать пятый класс опасности, полученный расчетным путем. Биотестирование проводится в специализированных аккредитованных  для этих целей лабораториях.

Пример 2. Расчет класса опасности  отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина».

Таблица 14. Исходные данные для расчета класса опасности отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина)»

| Показатель | Кислый эфир метилфосфоновой кислоты | Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты | Фторгидрат моноэтаноламина | Моноэтаноламин | Изопропанол | Метилфосфоновая кислота | Трибутиламин | Вода | Зарин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация, % | 37,84 | 10,79 | 24,94 | 20,03 | 0,29 | 0,19 | 0,75 | 5,17 | 1E-04 |
| ПДКв хоз. пит, мг/л |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5E-05 |
|  |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,25 |  |  |  |  |
| Класс опасности в воде хоз.пит. |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| S, мг/л | 406000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1E+06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1E+08 |  |  |  |  |
| Класс опасности в воде рыб.хоз. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ПДКр.х., мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 5E-05 |
|  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5E-05 |  |  |
| ПДКс.с. нас. мест, мг/м3 |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2E-07 |
|  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| Класс опасности в воздухе р.з. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ПДКр.з,мг/м3 |  |  | 0,01 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2E-05 |
|  |  |  |  |  | 980 |  |  |  |  |
| ОБУВ, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2E-07 |
| ПДКм.р нас. мест, мг/м3 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  | 2E-07 |
|  |  |  |  |  | 0,6 |  |  |  |  |
| Kow (октанол/ вода) |  |  |  | 20,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33,1 |  |  |
| LD50, мг/кг | 5143 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
|  |  |  |  | 620 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |
| LC50, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,007 |
|  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| БПК5 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1,59 |  |  |  |  |
| ХПК5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |

Таблица 15. Баллы, присваиваемые компонентам отхода  и результаты расчета показателя степени опасности отхода К

| Показатель (балл) | Кислый эфир метилфосфоновой кислоты | Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты | Фторгидрат моноэтаноламина | Моноэтаноламин | Изопропанол | Метилфосфоновая кислота | Трибутиламин | Вода | Зарин | Отход в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКвод. (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  |  |  | 3 | 3 |  | 3 |  | 1 |  |
| Класс опасности в воде х/п использования |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  |  |  | 3 | 2 |  | 1 |  | 1 |  |
| Класс опасности в воде р/х |  |  | 4 | 1 | 3 |  | 1 |  | 1 |  |
| ПДКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), мг/м3 |  |  |  | 2 | 3 | 2 | 2 |  | 1 |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 1 |  |
| Lg(S/ПДКв) |  |  |  | 1 | 3 |  |  |  |  |  |
| lgKow(окта- нол/вода) |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |
| LD50,мг/кг | 4 |  |  | 3 |  | 3 | 2 |  | 1 |  |
| LC50,мг/м3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |
| БД= БПК5 / ХПК 100% |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
| Показатель инф. обеспечения | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |  |
| СумБалл(i) = Сумма перв.баллов + балл параметра инф. обеспечения) | 5 | 1 | 5 | 29 | 23 | 6 | 17 | 1 | 9 |  |
| Xi = СумБалл(i) / ЧисПар(I) относ. пара-метр опасн. компонента | 2,5 |  | 2,5 | 2,4167 | 2,875 | 2 | 2,125 |  | 1,125 |  |
| Zi = 4 Xi/3 - 1/3 Вспомога-тельный коэффициент | 3 |  | 3 | 2,8889 | 3,5 | 2,3333 | 2,5 |  | 1,1667 |  |
| lg Wi =4 - 4 / Zi (Для 1 < Zi < 2); Zi (Для 2 < Zi < 4); 2 + 4 / (6 - Zi) (Для 4 < Zi < 5) | 3 |  | 3 | 2,8889 | 3,5 | 2,3333 | 2,5 |  | 0,5714 |  |
| Wi = 10^ (lg Wi ) Коэфф.степени опасн. компонента | 1000 |  | 1000 | 774,26 | 3162 | 215,44 | 316,2 |  | 3,7276 |  |
| Кi =Ci/Wi Показатель степени опасности компонента | 378,4 | 0 | 249,4 | 258,7 | 0,917 | 8,819 | 23,72 | 0 | 0,2683 |  |
| К отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 920,2 |
| Класс опасности отхода |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

Коэффициент степени опасности отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина)» равен 920,2 и лежит в пределах 100<K<1000, что соответствует третьему классу опасности для окружающей среды.

Таблица 16. Анализ устойчивости класса опасности отхода к изменению концентраций отдельных его компонентов.

| Реакционная масса от уничтожения зарина | Для класса опасности = 3 | Границы устойчивости класса опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты реакционной массы | Исходные концентрации компонентов,% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислый эфир метилфосфоновой кислоты | 37,84 | - | - | 0 - 99,99 | - | - |
| Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты | 10,79 | - | 0 - 3,05 | 3,06 - 90,31 | 90,31 - 99,03 | 99,03 - 100 |
| Фторгидрат моноэтаноламина | 24,94 | - | - | 0 - 99,99 | - | - |
| Моноэтаноламин | 20,03 | - | 37,21 - 100 | 0 - 37,21 | - | - |
| Изопропанол | 0,29 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| Метилфосфоновая кислота | 0,19 | - | 2,33 - 100 | 0 - 2,33 | - | - |
| Трибутиламин | 0,75 | - | 4,28 - 100 | 0 - 4,28 | - | - |
| Вода | 5,17 | - | - | 0 - 89,69 | 89,7 - 98,97 | 98,97 - 100 |
| Зарин | 0,0001 | 3,4 - 100 | 0,03 - 3,4 | 0 - 0,03 | - | - |

Пример 3. Расчет класса опасности  отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зомана).

Таблица 17. Исходные данные для расчета класса опасности отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зомана)».

| Показатель | Кислый эфир метилфосфоновой кислоты | Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты | Фторгидрат моноэтаноламина | Моноэтаноламин | Пинаколиновый спирт | Метилфосфоновая кислота | Трибутиламин | Вода | Зоман |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Концентрация, % | 36,63 | 12,34 | 20,85 | 19,93 | 0,15 | 0,15 | 0,79 | 6,16 | 1E-04 |
| ПДКп, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E-04 |
| Класс опасности в почве |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ПДКв хоз. пит, мг/л |  |  |  | 0,5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |  |  |
| Класс опасности в воде хоз.пит. |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| S, мг/л |  |  |  | 1E+06 |  |  |  |  |  |
| Класс опасности в воде рыб.хоз. |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |
| ПДКр.х., мг/кг |  |  |  | 0,01 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5E-05 |  | 5E-06 |
| ПДКс.с. нас. мест, мг/м3 |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,057 |  |  | 1E-07 |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| Класс опасности в воздухе р.з. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ПДКр.з ,мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E-05 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| ОБУВ, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E-07 |
| ПДКм.р нас. мест, мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1E-07 |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| Kow (октанол/ вода) |  |  |  | 20,42 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 33,1 |  |  |
| LD50, мг/кг |  |  |  | 820 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |
| БПК5 |  |  |  | 0,61 |  |  |  |  |  |
| ХПК5 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

Таблица 18. Баллы, присваиваемые компонентам отхода  и результаты расчета показателя степени опасности отхода К

| Показатель (балл) | Кислый эфир метилфосфоновой кислоты | Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты | Фторгидрат моноэтаноламина | Моноэтаноламин | Пинаколиновый спирт | Метилфосфоновая кислота | Трибутиламин | Зоман | Отход в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПДКп, мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 1E-04 |  |
| Класс опасности в почве |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ПДКп (ОДК), мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| Класс опасности в почве |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| ПДКв (ОДУ, ОБУВ), мг/л |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  |
| ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  |  |  | 3 |  |  | 1 | 1 |  |
| Класс опасности в воде рыбохозяйственного использования |  |  | 4 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |
| ПДКс.с.(ПДКм.р, ОБУВ), мг/м3 |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |  |
| Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  | 2 |  |  |  | 1 |  |
| Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| lg Kow(окта- нол/вода) |  |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |
| LD50,мг/кг | 4 |  |  | 3 |  | 3 | 2 | 1 |  |
| LC50,мг/м3 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| БД= БПК5 / ХПК 100% |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| Показатель инф. обеспечения | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |
| СумБалл(i) = Сумма перв.баллов + балл параметра инф. обеспечения) | 5 | 1 | 5 | 29 | 3 | 6 | 17 | 9 |  |
| Xi = СумБалл(i) / ЧисПар(I) относ. параметр опасн. компонента | 2,5 |  | 2,5 | 2,4167 | 1,5 | 2 | 2,125 | 1,125 |  |
| Zi =4Xi/3-1/3 Вспомога-тельный коэффициент | 3 |  | 3 | 2,8889 | 1,667 | 2,3333 | 2,5 | 1,1667 |  |
| lg Wi =4 - 4 / Zi (Для 1 < Zi < 2); Zi (Для 2 < Zi < 4); 2 + 4 / (6 - Zi) (Для 4 < Zi < 5) | 3 |  | 3 | 2,8889 | 1,6 | 2,3333 | 2,5 | 0,5714 |  |
| Wi = 10^ (lg Wi ) Коэфф.степени опасн. компонента | 1000 |  | 1000 | 774,26 | 39,81 | 215,44 | 316,2 | 3,7276 |  |
| Кi =Ci/Wi Показатель степени опасности компонента | 396,3 | 0 | 208,5 | 257,41 | 37,68 | 6,9624 | 24,98 | 0,2683 |  |
| К отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | 932,1 |
| Класс опасности отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

Таким образом, отходу присваивается 3 (третий) класс опасности для окружающей среды.

Таблица 19. Анализ устойчивости класса опасности отхода к изменению концентраций  отдельных его компонентов.

| Реакционная масса после детоксикации зомана | Для класса опасности = 3 | Границы устойчивости класса опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компоненты реакционной массы | Исходные концентрации компонентов,% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кислый эфир метилфосфоновой кислоты | 39,63 | - | - | 0 - 99,99 | - | - |
| Смешанный аминоэфир метилфосфоновой кислоты | 12,34 | - | 0 - 5,95 | 5,95 - 90,59 | 90,6 - 99,06 | 99,06 - 100 |
| Фторгидрат моноэтаноламина | 20,85 | - | - | 0 - 99,99 | - | - |
| Моноэтаноламин | 19,93 | - | 35,06 - 100 | 0 - 35,06 | - | - |
| Пинаколиновый спирт | 0,15 | 37,59 - 100 | 0,43 - 37,58 | 0 - 0,43 | - | - |
| Метилфосфоновая кислота | 0,15 | - | 2 - 100 | 0 - 1,98 | - | - |
| Трибутиламин | 0,79 | - | 3,81 - 100 | 0 - 3,81 | - | - |
| Вода | 6,16 | - | - | 0 - 89,93 | 89,94 - 98,99 | 99 - 100 |
| Зоман | 0,0001 | 3,39 - 100 | 0,03 - 3,39 | 0 - 0,03 | - | - |

Результаты определения класса опасности отхода и его устойчивости приводят в подразделе 2.1. «Проекта паспорта опасного отхода».

7.4. Опасные свойства отхода

В подразделе 2.2. «Проекта паспорта опасного отхода» дается описание опасных свойств отхода: особые свойства, характеризующие высокую химическую и биологическую активность (кислотные, щелочные, окислительно-восстановительные), пожароопасность, взрывоопасность, коррозионная активность и др. По возможности приводятся соответствующие количественные данные. Также описывается вредное воздействие на человека отхода или его компонентов, техника безопасного с ним обращения, приводятся литературные ссылки.

В соответствии с ФЗ РФ «Об отходах производства и потребления» к опасным свойствам относятся токсичность, взрывоопасность, пожароопасность, высокая реакционная способность и содержание возбудителей инфекционных болезней.

7.4.1. Токсичность определяется как способность вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания людей, включая раковые заболевания, при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или через кожу.

Степень токсичности веществ принято характеризовать величиной токсической дозы, т.е. количеством вещества (отнесенным, как правило, к единице массы животного или человека), вызывающим определенный токсический эффект. Чем меньше токсическая доза, тем выше токсичность.

Показателями токсичности являются значения ПДК, LD50, LC50, определяемые на подопытных животных.

Различаются среднесмертельные (LD50), абсолютно смертельные (LD100), минимально смертельные (LD0-10) и другие дозы (схема 2). Цифры в индексе отражают вероятность (%) появления определенного токсического эффекта в данном случае, смерти, в группе подопытных животных. Следует иметь в виду, что величины токсических доз зависят от путей поступления вещества в организм. Доза LD50 (гибель половины подопытных животных) дает значительно более определенную в количественном отношении характеристику токсичности, чем LD100 или LD0. В зависимости от типа дозы, вида животных и пути поступления, выбранных для оценки, порядок расположения веществ на шкале токсичности может меняться.

I. При ингаляционных отравлениях:

D=(C**V)/М

D - эффективная доза (мг/кг)

C - концентрация паров (мг/м3),

- время вдыхания (мин)

M – вес «живой массы» (кг)

V- интенсивность дыхания (м3/мин)

II. При других отравлениях (внутривенно, внутримышечно, через желудочно-кишечный тракт, кожу)

D=m/M

D - эффективная доза (мг/кг)

m – масса поглощенной дозы (мг)

M – вес «живой массы» (кг)

M – вес живой массы (кг)

Пороговые дозы

PC50 (I)

PD10  (II)

Смертельные (летальные дозы)

минимально смертельные

LD0-10 (II)

средне смертельные

LC50 (I)

LD50 (II)

абсолютно смертельные

LD100 (II)

Схема 2. Характеристика токсических доз

7.4.2. Пожароопасность определяется  по соответствующим ГОСТам, устанавливающим требования по пожарной безопасности и/или наличием хотя бы одного из следующих  свойств:

    - способностью жидких отходов выделять огнеопасные пары при температуре не выше 600С в закрытом сосуде или не выше 65,50 С в открытом сосуде;

    - способностью твердых отходов, кроме классифицированных как взрывоопасные, легко  загораться либо усиливать пожар при трении;

    - способностью отходов самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться;

    - способностью отходов самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять легко воспламеняющиеся газы в опасных количествах.

7.4.3. Взрывоопасность определяется как способность твердых и жидких отходов (либо смеси отходов) к химической реакции с выделением газов, имеющих такую температуру, давление и скорость выделения, что вызывает повреждение окружающих предметов. Взрывоопасность можно определять по соответствующим ГОСТам, устанавливающим требования по взрывоопасности [ГОСТ 12.1.044-89].

7.4.4. Высокая реакционная способность присуща многим химическим веществам, которые могут содержаться в отходах в качестве компонентов. К ним относятся перекисные соединения, содержащие  пероксидную группировку -О-О-, отходы электролита, содержащие кислоту или щелочь и вызывающие коррозию металлов. При попадании в объекты окружающей среды: водоемы, воздух населенных мест, почву данные отходы вызывают необратимые изменения показателя кислотности рН, изменение БПК и ХПК.

7.4.5. Некоторые отходы, такие как, например, бытовые отходы, пищевые отходы, отходы биологических лабораторий, некоторые медицинские отходы, отходы из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки могут содержать возбудителей инфекционных заболеваний. Понятие «содержание возбудителей инфекционных болезней» определяется как наличие живых микроорганизмов или их токсинов, способных вызвать заболевания у людей или животных.

Опасные свойства некоторых отходов:

- «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)»:

Компоненты отхода обладают токсичными свойствами. Токсичность обусловливается также неограниченной растворимостью отхода в воде. За счет наличия органических соединений отход представляет опасность в пожарном отношении.

В составе отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)» присутствует остаточное количество иприта. Иприт является отравляющим веществом с резко выраженным кожно-нарывным и общеядовитым действием со скрытым периодом 4-12 часов. Действует на все органы и ткани, как в капельножидком состоянии, так и в парах. Смертельная доза при резорбтивном воздействии составляет 40-50 мг/кг живого веса. Иприт нарушает энергетический баланс клеток организма. При попадании в глаз происходят тяжелые некротические поражения, которые приводят к потере глаза. Общеядовитое действие проявляется в повышении температуры тела, в апатии, потере аппетита, болях в животе, поносе, упадке сил.

Отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)»  химически устойчив. В условиях длительного хранения не выявлено разложения, затвердевания, выделения газообразных продуктов. Содержание свободного моноэтаноламина в первый месяц хранения снижается примерно в два раза и остается в дальнейшем без изменений. Концентрация воды в РМ стабильна.

К работе с РМ допускаются лица, достигшие 20 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и ознакомленные с правилами работы с токсичными химикатами.

Не допускаются к работе с РМ лица, имеющие нарушения целостности кожных покровов на кистях рук и на лице. При попадании РМ на кожу необходимо осторожно (не размазывая) снять капли ватным тампоном, обработать мыльным раствором и промыть проточной водой. При попадании РМ в слизистые глаз проводят промывание 2% раствором бикарбоната натрия или 0,02% раствором марганцевокислого калия. При энтеральном поступлении необходимо обильное питье, после чего следует вызвать рвоту. После оказания первой помощи пострадавший эвакуируется в лечебное учреждение.

- «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина)»:

В составе отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина)» присутствует остаточное количество зарина. Зарин является веществом нервно-паралитического действия. Характерной физиологической особенностью зарина является его способность химически связывать и инактивировать биологические катализаторы различных реакций в организме (ферменты), среди которых важную роль играет холинэстераза – белок, встречающийся во многих органах и тканях организма, но основную функцию выполняющий в нервной системе, регулируя процесс передачи нервных импульсов. При химическом связывании холинэстеразы с образованием фосфонилированного фермента происходит потеря ферментом каталитической активности. Ацетилхолин, сохраняющийся в неизменном виде в межнейронных, нервно-мышечных и нервно-рецепторных синапсах, перевозбуждает двигательную, непроизвольную мускулатуру и выделительные железы. В результате перевозбуждения двигательных мышц возникают мышечные судороги, переходящие в параличи. Сокращение мышц, работающих без участия сознания (сердечных, дыхательных мышц, мышц пищеварительного тракта, мочевого пузыря, зрачков глаз и т.д.), вызывает нарушение работы соответствующих органов, также сопровождающееся спазмами, подергиваниями, параличами. Непрекращающееся функционирование выделительных желез типа потовых или слюнных вызывает потливость пораженного и обильное слюноотделение.

Отравление зарином происходит при любом способе проникновения его в организм: при вдыхании пара, в результате всасывания парообразного или жидкого вещества через неповрежденную или поврежденную кожу и слизистые оболочки глаз, при приеме зараженной воды или пищи, при контакте с зараженными поверхностями.

Вещество зарин обладает кумулятивными свойствами, то есть действие нескольких небольших доз его, поступающих с интервалом до суток, суммируется и может вызвать тяжелые или смертельные отравления .

Моноэтаноламин вызывает расстройство органов дыхания, кровообращения, центральной нервной системы, печени и других паренхиматозных органов.

К работе с реакционными массами допускаются лица, достигшие 21 года, прошедшие предварительный медицинский осмотр в специализированных лечебных учреждениях и ознакомленные с правилами работы с токсичными химикатами. Лица, допущенные к работе с реакционными массами, в случае плохого самочувствия обязаны предупредить об этом непосредственного руководителя, который должен направить сотрудника в здравпункт и допустить его к работе только при наличии положительного заключения заведующего здравпунктом.

Не допускаются к работе с реакционными массами лица, имеющие нарушения целостности кожных покровов на кистях рук и на лице.

Все работы с реакционными массами проводятся в помещениях, оборудованных приточно-вытяжной вентиляцией. Лица, осуществляющие работы с реакционными массами, должны иметь средства индивидуальной защиты (СИЗ): халат и шапочку из хлопчатобумажной ткани; фартук и нарукавники из пластиката; резиновые перчатки. Спецодежду после работы  необходимо снимать и оставлять в рабочем помещении. При выполнении манипуляций с реакционными массами вне вытяжного шкафа необходима защита глаз и органов дыхания (очки, респиратор, фильтрующий противогаз с коробкой марки БКФ). Помещение должно быть укомплектовано аптечкой со средствами оказания первой медицинской помощи, а также необходимым количеством дегазирующего  раствора  на случай аварии.

Лабораторную посуду, инструменты, оборудование и другие предметы, использовавшиеся при работе с реакционными массами, запрещается использовать вне вытяжного шкафа до проведения их полной дегазации: обработка 2,5% гипохлорита кальция в течение 24 часов с последующей промывкой проточной водой. Перчатки и нарукавники обрабатываются дегазирующим  раствором, после чего тщательно обмыть водой, фартук - протереть дегазирующим раствором и промыть водой. Руки после снятия перчаток  моют теплой водой с мылом.

При проливе реакционной массы зараженный участок засыпается активированным углем, после удаления активированного угля (через 2 часа), применяется дегазатор (2,5% гипохлорита кальция), затем проводится промывание водой.

При попадании реакционной массы на СИЗ, она удаляется ватным тампоном, а СИЗ подвергается тщательной промывке водой с мылом.

При попадании реакционной массы на кожу осторожно (не размазывая) снимаются капли реакционной массы фильтровальной бумагой, обрабатываются ватными тампонами, смоченными в мыльном растворе и промываются проточной водой. При попадании на слизистые  глаз проводится промывание 2% раствором бикарбоната натрия или 0,02% раствором марганцовокислого калия. При энторальном поступлении обеспечивается обильное питье (2-3 стакана воды или 0,05% раствора марганцовокислого калия), после чего вызывается рвота.

После оказания первой помощи пострадавший эвакуируется в лечебное учреждение; врачу сообщают об обстоятельствах аварии, времени аварии и оказанных на месте происшествия мерах первой помощи пострадавшему.

- «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения люизита)»:

Опасные свойства отхода Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения люизита) определяются его токсичностью, обусловленной наличием в составе отхода мышьяксодержащих соединений, а именно арсенита натрия Na3AsO3 и As-содержащего шлама.

Мышьяк и мышьяксодержащие соединения физиологически активны и ядовиты, они имеют нефротоксическое, гепатотоксическое, энтеротоксическое, нейротоксическое действие.  Смертельная доза при приеме внутрь для человека составляет 0,06-0,2 г. После поступления яда в желудок обычно развивается желудочно-кишечная форма отравления. Через 2-8 ч появляются рвота, металлический вкус во рту, сильные боли в животе. Наступает резкое обезвоживание организма, сопровождающееся судорогами. Возникают коллапс, кома, паралич дыхания. Смерть может наступить через несколько часов .

Установленные ФГУП ГосНИИОХТ величины LD50 реакционной массы, полученной при щелочном гидролизе люизита, как при внутрижелудочном введении, так и при накожной аппликации, позволяют отнести ее к третьему классу опасности, в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76.

Отход токсичен, пожаробезопасен (за счет высокой влажности – более 73%), взрывобезопасен, не обладает повышенной реакционной способностью, не содержит возбудителей инфекционных заболеваний.

- «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения вязкого зомана)» и «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зомана)»:

В составе отходов присутствует остаточное количество зомана. Зоман является веществом нервно-паралитического действия. По характеру физиологического действия зоман аналогичен зарину, однако более токсичен и отравления зоманом хуже поддается лечению. Граница безопасных концентраций в воздухе находится ниже 5×10-7 мг/л, отравления слабой степени возникают при пребывании в зараженной атмосфере с концентрацией 2×10-5 мг/л в течении 15 мин. Величина С, при которой наступает миоз, сопровождающийся затруднением дыхания, слюнотечением и потливостью, составляет 5×10-4 мгмин/л. В тех случаях, когда экспозиция превышает 2 мин, эти признаки могут сохраняться в течении 2 суток.

Относительная токсичность зомана при ингаляции LC50  при поступлении парообразного ОВ через кожу находится в пределах 7,5-10 мгмин/л. Кожно-резорбтивная токсодоза LD50 1,4 мг/кг.

Моноэтаноламин вызывает расстройство органов дыхания, кровообращения, центральной нервной системы, печени и других паренхиматозных органов.

Отход представляет опасность для здоровья при поступлении внутрь организма. ЛД50 внутрижелудочно для крыс – 1,5 г/кг.

- «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения Vx)»:

Опасные свойства отхода определяются наличием в его составе таких соединений как: изобутиловый спирт, N-метил-альфа- пирролидон, капролактам [ ]. Эти соединения обладают токсичными свойствами.

В составе отхода присутствует остаточное количество Vх. Vх является отравляющим веществом нервно-паралитического действия. Вещество Vх действует, главным образом, на фермент ацетилхолинэстеразу - белок, встречающийся во многих органах и тканях организма, но основную функцию выполняющий в нервной системе, регулируя процесс передачи нервных импульсов. При химическом связывании холинэстеразы с образованием фосфонилированного фермента происходит потеря ферментом каталитической активности. Ацетилхолин, сохраняющийся в неизменном виде в межнейронных, нервно-мышечных и нервно-рецепторных синапсах, перевозбуждает двигательную, непроизвольную мускулатуру и выделительные железы. В результате перевозбуждения двигательных мышц возникают мышечные судороги, переходящие в параличи. Сокращение мышц, работающих без участия сознания (сердечных, дыхательных мышц, мышц пищеварительного тракта, мочевого пузыря, зрачков глаз и т.д.), вызывает нарушение работы соответствующих органов, также сопровождающееся спазмами, подергиваниями, параличами. Непрекращающееся функционирование выделительных желез типа потовых или слюнных вызывает потливость пораженного и обильное слюноотделение.

При вдыхании аэрозоля Vх признаки поражения начинают проявляться относительно быстро. Относительная ингаляционная токсичность Vх  LC50  0,01 мгмин/л, при этом период скрытого действия составляет 5-10 минут.

По сравнению с другими ФОВ для Vх характерна более высокая кожно-резорбтивная токсичность и быстрое всасывание через кожные покровы. Опасно воздействие на незащищенную кожу Vх в состоянии пара и тонкодисперсного аэрозоля. В этом случае значение LC50 составляет приблизительно 1мгмин/л. Смертельная доза Vх при попадании через желудочно-кишечный тракт LD50 0,07мг/кг.

Реакционная масса Vх представляет опасность для здоровья при поступлении внутрь организма. ЛД50 при пероральном введении для крыс – 1,5 г/кг (3 класс токсичности по ГОСТ 12.1.007-76).

7.5. Технологические характеристики отхода, основные показатели отходообразования.

В разделе 3 «Проекта паспорта опасного отхода» кратко описывается технологический процесс, от которого будет образовываться или образовался отход. Количество, образующегося отхода; его технические характеристики (агрегатное состояние, физическая форма, насыпной вес, плотность, температура воспламенения и пр.).

7.6. Рекомендуемые способы транспортировки, размещения и хранения отхода.

В подразделе 3.4. «Проекта паспорта опасного отхода» описываются,  методы сбора  отхода, упаковки и транспортировки.

Ниже приведен пример определения рекомендуемых способов транспортировки, размещения и хранения отходов «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)» и «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина».

Рекомендуемые способы транспортировки, размещения и хранения отходов «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная) и «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса от уничтожения зарина»):

Сбор и хранение отходов производится в стальных герметично закрытых бочках, помещенных в специальные контейнеры (поддоны).

Хранение отхода осуществляется в специально оборудованном помещении.

Работа с отходами производится только в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). При попадании РМ на СИЗ РМ удаляется ватным тампоном, а СИЗ подвергаются тщательной промывке водой с мылом.

При проливе РМ засыпается зараженный участок активированным углем, после его удаления (через 2 часа) применяется дегазатор, затем проводится промывание водой.

Данный отход может перевозиться автотранспортом в специальных контейнерах.

7.7. Рекомендации по использованию отхода, по способам и технологиям переработки отхода

В подразделе 3.5. «Проекта паспорта опасного отхода» приводятся данные по использованию отхода, по способам переработки отхода, исходя из свойств отхода, региональных возможностей по вторичному использованию, приводятся технико-экономические данные конкретных технологий.

7.8. Литературные источники к «Проекту паспорта опасного отхода»

Перечень использованных для разработки проектов паспортов литературные и другие источники информации (методики, нормативные документы, приказы, законы) оформляется с указанием авторов, издательства и года издания.

Список используемых при паспортизации источников приводится в приложении 6 к настоящим  Методическим указаниям.

7.9. Определение наименования отхода и кода отхода по ФККО

На основании сведений, содержащихся в разделах 1-3 разработанного «Проекта паспорта опасного отхода», определяется название и код отхода в соответствии с ФККО. Название и код отхода вписываются на титульный лист «Проекта паспорта опасного отхода» и вносятся в  заполняемую форму «Паспорта опасного отхода».

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ С ДОПОЛНЕНИЯМИ  (приказы МПР России от 02.12.2002 № 786 и от  30.07.2003 № 663) и пример разработки проекта паспорта опасного отхода приведены в приложениях 2 и 5 к настоящим Методическим указаниям.

7.10. Приложения к «Проекту паспорта опасного отхода»

В приложении к «Проекту паспорта опасного отхода» приводятся протоколы химических и биологических исследований отхода по определению компонентного состава отхода и класса опасности для окружающей среды, документация по аккредитации лабораторий, проводивших исследования.

Сведения, входящие в «Проект паспорта опасного отхода», используются при оформлении «Паспорта опасного отхода».

8. Порядок согласования и утверждения «Паспорта опасного отхода»

Для отходов с установленным компонентным или химическим составом, коды которых внесены в ФККО, «Проект паспорта опасного отхода» не разрабатывается. На такие отходы заполняется форма «Паспорт опасного отхода» (приложение 3, пример заполнения формы «Паспорт опасного отхода» дан в приложении 5), которая утверждается природопользователем и представляется на согласование в территориальный орган Ростехнадзора.

На отходы, которые не внесены в ФККО, разрабатываются «Проект паспорта опасного отхода» или «Материалы обоснования класса опасности отходов», включающие материалы по расчету класса опасности опасного отхода для окружающей среды или результаты экспериментального метода определения класса опасности в аккредитованных для этих целей биолабораториях.   Материалы направляются в Территориальный орган Ростехнадзора  на согласование и проверку полноты документов для дальнейшего включения отходов в новую редакцию ФККО.

В «Материалы обоснования класса опасности отходов» входит также характеристика отходов по опасным свойствам, как указано в приложении 3 к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой отходов и их удалением (Приложение 6).

Паспорта опасных отходов, утвержденные  природопользователем (руководителем организации) и согласованные территориальными органами Ростехнадзора, действительны при неизменности технологического процесса и компонентного состава отхода. При изменении названных условий необходимо разрабатывать заново «Проект паспорта опасного отхода», оформлять «Паспорт опасного отхода» и проходить заново процедуры утверждения и согласования.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1. Перечни специфических и общепромышленных отходов, образующихся при уничтожении ОВ

- Таблица 1. Перечень специфических отходов, образующихся при уничтожении отравляющих веществ кожно-нарывного действия (иприт, люизит, ДС, ВДС, ТС).

| Наименование отхода | Наименование технологического процесса |
| --- | --- |
| Реакционная масса от уничтожения иприта | Детоксикация иприта моноэтаноламином |
| Реакционная масса от уничтожения люизита | Детоксикация люизита щелочью |
| Реакционная масса от уничтожения ДС | Детоксикация ДС моноэтаноламином |
| Реакционная масса от уничтожения ВДС | Детоксикация ВДС моноэтаноламином |
| Реакционная масса от уничтожения ТС | Детоксикация ТС моноэтаноламином |
| Технологические сточные воды | Промывка технологического оборудования |
| Сточные воды от вспомогательных операций | Обмыв и стирка СИЗ, мытье полов в «грязной зоне» и т.д. |
| Отработанные дегазаторы (МЭА, щелочь, дегазирующие рецептуры) | Дегазация зараженных поверхностей |
| Уголь активированный отработанный | Очистка вентвоздуха |
| Фильтры угольные отработанные |  |
| Ветошь продегазированная | Обтирка рабочих поверхностей технологического оборудования |
| СИЗ отработанные (спецкостюмы, противогазы, нательное белье) | Списание СИЗ |
| Твердые отходы от лаборатории | Деятельность лаборатории объекта |
| Жидкие отходы от лаборатории | Деятельность лаборатории объекта |
| Тара из-под химреактивов | Деятельность лаборатории объекта |
| Концентраты выпарки сточных вод | Выпарка сточных вод |
| Осадки очистки сточных вод | Реагентная и механическая очистка сточных вод |
| Осадок от ванн дегазации | Дегазация зараженных поверхностей |
| Стеклобой продегазированный | Замена стеклянных изделий в «грязной зоне» |
| РТИ продегазированные | Замена резиновых изделий технологического оборудования |
| Золы от сжигания твердых отходов и обжига металлоконструкций | Термическое обезвреживание (сжигание) твердых отходов |
| Металл после обжига | Обжиг металлических конструкций, бочек и т.д. |
| Отходы от сжигания жидких отходов | Термическое обезвреживание (сжигание) жидких отходов |
| Грунт, песок продегазированный | Дегазация зараженного грунта, песка |
| Патроны пробоотборные продегазированные | Проведение пробоотбора |

- Таблица 2. Перечень специфических отходов, образующихся при уничтожении ФОВ (Vx, зарин, зоман, вязкий зоман).

| Наименование отхода | Наименование технологического процесса |
| --- | --- |
| Реакционная масса от уничтожения Vx | Детоксикация Vx дегазирующей рецептурой РД-4М |
| Реакционная масса от уничтожения зарина | Детоксикация зарина моноэтаноламином |
| Реакционная масса от уничтожения зомана | Детоксикация зомана дегазирующей рецептурой РД-4М |
| Реакционная масса от уничтожения вязкого зомана | Детоксикация вязкого зомана дегазирующей рецептурой РД-4М |
| Технологические сточные воды | Промывка технологического оборудования |
| Сточные воды от вспомогательных операций | Обмыв и стирка СИЗ, мытье полов в «грязной зоне» и т.д. |
| Отработанные дегазаторы (МЭА, дегазирующии рецептуры) | Дегазация зараженных поверхностей |
| Уголь активированный отработанный | Очистка вентвоздуха |
| Фильтры угольные отработанные |  |
| Ветошь продегазированная | Обтирка рабочих поверхностей технологического оборудования |
| СИЗ отработанные (спецкостюмы, противогазы, нательное белье) | Списание СИЗ |
| Твердые отходы от лабораторий | Деятельность лаборатории объекта |
| Жидкие отходы от лабораторий | Деятельность лаборатории объекта |
| Тара из-под химреактивов | Деятельность лаборатории объекта |
| Концентраты выпарки сточных вод | Выпарка сточных вод |
| Осадки очистки сточных вод | Механическая очистка сточных вод |
| Осадок от ванн дегазации | Дегазация зараженных сточных вод |
| Стеклобой продегазированный | Замена стеклянных изделий в «грязной зоне» |
| РТИ продегазированные | Замена резиновых изделий технологического оборудования |
| Золы от сжигания твердых отходов и обжига металлоконструкций | Термическое обезвреживание (сжигание) твердых отходов |
| Металл после обжига | Обжиг металлических конструкций, бочек и т.д. |
| Отходы от сжигания жидких отходов | Термическое обезвреживание (сжигание) жидких отходов |
| Грунт, песок продегазированные | Дегазация зараженного грунта, песка |
| Патроны пробоотборные продегазированные | Проведение пробоотбора |

Таблица 3. Перечень отходов, образующихся при освещении помещений и территории объекта.

| № п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |
| 2 | Электрические лампы накаливания и брак |

Таблица 4. Перечень отходов, образующихся при обслуживании автотранспорта, станочного парка, технологического оборудования, эксплуатации склада ГСМ.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Масла индустриальные отработанные |
| 2 | Масла компрессорные отработанные |
| 3 | Масла турбинные отработанные |
| 4 | Масла моторные отработанные |
| 5 | Масла трансмиссионные отработанные |
| 6 | Масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы |
| 7 | Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства |
| 8 | Нефтешлам при зачистке резервуаров с нефтепродуктами |
| 9 | Шлам нефти и нефтепродуктов (от мойки деталей) |
| 10 | Эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более |
| 11 | Отходы эмульсий и смесей нефтепродуктов |
| 12 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) |
| 13 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом |
| 14 | Аккумуляторы щелочные отработанные |
| 15 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, с не слитым электролитом |
| 16 | Щелочи аккумуляторные отработанные |
| 17 | Кислота аккумуляторная серная отработанная |
| 18 | Покрышки отработанные |
| 19 | Обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15% и более) |
| 20 | Фильтры автомобильные отработанные |
| 21 | Аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом |
| 22 | Сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла 15% и более) |
| 23 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) |
| 24 | Отходы графита (Отработанные накладки тормозных колодок) |
| 25 | Тормозные колодки отработанные |
| 26 | Резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства |

Таблица 5. Перечень отходов, образующихся при металлообработке, проведении сварочных работ.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Лом черных металлов несортированный |
| 2 | Стружка черных металлов незагрязненная |
| 3 | Лом и отходы цветных металлов |
| 4 | Остатки и огарки стальных сварочных электродов |
| 5 | Окалина |
| 6 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов |
| 7 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) |
| 8 | Шлак сварочный |

Таблица 6. Перечень отходов, образующихся при очистке бытовых, дождевых технических стоков, обслуживании котельной, азотно-кислородной станции.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Отработанная загрузка фильтров дождевых стоков (угольная, песчаная, гравийная, пенополиуретановая и т.п.) |
| 2 | Осадок биологических очистных сооружений |
| 3 | Осадок с иловых площадок |
| 4 | Ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства |
| 5 | Силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов |
| 6 | Осадок очистки дождевых стоков |
| 7 | Песок с очистных сооружений |
| 8 | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) |
| 9 | Золы от сжигания мазута и угля |
| 10 | Осадок очистных сооружений от корпуса мойки пожарных машин |
| 11 | Отходы сороудерживающих решеток |
| 12 | Отходы огнеупорного мертеля |
| 13 | Отработанный алюмосиликат |
| 14 | Цеолит отработанный, незагрязненный опасными веществами |
| 15 | Нерастворимые примеси поваренной соли |

Таблица 7. Перечень отходов, образующихся при функционировании газоспасательной и пожарной служб.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Химический поглотитель известковый отработанный |
| 2 | Отходы пожарных рукавов |

Таблица 8. Перечень отходов, образующихся при проведении строительных и ремонтных работах.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Мусор строительный |
| 2 | Отходы ЛКМ |
| 3 | Тара из-под ЛКМ |
| 4 | Отходы рубероида |
| 5 | Отходы минерального волокна |
| 6 | Кисти волосяные отработанные |
| 7 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) |

Таблица 9. Перечень отходов, образующихся при деревообработке.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные |
| 2 | Опилки натуральной чистой древесины |
| 3 | Обрезь натуральной чистой древесины |
| 4 | Стружка натуральной чистой древесины |
| 5 | Шкурка шлифовальная отработанная |

Таблица 10. Перечень отходов, образующихся при функционировании социальных и административных объектов, жилищ, подсобного хозяйства и т.п.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания |
| 2 | Отходы фото- и кинопленки, рентгеновской пленки |
| 3 | Обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства |
| 4 | Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки |
| 5 | Медицинские отходы |
| 6 | Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |
| 7 | Зола древесная и соломенная |
| 8 | Обрезки и обрывки тканей смешанных |
| 9 | Отходы упаковочного картона незагрязненные |
| 10 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |
| 11 | Отходы полиэтилена в виде пленки |
| 12 | Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных |

Таблица 11. Перечень отходов, образующихся при уборке производственных и бытовых помещений, территории объекта.

| N п/п | Наименование отхода |
| --- | --- |
| 1 | Смет с территории |
| 2 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 5 | Мусор производственный |

Приложение 2. ФККО

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КЛАССИФИКАЦИОННЫЙ КАТАЛОГ ОТХОДОВ С ДОПОЛНЕНИЯМИ  (приказы МПР России от 02.12.2002 №786 и от  30.07.2003 № 663)

Цифры с первой по восьмую указывают происхождение отхода.

Девятая и десятая цифры  используются для кодирования агрегатного состояния и физической формы:

0 - данные не установлены; 1 – твердый;  2 – жидкий;  3 – пастообразный;  4 – шлам;  5-гель; 6 – эмульсия; 7 – суспензия; 8 – сыпучий ; 9 – гранулят; 10 – порошкообразный; 11 – пылеобразный; 12 –волокно; 13 - готовое изделие, потерявшее потребительские свойства;  99 - иное.

Одиннадцатая и двенадцатая цифры используются для кодирования опасных свойств отхода:

0-данные не установлены; 1 - токсичность (т); 2 - взрывоопасность (в);  3 -пожароопасность (п); 4 - высокая реакционная способность (р); 5 - содержание возбудителей инфекционных болезней (и); 6 - т+в,  7 - т+п,  8 - т+р, 9 - в+п,  10 - в+р,  11 -в+и,   12 - п+р,  13 - п+и, 14 - р+и, 15 - т+в+п, 16 - т+в+р, 17 - т+п+р, 18 - в+п+р, 19 -в+п+и, 20 - п+р+и, 21 - т+в+п+р, 22 - в+п+р+и, 99 – отсутствуют.

Тринадцатая цифра - класс опасности отхода:

0 - не установлен, 1 – первый,  2 – второй, 3 – третий, 4 – четвертый , 5 – пятый.

| К О Д | Н А И М Е Н О В А Н И Е |
| --- | --- |
| 10000000 00 00 0 | Отходы органические природного происхождения (Животного и растительного) |
| 11000000 00 00 0 | Отходы производства пищевых и вкусовых продуктов |
| 11100000 00 00 0 | Отходы производства пищевых продуктов |
| 111 100 00 00 00 0 | Отходы от переработки зерновых культур |
| 111 101 00 11 99 5 | Пыль зерновая |
| 111 102 00 08 99 5 | Отходы от механической очистки зерна (зерновые отходы) |
| 111 104 00 08 00 0 | Лузга зерновая (рисовая, гречневая, овсяная, просяная) |
| 111 104 01 08 99 5 | лузга овсяная |
| 111 104 02 08 99 5 | лузга гречневая |
| 111 104 03 08 99 5 | лузга рисовая |
| 111 104 04 08 99 5 | лузга просяная |
| 111 104 05 08 99 5 | зерновая оболочка солода |
| 111 105 00 01 99 5 | Отходы мякины |
| 111 111 00 11 00 0 | Технологические потери муки, мучки (сметки) |
| 111 111 01 11 99 5 | отходы мучки овсяной |
| 111 111 02 11 99 5 | отходы мучки гречневой |
| 111 111 03 11 99 5 | отходы мучки рисовой |
| 111 111 04 11 99 5 | отходы мучки просяной |
| 111 111 05 11 99 5 | отходы мучки ячменной |
| 111 111 06 11 99 5 | технологические потери муки пшеничной |
| 111 111 07 11 99 5 | технологические потери муки ржаной |
| 111 112 00 08 00 0 | Отходы дробленки и сечки зерновых культур |
| 111 112 01 08 99 5 | отходы дробленки и сечки овсяной |
| 111 112 02 08 99 5 | отходы дробленки и сечки гречневой |
| 111 112 03 08 99 5 | отходы дробленки и сечки рисовой |
| 111 112 04 08 99 5 | отходы дробленки и сечки просяной |
| 111 112 05 08 99 5 | отходы дробленки и сечки ячменной |
| 111 113 00 08 99 5 | Отходы отрубей и высевок (пшеничных и ржаных) |
| 111 121 00 00 99 5 | Мезга крупяная (производство пищевых концентратов) |
| 111 131 00 00 99 5 | Отходы теста |
| 111 132 00 01 99 5 | Хлебная крошка |
| 111 200 00 00 00 0 | Отходы растениеводства, парникового хозяйства |
| 111 201 00 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей |
| 111 202 00 01 99 5 | Ботва от корнеплодов, другие подобные растительные остатки при выращивании овощей, загрязненные землей |
| 111 203 00 01 99 5 | Отходы тростника при выращивании грибов |
| 111 300 00 00 00 0 | Отходы от переработки овощей и фруктов |
| 111 301 00 01 00 0 | Бой свеклы |
| 111 301 01 01 99 5 | свекловичные хвосты |
| 111 302 00 01 99 5 | Жом свекловичный |
| 111 303 00 01 99 5 | Очистки овощного сырья |
| 111 303 01 01 99 5 | очистки морковные |
| 111 304 00 00 00 0 | Выжимки овощные |
| 111 304 01 03 99 5 | шкурки и семена томатные |
| 111 315 00 00 99 5 | Мезга картофельная |
| 111 317 00 00 99 5 | Отходы крахмальной патоки |
| 111 321 00 00 00 0 | Выжимки фруктовые и ягодные |
| 111 321 01 01 99 5 | выжимки яблочные |
| 111 325 00 01 99 5 | Косточки плодовые |
| 111 400 00 00 00 0 | Отходы пивоваренного, спиртового и ликероводочного производства |
| 111 401 00 01 99 5 | Солодовые ростки |
| 111 402 00 11 99 4 | Пыль солодовая |
| 111 403 00 01 99 5 | Дробина солодовая (пивная) |
| 111 404 00 01 99 5 | Дробина хмелевая |
| 114 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ВКУСОВЫХ ПРОДУКТОВ |
| 114 001 00 01 00 0 | Некондиционные зерна кофе, кофейная шелуха, кофейная пыль, дробленые частицы кофейного полуфабриката |
| 114 001 01 11 00 4 | пыль кофейная |
| 114 001 02 11 99 5 | зерна кофе некондиционные |
| 114 001 03 11 99 5 | шелуха кофейная |
| 114 001 04 11 99 5 | дробленые частицы кофейного полуфабриката |
| 114 002 00 01 00 0 | Чай некондиционный и/или загрязненный, чайная пыль |
| 114 002 01 01 99 5 | чай некондиционный |
| 114 002 02 11 00 4 | пыль чайная |
| 114 015 00 01 00 0 | Отходы пряностей |
| 114 015 01 01 00 4 | отходы пряностей в виде пыли или порошка |
| 114 015 02 01 99 5 | пряности некондиционные |
| 114 030 00 00 00 0 | Отходы дрожжей |
| 114 030 01 02 99 5 | дрожжи хлебопекарные отработанные |
| 114 030 02 02 99 5 | дрожжи пивные отработанные |
| 114 041 00 01 00 0 | Остатки табачной мелочи, жилки табачного листа, табачная пыль |
| 114 041 01 11 01 5 | остатки табачной мелочи, жилки табачного листа |
| 114 041 02 11 01 3 | пыль табачная |
| 117 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ |
| 117 100 00 00 00 0 | Отходы кормов |
| 117 105 00 11 00 4 | Пыль комбикормовая |
| 120 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ |
| 121 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ МАСЕЛ |
| 121 001 00 08 99 5 | Отходы масличных семян |
| 121 002 00 08 99 5 | Лузга подсолнечная |
| 121 003 00 01 00 0 | Отходы жмыха и шрота |
| 121 003 01 01 99 5 | жмых подсолнечный |
| 123 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ И ВОСКОВ |
| 123 001 00 00 99 5 | Отходы растительных восков |
| 123 002 00 00 99 5 | Отходы животных восков |
| 123 003 00 00 00 4 | Отходы растительных жиров |
| 123 004 00 00 00 4 | Отходы животных жиров |
| 123 005 00 01 00 4 | Отходы шквары |
| 125 000 00 00 00 0 | ЭМУЛЬСИИ И ИСМЕСИ СОДЕРЖАЩИЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ И ЖИВОТНЫЕ ЖИРОВЫЕ ПРОДУКТЫ |
| 125 001 00 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие растительные жировые продукты |
| 125 002 00 00 00 4 | Отходы из жироотделителей, содержащие животные жировые продукты |
| 125 003 00 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из растительного сырья |
| 125 003 01 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства растительных масел |
| 125 004 00 06 00 0 | Отходы эмульсий масляных, жировых и смазочных из животного сырья |
| 125 004 01 06 00 4 | масляные эмульсии от мойки оборудования производства животных жиров |
| 126 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОДУКТОВ ИЗ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ, ВКЛЮЧАЯ ПРОСРОЧЕННЫЕ ПРОДУКТЫ |
| 126 001 00 02 00 4 | Отходы смазочных и гидравлических масел из растительного сырья |
| 126 002 00 02 00 4 | Масла растительные отработанные |
| 126 005 00 00 00 4 | Отходы от зачистки растительных и животных жиров |
| 127 000 00 00 00 0 | ШЛАМЫ ПРОИЗВОДСТВА РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ |
| 128 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ |
| 129 000 00 00 00 0 | ОСТАТКИ РАФИНИРОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ ЖИРОВ |
| 129 001 00 00 00 4 | Отходы отбеливающей глины, содержащей масла |
| 130 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ УБОЯ И ПЕРЕРАБОТКИ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ (ВКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ РЫБЫ И ИНЫХ МОРЕПРОДУКТОВ) |
| 131 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ |
| 131 001 00 00 00 0 | Помет птичий |
| 131 001 01 03 01 3 | помет куриный свежий |
| 131 001 01 01 00 4 | помет куриный перепревший |
| 131 001 02 03 01 3 | помет утиный, гусиный свежий |
| 131 001 02 01 00 4 | помет утиный, гусиный перепревший |
| 131 004 00 00 00 0 | Навоз |
| 131 004 01 03 00 4 | навоз от крупного рогатого скота свежий |
| 131 004 01 01 00 5 | навоз от крупного рогатого скота перепревший |
| 131 004 02 03 01 3 | навоз от свиней свежий |
| 131 004 02 01 00 4 | навоз от свиней перепревший |
| 131 004 03 01 00 4 | навоз от мелкого рогатого скота свежий |
| 131 004 03 01 00 5 | навоз от мелкого рогатого скота перепревший |
| 131 004 05 03 00 4 | навоз конский свежий |
| 131 004 05 01 00 5 | навоз конский перепревший |
| 131 004 06 03 00 4 | навоз от звероводческих хозяйств свежий |
| 131 004 06 01 00 5 | навоз от звероводческих хозяйств перепревший |
| 132 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ УБОЯ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ |
| 132 001 00 01 00 5 | Отходы щетины |
| 132 002 00 01 00 0 | Отходы костей животных и птицы |
| 132 002 01 01 00 5 | отходы костей животных |
| 132 002 02 01 00 5 | отходы костей птицы |
| 132 003 00 99 00 0 | Отходы внутренностей животных и птицы |
| 132 003 01 99 00 5 | отходы внутренностей крупного рогатого скота |
| 132 003 02 99 00 5 | отходы внутренностей мелкого рогатого скота |
| 132 003 03 99 00 5 | отходы внутренностей птицы |
| 132 004 00 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части тушки несортированные от убоя домашней птицы |
| 132 005 00 01 00 5 | Отходы мяса животных и птицы |
| 132 006 00 02 00 5 | Отходы крови животных и птицы |
| 132 007 00 01 00 4 | Отходы перьев и пуха |
| 132 008 00 99 00 5 | Содержимое желудка и кишок (каныга) |
| 132 009 00 00 00 5 | Отходы от убоя диких животных |
| 132 010 00 01 00 5 | Отходы мяса, кожи, прочие части туши несортированные от убоя домашних животных |
| 132 011 00 01 00 5 | Отходы конского волоса |
| 132 012 00 01 00 5 | Отходы рогов и копыт |
| 132 013 00 01 00 0 | Отходы скорлупы яичной |
| 132 013 01 01 00 5 | скорлупа от куриных яиц |
| 133 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРЕРЕРАБОТКИ МЯСА ЖИВОТНЫХ |
| 133 003 00 00 00 5 | Отходы кишок от переработки мяса животных |
| 133 008 00 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса животных |
| 133 011 00 00 00 5 | Отходы желатина |
| 134 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПЕРЕРАЬОТКИ МЯСА ПТИЦ |
| 134 008 00 00 00 5 | Отходы от производства консервов из мяса птиц |
| 135 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ РЫБЫ И ДРУГИХ МОРЕПРОДУКТОВ |
| 135 001 00 01 00 5 | Рыба мороженая некондиционная |
| 135 002 00 01 00 5 | Чешуя рыбная |
| 135 003 00 00 00 5 | Отходы от переработки рыбы |
| 135 020 00 01 00 5 | Отходы раковин и панцирей моллюсков, ракообразных, иглокожих |
| 138 000 00 00 00 0 | ТЕЛА ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ, ОБРАЩЕНИЕ С КОТОРЫМИ ТРЕБУЕТ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ В ИЗБЕЖАНИЕ ИНФИЦИРОВАНИЯ |
| 140 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ШКУР, МЕХОВ И КОЖИ |
| 141 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ШКУР |
| 141 001 00 00 00 4 | Мездра |
| 141 002 00 01 00 4 | Спилок сырой при обработке шкур |
| 141 003 00 01 00 4 | Спилок желатиновый при обработке шкур |
| 141 004 00 01 00 5 | Шкуры необработанные некондиционные, а также их остатки и обрезки |
| 142 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МЕХОВ |
| 143 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЩЕТИНО-ЩЕТОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА |
| 144 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ДУБИЛЕН (КРОМЕ ДУБЯЩИХ ВЕЩЕСТВ) |
| 147 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КОЖИ |
| 147 002 00 01 00 0 | Отходы хромовой кожи |
| 147 002 01 01 00 4 | обрезки спилка хромовой кожи |
| 147 002 02 01 00 4 | стружка хромовой кожи |
| 147 002 03 01 00 4 | обрезки готовой хромовой кожи |
| 147 003 00 01 00 0 | Отходы кож нехромового дубления |
| 147 003 03 01 99 5 | обрезки готовой кожи нехромового дубления |
| 147 004 00 00 00 4 | Шлам от шлифовки кож и кожная пыль (мука) |
| 147 005 00 01 99 5 | Обрезь жесткого кожевенного товара в производстве обуви |
| 147 006 00 01 00 0 | Отходы использованных кожаных изделий |
| 147 006 01 13 00 4 | обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства |
| 170 000 00 00 00 0 | ДРЕВЕСНЫЕ ОТХОДЫ |
| 171 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОБРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ |
| 171 100 00 00 00 0 | Отходы обработки натуральной чистой древесины, незагрязненные опасными веществами |
| 171 101 00 01 00 0 | Отходы коры |
| 171 101 01 01 00 4 | отходы коры |
| 171 101 02 01 00 4 | кора с примесью земли |
| 171 102 00 01 00 5 | Отходы горбыля, рейки из натуральной чистой древесины |
| 171 103 00 01 00 5 | Отходы шпона натуральной чистой древесины |
| 171 104 00 01 00 5 | Отходы щепы натуральной чистой древесины |
| 171 105 00 01 00 0 | Деревянная упаковка (невозвратная тара) и деревянные отходы из натуральной чистой древесины |
| 171 105 01 01 00 5 | обрезь натуральной чистой древесины |
| 171 105 02 13 00 5 | деревянная упаковка (невозвратная тара) из натуральной древесины |
| 171 105 03 13 00 5 | изделия из натуральной древесины, потерявшие свои потребительские свойства |
| 171 106 00 01 00 0 | Опилки и стружки натуральной чистой древесины |
| 171 106 01 01 00 5 | опилки натуральной чистой древесины |
| 171 106 02 01 00 5 | стружка натуральной чистой древесины |
| 171 107 00 11 00 4 | Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины |
| 171 108 00 04 00 5 | Шлам древесный от шлифовки натуральной чистой древесины |
| 171 109 00 01 00 5 | Древесная шерсть |
| 171 120 00 01 00 5 | Древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные |
| 171 200 00 00 00 0 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями, незагрязненные опасными веществами |
| 171 201 00 01 00 0 | Отходы обработки фанеры, изделия из фанеры, потерявшие свои потребительские свойства, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 201 01 01 01 4 | обрезь фанеры, содержащей связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 201 02 01 01 4 | брак фанерных заготовок, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 202 00 01 00 0 | Отходы обработки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 202 01 01 01 4 | опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 202 02 01 01 4 | стружка древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащая связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 202 03 01 01 4 | обрезки, кусковые отходы древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 202 04 01 01 4 | древесно-стружечные и/или древесноволокнистые плиты, содержащие связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно, некондиционные, брак |
| 171 202 05 11 01 4 | пыль при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 202 06 04 01 4 | шлам при изготовлении и обработке древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит, содержащих связующие смолы в количестве от 0,2 % до 2,5 % включительно |
| 171 205 00 01 00 4 | Отходы древесных строительных лесоматериалов, в том числе от сноса и разборки строений |
| 171 206 00 13 01 3 | Шпалы железнодорожные деревянные, пропитанные антисептическими средствами, отработанные и брак |
| 171 207 00 01 00 0 | Отходы древесины с солевой пропиткой |
| 171 207 01 01 01 4 | отходы древесины, пропитанной 5-процентным раствором (NH4)2HPO4 (производство спичек) |
| 171 208 00 01 01 4 | Отходы древесины с масляной пропиткой |
| 171 220 00 01 01 4 | Древесные отходы с пропиткой и покрытиями несортированные |
| 171 300 00 00 00 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами (минеральные масла, лаки, растворители) |
| 171 302 00 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные минеральными маслами |
| 171 302 01 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %) |
| 171 302 01 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел – 15 % и более) |
| 171 302 02 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – менее 15 %) |
| 171 302 02 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная минеральными маслами (содержание масел – 15 % и более) |
| 171 303 00 01 03 0 | Опилки и стружки древесные, загрязненные бензином |
| 171 303 01 01 03 4 | опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – менее 15 %) |
| 171 303 01 04 03 3 | опилки древесные, загрязненные бензином (содержание бензина – 15 % и более) |
| 171 303 02 01 03 4 | стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – менее 15 %) |
| 171 303 02 04 03 3 | стружка древесная, загрязненная бензином (содержание бензина – 15 % и более) |
| 171 900 00 00 00 0 | Прочие отходы обработки и переработки древесины |
| 171 901 00 01 00 0 | Разнородные древесные отходы |
| 171 901 01 01 00 4 | опилки разнородной древесины (например, содержащие опилки древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) |
| 171 901 02 01 00 4 | стружка разнородной древесины (например, содержащая стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) |
| 171 901 03 01 00 4 | опилки и стружки разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) |
| 171 901 04 11 00 4 | пыль от обработки разнородной древесины (например, содержащая пыль древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) |
| 171 901 05 04 00 4 | шлам от обработки разнородной древесины (например, содержащий шлам древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) |
| 171 901 06 01 00 4 | обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесно-стружечных и/или древесноволокнистых плит) |
| 173 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЛЕСОЗАГОТОВОК И ВЫРУБОК |
| 173 001 00 01 00 0 | Отходы древесины от лесоразработок |
| 173 001 01 01 00 5 | отходы сучьев, ветвей от лесоразработок |
| 173 001 02 01 00 5 | отходы корчевания пней |
| 180 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ, БУМАГИ И КАРТОНА |
| 181 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ |
| 184 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ |
| 187 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ БУМАГИ И КАРТОНА |
| 187 100 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона незагрязненные |
| 187 101 00 01 00 0 | Отходы бумаги и картона от резки и штамповки незагрязненные |
| 187 101 01 01 00 5 | отходы бумаги от резки и штамповки |
| 187 101 02 01 00 5 | отходы картона от резки и штамповки |
| 187 101 03 01 00 5 | обрезь гофрокартона |
| 187 102 00 01 00 0 | Отходы упаковочных материалов из бумаги и картона незагрязненные |
| 187 102 01 01 00 5 | отходы упаковочной бумаги незагрязненные |
| 187 102 02 01 00 5 | отходы упаковочного картона незагрязненные |
| 187 102 03 01 00 5 | отходы упаковочного гофрокартона незагрязненные |
| 187 103 00 01 00 5 | Отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства |
| 187 104 00 01 00 5 | Срыв бумаги и картона |
| 187 105 00 01 00 5 | Отходы печатной продукции (черно-белая печать) |
| 187 106 00 01 00 5 | Отходы печатной продукции (цветная печать) |
| 187 107 00 01 00 5 | Бумажные фильтры неиспользованные, брак |
| 187 199 00 01 00 0 | Прочие незагрязненные отходы бумаги и картона |
| 187 199 01 01 00 5 | прочие отходы бумаги незагрязненные |
| 187 199 02 01 00 5 | прочие отходы картона незагрязненные |
| 187 199 03 01 00 5 | прочие отходы гофрокартона незагрязненные |
| 187 200 00 00 00 0 | Отходы бумаги и картона с пропиткой и покрытиями |
| 187 201 00 01 00 0 | Отходы бумаги и картона с синтетическим покрытием |
| 187 201 01 01 01 4 | отходы бумаги с нанесенным лаком |
| 187 201 02 01 01 4 | отходы бумажной клеевой ленты |
| 187 202 00 01 01 4 | Отходы фотобумаги |
| 187 203 00 01 00 5 | Отходы вощеной бумаги |
| 187 204 00 01 00 0 | Отходы рубероида, толи и бумаги, пропитанной битумом |
| 187 204 01 01 01 4 | отходы рубероида |
| 187 204 02 01 01 4 | отходы толи |
| 187 900 00 00 00 0 | Прочие отходы бумаги и картона |
| 187 901 00 01 00 4 | Разнородные отходы бумаги и картона (например, содержащие отходы фотобумаги) |
| 190 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО И РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 198 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ И РАФИНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 199 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ ОТ ПЕРЕРАБОТКИ И РАФИНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 300 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 310 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ (ИСКЛЮЧАЯ ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ) |
| 311 000 00 00 00 0 | ПЕЧНОЙ БОЙ, МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ И ЛИТЕЙНЫЙ ЩЕБЕНЬ (БРАК) |
| 311 002 00 01 99 5 | Бой неиспользованных кварцевых тиглей |
| 311 100 00 01 00 0 | Бой от печей металлургических процессов |
| 311 102 00 01 00 0 | Бой отработанной футеровки алюминиевого производства |
| 311 102 01 01 00 4 | футеровка миксеров алюминиевого производства отработанная |
| 311 102 02 01 00 4 | футеровка пламенных печей и печей переплава алюминиевого производства отработанная |
| 311 102 03 01 00 4 | футеровка разливочных и вакуумных ковшей алюминиевого производства отработанная |
| 311 102 04 01 00 4 | кирпичная футеровка алюминиевых электролизеров отработанная |
| 312 000 00 00 00 0 | МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ ШЛАКИ, СЪЕМЫ И ПЫЛЬ |
| 312 029 00 01 01 4 | Шлак печей переплава алюминиевого производства |
| 312 031 00 11 01 3 | Пыль электрофильтров алюминиевого производства |
| 313 000 00 00 00 0 | ЗОЛЫ, ШЛАКИ И ПЫЛЬ ОТ ТОПОЧНЫХ УСТАНОВОК И ОТ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ |
| 313 002 00 01 00 0 | Золошлаки от сжигания углей |
| 313 002 01 01 99 5 | золошлаки от сжигания углей (Башкирский бурый, Ирша-Бородинский, Назаровский) |
| 313 002 02 01 00 4 | золошлаки от сжигания углей (Березовский) |
| 313 006 00 11 99 5 | Зола древесная и соломенная |
| 314 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ ТВЕРДЫЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |
| 314 001 00 08 00 4 | Горновой песок литейного производства |
| 314 002 00 08 00 4 | Отходы песка очистных и пескоструйных устройств (в металлургии) |
| 314 003 00 11 00 4 | Абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %) |
| 314 005 00 01 99 5 | Отходы стекловолокна |
| 314 006 00 01 00 0 | Отходы керамзита |
| 314 006 01 11 00 4 | пыль керамзитовая |
| 314 006 02 01 99 5 | отходы керамзита в кусковой форме |
| 314 007 00 01 00 0 | Отходы керамики |
| 314 007 01 11 00 4 | пыль керамическая |
| 314 007 02 01 99 5 | отходы керамики в кусковой форме |
| 314 007 03 01 99 5 | керамические изделия, потерявшие потребительские свойства |
| 314 008 00 01 00 0 | Стеклянные отходы |
| 314 008 01 11 00 4 | пыль стеклянная |
| 314 008 02 01 99 5 | стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) |
| 314 009 00 01 00 0 | Отходы строительного щебня |
| 314 009 01 11 00 4 | пыль щебеночная |
| 314 009 02 01 99 5 | строительный щебень, потерявший потребительские свойства |
| 314 010 00 01 99 5 | Лом дорожного полотна автомобильных дорог (исключая битум и асфальтовые покрытия) |
| 314 011 00 08 99 5 | Грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, незагрязненный опасными веществами |
| 314 012 00 01 00 0 | Отходы асбоцемента |
| 314 012 01 11 01 3 | пыль асбоцементная |
| 314 012 02 01 01 4 | отходы асбоцемента в кусковой форме |
| 314 013 00 01 00 0 | Отходы известняка и доломита |
| 314 013 01 11 00 4 | пыль известковая и доломитовая |
| 314 013 02 08 99 5 | мелочь известковая и доломитовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) |
| 314 013 03 01 99 5 | отходы известняка и доломита в кусковой форме |
| 314 013 04 08 99 5 | щебень известковый (некондиционный скол) |
| 314 013 05 11 00 4 | отходы мела в виде порошка или пыли |
| 314 013 06 08 99 5 | фильтрационный осадок сахарного производства («сахарный дефекат») |
| 314 014 00 01 00 0 | Отходы кирпича (включая шамотный кирпич) |
| 314 014 01 01 99 5 | бой шамотного кирпича |
| 314 014 02 11 00 4 | пыль кирпичная |
| 314 014 03 01 99 5 | бой кирпичной кладки при ремонте зданий и сооружений |
| 314 014 04 01 99 5 | бой строительного кирпича |
| 314 014 05 01 99 5 | отходы огнеупорного мертеля |
| 314 016 00 01 00 0 | Отходы минерального волокна |
| 314 016 01 01 00 4 | отходы шлаковаты |
| 314 016 02 11 00 4 | пыль от шлаковаты |
| 314 016 03 01 00 4 | отходы базальтового супертонкого волокна |
| 314 017 00 01 99 5 | Отходы активированного угля, незагрязненного опасными веществами |
| 314 021 00 01 00 0 | Отходы каменного угля |
| 314 021 01 11 00 4 | пыль каменноугольная |
| 314 021 02 13 99 5 | электроды угольные отработанные, не загрязненные опасными веществами |
| 314 021 03 01 00 4 | огарки обожженных анодов алюминиевого производства |
| 314 021 04 01 00 5 | отходы каменного угля в виде крошки |
| 314 023 00 01 00 0 | Отходы песка |
| 314 023 01 01 99 5 | отходы песка, незагрязненного опасными веществами |
| 314 023 02 01 03 4 | песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - менее 15 %) |
| 314 023 02 04 03 3 | песок, загрязненный мазутом (содержание мазута - 15 % и более) |
| 314 023 03 01 03 4 | песок, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) |
| 314 023 03 04 03 3 | песок, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) |
| 314 023 04 01 03 4 | песок, загрязненный бензином (количество бензина менее 15 %) |
| 314 023 04 04 03 3 | песок, загрязненный бензином (количество бензина 15 % и более) |
| 314 027 00 01 00 0 | Отходы бетона, железобетона |
| 314 027 01 01 99 5 | бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме |
| 314 027 02 01 99 5 | бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме |
| 314 027 03 11 00 4 | пыль бетонная |
| 314 032 00 01 00 0 | Отходы графита |
| 314 032 01 11 00 4 | пыль графитная |
| 314 032 02 13 99 5 | электроды графитовые, отработанные, не загрязненные опасными веществами |
| 314 034 00 08 00 0 | Отходы древесного угля |
| 314 034 01 11 00 4 | пыль древесного угля |
| 314 034 02 08 99 5 | отходы древесного угля в кусковой форме |
| 314 035 00 01 00 0 | Отходы асфальтобетона и асфальтобетонной смеси |
| 314 035 01 11 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли |
| 314 035 02 01 00 4 | отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в кусковой форме |
| 314 036 00 08 00 0 | Отходы бетонной смеси |
| 314 036 01 08 00 4 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли более 30 % |
| 314 036 02 08 99 5 | отходы бетонной смеси с содержанием пыли менее 30 % |
| 314 037 00 01 00 0 | Отходы асбеста |
| 314 037 01 11 01 1 | асбестовая пыль и волокно |
| 314 037 02 01 01 4 | отходы асбеста в кусковой форме |
| 314 037 03 01 01 4 | отходы асбестовой бумаги |
|  | отходы асбестовой крошки |
| 314 038 00 01 00 0 | Отходы гипса |
| 314 038 01 11 00 4 | пыль гипсовая |
| 314 038 02 01 99 5 | отходы гипса в кусковой форме |
| 314 039 00 01 00 0 | Отходы минеральные от газоочистки |
| 314 039 02 11 00 4 | пыль электрофильтров производства кремния |
| 314 043 00 01 00 0 | Отходы абразивных материалов и инструментов |
| 314 043 01 01 99 5 | брак заготовок абразивных кругов |
| 314 043 02 01 99 5 | абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов |
| 314 043 03 01 99 5 | шкурка шлифовальная отработанная |
| 314 043 04 11 00 4 | отходы абразивных материалов в виде пыли и порошка |
| 314 048 00 01 99 4 | Шлак сварочный |
| 314 050 00 01 99 5 | Накипь котельная |
| 314 053 00 11 00 0 | Отходы кокса |
| 314 053 01 11 00 4 | пыль коксовая |
| 314 053 02 08 00 5 | мелочь коксовая с размером частиц не более 5 мм (отсев) |
| 314 055 00 01 00 0 | Отходы цемента |
| 314 055 01 11 00 3 | пыль цементная |
| 314 055 02 01 99 5 | отходы цемента в кусковой форме |
| 314 060 00 01 00 0 | Отходы глазури (эмали) |
| 314 060 01 11 00 4 | пыль глазури (эмали) |
| 314 700 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, незагрязненные опасными веществами |
| 314 703 00 01 00 0 | Цеолит отработанный, незагрязненный опасными веществами |
| 314 703 01 01 99 5 | цеолит, отработанный при осушке воздуха и газов |
| 314 704 00 01 00 0 | Алюмогель отработанный, незагрязненный опасными веществами |
| 314 704 01 01 99 5 | алюмогель, отработанный при осушке воздуха и газов |
| 314 705 00 01 00 0 | Силикагель отработанный, незагрязненный опасными веществами |
| 314 705 01 01 99 5 | силикагель, отработанный при осушке воздуха и газов |
| 314 800 00 00 00 0 | Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные опасными веществами |
| 314 801 00 00 00 0 | Уголь активированный отработанный, загрязненный опасными веществами |
| 314 801 02 01 03 4 | уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - менее 15 %) |
| 314 801 02 01 03 3 | уголь активированный отработанный, загрязненный минеральными маслами (содержание масла - 15 % и более) |
| 314 802 00 00 00 0 | Угольные фильтры отработанные, загрязненные опасными веществами |
| 314 802 02 01 03 4 | угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - менее 15 %) |
| 314 802 02 01 03 3 | угольные фильтры отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15 % и более) |
| 314 803 00 00 00 0 | Коксовые массы отработанные, загрязненные опасными веществами |
| 314 803 02 01 03 4 | коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - менее 15 %) |
| 314 803 02 01 03 3 | коксовые массы отработанные, загрязненные минеральными маслами (содержание масла - 15 % и более) |
| 316 000 00 00 00 0 | МИНЕРАЛЬНЫЕ ШЛАМЫ |
| 316 023 00 04 00 0 | Шлам карбоната кальция |
| 316 023 02 04 99 5 | известковый шлам при очистке свекловичного сока в сахарном производстве |
| 316 035 00 04 99 5 | Шлам земляной от промывки овощей (свеклы, картофеля и т.д.) |
| 316 044 00 04 00 0 | Шлам асбестовый |
| 316 044 01 04 00 4 | шлам асбестовый, незагрязненный опасными веществами |
| 316 060 00 04 00 0 | Шлам минеральный от газоочистки |
| 316 060 02 04 99 5 | шлам минеральный от газоочистки производства кремния |
| 316 060 03 04 01 3 | шлам минеральный от газоочистки производства алюминия |
| 340 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| 341 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕФТИ И ГАЗА |
| 343 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ УГЛЯ И ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ |
| 344 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ ТОРФА |
| 345 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ РУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
| 347 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПРИ ДОБЫЧЕ НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ |
| 349 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ ДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ |
| 350 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ |
| 351 000 00 00 00 0 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 351 001 00 01 00 0 | Лом и отходы металлокерамики с черными металлами |
| 351 001 01 01 99 5 | свечи зажигания автомобильные отработанные |
| 351 100 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие чугун |
| 351 101 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие чугун |
| 351 101 01 01 99 5 | лом чугунный несортированный |
| 351 101 02 01 99 5 | лом чугунный в кусковой форме |
| 351 101 03 13 99 5 | тара и упаковка чугунная незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 101 11 01 00 4 | отходы, содержащие чугун (в том числе чугунную пыль), несортированные |
| 351 101 12 01 99 5 | отходы, содержащие чугун в кусковой форме |
| 351 101 15 08 99 5 | опилки чугунные незагрязненные |
| 351 101 16 11 00 4 | пыль чугунная незагрязненная |
| 351 101 18 01 99 5 | скрап чугунный незагрязненный |
| 351 101 20 01 99 5 | стружка чугунная незагрязненная |
| 351 200 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие сталь |
| 351 201 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие сталь |
| 351 201 01 01 99 5 | лом стальной несортированный |
| 351 201 02 01 99 5 | лом стальной в кусковой форме незагрязненный |
| 351 201 03 13 99 5 | тара и упаковка из стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 201 05 01 99 5 | провод стальной незагрязненный, потерявший потребительские свойства |
| 351 201 11 01 00 4 | отходы, содержащие сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |
| 351 201 12 01 99 5 | отходы, содержащие сталь в кусковой форме |
| 351 201 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат стали |
| 351 201 15 08 99 5 | опилки стальные незагрязненные |
| 351 201 16 11 00 4 | пыль стальная незагрязненная |
| 351 201 18 01 99 5 | скрап стальной незагрязненный |
| 351 201 20 01 99 5 | стружка стальная незагрязненная |
| 351 202 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие углеродистую сталь |
| 351 202 01 01 99 5 | лом стали углеродистых марок несортированный |
| 351 202 02 01 99 5 | лом стали углеродистых марок в кусковой форме незагрязненный |
| 351 202 03 13 99 5 | тара и упаковка из стали углеродистых марок незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 202 11 01 00 4 | отходы, содержащие сталь углеродистых марок (в том числе стальную пыль), несортированные |
| 351 202 12 01 99 5 | отходы, содержащие сталь углеродистых марок в кусковой форме |
| 351 202 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат стали углеродистых марок |
| 351 202 15 08 99 5 | опилки стали углеродистых марок незагрязненные |
| 351 202 16 11 00 4 | пыль стали углеродистых марок незагрязненная |
| 351 202 18 01 99 5 | скрап стали углеродистых марок незагрязненный |
| 351 202 20 01 99 5 | стружка стали углеродистых марок незагрязненная |
| 351 203 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие легированную сталь |
| 351 203 01 01 99 5 | лом легированной стали несортированный |
| 351 203 02 01 99 5 | лом легированной стали в кусковой форме незагрязненный |
| 351 203 03 13 99 5 | тара и упаковка из легированной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 203 11 01 00 4 | отходы, содержащие легированную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |
| 351 203 12 01 99 5 | отходы, содержащие легированную сталь в кусковой форме |
| 351 203 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат легированной стали |
| 351 203 15 08 99 5 | опилки легированной стали незагрязненные |
| 351 203 16 11 00 4 | пыль легированной стали незагрязненная |
| 351 203 18 01 99 5 | скрап легированной стали незагрязненный |
| 351 203 20 01 99 5 | стружка легированной стали незагрязненная |
| 351 204 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие оцинкованную сталь |
| 351 204 01 01 99 5 | лом оцинкованной стали несортированный |
| 351 204 02 01 99 5 | лом оцинкованной стали в кусковой форме незагрязненный |
| 351 204 03 13 99 5 | тара и упаковка из оцинкованной стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 204 11 01 00 4 | отходы, содержащие оцинкованную сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |
| 351 204 12 01 99 5 | отходы, содержащие оцинкованную сталь в кусковой форме |
| 351 204 15 08 99 5 | опилки оцинкованной стали незагрязненные |
| 351 204 16 11 00 4 | пыль оцинкованной стали незагрязненная |
| 351 204 18 01 99 5 | скрап оцинкованной стали незагрязненный |
| 351 204 20 01 99 5 | стружка оцинкованной стали незагрязненная |
| 351 205 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие луженую сталь |
| 351 205 01 01 99 5 | лом луженой стали несортированный |
| 351 205 02 01 99 5 | лом луженой стали в кусковой форме незагрязненный |
| 351 205 03 13 99 5 | тара и упаковка из луженой стали незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 205 11 01 00 4 | отходы, содержащие луженую сталь (в том числе стальную пыль), несортированные |
| 351 205 12 01 99 5 | отходы, содержащие луженую сталь в кусковой форме |
| 351 205 15 08 99 5 | опилки луженой стали незагрязненные |
| 351 205 16 11 00 4 | пыль луженой стали незагрязненная |
| 351 205 18 01 99 5 | скрап луженой стали незагрязненный |
| 351 205 20 01 99 5 | стружка луженой стали незагрязненная |
| 351 216 00 01 00 0 | Отходы стальных электродов |
| 351 216 01 01 99 5 | остатки и огарки стальных сварочных электродов |
| 351 300 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие несортированные черные металлы |
| 351 301 00 01 99 5 | Лом черных металлов несортированный |
| 351 302 00 01 99 5 | Лом черных металлов в кусковой форме незагрязненный |
| 351 303 00 13 00 0 | Тара и упаковка из черных металлов, незагрязненная, потерявшая потребительские свойства |
| 351 303 01 13 99 5 | железные бочки, потерявшие потребительские свойства |
| 351 311 00 01 00 4 | Отходы, содержащие черные металлы (в том числе чугунную и/или стальную пыль), несортированные |
| 351 312 00 01 99 5 | Отходы, содержащие черные металлы в кусковой форме |
| 351 315 00 08 99 5 | Опилки черных металлов незагрязненные |
| 351 316 00 11 00 4 | Пыль черных металлов незагрязненная |
| 351 318 00 01 99 5 | Скрап черных металлов незагрязненный |
| 351 320 00 01 99 5 | Стружка черных металлов незагрязненная |
| 351 500 00 01 00 0 | Лом и отходы черных металлов с примесями или загрязненные опасными веществами |
| 351 503 00 01 00 0 | Отходы черных металлов с примесями |
| 351 503 01 08 00 4 | металлическая дробь с примесью шлаковой корки (дробеструйная обработка) |
| 351 503 66 11 00 4 | пыль (или порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла 50 % и более |
| 351 504 00 01 00 0 | Окалина |
| 351 504 02 01 00 4 | сростки корунда с ферросплавом в производстве шлифовальных материалов |
| 351 505 00 01 99 5 | Тормозные колодки отработанные |
| 353 000 00 00 00 0 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 353 100 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие цветные металлы |
| 353 101 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие алюминий |
| 353 101 01 01 99 5 | лом алюминия несортированный |
| 353 101 02 01 99 5 | лом алюминия в кусковой форме незагрязненный |
| 353 101 03 13 99 5 | тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак |
| 353 101 05 01 99 5 | провод алюминиевый незагрязненный, потерявший потребительские свойства |
| 353 101 11 01 00 4 | отходы, содержащие алюминий (в том числе алюминиевую пыль), несортированные |
| 353 101 12 01 99 5 | отходы, содержащие алюминий в кусковой форме |
| 353 101 13 01 99 5 | отходы, содержащие алюминиевую фольгу |
| 353 101 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат алюминия |
| 353 101 15 08 99 5 | опилки алюминиевые незагрязненные |
| 353 101 16 11 00 4 | пыль алюминиевая незагрязненная |
| 353 101 18 01 99 5 | скрап алюминиевый незагрязненный |
| 353 101 20 01 99 5 | стружка алюминиевая незагрязненная |
| 353 102 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие свинец |
| 353 102 01 01 01 3 | лом свинца несортированный |
| 353 102 02 01 01 3 | лом свинца в кусковой форме незагрязненный |
| 353 102 11 01 01 2 | отходы, содержащие свинец (в том числе пыль и/или опилки свинца), несортированные |
| 353 102 12 01 01 3 | отходы, содержащие свинец в кусковой форме |
| 353 102 15 08 01 2 | опилки свинцовые незагрязненные |
| 353 102 16 11 01 2 | пыль (порошок) свинца незагрязненная |
| 353 102 18 01 01 3 | скрап свинцовый незагрязненный |
| 353 102 20 01 01 3 | стружка свинцовая незагрязненная |
| 353 102 31 01 01 3 | свинцовые пластины отработанных аккумуляторов |
| 353 103 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие медь |
| 353 103 01 01 01 3 | лом меди несортированный |
| 353 103 02 01 01 3 | лом меди в кусковой форме незагрязненный |
| 353 103 05 01 01 3 | провод медный незагрязненный, потерявший потребительские свойства |
| 353 103 11 01 01 3 | отходы, содержащие медь, несортированные |
| 353 103 12 01 01 3 | отходы, содержащие медь в кусковой форме |
| 353 103 14 01 01 3 | отходы, содержащие листовой прокат меди |
| 353 103 15 08 01 3 | опилки медные незагрязненные |
| 353 103 18 01 01 3 | скрап медный незагрязненный |
| 353 103 20 01 01 3 | стружка медная незагрязненная |
| 353 104 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие цинк |
| 353 104 01 01 01 3 | лом цинка несортированный |
| 353 104 02 01 01 3 | лом цинка в кусковой форме незагрязненный |
| 353 104 11 01 01 3 | отходы, содержащие цинк, несортированные |
| 353 104 12 01 01 3 | отходы, содержащие цинк в кусковой форме |
| 353 104 14 01 01 3 | отходы, содержащие листовой прокат цинка |
| 353 104 15 08 01 3 | опилки цинковые незагрязненные |
| 353 104 18 01 01 3 | скрап цинковый незагрязненный |
| 353 104 20 01 01 3 | стружка цинка незагрязненная |
| 353 107 00 02 01 1 | Отходы, содержащие ртуть |
| 353 110 00 01 01 0 | Лом и отходы, содержащие никель |
| 353 110 01 01 01 4 | лом никеля несортированный |
| 353 110 02 01 01 4 | лом никеля в кусковой форме незагрязненный |
| 353 110 11 01 01 3 | отходы, содержащие никель (в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные |
| 353 110 12 01 01 4 | отходы, содержащие никель в кусковой форме |
| 353 110 15 08 01 3 | опилки никеля незагрязненные |
| 353 110 16 11 01 3 | пыль никеля незагрязненная |
| 353 110 18 01 01 4 | скрап никеля незагрязненный |
| 353 110 20 01 01 4 | стружка никеля незагрязненная |
| 353 111 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие олово |
| 353 111 01 01 00 4 | лом олова несортированный |
| 353 111 02 01 00 4 | лом олова в кусковой форме незагрязненный |
| 353 111 03 13 00 4 | тара и упаковка из олова незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак |
| 353 111 11 01 00 4 | отходы, содержащие олово, несортированные |
| 353 111 12 01 00 4 | отходы, содержащие олово в кусковой форме |
| 353 111 14 01 00 4 | отходы, содержащие листовой прокат олова |
| 353 111 15 08 00 4 | опилки оловянные незагрязненные |
| 353 111 16 11 00 4 | пыль оловянная незагрязненная |
| 353 111 18 01 00 4 | скрап оловянный незагрязненный |
| 353 111 20 01 00 4 | стружка оловянная незагрязненная |
| 353 117 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие титан |
| 353 117 02 01 99 5 | лом титана в кусковой форме незагрязненный |
| 353 117 11 01 00 4 | отходы, содержащие титан (в том числе титановую пыль), несортированные |
| 353 117 12 01 99 5 | отходы, содержащие титан в кусковой форме |
| 353 117 15 08 99 5 | опилки титана незагрязненные |
| 353 117 16 11 00 4 | пыль титана незагрязненная |
| 353 117 18 01 99 5 | скрап титана незагрязненный |
| 353 117 20 01 99 5 | стружка титана незагрязненная |
| 353 119 00 01 01 3 | Лом и отходы, содержащие хром |
| 353 119 11 01 01 3 | отходы, содержащие хром, несортированные |
| 353 119 12 01 01 3 | отходы, содержащие хром в кусковой форме |
| 353 119 15 08 01 3 | опилки хрома незагрязненные |
| 353 119 16 11 01 3 | пыль хрома незагрязненная |
| 353 119 18 01 01 3 | скрап хрома незагрязненный |
| 353 119 20 01 01 3 | стружка хрома незагрязненная |
| 353 300 00 13 00 1 | Изделия, устройства, приборы, потерявшие потребительские свойства, содержащие ртуть |
| 353 301 00 13 01 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак |
| 353 302 00 13 01 1 | Ртутные вентили (игнитроны и иное) отработанные и брак |
| 353 303 00 13 01 1 | Ртутные термометры отработанные и брак |
| 353 500 00 01 00 0 | Лом и отходы цветных металлов с примесями или загрязненные |
| 353 501 00 01 00 0 | Лом и отходы алюминия с примесями или загрязненные |
| 353 501 03 13 03 4 | тара и упаковка из алюминия, загрязненная горюче-смазочными материалами (содержание горюче-смазочных материалов – менее 15 % по весу) |
| 353 501 16 11 00 4 | пыль (или порошок) от шлифования алюминия с содержанием металла 50 % и более |
| 353 502 00 01 00 0 | Лом и отходы свинца с примесями или загрязненные |
| 353 502 16 11 01 2 | пыль (порошок) от шлифования свинца с содержанием металла 50 % и более |
| 353 503 00 01 00 0 | Лом и отходы меди с примесями или загрязненные |
| 353 503 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования меди с содержанием металла 50 % и более |
| 353 504 00 01 00 0 | Лом и отходы цинка с примесями или загрязненные |
| 353 504 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования цинка с содержанием металла 50 % и более |
| 353 510 00 01 00 0 | Лом и отходы никеля с примесями или загрязненные |
| 353 510 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования никеля с содержанием металла 50 % и более |
| 353 511 00 01 00 0 | Лом и отходы олова с примесями или загрязненные |
| 353 511 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования олова с содержанием металла 50 % и более |
| 353 517 00 01 00 0 | Лом и отходы титана с примесями или загрязненные |
| 353 517 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования титана с содержанием металла 50 % и более |
| 353 519 00 01 00 0 | Лом и отходы хрома с примесями или загрязненные |
| 353 519 16 11 01 3 | пыль (порошок) от шлифования хрома с содержанием металла 50 % и более |
| 354 000 00 00 00 0 | ЛОМ И ОТХОДЫ СПЛАВОВ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ |
| 354 100 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие сплавы цветных металлов |
| 354 101 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие медные сплавы |
| 354 101 01 01 99 5 | лом медных сплавов несортированный |
| 354 101 02 01 99 5 | лом медных сплавов в кусковой форме |
| 354 101 11 01 00 4 | отходы, содержащие медные сплавы (в том числе пыль медных сплавов), несортированные |
| 354 101 12 01 99 5 | отходы, содержащие медные сплавы в кусковой форме |
| 354 101 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат медных сплавов |
| 354 101 15 08 99 5 | опилки медных сплавов незагрязненные |
| 354 101 16 11 00 4 | пыль медных сплавов незагрязненная |
| 354 101 18 01 99 5 | скрап медных сплавов незагрязненный |
| 354 101 20 01 99 5 | стружка медных сплавов незагрязненная |
| 354 102 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие бронзу |
| 354 102 01 01 99 5 | лом бронзы несортированный |
| 354 102 02 01 99 5 | лом бронзы в кусковой форме |
| 354 102 11 01 00 4 | отходы, содержащие бронзу (в том числе пыль бронзы), несортированные |
| 354 102 12 01 99 5 | отходы, содержащие бронзу в кусковой форме |
| 354 102 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат бронзы |
| 354 102 15 08 99 5 | опилки бронзы незагрязненные |
| 354 102 16 11 00 4 | пыль бронзы незагрязненная |
| 354 102 18 01 99 5 | скрап бронзы незагрязненный |
| 354 102 20 01 99 5 | стружка бронзы незагрязненная |
| 354 103 00 01 00 0 | Лом и отходы, содержащие латунь |
| 354 103 01 01 99 5 | лом латуни несортированный |
| 354 103 02 01 99 5 | лом латуни в кусковой форме |
| 354 103 11 01 00 4 | отходы, содержащие латунь (в том числе пыль латуни), несортированные |
| 354 103 12 01 99 5 | отходы, содержащие латунь в кусковой форме |
| 354 103 14 01 99 5 | отходы, содержащие листовой прокат латуни |
| 354 103 15 08 99 5 | опилки латуни незагрязненные |
| 354 103 16 11 00 4 | пыль латуни незагрязненная |
| 354 103 18 01 99 5 | скрап латуни незагрязненный |
| 354 103 20 01 99 5 | стружка латуни незагрязненная |
| 354 600 00 01 00 0 | Лом и отходы сплавов цветных металлов с примесями или загрязненные |
| 354 601 00 01 00 0 | Лом и отходы медных сплавов с примесями или загрязненные |
| 354 601 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования медных сплавов с содержанием металла 50 % и более |
| 354 602 00 01 00 0 | Лом и отходы бронзы с примесями или загрязненные |
| 354 602 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования бронзы с содержанием металла 50 % и более |
| 354 603 00 01 00 0 | Лом и отходы латуни с примесями или загрязненные |
| 354 603 16 11 00 4 | пыль (порошок) от шлифования латуни с содержанием металла 50 % и более |
| 355 000 00 00 00 0 | ЛОМ И ОТХОДЫ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ НЕСОРТИРОВАННЫЙ |
| 357 000 00 00 00 0 | МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ШЛАМЫ |
| 390 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 399 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ОТХОДЫ МИНЕРАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОТХОДЫ РАФИНИРОВАНИЯ ПРОДУКТОВ |
| 500 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ХИМИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ |
| 510 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОКСИДОВ, ГИДРОКСИДОВ, СОЛЕЙ |
| 511 000 00 00 00 0 | ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ШЛАМЫ |
| 513 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОКСИДОВ И ГИДРОКСИДОВ |
| 513 006 00 00 01 1 | Отходы оксида хрома шестивалентного |
| 513 011 00 00 01 1 | Отходы оксидов ванадия |
| 515 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СОЛЕЙ |
| 515 008 00 00 00 0 | Отходы поташа |
| 515 008 01 01 00 4 | отходы поташа в твердом виде |
| 515 021 00 00 01 0 | Отходы солей свинца |
| 515 021 01 01 01 2 | отходы солей свинца в твердом виде |
| 515 030 00 00 01 0 | Отходы хлорида меди |
| 515 030 01 01 01 2 | отходы хлорида меди в твердом виде |
| 515 039 00 00 01 0 | Отходы солей мышьяка |
| 515 039 01 01 01 1 | отходы солей мышьяка в твердом виде |
| 515 043 00 02 01 2 | Растворы аммиачные для травления меди отработанные |
| 515 045 00 00 00 0 | Отходы, содержащие соли фтора |
| 515 045 01 00 01 2 | расплав электролита алюминиевого производства |
| 520 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, КОНЦЕНТРАТОВ |
| 521 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ |
| 521 001 00 02 01 0 | Кислоты аккумуляторные, отработанные |
| 521 001 01 02 01 2 | кислота аккумуляторная серная отработанная |
| 521 001 03 04 01 2 | шлам сернокислотного электролита |
| 522 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ |
| 524 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЩЕЛОЧЕЙ |
| 524 001 00 00 01 2 | Щелочи аккумуляторные отработанные |
| 524 002 00 02 01 0 | Отходы щелочей и их смесей |
| 524 002 01 02 01 4 | отходы гидроксида натрия с рН = 9,0 – 10,0 |
| 524 002 01 02 01 3 | отходы гидроксида натрия с рН = 10,1 – 11,5 |
| 524 002 01 02 01 2 | отходы гидроксида натрия с рН > 11,5 |
| 524 002 02 02 01 4 | отходы гидроксида калия с рН = 9,0 – 10,0 |
| 524 002 02 02 01 3 | отходы гидроксида калия с рН = 10,1 – 11,5 |
| 524 002 02 02 01 2 | отходы гидроксида калия с рН > 11,5 |
| 527 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КОНЦЕНТРАТОВ |
| 530 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ |
| 531 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ О ВРЕДИТЕЛЕЙ |
| 540 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, УГЛЯ, ГАЗА, ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ТОРФА |
| 541 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СИНТЕТИЧЕСКИХ И МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ |
| 541 002 00 02 00 0 | Синтетические и минеральные масла отработанные |
| 541 002 01 02 03 3 | масла моторные отработанные |
| 541 002 02 02 03 3 | масла автомобильные отработанные |
| 541 002 03 02 03 3 | масла дизельные отработанные |
| 541 002 04 02 03 3 | масла авиационные отработанные |
| 541 002 05 02 03 3 | масла индустриальные отработанные |
| 541 002 06 02 03 3 | масла трансмиссионные отработанные |
| 541 002 07 02 03 3 | масла трансформаторные отработанные, не содержащие галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы |
| 541 002 08 02 07 1 | масла трансформаторные отработанные, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы |
| 541 002 09 02 07 2 | масла трансформаторные и теплонесущие отработанные, содержащие галогены |
| 541 002 10 02 07 1 | прочие масла, содержащие полихлорированные дифенилы и терфенилы, отработанные |
| 541 002 11 02 03 3 | масла компрессорные отработанные |
| 541 002 12 02 03 3 | масла турбинные отработанные |
| 541 002 13 02 03 3 | масла гидравлические отработанные, не содержащие галогены |
| 541 002 14 02 07 2 | масла гидравлические отработанные, содержащие галогены |
| 541 003 15 02 03 3 | смазочно-охлаждающие масла для механической обработки отработанные |
| 541 002 21 02 03 3 | силиконовые масла, отработанные |
| 541 003 00 00 03 0 | Синтетические и минеральные масла, потерявшие потребительские свойства |
| 541 003 01 02 03 3 | остатки моторных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 02 02 03 3 | остатки автомобильных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 03 02 03 3 | остатки дизельных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 04 02 03 3 | остатки авиационных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 05 02 03 3 | остатки индустриальных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 06 02 03 3 | остатки трансмиссионных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 07 02 03 3 | остатки трансформаторных масел, не содержащих галогены, полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства |
| 541 003 08 02 07 1 | остатки трансформаторных масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства |
| 541 003 09 02 07 2 | остатки трансформаторных масел, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства |
| 541 003 10 02 07 1 | остатки прочих масел, содержащих полихлорированные дифенилы и терфенилы и потерявших потребительские свойства |
| 541 003 11 02 03 3 | остатки компрессорных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 12 02 03 3 | остатки турбинных масел, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 13 02 03 3 | остатки гидравлических масел, не содержащих галогены и потерявших потребительские свойства |
| 541 003 14 02 07 2 | остатки гидравлических масел, содержащих галогены и потерявших потребительские свойства |
| 541 003 15 02 03 3 | остатки смазочно-охлаждающих масел для механической обработки, потерявших потребительские свойства |
| 541 003 21 02 03 3 | остатки силиконовых масел, потерявших потребительские свойства, |
| 541 011 00 02 03 3 | Остатки дизельного топлива, потерявшего потребительские свойства |
| 542 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЖИРОВ (СМАЗОК) И ПАРАФИНОВ ИЗ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ |
| 544 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЭМУЛЬСИЙ И СМЕСЕЙ НЕФТЕПРОДУКТОВ |
| 544 002 00 06 03 0 | Отходы эмульсий и эмульсионных смесей для механической обработки, содержащие масла или нефтепродукты |
| 544 002 01 06 03 4 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15 % |
| 544 002 01 06 03 3 | эмульсии и эмульсионные смеси для шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве 15 % и более |
| 546 000 00 00 00 0 | Шламы нефти и нефтепродуктов |
| 546 002 00 06 03 3 | Всплывающая пленка из нефтеуловителей (бензиноуловителей) |
| 546 003 00 04 03 3 | Шлам нефтеотделительных установок |
| 546 004 00 04 03 3 | Шлам от очистки танков нефтеналивных судов |
| 546 010 00 04 03 3 | Шлам шлифовальный маслосодержащий |
| 546 015 00 04 03 0 | Шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти и нефтепродуктов |
| 546 015 01 04 03 3 | шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти |
| 547 000 00 00 00 0 | ШЛАМЫ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ |
| 548 000 00 00 00 0 | ОСТАТКИ РАФИНИРОВАНИЯ НЕФТЕПРОДУКТОВ |
| 548 002 00 00 00 2 | Отходы кислых смол, кислого дегтя |
| 549 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ, ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ, УГЛЯ, ГАЗА, ГОРЮЧИХ СЛАНЦЕВ И ТОРФА |
| 549 012 00 01 00 4 | Отходы битума, асфальта в твердой форме |
| 549 027 00 01 03 0 | Обтирочный материал, загрязненный нефтепродуктами |
| 549 027 01 01 03 4 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %) |
| 549 027 01 01 03 3 | обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 15 % и более) |
| 549 030 00 00 00 0 | Отходы твердых производственных материалов, загрязненные нефтяными и минеральными жировыми продуктами |
| 549 030 01 04 03 4 | окалина замасленная (содержание масла менее 15 %) |
| 549 030 01 04 03 3 | окалина замасленная (содержание масла 15 % и более) |
| 549 030 02 01 03 4 | пенька промасленная (содержание масла менее 15 %) |
| 549 030 02 01 03 3 | пенька промасленная (содержание масла 15 % и более) |
| 549 030 03 01 03 4 | сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла менее 15 %) |
| 549 030 03 01 03 3 | сальниковая набивка асбестографитовая, промасленная (содержание масла 15 % и более) |
| 550 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, КРАСОК, ЛАКОВ, КЛЕЯ, МАСТИК И СМОЛ |
| 552 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОРГАНИЧЕСКИХ ГАЛОГЕНОСОДЕОЖАЩИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ, ИХ СМЕСЕЙ И ДРУГИХ ГАЛОГЕНИРОВАННЫХ ЖИДКОСТЕЙ |
| 553 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ НЕГАЛОГЕНИРОВАННЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЕЙ И ИХ СМЕСЕЙ |
| 553 001 00 02 07 0 | Отходы ацетона |
| 553 001 01 02 07 3 | остатки ацетона, потерявшего потребительские свойства |
| 553 002 00 02 07 0 | Отходы этилацетата |
| 553 002 01 02 07 3 | остатки этилацетата, потерявшего потребительские свойства |
| 553 003 00 02 07 0 | Отходы этиленгликоля |
| 553 004 01 02 07 3 | остатки этиленгликоля, потерявшего потребительские свойства |
| 553 006 00 02 07 0 | Отходы бензола |
| 553 006 01 02 07 3 | остатки бензола, потерявшего потребительские свойства |
| 553 010 00 02 07 0 | Отходы эфира диэтилового |
| 553 010 01 02 07 3 | остатки диэтилового эфира, потерявшего потребительские свойства |
| 553 020 00 02 07 0 | Отходы пиридина |
| 553 020 01 02 07 2 | остатки пиридина, потерявшего потребительские свойства |
| 553 021 00 02 15 0 | Отходы сероуглерода |
| 553 021 01 02 15 3 | остатки сероуглерода, потерявшего потребительские свойства |
| 553 025 00 02 07 0 | Отходы толуола |
| 553 025 01 02 07 3 | остатки толуола, потерявшего потребительские свойства |
| 553 027 00 02 07 0 | Отходы ксилола |
| 553 027 01 02 07 3 | остатки ксилола, потерявшего потребительские свойства |
| 553 058 00 02 01 0 | Отходы крезола |
| 553 058 01 02 01 1 | остатки крезола, потерявшего потребительские свойства |
| 554 000 00 00 00 0 | ШЛАМЫ, СОДЕРЖАЩИЕ РАСТВОРИТЕЛИ |
| 555 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЛАКОКРАСОЧНЫХ СРЕДСТВ |
| 557 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КЛЕЯ, КЛЕЯЩИХ ВЕЩЕСТВ, МАСТИК, НЕЗАТВЕРДЕВШИХ СМОЛ |
| 560 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ |
| 561 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, ЕЁ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИГОТОВЛЕНИЯ |
| 566 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ГИГИЕНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ |
| 570 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 571 000 00 00 00 0 | ЗАТВЕРДЕВШИЕ ОТХОДЫ ПЛАСТМАСС |
| 571 002 00 01 00 5 | Отходы твердых сложных полиэфиров |
| 571 005 00 13 00 5 | Шнуры синтетические, потерявшие потребительские свойства |
| 571 007 00 01 00 5 | Отходы формовочных масс (термореактивной пластмассы) затвердевшие |
| 571 008 00 01 00 5 | Отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки |
| 571 009 00 01 00 0 | Отходы гетинакса, текстолита, вулканизированной фибры, пленкосинтетического картона |
| 571 009 01 01 00 4 | отходы пленкосинтетического картона |
| 571 009 02 01 00 4 | отходы пленкоасбокартона |
| 571 009 03 01 00 5 | отходы клеенки на тканевой основе |
| 571 009 04 01 00 5 | отходы клеенки на бумажной основе |
| 571 010 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего полиуретана, полиуретановой пены или пленки |
| 571 011 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиамидов |
| 571 012 00 01 00 5 | Отходы жесткого пенопласта (исключая поливинилхлоридный) |
| 571 013 00 13 00 5 | Шланги пластмассовые, потерявшие потребительские свойства |
| 571 015 00 01 00 4 | Отходы фото - и кинопленки, рентгеновской пленки |
| 571 016 00 01 00 4 | Отходы затвердевшего поливинилхлорида и пенопласта на его базе |
| 571 017 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиакрилатов, поликарбонатов, органического стекла |
| 571 018 00 13 00 5 | Пластмассовая незагрязненная тара, потерявшая потребительские свойства |
| 571 019 00 01 00 5 | Отходы пластмассовой (синтетической) пленки, незагрязненной |
| 571 020 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего поливинилацетата |
| 571 021 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего поливинилового спирта |
| 571 022 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего поливинилацеталя |
| 571 024 00 01 00 0 | Отходы затвердевшей смолы ионообменников (в том числе отработанной), не содержащей опасные вещества |
| 571 024 01 01 00 5 | ионообменные смолы для водоподготовки, потерявшие потребительские свойства |
| 571 024 02 01 00 5 | ионообменные смолы для умягчения питьевой воды отработанные |
| 571 028 00 01 00 5 | Отходы затвердевших полиолефинов (кроме полиэтилена и полипропилена) |
| 571 029 00 01 00 0 | Отходы затвердевшего полиэтилена |
| 571 029 01 01 99 5 | отходы полиэтилена в виде лома, литников |
| 571 029 02 01 99 5 | отходы полиэтилена в виде пленки |
| 571 029 03 13 99 5 | полиэтиленовая тара, поврежденная |
| 571 030 00 01 00 0 | Отходы затвердевшего полипропилена |
| 571 030 01 01 99 5 | отходы полипропилена в виде лома, литников |
| 571 030 02 01 99 5 | отходы полипропилена в виде пленки |
| 571 032 00 01 00 0 | Отходы затвердевших стеклопластиков |
| 571 032 01 01 00 4 | отходы стеклолакоткани |
| 571 032 02 01 00 5 | отходы имидофлекса |
| 571 032 03 01 00 5 | отходы стеклослюдопласта |
| 571 033 00 01 00 5 | Отходы затвердевшего компаунда |
| 571 035 00 01 00 5 | Отходы затвердевших этролов (пластмасс на основе эфиров целлюлозы) |
| 571 036 00 01 00 0 | Отходы твердых сополимеров стирола |
| 571 036 01 01 00 5 | отходы твердого акрилонитрилбутадиенстирола (пластик АБС) |
| 571 037 00 01 00 5 | Отходы целлулоида |
| 571 038 00 01 00 5 | Отходы целлофана |
| 571 039 00 01 00 5 | Отходы полиэтилентерефталата (в том числе пленки на его базе) |
| 571 099 00 01 00 4 | Отходы смеси затвердевших разнородных пластмасс |
| 572 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ НЕЗАТВЕРДЕВШИХ ПЛАСТМАСС, ФОРМОВОЧНЫХ МАСС И КОМПОНЕНТОВ |
| 573 000 00 00 00 0 | ШЛАМЫ И ЭМУЛЬСИИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| 575 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ РЕЗИНЫ, ВКЛЮЧАЯ СТАРЫЕ ШИНЫ |
| 575 001 00 01 00 0 | Твердые отходы резины |
| 575 001 01 13 00 5 | резиновые изделия незагрязненные, потерявшие потребительские свойства |
| 575 001 02 01 00 5 | обрезки резины |
| 575 001 03 09 00 5 | отходы гранулированной резины |
| 575 001 04 01 00 5 | резиновая крошка, резиновый скрап |
| 575 001 05 11 00 4 | пыль (мука) резиновая |
| 575 002 00 13 00 4 | Шины пневматические отработанные |
| 575 002 01 13 00 4 | камеры пневматические отработанные |
| 575 002 02 13 00 4 | покрышки отработанные |
| 575 002 03 13 00 4 | покрышки с тканевым кордом отработанные |
| 575 002 04 13 00 4 | покрышки с металлическим кордом отработанные |
| 575 003 00 01 00 4 | Резиноасбестовые отходы (в том числе изделия отработанные и брак) |
| 575 004 00 01 00 0 | Резинометаллические отходы (в том числе изделия отработанные и брак) |
| 575 004 01 01 00 5 | резинометаллические отходы |
| 575 004 02 13 00 5 | резинометаллические изделия, отработанные |
| 575 005 00 01 00 5 | Отходы пленки (накипи) латекса |
| 577 000 00 00 00 0 | РЕЗИНОВЫЕ ШЛАМЫ И ЭМУЛЬСИИ |
| 578 000 00 00 00 0 | ОСТАТКИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РАЗМЕЛЬЧИТЕЛЯХ |
| 578 001 00 01 00 4 | Отходы полимерных материалов из размалывающих устройств (легкие фракции) |
| 578 002 00 11 00 4 | Пыль полимерных материалов с фильтров размалывающих устройств |
| 580 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ТЕКСТИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВА ВОЛОКОН |
| 581 000 00 00 00 0 | ТЕКСТИЛЬНЫЕ ОТХОДЫ И ШЛАМЫ |
| 581 001 00 01 00 0 | Отходы полиамидного волокна и нитей |
| 581 001 11 01 99 5 | пережженные поликапроамидные слитки, жилка, щетина |
| 581 002 00 01 99 5 | Отходы полиэфирного волокна и нитей |
| 581 003 00 01 99 5 | Отходы полиакрилового волокна и нитей |
| 581 004 00 01 99 5 | Отходы целлюлозного волокна |
| 581 005 00 01 99 5 | Отходы шерстяного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) |
| 581 006 00 01 00 0 | Отходы растительного волокна (включая очесы, прядильные отходы и расщипанное сырье) |
| 581 006 01 12 00 5 | пух трепальный от льняной пряжи |
| 581 006 02 12 00 5 | путанка льняной пряжи и нитей |
| 581 006 03 01 00 5 | костра льняная |
| 581 006 11 11 00 4 | пыль хлопковая |
| 581 007 00 01 00 5 | Отходы смешанного волокна |
| 581 008 00 13 00 5 | Отходы веревок и канатов |
| 581 010 00 01 00 5 | Обрезь валяльно-войлочной продукции |
| 581 011 00 01 00 0 | Отходы тканей, старая одежда |
| 581 011 01 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей из полиамидного волокна |
| 581 011 02 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей из полиэфирного волокна |
| 581 011 03 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей из полиакрилового волокна |
| 581 011 05 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей шерстяных |
| 581 011 06 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей льняных |
| 581 011 07 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных |
| 581 011 08 01 99 5 | обрезки и обрывки тканей смешанных |
| 582 000 00 00 00 0 | ТЕКСТИЛЬ ЗАГРЯЗНЕННЫЙ |
| 590 000 00 00 00 0 | ДРУГИЕ ХИМИЧЕСКИЕ ОТХОДЫ |
| 591 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ |
| 592 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ, СОДЕРЖАЩИЕ МЕТАЛЛООРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ |
| 592 005 00 04 01 1 | Шлам, содержащий тетраэтилсвинец (антидетонационные присадки) |
| 593 000 00 00 00 0 | ЛАБОРАТОРНЫЕ ОТХОДЫ И ОСТАТКИ ХИМИКАЛИЕВ |
| 594 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ЧИСТЯЩИХ И МОЮЩИХ СРЕДСТВ |
| 595 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КАТАЛИЗАТОРОВ И КОНТАКТНЫХ МАСС, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ |
| 596 000 00 00 00 0 | СОБЕНТЫ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ |
| 598 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ УПАКОВАННЫХ ГАЗОВ |
| 599 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ ОТХОДЫ ПРОЦЕССОВ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И СИНТЕЗА |
| 599 001 00 00 01 1 | Отходы полихлорированных дифенилов и терфениов, полибромированных дифенилов, а также отходы веществ и изделий, их содержащих (исключая отходы синтетических и минеральных масел) |
| 599 001 01 13 01 1 | конденсаторы с трихлордифенилом отработанные |
| 599 001 02 13 01 1 | конденсаторы с пентохлордифенилом отработанные |
| 599 001 03 13 01 1 | трансформаторы с пентохлордифенилом отработанные |
| 900 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ КОММУНАЛЬНЫЕ |
| 910 000 00 00 00 0 | ТВЕРДЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |
| 911 000 00 00 00 0 | Отходы из жилищ |
| 911 001 00 01 00 4 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) |
| 911 002 00 01 00 5 | Отходы из жилищ крупногабаритные |
| 912 000 00 00 00 0 | Отходы потребления на производстве, подобные коммунальным |
| 912 004 00 01 00 4 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) |
| 912 005 00 01 00 5 | Мусор от бытовых помещений организаций крупногабаритный |
| 912 006 00 01 00 0 | Мусор строительный |
| 912 006 01 01 00 4 | мусор строительный от разборки зданий |
| 912 010 00 00 00 0 | Отходы кухонь и предприятий общественного питания |
| 912 010 01 00 00 5 | пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные |
| 912 011 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами |
| 912 012 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами |
| 912 013 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений |
| 912 014 00 01 00 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений культурно-спортивных учреждений и зрелищных мероприятий |
| 912 015 00 01 00 5 | Отходы от уборки территорий кладбищ, колумбариев |
| 920 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ СЛОЖНОГО КОМБИНИРОВАННОГО СОСТАВА В ВИДЕ ИЗДЕЛИЙ, ОБОРУДОВАНИЯ, УСТРОЙСТВ, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПУНКТЫ |
| 921 000 00 00 00 0 | ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПРИБОРЫ, УСТРОЙСТВА И ИХ ЧАСТИ |
| 921 100 00 13 00 0 | Отходы аккумуляторов |
| 921 101 00 13 01 0 | Аккумуляторы свинцовые, отработанные и брак |
| 921 101 01 13 01 2 | аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные, с не слитым электролитом |
| 921 101 02 13 01 3 | аккумуляторы свинцовые отработанные неразобранные, со слитым электролитом |
| 923 000 00 00 00 0 | ЛАМПЫ (НАКАЛИВАНИЯ, ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ И ДРУГИЕ), СТЕКЛО С НАНЕСЕННЫМ ЛЮМИНОФОРОМ, ПРОВОДА ИЗОЛИРОВАННЫЕ, КАБЕЛИ И ДРУГИЕ ИЗОЛИРОВАННЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПРОВОДНИКИ |
| 923 100 00 01 00 0 | Лампы электрические и электронные отработанные и брак |
| 923 101 00 01 99 5 | Электрические лампы накаливания отработанные и брак |
| 923 600 00 13 00 5 | Отходы изолированных проводов и кабелей |
| 923 601 00 13 00 5 | Провод медный эмалированный, потерявший потребительские свойства |
| 923 602 00 01 01 3 | Провод медный, покрытый никелем, незагрязненный, потерявший потребительские свойства |
| 923 603 00 13 01 2 | Кабель медно-жильный освинцованный, потерявший потребительские свойства |
| 940 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОТ ВОДОПОДГОТОВКИ ОБРАБОТКИ СТОЧНЫХ ВОД И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДЫ |
| 941 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ (ОСАДКИ) ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВОДЫ |
| 943 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ (ОСАДКИ) ПРИ МЕХАНИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД |
| 945 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ (ОСАДКИ) ОТ РЕАГЕНТНОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД |
| 947 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ (ОСАДКИ) ПРИ ПРОМЫВКЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ |
| 948 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ (ОСАДКИ) ПРИ ОБРАБОТКЕ СТОЧНЫХ ВОД, НЕ ВОШЕДШИЕ В ДРУГИЕ ПОЗИЦИИ |
| 949 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ ОТ ВОДОЭКСПЛУАТАЦИИ |
| 949 001 00 01 00 5 | Мусор с защитных решеток при водозаборе |
| 949 002 00 01 00 5 | Мусор с защитных решеток электростанций |
| 950 000 00 00 00 0 | ЖИДКИЕ ОТХОДЫ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ |
| 951 000 00 00 00 0 | ОТХОДЫ (ОСАДКИ) ИЗ ВЫГРЕБНЫХ ЯМ И ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫЕ СТОКИ |
| 953 000 00 00 00 0 | ИНФИЛЬТРАЦИОННЫЕ ВОДЫ ОБЪЕКТОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ОТХОДОВ |
| 954 000 00 00 00 0 | ЖИДКИЕ ОТХОДЫ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ И ОТ ТОПОЧНЫХ УСТАНОВОК |
| 970 000 00 00 00 0 | МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ (БОЛЬНИЦ И ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ) |
| 971 000 00 00 00 0 | МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ |
| 990 000 00 00 00 0 | ПРОЧИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ ОТХОДЫ |

Приложение 3. Форма «Паспорт опасного отхода»

| УТВЕРЖДАЮ | СОГЛАСОВАНО |
| --- | --- |
| Руководитель организации (индивидуальный предприниматель) ____________________ (подпись) «__» _________ 20__ г. М.П. | Руководитель территориального органа Ростехнадзора ____________________ (подпись) «__» _________ 20__ г. М.П. |

П А С П О Р Т   О П А С Н О Г О   О Т Х О Д А

Составлен на отход _______________________________________________________________

(код и наименование по федеральному классификационному каталогу отходов)

_____________________________________________________________________________

(агрегатное состояние и физическая форма отхода: твёрдый, жидкий, пастообразный, шлам, суспензия, порошкообразный, пылеобразный, иное)

состоящий из ________________________________________________________________

(компонентный состав отхода в процентах)

образованный в результате _____________________________________________________

(наименование технологического процесса, в результате которого

_____________________________________________________________________________________

образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои

_____________________________________________________________________________________

потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара)

имеющий класс опасности для окружающей природной  среды _______________________

обладающий опасными свойствами _______________________________________________

(токсичность, пожароопасность, взрывоопасность, высокая

_____________________________________________________________________________

реакционная способность, содержание возбудителей инфекционных болезней)

Дополнительные сведения _____________________________________________________

ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица_________________________________________________________________________

Сокращённое наименование юридического лица ___________________________________

ИНН _________________________    ОКАТО _____________________________

ОКПО ________________________    ОКОНХ _____________________________

ОКВЭД _______________________

Адрес юридический ____________________________________________________________

Адрес почтовый _______________________________________________________________

Приложение 4. Список  источников информации

- Закон «О недрах» от 21.02.92 N 2395-Ф3.

- Закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 № 89-ФЗ.

- Закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7- ФЗ

- Приказ Госстандарта от 11 марта 2001 г №78 «Об утверждении концепции метрологического обеспечения уничтожения химического оружия и его бывших производств в Российской Федерации».

- Приказ МПР России от 02. 12.2002  N 785 «Об утверждении паспорта опасного отхода».

- Постановление Правительства РФ от 03.08.92 № 545 «Об утверждении порядка разработки и утверждения экологических нормативов выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, лимитов использования природных ресурсов, размещения отходов».

- Постановление Правительства РФ от 12.11.92 № 869 «О государственной регистрации потенциально опасных и биологических веществ».

- Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 №155  «Об утверждении Правил предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов».

- Приказ МПР России от 30.07.03  № 663 «О внесении дополнений в федеральный классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России от 02.12.2002 №786 «Об утверждении федерального классификационного каталога».

- ГН 1.1.029-95. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека.- М.: Минздрав России, 1995.

- ГН 1.1.6.696-98. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.- М.: Минздрав России, 1998.

- ГН 1.1.7.701-98.  Гигиенические критерии для обоснования необходимости разработки ПДК и ОБУВ (ОДУ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе населенных мест, воде водных объектов.- М.: Минздрав России, 1998.

- ГН 1.1.725-98. Перечень веществ, продуктов, производственных процессов, бытовых и природных факторов, канцерогенных для человека (утв.Гл. гос. сан. врачом РФ 23.12.98).

- ГН 1.2.1323-03. Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды.- М.: ГСЭН России, 2003.

- ГН 2.1.5. 1315-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 27.04.2003).

- ГН 2.1.5.1316-03. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 27.04.2003).

- ГН 2.1.5.1373-03. Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования в зонах защитных мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия.- М.: Минздрав России, 2003.

- ГН 2.1.5.1831-04. Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Дополнение 1 к ГН 2.1.5.1316-03.- М.: Минздрав России, 2004.

- ГН 2.1.6.1338-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 21.05.2003).

- ГН 2.1.6.1339-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 21.05.2003).

- ГН 2.1.6.1764-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1339-03 (утв. Гл. гос. сап, врачом РФ 13.10.2003).

- ГН 2.1.6.1765-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Дополнение 1 к ГН 2.1.6.1338-03 (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 13.10.2003).

- ГН 2.1.7.020-94. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почвы Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в почвах (дополнение 1 к перечню ПДК и ОДК 6229-91).- М.: Минздрав России, 1998.

- ГН 2.2.5.1313-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 27.04.2003) с изменениями от 21.12.2003.

- ГН 2.2.5.1314-03. Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 27.04.2003) с изменениями от 21.12.2003.

- ГН 2.2.5.1827-03. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Дополнение к ГН 2.2.5.1313-03 (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 21.12.2003.)

- ГН 6229-91. Перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве.- М.: Минздрав России, 1991.

- Е.И. Гончарук. Санитарная охрана почвы от загрязнения химическими веществами.- Киев, 1977.

- ГОСТ 10632-89.  Плиты ДСП. Технические условия.

- ГОСТ 12.0.003-74. Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.

- ГОСТ 12.1.007-76. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

- ГОСТ 12.1.011-78. Система стандартов безопасности труда. Смеси взрывоопасные. Классификация и методы испытаний.

- ГОСТ 12.1.041-83. Система стандартов безопасности труда. Пожаро-   взрывобезопасность горючих пылей. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84). Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

- ГОСТ 1639- 93. Лом и отходы цветных металлов. Общие технические условия.

- ГОСТ 20022. 0-93.  Защита древесины. Параметры защиты.

- ГОСТ 2424-91.  Круги шлифовальные.

- ГОСТ 3916.1-96. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. ТУ.

- ГОСТ 6825-91.  Люминесцентные лампы для общего назначения.

- ГОСТ 7251-77. Линолеум поливинилхлоридный на тканой и нетканой подоснове.

- ГОСТ 7865-79. Шпала.

- ГОСТ 9467-75. Электроды покрытые металлические для ручной и электродуговой сварки конструкционных и теплоустойчивых сталей.

- ГОСТ Р 51057-2001. Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие требования. Методы испытаний.

- Санитарные нормы допустимых концентраций химических веществ в почве САН ПиН 42-128-4433-87.-М., 1987.-58 с.

- Санитарные правила по сбору, хранению, транспортировке и первичной обработке вторсырья.- М.: Минздрав СССР, 1982.

- Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных отходов.- М.: Минздрав СССР, 1986.

- СанПиН №4607-88. Санитарные правила работы при работе с ртутью, ее соединениями и приборами с ртутным заполнением.- М.: Минздрав СССР, 1988.

- СанПиН 42-158-4690-88. Санитарные правила содержания территорий населенных мест.- М.: Минздрав СССР, 1988.

- СанПиН 2.1.4.1116-02. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества.- М.: Минздрав России, 1997.

- СанПиН 2.1.7.573-96. Гигиенические требования к использованию сточных вод и их осадков для орошения и удобрения.- М.: Минздрав России, 1997.

- СанПиН 2.1.7.728-99. Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений.

- СанПиН 2.1.7.72-98. Предельно допустимые концентрации в почве.

- СанПиН 2.1.7-95. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная охрана почв. Порядок хранения, транспортировки, захоронения и утилизации (токсичных) промышленных отходов.

- СанПиН 2.3.2.560-96. Гигиенические требования к качеству и безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов.

- СанПиН №3180-84. Методические указания по гигиенической оценке малых рек и санитарному контролю за мероприятиями по их охране в пунктах водопользования.

- A.M. Прокошев. Почвы со сложным органопрофилем юга Кировской области.- Киров, 1999.

- А.Н. Несмеянов. Давление пара химических элементов.- М., 1991.

- В.В. Азалиев и др. Эксплуатация осветительных установок промышленных предприятий. – М.: Энергоатомиздат, 1984. – 160 с.

- Асбест и другие природные минеральные волокна. Гигиенические критерии состояния окружающей среды. – М.: Медицина, 1991.

- Л. В. Асланян. Некоторые вопросы медико-гигиенического обеспечения безопасности при уничтожении химического оружия. Информационный сборник «Федеральные и региональные проблемы уничтожения химического оружия», под ред. Арского Ю. М. – М.: ВИНИТИ, 1999.

- В.С. Багоцкий, А. М. Скундин. Химические источники тока.- М.: Энергоиздат, 1981.

- М.П. Беляев. Справочник предельно допустимых концентраций вредных веществ в пищевых продуктах и среде обитания.- М.: Госсанэпиднадзор, 1993.

- Ф. Берне. Водоочистка. Очистка сточных вод нефтепереработки. Подготовка водных систем охлаждения. - М.: Химия, 1997.

- Г.П. Беспамятнов, Ю.А. Кротов Предельно - допустимые концентрации химических веществ в окружающей среде. - Л.: Химия, 1985

- В.Л. Бидерман. Автомобильные шины - М.: Госхимиздат, 1963.

- Б.Б. Бобович. Переработка промышленных отходов - Москва: СП Интермет Инжиниринг, 1999.

- В.Я. Болотовский. Эксплуатация, обслуживание и ремонт свинцовых аккумуляторов - Л.: Энергоатомиздат, 1989.

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия, 2003.

- В.М. Будов, П. Д. Саркисов Производство строительного и технического стекла - М.: Высшая школа, 1991.

- В.В. Сапожников. Справочник мебельщика. - Киев, 1968.

- В.Е. Лотош. Переработка отходов природопользования.- Екатеринбург, 2002.

- В.Е. Лотош. Технологии основных производств в природопользовании.- Екатеринбург, 2001.

- В.Е. Лотош. Экология природопользования.- Екатеринбург, 2001.

- В.И. Анурьев. Справочник конструктора-машиностроителя, Т.1., 1978.

- В.Н. Виноградов. Пары ртути в помещениях - НПО «Рудгеофизика», 1991, 14 с.

- Вредные вещества в промышленности. Справочник под общей ред. Э.Н. Левиной, в 3-х томах.-Л.: Химия, 1976, 1977.

- Вредные вещества в промышленности: в 3 т ; справочник под ред. Н. В. Лазарева. - Л.: Химия, 1976.

- Вредные вещества в промышленности: органические вещества; Справочник под ред. Э. Н. Левиной, И. Д. Гадаскиной. - Л.: Химия, 1985.

- Вредные вещества в промышленности; Справочник для химиков, инженеров, врачей. - Л.: Химия, 1976.

- Вредные вещества в промышленности; справочник под ред. Э. Н. Левиной. - Л.: Химия, 1985. - 461 с.

- Вредные химические вещества. Справочник под ред. А. Н. Филова. - Л.: Химия, 1988.

- Вредные химические вещества. Галоген- и кислородсодержащие органические соединения ; Справ. изд. под ред. В.А.Филова. - СПб.: Химия, 1994.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения I-IV групп ; Справ.изд.  под ред. В.А. Филова и др. – Л.: Химия, 1988.

- Вредные химические вещества. Неорганические соединения элементов V-VIII групп. Справочник, под ред. В.А. Филова.- Л.: Химия, 1989.

- Вредные химические вещества. Углеводороды. Галогенпроизводные углеводородов; справочник под ред. В.А.Филова. - Л.: Химия, 1990.

- Временный технологический регламент для корпуса 1-1 1-го пускового комплекса объекта уничтожения ОВ 1282-ОПО в п.г.т. Горный Саратовской области № 10-493-1-1-ТР (люизит) - исх. № 1976 от 29.08.02 г.

- Временный технологический регламент для корпуса 1-1 установки уничтожения иприта объекта уничтожения ОВ 1282-ОПО в п.г.т. Горный Саратовской области. Книга 1. Часть 1. Установка уничтожения иприта. № 10-493-1-1-ТР - исх № 2235 от 01.10.02 г.

- Газохроматографическое определение микроколичеств изобутилового-S-2-(N, N-диэтиламино)этилового эфира метилфосфоновой кислоты (вещества типа Vx) в почве и материалах строительных конструкций. И. И. Станьков, А. А. Сергеева, В. Б. Ситников, И. Д. Деревягина. Журнал аналитической химии, 2004, т.59, №3, с.295-300.

- Гигиеническая оценка качества почвы населенных мест; Методические указания МУ 2.1.7.730- 99. - М.: Министерство здравоохранения России, 1999.

- СанПиН 2.1.7.1322-03. Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.- М.: Минздрав России, 2003.

- СанПиН 2.1.7.722-95. Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для ТБО.

- Н.Л. Глинка. Общая химия.- Л.: Химия, 1988.

- В.Н.Грушко и др. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии.- М.: Медицина, 1977.

- Я. М. Грушко. Вредные неорганические соединения в промышленных выбросах в атмосферу. Справочник. - Л.: Химия,1987.

- Я. М. Грушко. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах .Справочник - Л.: Химия ,1979.

- Я. М. Грушко. Ядовитые металлы и их неорганические соединения в промышленных сточных водах. - М.: Медицина, 1972.

- Я.М. Грушко. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах. Справочник.- Л: Химия, 1982 .

- Я.М. Грушко. Вредные органические соединения в промышленных выбросах в атмосферу.- Л.: Химия, 1986.

- Я.М. Грушко. Вредные органические соединения в промышленных сточных водах.-Л.: Химия, 1980.

- Д. Вилсон. Утилизация твердых отходов, в 2 т., Москва, Стройиздат,1982.

- Д.Т. Гаевик. Справочник смазчика. – М.: Машиностроение, 1990.

- Доклад Второго совещания Конференции сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. - Женева. - Программа ООН по окружающей среде. - UNEP/CHW 2/30. - 59 с.

- Ю.С. Другов, И.Г. Зенкевич, А.А. Родин. Газохроматографическая идентификация загрязнений воздуха, воды, почвы и биосред. Практическое руководство. Изд. 2-е, перераб. и дополн., - М: Изд. МАИК "Наука" Физматлит, 2005, 755 с.

- Ю.С. Другов, А.А. Родин. - Газохроматографический анализ газов. Практическое руководство. Изд. 2-е, перераб. и дополн., - С-Пб: Изд. "Анатолия", 2001. 425 с.

- Ю.С. Другов, А.А. Родин.  Мониторинг органических загрязнений природной среды. Сборник 500 методик. Практическое руководство. - С-П: "Наука", 2004. 808 с.

- Ю.С. Другов, А.А. Родин. Экологическая аналитическая химия. Учебное пособие для вузов. Изд. 2-е, дополн., Санкт-Петербург: Изд. "Анатолия", 2002, 464 с.

- Ю.С. Другов, А.А. Родин. Экологические анализы при разливах нефти и нефтепродуктов. Практическое руководство. Санкт-Петербург: Изд. "Анатолия", 2000, 250 с.

- Ю.С. Другов, А.А. Родин, В.В.  Кашмет. Пробоподготовка в экологическом анализе. Практическое руководство. Изд. 2-е.- М.: ЛабПресс, 2005, 755 с.

- С.И. Думов. Технология электрической сварки плавлением. Л.: Машиностроение. 1987.

- Е.А. Эминов. Справочник по применению и нормам расхода смазочных материалов ч. 1. М.: Негосударственное научно - техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1960.

- З.Франке. Химия отравляющих веществ. Т.1, 2. Перевод с нем., -М., Химия, 1973, 440 с.

- Л.Н. Захаров. Техника безопасности в химических лабораториях.- Л.: Химия, 1991, 336 с.

- П.П. Зотов, А.Н. Люсов. Строительные материалы. Справочник. -М.: Стройиздат. 1989.

- Извлечение металла из сточных вод гальванических цехов.Recovered metal=recovered money // Stell Times Int. – 1990. – 14, № 14.- С.48-52.

- Измеров, Саноцкий, Сидоров. Параметры токсиметрии промышленных ядов при однократном воздействии.- М.: Медицина, 1977.

- Инженерная защита окружающей среды. Очистка вод. Утилизация отходов. Под ред. Ю.А. Бирмана, Н.Г. Вурдовой.- М.: Издательство Ассоциации строительных вузов, 2002.

- Институт фундаментальных проблем биологии РАН. Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева. Всероссийский институт удобрений и агропочвоведения РАСХН. Под. ред. О.А.Осколова, В.А.Чернышова. Экологическая безопасность и устойчивое развитие. Кн.1. Атлас распределения тяжелых металлов в объектах окружающей среды.- Пущино, 1999.

- Инструкция О порядке сбора, хранения и перевозке ртутьсодержащих отходов от предприятий-поставщиков на перерабатывающее предприятие. Правила экологической и санитарной безопасности.- Саратов,2001.

- Исходные данные для паспорта опасности реакционных масс, полученных при уничтожении иприта. ФГУП "ГосНИИОХТ" -М, 2002.

- Канцерогенные вещества: Справочник. Под ред. B.C. Турусова. -М., 1987.

- Кащук В.А., Мелехин А.Д., Бармин Б.П. Справочник заточника- М.: Машиностроение, 1982.

- Киселев Н.А. Котельные установки.- М.: Высшая школа, 1979 .

- Комментарий к Федеральному закону Об отходах производства и потребления  ГК РФ по охране окружающей среды.- М.,СПб, 1999.

- Краткий автомобильный справочник НИИАТ.- М.: Транспорт, 1985.

- Краткий курс технологии металлов. В.М. Никифоров. -М.: Машгиз, 1963.

- Краткий справочник по геохимии Г.В. Войткевич, А.Е. Мирошников и др.- М.: Недра, 1975 .

- Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. Приказ Министерства Природных Ресурсов РФ от 15.06.01 №511.

- Г.Н. Бурмистров. Кровельные материалы.- М.: Стройиздат, 1990.

- Куценко С.А. Основы токсикологии.- СПб., 2002 .

- Гигиена и санитария. 1976. №1. С. 69-71.

- Гигиена и санитария. 1977. №1. С. 32-34.

- Л.Г. Семенов. Электромонтер-аккумуляторщик.- М.: Высшая школа, 1973.

- Лабораторный контроль строительных материалов и изделий. Справочник. Л.Н. Попов.- М.: Стройиздат, 1986.

- Лампы газоразрядные высокого и сверхвысокого давления 09.51.02-91.- М.: Изана, 1991.

- Лампы разрядные низкого давления люминесцентные 09.50.01-90.- М.: Информэлектро, 1990.

- В.А. Лейцин, Н.В. Лещенко. Опыт переработки металлических отходов кадмия. Цв. мет. – 1990, № 3.- С. 46-57.

- Лом и отходы черных металлов и огнеупорных материалов. Справочник.- М.: Экономика, 1986.

- Лурье. Справочник по аналитической химии. - М.: Химия,1979.

- М.А. Масино, В.Н. Алексеев, Г.В. Мотовилин. Автомобильные материалы.- М.: Транспорт, 1985.

- М.А. Масино, В.Н. Алексеев, Г.В. Мотовилин. Краткий автомобильный справочник.- М.: Транспорт, 1986.

- М.В. Сумароков. Утилизация промышленных отходов.- М.: Стройиздат,1990.

- М.И.Мягков, Г.М. Алексеев, В.А. Ольшанецкий. Твердые бытовые отходы города.-Л.:, Стройиздат, 1996.

- В.В. Мальцев, В.С. Строганов, А.В. Пономарев. Безотходные экологически чистые технологии переработки гальванических отходов с получением полезной малотоксичной продукции. Экология и промышленность России. – 1996, № 12.

- А.Е. Сержаненко. Малярные и обойные работы.- М.: Высшая школа, 1974.

- Б. Я. Краснов. Материалы обувного производства.- М., 1983.

- Солнцев Ю.П. и др. Металловедение и технология металлов..- М.: Металлургия, 1988, 512 с.

- Методические рекомендации по разработке проекта нормативов предельного размещения отходов для теплоэлектростанций, теплоэлектроцентралей, промышленных и отопительных котельных.- СПб., Комитет по энергетике и инженерному обеспечению администрации С.-Петербурга, 1998.

- Методические указания по контролю за реализацией мероприятий, направленных на санитарную охрану окружающей среды от загрязнения отходами промышленных предприятий.- М.: Минздрав СССР, 1985.

- Методические указания по проектированию бальнеотехнических систем.- М.: Минздрав СССР, 1991.

- МУ 4266-87. Методические указания по оценке степени опасности загрязнения почвы химическими веществами (утв. зам. Гл. гос. сан. врача СССР 13.03.87) с изменениями от 07.02.99.

- Н. С. Щепина. Основы светотехники: Учебник для техникумов. – М.: Энергоатомиздат, 1985.

- А.М. Никаноров. Гидрохимия: учеб.пособие.-Л.: Гидрометиоиздат, 1989.

- Б.И. Никольский. Справочник химика: Основные свойства неорганических и органических соединений. 2-е изд.- Л.: Химия, 1964.

- Номенклатурный каталог. Серии Химические и физические источники тока. НК 22.001.92. Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые и никель-железные. - М.: НИИИТЭИП. Информэлектро, 1992.

- НСП 01-99 МО РФ. Нормы специального проектирования объектов 1381,1282,1596, 1597, 1726, 1728, 1729 по уничтожению химического оружия. Издание официальное. Утверждено НВ РХБЗ МО РФ Приказом от 17 июня 1999 г. №173.

- Общесоюзные нормы технологического проектирования систем удаления, обработки, обеззараживания, хранения, подготовки и использования навоза и помета. ОНТП 17-81 Минсельхоз СССР. М., 1982.

- Окружающая среда и здоровье работников АПК. – Саратов,2001.

- М.Я.Белоусова и др. Основные свойства нормируемых в водах органических соединений.- М.: Наука, 1987

- Г.Г.Онищенко и др. Основы оценки риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду.- М., 2002 .

- Основы проектирования и технология изготовления абразивного инструмента. Уч.пособие.- М.: Машиностроение, 1984.

- Осуществление первого решения Первого совещания Конференции сторон Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. - Женева. - Программа ООН по окружающей среде. - UNEP/CHW 2/5.-33 с.

- Отраслевой каталог:  Водоподготовительное оборудование ТЭС и промышленной энергетики.- М.: ЦНИИТЭНтяжмаш, 1998.

- П.Г. Прудников. Справочник по отделке мебели.- Киев: Техника, 1982.

- ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 04.02.98 г. ГН 2.2.5-686-98.

- В.П. Лысенко. Переработка отходов птицеводства.- Сергиев Посад, 1998.

- Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферный воздух. - СПб.: Интеграл, 2005.

- Перечень и характеристика опасных отходов (корп. 1-1, объект 1282-ОПО п. Горный Саратовской области, утвержденный Генеральным директором ФГУП ГосНИИОХТ 24.10.02 г. - исх № 2499 от 05.11.02 г.

- Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно допустимых уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов - М. ТОО ’’Мединор’’, 1995.

- Перечень рыбохозяйственных нормативов: Предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имеющих рыбохозяйственное значение.- М.: изд. ВНИРО, 1999 .

- СанПин 2.1.1.559-96. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Санитарные правила и нормы.

- Поведение химических загрязнителей в окружающей среде. Перевод с английского Л.А. Мазитова, под ред. М.М.Сенявина.- М.: Мир, 1982.

- Правила перевозок грузов. Минречфлот РСФСР от 14.08.78 № 114.43.

- Общие правила перевозки грузов автомобильным транспортом РСФСР. Минавтотранс РСФСР, 30.07.71.

- ПоТ-РМ-001-93. Правила по охране труда при работе с ртутью. Минтруд России, 1993.

- ППБ 01-93. Правила пожарной безопасности в РФ. Москва, 1998.

- РДС 82-2002-96. Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве.- М.: Минстрой России,1996.

- Правила разработки схем санитарной очистки городов РСФСР, АКХ, ЖКХ. , 1986.

- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воде водоемов санитарно-бытового водопользования.- М, 1971.

- Предельно допустимые концентрации вредных веществ в водухе и воде Справочное пособие для выбора и гигиеничекой оценки методов обезвреживания промышленных отходов.- Л.:Химия,1979.

- ГН № 2546-82. Предельно допустимые концентрации химических веществ в почве (ПДК).

- Предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест. Гигиенические нормативы. Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ.- М., Министерство здравоохранения России, 1998.

- Предельное количество накопления токсичных отходов на территории предприятия (организации). Утвержден Мингео СССР 01.02.85 г., Главной инспекцией РФ по регулированию использования и охране вод СССР 21.02.85 г. № 13-3-05/178, Минздравом СССР 01.02.85 г. №3209-85.

- Приложение № 1 к распоряжению администрации г. Кирова от 9 декабря 2003 г. № 5816: Временные среднегодовые нормы образования ТБО от отдельно стоящих объектов общественного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений, предприятий, организаций и жилых зданий на территории муниципального образования "Город Киров".

- В.Н. Красовский, А.М. Воскресенский. Примеры и задачи по технологии переработки эластомеров.- Л.: Химия, 1984.

- Программа ООН по окружающей среде. Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, 1989, ратификация Россией - декабрь 1994г.

- Проект строительства цеха уничтожения химического оружия методом детоксикации Vх в корпусах боеприпасов с выделением первой очереди строительства промзоны объекта уничтожения химического оружия в Оричевском районе Кировской области. Т.3.–М.:ФГУП Союзпромниипроект.- М., 2004 .

- Промышленные хлорорганические продукты: Справочник. Под ред. Л.А.Ошина.- М.: Химия, 1978.

- В.А Рабинович, З.Я Хавин. Краткий химический справочник.- СПб.: Химия, 1994, 432 с.

- Разделение и удаление гидроксидов тяжелых металлов из сточных вод гальванических производств. Пат 4680128 США.МКИ 4,С02F 1/62 Frankard J. M., Brosh O. - з 18.02.86. о. 14.07.87. НКИ 210 / 710.

- РД 153-39.4-115-01 "Удельные нормативы образования отходов производства и потребления при строительстве и эксплуатации производственных объектов ОАО "Транснефть".

- РД 39-0147098-015-90 «Инструкция по контролю за состоянием почв на объектах предприятий Миннефтепрома».-М., 1990.

- Региональная версия автоматизированной информационно-поисковой системы «Опасные вещества», Москва, Минздрав России, 1998 .

- Резолюция ОЭСР о трансграничном перемещении опасных отходов, предназначенных для операций по регенерации С (92) 39 (окончательная). Принято Советом 30 марта 1992 г.

- Рекомендации по выбору методов и организации удаления бытовых отходов, Москва, АКХ, 1985.

- А. И. Родионов Техника защиты окружающей среды.- М.: Химия, 1989.

- Российский регистр потенциально опасных химических и биологических веществ (РРПОХБВ), Токсикологический вестник, 1994-2000 г.г.

- Руководство по контролю загрязнения атмосферы.- М, 1991, 695 с.

- Руководство по химическому анализу поверхностных вод суши. Под ред. А.Д.Семенова. Л.: Гидрометеоиздат, 1977.

- Рыбальский Н.Г. и др. Экологические аспекты экспертизы изобретений. Справочник.- М.: ВНИИПИ, 1989, Ч.1, 2.

- Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник, Москва, Стройиздат, 1990.

- Сборник действующих нормативов выхода мяса, пера, субпродуктов, отходов при убое птицы. 1-105-173 от 18.04.83 . Министерство мясной и молочной промышленности.

- Сборник методик по расчету объемов образования отходов.- СПб.: ЦОЭК, 2001 .

- Сборник руководящих документов и нормативных актов в сфере обращения с отходами. Саратов, 1996.

- Сборник санитарно-гигиенических нормативов и методов контроля вредных веществ в объектах окружающей среды. - М.,1991.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления, ГК РФ по охране окружающей среды.- М., 1999.

- Сборник удельных показателей образования отходов производства и потребления. – М., 1999.

- Свойства электролитов. Справочник. - М.: Металлургия, 1987, 128 с.

- Свойства элементов.- М.: Металлургия, 1976 .

- Северный А. Э., Е. А. Пучин, А. А. Мельников. Использование, хранение и ремонт аккумуляторных батарей - М., 1991.

- Л. Г. Семёнов. Электромонтёр-аккумуляторщик.- М.: Высшая школа, 1973.

- В. И. Сметанин. Защита окружающей среды от отходов производства и потребления. - М.: Колос, 2000.

- СП 2.1.7.1386-03 Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и потребления, 2003.

- Справочная книга для проектирования электрического освещения.- Л.: Энергия, 1976.

- В.В.Писаренко Справочник лаборанта-химика.- М.: Высшая школа, 1970, 192 с.

- Справочник лесохимика.- М.: Легкая промышленность, 1987.

- Справочник мастера механического цеха. Под ред. М.П.Моисеева.- М.: Машиностроение, 1966.

- Справочник обувщика. Под ред. А.Н. Колиты.- М., 1988.

- Справочник по производству ДСП.- М.: Лесная промышленность, 1990.

- Справочник по производству стекла. Под ред И.И. Китайгородского.- М.: Государственное изд-во лит. по стр-ву, архитектуре и стр. материалам, 1963.

- Справочник по растворимости, т. III, книга 1.- Л.: Наука, 1969.

- Справочник по электрохимии. – Л.: Химия, 1981, 486 с.

- Справочник помощника санитарного врача и помощника эпидемиолога. Под редакцией Д. П. Никитина, А. И. Зайченко.- М.: Медицина, 1990.

- Справочник резинщика. Материалы резинового производства.- М.: Химия, 1971.

- Справочные материалы по удельным показателям образования важнейших видов отходов производства и потребления.- М.: НИЦПУРО, 1996.

- Н. А Мосиенко. Спутник эколога. Справочник по экологии и природопользованию.- Саратов: С-Х Акад, 1997.

- Стартерные аккумуляторные батареи.- М.:Транспорт, 1991.

- И.Х. Наказашвили. Строительные материалы, изделия и конструкции. Справочник.- М.: Высшая школа, 1990.

- Термодинамические свойства индивидуальных веществ под. ред. В.П. Глушко. Справочник.- М., 1977.

- Технико- экономическое обоснование строительства промышленной зоны объекта уничтожения химического оружия (ОУХО) на территории Кировской области. Том 01.5, - М: Союзпромпроект, 2001.

- Технико-экономическое обоснование (Проект) строительства промзоны объекта уничтожения химического оружия (ОУХО) в Камбарском районе Удмуртской Республики и корректировки ТЭО.- М.: Союзпромниипроект. 2003-2005 гг.

- В.Н. Волынский.  Технология клееных материалов.- Архангельск, 1998.

- Технология металлов. Под  ред. A.M. Кучера.- Л.: Машиностроение, 1980.

- И.Ш. Пик, С.А. Азерский .Технология пластических масс.- М.: Высшая школа, 1975.

- Товарные нефтепродукты, свойства и применение. Справочник. Под ред. Школьникова В.М.- М.: Химия, 1978, 470 с.

- Токсикологическая оценка реакционных масс, полученных при детоксикации люизита и иприта (Промежуточный отчет), ТЗ "Ромашка".- М., 2002.

- Токсикометрия химических веществ, загрязняющих окружающую среду. Под общей ред. А.А. Каспарова и И.В. Саноцкого.- М., 1986.

- Н.И. Итинская, Н.А. Кузнецов Топлива, масла и технические жидкости. Справочник.- М.: Агропромиздат, 1989.

- Топлива, смазочные материалы, технические жидкости. Ассортимент и применение. Справочное издание под ред. В.М. Школьникова.- М.: Химия, 1989.

- ТУ 214-10942238-03-95. Нефтяной сорбент "Сорбойл".

- ТУ 9432-041-07610-776-00. Иглы инъекционные однократного применения.

- ТЭО (корректировка по ОУХО на территории Почепского района Брянской области), Том 3.2 1729/1922.2-ТР1, 2002 .

- ТЭО и корректировки технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство Объекта уничтожения химического оружия (ОУХО) на территории Оричевского района Кировской области.- М.: Союзпромниипроект, 1999 – 2004 г.г.

- ТЭО и корректировки технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство промзоны объекта уничтожения ОВ в п.г.т. Горный Саратовской области. Гипросинтез.- Волгоград, 1999-2005 г.г.

- Удаление тяжелых металлов из сточных вод с помощью хелатообразующих полимеров. Wallbank P.  Wasser, Luft und Bert. – 1988, № 9. – 32-35.

- Установка термического обезвреживания отходов. Рабочая документация к ТЭО. Раздел 1. Пояснительная записка. 10-493-33,33А,33Б,33В-ПЗ. ОАО "ГИПРОСИНТЕЗ". Волгоград , 2002 .

- Ф.Е.Никулин. Утилизация и очистка промышленных отходов.- Л.: Судостроение, 1980.

- Ф.Н.Авдонькин, А.С. Гребенников. Техническая эксплуатация автомобильных шин.- Саратов, 1995.

- И.А. Харатишвили, И.Х. Наназашвили Прогрессивные строительные материалы.- М.: Стройиздат, 1989.

- Химическая энциклопедия.- М.: Советская энциклопедия, 1990.

- Химическое загрязнение почв и их охрана. Словарь-справочник.- М.: Агропромиздат, 1991.

- Химия. Справочное изд. Перевод с немецкого к.х.н. В.А. Молочко.- М.: Химия, 1989.

- В. В. Худолей. Канцерогены: характеристики, закономерности, механизмы действия.- СПб.: НИИ химии СПбГУ, 1999.

- В. В. Худолей. Химические вещества, вызывающие рак. Справочник.- СПб., 1993.

- В. В. Худолей, И. В. Мизгирев. Экологически опасные факторы.- СПб, 1996 .

- О.С. Чехов, В.И. Назаров, В.Г. Калыгин. Вопросы экологии в стекольном производстве.- М.: Легпромбытиздат, 1990.

- Г.С. Шаповал, В.П. Кухарь .Утилизация отработанной полимерной тары бытового назначения (Обзор). Экотехнологии и ресурсосбережение, №5, 1999.

- В.П. Шефтель.  Вредные вещества в пластмассах. Справочное издание.- М.: Химия, 1991, 544 с.

- В. М. Школьников. Топлива, смазочные материалы технические жидкости :ассортимент и применение. Справочник. – М.: Техинформ, 1999.

- Л. Штарке. Использование промышленных и бытовых отходов пластмасс: пер. с нем.,под ред. В.А.Брагинского.- Л.: Химия, 1987, 176 с.

- В. Эйхлер. Яды в нашей пище. – М.: Мир, 1993.

- Экологическая геохимия элементов. Справочник в 6-ти томах, под ред. В.В. Иванова.- М.: Экология, 1996.

- Экологические аспекты изобретений. Справочник эксперта и изобретателя. ВНИИПИ, Москва, 1989.

- Экологический вестник России. - М, 2001, №5,  с.56.

- Экология и безопасность. Справочник в 2-х томах, под ред. Н.Г. Рыбальского М., ВНИИПИ, 1993.

- С. Девис, А. Джеймс. Электрохимический словарь.- М.: Мир, 1979.

- М.Г. Эфрос,  В.С. Миронюк. Современные абразивные инструменты.- Л.: Машиностроение. 1987.

- J. Envison. Sci and Heaft, 1993, 28, №2, p. 285-287.

- Minro N.B., Talmage S.S., Griffin G.D., Waters L.C., Watson A.P., Ring J.F., Yauschild V. Environ Health Perspect., 1999, №107, №12, p.933.

Приложение 5. Образец разработки «Проекта паспорта опасного отхода», заполнения формы «Паспорт опасного отхода»

Проект паспорта опасного отхода

Наименование предприятия: Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия, 1202 объект по уничтожению химического оружия

Адрес почтовый: 119160, г. Москва  (413540, п.г.т. Горный, Краснопартизанский район, Саратовская область)

Адрес юридический: 119160, г. Москва, Фрунзенская наб.  д. 22/2

Телефон:

Срок действия инвентаризации (“Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение”) до _______________________________________

Наименование отхода: Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)

Класс опасности:  третий (3)

Код отхода:  599 000 00 02 01 3

Раздел 1.  Компонентный состав отхода

Данные о составе отхода получены на основании «Технико-экономического обоснования объекта уничтожения химического оружия…» и «Временного технологического регламента…» [1,2], отчета о научно-исследовательской работе ФГУП ГосНИИОХТ [25] а также протоколов количественных химических анализов, проведенных  Центральной лаборатории по химико-аналитическому контролю за работами в области химического разоружения (ЦАЛ) и Аналитической лаборатории по контролю экологических нормативов ФГУ ГосНИИЭНП [11, 12, 14] (прилагаются).

Отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса ипритная)» образуется в процессе  уничтожения иприта. В основу процесса уничтожения положен метод его химического взаимодействия с 805 % водным раствором моноэтаноламина (МЭА) с получением реакционной массы с остаточным содержанием иприта не выше 3,210-3 % [1, 2]. Компонентный состав отхода представлен в таблице 1.

Химический анализ показал, что по содержанию компонентов (сера общая, хлор общий, азот общий) отход реакционная масса от детоксикации иприта соответствует данным, предоставленным ФГУ «ГосНИИОХТ», а содержание иприта в реакционной массе соответствует требованиям и нормам ТУ 2438-124-04872702-2002 [13]. (Результаты анализа приведены в таблице 1.1.) Расчет класса опасности для ОПС ведется по данным таблицы 1, содержание иприта и моноэтаноламина берется по результатам химического анализа отхода (максимальные значения: МЭА 16,34%; иприт 0,25х10-5%).

Таблица 1.

Компонентный состав отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» по данным ВТР и ТЭО [1, 2]

| № п/п | Наименование компонента | Содержание, масс. %, | НТД на испытание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные компоненты: - N-2-гидроксиэтилтиоазан гдх (SC6H13ON) - N-2-гидроксиэтилметилтиоазан (SC7H15ON) - N-2-гидроксиэтилдиметилтиоазан гдх (SC8H17ON) - , '- дигидроксиэтиламноэтилэтилендисульфид (S2C10H24O2N2) - гидрохлорид МЭА - МЭА - Вода 8. Иприт | 31,98 6,52 9,49 4,47 26,65 8,35 12,535 3,2х10-3 | [1, 2, 25] |
| 2. | Токсичные компоненты: - N-2-гидроксиэтилтиоазан гдх (SC6H13ON) - N-2-гидроксиэтилметилтиоазан (SC7H15ON) - N-2-гидроксиэтилдиметилтиоазан гдх (SC8H17ON) - , '- дигидроксиэтиламноэтилэтилендисульфид (S2C10H24O2N2) - гидрохлорид МЭА - МЭА - Иприт | 31,98 6,52 9,49 4,47 26,65 8,35 3,2х10-3 | [1, 2] |
| 3. | Содержание нефтепродуктов: | отсутствуют | [1] |
| 4. | Влажность | 12,535 | [1] |
| 5. | РН водной вытяжки или водного раствора | - | - |
| 6. | Плотность при 200 С, г/см3 | 1,25-1,35 | [13] |

Таблица 1.1

Химический анализ отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза

(Реакционная масса и.)»

| Наименование компонента | Результат анализа, мг/кг |  | Содержание, масс. % | Норма по ТУ, масс. % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | По данным хим. Анализа (ЦАЛ) | По данным хим. анализа аналитической лаборатории ФГУ ГосНИИЭНП |  |  |
| Иприт | 1,6х10-3 0,416х10-3 мг/см3 [11] | - | 0,14х10-5 – 0,25х10-5 % | Не более2х10-2 мг/см3 [13] |
| Моноэтаноламин | 11,89% [12] | 163400,0 мг/кг[14] | 11,89 – 16,34% | - |
| Сера (общая) мг/кг | - | 65510,2 мг/кг[14] | 6,55 % | - |
| Хлор (общий) мг/кг | - | 235407,9 мг/кг[14] | 23,54% | - |
| Азот (общий), мг/кг | - | 70726,0 мг/кг[14] | 7,07% | - |

Раздел 2.  Опасные свойства отхода

2.1. Определение класса опасности отхода

Расчет класса опасности отхода производится в соответствии с методикой, приведенной в приказе Министерства природных ресурсов РФ от 15.06.2001 № 511 «Об установлении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»[3].

Отнесение отходов к классу опасности осуществляется на основании показателя степени опасности отхода для окружающей среды К.. Показатель K определяется как сумма показателей опасности компонентов отхода Кi :K = K1+K2+….+Kn. Показатели опасности каждого компонента отхода Кi рассчитываются как отношение концентрации компонента отхода Ci  на коэффициент его степени опасности для окружающей среды Wi: Кi= Ci(мг/кг отхода)/ Wi(мг/кг), где: Ci – концентрация i-того компонента в отходе, Wi – коэффициент степени опасности i-того компонента для окружающей среды (условный показатель, численно равный концентрации компонента отхода, ниже которой он не оказывает негативных воздействий на окружающую среду).

Wi рассчитываются по формулам:

| Lg Wi=4 - 4/Zi; | Для 1<Zi<2 | где Zi=4 Xi/3 – 1/3 |
| --- | --- | --- |
| Lg Wi=Zi | Для 2<Zi<4 |  |
| Lg Wi=2 + 4/ (6 – Zi) | Для 4<Zi<5 |  |

где Xi - относительный параметр опасности компонента отхода, который определяется делением суммы баллов по всем первичным показателям опасности на число этих параметров.

Ki = Ci/Wi.

Таблица 2.

Исходные данные для расчета класса опасности отхода

«Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)»

| Показатель | Литер источник | N-2-гидроксиэтилтиазан гдх. | N-2-гидроксиэтилметилтазан гдх. | N-2-гидроксиэтилдиметилтиазан гдх. | Бета, бета' дигидроксиэтиламиноэтилэтилендисульфид гдх | Гидрохлорид МЭА | Моноэтаноламин | Вода | Иприт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сi - Концентрация, % | [1, 11, 12, 14] | 31,98 | 6,52 | 9,49 | 4,47 | 26,65 | 16,34 | 12,535 | 0,0000025 |
| ПДКп мг/кг | [24] |  |  |  |  |  |  |  | 0,05 |
| Класс опасности в почве | [24] |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| ПДКв хоз. пит мг/л | [21] | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [21] |  | 6 | 8 | 10 |  |  |  |  |
|  | [18] |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |
|  | [22] |  |  |  |  | 5 | 0,5 |  |  |
| Класс опасности в воде хоз.пит. | [18] |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
|  | [4] |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| S мг/л | [2] | 3E+06 | 1225043 | 1390240 |  |  |  |  |  |
|  | [22] |  |  |  |  |  |  |  | 693,47 |
|  | [4] |  |  |  |  |  | 1E+08 |  |  |
| Lg(S,[ мг/л]/ПДКв[мг/л]) | [21] |  |  |  | 5,25 | 1 |  |  |  |
| Класс опасности в воде рыб.хоз. | [17] |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| ПДКр.х. мг/кг | [17] |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  |
| ПДКс.с. нас. мест мг/м3 | [23] | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [6] |  | 0,5 | 0,7 | 0,9 |  |  |  |  |
|  | [17] |  |  |  |  | 0,5 | 0,02 |  | 2E-06 |
| Класс опасности в атмосферном воздухе | [17] |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| ПДКр.з мг/м3 | [4] |  |  |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  | [22] |  |  |  |  |  |  |  | 0,0002 |
|  | [6] |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПДКм.р нас. мест мг/м3 | [17] |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |
| Снас мг/м3 | [7] |  |  |  |  |  |  |  | 893,37 |
| Kow (октанол/ вода) | [18] | 1,7378 | 3,01995 | 2,88403 | 0,53 |  | 20,417 |  | 257,04 |
| LD50 мг/кг | [4] |  |  |  |  |  | 620 |  |  |
|  | [19] | 9400 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [6] |  | 10000 | 11681 | 15000 |  |  |  |  |
|  | [20] |  |  |  |  | 8990 |  |  | 10,8 |
| LC50 мг/м3 | [4] |  |  |  |  |  | 2,4 |  |  |
|  | [20] |  |  |  |  |  |  |  | 4,2 |
| LC50водн мг/л/96ч | [20] | 810 | 340 | 350 | 390 | 414 |  |  |  |
| БПК5 | [18] | 0,025 | 0,01 | 0,016 |  |  |  |  |  |
|  | [4] |  |  |  |  |  | 0,61 |  |  |
| ХПК5 | [18] | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | [4] |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| БД=БПК5/ХПК5*100% | [18] |  |  |  | 18,7 | 45,6 |  |  |  |
| Персистентность (трансформация в окр. прир. среде) | [7] |  |  |  |  |  |  |  | 4 |

Расчет класса опасности приведен в таблице 3.

Таблица 3

Расчет класса опасности отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)»

| Показатель опасности/ балл | N-2-гидроксиэтилтиазан гдх. | N-2-гидроксиэтилметилтазан гдх. | N-2-гидроксиэтилдиметилтиазан гдх. | Бета, бета' дигидроксиэтиламиноэтилэтилендисульфид гдх | Гидрохлорид МЭА | Моноэтаноламин | Вода | Иприт | Отход в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ПДКп (ОДК), мг/кг |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 2. Класс опасности в почве |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 3. ПДКв (ОДУ,ОБУВ), мг/л | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 1 |  |
| 4. Класс опасности в воде хозяйственно-питьевого использования |  |  |  |  |  | 2 |  | 1 |  |
| 5. ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 6. Класс опасности в воде рыбохо-зяйственного использования |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 7. ПДКс.с.(ПДКм.р.,ОБУВ), мг/м3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |  | 1 |  |
| 8. Класс опасности в атмосферном воздухе |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 10. Lg(S,мг/л/ПДКв,мг.л) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |  | 1 |  |
| 11. g(Снас,мг/м3/ПДКр.з) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 12.Lg(Снас,мг/м3/ПДКс.с. или ПДКм.р.) |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 13. lg Kow(октанол/вода) | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  | 2 |  |
| 14. LD50,мг/кг | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |  | 1 |  |
| 15. LC50,мг/м3 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |
| 16. LC50водн,. мг/л/96ч | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |
| 17. БД= БПК5 / ХПК 100% | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |
| 18. Персистентность (транс-формация в окружаю-щей при-родной среде) |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| 20. Показатель инф. Обеспечения | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 |  |
| СумБалл(i) = Сумма перв.баллов + балл параметра инф. обеспечения) | 24 | 23 | 24 | 25 | 24 | 33 | 1 | 20 |  |
| Xi = X0, если задан, иначе: СумБалл(i) / ЧисПар(I) относ. пара-метр опасн. компонента | 3 | 2,875 | 3 | 3,130 | 3,43 | 2,75 |  | 1,53846 |  |
| Zi = 4 Xi/3 - 1/3 Вспомога-тельный коэффициент | 3,6667 | 3,5 | 3,667 | 3,83 | 4,24 | 3,3333 |  | 1,71795 |  |
| lg Wi =4 - 4 / Zi (Для 1 < Zi < 2); Zi (Для 2 < Zi < 4); 2 + 4 / (6 - Zi) (Для 4 < Zi < 5) | 3,6667 | 3,5 | 3,667 | 3,83 | 4,27 | 3,3333 |  | 1,67164 |  |
| Wi = 10^ (lg Wi ) Коэфф.степени опасн. компонента | 4641,6 | 3162,3 | 4642 | 6760,83 | 18620,87 | 2154,4 |  | 46,9507 |  |
| Кi =Ci/Wi Показатель степени опасности компонента | 68,899 | 20,618 | 20,45 | 6,61161 | 14,3118 | 75,844 | 0 | 0,0005324 |  |
| Ст.опасности отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | 206,7349 |
| Класс опасности отхода |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |

В соответствии с [3] на основании рассчитанного показателя степени опасности К отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» должен быть отнесен к третьему (3) классу опасности (100<K<1000).

Соотношение концентраций компонентов отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» при которых отход меняет класс опасности для окружающей природной среды, представлен в таблице 4.

По данным химических анализов [11,12,14] процентное содержание в отходе «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» компонента «Моноэтаноламин» колеблется в пределах [11,89 – 16,34] и компонента «иприт» [0,14х10-5 – 0,25х10-5]. Согласно таблице 4 изменение процентного содержания моноэтаноламина и иприта в указанных пределах на изменение класса опасности не влияет.

Таблица 4.

Анализ устойчивости класса опасности отхода к изменению концентраций (%)

отдельных его компонентов

| ОТХОД | Кл.оп = 3 | Границы устойчивости класса опасности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реакционная масса (при уничтожении иприта) | Исходные концен-трации компонентов,% | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| N-2-гидроксиэтил-тиазан гдх. | 31,98000 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| N-2-гидроксиэтил-метилтазан гдх. | 6,52000 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| N-2-гидроксиэтил-диметилтиазан гдх. | 9,49000 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| Бета, бета' дигидроксиэтиламиноэтилэтилендисульфид гдх | 4,47000 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| Гидрохлорид МЭА | 26,65000 | - | - | 0 - 70,78 | 70,8 - 100 | - |
| Моноэтаноламин | 8,35000 | - | - | 0 - 100 | - | - |
| Вода | 12,53516 | - | - | 0 - 48,68 | 48,68 - 94,86 | 94,89 - 100 |
| Иприт | 0,00484 | 46,53 - 100 | 3,93 - 46,53 | 0 - 3,93 | - | - |

Перечень используемых сокращений:

ПДКв (мг/л) – предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водоиспользования

ПДКп. (мг/кг) – предельно-допустимая концентрация вещества в почве

ПДКр.х. (мг/л) – предельно-допустимая концентрация вещества в воде водных объектов рыбохозяйственного назначения

ПДКс.с. (мг/м3) – предельно-допустимая концентрация вещества среднесуточная в атмосферном воздухе населенных мест

ПДКм.р. (мг/м3) – предельно-допустимая концентрация вещества максимально разовая в атмосферном воздухе населенных мест

ПДКр.з. (мг/м3) – предельно-допустимая концентрация вещества в воздухе рабочей зоны

S (мг/л) - растворимость вещества в воде

Снас.  (мг/м3) – насыщающая концентрация вещества в воздухе при 200 С и нормальном давлении

LD50 (мг/кг) - средняя смертельная доза компонента в миллиграммах действующего вещества на 1 кг живого веса, вызывающая гибель 50% подопытных животных при однократном пероральном введении в унифицированных условиях

Kow - коэффициент распределения в системе октанол/вода при 20оС.

  - Опасные свойства отхода

Отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» образуется в процессе  уничтожения иприта методом его химического взаимодействия с 805 % водным раствором моноэтаноламина (МЭА). Иприт является отравляющим веществом кожно-нарывного действия. Опасные свойства отхода определяются наличием в его составе таких соединений как: N-2-гидроксиэтилтиоазан (SC6H13ON), гидрохлорид от МЭА, МЭА. Эти соединения обладают токсичными свойствами. Токсичность обуславливается также неограниченной растворимостью отхода в воде. За счет наличия органических соединений отход представляет опасность в пожарном отношении.

В составе отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» присутствует остаточное количество иприта. Иприт является отравляющим веществом с резко выраженным кожно-нарывным и общеядовитым действием со скрытым периодом 4-12 часов. Действует на все органы и ткани, как в капельножидком состоянии, так и в парах. Смертельная доза при резорбтивном воздействии составляет 40-50 мг/кг живого веса. Иприт нарушает энергетический баланс клеток организма. При попадании в глаз происходят тяжелые некротические поражения, которые приводят к потере глаза. Общеядовитое действие проявляется в повышении температуры тела, в апатии, потере аппетита, болях в животе, поносе, упадке сил [7].

Отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» химически устойчив. В условиях длительного хранения не выявлено разложения, затвердевания, выделения газообразных продуктов. Содержание свободного моноэтаноламина в первый месяц хранения снижается примерно в два раза и остается в дальнейшем без изменений. Концентрация воды в РМ стабильна.

Реакционные массы (РМ) иприта представляет опасность для здоровья при поступлении вовнутрь организма. К работе с РМ допускаются лица, достигшие 20 лет, прошедшие предварительный медицинский осмотр и ознакомленные с правилами работы с токсичными химикатами. Не допускаются к работе с РМ лица, имеющие нарушения целостности кожных покровов на кистях рук и на лице. При попадании РМ на кожу необходимо осторожно (не размазывая) снять капли ватным тампоном, обработать мыльным раствором и промыть проточной водой. При попадании РМ в слизистые глаз проводят промывание 2% раствором бикарбоната натрия или 0,02% раствором марганцевокислого калия. При энтеральном поступлении необходимо обильное питье, после чего следует вызвать рвоту. После оказания первой помощи пострадавший эвакуируется в лечебное учреждение [13, 16].

Раздел 3.  Технологические характеристики отхода,

основные показатели отходообразования

3.1. Краткое описание технологического процесса, в котором образуется данный отход

Отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» образуется в процессе  уничтожения иприта методом его химического взаимодействия с 805 % водным раствором моноэтаноламина (МЭА).

Производство: уничтожение иприта.

Цех, участок:  корпус 1-1_

Оборудование: установка детоксикации иприта_

3.2. Показатели отходообразования

Нормативный объем образования отхода:_660 т/год_

Использовано (указать способ использования, технологию переработки):

- на предприятии: после ввода в эксплуатацию установки термического          обезвреживания отход будет сжигаться в полном объеме

- передано для использования (переработки) на другие предприятия _не передается

- размещено на оборудованных полигонах (свалках)   _нет_

3.3. Общие технические характеристики отхода

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя (качественная или количественная характеристика) | НТД на испытание, идентификация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Агрегатное состояние (твердое, жидкое) | Жидкое | [13] |
| 2. | Физическое состояние: | Жидкость от темно-коричневого до черногоцвета | [13] |
| 3. | Плотность, кг/м3 | 1210,5 | [1,2] |
| 4. | Вязкость при 20 0С, сП | 737,9 | [1,2] |
| 5. | рН 10%-ного водного раствора | 8,95 | [1,2] |
| 6. | Температура кипения, 0С | 130 | [13] |
| 7. | Твоспл., 0С | 220 | [13] |
| 8. | Твсп., 0С | 196 | [13] |
| 9. | Растворимость в 100 г воды, мг | неограничено | [13] |
| 10. | Суммарное содержание аминосульфидов (в пересчете на общую серу), г/кг | 65,510217,0326 | [14] |
| 11. | Суммарное содержание гидрохлоридов аминов (в пересчете на общий хлор), г/кг | 235,407942,3734 | [14] |
| 12. | Суммарное содержание аминов и их гидрохлоридов (в пересчете на общий азот), г/кг | 70,7268,4871 | [14] |

3.4. Рекомендуемые способы транспортировки, размещения

и хранения отхода

Сбор и хранение отхода «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» производится в стальных герметично закрытых бочках, помещенных в специальные контейнеры (поддоны). Хранение отхода осуществляется в специально оборудованном помещении. Работать с отходов можно только в средствах индивидуальной защиты (СИЗ). При попадании РМ на СИЗ необходимо удалить РМ ватным тампоном, а СИЗ подвергнуть тщательной промывке водой с мылом.

При проливе РМ следует засыпать зараженный участок активированным углем, после его удаления (через 2 часа) применяется дегазатор, затем проводится промывание водой.

Данный отход может перевозиться автотранспортом в специальных контейнерах [1,2, 10].

3.5. Рекомендации по использованию отхода, по способам

и технологиям переработки отхода

Отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» должен быть подвержен сжиганию на установке термического обезвреживания отходов (корпус 33). До ввода в эксплуатацию установки термического обезвреживания отходов отход «Прочие отходы процессов преобразования и синтеза (Реакционная масса и.)» должен временно храниться в специально оборудованном помещении [1,2, 10].

|  | Литература |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Временный технологический регламент для корпуса 1-1 установки уничтожения иприта объекта уничтожения отравляющих веществ 1282-ОПО в п.г.т. Горный Саратовской области. Книга 1. Часть 1. Установка уничтожения иприта. Технологические схемы № 10-493-1-1-Т. – Волгоград, 2002. |  |
| 2. | Корректировка технико-экономического обоснования (ТЭО) на строительство промзоны объекта уничтожения ОВ в п.г.т. Горный саратовской области. Изменение №1. Раздел 3. Технологические решения. Книга 2. Технологические решения по установке уничтожения иприта и двойных смесей иприта с люизитом. – Волгоград, 2002. |  |
| 3. | Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды. Приказ МПР России от 15.06.01 №511. |  |
| 4. | Беспамятнов Г.П., Кротов Ю.А. ПДК химических веществ в окружающей среде: Справочник.- Л.: Химия, 1985. |  |
| 5. | Региональная версия автоматизированной информационно-поисковой системы «Опасные вещества», Москва, Минздрав России, 1998. |  |
| 6. | Асланян Л. В. Некоторые вопросы медико-гигиенического обеспечения безопасности при уничтожении химического оружия. Информационный сборник «Федеральные и региональные проблемы уничтожения химического оружия», под ред. Арского Ю. М. – М.: ВИНИТИ, 1999 . |  |
| 7. | Франке З. Химия отравляющих веществ. Перевод с нем. Корешкова Ю.Д. – М.: Химия, 1973. |  |
| 8. | Вредные вещества в промышленности, под ред. Лазарева Н.В.- Л.: Химия, 1976, т. I, II, III. |  |
| 9. | Вредные вещества в промышленности, под ред. Левиной Э.Н.- Л.: Химия, 1985, 461 с. |  |
| 10. | НСП 01-99 МО РФ. Нормы специального проектирования объектов 1281,1282,1596, 1597, 1726, 1729 по уничтожению химического оружия. . Издание официальное. Утверждено НВ РХБЗ МО РФ Приказом от 17 июня 1999 г. №173 |  |
| 11. | Протокол количественного химического анализа №1 Центральной лаборатории по химико-аналитическому контролю за работами в области химического разоружения (ЦАЛ) от 4.04.2003 |  |
| 12. | Протокол количественного химического анализа №4 Центральной лаборатории по химико-аналитическому контролю за работами в области химического разоружения (ЦАЛ) от 7.04.2003 |  |
| 13. | ТУ 2438-124-04872702-2002 Реакционная масса, полученная в результате уничтожения иприта |  |
| 14. | Протокол количественного химического анализа №61 Аналитической лаборатории по контролю экологических нормативов ФГУ ГосНИИЭНП от 31.08.05 |  |
| 15. | Методика выполнения измерений массовой концентрации 2,2'-дихлордиэтилсульфида (иприта-1) в реакционных массах процесса детоксикации технического иприта методом газовой хроматографии с масс-спектральным детектированием, Москва, 2002 |  |
| 16. | Исходные данные для паспорта опасности реакционных масс, полученных при уничтожении иприта, ФГУП ГосНИИОХТ, Москва, 2002 |  |
| 17. | Гигиенические нормативы GegNorm v2.1.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM).-2001. |  |
| 18. | R.J.Lewis, Sax's Dangerous Properties of Industrial Materials, 8th edition, Van Nostrand-Reinhold, 1992, DSM 450. |  |
| 19. | Грушко В.Н. и др. Параметры токсикометрии промышленных ядов при однократном воздействии.- М.: Медицина, 1977. |  |
| 20. | Измеров, Саноцкий, Сидоров Параметры токсиметрии промышленных ядов при однократном воздействии.- М.: Медицина, 1977 |  |
| 21. | ГН 2.1.5.1373-03 Гигиенические нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользованимя в зонах защитных мероприятий объектов хранения и уничтожения химического оружия. |  |
| 22. | Приказ Госстандарта от 11 марта 2001 г №78 "Об утверждении концепции метрологического обеспечения уничтожения химического оружия и его бывших производств в Российской Федерации" |  |
| 23. | ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест (утв. Гл. гос. сан. врачом РФ 21.05.2003) |  |
| 24. | Перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно- допустимых концентраций (ОДК) химических веществ в почве, №6229-91, 1993 |  |
| 25. | Токсикологическая оценка реакционных масс, полученных при детоксикации люизита и иприта. Промежуточный отчет. ТЗ «Ромашка» ФГУП «ГосНИИОХТ», Москва 2002. |  |
| УТВЕРЖДАЮ Начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия _______________ Капашин В.П. "____"______________2005 г. М. П. |  | СОГЛАСОВАНО Руководитель Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Саратовской области _______________ Кайль В.А. "____"______________2005 г. М. П. |

ПАСПОРТ ОПАСНОГО ОТХОДА

Составлен на отход:_599 000 00 02 01 3 Прочие отходы преобразования и синтеза_(Реакционная масса и.)________________________________________

(код и наименование по ФККО)

жидкий______________________________

(агрегатное состояние и физическая форма отхода)

состоящий из: N-2-гидроксиэтилтиоазан гдх (SC6H13ON) – 31,98%;

N-2-гидроксиэтилметилтиоазан (SC7H15ON) – 6,52%;

N-2-гидроксиэтилдиметилтиоазан гдх (SC8H17ON) – 9,49%;

, '- дигидроксиэтиламноэтилэтилендисульфид (S2C10H24O2N2) – 4,47%;

гидрохлорид МЭА – 26,65%; МЭА  8,35-16,34%; иприт – 1,6·10-4-3,2·10-3%

образованный в результате:  уничтожения иприта

имеющий класс опасности для окружающей природной среды: третий (3)

обладающий опасными свойствами: токсичность

_____________________________________________________________________

Полное наименование юридического лица: Федеральное управление по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (1202 объект по уничтожению химического оружия)

Сокращённое наименование юридического лица: ФУБХУХО (1202 объект по уничтожению химического оружия)

ИНН   7709268642     ОКПО  07951951

ОКАТО 4528659000  ОКОНХ 97920

Адрес юридический: 119160, г. Москва, Фрунзенская наб.  д. 22/2

Адрес почтовый: 413540, п.г.т. Горный, Краснопартизанский район, Саратовская область

Приложение 6. Коды и характеристики опасных отходов

Приложение 3 к Базельской конвенции «О контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением», принята 22 марта 1989 г., ратифицирована Россией -  декабрь 1994 г.

| #G0Код | Наименование опасных отходов | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Н 1 | Взрывчатые вещества | Взрывчатые вещества или отходы - это твердые или жидкие вещества или отходы (либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны к химической реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что вызывают повреждение окружающих предметов |
| Н 3 | Огнеопасные жидкости | Термин "огнеопасные" равнозначен термину "легковоспламеняющиеся". Огнеопасными являются жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие твердые вещества в растворе или суспензии (например, краски, политуры, лаки и т.п., кроме веществ или отходов, классифицированных иначе в соответствии с их опасными свойствами), которые выделяют огнеопасные пары при температуре не выше 60,5°С в закрытом сосуде или не выше 65,6°С в открытом сосуде |
| Н 4.1 | Огнеопасные твердые вещества | Твердые вещества или твердые отходы, кроме классифицированных как взрывчатые, которые в условиях, встречающихся в процессе транспортирования, способны легко загораться, либо могут вызвать или усилить пожар при трении |
| Н 4.2 | Вещества или отходы, способные самовозгораться | Вещества или отходы, которые способны самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях перевозки или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовоспламеняться |
| Н 4.3 | Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при взаимодействии с водой | Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны стать самовозгорающимися или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах |
| Н 5.1 | Окисляющиеся вещества | Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые, обычно за счет выделения кислорода, могут вызвать или способствовать воспламенению других материалов |
| Н 5.2 | Органические пероксиды | Органические вещества, содержащие бивалентную группу - O-O-, которые являются термически неустойчивыми веществами и подвержены экзотермическому самоускоряющемуся разложению |
| Н 6.1 | Токсичные (ядовитые) вещества | Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или кожу, способны вызвать смерть человека или оказать на него сильное отрицательное воздействие |
| Н 6.2 | Инфицирующие вещества | Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или токсин, которые, как известно или предполагается, вызывают заболевания у животных или людей |
| Н 8 | Коррозионные вещества | Вещества или отходы, которые путем химического воздействия могут при непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой ткани или в случае утечки или просыпания могут вызвать повреждения или даже разрушение других грузов или транспортных средств; они также могут повлечь за собой другие виды опасности |
| Н 10 | Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой | Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут выделять токсичные газы в опасных объемах |
| Н 11 | Токсичные вещества (вызывающие затяжные или хронические заболевания) | Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, пищеварения или кожу, способны вызвать серьезные, затяжные или хронические заболевания, включая раковые заболевания |
| Н 12 | Экотоксичные вещества | Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют или могут немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное воздействие на биотические системы |
| Н 13 | Другие опасные отходы | Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы обладают каким-либо из указанных выше свойств |