Волжский Университет имени В.Н.Татищева

Факультет Информатики и Телекоммуникаций

Курсовая работа

По дисциплине «Корпоративные сети»

Тема: «Проектирование корпоративной магистрали»

выполнил студент группы ИС-525

Титагина К.

проверил преподаватель

Бакланов А. Е.

Тольятти 2006

Содержание

Введение……………………………………………………………………	3

1 Техническая записка…………………………………………………...	4

1.1 Основание для разработки…………………………………………..	4

1.2 Источники разработки……………………………………………….	4

1.3 Технические требования…………………………………………….	5

1.3.1 Требования к изделию………………………………………….. 	5

1.3.2 Состав изделия…………………………………………………...	5

1.3.3 Технические параметры………………………………………...	6

1.3.4 Программное обеспечение………………………………………	8

1.3.5 Требования безопасности……………………………………….	9

1.3.6 Требования надежности…………………………………………	9

2 Техническая записка…………………………………………………..	11

2.1 Принцип работы……………………………………………………..	11

2.2 Определение технических позиции………………………………...	11

2.3 Анализ трафика в корпоративной магистрали…………………….	12

Заключение………………………………………………………………..	13

Список используемой литературы……………………………………..	14

Приложение 1……………………………………………………………..	15

Приложение 2……………………………………………………………..	16

Введение

Компьютеры уже давно и прочно вошли во все финансовые структуры. На сегодняшний 	день не мыслимо представить хоть один банк, в котором не было бы внедрено какой-либо информационной структуры. Будь это электронная система перевода денег или терминалы банкоматов. Грамотно спроектированная корпоративная информационная структура жизненно важна для любой финансовой организации.

В данном курсовом проекте будет рассматривается тема проектирования корпоративной магистрали для филиалов коммерческого банка. Особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности, поскольку значительный объем предаваемой информации в подобных организациях относиться к секретной и конденфициальной.

1 Техническое задание

Введение

- Настоящее технической задание распространяется на разработку корпоративной магистрали для филиалов коммерческого банка.

1.1 Основания для разработки

Основанием для разработки является задание на курсовую работу по дисциплине «Корпоративные сети».

Тема – «Проектирование корпоративной магистрали».

1.2 Источники для разработки

Корпоративная магистраль будет проектироваться для 2-х филиалов коммерческого банка которые находятся в разных районах города на расстоянии 6 километров.

В данном курсовой работе использовались следующие источники для разработки:

- план расположения филиалов коммерческого банка;

- план каждого филиала коммерческого банка;

- стандарт IEEE 802.3;

- стандарт IEEE 802.1x

- стандарт IEEE 802.8;

- технические рекомендации производителей оборудования (в данном случае рекомендации компании Dlink);

- стандарты по технике безопасности.

1.3 Технические требования

1.3.1 Требования к изделию

Данная корпоративная магистраль должна обеспечить надежную и что особо важно безопасную связь между 2-мя филиалами коммерческого банка на скорости 1000 Кбит\с. Магистраль должна обеспечить доступ всем пользователям к информационным ресурсам данной организации. Безопасность должна быть реализована на всех участках магистрали. Необходимо использовать шифрование трафика.

1.3.2 Состав изделия

Корпоративная магистраль состоит из следующего оборудования:

- DXS-3326GSR уравляемый коммуттор 3 уровня – 2 шт.;

- DFL-1600 межсететвой экран – 2 шт.;

- ADSL modem Dlink DCM 260 - 1шт.;

- FTP server - 2шт.;

- Proxy and web server - 2шт.;

- кабель оптоволокно одномодовое;

- кабель витая пара UTP 5.

1.3.3 Технические параметры

Оборудование из которого состоит корпоративная магистраль имеет следующие параметры.

DXS-3326GSR управляемый коммутатор 3 уровня с 20 портами Mini GBIC(SFP)+ 4 комбо-портами Mini GBIC (SFP)/10/100/1000BASE-T+ 2 портами 10 Гбит/с для стекирования + 1 слотом расширения. При объединении коммутаторов в стек по топологии «звезда» можно получить до 312 портов* Gigabit Ethernet, по топологи «кольцо» - до 384 портов**. Кроме того, коммутаторы DXS-33xx оборудованы слотом для установки дополнительных модулей с 2 uplink-портами 10 GE, каждый из которых обеспечивает пропускную способность до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. Высокоскоростное стекирование. Каждый коммутатор оборудован 2 портами для стекирования, обеспечивающими полосу пропускания до 20 Гбит/с в режиме полного дуплекса. В стек по топологии «звезда» с мастером-коммутатором DGS-3324SRi можно объединить до 6 коммутаторов серии xStack и получить суммарную стековую полосу пропускания до 120 Гбит/с. Стекирование по архитектуре «звезда» обеспечивает отказоустойчивость и возможность добавления или исключения коммутаторов из стека, не прерывая его функционирования. Коммутаторы стекируются с помощью высокоскоростных кабелей для стекирования, что позволяет работать со стеком как с единым высокопроизводительным устройством. В стек такой архитектуры можно объединить до 12 коммутаторов. Его суммарная пропускная способность – 40 Гбит/с. Благодаря поддержке технологии SIM (Single IP Management), в стек можно легко объединить до 32-х коммутаторов, независимо от модели. Все коммутаторы могут настраиваться, обслуживаться и контролироваться с любой рабочей станции с установленным Web-браузером через единый IP-адрес. Стек управляется как единый объект и все коммутаторы, входящие в него определяются по одному IP-адресу. Расширенные функции безопасности. Они включаеют списки контроля доступа (ACL) уровней 2/3/4 на основе МАС-адреса, номера порта коммутатора, IP-адреса и/или номера порта TCP/UDP, аутентификацию пользователей 802.1x и контроль МАС-адресов. Также поддерживается централизованное управление доступом пользователей через серверы TACACS /TACACS+ и RADIUS. Коммутаторы предоставляют расширенную поддержку VLAN, включая 4 Кб записей VLAN, GARP/GVRP и 802.1Q для повышения безопасности и производительности сети. Управление полосой пропускания позволяет ограничить трафик для каждого порта и управлять объемом передаваемого трафика на границе сети. Коммутаторы предоставляют широкий набор многоуровневых (L2, L3, L4) функций QoS/CoS, гарантируя, что критичные к задержкам приложения, например VoIP, ERP, Интранет или видеоконференции будут обслуживаться с надлежащим приоритетом. Поддерживаются до 8 очередей приоритетов для 802.1p/TOS/DiffServ с классификацией на основе МАС-адресов источника и приемника, IP-адресов источника или приемника и/или номеров портов TCP/UDP. Протокол Virtual Router Redundancy Protocol (VRRP) позволяет нескольким коммутаторам 3-го уровня локальной сети использовать один IP-адрес. При этом, один из коммутаторов будет выбран ведущим, а остальные будут играть роль резервных, на случай выхода из строя ведущего. Поддержка VRRP обеспечивает удобство при настройке IP-параметров рабочей станции, не требуя изменения IP-адреса шлюза по умолчанию, при выходе из строя устройства, выполняющего маршрутизацию.

DFL-1600 NETDEFEND межсетевой экран. Устройства серии NetDefend представляют собой законченное решение в области безопасности, включающее встроенную поддержку межсетевого экрана, балансировки нагрузки, функций отказоустойчивости, механизма Zone-Defense, фильтрации содержимого, аутентификации пользователей, блокировки «мгновенных» сообщений и приложений Р2Р, защиты от атак «отказ в обслуживании» DoS и виртуальных локальных сетей VPN. Для того чтобы минимизировать влияние аварийной ситуации на всю сеть, межсетевые экраны поддерживают специальную функцию - Zone-Defense, представляющую собой механизм, позволяющий им работать с коммутаторами локальных сетей D-Link и обеспечивающий активную сетевую безопасность. Функция Zone-Defense автоматически изолирует инфицированные компьютеры сети и предотвращает распространение ими вредоносного трафика. Аппаратная спецификация межсетевых экранов NetDefend включает высокоскоростные процессоры, большие базы данных и вычислительные мощности, позволяющие обрабатывать до миллиона параллельных сессий. Устройства поставляются с несколькими, настраиваемыми пользователями интерфейсами, включая порты Gigabit Ethernet, позволяя развертывать гибкие, масштабируемые и свободные от «узких» мест сети, объединяющие между собой различные рабочие группы и предприятия. Все межсетевые экраны данной серии поддерживают удаленное управление через Web-интерфейс или выделенное VPN-соединение. Они включают набор функций для мониторинга и поддержания состояния и безопасности сети, в том числе отправку уведомлений по email, ведение журнала системных событий и предоставление статистики в режиме реального времени.

ADSL модем Dlink DSL 504 поддерживает модуляцию G.dmt, достигая скорости нисходящего потока до 8 мб/с и 864 кбит/с восходящего, так же поддерживает модуляцию G.lite со скоростями 1,5 мбит/c нисходящего потока и до 512 кбит/с восходящего. Модем автоматически выбирает оптимальную схему модуляции и использует протокол установки соединения G.hs.

FTP server и Proxy and web server имеют одну и ту же конфигурацию и каждый сервер состоит из следующих комплектующих:

- материнская плата Asus  M2N WS Pro socket AM2 – 1 шт.;

- процессор AMD Athlon 64 X2 4800+ box – 1 шт.;

- модуль памяти 1 Gb DDR2 533Mhz Kingston – 2 шт.;

- винчестер Seagate 500 Gb sata 2 16 Mb – 2 шт.;

- видеоадаптер PCI-E GF 7300 258 Mb – 1 шт.;

- DVD – ROM nec ND4570 – 1шт.;

- корпус inwin s605 430 Вт – 1 шт.;

- монитор Samsung 19 – 1шт.;

- клавиатура и мышь комплект – 1 шт.;

- ИБП Ippon Smart Winner 1000 VA – 1шт.;

- сетевая карта Dlink DGE 530 T – 1 шт.

1.3.4 Программное обеспечение

На FTP server установлено следующее программное обеспечение:

- антивирус Касперского 5.0;

- операционная система Windows 2003 server sp1;

На proxy and web server установлено следующее программное обеспечение:

- антивирус Касперского 5.0;

- операционная система Windows 2003 server sp1;

- proxy server User gate 4.0;

Дополнительно на все рабочие станции корпоративной магистрали устанавливается PGP 8.0

В данной корпоративной магистрали используются следующие протоколы:

- FTP протокол передачи данных;

- HTTP протокол работы web приложений;

- TCP/IP стек протоколов;

- SNMP сетевой протокол управления;

- SSL шифрование данных.

1.3.5 Требования безопасности

Для безопасного и надежного функционирования спроектированной корпоративной магистрали нужно соблюдать следующие требования безопасности:

- все сервера и коммуникационное оборудование нужно устанавливать в отдельных специально оборудованных помещениях, доступ к которым должны иметь только системные администраторы;

- системным администраторам необходимо разработать корпоративную политику информационной безопасности;

- во всех компьютерах в сети обязательно использовать антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять антивирусные базы данных;

- обязательно использовать шифрование трафика.

1.3.6 Требования надежности

Для повышения надежности корпоративной магистрали и для создания должного уровня отказоустойчивости необходимо строго соблюдать следующие требования надежности:

- при монтаже и настройке сети нужно строго соблюдать все стандарты и технические рекомендации производителей оборудования;

- все коммуникационное оборудование и так же кабельная система должны быть заземлены и защищены от скачков напряжения;

- выбор типа кабельной системы должен проводиться с учетом климатических особенностей;

- на серверах обязательно использовать источники бесперебойного питания.

2 Техническая записка

2.1 Принцип работы

У проектируемой магистрали самым важным требованием является безопасно связать 2 филиала коммерческого банка. Именно поэтому была выбрана оптическая линия связи. В оптике не возможно перехватить трафик, не разорвав линию связи. Для связи филиалов по оптической линии связи использовались коммутаторы третьего уровня DXS-3326GSR. Скорость передачи внутри филиала между рабочими станциями состовляет 100 Кбит\с, а между серверами и коммутаторами 1000 кбит\с. В каждом филиале имеются свои сервера и для обеспечения высокого уровня безопасности были установлены межсетевые экраны DFL-1600. Именно к ним подключены серверы, и только потом сетевой экран и коммутатор связаны гигабитной линией связи по витой паре. Так же каждое здание имеет выход в Интернет по ADSL модему, который в свою очередь подключен к proxy серверу.

2.2 Определение технических позиций

В каждом филиале имеется своя локальная сеть, в которой свое адресное пространство. Филиалы находятся на расстоянии 6 километров в разных районах города. Для адресации использовался стек протоколов TCP/IP. IP адреса раздавались принудительно системными администраторами. Для безопасной передачи данных применялось шифрование данных по протолку SSL. Установка между серверами и коммутатором сетевого экрана позволит защитить магистраль от большего количества угроз, а поскольку у магистрали есть доступ в Интернет очень актуальным является фильтрация трафика.

Рассматриваемой корпоративной магистрали соответствует шаблон корпоративной магистраль.

2.3 Анализ трафика в корпоративной магистрали

В проектируемой корпоративной магистрали существуют следующие виды трафика:

- Интернет трафик;

- трафик данных (БД);

- пользовательский трафик (мультимедийный).

Эти виды трафика распределяются следующим образом. Интернет трафик распределяется внутри филиалов между proxy сервером и всеми рабочими станциями. Трафик данных идет от ftp сервера к рабочим станциям. Так же между ftp серверами филиалов настроена синхронизация. И мультимедийный трафик распределен исключительно между рабочими станциями.

Заключение

В этой курсовой работе была рассмотрена тема проектирования корпоративной магистрали для филиалов коммерческого банка. Предложенное техническое решение является высокоскоростным и достаточно дорогим в реализации. Но это техническое решение обеспечивает высокую степень надежности и безопасности, что особенно актуально для подобных организаций. Благодаря своей гибкости и высоким показателям маштабируемости рассмотренная магистраль может быть адаптирована практически для любой организации в которой требуется большая скорость передачи данных и высокая степень безопасности.

Список используемой литературы

1 Лекции по дисциплине корпоративные сети

2 citforum.ru

3 dlink.ru

4 Компьютерные сети. Олифер Н. Г.