|  | ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
| --- | --- |

Кафедра: «Менеджмент»

Т.В. Епишина

Расчет технико-экономических показателей

работы участка серийного производства

Методические указания

по выполнению курсовой работы

Дисциплина – «Экономика отрасли»

Специальность – 151001 «Технология машиностроения»

Орел 2009

Автор:  преподаватель кафедры «Менеджмент»      Т.В. Епишина

Рецензент:

Рецензент:

Методические указания являются руководством по выполнению курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» для студентов специальности 151001 «Технология машиностроения». В них представлены основные положения по расчету календарно-плановых нормативов в серийном производстве и методика расчета технико-экономических показателей работы участка.

Содержание

1 Общие положения………………………………………………………….4

2 Содержание курсовой работы………………………………………….....4

3 Требования к оформлению курсовой работы……………………………5

4 Методика выполнения курсовой работы………………………………...9

4.1 Введение………………………………………………………………….9

4.2 Расчет календарно-плановых нормативов в серийном производстве..9

4.2.1 Расчет размера партии деталей, запускаемых в производство……..9

4.2.2 Расчет периодичности запуска-выпуска партии деталей………….10

4.2.3 Расчет количества оборудования и его загрузки…………………...11

4.2.4 Расчет длительности производственного цикла изготовления партии деталей……………………………………………………………...14

4.2.5 Расчет заделов………………………………………………………...16

4.2.6 Расчет численности работающих……………………………………16

4.3 Расчет производственной площади…………………………………....19

4.4 Расчет инвестиций и определение источников финансирования проекта участка…………………………………..........................................20

4.5 Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы….22

4.6 Определение затрат на производство продукции…………………….23

4.6.1 Расчет материальных затрат…………………………………………23

4.6.2 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих……….23

4.6.3 Калькуляция себестоимости продукции……………………………23

4.7 Расчет цены продукции………………………………………………...25

4.8 Анализ безубыточности производства ...……………………………..27

4.9 Финансовые результаты работы участка……………………………...29

4.10 Технико-экономические показатели работы участка……………….31

4.11 Заключение…………………………………………………………….33

Список используемых источников………………..……………………….34

Приложение А Бланк задания на курсовую работу……………………...35

Приложение Б Пример оформления титульного листа………………….35

1 Общие положения

Курсовое проектирование по экономике имеет большое значение в подготовке будущих технологов.

Данное методическое пособие предназначено для выполнения курсовой работы по дисциплине «Экономика отрасли» студентами специальности 151001 «Технология машиностроения».

Курсовая работа по дисциплине «Экономика отрасли» является завершающим этапом учебной деятельности студентов и представляет собой самостоятельно выполняемую работу расчетно-аналитического характера.

Цель курсовой работы - закрепить и углубить полученные студентами знания в ходе изучения дисциплины «Экономика отрасли», освоить методы технико-экономических расчетов и  подготовить студентов к выполнению дипломного проекта.

Курсовая работа по дисциплине «Экономика отрасли» может носить как самостоятельный характер, так и быть связанной с курсовым проектом по профилирующим специальным предметам («Технология машиностроения»).

Индивидуальные задания на курсовую работу разнообразны по содержанию, но примерно одинаковы по степени сложности, поставленных перед студентами задач.

2 Содержание курсовой работы

На основе заданного технологического процесса изготовления детали  студент должен произвести расчет основных технико-экономических показателей работы участка серийного производства по обработке этой детали с применением станков с РУ и ЧПУ.

Курсовая работа оформляется в виде пояснительной записки объемом  20-25 страниц с необходимыми технико-экономическими расчетами и пояснениями, таблицами, графиками.

Курсовая работа включает:

1) титульный лист (см. приложение Б)

2) задание на курсовую работу (см. приложение А)

3) содержание

4) введение

5) расчет календарно-плановых нормативов в серийном производстве:

5.1 определение размера партии деталей, запускаемых одновременно в производство;

5.2 расчет периодичности запуска-выпуска партии деталей;

5.3 расчет количества оборудования и его загрузки;

5.4 расчет длительности производственного цикла изготовления партии деталей;

5.5 расчет заделов;

5.6 расчет численности работающих;

6) расчет производственной площади;

7) расчет инвестиций и определение источников финансирования проекта участка;

8) расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы;

9) определение затрат на производство продукции;

10) анализ безубыточности производства;

11) финансовые результаты работы участка;

12) технико-экономические показатели работы участка;

13) заключение;

14) список используемой литературы.

3 Требования к оформлению курсовой работы

Работа выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105-95.

Параметры страницы:  размер листа – А4 (210х297); поля размещения текста: верхнее 2 см, нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см.; шрифт – Times New Roman; размер – 14 пт.; межстрочный интервал – полуторный, абзацный отступ – 0,9 см; выравнивание – по ширине. На каждом листе курсовой работы должны быть рамка и угловой штамп, выполненные согласно ГОСТу 2.104-2006.

Заголовки: разделы (заголовки 1-го уровня) должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы (заголовки 2-го уровня) должны  иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Пункты (заголовки 3-го) уровня должны иметь нумерацию в пределах каждого подраздела. Номер пункта состоит их номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точкой.  В конце номера пункта точка не ставится, например 2.2.1, 3.2.1 и т.д.

Параметры форматирования заголовков: 1-ый уровень – 14 шрифт, жирный, выравнивание – по левому краю, абзац – 0,9 см; 2-ой уровень – 14 шрифт, жирный, выравнивание – по левому краю, абзац – 0,9 см; 3-ий уровень – 14 шрифт, жирный, выравнивание – по левому краю, абзац – 0,9 см. В конце заголовка точка не ставится.

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой. Заголовок подчеркивать нельзя.

Отступ заголовка от текста: заголовки 1-го и 2-го уровня – отступ от текста до заголовка 2 интервала, отступ от заголовка до текста 1 интервал; заголовки 3-го уровня – отступ от текста до заголовка 1 интервал, отступ от заголовка до текста 1 интервал.

Оформление списков: перечисления оформляются в виде нумерованных или маркированных списков. Параметры форматирования для списков: нумерованные списки: положение номера – выравнивание по левому краю на 0,9 см; положение текста – на усмотрение автора, после номера ставится точка; маркированные списки: положение маркера – выравнивание по левому краю на 0,9 см; формат маркера – длинное тире (Alt-Ctrl- серый минус).

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название следует помещать над таблицей. Перед названием следует писать слово «Таблица» с указанием номера.

При переносе части таблицы на другую страницу над продолжением таблицы название таблицы не помещают. В этом случае в первой части таблицы под названием граф таблицы предусматривается нумерация граф, сохраняющаяся над продолжением таблицы. Над продолжением (окончанием) таблицы в левом верхнем углу следует писать «Продолжение Таблицы…» («Окончание Таблицы…») с указанием ее номера.

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать «табл.» с указанием ее номера. Цифровые данные в колонках таблиц выравниваются по разрядам, а в смешанных числах – по запятой (точке). Образец оформления таблиц приведен ниже.

Таблица 1 - Экспертные характеристики ценных бумаг

| Показатели | Акция компании АВС | Акция компании LMN |
| --- | --- | --- |
| Текущая рыночная цена, тыс. руб. | 148,0 | 186,0 |
| Предполагаемый дивиденд, тыс. руб.: |  |  |
| Вариант 1 | 23,0 | 37,2 |
| Вариант 2 | 35,6 | 42,0 |
| Вариант 3 | 41,8 | 51,6 |

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. Иллюстрации сопровождаются подрисуночными подписями: слово «Рисунок» с указанием номера и названия рисунка, начинающегося с прописной буквы, без точки в конце, например, «Рисунок 1.2 - Персональный компьютер». На все рисунки должны быть приведены ссылки в тексте. При ссылке следует писать «рис.» с указанием его номера.

Формулы и уравнения должны быть набраны в редакторе Word-Equation 2.0 или 3.0. Набор формул по всей работе должен быть единым по применению шрифтов и знаков, способу выравнивания формул, набранных отдельными строками, применению индексов, линеек, приставных знаков.

Значения символов, числовых коэффициентов, входящих в формулу приводятся непосредственно под формулой. Значение каждого символа пишется с новой строки в той же последовательности, в какой эти символы приведены в формуле. Первая строка символов должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него.

Все формулы нумеруются арабскими цифрами в пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в круглых скобках, например:

,                                                           (1)

где Р – мощность, выделяемая в нагрузке, Вт;

U – падение напряжения на нагрузке, В;

R – сопротивление нагрузки, Ом.

Ссылки в тексте на номер формулы дают в  скобках, например: «…в формуле (1)…».

Страницы должны иметь порядковую нумерацию арабскими цифрами. Номера страниц проставляются в угловом штампе. Нумерация начинается с титульного листа. На титульном листе и листе задания номера страниц не проставляются.

4 Методика выполнения курсовой работы

4.1 Введение

Объем введения должен составлять 1-2 страницы. Во введении раскрывается актуальность и значение темы, формулируется цель работы, а также отражается: современное состояние экономики страны, значение внутрихозяйственного планирования на машиностроительных предприятиях, главные задачи оперативного планирования, значимость изучения дисциплины «Экономика отрасли».

4.2  Расчет календарно-плановых нормативов  в серийном

производстве

4.2.1 Определение размера партии деталей, запускаемых

одновременно в      производство

Характерной особенностью серийного производства является изготовление деталей партиями.

Под размером партии деталей понимают число деталей, обрабатываемых с одной наладки оборудования.

Размер партии запуска - важнейший норматив оперативного планирования. От величины партии зависит длительность производственного цикла, размер незавершенного производства, оборачиваемость оборотных средств. Величина партии влияет на производительность труда и себестоимость выпускаемой продукции.  Расчет оптимального размера партии начинают с определения минимального размера партии деталей, который рассчитывается по ведущей операции. Ведущей операцией считается операция с наибольшим подготовительно-заключительным временем. Расчет минимального размера партии деталей осуществляется по формуле (1):

,                                                       (1)

где  Т п.з. - подготовительно-заключительное время ведущей операции;

Т шт. - штучное время ведущей операции;

Кд- коэффициент допустимых потерь времени на переналадку

оборудования.

Числовое значение Кд составляет:

В крупносерийном производстве – 0,02-0,05;

В среднесерийном производстве – 0,05-0,08;

В мелкосерийном производстве – 0,08-0,12.

Полученный по формуле (1) минимальный размер партии деталей  корректируется, учитывая следующие обстоятельства:

- для упрощения оперативно-производственного планирования количество деталей в партии должно быть кратным месячному заданию;

-  количество деталей в партии должно быть не ниже полусменной или сменной выработки рабочего на операции с наименьшей трудоемкостью, чтобы обеспечить минимальное количество переналадок оборудования в течение смены. Месячная программа выпуска деталей определяется по формуле (2):

(2)

N год - годовая программа выпуска.

Сменная выработка на операции с минимальным штучным временем определяется по формуле (3):

(3)

где Т см - продолжительность рабочей смены в минуту.

Корректируем П min и принимаем размер партии Пд.прин.

4.2.2  Расчет периодичности запуска-выпуска партии деталей

Периодичность запуска или количество запусков данной партии деталей Q в месяц определяется по формуле (4):

(4)

Ритм или повторение запуска партии деталей в производство определяется по формуле (5):

(5)

где  Тмес - количество рабочих дней в месяце (принять 22 дня).

4.2.3 Расчет количества оборудования и его загрузки

Расчетное количество единиц оборудования на участке определяется по каждой операции по формуле (6):

Cр =  ,                                                     (6)

где    Тшт.к. – штучно-калькуляционное время на операцию, час, которое определяется по формуле (7):

Тшт.к. =                                               (7)

Если на одном станке выполняется несколько операций, то штучно-калькуляционное время по этим операциям при расчете оборудования суммируется;

Фд – действительный годовой фонд времени работы оборудования в часах

Фд = ((365-С-В-Пр)х8-ППрх1) х S х (1-а/100),                           (8)

где 365 – количество календарных дней в году;

С,В,Пр – количество нерабочих дней в году: субботних, воскресных и праздничных;

8 – длительность смены, ч;

S – количество смен работы оборудования в сутки;

а – процент потерь времени на ремонт оборудования. В целях упрощения расчетов для универсального оборудования следует принять а = 3-6%

Принятое количество единиц оборудования на операции определяется округлением его расчетного количества до целого числа в большую сторону. Однородные операции могут выполняться на одном рабочем месте.

Коэффициент загрузки оборудования данной деталью в течении года определяется по формуле (9):

Кз.об. = Ср/Спр                                                             (9)

Расчет количества оборудования на участке, степени его загрузки данной деталью и возможность догрузки следует свести в таблицу 1.

Таблица 1 – Расчет количества оборудования и его загрузки

| №п/п | Наименование операции | Тшт.к. (час) | Ср | Спр | Кз.об. | Распо- лагаемый объем станко- часов, Фд*Коб.ср.* Спр | Годовая трудо- ёмкость по заданию, в нормо- часах Тшт.к*Nгод | Кол-во станко- часов для догрузки (гр.7-гр.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  | Кз.об.i |  |  |  |

Коб.ср. – средний коэффициент загрузки оборудования в серийном производстве не менее 0,8-0,85.

Догрузка оборудования на участке проводится подбором аналогичных деталей.

Пример расчета количества оборудования и его загрузки (исходные данные см. приложение А):

1) рассчитывается штучно-калькуляционное время на каждую операцию:

Тшт.к.1 = (4,13+24,8/200):60 = 0,071  (час)

Тшт.к.2 =(4,11+26/200):60 = 0,071 (час)

Тшт.к.3 =(2,07+22,5/200):60 = 0,036 (час)

Тшт.к.4 =(3,08+33,5/200):60 = 0,054  (час)

Тшт.к.5 =(31,01+25/200):60 = 0,518  (час)

Тшт.к.1,2= Тшт.к.1+ Тшт.к.2=0,071+0,071=0,142 час

2) рассчитывается действительный годовой фонд времени работы оборудования в часах:

Фд = ((365-52-52-10)*8-8*1)*2*(1-4/100) = 3840 (часа)

3) рассчитывается количество единиц оборудования на участке:

Ср1,2 = (0,142 * 12000):3840 =  0,44

Ср3 =(0,036 * 12000):3840 =  0,11

Ср4 =(0,054* 12000):3840 =  0,17

Ср5 =(0,518 * 12000):3840 =  1,6

Таблица 1 – Расчет количества оборудования и его загрузки

| №п/п | Наименование операции | Тшт.к. (час) | Ср | Спр | Кз.об. | Распо- лагае- мый объем станко- часов, Фд*Коб.ср*Спр | Годовая трудо- ёмкость по заданию, в нормо- часах Тшт.к.* Nгод | Кол-во станко- часов для догруз- ки (гр7-гр.8) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Токарная с ЧПУ | 0,071 | 0,44 | 1 | 0,44 | 3072 | 1704 | 1368 |
| 2 | Токарная с ЧПУ | 0,071 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Сверлильная с ЧПУ | 0,036 | 0,11 | 1 | 0,11 | 3072 | 432 | 2640 |
| 4 | Зубофрезерная | 0,054 | 0,17 | 1 | 0,17 | 3072 | 648 | 2424 |
| 5 | Внутришлифо- вальная | 0,518 | 1,6 | 2 | 0,8 | 6144 | 6216 | -72 |
|  | Итого: | 0,75 | 2,32 | 5 | 0,46 | 15360 | 9000 | 6360 |

На основании выполненных расчетов строится график загрузки оборудования на участке (рисунок 1).

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Кз.об.

1,2

3

4

5

5

№операции

Рисунок 1 – График загрузки оборудования

4.2.4 Расчет длительности производственного цикла изготовления  партии деталей

Длительность производственного цикла изготовления партии деталей состоит из длительности выполнения технологических операций и времени межоперационного пролеживания деталей. Межоперационное пролеживание включает в себя время на транспортировку детали к рабочему месту и время ожидания деталей после окончания предыдущей операции до момента начала их обработки на последующей операции.

Расчет длительности производственного цикла проведем для   параллельно-последовательного вида движения по формуле (10):

(10)

где    m – число операций техпроцесса;

Ртр – транспортная партия деталей, определяется в зависимости от массы детали и средней трудоемкости операций, шт., определяется по таблице 2;

Таблица 2 – Размер транспортной партии деталей в зависимости от массы детали и средней трудоемкости операций

| Средняя трудоемкость одной операции, мин | Масса детали, кг, до |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 1,0 | 2,0 | 5,0 | 10,0 |
| до 1 | 100 | 50 | 25 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| свыше 1 до 2 | 50 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5 | 2 | 1 |
| свыше 2 до 5 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| свыше 5 до 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| свыше 10 | 10 | 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |

Средняя трудоемкость одной операции определяется по формуле (11):

*60                                          (11)

-  штучно-калькуляционное время и принятое количество        единиц  орудования на более короткой из каждой пары смежных                     операций;

tm0 – время межоперационного пролеживания деталей, ч., определяется по графику рисунок 2.

Рисунок 2 – Время межоперационного пролеживания деталей для среднесерийного производства

Пример расчета длительности производственного цикла:

При массе детали 9 кг. и средней трудоемкости одной операции 9 мин, принимаем транспортную партию деталей Ртр=1 шт.

При R=4 дня, принимаем tm0=3,5 час.

4.2.5 Расчет заделов  в серийном производстве

В серийном производстве к внутрицеховым заделам относятся цикловые заделы. Цикловой задел – это такое количество деталей, которые находятся в процессе обработки или сборки на той или иной момент времени. Средняя величина циклового задела определяется по формуле (12):

(12)

где Пд – принятая партия деталей, шт.;

Тц – длительность производственного цикла, днях;

R – ритм, днях.

4.2.6 Расчет численности работающих

Расчет численности производственных рабочих Wпр.раб в серийном производстве ведется по каждой операции по формуле (13):

,                                                   (13)

где Vст.ч. – располагаемый объем станко-часов на операции (таблица 1, графа 7);

Фраб – действительный годовой фонд времени одного рабочего, час., определяется по формуле (14):

Фраб = ((365-С-В-Пр) х 8 – ППр х 1) х (1-в/100),               (14)

где в – процент потерь времени по уважительным причинам (болезнь, отпуск и т.д.). В расчетах принять в = 10-13 %;

Кмн – коэффициент многостаночности, выбирается по таблице 3.

Таблица 3 – Рекомендуемые средние коэффициенты многостаночности Кмн в зависимости от типа производства

| Тип производства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мелкосерийный | среднесерийный | крупносерийный | массовый |
| 1,1-1,2 | 1,2-1,5 | 1,5-1,8 | 1,8-2,2 |

Принятая численность рабочих получается округлением расчетного значения до большего числа. Расчет численности производственных рабочих следует вести по таблице 4.

Таблица 4 – Расчет численности производственных рабочих на участке (Фраб=1800 час., Кмн=1,2)

|  | Наименование операции | Оборудо- вание | Распол- агаемый объем станко-часов | Разряд работы | Количес- тво рабочих |  | Коэфф. загрузки раб. Краб=Wр/Wпр |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Wр | Wпр |  |
| 1. | Токарная с ЧПУ | 16К20Ф3С32 | 3072 | 2 | 1,42 | 2 | 0,71 |
| 2. | Сверлильная с ЧПУ | 2Р135Ф3 | 3072 | 2 | 1,42 | 2 | 0,71 |
| 3 | Зубофрезерная | 53А50 | 3072 | 3 | 1,42 | 2 | 0,71 |
| 4 | Внутришлифовальная | 3К227А | 6144 | 3 | 2,84 | 3 | 0,95 |
|  |  |  | 15360 |  |  | 9 |  |

Численность вспомогательных рабочих на механическом участке определяется укрупненно, в размере 15-35 % от количества производственных рабочих.

При определении профессий и разрядов вспомогательных рабочих следует принять:

- слесарь по ремонтному обслуживанию – 4-5 разряд;

- наладчик оборудования – 5-6 разряд;

- контролер – 3-4 разряд;

- транспортный рабочий – 3 разряд;

- подсобный рабочий – 2 разряд.

В качестве руководителя на участке выступает мастер. Он назначается при наличии не менее 25 человек рабочих (производственных и вспомогательных). Старший мастер – при  наличии не менее 3 мастеров. Начальник участка – при наличии 2 старших мастеров (таблица 5).

Таблица 5 - Сводная ведомость работающих на участке

| Категория работающих | Разряд | Количество работающих |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе по сменам |  |
|  |  |  | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 Производственные рабочие |  | 9 | 5 | 4 |
| 1.1 Токарь | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.2 Сверловщик | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 1.3 Фрезеровщик | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 1.4 Шлифовщик | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 2 Вспомогательные рабочие |  | 2 | 1 | 1 |
| 2.1 Наладчик | 5 | 2 | 1 | 1 |

Продолжение таблицы 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 Контролер | - | - | - | - |
| 3 Руководители |  |  |  |  |
| 3.1 Мастер | - | - | - | - |
| Итого: |  | 11 | 6 | 5 |

4.3 Расчет производственной площади

В состав производственной площади включается площадь, занимаемая рабочими местами (оборудованием), проходами и проездами между рабочими местами.

При укрупненном проектировании размер производственной площади механического участка определяется по средней удельной площади, приходящейся на один станок. Средняя удельная площадь на один станок или одного рабочего учитывает долю площади, занимаемую проходами и проездами.

Средняя величина удельной площади, занимаемой одним  станком, может быть принята по таблице 6.

Таблица 6 - Показатели удельных площадей механического цеха

| Оборудование (станки) | Удельная производственная площадь на 1 станок, м2 |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Токарные и токарно-револьверные | 2124 |
| 2. Фрезерные | 2427 |
| 3. Шлифовальные | 2024 |
| 4. Горизонтально- и координатно-расточные | 3640 |
| 5. Сверлильные | 1520 |

Продолжение таблицы 6

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| 6. Резьбо-, шлице-, зубошлифовальные | 2530 |
| 7. Зубообрабатывающие, протяжные | 3035 |

Задаваясь нормами удельной площади, можно определить приближенно размер производственной площади участка F , м2 по формуле (15):

,				                      (15)

где	k - количество групп станков;

g - количество станков в данной группе, шт.;

b - удельная площадь на один станок данной группы, м2.

4.4 Расчет инвестиций и определение источников финансирования проекта участка

Планируется финансирование проекта за счет части прибыли предприятия. Недостающие финансовые ресурсы планируется получить за счет банковских кредитов. Данный участок проектируется для расширения производства на действующем предприятии, поэтому банкиры не будут требовать повышенной платы за кредит, т.к. риск вложений не слишком велик и не составит проблемы найти материальное обеспечение кредитов: имеющиеся активы предприятия.

Документы необходимые для получения банковского кредита:

- заявка;

- заверенная нотариусом копия учредительных документов;

- баланс на последнюю отчетную дату, заверенный налоговой инспекцией;

- справка из налоговой инспекции;

- гарантии возврата кредита.

Срок возврата средств оценивается на основе расчета срока окупаемости инвестиций. Срок окупаемости инвестиций Т в годах определяется по формуле (16):

,				             (16)

где	И - сумма инвестиций в проект, руб. (см. таблицу 7);

Ппр - полученная по проекту прибыль, руб. (таблица 9);

Кз.об - средний коэффициент загрузки оборудования участка рассматриваемой деталью (таблица 1, Кз.об.=0,46).

Таблица 7 - Стоимость основных средств

| Наименование основных средств | Единица измерения | Коли- чество | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Здания | м2 |  |  |  | Раздел 4.3 |
| 2 Оборудование технологическое | ед. |  |  |  | Таблица 1 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 2.1 Токарный с ЧПУ станок |  |  |  |  |  |
| 2.2 Сверлильный с ЧПУ станок |  |  |  |  |  |
| 2.3 Зубофрезерный станок |  |  |  |  |  |
| 2.4 Внутришли- фовальный станок |  |  |  |  |  |
| 3 Инструменты и приспособления | — | — | — |  | 710 % стоимости оборудова- ния |

Продолжение таблицы 7

| 4 Производственный и хозяйственный инвентарь | — | — | — |  | 25 % стоимости оборудова- ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого: | — | — | — | Σ |  |

4.5 Расчет фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы производственных рабочих

Фонд оплаты труда производственных рабочих определяется по формуле (17):

(17)

где  Счас – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда в рублях;

Кдопл – коэффициент, учитывающий доплаты к тарифной заработной плате, принять Кдопл  = 1,3-1,9;

Кдоп – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату, принять Кдоп = 1,08-1,12;

Квыпл – коэффициент, учитывающий выплаты из фонда потребления, принять Квыпл = 1,1-1,5;

m = число рабочих на участке.

Среднемесячная заработная плата одного производственного рабочего определяется по формуле (18):

,                                                 (18)

4.6 Определение затрат на производство продукции

4.6.1 Расчет материальных затрат

Затраты на основные материалы Зм рассчитываются по формуле (19):

,                                            (19)

где   Мзаг – масса заготовки, кг.;

Цмет – цена металла, в рублях.

Стоимость возвратных отходов определяется по формуле (20):

,                                         (20)

где   Мотх – масса отходов;

Цотх – стоимость 1кг реализуемых отходов, в рублях.

4.6.2 Расчет затрат на оплату труда производственных рабочих

Затраты на оплату труда производственных рабочих включают основную и дополнительную заработную плату. Основная заработная плата производственных рабочих Зосн определяются по формуле (21):

,                                  (21)

где    n – количество операций техпроцесса изготовления детали;

Счас – часовая тарифная ставка рабочего соответствующего разряда в рублях;

Кдопл – коэффициент, учитывающий доплаты к тарифной заработной плате, принять Кдопл  = 1,3-1,9.

Дополнительная заработная плата Здоп составляет 8-12% от основной.

4.6.3 Калькуляция себестоимости продукции

Расчет себестоимости продукции ведется на единицу продукции и на весь объем производства в таблице 8.

Таблица 8 – Калькуляция себестоимости продукции

| Статьи затрат | На единицу продукции, руб. | На объем производства, руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| - Основные материалы - Возвратные отходы Итого: материальные затраты Мз - 3 Основная заработная плата производственных рабочих - Дополнительная заработная плата производственных рабочих Итого: затраты на оплату труда производственных рабочих - Отчисления на социальные нужды (ЕСН) - Общепроизводственные расходы |  |  | Раздел 4.6.1 Раздел 4.6.1 Мз=ст.1 – ст.2 Раздел 4.6.2 8-12 % ст. 3 ст. 3 + ст.4 26 % ст.(3+4) 300-400% ст.3 |
| 7 Общехозяйственные расходы Итого: производственная себестоимость (ПрС) 8 Коммерческие расходы Итого: полная себестоимость |  |  | 75-120 % ст.3 Сумма статей (1-7) 1-3 % ПрС Сумма статей (1-8) |

На основании расчетов, произведенных в таблице 8, анализируется структура себестоимости (рисунок 3).

Рисунок 3 - Структура себестоимости

45%

30%

5%

20%

Материальные

затраты

Затраты на

оплату труда

ЕСН

Накладные

расходы

Из рисунка 3 видно, что в структуре себестоимости преобладает доля материальных затрат (45%), следовательно данное предприятие можно отнести к числу материалоемких.

4.7 Расчет цены продукции

Цена – это денежное выражение стоимости товара.

Выбор стратегии ценообразования зависит, прежде всего, от того, с чем предприятие выходит на рынок: какого качества продукция, какие возможности обеспечения ее технического сервиса, каково оборудование и с какими издержками оно производится. Чрезвычайно   важно решить, чего вам под силу добиваться на рынке и чего вы хотите там достичь. Цели здесь могут быть самые разные:

- завоевание рынка, т.е. максимально увеличить долю своего предприятия в общем объеме продаж однотипной продукции;

- ориентация на высокую прибыльность;

- стратегия выживаемости, суть которой проста: снижать цены на товары, чтобы привлечь покупателей, если не новизной и качеством, то хотя бы дешевизной своих изделий.

Особую группу методов ценообразования составляют методы, ориентированные на издержки производства. В данном случае принимается решение в отношении того, какой должна быть надбавка к затратам. Эти методы отражают ориентацию на производство и в меньшей степени на рыночный спрос. Цена, установленная с использованием данных методов отражает оптимальную, а не максимальную выручку от продажи товаров.

Другая группа методов ценообразования ориентирована на безубыточность деятельности по производству и реализации продукции. Здесь принимаются во внимание рыночные факторы. Оцениваются размеры прибыли, получаемые при различных ценах. Фирма определяет для себя ному прибыли, может назначить цену на товар, позволяющую в максимальной степени добиться выполнения этой задачи.

Расчет цены по методу «средние издержки + прибыль» следует вести по двум вариантам, используя таблицу 9.

Таблица 9 – Расчет цены продукции ( по методу «средние издержки + прибыль»)

| Статьи затрат | Вариант 1 (норма прибыли Нпр=30%) |  | Вариант 2 (норма прибыли Нпр=12%) |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | На единицу продукции, руб. | На объем производства, руб. | На единицу продукции, руб. | На объем производства, руб. |  |
| - Полная себестоимость - Прибыль - Отпускная цена без НДС - НДС - Отпускная цена с НДС |  |  |  |  | Таблица 8 ст.1 + ст.2 18 % ст.3 ст.3 + ст.4 |

4.8 Анализ безубыточности производства

При расчете цены продукции на основе анализа безубыточности производства и обеспечения целевой прибыли вычерчивается график безубыточности производства рисунок 4 (график следует строить на миллиметровой бумаге формата А 4).

Этот график показывает влияние на прибыль объемов производства, цены продаж и себестоимости продукции с разбивкой на условно постоянные переменные издержки. С его помощью определяется точка безубыточности, т.е. количество продукции, при котором линия изменения доходов (при данном уровне цен) пересечется с линией изменения себестоимости продукции. При этом объеме производства будет достигнута безубыточность производства, и дальнейшее увеличение объемов реализации приведет к появлению прибыли.

Рекомендуется сделать несколько вариантов графика, соответствующих разным уровням цен на вашу продукцию,  и выбрать наиболее реалистичный из них.

3

Затраты

Прибыль

2

Переменные затраты

А

1

Условно-постоянные затраты

Объем производства

Рисунок 4 - График безубыточности производства продукции

На рисунке 4 обозначены:

1 - условно-постоянные затраты при производстве продукции формула (22):

У1 = Р ,                                              (22)

где	Р - сумма статей 6, 7, 8 (таблица 8, графа 3), руб.

2 - затраты на производство продукции (полная себестоимость продукции) формула (23):

У2 = V  N + Р,                                             (23)

где	V - переменные затраты на единицу продукции, включают в себя сумму статей 1-5 (таблица 8, графа 2), руб.;

N - объем производства, шт.

3 - выручка от реализации продукции (без НДС) формула (24):

У3 = Ц  N,                                                (24)

где	Ц -  цена  единицы  продукции  (без НДС)  (таблица  9), руб.

Точка A - точка безубыточности, т.е. объем производства, при котором затраты на его производство будут равны выручке от его реализации (формула 25):

У2 = У3	или	V  N + Р = Ц  N.                              (25)

Дальнейшее увеличение объемов реализации приведет к появлению прибыли.

Проанализировав график, мы видим что:

- критический объем продаж (объем продаж при котором предприятие не получит прибыли, но и не понесет убытков) составляет АВ1=…., АВ2=…..;

- увеличение объема продаж приведет к появлению прибыли, а снижение к убыткам;

- прибыль, полученная от реализации продукции при годовой программе выпуска N =  …..  шт. составит:

ПВ1 = ……  руб., ПВ2 = ……  руб.

Следовательно, если предприятие желает получить высокую прибыль, то следует ориентироваться на вариант …(1 или 2), если же предприятие желает завоевать рынок за счет сниженных цен на свою продукцию, следует выбрать вариант …(1 или 2), при котором безубыточный объем производства составит…..

4.9 Финансовые результаты работы участка

Расчет финансовых результатов работы участка по производству детали «Колесо зубчатое цилиндрическое»  сведем в таблицы 10-12 (расчет вести на весь объем производства).

Таблица 10 - Финансовые результаты

| Наименование показателя | Прибыль руб. | Убыток руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Выручка от реализации продукции с НДС | + |  | Отпускная цена с НДС (таблица 9) |
| 2.НДС |  | + | Таблица 9 |
| 3.Доходы от реализации (без НДС) | + |  | Ст. 1 – ст. 2 |
| 4.Затраты на производство |  | + | Таблица 8 (полная себестоимость) |
| 5.Прибыль от реализации | + |  | Ст. 3 - ст. 4 |
| 6.Доходы от внереализационной деятельности, в том числе по ценным бумагам и долевому участию совместных предприятий | + |  | Принять 20-40 % ст.1 |
| 7.Балансовая прибыль | + |  | Ст.5+ст.6 |

Таблица 11 - Платежи в бюджет

| Наименование показателя | Сумма руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.Налог на прибыль |  | 24% балансовой прибыли |
| 2.НДС |  | Таблица 9 |
| 3.Налог на имущество |  | Принять ст. 3-10 в сумме 10-30% балансовой прибыли |
| 4.Земельный налог |  |  |
| 5.Экологический налог |  |  |
| 6.Подоходный налог персонала предприятия |  |  |
| 7.Эскпортные и импортные таможенные пошлины |  |  |
| 8. Налог на рекламу |  |  |
| 9.Транспортный налог |  |  |
| 10.Прочие налоги |  |  |
| Итого |  |  |

Таблица 12 -  Использование прибыли

| Наименование показателя | Сумма руб. | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Балансовая прибыль |  | Таблица 10 |
| 2 Платежи в бюджет |  | Таблица 11 без НДС |
| 3 Чистая прибыль |  | Ст. 1 – ст. 2 |
| 4 Отчисления в резервный фонд |  | 15 % ст. 3 |
| 5 Отчислено на: |  |  |

Продолжение таблицы 12

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 5.1 фонды накопления |  | 45% ст. 3 |
| 5.2 фонды потребления |  | 30% ст. 3 |
| 5.3 благотворительные цели |  | 5% ст. 3 |
| 5.4 Другие цели |  | 5% ст. 3 |

4.10 Технико-экономические показатели работы участка

Основные технико-экономические показатели работы участка приведены в таблице 13.

Таблица 13 – Технико-экономические показатели работы участка

| Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Выручка от реализации продукции (с НДС) | руб. |  | Отпускная цена (с НДС) – таблица 9 |
| 2 Доходы от реализации продукции (без НДС) | руб. |  | Отпускная цена (без НДС) – таблица 9 |
| 3 Затраты на производство продукции | руб. |  | Полная себестои- мость таблица 8 |
| 4 Прибыль от реализации продукции | руб. |  | Таблица 9 |

Продолжение таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 Численность ППП, всего в том числе: рабочие (основные и вспомогательные) руководители | чел. |  | Таблица 5 |
| 6 Выработка на одного работающего | руб./чел. |  | ст.1/ст.5 |
| 7 Фонд оплаты труда производственных рабочих | руб. |  | Раздел 4.5 |
| 8 Среднемесячная заработная плата одного производственного рабочего | руб./мес. |  | Раздел 4.5 |
| 9 Общая сумма инвестиций | руб. |  | Таблица 7 |
| 10 Фондоотдача |  |  |  |
| 11 Фондовооруженность труда рабочих | руб./чел. |  |  |
| 12 Производственная площадь | м2 |  | Раздел 4.3 |
| 13 Трудоемкость: единицы продукции всего объема производства | нормо-ч. |  | Таблица 1 |
| 14 Средняя загрузка оборудования |  |  | Таблица 1 |
| 15 Рентабельность продукции | % |  |  |

Окончание таблицы 13

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 Рентабельность основных средств | % |  |  |
| 17 Срок окупаемости инвестиций | год |  | Раздел 4.4 |

4.11 Заключение

Студент кратко излагает решенные в работе вопросы и подтверждает эффективность его работы.

Принятая партия деталей, запускаемых в производство, составляет ... шт. Средняя загрузка оборудования составляет … %. Догрузка оборудования на участке проводится подбором аналогичных деталей. Потребное количество рабочих – …. человек.

На осуществление проекта потребуется …руб. инвестиций, которые окупятся за …лет.

Объем производства, при котором будет достигнута безубыточность производства, и дальнейшее увеличение объемов реализации приведет к появлению прибыли, составляет …. шт.

Рентабельность изделия «….» - …%.

Список используемых источников

- Волков О. И., Скляренко В. К. Экономика предприятия. Курс лекций. –М.: ИНФРА-М, 2007. –280 с.

- Лякишев А. Г. Организация обслуживания производства. Методические указания к практическим занятиям по организации, планированию и управлению машиностроительным производством. – Орел, 2003. – 17 с.

- Налоговый кодекс РФ, часть 2. 01.01.2002 года.

- Тюленев Л. В. Организация и планирование машиностроительного производства. Учебное пособие. С-Петербург: Изд. дом «Бизнес-пресса». 2001. – 304 с.

- Организация и планирование машиностроительного производства. Учебник для машиностроительных спец. вузов/ М. И. Ипатов, М. К. Захарова, К. А. Грачева и др.; под. ред. М. И. Ипатова. – М.: Высшая школа. 1988. – 376 с.

- Экономика предприятия. Учебник для вузов./ Под. ред. проф. В. Я. Горфинкеля. М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2007. – 718 с.

Приложение А

Бланк задания на курсовую работу

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

| Согласовано: с зав. кафедрой «Менеджмент» Бондаревой С. Р. __________ |  | Утверждаю: декан Ф СПО ТИ ОрелГТУ Жарких Е. В. __________ «_____» ________ 20___ г. |
| --- | --- | --- |

ЗАДАНИЕ

на курсовую работу

по дисциплине «Экономика отрасли»

специальность 151001 «Технология машиностроения»

тема: Расчет технико-экономических показателей работы участка серийного производства детали

«Колесо зубчатое цилиндрическое» ВП2.160.01.04.004

Исходные данные:

- Обрабатываемая деталь Колесо зубчатое цилиндрическое

- План выпуска 12000 шт

- Режим работы:

Число смен – 2

Продолжительность смены – 8 часов

- Маршрутно-технологическая карта

| Материалы | СЧ 18 | Цена за 1 кг | 55 руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Отходы | 1 кг | Цена за 1 кг | 3,0 руб. |
| Масса заготовки | 9,5 кг | Масса детали | 8,5 кг |

| № п/п | Наименование операции | Оборудование | Время, мин |  | Разряд работы | Счас, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тп.з | Тшт |  |  |
| 1 | Токарная с ЧПУ | 16К20Ф3С32 | 24,8 | 4,13 | 2 | 32 |
| 2 | Токарная с ЧПУ | 16К20Ф3С32 | 26 | 4,11 | 2 | 32 |
| 3 | Сверлильная с ЧПУ | 2Р135Ф3 | 22,5 | 2,07 | 2 | 32 |
| 4 | Зубофрезерная | 53А50 | 33,5 | 3,08 | 3 | 36 |
| 5 | Внутришлифовальная | 3К227А | 25 | 31,01 | 3 | 36 |

Получил студент гр. _______    ____________________

(Ф.И.О.)

Преподаватель ____________ Епишина Т. В.     «___» __________ 20___ г.

Приложение Б

Пример оформления титульного листа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ФАКУЛЬТЕТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Экономика отрасли»

специальность 151001 «Технология машиностроения»

на тему: «Расчет технико-экономических показателей

работы участка серийного производства детали “_____________________________________________”»

| Работа выполнена студентом (кой) гр. _______ очной формы обучения ________________________ (Ф.И.О.) |  | Работа принята преподавателем Епишиной Т. В. |
| --- | --- | --- |

Работа принята с оценкой  «____» (_____________)

200..-200.. учебный год