# Министерство образования Российской Федерации

# Ивановский государственный университет

# Кафедра общей физики

Вольт-амперная характеристика

# протяженного металлического проводника

# Методические указания

# к учебно-исследовательской работе (УИРС)

# для студентов 2 курса

# физического факультета

# Иваново

# Издательство “Ивановский государственный университет”

# 2001

# Составители: кандидат физико-математических наук А.П. Блинов,

# кандидат педагогических наук В.Е. Кулаков,

# кандидат физико-математических наук В.В. Смирнов

# Методические указания содержат постановку и анализ задачи о  вольт-амперной характеристике металлического проводника и алгоритм ее численного решения с возможным использованием средств компьютерной техники.

# Для студентов 2 курса физического  факультета.

# Печатается по решению методической комиссии физического факультета Ивановского государственного университета

# Рецензент:

# кандидат физико-математических наук Е.А. Ноговицын (ИвГУ)

# Составители:

# БЛИНОВ Анатолий Павлович

# КУЛАКОВ Владимир Евгеньевич

# СМИРНОВ Владимир Владимирович

Вольт-амперная характеристика протяженного металлического проводника

# МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ (УИРС)

# для студентов 2 курса физического факультета

# Редактор В.А.Киселева

# Лицензия ЛР № 020295 от 22.11.96. Подписано в печать  4.02.2001.

# Формат 60 х      84 1/16

# Бумага писчая. Печать Плоская. Усл.печ.л.0,70.

# Уч .-изд. л. 0,6.   Тираж 50 экз.

# Ивановский государственный университет

# Печатно-множительный участок ИвГУ

# 153025, Иваново, ул.Ермака, 39

# Ивановский государственный университет, 2001

Введение

Настоящие методические указания предназначены для студентов 2 курса физического факультета ИвГУ, изучающих раздел курса общей физики «Электричество и магнетизм».

Новый государственный стандарт физического образования предполагает глубокое усвоение основных физических понятий и законов. Этому способствует активное применение полученных знаний в процессе решения стандартных задач на семинарских занятиях. Указанные задачи, несомненно, способствуют закреплению изученного материала, формируют умения и навыки его практического применения.

Отметим, что самостоятельное решение указанных задач делает данную работу наиболее эффективной.

Вместе с тем целесообразно в учебный процесс вводить задачи, носящие научно-исследовательский характер (УИРС). Указанные задачи способствуют формированию умений и навыков, необходимых будущему физику-исследователю. Эти задачи более сложные и, как правило, носят комплексный характер. Такие задачи целесообразно предъявлять студентам для самостоятельной работы с возможностью консультаций с преподавателем в процессе их решения.

Решенные задачи могут обсуждаться на семинарских и лабораторных занятиях. Это способствует формированию у студентов умений и навыков выступать с краткими докладами, по форме приближенными к докладам на научных конференциях.

Одним из возможных направлений указанной деятельности является постановка и решение задач по электричеству и магнетизму. В настоящих методических указаниях в качестве образца приводится пример постановки и решения задачи о нахождении вольт-амперной характеристики протяженного металлического проводника с учетом выделения джоулева тепла и зависимости удельного электрического сопротивления от температуры. Рассматривается модель комплекса перечисленных явлений, носящая нетривиальный характер. Решение указанной задачи позволяет на практике воспользоваться тем математическим инструментарием, которым к моменту ее решения располагают студенты (обыкновенные дифференциальные уравнения), и познакомиться с ситуацией, когда становится ясной необходимость его расширения (интегро-дифференциальные уравнения).

Кроме того в методических указаниях приводится пример алгоритма численного решения задачи   с возможным использованием средств компьютерной техники, что также необходимо будущему исследователю.

Вольт-амперная характеристика протяженного металлического проводника

Прохождение электрического тока по проводнику описывается вольт-амперной характеристикой, т.е. зависимостью между силой тока I в проводнике и разностью потенциалов ( напряжением ) U между двумя фиксированными точками ( сечениями ) этого проводника:

I = f(U) .                                                                        (1)

В общем случае зависимость (1) между I и U  нелинейна, однако на практике всегда можно  в определённом интервале напряжений считать её линейной  и применять закон Ома:

I = U/rп    ,                                                                       (2)

где  rп – сопротивление соответствующего участка проводника, находящегося под напряжением U.

В дифференциальной форме закон Ома выражает линейную зависимость плотности электрического тока     от напряжённости электрического поля   в данной точке проводника  [3]:

,                                                                                                (3)

где  - удельная проводимость ( электропроводность ) материала проводника.  Величина, обратная электропроводности, называется удельным сопротивлением материала:

.                                                                  (4)

Удельное сопротивление  зависит от температуры T  проводника, причём для металлов при обычных температурах .

Строго говоря, закон Ома (2) справедлив лишь для физически однородных тел. Последнее означает, что переход от дифференциальной формы (3) к интегральной (2) закона Ома и обратно возможен, если температура протяжённого проводника, в частности, постоянна по всему его объёму. Однако последнее обстоятельство является идеализацией. Вследствие выделения джоулева тепла при прохождении электрического тока по проводнику последний должен разогреваться. Если проводник окружён теплонепроницаемой (адиабатической) оболочкой, температура в каждой его точке будет расти со временем t . При постоянном отводе тепла через граничную поверхность протяжённого проводника возникает стационарное, т.е. не зависящее от времени, распределение температуры по объёму проводника. В этом случае проводник будет характеризоваться в каждой точке своим значением удельного сопротивления (4), зависящего от температуры. В итоге проводник перестанет быть физически однородным, а интегральная линейная зависимость (2) между током I и напряжением U не будет иметь места. При этом следует отметить то обстоятельство, что в данном случае речь не идёт о нарушении закона Ома в дифференциальной форме (3) , что может происходить в сильных полях, когда на протяжении среднего свободного пробега носитель тока приобретает скорость, сравнимую с тепловой. Так, при прохождении электрического через металл нелинейные эффекты могли бы проявиться начиная с полей В/м. Однако  такие поля в металлах невозможны, так как мгновенно превратили бы металл в пар. Реально же поля существенно меньше приведённой выше величины. Например, для меди технически допустимые поля меньше этой величины в 109 раз. С этим обстоятельством и связана практически неограниченная применимость закона Ома (3) к металлам.

Рассмотрим проводник из чистого металла цилиндрической формы длиной l и радиуса R.

Пусть l >> R и температура боковой поверхности проводника поддерживается постоянной и равной T0 . При прохождении электрического тока по проводнику джоулево тепло, удельная мощность которого равна  , отводится в окружающее пространство за счёт механизма теплопроводности. Пусть далее W – объёмная плотность внутренней энергии в металле и  - плотность теплового потока . Тогда уравнение теплового баланса имеет вид

.                                                   (5)

В (5)   и  , где  - коэффициент теплопроводности и  - потенциал электрического поля в металле.

В стационарном случае, когда  , получим

.                                                 (6)

Кроме того,

.                                                     (7)

Равенство (7) выражает закон сохранения носителей тока (в данном случае – электронов).

Для чистых металлов, согласно закону Видемана-Франца, при температурах  T,   больших температуры Дебая, [2]

,                                                                    (8)

где  L= Вт Ом / град2 – число Лоренца, причём  не зависит от температуры.

Перейдём в (6) и (7) к цилиндрическим координатам (  Для бесконечно длинного провода ( l R ) из изотропного чистого металла температура  T в стационарном  случае будет зависеть только от радиальной переменной  r  ( 0  r R ) :

T=T(r).  Из-за отсутствия радиального электрического тока

а

В итоге из (6) следует

(9)

где

Уравнение (9) следует решать с дополнительными условиями :

(10)

.                                                (11)

( A  0 )

Равенство (11) выражает постоянство теплового потока  Q через боковую поверхность определённой длины  бесконечного цилиндра:

(12)

Уравнение (9) с учётом (10) – (11) в качестве решения даёт радиальный профиль температуры  T = T(r) , знание которого позволяет восстановить вольт-амперную характеристику ( ВАХ ) . Действительно, с учётом (8) ток

(13)

Выражая величину 1/T  из уравнения (9) и подставляя её в (13), получим после интегрирования

(14)

В (14), как и в (11), константа А не является произвольной: в стационарном случае протекания тока всё выделяющееся в единицу времени джоулево тепло в конечном объёме  бесконечно длинного проводника должно  отводиться через боковую поверхность в окружающее пространство.  Рассматривая длину  проводника, с учётом (11) и (12) будем иметь:

(15)

или с учётом (8)

(16)

Равенство (16) в неявной форме представляет зависимость константы А от , так как решение  T = T(r) уравнения (9) зависит через последнее от   и через (11) от  A.

Таким образом,  если поддерживается постоянной температура Т0 боковой поверхности , то при стационарном протекании тока по проводнику в нём устанавливается такое распределение температуры T = T(r) по радиусу r, чтобы выполнялись равенства (9) – (11) и (16). Решение  T = T(r)  и константа А зависят от  как от параметра, так что (13) или (14) представляют искомую вольт-амперную характеристику. При этом, как следует из уравнения (9), если  ( слабые поля ), то , т.е. согласно (13)  ( выполняется закон Ома (2) в интегральной форме ).  При произвольных  вследствие зависимости  T = T(r) от  ВАХ (13) является  в общем случае нелинейной.

В противоположном предельном случае    R  ( тонкий диск ) температура T зависит только от z: T = T(z),  причём  T(0) = T0  и  T(l) = T1 .  Обращаясь к уравнениям (6) – (7), получаем для  T(z)  следующее нелинейное интегро-дифференциальное уравнение:

(17)

При выводе (17) были использованы  следующие из (7) равенства:

Вольт-амперная характеристика:

(18)

В (18)  T(z),  являясь решением уравнения (17), зависит от  U как от параметра. Поэтому ВАХ (18),  вообще  говоря, нелинейна.  В пределе  из (17) при T0 = T1 следует, что T = Const = T0 , т.е. (18) переходит в (2) – обычный закон Ома в интегральной форме.

Уравнения (9) и (17) являются нелинейными дифференциальным и интегродифференциальным уравнениями, которые следует решать численно с использованием средств компьютерной техники. Так, для решения уравнения (9) выбирается малый шаг h изменения радиальной переменной r, так что ( по Тэйлору ):

(19)

В (19)  выражается из уравнения (9), поэтому

(20)

Равенства (19) – (20) составляют ядро вычислительного алгоритма решения уравнения (9). При этом следует отметить, что константа А, определяющая  , для  каждого значения ищется методом подбора с целью удовлетворить равенству (16). В частности, задача (9) – (11), (16) может решаться методом последовательных приближений: сначала в (16) полагается  T(r) = T0 , далее находится  A и решается уравнение (9) с начальными условиями (10) – (11). Найденное решение   вновь подставляется в (16) и вся процедура повторяется до тех пор, пока не будет достигнута требуемая точность в определении величины А.

Уравнение (17) можно решать методом итераций следующим образом. При малых напряжениях ( U), как следует из (17),

(21)

С (21) вычисляется интеграл в (17):

(22)

Подставляя (22) в (17), получим  ( уравнение гармонического осциллятора )

(23)

Решением (23) на 1-ой итерации является

(24)

Начальные условия T(0) = T0  и T(l) = T1  позволяют найти константы   Вычисляя с (24) интеграл  в (17), находим новое значение  и т.д. Число итераций n можно ограничить требованием  , где  - наперёд заданная точность определения T, например,

Итерационную процедуру необходимо осуществлять при каждом фиксированном значении U из определённого интервала  в котором и определяется ВАХ по формуле (18).

В заключение следует подчеркнуть, что рассмотренная задача усложняется, если учитывать термодинамическую неравновесность и связанные с нею перекрёстные эффекты, как, например, перенос тепла не только за счёт механизма теплопроводности, но и за счёт дрейфа носителей заряда ( электронов ) под действием электрического поля (градиента потенциала) [1] .  Кроме того, отвод тепла возможен и за счёт электро-магнитного излучения, что ещё в большей степени усложняет картину протекания электрического тока по металлическому протяжённому проводнику.

Задание

Найти радиальное распределение температуры  металлического образца при прохождении электрического тока в случаях:

А) бесконечно длинного металлического проводника ( )

(значения задаются по указанию преподавателя);

В) короткого проводника большого диаметра ()

(значения  задаются по указанию преподавателя).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ансельм А.И.  Основы статистической физики и термодинамики. М., 1973.

2. Киттель Ч.  Введение в физику твёрдого тела. М., 1978.

3. Сивухин Д.В.  Общий курс физики. Электричество. М., 1977. Т.3.