Министерство образования и науки Российской Федерации

Московский государственный институт электроники и математики (ТУ)

Кафедра ИКТ

Курсовая работа

по дисциплине

«Локальные вычислительные сети»
тема: «Проектирование ЛВС»

Выполнил:

студент группы С-94

Кудрявцев И.Н.

Проверил:

Харламов А.Г.

Москва 2010г.

Оглавление

Оглавление                                                                                                                                    1

Техническое задание                                                                                                                    3

Проектирование ЛВС                                                                                                                   4

Построение таблиц маршрутизации                                                                                           6

Маршрутизатор 1 (R1)                                                                                                                  6

Маршрутизатор 2 (R2)                                                                                                                  6
Маршрутизатор 3 (R3)                                                                                                                  6

Маршрутизатор 4 (R4)                                                                                                                  7

Рабочая станция 192.168.6.2                                                                                                        7

Рабочая станция 192.168.7.2                                                                                                        7

Рабочая станция 192.168.8.2                                                                                                        7

Рабочая станция 192.168.9.2                                                                                                        7

Рабочая станция 192.168.10.2                                                                                                      7

Сегментирование сети с помощью VLAN                                                                                 8

Настройка VLAN на коммутаторе S1                                                                                         8

CISCO Catalyst                                                                                                                               8

Литература                                                                                                                                     9

Аннотация

В данной курсовой работе требуется разработать схему локальной вычислительной сети в соответствии с ТЗ.

Техническое задание

Спроектировать небольшую ЛВС. Проработать канальный и сетевой уровни.

Требования к разрабатываемому проекту:

- ЛВС должна состоять из нескольких сегментов сетевого уровня.

- Внутри сети должно быть несколько различных путей между некоторыми узлами.

- У ЛВС должно быть подключение к глобальной сети.

- Канальный уровень предлагается построить на основе технологий Ethernet и VLAN на одном или нескольких управляемых коммутаторах Cisco.

- Сетевой уровень предлагается построить на основе протокола IP.

- Спроектированную сеть необходимо изобразить графически для каждого из уровней (одна схема - для сетевого, другая - для канального).

- Для разрабатываемой сети требуется составить таблицы маршрутизации для каждого маршрутизатора и для произвольного узла внутри каждого сегмента сетевого уровня.

- На выбор, или для одного из маршрутизаторов, или для одного из управляемых коммутаторов требуется привести команды для его настройки.

Проектирование ЛВС

Схема сети на сетевом уровне

Схема сети на канальном уровне – обозначения некорректны

Построение таблиц маршрутизации

Маршрутизатор 1 (R1) – есть неправильный маршрут

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 96.80.42.2 | 96.80.42.1 | - |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | - |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.1 | - |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 | 1 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 | 1 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.2 | 192.168.2.1 | 1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.254.0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 | 1 |
| 192.168.7.0 | 255.255.254.0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 | 1 |
| 192.168.8.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.1 | 1 |
| 192.168.9.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.2 | 192.168.2.1 | 1 |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.2 | 192.168.2.1 | 1 |
| 96.80.42.0 | 255.255.255.0 | 96.80.42.1 | 96.80.42.1 | - |

Маршрутизатор 2 (R2) – есть неправильные маршруты

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.2 | - |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 | 192.168.1.2 | - |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.2 | 1 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.1 | - |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.1 | - |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.1 | 1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.254.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.1 | - |
| 192.168.7.0 | 255.255.254.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.1 | 1 |
| 192.168.8.0 | 255.255.255.0 | 192.168.8.1 | 192.168.8.1 | - |
| 192.168.9.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.1 | 1 |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.1 | 1 |

Маршрутизатор 3 (R3) – есть неправильный маршрут

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.2 | - |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.2 | 1 |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.2 | 192.168.2.2 | - |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.2 | 192.168.3.2 | - |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.2 | 1 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.1 | - |
| 192.168.6.0 | 255.255.254.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.2 | 1 |
| 192.168.7.0 | 255.255.254.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.1 | 1 |
| 192.168.8.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.2 | 1 |
| 192.168.9.0 | 255.255.255.0 | 192.168.9.1 | 192.168.9.1 | - |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.1 | 1 |

Маршрутизатор 4 (R4) – есть неправильный маршрут

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 | - |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 | 1 |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 | 1 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 | 1 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.2 | - |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.2 | - |
| 192.168.6.0 | 255.255.254.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 | 1 |
| 192.168.7.0 | 255.255.254.0 | 192.168.7.1 | 192.168.7.1 | - |
| 192.168.8.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 | 1 |
| 192.168.9.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 | 1 |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.1 | - |

Рабочая станция 192.168.6.2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.2 | - |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.128 | 192.168.6.2 | 192.168.6.2 | 1 |
| 192.168.6.2 | 255.255.255.255 | 192.168.6.2 | 192.168.6.2 | 1 |

- Рабочая станция 192.168.7.2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.7.1 | 192.168.7.2 | - |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - |
| 192.168.7.0 | 255.255.255.128 | 192.168.7.2 | 192.168.7.2 | 1 |
| 192.168.7.2 | 255.255.255.255 | 192.168.7.2 | 192.168.7.2 | 1 |

Рабочая станция 192.168.8.2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.8.1 | 192.168.8.2 | - |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - |
| 192.168.8.0 | 255.255.255.0 | 192.168.8.2 | 192.168.8.2 | 1 |
| 192.168.8.2 | 255.255.255.255 | 192.168.8.2 | 192.168.8.2 | 1 |

Рабочая станция 192.168.9.2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.9.1 | 192.168.9.2 | - |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - |
| 192.168.9.0 | 255.255.255.0 | 192.168.9.2 | 192.168.9.2 | 1 |
| 192.168.9.2 | 255.255.255.255 | 192.168.9.2 | 192.168.9.2 | 1 |

Рабочая станция 192.168.10.2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.10.1 | 192.168.10.2 | - |
| 127.0.0.0 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | - |
| 192.168.10.0 | 255.255.255.0 | 192.168.10.2 | 192.168.10.2 | 1 |
| 192.168.10.2 | 255.255.255.255 | 192.168.10.2 | 192.168.10.2 | 1 |

Сегментирование сети с помощью VLAN.

| VLAN | Сегмент |
| --- | --- |
| vlan 1 | 192.168.6.0/25 |
| vlan 2 | 192.168.7.0/25 |

- S1

| VLAN | fe0/1 | fe0/2 | fe0/3 | fe0/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| vlan 1 | + | + | - | - |
| vlan 2 | - | - | + | + |

- Настройка VLAN на коммутаторе S1

CISCO Catalyst. – не соответствует схеме сетевого уровня

Switch#vlan database Switch(vlan)#vlan 1 name VLAN1 Switch(vlan)#vlan 2 name VLAN2 Switch(vlan)#exit Switch#configure terminal Switch(config)#interface vlan 1 Switch(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.128 Switch(config-if)#end Switch#configure terminal Switch(config)#interface vlan 2 Switch(config-if)#ip address 192.168.7.1 255.255.255.128 Switch(config-if)#end Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastethernet 0/2 Switch(config-if)#switchport access vlan 1 Switch(config-vlan)#end Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastethernet0/1 Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastethernet 0/4 Switch(config-if)#switchport access vlan 2 Switch(config-vlan)#end Switch#configure terminal Switch(config)#interface fastethernet0/3 Switch(config-if)#switchport mode trunk Switch#write memory

Литература

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.