Кафедра ИКТ

Курсовая работа

по дисциплине

«Локальные вычислительные сети»
тема: «Проектирование ЛВС»

Выполнил:

студент группы С-74

Кузьменко А.В.

Проверил:

Харламов А.Г.

Оглавление

Техническое задание	3

Проектирование ЛВС	4

Введение	4

Схема	4

Схема нумерации	5

Построение таблиц маршрутизации	6

Конфигурация маршрутизаторов	6

Маршрутизатор R1	6

Маршрутизатор R2	6

Маршрутизатор R3	6

Маршрутизатор R4	6

Маршрутизатор R5	7

Конфигурация коммутаторов	7

Сегмент I	7

Сегмент IV	8

Конфигурация конечных узлов сети	8

Сегмент I	8

Сегмент II	9

Сегмент III	9

Сегмент IV	9

Сегмент V	10

Сегмент VI	10

Пример настройки коммутатора	11

Литература	12

Техническое задание

- В проекте необходимо разработать канальный и сетевой уровни.

- ЛВС должна состоять из нескольких сегментов сетевого уровня.

- Внутри сети должно быть несколько различных путей между некоторыми узлами.

- У ЛВС должно быть подключение к глобальной сети.

- Канальный уровень предлагается построить на основе технологий Ethernet и VLAN на одном или нескольких управляемых коммутаторах.

- Сетевой уровень предлагается построить на основе протокола IP.

- Для спроектированной сети необходимо построить схемы, используя какое-либо программное обеспечение для эмуляции вычислительных сетей.

- Для разрабатываемой сети требуется составить таблицы маршрутизации для каждого маршрутизатора и для произвольного узла внутри каждого сегмента сетевого уровня. Таблицы маршрутизации должны быть представлены в формате того программного обеспечения, которое используетcя маршрутизаторами.

- На выбор, или для одного из маршрутизаторов, или для одного из управляемых коммутаторов требуется привести команды для его настройки.

Проектирование ЛВС

Введение

Рассматриваемая сеть будет состоять из 6 сетевых сегментов. В двух из них будет применена технология VLAN для разбиения сети на канальном уровне. В работе представлена единственная схема, которая отображает топологию сетевого уровня. Для лучшего восприятия, а также для того, чтобы подчеркнуть наличие виртуальных сетей, устройства, относящихся к одному сегменту, графически сгруппированы.

В некоторых сегментах сети присутствуют хосты, предоставляющие DHCP сервис, а также двое один из них организуют поддержку DNS. Для некоторых сегментов существует несколько маршрутов. Все хосты, не нуждающиеся в статическом адресе, при наличии в их сегменте поддержки DHCP сервиса, используют его для автоматической настройки параметров соединения. Все хосты сети, пользуются сервисом DNS, если обладают физическим доступом к соответствующему серверу.

Схема

Схема нумерации

Для перечисления сегментов сети и активного сетевого оборудования, они будут пронумерованы следующим образом(сегменты сети – римскими цифрами, маршрутизаторы – большими арабскими цифрами, коммутаторы – малыми арабскими цифрами):

Построение таблиц маршрутизации

Конфигурация маршрутизаторов

Маршрутизатор R1

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 172.16.0.1 | 172.16.0.1 | 1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 | 192.168.1.1 | - |
| 192.168.2.0 | 255.255.255.0 | 192.168.2.1 | 192.168.2.1 | - |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.1 | - |
| 192.168.4.0 | 255.255.252.0 | 192.168.3.3 | 192.168.3.1 | 1 |

Маршрутизатор R2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.3.1 | 192.168.3.3 | 1 |
| 192.168.3.0 | 255.255.255.0 | 192.168.3.3 | 192.168.3.3 | - |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.1 | - |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.1 | 1 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.3 | 192.168.4.1 | 2 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.3 | 192.168.4.1 | 1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.1 | 2 |

Маршрутизатор R3

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.2 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.1 | 3 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.2 | - |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.1 | 3 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.1 | - |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.3 | 192.168.4.2 | 3 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.3 | 192.168.4.2 | 1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.1 | 1 |

Маршрутизатор R4

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.4.1 | 192.168.4.3 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.6.2 | 192.168.6.1 | 3 |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.3 | 192.168.4.3 | - |
| 192.168.4.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.2 | 192.168.6.1 | 2 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.3 | 1 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.2 | 192.168.6.1 | 1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.1 | - |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.4.2 | 192.168.4.3 | 2 |

Маршрутизатор R5

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза | Интерфейс | Метрика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.2 | 1 |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 | 1 |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.2 | 192.168.5.2 | - |
| 192.168.5.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.1 | 192.168.6.2 | 2 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.2 | 192.168.6.2 | - |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.5.1 | 192.168.5.2 | 2 |

Конфигурация коммутаторов

Настройка большинства коммутаторов сети тривиальна, поэтому рассмотрим настройку только тех коммутаторов, которые связаны с организацией VLAN. VLAN с номером 1 является сетью по умолчанию.

Сегмент I

Коммутатор 1

| Интерфейс | Режим | Номер VLAN |
| --- | --- | --- |
| 0/1 | Trunk | 1,2 |
| 0/2 | Access | 2 |
| 0/3 | Access | 1 |
| 0/4 | Access | 1 |

Коммутатор 2

| Интерфейс | Режим | Номер VLAN |
| --- | --- | --- |
| 0/1 | Trunk | 1 |
| 0/2 | Access | 1 |
| 0/3 | Access | 1 |

Коммутатор 3

| Интерфейс | Режим | Номер VLAN |
| --- | --- | --- |
| 0/1 | Trunk | 2 |
| 0/2 | Access | 2 |
| 0/3 | Access | 2 |
| 0/4 | Access | 2 |

Коммутатор 4

| Интерфейс | Режим | Номер VLAN |
| --- | --- | --- |
| 0/1 | Access | 1 |
| 0/2 | Trunk | 1,2 |
| 0/3 | Trunk | 1 |
| 0/4 | Trunk | 2 |

Сегмент IV

Коммутатор 1

| Интерфейс | Режим | Номер VLAN |
| --- | --- | --- |
| 0/1 | Access | 1 |
| 0/2 | Access | 1 |
| 0/3 | Access | 2 |
| 0/4 | Access | 2 |
| 0/5 | Access | 2 |
| 0/6 | Access | 2 |

Конфигурация конечных узлов сети

Как уже было упомянуто ранее, в некоторых сегментах сети организован сервис DHCP для автоматизации процесса настройки сети, поэтому в процессе описания настройки конечных узлов может присутствовать описание конфигурации соответствующего сервиса для всего сегмента сети.

Для уменьшения объема далее представленного материала, записи о широковещательных маршрутах отсутствуют.

Сегмент I

Узел 1

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.1 |

Узел 2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.3 |

DNS: 192.168.3.2

Узел 3

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 |

DNS: 192.168.3.2

Узел 4

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.5 |

DNS: 192.168.3.2

Узел 5

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.1.1 |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.4 |

DNS: 192.168.3.2

Узел 6

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.2 |

Узел 7

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.3 |

Узел 8

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 192.168.1.0 | 255.255.255.0 | 192.168.1.4 |

Сегмент II

Параметры DHCP сервиса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес шлюза по умолчанию | 192.168.2.1 |
| DNS сервер | 192.168.3.2 |
| Начало диапазона IP-адресов | 192.168.2.10 |
| Конец диапазона IP-адресов | 192.168.2.100 |

Сегмент III

Параметры DHCP сервиса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес шлюза по умолчанию | 192.168.3.1 |
| DNS сервер | 192.168.3.2 |
| Начало диапазона IP-адресов | 192.168.3.10 |
| Конец диапазона IP-адресов | 192.168.3.100 |

Сегмент IV

Параметры DHCP сервиса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес шлюза по умолчанию | - |
| DNS сервер | 192.168.1.1 |
| Начало диапазона IP-адресов | 192.168.1.10 |
| Конец диапазона IP-адресов | 192.168.1.100 |

Сегмент V

Параметры DHCP сервиса

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес шлюза по умолчанию | 192.168.5.1 |
| DNS сервер | 192.168.3.2 |
| Начало диапазона IP-адресов | 192.168.5.10 |
| Конец диапазона IP-адресов | 192.168.5.100 |

Сегмент VI

Узел 1

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.6.1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.3 |

DNS: 192.168.3.2

Узел 2

| Адрес сети | Маска сети | Адрес шлюза |
| --- | --- | --- |
| 0.0.0.0 | 0.0.0.0 | 192.168.6.1 |
| 192.168.6.0 | 255.255.255.0 | 192.168.6.4 |

DNS: 192.168.3.2

Пример настройки коммутатора

Рассмотрим процесс настройки коммутатора 1 из сегмента I:

Switch#vlan database

Switch(vlan)#vlan 1 name default

Switch(vlan)#vlan 2 name VLAN2

Switch(vlan)#exit

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface vlan 1

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.0 255.255.255.0

Switch(config-if)#end

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface vlan 2

Switch(config-if)#ip address 192.168.1.0 255.255.255.0

Switch(config-if)#end

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet 0/1

Switch(config-if)#switchport mode trunk

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 1

Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan add 2

Switch(config-vlan)#end

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet 0/2

Switch(config-if)#switchport access vlan 2

Switch(config-vlan)#end

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet 0/3

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-vlan)#end

Switch#configure terminal

Switch(config)#interface fastethernet 0/4

Switch(config-if)#switchport access vlan 1

Switch(config-vlan)#end

Switch#write memory

Литература

- Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы.