Содержание

- Организация производства	3

1.1. Организация производственного процесса	3

1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году	3

- Расчет сметной стоимости проектируемого объекта	5

2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений	5

- Расчет численности работающих	8

3.1. Расчет численности основных производственных рабочих	9

3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания	9

3.3. Расчет численности ИТР, служащих и МОП	10

- Расчет фонда заработной платы работающих 	11

4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих	11

4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП	12

- Расчет проектной себестоимости продукции	13

- Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта	16

Выводы по проекту	18

1. Организация производства

1.1. Организация производственного процесса

Режим работы – периодический, 5-ти дневная рабочая неделя, 2 смены с продолжительностью по 8 часов.

1.2. Расчет фонда времени работы оборудования в году

Форма 1. Баланс времени работы оборудования в году

| Элементы времени | Производство с 5-ти дневной рабочей неделей с 8-ми часовыми сменами. 2-сменная работа |
| --- | --- |
| Календарный фонд времени Тк: в днях в часах Нерабочие дни по режиму – всего в том числе: праздничные выходные остановки на ремонт коммуникаций Количество дней в году по режиму (Др) То же в часах (Чр) Внутрисменные остановки (сокращенные часы рабочих смен в предпраздничные дни) | 365 8760 116 12 104 - 166 3984 14 |
| Номинальный (режимный) фонд Тн час Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час: на капитальный ремонт на текущий ремонт по технологическим причинам Итого | 3760 - - 40 40 |
| Эффективный фонд времени работы Тэф час Коэффициент экстенсивного использования оборудования | 3720 0,42 |

Тн = Тк – П – В

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:

а) , где

Прем – общее количество ремонтов

Тр.ц. = Ткап – нормы пробегов оборудования между капитальными ремонтами, ч

Тт – нормы пробегов оборудования между текущими ремонтами, ч

б)

Пт – количество текущих ремонтов

Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год определяется следующим образом:

а)

Пк – время простоя оборудования в капитальном ремонте

Рк – нормы простоев оборудования в капитальном ремонте

Тк.у. – календарный годовой фонд времени

б)

Пт – время простоя оборудования в текущем ремонте

Рт – нормы простоев оборудования в текущем ремонте, ч

Коэффициент экстенсивного использования оборудования (КЭ) определяются следующим образом:

Тэф.ч – эффективный фонд времени работы в часах

Тк.ч. – календарный фонд времени работы в часах

2. Расчет сметной стоимости проектируемого объекта

2.1. Расчет сметной стоимости зданий и сооружений

Форма 2. Расчет капитальных затрат на строительство зданий и сооружений

| Годовая сумма амортизационных отчислений | Сумма, тыс. руб. | 11 | 377,9136 | 17,01 | 394,9236 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма % | 10 | 1,2 | 4 |  |
| Полная сметная стоимость, тыс. руб. |  | 9 | 31492,8 | 425,25 | 31918,05 |
| Внеобъемные затраты, тыс. руб. |  | 8 | 8168,8 | 110,25 |  |
| Итого, тыс. руб. |  | 7 | 23328 | 315 |  |
| Санитарно-технические и прочие работы, тыс. руб. |  | 6 | 4665,6 | 15 |  |
| Общая стоимость общестроительных работ, тыс. руб. |  | 5 | 18662,4 | 300 |  |
| Укрупненная стоимость единицы общестроительных работ, руб. |  | 4 | 6000 | 6000 |  |
| Строительный объем, м3 |  | 3 | 3110,4 | 50 |  |
| Тип строительной конструкции зданий и сооружений |  | 2 | ж/б | ж/б |  |
| Наименование зданий и сооружений |  | 1 | Здания Производственные вспомогательные служебно-бытовые | Сооружения | Итого |

Капитальные затраты на санитарно-технические и прочие строительные работы определяются в процентах к стоимости общестроительных работ. В данном конкретном случае это 20% для производственных и вспомогательных помещений, 15% для служебно-бытовых помещений и 5% для сооружений.

Внеобъемные  затраты принимаются в размере 30 % к сумме затрат на общестроительные, санитарно-технические и прочие строительные работы.

Форма 3. Расчет капитальных затрат на оборудование

| № п/п п/п | Наименование оборудования и его краткая характеристика | Количество единиц оборудования | Оптовая цена единицы оборудования т.р. | Сумма затрат на приобретение оборудования, тыс. руб. | Дополнительные затраты на доставку и монтаж |  | Сметная стоимость, тыс. руб. | Годовая сумма амортизационных отчислений |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | в тыс. руб. |  | Норма % | Сумма, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное технологическое и подъемно-транспортное оборудование - Автоклав - Фильтр - Сепаратор-разделитель - Испаритель - Конденсатор - Сборник - Холодильник | 4 1 1 1 1 2 3 | 3150 157,5 135 169,5 115,5 1215 12 | 12600 157,5 135 169,5 115,5 2430 36 | 20 20 20 20 20 20 20 | 2520 31,5 27 33,9 23,1 486 7,2 | 15120 189 162 203,4 138,6 2916 43,2 | 15 15 15 15 15 15 15 | 2268 28,35 24,3 30,51 20,79 437,4 6,48 | данные из задания курсового проекта |
|  | Итого |  |  | 15643,5 |  | 3128,7 | 18772,2 |  | 2815,83 |  |
|  | Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование |  |  |  |  |  | 3754,44 | 15 | 563,166 | 20% |
|  | Итого основного и неучтенного оборудования |  |  |  |  |  | 22526,64 |  | 3378 |  |
| 2 | КИП и средства автоматизации |  |  |  |  |  | 6757,99 | 14 | 946,11 | 30% |
| 3 | Технологические внутрицеховые трубопроводы |  |  |  |  |  | 2252,66 | 6 | 135,15 | 15% |
| 4 | Инструменты, приспособления, производственный инвентарь |  |  |  |  |  | 1126,33 | 10 | 112,63 | 3% |
| 5 | Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  | 76050 | 7 | 5323,5 | 1500 руб. за 1 кВт |
|  | Всего капитальных затрат на оборудование |  |  |  |  |  | 108713,62 |  | 9896,38 |  |

Форма 4.Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

| Элементы основных фондов | Сметная стоимость основных фондов |  | Удельные капиталовложения, руб. | Годовая сумма амортизационных отчислений, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | % |  |  |
| Здания и сооружения Оборудование | 31918,05 108713,62 | 22,7 77,3 | - - | 394,92 9896,38 |
| Итого | 140631,67 | 100 | 70,31 | 10291,3 |

3. Расчет численности работающих

Форма 5. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

| Элементы времени | Производство с периодическим режимом. 5-ти дневной рабочей неделей с 8-ми часовыми сменами. 2-х сменная работа |
| --- | --- |
| Календарный фонд времени Т, дни нерабочие дни – всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вп в днях Вп.д в часах Вп.ч | 365 116 12 104 249 1992 |
| Целодневные невыходы на работу Дц.в., дни -очередные и дополнительные отпуска -отпуска учащимся -декретные отпуска невыходы на работу по болезни Итого целодневных невыходов Эффективный фонд рабочего времени Вэф.дн., дни Максимальное количество рабочих часов Вм.ч., в год Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни кормящим матерям и подросткам Итого Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч, ч Средняя продолжительность рабочей смены, ч | 28 2 1 8 39 210 1680 7 - 7 1673 7,97 |

3.1. Расчет численности основных производственных рабочих

Форма 7. Перечень операций, их периодичность и продолжительность для аппаратчика конденсации на обслуживание одного аппарата за смену

| Наименование трудовых операций | Периодичность выполнения | Количество операций в смену (за цикл) | Средняя продолжительность операции, мин | Общее время на выполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Контроль загрузки компонентов 2.Регулировка подачи компонентов 3.Контроль температуры 4.Регулировка температуры 5.Запись показаний в журнал 6.Отбор проб на анализ 7.Запись данных анализа в журнал | каждый час каждые 2-а часа каждый час каждые 2-а часа каждые 2-а часа каждые 2-а часа каждые 2-а часа | 8 4 8 4 4 4 4 | 5 10 3 3 2 15 5 | 40 40 24 12 8 60 20 |
| Итого |  |  |  | 194 |

,где

Ноб. – норма обслуживания аппаратов и машин

Роп.см. – время оперативной работы рабочего в смену

Рапоп.см – время оперативной работы по обслуживанию одного аппарата в смену

Тсм – продолжительность смены

Рп.-з – время на работу подготовительно-заключительную (5-7% от длительности смены)

Роб – время по обслуживанию рабочего места (6-10% от длительности смены)

Пол – время перерывов на отдых и личные надобности (4-10% от длительности смены).

3.2. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

По этим показателям рассчитывается Форма 8 и Форма 9:

,где Ляв.см – явочный состав рабочих в смену

m – число однотипных аппаратов

, где Ляв – явочный состав рабочих в сутки

Псм – число смен в сутки

, где

Лп.в. – подмена в выходные дни

Дс – период сменооборота по графику сменности, дни

Дв.р. – число выходов на работу за период сменооборота, дни.

, где

Ксп – коэффициент списочного состава

Вн.ч. – номинальный фонд времени в часах

Вэф.ч. – эффективный фонд рабочего времени в часах.

Форма 8. Расчет численности рабочих по нормам обслуживания

| Наименование профессий и специальностей | Тарифный разряд, условия труда | Норма обслуживания | Количество аппаратов | Явочный состав рабочих в смену | Количество смен в сутки | Явочный составрабочих в сутки | Подмена на выходные дни | Штатный состав | Коэффициент списочного состава | Списочный состав |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. Аппаратчик | 4 | 2 | 13 | 7 | 2 | 14 | - | 14 | 1,2 | 17 |
| 2. Аппаратчик кристализации | 5 | 2 | 13 | 7 | 2 | 14 | - | 14 | 1,2 | 17 |
| Итого |  |  |  | 14 |  | 28 |  | 28 | 1,2 | 34 |
| 1. Электрослесарь 2. Слесарь 3. Лаборант 4. Грузчик | 4 4 3 2 | - - - - | - - - - | 1 1 1 1 | 2 2 2 2 | 2 2 2 2 | - - - - | 2 2 2 2 | 1,2 1,2 1,2 1,2 | 3 3 3 3 |
| Итого |  |  |  | 18 |  | 36 |  | 36 |  | 46 |

3.3. Расчет численности ИТР, служащих, МОП

Форма 9. Расчет численности ИТР, служащих, МОП

| Наименование должностей | Категория | Число штатных единиц в смену чел | Количество смен | Подмена в выходные дни, чел | Штатная численность, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Начальник цеха 2.Технолог 3.Механик 4.Старший мастер отделения 5.Сменный мастер 6.Начальник лаборатории цеха 7. Мастер по ремонту оборудования 8.Кладовщик 9.Уборщик производственного помещения | АУП ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР Служ. МОП | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 | - - - - - - - - - | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 |
| Итого |  | 9 |  |  | 12 |

4. Расчет фонда заработной платы работающих

4.1. Расчет фонда заработной платы рабочих

Форма 10. Расчет заработной платы основных и вспомогательных рабочих

| Среднегодовая з/плата, тыс. руб. |  | 15 | 134,55 308 | 442,55 | 125,58 116,61 | 242,2 | 110,88 98,67 | 209,55 | 894,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб. |  | 14 | 2287,35 5235,72 | 7523,07 | 376,74 349,83 | 726,57 | 332,64 296,01 | 628,65 | 8878,3 |
| Премии | Тыс. руб. | 13 | 609,96 3429,3 | 4039,26 | 80,73 53,82 | 134,55 | 49,68 45,54 | 95,92 | 426993 |
|  | % | 12 | 40 50 |  | 30 20 |  | 20 20 |  |  |
| Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб. |  | 11 | 1677,39 1806,42 | 3483,81 | 296,01 296,01 | 592,02 | 282,96 250,47 | 1125,45 | 4609,36 |
| Доплаты за работу в праздничные дни, тыс. руб. |  | 10 | - - | - | - - | - | - - | - | - |
| Списочная численность рабочих, руб. |  | 9 | 17 17 |  | 3 3 |  | 3 3 |  |  |
| З/плата одного рабочего с учетом доплаты, руб. |  | 8 | 8222,5 8855 | 17077,5 | 8222,5 8222,5 | 16445 | 7800 6957,5 | 14817,5 | 48340 |
| Доплаты за переработку месячной нормы, руб. |  | 7 | - - | - | - - | - | - - | - | - |
| Доплаты за работу в вечернее и ночное время, руб. |  | 6 | 757,5 805 | 1752,5 | 757,5 747,5 | 1495 | 690 632,5 | 130,5 | 4570 |
| Доплаты за условия труда, руб. |  | 5 | 975 1050 | 2025 | 975 975 | 1950 | 900 825 | 1725 | 5700 |
| З/плата одного рабочего за месяц по тарифу, руб. |  | 4 | 6500 7000 | 13500 | 6500 6500 | 13000 | 6000 5500 | 11500 | 38000 |
| Форма оплаты труда |  | 3 | повр. |  | повр повр |  | Повр повр |  |  |
| Тарифный разряд, условия труда |  | 2 | 4в 5в |  | 4в 4в |  | 3в 2в |  |  |
| Наименование профессий |  | 1 | Основные рабочие Аппаратчик Аппаратчик Кристализации | Итого основным рабочим | Вспомогательные рабочие Электрослесарь Слесарь | Итого по вспомогательным рабочим | Прочие Лаборант Грузчик | Итого прочие |  |

Доплаты за вредные условия труда отчисляются в размере 15% от заработной платы за месяц по тарифу.

4.2. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП.

Форма 11. Расчет фонда заработной платы ИТР, служащих и МОП

| Должность | Категория | Месячный должностной оклад | Доплата за вредность, руб. | Штатная численность, чел. | Годовой фонд з/платы по окладам, тыс. руб. | Доплата за работу в праздничные дни, тыс. руб. | Премии из фонда з/платы, тыс. руб. | Полный годовой фонд з/платы, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Начальник цеха Технолог Механик Ст. мастер отделения Сменный мастер Начальник лаборатории цеха Мастер по ремонту оборудования Кладовщик цеха Уборщик производственного помещения | АУП ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР ИТР Служ МОП | 11450 8300 7100 7100 7300 7000 6900 6800 3000 | 1717,5 1245 1065 1065 1095 1050 1035 1020 450 | 1 1 2 1 2 1 1 1 2 | 158,04 114,54 196 98 201,5 96,6 95,22 94 82,8 | - - - - - - - - - | 15,8 11,45 19,6 9,8 20,15 9,66 9,52 9,4 8,3 | 173,81 126 215,6 107,8 221,65 106,26 104,74 103,4 91,4 |
| Итого |  |  |  | 12 |  |  |  | 1250,66 |

Доплаты за вредность определяются как 15-20% к должностному окладу. Доплаты за работу в праздничные дни рассчитываются следующим образом:

, где Зм. – месячный должностной оклад,

Дпр – число праздничных дней в году

20,75 – среднее число дней работы в месяц одного работника.

Премии из фонда заработной платы исчисляется в 10-50% к фонду оплаты труда по окладам с учетом доплат за вредность и работу в праздничные дни.

Форма 12. Сводные показатели по труду и заработной плате

| Категория работников | Списочная численность |  | Производительность труда, т/чел. | Полный годовой фонд заработной платы, тыс. руб. | Среднегодовая зарплата, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | человек | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Рабочие - всего в том числе: основные вспомогательные из них: дежурный и ремонтный персонал прочие вспомогательные рабочие 2. ИТР, служащие и МОП | 29 17 12 6 6 12 | 70,73 41,5 29,26 14,63 14,63 29,63 | 69 117,6 | 8878,29 7523,07 1355,22 726,57 628,65 1250,66 | 306,14 442,53 112,93 121,1 104,77 104,22 |
| Итого | 41 | 100 | 48,78 | 10128,95 | 247,04 |

5. Расчет проектной себестоимости продукции

Форма 13 Проектная калькуляция себестоимости

Проектируемый годовой выпуск «Глицерин» 2000 т.

Калькуляционная единица 1 т.

| №, п/п | Наименование статей затрат | Единица измерения | Планово-заготовительная цена единицы, руб. | Затраты на годовой выпуск продукции |  | Затраты на калькуляционную единицу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Количество | Сумма, тыс. руб. | Количество | Сумма, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сырье и материалы: Триглицерид Вода | Т М3 | 15,5 0,0105 | 17520 17608 | 271560 184,9 | 8,76 8,804 | 135,8 0,09 |
|  | Итого |  |  |  | 271744,9 |  | 135,89 |
| 2. | Топливо и энергия на технологические цели: Электроэнергия Пар Вода Сжатый воздух Холод | КВт\ч Гкал М3 М3 Т.ккал | 0,0015 0,6 0,0108 0,0105 0,093 | 152770,66 2680 18780 36400 6 | 229,16 160,8 202,8 382,2 0,558 | 76,4 1,34 9,39 18,2 0,003 | 0,1146 0,8 0,1 0,19 0,0003 |
| 3. | Заработная плата основных производственных рабочих | руб. |  |  | 7523,07 |  | 3,76 |
| 4. | Отчисления на социальные нужды (ЕСН) | руб. |  |  | 1956 |  | 0,978 |
| 5. | Общепроизводственные расходы | руб. |  |  | 25438,94 |  | 12,72 |
|  | Итого цеховая себестоимость в том числе: расходы на передел | руб. руб. |  |  | 309085,63 37340,73 |  | 154,55 18,66 |
| 6. | Общехозяйственные расходы | Руб. |  |  | 7468,146 |  | 3,73 |
| 7. | Прочие производственные расходы | Руб. |  |  | 63310,755 |  | 31,655 |
|  | Итого себестоимость производства | Руб. |  |  | 379864,53 |  | 190 |
| 8. | Попутная продукция |  |  |  | - |  | - |
| 9. | Коммерческие расходы | Руб. |  |  | 18993,22 |  | 9,5 |
| 10. | Полная себестоимость продукции | Руб. |  |  | 398857,75 |  | 199,5 |
| 11. | Оптовая цена предприятия | Руб. |  |  | 478629,3 |  | 239,31 |

Общехозяйственные расходы рассчитываются как 20% от суммы затрат на передел. Прочие производственные расходы – 20% от суммы всех предыдущих статей. Коммерческие расходы – 5% от производственной себестоимости.

Оптовая цена предприятия рассчитывается по следующей формуле:

, где

С – полная себестоимость продукции

Рпр – рентабельность производства (20-60%)

(тыс. руб.)

Форма 14 Расчет годового расхода электроэнергии

| Наименование силового и технологического электрооборудования | Номинальная паспортная мощность единицы электрооборудования, кВт | Количество единиц электрооборудования, шт. | Номинальная мощность всего установленного электрооборудования, кВт | Коэффициент спроса | Коэффициент увеличения заявленной мощности за счет потерь энергии в сетях | Заявленная мощность электрооборудования, кВт | Эффективный годовой фонд времени работы оборудования в году, час | Годовой расход электроэнергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Насос для перекачки живого сырья из жирохранилища Насос для перекачки живого сырья из насосной станции Насос для перекачки воды | 15 2,2 3,5 | 3 1 1 | 45 2,2 3,5 | 0,7 0,7 0,7 | 1,1 1,1 1,1 | 34,65 1,65 2,7 | 3917,3 3917,3 3917,3 | 135734,45 6463,5 10576,61 |
| Итого |  |  |  |  |  | 39 |  | 152774,66 |

Затраты на электроэнергию рассчитываются по одноставочному тарифу.

, где

W – годовой расход электроэнергии, кВт.ч

Ц – плата за каждый кВт

Кэх. – коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия (1,07-1,1)

, где

Сэл. – себестоимость 1кВт.ч электроэнергии, используемой проектируемым объектом

рубля за 1кВт.ч. электроэнергии

Форма 15 Смета «Расходов на содержание и эксплуатацию оборудования»

| Наименование статей расходов | Исходные данные для расчета | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Основная и дополнительная заработная плата дежурного и ремонтного персонала Отчисления на социальные нужды (ЕСН) Содержание производственного оборудования Ремонт производственного оборудования Амортизация производственного оборудования Прочие расходы, связанные с содержанием и эксплуатацией оборудования | Форма 13 26% от фонда заработной платы 2% от Формы 5 10% от Формы 5 Форма 5 15% от суммы предыдущих статей | 726,57 188,91 2174,27 10871,36 394,92 3589 |
| Итого | - | 17945,03 |

Форма 16 Смета «Общецеховых расходов»

| Наименование статей расходов | Исходные данные для расчета | Сумма, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| -содержание цехового персонала основная и дополнительная заработная плата ИТР, служащих и МОП основная и дополнительная заработная плата вспомогательных рабочих отчисления на социальные нужды - содержание зданий и сооружений - ремонт зданий и сооружений - амортизация зданий и сооружений - расходы по охране труда - прочие производственные расходы | Форма 13 Форма 13 26% от суммы предыдущих статей 3% от Формы 5 4% от Формы 5 Форма 5 т.к. условия работы вредные – 17% от Формы 13 23% от суммы предыдущих статей | 1250,66 628,65 488,62 638,36 1595,9 394,92 1519,34 977,46 |
| Итого |  | 27580,9 |

6. Технико-экономические показатели и определение экономической эффективности проектируемого производства

Форма 17. Сводная таблица основных технико-экономических показателей

| Наименование показателей | Значение показателей по проекту |
| --- | --- |
| 1. Годовой выпуск продукции а) в натуральном выражении, т б) в оптовых ценах, тыс. руб. в) по себестоимости, тыс. руб. | 2000 478629,3 398857,75 |
| 2. Эффективный фонд времени, ч | 3720 |
| 3. Капитальные затраты на основные фонды, тыс. руб. – всего в том числе: а) здания и сооружения б) оборудование | 31918,05 108713,62 |
| 4. Нормируемые оборотные средства, тыс. руб. | 60270,71 |
| 5. Удельные капиталовложения, руб/т. | 70,31 |
| 6. Численность работающих, чел. – всего а) рабочих из них – основных б) ИТР, служащих, МОП | 41 29 17 12 |
| 7. Производительность труда а) выработка на одного работающего, руб. б) выработка на одного рабочего, руб. | 48,78 69 |
| 8. Средняя годовая заработная плата: а) одного работающего, руб. б) одного основного рабочего, руб. | 247,04 306,14 |
| 9. Полная себестоимость единицы продукции, тыс. руб. | 199,5 |
| 10. Оптовая цена единицы продукции, тыс. руб. | 239,31 |
| 11. Среднегодовая прибыль, тыс. руб. | 79771,55 |
| 12. Чистая прибыль, тыс. руб. | 60626,38 |
| 13. Рентабельность: а) производственных фондов, % б) продукции, % | 30% 15,2 |
| 14. Срок окупаемости капиталовложений, годы | 3,31 |
| 15. Фондоотдача, руб/руб | 3,4 |

Форма 17 рассчитывается по следующим формулам:

- Нормируемые оборотные средства

, где Фос – капитальные затраты на основные фонды

(тыс. руб.)

- Среднегодовая прибыль

, где Ц – оптовая цена предприятия

С – полная себестоимость единицы продукции

(тыс. руб.)

- Чистая прибыль

, где

Нпр – налог на прибыль предприятия в размере 26% от прибыли предприятия

(тыс. руб.)

- Рентабельность предприятия

а) производственных фондов

б) продукции

- Срок окупаемости капиталовложений

(годы)

- Фондоотдача

(руб./руб.)

Выводы по проекту

На основании анализа основных технико-экономических показателей проектируемого объекта строительство цеха по производству «Глицерина» является экономически целесообразно. Данный проект будет приносить 60626,38 т.рублей чистой прибыли в год. Цех выпускает 2000 тонн продукции в год по оптовой себестоимости 478629,3 Т. рублей. На предприятии задействовано 41 рабочий, из них 17 – основных, 12 – вспомогательных и 12 – ИТР, служащих и МОП. Среднегодовая заработная плата основных рабочих 442,53 т. рублей; вспомогательных рабочих 112,93 т. рублей; ИТР, служащих и МОП – 104,22 тыс. руб. Производительность труда основных рабочих составляет 48,78 т/чел.

Проект требует капитальных затрат на основные фонды в размере т. рублей, из них на строительство зданий и сооружений 31918,05

т .рублей и на оборудование 108713,62 т. рублей. Рентабельность производственных фондов 30%

рентабельность продукции составляет 15,2%. Предприятие окупится за 3,4 года.