ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

АРХИТЕКТУРНО – СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Факультет экономики и управления

Кафедра ТПЗиС

Дисциплина: Компьютеризация экономических расчетов

Курсовая работа

«Автоматизированный расчет локальной сметы с помощью программы AROS – W»

Выполнила: студентка гр. 2-ЭС-V

Попова О.В.

Проверила: Астафьева Н.С.

Санкт-Петербург

2006 г.

Содержание

Задание на проектирование

Архитектурно – планировочная и конструктивная характеристика здания

Описание программы AROS – W

Порядок работы с ПК «AROS – W»

Фасад

План этажа

Разрез

Ведомость подсчета объемов работ

Локальная смета на строительные работы

Локальная ресурсная ведомость

Задание на проектирование

Задачей данной курсовой работы является разработка сметной документации на строительство 5-этажного 20-ти квартирного панельного жилого дома. Для расчета используется программа AROS – W. В результате необходимо получить следующие документы:

- Локальная смета на строительные работы.

- Локальная ресурсная ведомость.

При расчете сметы мы используем данные из ведомости подсчета объемов работ из курсового проекта по дисциплине «Ценообразование и сметное нормирование» на тему «Определение сметной стоимости строительства 5-этажного панельного жилого дома».

Локальная смета составлена в базисных ценах 2000 года с использованием базисно-индексного метода.

Для перехода в текущие цены была произведена индексация сметной стоимости по всему комплексу общестроительных работ по элементам прямых затрат. Для этого были использованы индексы к элементам прямых затрат всему комплексу общестроительных работ при новом строительстве и реконструкции объектов, рекомендуемые Региональным Центром по Ценообразованию в Строительстве (РЦЦС) (журнал «Стройцена»).

Архитектурно – планировочная и конструктивная характеристика здания

- Фундамент – сборный ленточный

- Стены подвала – сборные бетонные блоки

- Стены наружные – панели, толщиной 320мм

- Стены внутренние – панели, толщиной 160мм

- Перекрытия – железобетонные сборные, толщиной 220мм

- Перегородки – гипсобетонные, одинарные

- Лестницы – сборные железобетонные марши и площадки

- Крыша – плоская с внутренним водостоком

- Кровля – рулонные кровельные материалы (4 слоя рубероида)

- Оконные блоки – спаренные

- Дверные блоки балконные – 2,2*0,9

- Дверные блоки входные в дом, в квартиру – 2,310*1,410

- Дверные блоки межкомнатные – 2,310*0,910

Полы:

- Жилые комнаты – паркет

- Санузлы – керамическая плитка

- Коридоры, кухня – линолеум

Отделка внутренняя:

- Все помещения – улучшенная штукатурка

- Лестничные клетки – штукатурка цементно-известковым раствором

- Жилые комнаты, коридоры, кухня – оклейка обоями на высоту помещений

- Туалет, ванная – масляная окраска

Инженерное оборудование:

- Водопровод – хозяйственно-питьевой от постоянных сетей

- Отопление – водяное, центральное от постоянных сетей

- Вентиляция – вент. блоки, естественная

- Горячее водоснабжение – центральное от постоянных сетей

- Электроснабжение – III кат. От наружных сетей, W=380/220B

- Освещение – лампами накаливания

- Лифты – грузовой, пассажирский

Описание программы AROS – W

Программный комплекс AROS – W применяется для составления локальных, объектных и договорных смет на объекты строительства в соответствии с текущими или базовыми ценами с учетом индексов удорожания, а также дополнительных затрат и налогов.

В программном комплексе реализованы следующие методы расчета смет:

- базисно-индексный метод расчета цен (по единичным расценкам);

- полный ресурсный расчет по существующим методикам;

- ресурсно-индексный метод;

- компенсационный метод.

Программа позволяет выполнить процентовки с выдачей актов сдачи-приемки на закрытие работ.

Программный комплекс позволяет учитывать затраты на отдельные материалы и транспортные расходы для производства отдельных видов работ.

Для составления смет используется база данных, в которой заложены следующие нормативные документы:

- ЕРЕР-84 – Единые районные единичные расценки;

- ВРЕР-84 – Ведомственные районные единичные расценки;

- СНиП-90 – «Расценки на строительные работы»;

- ПРС-98 – Показатели ресурсов на строительные работы;

- ЕРС-98 – Единичные расценки на строительные работы;

- ТЕР-2001 – Территориальные единичные расценки;

- ФЕР-2001 – Федеральные единичные расценки.

В ПК «AROS – W» есть возможность формирования, накопления, ведения и обновления следующих данных:

- принятых и утвержденных смет, нормативов от 1984 до 2005 гг.;

- собственных (пользовательских) баз, расценок, цен на материалы, механизмы, уникальные работы и услуги, сборников районных цен на материалы;

- индексов перевода в текущие цены;

- коэффициентов, учитывающих условия по техническим частям;

- групп действующих налогов.

ПК «AROS – W» обеспечивает формирование и вывод на печать полного комплекта локальных смет, документации по объекту строительства.

Порядок работы с ПК «AROS – W»

- Настройка справочников. Перед работой с программой для удобства пользователей настроить справочники для себя следующим образом. РАСЦЕНКИ  СПРАВОЧНИКИ и найти требуемый справочник и нажать F3. Войти в раздел МАТЕРИАЛЫ и сформировать справочник.

- Зайти в АЛГОРИТМ РАСЧЕТА и задать необходимые параметры.

- Создать свою локальную смету. СМЕТА  НОВАЯ или F2. В этом случае создается смета, повторяющая по структуре разделов, начислениям и концовке базовую смету. Смету можно создать путем копирования F5.

- Отредактировать данные о смете: № сметы, дата, название, группы индексов пересчета и др.

- При отсутствии в таблице индексов пересчета, создать свои (из журнала Ценообразование).

- Проверить и отредактировать таблицу начислений.

- Проверить и отредактировать концовку сметы (можно сделать на любом этапе).

- Войти в смету и создать разделы. Определить на каждый раздел, если это необходимо, свои индексы пересчёта и начислений.

- Наполнить разделы расценками и материалами.

- Выполнить расчет сметы, нажав на кнопку ПЕЧАТЬ. Смета сформируется в редакторе Word или Excel.

На любом этапе работы с программой есть возможность редактирования.