В

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

КП.190604.09.41.ПЗ

Разраб.

Катаев К.А.

Провер.

Ткач И.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Расчет производственной программы по ТО и

ТР  ПС

Лит.

Листов

ОФНТМСХ

1 РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

1.1 Расчет количества технического обслуживания подвижного состава

Количество технических обслуживаний зависит от периодичности и величины общего пробега автомобилей за планируемый период (Lобщ)

Lобщ = Lсс * Асс * Дк * αв , км                          (1)

где: Lсс – среднесуточный пробег автомобиля, км

Асс – среднесписочное количество автомобилей, ед

Дк – количество календарных дней в году(365), дн

αв – коэффициент выпуска автомобилей на линию

Lобщ = 117 * 136 * 365 * 0.91 = 5285170.8 км

Расчитываем количество технических обслуживаний номер два (Nто-2)

Nто-2 = Lобщ / (Lнто-2 * Κрез) , ед                        (2)

где: Lнто-2 – нормативная периодичность ТО-2, км [1, с.14, табл. 2.1]

Κрез – результирующий коэффициент корректирования периодичности технического обслуживания [1, с.29, п. 2.25.2]

Κрез = Κ1 * Κ3  [ 1, с.29, табл. 2.8; 2.10]

Κрез = 0.9 * 1.0 = 0.9

Nто-2 = 5285170.8 / (12000 * 0.9) = 490 ед

Расчитываем количество технических обслуживаний номер один (Nто-1)

Nто-1 = Lобщ / (Lнто-1 * Κрез) - Nто-2 , ед               		(3)

где: Lнто-1 – нормативная периодичность ТО-1, км [1, с.14, табл. 2.1]

Nто-1 = 5285170.8 / (3000 * 0.9) – 490 = 1468 ед

Расчитываем количество ежедневных обслуживаний автомобилей (Nео)

Nео = Lобщ / Lсс , ед                                              (4)

Nео = 5285170.8 / 117 = 45173 ед

Расчитываем количество сезонных обслужуваний автомобилей (Nсо)

Nсо = 2 * Асс , ед   [1, с.14, п. 2.8]                       (5)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

КП.190604.09.41.ПЗ

Nсо = 2 * 136 = 272 ед

1.2 Расчет трудоемкости технического обслуживания и текущего     ремонта подвижного состава

Определяем скорректированную трудоемкость одного технического обслуживания номер два (tскто-2)

tскто-2 = tнто-2 * Κрез , чел. ч                                 (6)

где : tнто-2 – нормативная трудоемкость одного технического обслуживания            номер два, чел. ч. [1, с.15, табл. 2.2]

Κрез – результирующий коэффициент корректирования трудоемкости  [1, с.29, п. 2.25.2]

Κрез = Κ2 * Κ5 , чел. ч

Κрез = 1.1 * 1.2 = 1.32

tскто-2 = 14.5 * 1.32 = 19.14 чел. ч

Расчитываем годовую трудоемкость технического обслуживания номер два (Тавтто-2)

Тавтто-2=  tскто-2 * Nто-2 , чел. ч                              (7)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

КП.190604.09.41.ПЗ

Тавтто-2 = 19.14 * 490 = 9378.6 чел. ч

Расчитываем скорректированную трудоемкость одного технического обслуживания номер один (tскто-1)

tскто-1 = tнто-1 * Κрез , чел. ч                                 (8)

где: tнто-1 – нормативная трудоемкость одного технического обслуживания номер один, чел. ч. [1, с.15, табл. 2.2]

tскто-1 = 3.4 * 1.32 = 4.49 чел. ч

Расчитываем годовую трудоемкость технического обслуживания номер один (Тавтто-1)

Тавтто-1 = tскто-1 * Nто-1 , чел. ч                             (9)

Тавтто-1 = 4.49 * 1468 = 6591.32 чел. ч

Расчитываем скорректированную трудоемкость одного ежедневного технического обслуживания (tскео)

tскео= tнео* Κрез , чел. ч                                        (10)

где: tнео– нормативная трудоемкость одного ежедневного технического обслуживания, чел. ч. [1, с.15, табл. 2.2]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

КП.190604.09.41.ПЗ

tскео = 0.5 * 1.32 = 0.66 чел. ч

Расчитываем годовую трудоемкость ежедневного технического обслуживания (Тавтео)

Тавтео = tскео * Nео , чел. ч                                   (11)

Тавтео = 0.66 * 45173 = 29814.18 чел. ч

Расчитываем трудоемкость одного сезонного обслуживания (tсо)

tсксо = (Псо / 100) * tскто-2 , чел. ч                         (12)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

КП.190604.09.41.ПЗ

где: Псо – норматив трудоемкости СО, % [1, с.16, п. 2.11.2]

tсксо = (20 / 100) * 19.14 = 3.83 чел. ч

Расчитываем годовую трудоемкость сезонного обслуживания (Тавтсо)

Тавтсо = tсо * Nсо ,чел. ч                                       (13)

Тавтсо = 3.83 * 272 = 1041.76 чел. ч

Расчитываем скорректированную трудоемкость текущего ремонта на тысячу километров пробега (tсктр)

tсктр = tнтр * tрез , чел. ч                                        (14)

где: tнтр – нормативная трудоемкость текущего ремонта на тысячу километров пробега  [1, с.15, табл. 2.2], чел.ч

Κрез – результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТР [1, с.29, п. 2.25.2]

Κрез = Κ1 * Κ2 * Κ3 * Κ4 * Κ5 , чел. ч.

Κ4 = (Κ4до кр * Пдо кр + Κ4после кр * Ппосле кр) / 100

где: Пдо кр – доля автомобилей не проходивших капитальный ремонт, в процентах от среднесписочного количества автомобилей

Ппосле кр – доля автомобилей проходивших капитальный ремонт, в процентах от среднесписочного количества автомобилей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

КП.190604.09.41.ПЗ

Κ4 = (0.8 * 75 + 1.36 * 25) / 100 = 0.94

Κрез = 1.1 * 1.1 * 0.9 * 0.94 *1.2 = 1.64

tсктр = 8.5 * 1.64 = 13.94 чел. ч

Расчитываем годовую трудоемкость текущего ремонта (Тавттр)

Тавттр = (Lобщ * tсктр) / 1000 , чел. ч                  (15)

Тавттр = (5285170.8 * 13.94) / 1000 = 73675.28 чел. ч

Расчитываем суммарную трудоемкость технического обслуживания и текущего ремонта подвижного состава (∑Тто,тр)

∑Тто,тр = Тавтто-2 + Тавтто-1 + Тавтео + Тавтсо + Тавттр , чел. ч       (16)

∑Тто,тр=9378.6+ 6591.32 + 29814.18 + 1041.76 + 73675.28 = 120501.14 чел. ч

Результаты вычислений заносим в таблицу 1

Таблица 1 – план по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей

| КамАЗ 4310 |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Величина показателей |
| 1. количество технических обслуживаний |  |
| ЕО, ед | 45173 |
| ТО-1, ед | 1468 |
| ТО-2, ед | 490 |
| СО, ед | 272 |
| 2. скорректированная трудоемкость |  |
| ЕО, чел.ч | 0.66 |
| ТО-1, чел.ч | 4.49 |
| ТО-2, чел.ч | 19.14 |
| СО, чел.ч | 3.83 |
| ТР, чел.ч | 13.94 |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 15 КП.190604.09.41.ПЗ 3. годовая трудоемкость работ поТО и ТР |  |
| ЕО, чел.ч | 29814.18 |
| ТО-1, чел.ч | 6591.32 |
| ТО-2, чел.ч | 9378.6 |
| СО, чел.ч | 1041.76 |
| ТР, чел.ч | 73675.28 |
| 4. общая суммарная трудоемкость по ТО и ТР | 120501.14 |