Дипломный проект     4

1116537 25200.00000 Р

КТ-7. 35.20.000

Операция 080

Выработку между поверхностями корпуса и крышки масленого насоса устранить путём притирки этих поверхностей по плите, с применением наждачного порошка.

Операция 085

Задиры на шейках вала, устранить шлифовкой на станке. Уменьшение диаметра шеек допускается не более чем, на 0,8 мм; при этом обе шейки должны иметь одинаковый диаметр.

Операция 090

При износе резьбы или при наличии сорванных ниток, разрешается производить восстановление резьбы путём наплавки и нарезки новой.

Операция 095

Используя слесарно-монтажный инструмент произвести сборку компрессора.

Операция 100

Соблюдая технику безопасности произвести монтаж компрессора на тепловоз.