Дипломный проект     2

1116537 25200.00000 Р

КТ-7. 35.20.000

Операция 030

Овальность и конусность отверстий бобышек поршня под палец более

0,15 мм устранить шабровкой, при этом увеличение диаметра отверстий

допускается не более 0,25 мм.

Операция 035

Расточить клапанную коробку под резьбу М135х1,5 в месте постановки нагнетательного клапана клапанной коробки.

Операция 040

Клапанную коробку поместить в слесарные тиски и нарезать резьбу

М130х1,5 на проход.

Операция 045

Резьбу на втулке и в клапанной коробке тщательно очистить бензином Б-70 (ГОСТ 443−86), обезжирить поверхность ацетоном (ГОСТ 2768−80), а затем нанести один слой клея ГЭН-150 (ГОСТ 2935−82) на резьбу втулки и резьбу корпуса клапанной коробки

Операция 050

Втулку и корпус клапанной коробки с нанесенной пленкой выдержать на воздухе в течении 20 минут.