- Краткая характеристика предприятия

АО "Осколцемент"

Cтроительство Старооскольского цементного завода  (СЦЗ) было начета в 1966 году. 13 сентября 1969 года была  введена  в эксплуатацию первая технологическая  линия, а вторая - в октябре  1970г. Третья линия была введена в строй в сентябре 1972 года и четвертая в октябре 1973 года.

Одновременно  со строительством завода в 1972 году в соответствии со схемой размещения  цементной промышленности  на 1971-1980 годы Госпланом  СССР было разработано задание по расширению завода до шести технологических линий мощностью на 3700 тыс. тонн цемента в год.

В сентябре 1975 года была введена пятая линия, а в январе 1977 года последняя, шестая. К этому времени практически завершено строительство всех основных промышленных производственных объектов завода.

Старооскольский цементный завод расположен в 2,5 км к юго-западу от окраины г. Старый Оскол и в 1 км к юго-востоку от контура карьера Стойленского горно-обогатительного комбината на площади 35 га. Такое расположение площади завода наиболее благоприятно с точки зрения протяжённости железных и автомобильных дорог, всех инженерных коммуникаций. При этом достигается рациональное использование ресурсов КМА путем обеспечения завода дешёвым сырьем ¾ мелом, глиной и сланцами, являющимися вскрышными породами при добыче железной руды.

В период с 1969 г. по 1989 г. на Старооскольском цементном заводе произведено 50 миллионов тон цемента.

Причем это цемент высокого качества марки: “400” , “500” и “550”.

На заводе выпускается следующая продукция:

- портландцемент М-400;

- портландцемент М-500;

- портландцемент М-550;

- портландцемент с мин. добавками М-400;

- портландцемент с мин. добавками М-500;

- портландцемент для  бетонно-дорожных и аэродромных покрытий М-400;

- шлакопортландцемент М-500;

- местное вяжущее М-250.

Основным потребителем цемента является стройиндустрия и заводы железобетонных изделий. Цементные заводы не имеющие собственных заводских карьеров приобретают клинкер.

В сельском хозяйстве в качестве удобрений используется цементная пыль.

Описание технологической схемы

производства цемента.

Основным сырьём для производства цемента является мел и глина, а так же добавки: огарки, ССБ и т.д.

Мел и глина добываются в карьерах. Вывозка в отвал производится автотранспортом.

Мел грузится экскаваторами на железнодорожный транспорт и доставляется на склад сырьевого цеха. Затем из сырьевого цеха мел подаётся пластинчатым транспортёром, измельчается в валковой дробилке и поступает в болтушку.

Глиняный пласт вскрывается скрейперами. Добыча глины производится экскаватором и подвоз к заводу осуществляется автотранспортом. Из баков сырьевого отделения глина поступает в глиноболтушку. Полученный глиняный шлам направляется в болтушку, где смешивается с мелом и добавками.

Влажность шлама составляет 39-40%. Из болтушки шлам через буферный бак перекачивается в сырьевую мельницу на домол, после чего корректируется в вертикальных шламбассейнах и перекачивается в горизонтальные. Из горизонтального шламбассейна шлам подаётся в печь.

В качестве добавок к клинкеру применяют доменный шлак и гипс. Добавки и обожжённый в печи клинкер поступают в цементную мельницу Æ3.2´15м. Готовый цемент пневмотранспортом подаётся в цементные силоса, откуда идёт на упаковку. С завода цемент отгружается авто- и железнодорожным транспортом.

Сегодня Осколцемент, работающий по “мокрому способу” производства цемента имеет в своём составе шесть технологических линий, оснащённых самым мощным в цементной промышленности вращающимися печами Æ5´185 м и 12-ю шаровыми трубными цементными мельницами Æ3.2´15 м, 5-ю шаровыми трубными сырьевыми мельницами и тремя мельницами самоизмельчения “Гидрофол”.

Завод располагает развитым железнодорожным хозяйством с протяжённостью путей 24 км, собственным автомобильным технологическим и хозяйственным транспортои, разнообразной техникой и механизмами.

Анализ технико-экономических показателей

АО “Осколцемент”.

Как видно из табл. 1, выпуск продукции цемзавода за 1995-1996 год сократился на 614.8 тыс.т, одновременно стоимость товарной продукции выросла на 32363.8 рублей. Это было вызвано ростом цены за тонну цемента с 110270 до 177146 рублей которая своей разницей в 66876 рублей покрыла рост себестоимости цемента на 65767.23 рубля за тонну.

В результате выбытия устаревшего оборудования среднегодовая стоимость основных производственных фондов сократилась на 81276 миллионов рублей. С этим связано сокращение фондовооружённости труда на 56938.37 тыс. рублей и рост фондоотдачи на 0.388 руб./руб.

Рост производительности труда в стоимостном выражении связан прежде всего с сокращением численности ППП на 77 человек, а также с ростом товарной продукции.

Несмотря на увеличение оборотных средств с 15590 до 58195 млн. рублей в результате сокращения производства прибыль сократилась на 7820 млн. рублей.