- Организация производства и ремонтных работ.

Рабочие основных цехов ЗАО “Белцемент” работают по непрерывному режиму в 2 смены по 12 часов. Рабочие вспомогательных цехов работают по прерывному режиму по 2 смены по 8 часов в каждую смену, кроме ремонтной службы. Работники аппарата управления работают по 5-ти дневной рабочей неделе в одну смену по  8 часов в среднем.

Главный механик

ОГМ 

Отдел Главного механика

Механик

Горного

цеха

Механик

Сырьевого

цеха

Механик

цеха обжига клинкера

Механик

цеха помола

клинкера

Механик

Ремонтного

цеха

Схема 3.  Структура ремонтной службы.

Понятие СТОИР.

С января 1980 года предприятия ПСМ перешли с ППР (планово-предупредительных ремонтов) на новую систему СТОИР, которая имеет отличия от ППР в нормах амортизации и сроках амортизационной службы оборудования, в структуре ремонтного цикла (т.е. в графике ППР), в качестве технического обслуживания оборудования в процессе эксплуатации, в предварительном изготовлении деталей и узлов до ремонта.

Система технического обслуживания и ремонтов охватывает комплекс организационно-технических мероприятий направленных на восстановление и поддержание в работоспособности оборудования. Она охватывает следующий комплекс работ: ежесменное (ЕТО) и периодическое (ПТО) техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты.

СТОИР имеет следующие особенности и основные отличия от системы ППР:

- СТОИР базируется на новых нормативных сроках службы оборудования;

- в СТОИР учтена практика использования подотраслевых систем ППР ПСМ, системы ППР и СТОИР других отраслей народного хозяйства;

- уделено важное место профилактическим мероприятиям: усилению роли технического обслуживания, повышению требовательности к обслуживающему персоналу по соблюдению ПЭО, эффективности работы средств диагностики и контроля, эффективности работы по предотвращению и разбору аварий;

- особое внимание уделено обеспечению качества технического обслуживания и ремонта;

- пересмотрены структуры ремонтных циклов и их продолжительность.

Содержание видов ремонта цементной мельницы 2.613м.

Ежесменное техническое обслуживание.

ЕТО предусматривает постоянное наблюдение за состоянием работающего оборудования, устранение в процессе работы мелких неисправностей. Это обслуживание производится персоналом, непосредственно работающим на этом оборудовании, а также дежурными слесарями и электриками.

Периодическое техническое обслуживание.

- Осмотр внутренних устройств мельницы (перегородок, бронеплит, решёток) и обтяжка болтов их крепления.

- Проверка зазоров в зацеплении зубчатого венца и подвенцовой шестерни, обтяжка болтов крепления зубчатого венца.

- Осмотр и обтяжка болтов крепления крышек к барабану мельницы и разгрузочного патрубка к цапфе.

- Осмотр редукторов главного и вспомогательного приводов, ревизия подшипниковых узлов привода, осмотр соединительных муфт.

- Осмотр и подтяжка сальниковых уплотнений подшипников мельницы, течек и питателей приёмной камеры.

- Проверка систем смазки и системы гидроподпора, контроль наличия густой смазки в смазываемых узлах.

Текущий первый ремонт.

- Выборочная (до 10% объёма) замена бронефутеровки барабана мельницы, секторов межкамерной перегородки и выходной решётки, торцевых бронеплит.

- Частичная замена и обтяжка болтов крепления бронефутеровки, полная замена болтов крепления секторов межкамерной перегородки.

- Ремонт крепления зубчатого венца, очистка зубчатого венца и кожуха, проверка посадки подвенцовой шестерни на вал и зацепления её с зубчатым венцом.

- Ревизия подшипников подвенцовой шестерни, ревизия промсоединения или промежуточного вала соединительных муфт.

- Ревизия редукторов главного и вспомогательного приводов.

- Ревизия и ремонт приборов КИП и А.

Текущий второй ремонт.

- Выборочная (до 50% объёма) замена бронефутеровки, замена межкамерной перегородки или её секторов, торцевых бронеплит, секторов выходной решетки.

- Замена загрузочного и разгрузочного трубошнеков.

- Ремонт или замена загрузочной течки.

- Ревизия цапфовых подшипников, замер толщины баббитовой заливки во вкладышах и при необходимости замена или перезаливка одного из вкладышей.

- Ревизия редуктора главного привода с заменой быстроходного вала в сборе.

- Замена подшипников подвенцовой шестерни.

Капитальный ремонт.

- Полная замена бронефутеровки, торцевых бронеплит, межкамерной перегородки или её секторов, секторов выходной решётки.

- Замена корпуса мельницы или разделка и заварка трещин на нём, загрузочной или разгрузочной крышек или съёмных цапф с трубошнеком, разгрузочного патрубка в комплекте с бронефутеровкой.

- Замена узлов и деталей редуктора главного привода.

- Замена одного из корпусов цапфовых подшипников, обоих вкладышей.

- Замена подвенцовой шестерни в сборе с подшипниками.

- Замена или поворот на 180 зубчатого венца.

## Таблица 2

### Техническая характеристика  цементной мельницы №4  2.613м.

| Время начала эксплуатации, год | 1953 |
| --- | --- |
| Мощность, кВт | 850 |
| Производительность, т/час | 25 |
| Частота вращения, об/мин | 19,56 |
| Коэффициент загрузки | 0,32 |
| Тонкость помола, % | 810 |

Таблица  3 .

Структура ремонтного цикла, периодичность и продолжительность  ремонта цементной мельницы №4  2.613м.

| Структура ремонтного цикла цементной мельницы 2.613м | # Ремонт и техническое обслуживание |  |  |  | Трудоёмкость, чел./ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вид | Периодичность Тпер, ч | Продолж. тех. обсл, ч | Число в цикле | одного ремонта (ПТО) | Среднегодовая |
| К-3Т1-Т2- 3Т1-Т2-3Т1-Т2-3Т1-К | ПТО Т1 Т2 К | 182 2190 8760 35040 | 8 72 144 192 | 176 12 3 1 | 56 600 1500 2900 | 2277 1663 1040 670 |

На основании данных табл. 3 определяем количество ремонтов и технического обслуживания в календарном году по следующей формуле:

æð=ÒÒð,

где Ткал - календарный фонд рабочего времени оборудования для непрерывного режима - 8760 маш. -ч.; Т пер - периодичность ремонта и технического обслуживания, маш. -ч.

К р  пто = 8760182= 48 (раз).

К р т1 = 87602190= 4 (раз).

К р т2 = 87608760= 1 (раз).

К р к = 350408760= 4 (года), т.е. капитальный ремонт проводится 1 раз в 4 года.

В данном году капитальный ремонт машины проводится с 1 декабря и простои на ремонт составляют 100 маш. -ч.

Простои машины на техобслуживание и ремонт определяются по формуле:

Т пр  =æð⋅Òð,

где Т р - продолжительность простоев на отдельные виды ремонта и техобслуживания, маш. -ч.

Т пр пто = 48⋅8= 384 маш. -ч.;

Т пр т1 = 4⋅72= 288 маш. -ч.;

Т пр т2 = 1⋅144= 144 маш. -ч.;

Т пр к =100 маш. -ч.

 Т пр = 384+288+144+100=916 маш. –ч.

Эффективный фонд времени работы оборудования при непрерывном производстве :

Т эфм = Т кал  - Т пр

Т эфм = 8760 - 916 = 7844 маш. -ч.

Таблица 4.

Эффективный фонд времени работы оборудования.

| Элемент времени | Дни | Маш. -ч. |
| --- | --- | --- |
| Календарный фонд времени в т.ч. праздничные выходные | 365   | 8760   |
| Номинальный фонд времени | 365 | 8760 |
| Остановка оборудования, всего в том числе: на ремонты текущий первый текущий второй капитальный ремонт ПТО | 38 22 12 6 4 16 | 916 532 288 144 100 384 |
| Эффективный фонд времени | 327 | 7844 |

На основании данных табл. 4 определяем коэффициент использования оборудования во времени по проекту К эк:

К эк = ÒýÒ

К эк  = 78448760= 0,895

В соответствии с режимом работы основных цехов составляем график выхода рабочих на декабрь 1999 года:

Таблица 5.

График выхода рабочих на декабрь 1999 года.

| # Число | Иванов | Сидоров | Петров | Орлов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | 4 | Х | Х |
| 2 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 3 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 4 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 5 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 6 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 7 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 8 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 9 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 10 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 11 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 12 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 13 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 14 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 15 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 16 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 17 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 18 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 19 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 20 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 21 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 22 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 23 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 24 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 25 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 26 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 27 | 4 | 12 | Х | 8 |
| 28 | 8 | Х | 4 | 12 |
| 29 | 12 | 4 | 8 | Х |
| 30 | Х | 8 | 12 | 4 |
| 31 | 4 | 12 | Х | 8 |
| смен | 15 | 16 | 15 | 15 |
| часов | 184 | 192 | 180 | 180 |

Исходя из данных табл. 5 “График выхода рабочих на декабрь 1999 года” делаю вывод, что бригады Петрова и Орлова отработала больше нормы на 5 маш. -ч. Следовательно бригаде необходима компенсация в виде зарплаты. Бригада Иванова переработала на 9 маш. –часов, значит бригаде нужна денежная премия. Бригада Сидорова отработала на 17 маш. –часов больше, превысив норму более чем на 12 часов, следовательно этой бригаде предоставляется дополнительный отгул и денежная компенсация.

В соответствии с производственным календарём на 1999 год при 40-часовой рабочей неделе каждому рабочему необходимо отработать 175 маш. –ч.

Таблица 6.

Баланс рабочего времени

| Элемент времени | Продолжительность смены при непрерывном производстве |
| --- | --- |
| Календарные сутки, дни Выходные дни Праздничные дни Номинальный фонд рабочего времени, дни Невыходы: всего, дни в т.ч.: очередной и дополнительный отпуск болезни декретный отпуск выполнение государственных и общественных поручений прочие невыходы Эффективный фонд рабочего времени, дни Продолжительность рабочей смены, час Эффективный фонд рабочего времени, ч | 365 91 - 274 34 27 3 2 1 1 240 7,2 1728 |

На основании табл. 6 определяем коэффициент списочности по формуле:

К сп = ТКАЛТЭФЧ;

К сп  = 365240= 1,521