Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Разраб.

Провер.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Курсовая работа

Лит.

Листов

38

СОДЕРЖАНИЕ

Исходные данные……………………………………………………………………………2

1. Технико-экономическое обоснование…………………………………………….……

2. Производственные расчеты..................................................................................

3. Организационная часть…………………………………………………………………

4. Экономическая часть.............................................................................................

Список литературы…………………………………………………………………………

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Курсовая  работа

ИСХОДНЫЕ    ДАННЫЕ

1. Деталь – представитель    -                   полумуфта

2. Марка материала               -                   сталь 45

3. Годовая программа           -                   25000

4. Масса заготовки                -                   1,62кг

5. Масса отходов                   -                    0,59кг

6. Сменность                          -                   2смены

Таблица 1 -  Исходные данные

| № опер. | Наименование операции | Модель оборудования | tшт. мин. | Т п.з. мин. | Разряд рабоч. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 005 | Токарная | 1К62 | 2,6 | 21 | 5 |
| 010 | Сверлильная | 2А135 | 2,3 | 17 | 4 |
| 015 | Фрезерная | 6Н82 | 2,1 | 23 | 1 |
| 020 | Токарная | 1К62 | 4,7 | 21 | 2 |
| 025 | Шлифовальная | 3М636 | 0,9 | 22 | 5 |
| 030 | Протяжная | 7510М | 3,8 | 19 | 3 |
| Конкурирующий вариант |  |  |  |  |  |
| 020 | Сверлильная с ЧПУ | 2Р135Ф2-1 | 4,3 | 34 | 4 |

I. ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ

1.1.    Основной задачей курсового проекта является усовершенствование исходно техно-

логического процесса, расчет технико – экономических показателей работы для произ-

водственного участка, где будет применен новый технологический процесс и определение

экономической эффективности внедрения нового технологического процесса.

Для достижения экономического эффекта при усовершенствовании исходного (за-

водского) технологического процесса предлагается заменить на операции 020 токарный

станок 1К62 на сверлильный станок с ЧПУ 1Р135Ф2-1.

Станки с программным управлением обладают важными преимуществами по срав-

нению с универсальными станками, со специальными и специализированными автомата-

ми и полуавтоматами благодаря возможности сравнительно быстрой и простой подготов-

ки программ управления.

В станках с программным управлением сочетаются производительность и точность

специализированного станка с быстрой переналадкой универсального оборудования.

Применение данного вида станков позволяет значительно уменьшить трудовые

затраты за счет сокращения вспомогательного времени на операцию, возможности орга-

низации многостаночного обслуживания (что означает экономию затрат по оплате труда).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Курсовая  работа

1.2. Определение экономической эффективности проектируемого

технологического процесса с применением станка с ЧПУ.

Экономическая эффективность запланированного технологического процесса опре-

деляется путем экономического сравнения выбранного варианта техпроцесса с базовым за-

водским вариантом. При сопоставлении вариантов наиболее экономичным является вариант,

имеющий наименьшую величину приведенных затрат. Приведенные затраты по каждаму ва-

рианту определяются исходя из одного и того же объема выпуска по формуле:

П = См.о.год + Ен * К, руб.                             [  1  ]

где: См.о.год – себестоимость механической обработки годового выпуска продукции

по данному варианту, руб.

К – капитальные вложения по тому же варианту.

Ен – нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений

Ен = 0,15

Годовой экономический эффект определяется по разности приведенных затрат по

двум вариантам.

Еr = П1 – П2, руб                                              [  2  ]

Если проектируемый вариант требует больших капитальных вложений по сравне-

нию с базовым, но является эффективным, то следует определить срок окупаемости допол-

нительных капитальных вложений за счет экономии, получаемой от снижения себестоимости

по формуле:

[  3  ]

где: Тн.ок – нормативный срок окупаемости Тн.ок = 6,6 года.

1.2.1. Определение исходных данных для экономического сравнения вариантов

При сравнении вариантов могут возникнуть два случая: 1) новый вариант полностью

отличается от базового; 2) новый вариант отличается от базового по методу обработки одной

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Курсовая  работа

или двух поверхностей.

В первом случае себестоимость обработки и капитальных вложений следует по тех-

процессу в целом.

Во втором случае – только по измененным операциям. В качестве исходных данных

для расчета в первом случае служит ведомость оборудования, приведенная в II части проекта

по базовому варианту следует составить таблицу, предварительно определив количество стан-

ков и рабочих исходя из годового приведенного объема выпуска деталей. Во втором  случае

следует подготовить таблицу.

Таблица 2 – Исходные данные для экономического сравнения вариантов

| № п/п | Наименование показателей | Варианты обработки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1вариант (базовый) | 2вариант (проект) |
|  |  | токарная | Сверлильная с ЧПУ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Модель станка | 1К62 | 2Р135Ф2-1 |
| 2 | Деталь-представитель | полумуфта | Полумуфта |
| 3 | Годовой приведенный выпуск | 203000 | 203000 |
| 4 | Количество наименований обрабатываемых деталей mд | 15 | 15 |
| 5 | Норма штучно-калькуляционного времени | 4,4 | 4,38 |
| 6 | Основное время на операцию |  |  |
| 7 | Количество станков | 4 | 4 |
| 8 | Коэффициент загрузки | 0,925 | 0,8 |
| 9 | Площадь станка по габаритам м2 | 3,91 | 3,59 |
| 10 | Категория ремонтной сложности |  |  |
|  | - механической части | 10,5 | 14 |
|  | - электрической части | 9 | 23,5 |
| 11 | Оптовая цена | 84000 | 180000 |
| 12 | Приспособление | приспособление стандартное |  |
| 13 | Цена приспособления | входит в цену станка |  |
| 14 | Количество рабочих |  |  |
|  | станочников | 8 | 7 |
|  | наладчиков |  | 1 |
| 15 | Разряд рабочих |  |  |
|  | станочников | 4 | 4 |
|  | наладчиков | - | 5 |
| 16 | Коэффициент многостаночности Sм | 1 | 1 |

Определение дополнительных исходных данных для базового варианта.

1. Штучно-калькуляционное время определяем по формуле:

tшт.к4 = 4,38 мин.

| tшт.к.4 = tшт4 + | tп.з. | = 4,7 + | 21 | = 4,76 мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nд |  | 350 |  |

2. Количество станков по формуле:

| Sрас = | tшт.к * Nпр | = | 4,38 * 203000 | = 3,69шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fд * 60 |  | 4015 * 60 |  |

Sпр = 4шт.

3. Коэффициент загрузки по формуле:

| Кз = | Sрас | = | 3,69 | = 0,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sпр |  | 4 |  |

4. Количество производственных рабочих:

| Rп рас = | tшт.к * Nпр | = | 4,38 * 203000 | = 7,96 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fдр * 60 * Sм |  | 1860 * 60 * 1 |  |

Принимаем  Rп = 8 чел.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Курсовая  работа

5. Количество наладчиков:

| Rнук1 = | Sпр * 2 | = | 4 * 2 | = 0,8чел. | [ 4 ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 |  | 10 |  |  |

Принимаем Rнук1 = 1 чел.

| Rнук2 = | Sпр * 2 | = | 4 * 2 | = 1 чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8 |  | 8 |  |

Принимаем Rнук2

6. Расценка на операцию определяется по формуле:

| Rсд4 = | Сч * tшт.к.4 | = | 17,108 * 4,38 | = 1,25 руб./дет. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 |  | 60 |  |

1.2.2. Расчет суммы капитальных вложений по сравниваемым вариантам

Капитальные вложения складываются из следующих затрат:

Балансовая стоимость оборудования определяется по формуле:

Кизмст =  Цст * Sпр * 1,1, руб. 		                                  [ 5 ]

где: Цст  - оптовая цена станка, руб

mизм – число типоразмеров станков, шт.

Sпр – количество станков типоразмера, шт.

1,1 – коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку и монтаж

Кизмст1. = 84000 * 4 * 1,1 = 369600 руб.

Стоимость производственной площади:

Кизмпл = Цпд * (fст * γ * Sпр) 		                                  [ 6 ]

где: Цпд – стоимость 1м2 площади механического цеха (1000руб).

fст – площадь станка по габаритам, м2

γ – коэффициент, учитывающий необходимую дополнительную площадь

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Курсовая  работа

Кизмпл1 = 1000 * 3,91 * 4,5 * 4 = 70380  руб.

Кизмпл2 = 1000 * 3,59 * 4,0 * 4 = 57440 руб.

Стоимость служебно – бытовых объектов рассчитывается по формуле:

Кизмбыт = Цпл.быт. * fбыт * (Rпр + Rнук), руб. 		             [ 7 ]

где: Цпл.быт – стоимость 1м2 служебно – бытовых объектов, руб.

fпл.быт. – площадь служебно – бытовых помещений – 7м2 на человека

Кизмбыт1 = 1000 * 7 * (8+1) = 63000 руб.

Кизмбыт2 = 1000 * 7 * (7+1) = 56000 руб.

Стоимость комплектов ПУ определяется по формуле:

Кизмпу =  Кпу * mд, руб. 		                                     [  8  ]

где: Кпу – стоимость подготовки ПУ на одно наименование детали, руб.

Кизмпу1 = 0,25 * 134,4∙15 = 504 руб.

Кизмпу2 = 134,4∙15 = 2016 руб.

Таблица 3 – Расчет капитальных вложений по сравниваемым вариантам

| № формулы | Обозна- чение | 1 вариант ( базовый ) |  | 2 вариант ( проектируемый ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Расчет затрат | сумма руб. | Расчет затрат | сумма руб. |
| 5 | К измст | 84000 *4 * 1,1 | 369600 | 180000 * 4 * 1,1 | 792000 |
| 6 | Кизмпл | 1000 * 3,91 * 4,5 * 4 | 70380 | 1000 * 3,59 * 4,0 * 4 | 57440 |
| 7 | Кизмбыт | 1000 * 7 * ( 8 + 1 ) | 63000 | 1000 * 7 * ( 4 + 1 ) | 56000 |
| 9 | Кизмоб | 15*350*1*(48,6+4,423*0,5) | 266760,4 | 15*350*1*(48,6+2,715*0,5) | 262276,9 |
| 8 | Кизмпу | 134,4 * 15 | 2016 | 134,4 * 15 * 0,25 | 504 |
| Итого |  | К1изм = 771756,4 |  | К2изм = 1168220,9 |  |

Себестоимость оборотных средств в незавершенном производстве:

Кизмоб = mд * mизм * nд * (Сз +Смо * 0,5), руб.                                     [  9  ]

где: nд – количество наименований деталей,

Сз – стоимость заготовки, руб.

Смо – стоимость изготовления на операции, руб.

Сизммо год

Смо = ———— , руб.	                                                                       [ 10 ]

Nпр

1.2.3. Расчет себестоимости механической обработки (технологической себестоимос-

ти) готовой продукции по вариантам

В себестоимость механической обработки включаются затрата, зависящие от приме-

няемой техники и технологии, величина которых является различной для сравниваемых

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Курсовая  работа

вариантов.

Сизммо год = 3Пизмгод. + ЗПизмгод.н +  Аизмпу +  Аизмст + Аизмпл. + Сизмрем + Сизмтехобс	[ 11 ]

1. Годовая заработная плата производственных рабочих на годовой выпуск

ЗПизмгод. = ЗПизмо год  * д * стр     руб. 	               [ 12 ]

где: ЗПизмгод – основная заработная плата производственных рабочих за выполнение годового

объема выпуска деталей по сравниваемым вариантам, руб.

ηд – 1,242 – коэффициент, учитывающий дополнительную заработную плату производст-

венных рабочих;

ηстр = 1,280 – коэффициент, учитывающий отчисления во внебюджетные фонды.

ЗПизмо год = (Rсд * Ким) * пр * Nпр    руб.	 	              [ 13 ]

где: ηпр – коэффициент приработки

2. Годовая заработная плата наладчиков:

ЗПизмгод.н. = Сч.н * Fдр * Rнук * пр * д * стр   руб.	               [ 14 ]

где: Сч.н. – часовая тарифная ставка наладчика соответствующего работе рабочего, руб.

3. годовые затраты на подготовку и возобновления программы управления:

Аизмпу=  Кизмпу * 1,1* Т-1вып	                                                                             [ 15 ]

где: 1,1 – коэффициент, учитывающий возобновление перфоленты

Твып – средний срок выпуска деталей одного наименования ( 3-5 лет )

4. Годовые амортизационные отчисления на полное восстановление оборудования:

(Цст * Sпр * 1,1 * αв)

Аизмст =  ————————————  , руб.		                  [ 16 ]

100

где: αв - норма амортизационных отчислений (11,7%)

5. Годовые затраты на амортизацию и содержание помещение, занимаемое станками:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Курсовая  работа

Аизмпл = Нпл (fст * γ * Sпр)                                                           [ 17 ]

где: Нпл – затраты на амортизацию (60руб.)

6. Годовые затраты на ремонт, включая капитальный и технологическое обслуживание

станка ( без устройств ЧПУ ).

Сизмрем =  [(Нм * Rм + Нэ * Rэ) Sпр]                                      [ 18 ]

где: Нм, Нэ – среднегодовые нормативы затрат на единицу ремонтной сложности, соответст-

венно механической и электрической части станка.

Нм = 206, Нэ = 250

Rм, Rэ – категория сложности ремонта станка ( механической, электромеханической )

7. Годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт устройств ЧПУ определяется

по нормативам в зависимости от типа устройства ЧПУ по формуле:

Сизмтех.обс чпу =  (Нпу * Sпр)                                                  [ 19 ]

где: Нпу – годовые затраты на механическое обслуживание и ремонт устройств ЧПУ

Таблица 4 – Расчет себестоимости механической обработки по сравниваемым

вариантам, руб.

| № форм. | Обозна- чение | 1 вариант (базовый) | сумма руб. | 2 вариант (проектируемый) | сумма руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,13 | ЗПизмгод | 1,25*1*1,3*203000*1,242*1,28 | 524422 | 1,06*1*1,3*203000*1,242*1,28 | 444710 |
| 14 | ЗПизмгодн | 12,584*1860*1*1,3*1,242*1,28 | 48373 | 9,861*1860*1*1,3*1,242*1,28 | 37906 |
| 15 | Аизмпу | 2016*1,1/4 | 554,4 | 504*1,1/4 | 138,6 |
| 16 | Аизмст | 84000*4*1,1*11,7/100 | 43243,2 | 180000*4*1,1*11,7/100 | 92664 |
| 17 | Аизмпл | 60*3,91*4,5*4 | 42228 | 60*3,59*4,0*4 | 3446,4 |
| 18 | Сизмрем | (206*14+250*23,5)*4 | 35036 | (206*9+250*10,5)*4 | 17916 |
| 19 | Сизмобс | - | - | 7104*4 | 28416 |
| Итого: |  | Сизммо год 1 = 693856,6 |  | Сизммо год 2 = 625197 |  |

1.2.4 Определение суммы приведенных затрат по сравниваемым вариантам и рас-

чет годового экономического эффекта и срока окупаемости дополнительных

капитальных вложений.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Курсовая  работа

Таблица 5 – Расчет величины приведенных затрат, годового экономического эффекта и

срока окупаемости дополнительных капитальных вложений.

| Условное обознач. затрат | Расчет затрат | Сумма, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 вариант (базовый ) | 2 вариант ( проектир. ) |
| Кизм | Таблица 3 | 771756,4 | 1168220,9 |
| Сизммо | Таблица 4 | 693856,6 | 625197 |
| П | 693856,6 + 0,15 * 771756,4 | 809620,1 |  |
|  | 625197 + 0,15 * 1168220,9 |  | 800430,1 |
| Еr | 809620,1 – 800430,1 | 9190 |  |
| Ток | _______ | _______ |  |

1.3. Технико – экономические показатели участка

Таблица 6 – Технико – экономические показатели участка

| № п/п | Наименование показателей | Ед.изм | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выпуск продукции |  |  |
| 1.1 | Годовой приведенный объем выпуска деталей | шт. | 203000 |
| 1.2 | Трудоемкость годового приведенного выпуска деталей | н.час | 55453 |
| 1.3 | Себестоимость годового приведенного объема выпуска деталей | руб. | 22214696 |
| 2 | Оборудование и производственные площади |  |  |
| 2.1 | Количество станков | шт. | 16 |
| 2.2 | Средний коэффициент загрузки оборудования |  | 0,8 |
| 2.3 | Балансовая стоимость оборудования | руб. | 369600 |
| 2.4 | Средняя стоимость единицы оборудования | руб. | 84000 |
| 2.5 | Суммарная мощность оборудования | кВт | 50 |
| 2.6 | Средняя мощность на единицу оборудования | кВт | 10 |
| 3 | Труд |  |  |
| 3.1 | Количество рабочих |  |  |
|  | а) производственных | чел | 26 |
|  | б) наладчиков | чел | 1 |
| 3.2 | Средний разряд производственных рабочих |  | 3,3 |
| 3.3 | Производительность труда (выработка продукции за 1 год на одного производственного рабочего) | н-ч | 2218 |

| 3.4 | Среднемесячная зарплата производственных рабочих | руб | 6047,3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | Себестоимость единицы продукции |  |  |
| 4.1 | Расход материала на единицу продукции | кг | 2 |
| 4.2. | Трудоемкость единицы продукции | н-ч | 0,27 |
| 4.3 | Цеховая себестоимость единицы продукции | руб | 109,432 |
| 5 | Показатели экономической эффективности |  |  |
| 5.1 | Годовой экономический эффект ( перерасход ) | руб | 9190 |
| 5.2 | Срок окупаемости капитальных вложений | лет | _____ |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Курсовая  работа

II.  ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ

РАСЧЕТЫ.

2.1. Определим  годовой приведенный выпуск детали представителя, количество

наименований деталей, обрабатываемых на участке.

Расчет количества деталей в партии, норм штучно – калькуляционного времени и расценок

2.1.1. Определим годовой приведенный выпуск деталей

Nпр = Мг * К3 = Fд * К3 * 60                                                                   [  20   ]

tшт.м*(1+α)

где: Мг – годовая производственная мощность

К3 – коэффициент загрузки оборудования

К3 = 0,8…0,85

Принимаем К3 = 0,8

Fд – действующий годовой фонд времени работы оборудования

Fд = 4015

tшт.м – норма штучного времени на ведущей операции для детали - представителя

α – коэффициент допустимых потерь на переналадку

α = 0,05…0,08

Принимаем α = 0,06

Ведущая операция 025

Nпр = 4015 * 0,8 * 60   = 202013шт

0,9 * (1+0,06)

Определяем полученное значение до целой величины, удобной для последующих

расчетов

Принимаем  Nпр = 203000 шт.

2.1.2. Определим годовой объем выпуска деталей

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11131

Курсовая  работа

Nгод. =  N пр …… N пр                                                                           [   21  ]

Кзоmах         Кзоmin

где: Кзо – коэффициент закрепления операций

По ГОСТ 3.1108- принимаем Кзо = 11…20

Nгод =   203000 …..  203000    = 10150….18454

20                  11

Принимаем Nгод = 14000 шт.

2.1.3. Определим количество наименований деталей обрабатываемых на участке

mд =    Fд * Кз * 60                                                                                    [  22  ]

tшт.к*(1 + α)Nгод

mд =    4015 * 0,8 * 60      = 14,43 шт.

0,9*(1+0,06)*1400

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Принимаем  mд = 15 шт.

2.1.4. Определим количество деталей в партии

nд =   Тn звед.                                                                                   [  23   ]

tшт.м * α

где: Тnзвед. – норма подготовительно – заключительного времени на

ведущей операции

nд =         22___   = 407,4

0,9 * 0,06

Скорректируем расчетное количество деталей в партии

nд ≥ ½ Nсм

где: ½ Nсм  - полусменный выпуск

[  24  ]

где: Тоn.см -  оперативное время за смену

Принимаем Тоn.см = 300 мин.

Тоn.н – норма времени на ведущей операции

Принимаем nд кратной годовому выпуску  nд = 408

2.1.5. Определим норму штучно – калькуляционного времени для

каждой операции

[  25  ]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

2.1.6. Определим сдельные расценки для каждой операции

[  26  ]

где: Cr – часовая тарифная ставка

Принимаем : для 1разряда  Сr = 11.837

для 3 разряда Сr = 15,163

для 4 разряда Сr = 17.108

для 5 разряда Сr = 19,325

Полученные результаты расчетов сведем в таблицу

Таблица 7 – Нормы tшт.к и расценок на операции

| № опер | Наименование операции | Tшт. мин | Тnз мин | nд шт. | tшт.к мин. | Разряд рабоч. | Сr | Rсд руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 005 | Токарная | 2,6 | 21 | 408 | 2,65 | 5 | 19,325 | 0,86 |
| 010 | Сверлильная | 2,3 | 17 | 408 | 2,34 | 4 | 17,108 | 0,67 |
| 015 | Фрезерная | 2,1 | 23 | 408 | 2,16 | 1 | 11,837 | 0,43 |
| 020 | Сверлильная с ЧПУ | 4,3 | 34 | 408 | 4,38 | 4 | 17,108 | 1,25 |
| 025 | Шлифовальная | 0,9 | 22 | 408 | 0,95 | 5 | 19,325 | 0,31 |
| 030 | Протяжная | 3,8 | 19 | 408 | 3,84 | 3 | 15,163 | 0,97 |
| Итого: |  |  |  |  | 16,32 |  |  | 4,49 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

2.1.7. Определим трудоемкость обработки детали

[  27 ]

Тд = 16,32 мин.

2.1.8. Определим общую трудоемкость приведенного выпуска деталей

| Tгод. общ. = | tшг.к. * Nпр | = | 16,32*203000 | =55216 н-ч. | [28] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 60 |  | 60 |  |  |

2.2. Определим потребное количество оборудования и коэффициенты его

загрузки

2.2.1. Определим потребное количество оборудования для каждой операции

[ 29 ]

Sпр ≥ S расч.

Принимаем Sпр.005 = 3 шт.

Принимаем Sпр.010 = 2 шт.

Принимаем Sпр.015 = 2 шт.

Принимаем Sпр.020 = 4 шт.

Принимаем Sпр.025 = 1 шт

Принимаем Sпр.030 = 4шт.

2.2.2. Определим коэффициент загрузки оборудования для каждой

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

операции.

[  30  ]

2.2.3. Определим средний коэффициент загрузки оборудования

[ 31 ]

Полученные результаты расчетов сведены в таблице 3

Таблица 8 – Расчет количества оборудования и коэффициент его загрузки по участку

| № опер. | Наименование операции | Модель оборуд. | Nпр шт. | Fд ч | tшт.к мин | Sрас. | Sпр | Кз.о |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 005 | Токарная | 1К62 | 203000 | 4015 | 2,65 | 2,23 | 3 | 0,74 |
| 010 | Сверлильная | 2А135 | 203000 | 4015 | 2,34 | 1,97 | 2 | 0,99 |
| 015 | Фрезерная | 6Н82 | 203000 | 4015 | 2,16 | 1,82 | 2 | 0,91 |
| 020 | Сверлильная С ЧПУ | 2Р135Ф2-1 | 203000 | 4015 | 4,38 | 3,69 | 4 | 0,92 |
| 025 | Шлифовальная | 3М636 | 203000 | 4015 | 0,95 | 0,8 | 1 | 0,8 |
| 030 | Протяжная | 7510М | 203000 | 4015 | 3,84 | 3,23 | 4 | 0,81 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 13,74 | 16 | Кз.о.ср=0,8 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Составляем ведомость оборудования в таблице

Таблица 9 – Ведомость оборудования

| № оп. | Модель оборуд. | Габар. р-ры | Кол-во Sпр | Кз.о | Мощьность кВт |  | Категория рем. сложнос. |  | ∑единиц рем. сложности |  | Прейскур. цена в руб. |  | Балан- совая ст-ть об-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1ст | всех | Rм | Rэ | мех. | элек. | 1ст. Ц | Всех |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 005 | 1К62 | 3212х 1118 | 3 | 0,74 | 10,0 | 30,0 | 10,5 | 9,0 | 31,5 | 27 | 64000 | 192000 | 211200 |
| 010 | 2А135 | 1245х 1830 | 2 | 0,99 | 4,0 | 8,0 | 4,8 | 5,5 | 24 | 11 | 66000 | 132000 | 145200 |
| 015 | 6Н82 | 2370х 3040 | 2 | 0,91 | 10,3 | 20,6 | 14 | 12,5 | 28 | 25 | 88000 | 176000 | 193600 |
| 020 | 2Р135Ф2-1 | 1800х 2170 | 4 | 0,92 | 4,0 | 32,0 | 14 | 23,5 | 28 | 47 | 500000 | 2000000 | 2200000 |
| 025 | 3М636 | 1275х 750 | 1 | 0,8 | 1,7 | 1,7 | 3 | 4 | 3 | 11 | 300000 | 300000 | 330000 |
| 030 | 7510М | 6000х 143 | 4 | 0,81 | 13,0 | 13,0 | 9 | 17 | 9 | 17 | 170000 | 680000 | 748000 |
| ИТОГО: |  |  | 16 | Кз.о ср 0,8 |  | 105,3 |  |  | 123,5 | 138 |  | 3480000 | 3828000 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

2.3. Определим количество производственных рабочих, их среднюю

квалификацию и уровень производительности труда.

2.3.1. Рассчитываем численность производственных рабочих по каждой

операции и разряду

[  32 ]

где: Fдр – действительный годовой фонд времени рабочих

Принимаем Fдр = 1860

Рпр  ≥  Ррасч.

Принимаем Рпр005 = 5 чел.

Принимаем Рпр010 = 5 чел.

Принимаем Рпр015 = 4 чел.

Принимаем Рпр020 = 8 чел.

Принимаем Рпр025 = 2чел.

Принимаем Рпр030 = 7 чел.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

[  33 ]

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Полученные результаты занесем в таблицу  10

Таблица 10 – Численность производственных рабочих

| № оп. | Профессия | Sпр | Раз- ряд | tшт.к | Fдр | Ррасч. | Рпр | В том числе по сменам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Iсмен | IIсмен |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 005 | Токарь | 3 | 5 | 2,65 | 1860 | 4,82 | 5 | 3 | 2 |
| 010 | Сверловщик | 2 | 4 | 2,34 | 1860 | 4,26 | 5 | 3 | 2 |
| 015 | Фрезеровщик | 2 | 1 | 2,16 | 1860 | 3,93 | 4 | 2 | 2 |
| 020 | Оператор | 4 | 4 | 4,38 | 1860 | 7,97 | 8 | 5 | 3 |
| 025 | Шлифовщик | 1 | 5 | 0,95 | 1860 | 1,73 | 2 | 1 | 1 |
| 030 | Протяжник | 4 | 3 | 3,84 | 1860 | 6,98 | 7 | 4 | 3 |

2.3.3. Рассчитаем средний разряд производственных рабочих

[  34  ]

2.3.4. Определяем производительность труда

Производительность труда рабочих производственного участка определяется, как

выработка продукции в нормо – часах, на одного производственного рабочего.

Ппр = Тд общ/ΣРп								    [ 35 ]

Ппр = 55216/31 = 1781,16    (н.ч)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

III. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ

ЧАСТЬ

3.1 Планировка оборудования и рабочих мест на участке механического цеха зависит от

величины завода, характера производства, особенностей и объема производственного

задания, габаритных размеров и массы обрабатываемых заготовок.

В состав механических цехов входят производственные отделения или участки, вспо-

могательные отделения, служебные помещения, бытовые помещения и т.п.. Состав произ-

водственных отделений или участков цехов определяются характером изготовляемых изде-

лий, видом технологического процесса, объемом производства. Производственный участок

служит для размещения на нем оборудования, служащего для выполнения технологических

процессов обработки и сборки изделий. К вспомогательным относятся заготовительные, ре-

монтные, заточные, контрольные отделения, а также складские помещения для материалов,

заготовок, деталей.

При проектировании организации рабочих мест решаются вопросы научной организа-

ции труда (НОТ), внешний и внутренней планировки рабочего места, создания необходи-

мых условий для нормального хода производственного процесса и нормальных условий

труда.

Внешняя планировка рабочего места – это размещение основного оборудования, орга-

низационной оснастки, подъемно – транспортных средств, приспособлений, заготовок и го-

товых деталей. Внутренняя планировка рабочего места включает размещение в инструмен-

тальных шкафах и ящиках инструмента, приспособлений и предметов по уходу за оборудо-

ванием и поддержанию чистоты на рабочем месте.

Под рабочим местом понимаются ограниченная зона производственной площади, пред-

назначенная для выполнения операции одним рабочим ( или бригадой ) и оснащенная необ-

ходимыми материально – техническими средствами труда: технологическим, вспомогатель-

ным и подъемно – транспортным оборудованием, технической оснасткой и инструментом,

организационной оснасткой ( тумбочками, стеллажами, тарой и т.д.).

Планировка рабочего места должна предусматривать правильное размещение органов

управления станком, предметов и средств труда как по горизонтали, так и по вертикали.

При планировке рабочего места многостаночника большое значение имеет правильное

расположение станков, создание наиболее короткого маршрута рабочего в процессе обслу-

живания станков и оснащения его приспособлениями и устройствами, ускоряющими и об-

легчающими работу. Особенно продумано и тщательно необходимо организовать рабочее

место на поточных линиях.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Организация инструментального хозяйства на проектируемом участке механического

цеха включает в себя расчет потребного количества инструмента и приспособлений; опре-

деление порядка выдачи, хранения, заточки и ремонта инструмента и приспособлений.

Основными задачами организации инструментального хозяйства являются: полное и

своевременное обеспечение рабочих мест нужным и высококачественным инструментом;

освобождение основных рабочих от работ по заточке и ремонту инструмента; внедрение

рациональной эксплуатации инструмента и прогрессивных режимов резания.

Основой организации ремонта оборудования на участке является проведение планово -

- предупредительного ремонта (ППР). Он включает в себя совокупность различного вида

по техническому уходу и ремонту оборудования, мероприятия межремонтного обслужива-

вания, наблюдение за правилами эксплуатации оборудования, своевременное устранение

мелких неисправностей и осмотры между плановыми ремонтами выполняют как рабочие,

обслуживающие данное оборудование, так и дежурный персонал ремонтной службы цеха

слесаря, электрики, смазчики и др.).

Плановые ремонты оборудования: малый (М), средний (С) и капитальный (К), а также

изготовление запасных частей – обычно возлагаются на ремонтно – механический цех заво-

да.

При разработке мероприятий по охране труда, технике безопасности и противопожар-

ной защите должна решаться задача применительно к разрабатываемому участку механи-

ческого цеха. Разработку данного раздела надо увязывать с планировкой оборудования на

участке и организацией рабочего места.

При проектировании следует:

1) разработать указания о порядке содержания проходов и проездов и установить их

ширину в зависимости от принятых транспортных средств, занятых перевозкой заготовок и

удалением стружки;

2) разработать технические и организационные мероприятия по обеспечению безопас-

ности работы. Особое внимание должно быть обращено на технику безопасности при рабо-

те с шлифовальными кругами (испытание, балансировка, крепление на шпинделе станка,

ограждение круга и пр.);

3) разработать мероприятия по устранению факторов профессиональной вредности, нап-

ример при наличии абразивной пыли, эмульсии и керосина, при визуальном контроле мелких

элементов и пр.

При разработке мероприятий по противопожарной защите на участке необходимо ука-

зать характеристику огнестойкости здания цеха, его этажность, количество и характеристику

пожарных выходов; описать и обосновать принятую систему водоснабжения для пожарных

целей; определить количество противопожарных средств, описать их местонахождение в це-

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

хе и на участке; разработать мероприятия, обеспечивающие противопожарную блокировку

электрооборудования на проектируемом участке; разработать маршрут эвакуации работаю-

щих при возникновении пожара.

Таблица 11 – Карта организации труда на рабочем месте

| Предприя- тие | Карта организации на рабочем месте | Цех, участок, Рабочие места |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные | Предмет труда и технология обработки | Форма организации труда |  | Форма оплаты труда |  |
|  | Деталь-представитель – полумуфта Материал – сталь 45 Вид заготовки - прокат Вес заготовки 1,62кг Операция с (ЧПУ) – сверлильная Масса отходов – 0,59кг Годовая программа – 25000шт. | Индивидуальная |  | Сдельно-премиальная |  |
| Трудовой процесс | Элементы процесса труда: Берем деталь, устанавли- ваем в приспособление и закрепляем ее согласно чер- тежу. Проверяем размеры и снимаем заготовку. | График многостаночного труда |  |  |  |
|  | Оснастка | Габарит- ные р-ры | Количест- во |  | Модель, обозначен. |
|  | Техническое оборудование: 1. Сверлильная с ЧПУ Техоснастка: 1. УСП для фрезерно–сверлильно-расточных работ на станках с ЧПУ Инструмент: 1. Комбинированное сверло-зенкер Т15К6 2. Калибр-пробка предельный. Организационная оснастка: 1. Столик приемный с инструментальными ящика- ми. 2. Решетка для ног. 3. Приемный столик | 1800 х 2170 | 2 |  | 2Р135Ф2-1 |

| Рабочее место | Пространственная организация рабочего места ( планировка ) |  |
| --- | --- | --- |
| Обслуживание рабочего места | Функция обслуживания | Исполнители, способы и режимы обслуживания |
|  | 1.Обеспечение технологичес- кой документацией, заготов- ками, транспортом | 1. Производственно-диспетчерский отдел. На основании комп- лексной технологии и производственно-диспетчерских графиков. |
|  | 2. Выдача задания и система- тический инструментаж рабо- чего. | 2. Мастер. На основании производственно-диспетчерских графиков. |
|  | 3. Обеспечение чертежами, инструментом, приспособле- ниями. | 3. Инструментально-раздаточная кладовая. Доставкой на рабочее место в соответствии с комплексной технологией и графиком принудительной смены инструмента. |
|  | 4. Обеспечение наладки обо- рудования и оснастки. | 4. Наладчик. На основании производственно-диспетчерских гра- фиков и графиком принудительной смены инструмента. |
|  | 5. Обеспечение ремонта и межремонтного обслужива- ния технологического и энер- гетического оборудования. | 5. Ремонтно-энергетическая служба. На основании годовых, квартальных и месячных графиков планово-предупредительного ремонта по заранее разработанным маршрутам межремонтного обслуживания; по вызовам в аварийных случаях. |
|  | 6. Обеспечение контроля ка чества обработки деталей. | 6. Отдел технического контроля. По всем изделиям. |
| Условия труда | Факторы | Норма |
|  | Температура ГОСТ 121005-88 | 18-25 0С |
|  | Влажность ГОСТ 121005-88 | 40 – 60% |
|  | Уровень шума ГОСТ 121003-83/4 | до 70 Дб |
|  | Освещение ГОСТ 121003-83 | 200 – 500 Пк |

Продолжение таблицы 11

| Требования к исполни- телю | Профессия | Оператор станка с ЧПУ |
| --- | --- | --- |
|  | Тарифный разряд | 4 |
|  | Образование | Среднее профессиональное |

3.2. Рассмотрим управление механическим участком.

3.2.1. Рассмотрим общую структуру управления.

Предприятия как сложная производственная  система является объектом организации

производства. Организация процессов в производстве определяется производственной структу-

рой.

Производственная структура цеха – состав производственных участков ( основных и

вспомогательных), их специализация и формы взаимосвязи.

Составим структурную схему управления цехом (рис.2)

Начальник цеха

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

| Заместитель начальника цеха по подготовке производства |  | Заместитель начальника цеха по производству |  | Технологичес- кий отдел |  | БЦК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Ремонтно- энергет-я служба |  | ИРК |  | Складская служба |  | Механический участок |  | Слесарный участок |  | Сборочный Участок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок 2 – Структурная схема управления цехом.

Участок – наименьшее административно – производственное подразделение, предназна-

ченное для выполнения части производственного процесса.

Производственный участок представляет собой определенное количество рабочих мест,

размещенных по плану на территории, где производится однотипная продукция или технологи-

чески однородные процессы. Состав, количество участков и взаимоотношения между ними

обусловлены задачами, решаемыми цехом и предприятием в целом.

Составим структурную схему управления участком (рис.3).

Заместитель начальника цеха по производству

Мастер мех-ого участка

| Токаря- операторы |  | Сверловщики |  | Накатчики |  | Грузчики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Фрезеровщики

Шлифовщики

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Рисунок 3 – Структурная схема управления участком.

Непосредственным руководителем коллектива участка, организатором труда и производст-

ва на участке является мастер производственного участка.

3.3. Рассмотрим должностные обязанности и права мастера производственного

участка.

3.3.1. Обеспечение в установленные сроки выполнение производственным участком плано-

вых заданий по объему производства продукции в заданной номенклатуре.

3.3.2. Контроль изготовления продукции, повышение производительности труда, снижение

затрат на единицу продукции.

3.3.3. Своевременное поведение производственного задания рабочим в соответствии с ут-

вержденными планами и графиками производства, действующими нормами и оплаты труда.

3.3.4. Проведение расстановки рабочих в соответствии с технологическими процессами, их

квалификацией и специальностью.

3.3.5. Обеспечение максимального использования производственных мощностей, полную

загрузку и правильную эксплуатацию оборудования участка на протяжении всей смены.

3.3.6. Проведение инструктажа и оказание помощи рабочим в выполнении производствен-

ных заданий.

3.3.7. Контроль обеспечения рабочих мест необходимой технологической документацией.

3.3.8. Обеспечение соблюдения технологических процессов и производственных инструк-

ций.

3.3.9. Осуществление контроля за обеспеченностью рабочих мест необходимыми средства-

ми труда, согласно технологического процесса (мерительный, режущий инструмент, оснастка

и т.д.).

3.3.10. Принятие мер, направленных на предупреждение брака и простоев, экономии мате-

риалов, полуфабрикатов и т.д.

3.3.11. Не допускать в дальнейшую обработку детали, имеющие отклонения, до принятия

решения о возможности дальнейшего их использования.

3.3.12. Внедрение передовых методов и приемов труда, многостаночного обслуживания, раз-

витие совмещения профессий, расширение зон обслуживания и применение других прогрессив-

ных форм организации труда.

3.3.13. Принимать непосредственное участие в организации работ по внедрению в произ-

водство технически обоснованных норм времени.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

3.3.14. Создание необходимых условий для выполнения рабочими участка норм выработки

и личных производственных планов.

3.3.15. Оказание помощи работникам участка при внедрении рационализаторских предложе-

ний, а также предложений по улучшению условий труда.

3.3.16. Обеспечение выполнения правил технической эксплуатации оборудования, инстру-

ментов и технологической оснастки, охраны труда, а также техники безопасности и производст-

венной санитарии.

3.3.17. Обеспечение строгого соблюдения трудовой и производственной дисциплины, пра-

вил внутреннего трудового распорядка рабочими производственного участка.

3.3.18. Оказание помощи рабочим в повышении квалификации.

3.3.19. Обеспечение правильного и своевременного оформления установленной документа-

ции и отчетности.

3.3.20. Повышение своих технических и экономических знаний.

3.3.21. Не допускать перерасхода ФЗП на вверенном ему участке.

3.3.22. Своевременное проведение инструктажей по ТБ, ОТ и противопожарной безопаснос-

ти, обращая внимание на соответствие применяемых для инструктажа инструкции, указанным в

ГД на изготовление продукции.

3.3.23. Своевременное и качественное ведение журналов ОТ, ТБ и пожарной безопасности,

обращая внимание на наличие подписи исполнителей, даты проведения инструктажа и полного

наименования инструкций, по которым проводился инструктаж

3.4. Права.

3.4.1. Требовать от подчиненных ему работников безусловного выполнения распоряжений

и указаний по всем вопросам, связанным с производственной деятельностью участка.

3.4.2. Участвовать в решении вопросов, касающихся морального и материального поощре-

ния рабочих производственного участка, в соответствии с установленным порядком.

3.4.3. Не допускать использования в производстве сырья, полуфабрикатов и материалов, не

отвечающих техническим условиям.

3.4.4. Принимать участие в тарификации работ, а также в присвоении квалификационных

разрядов рабочим участка.

3.4.5. Совместно с инженером по организации и нормированию труда разрабатывать нормы

выработки изделий.

3.4.6. Вносить предложения о привлечении рабочих участка к дисциплинарной и мате-

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

риальной ответственности за нарушение трудовой и производственной дисциплины, системати-

ческое невыполнение по их вине норм выработки, изготовление некачественной продукции,

нарушение правил технической эксплуатации оборудования, охраны труда и техники безопас-

ности.

3.4.7. Принимать участие в приеме работ по реконструкции участка, ремонту технологи-

ческого оборудования, механизации и автоматизации производственных процессов, а также

внедрение мероприятий по научной организации труда.

3.4.8. Составлять и представлять на утверждение начальнику производства график очеред-

ных и дополнительных отпусков.

3.4.9. В необходимых случаях ставить вопрос перед руководством производства:

- о своевременном ремонте оборудования, а также утверждение и выполнение мероприятий по

ОТ и ТБ, пром.санитарии и противопожарной безопасности;

- о своевременном обеспечении производства материалами, оснасткой, инструментом и т.д.,

необходимыми для выполнения производственных заданий;

- об изменении технологических процессов, если они не обеспечивают высокой производитель-

ности труда и качества выпускаемой продукции;

- о перемещении рабочих на другие производственные участки в целях производственной необ-

ходимости.

3.5. Рассмотрим организацию ремонта оборудования.

Основой организации ремонта оборудования на участке является проведение планово -

- предупредительного ремонта (ППР). Он включает в себя совокупность различного вида работ

по техническому уходу и ремонту оборудования, осуществляемого в плановом порядке и нося-

щих предупредительный характер.

Составляем план – график ремонта оборудования в табл.12

Таблица 12 – График ремонта оборудования механического участка.

| Наименование оборудования | Rм | Rэ | Вид рем. дата | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Токарный станок 1К62 | 10,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарный станок 1К62 | 10,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Токарный станок 1К62 | 10,5 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильный ст. 2А135 | 4,8 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильный ст. 2А135 | 4,8 | 5,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрезерный станок 6Н82 | 13,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фрезерный станок 6Н82 | 13,5 | 14,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильн. с ЧПУ | 14 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Срелильн. с ЧПУ | 14 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильн. с ЧПУ | 14 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сверлильн. с ЧПУ | 14 | 23,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Шлифовальный 3М636 | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжной ст. 7510М | 9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжной ст. 7510М | 9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжной ст. 7510М | 9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяжной ст. 7510М | 9 | 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИТОГО: |

где: КР – капитальный ремонт

СР – средний ремонт

ТР – текущий ремонт

Ое – ежемесячный осмотр

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Операции чередуются в определенном порядке. Порядок чередования называется структу-

рой ремонтного цикла.

Время между двумя КР называется ремонтным циклом.

Межремонтный период – это время между двумя соседними ремонтами

Тмр = Тцр / К + 1                                                                     [ 36 ]

где: К – число ремонтов внутри цикла

Структура ремонтного цикла

КР – О – ТР1 – О – СР1 – О – ТР2 – О – СР2 – О – ТР3 – О – КР -

Для оборудования ремонтного цикла определяем по формуле:

Тцр = 16800 * Ком * Кми * Ктс * Ккс * Кв * Кд

где:

Ком – коэф. обрабатываемого материала

Ктс – коэф. материала применяемого инструмента

Ккс – коэф. категории массы

Кв – коэф. возраста

Кд – коэф. долговечности

Условно принимаем все коэффициенты равными единицы, и получаем:

Тцр = 16800 (часов)

Тмр = 16800 / 5+ 1 = 2800 (часов)

IV. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

4.1. Определяем стоимость основных фондов.

Первоначальная стоимость оборудования определяется из оптовых цен на оборудование,

затрат на транспортировку и монтаж (15% от оптовой цены).

Стоимость основных фондов принимается в следующих размерах:

- инструменты 3 – 4,5% от стоимости оборудования

И = 907,465 * 4 / 100 = 36,299 (тыс.руб.)

-  хозяйственный инвентарь 200 – 350 руб. на 1 рабочего и 850 руб. на 1 руководителя и специа-

листа.

Х/И = 350 * ∑Росн

Х/И = 350 * 17 = 5,95 (тыс.руб.)

Амортизационные отчисления рассчитываются по каждой группе основных фондов, ис-

ходя из первоначальной стоимости и норм амортизационных отчислений. Нормы амортиза-

ционных отчислений определяются на базе налогового кодекса части II и Постановлением РФ

от 01.01.02г. «О классификации основных средств, включая в амортизационные группы».

Таблица 13 Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений

| Наименова- ние оборудо- вания | Кол- во | Тип или модель | Оптовая цена за ед. руб. | Общая стои-мость | Затраты на транспорт. и монтаж |  | Первона- чальная стоимость | Норма аморти- зации | Стоимость амортиза- ционных отчислений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | % | руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Токарно-винторезный | 3 | 1К62 | 64000 | 192000 | 15 | 28800 | 211200 | 7 | 14784 |
| Вертикально- сверлильный | 2 | 2А135 | 66000 | 132000 | 15 | 19800 | 145200 | 7 | 10164 |
| Вертикально- фрезерный | 2 | 6Н82 | 88000 | 176000 | 15 | 26400 | 193600 | 7 | 13552 |
| Сверлильный с ЧПУ | 4 | 2Р135Ф2- 1 | 500000 | 2000000 | 15 | 300000 | 2200000 | 7 | 154000 |
| Пл. шлифо- вальный | 1 | 3М636 | 300000 | 300000 | 15 | 45000 | 330000 | 7 | 23100 |
| Протяжной | 4 | 7510М | 170000 | 680000 | 15 | 102000 | 748000 | 7 | 52360 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 3828000 |  | 267960 |

Таблица 14 Состав и структура основных фондов

| Группа основных фондов | Стоимость руб | % |
| --- | --- | --- |
| Здание | 12340938 | 83 |
| Оборудование | 2411550 | 16,22 |
| Инструменты | 96462 | 0,65 |
| Хоз. инвентарь | 19650 | 0,13 |
| ИТОГО: | 14868600 | 100 |

4.2. Определение годового расхода и стоимости основных материалов.

Годовой расход основных материалов определяется на основе норм расходов на деталь,

величина которой определяется в технологической части.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Стоимость материалов определяется исходя из стоимости заготовки, расчет которой вы-

полнен в технологической части, с учетом возвратных сумм за реализованные расходы.

Затраты на основные материалы определяются по формуле:

М = С3 – Сотд    (руб)                                                                             [ 37 ]

Мгод = М * Nпр  (руб)                                                                             [ 38 ]

где: М – стоимость основных материалов на деталь, руб.

Мгод – стоимость основных материалов на годовой приведенный объем выпуска, руб.

С3 – стоимость заготовки

Мотд = Цо * gо  (руб)                                                                             [  39  ]

где: Цо – цена 1кг отходов, руб

gо – масса отходов на 1деталь, кг

Затраты на годовой выпуск

Мгод = М * Nпр = 46,24 * 203000 = 9386720 руб.

Таблица 15 - Расход и себестоимость основных материалов

| Деталь | Наименование детали | хвостовик |
| --- | --- | --- |
|  | Годовой приведенный выпуск, Nпр | 203000 |
|  | Масса одной детали, кг | 1,62 |
|  | Масса на годовой приведенный выпуск, т | 329 |
| Заготовка | Материал | сталь 45 |
|  | Вид заготовки | прокат |
|  | Норма расхода на одну заготовку, кг | 2 |
|  | Норма расхода на годовой приведенный выпуск, т | 408 |
| Стоимость материала | За 1кг, руб. | 30 |
|  | На 1 заготовку, руб. | 48,6 |
|  | На годовой выпуск, руб. | 9865800 |
| Масса Отходов | На 1 деталь, кг | 0,59 |
|  | На годовой приведенный выпуск, т | 120 |
| Стоимость отходов | За 1кг, руб. | 4 |
|  | На 1 деталь, руб. | 2,36 |
|  | На годовой приведенный выпуск, руб. | 479080 |
| Стоимость мате- риала за вычетом отходов | На деталь, руб. | 46,24 |
|  | На годовой приведенный выпуск, руб. | 9386720 |

4.3. Расчет затрат на оплату труда.

Затраты на оплату труда рассчитывается по каждой категории рабочих.

Фонд заработной платы производственных рабочих состоит из основной и дополни-

тельной зарплаты.

ФЗПгод = ФЗПосн.год + ФЗПдоп.год.                                                            [ 40 ]

Расчет основной заработной платы производственных рабочих производится отдельно

для сдельщиков и повременщиков.

Годовой фонд основной заработной платы для основных производственных рабочих

рассчитывается по формуле:

ФЗПосн.год = Rсд * Nпр * Ки                                                                     [ 41 ]

где: Ки – коэф., учитывающий доплаты до часового фонда заработной платы, к которым от-

носятся доплаты за работу в ночное время, за руководство бригадами, за обучение учеников и

т.п. (8%) и размер премии основных производственных рабочих (325).

Принимаем Ки = 1,87

ФЗПосн.год = 4,49 * 1,87 * 203000 = 1704448,9 руб.

ФЗПдоп.го. = ФЗПосн.год * Кдоп                                                                              [ 42 ]

где: Кдоп. – размер дополнительного фонда заработной платы, %

Принимаем Кдоп. = 24%

ФЗПдоп.год = 1704448,9 * 0,24 = 409067,7 руб.

ФЗПгод = 1704448,9 + 409067,7 = 2113516,6 руб.

Определим среднемесячную заработную плату производственных рабочих

ЗПср.мес. = ФЗПгод / 12 * Рпр                                                                      [ 43 ]

ЗПср.мес. = 2113516,6 / 12 * 31 = 5681,5 руб.

Определим размер отчислений на социальное и медицинское страхование

Ос = ФЗПгод * Кс                                                                                        [ 44 ]

где: Кс – коэф., учитывающий размер отчислений на социальное и медицинское страхование

Принимаем Кс = 35,6%

Ос = 2113516,6 * 0,356 = 752411,91 руб.

Расчет тарифного фонда заработной платы вспомогательных рабочих участка расчитываем по формуле:

ФЗПтар.год = ∑Рвсп. * Счас * Фр                                                                      [ 45 ]

где: Рвсп – количество вспомогательных рабочих

Результаты занесем в таблицу 16.

Таблица 16 – Тарифный фонд заработной платы вспомогательных рабочих

| № п/п | Профессия | Раз- ряд | Счас | Фр | Кол-во | ФЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наладчик | 5 | 22,628 | 1860 | 3 | 126264,24 |
| 2 | Контролер | 4 | 20,029 | 1860 | 1 | 37253,94 |
| 3 | Уборщиа | 1 | 13,855 | 1860 | 1 | 25770,3 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 5 | 189288,48 |

Годовой фонд основной заработной платы для вспомогательных рабочих рассчитывается

по формуле

ФЗПосн.год = ФЗПтар.год * Ки                                                                         [ 46 ]

где: Ки – коэф., учитывающий доплаты до часового фонда заработной платы, к которым

относятся доплаты за работу в ночное время, за руководство бригадами, за обучение уче-

ников и т.п. (8%) и размер премии основных производственных рабочих (22%)

Примем Ки = 1,3

ФЗПосн.год = 189288,48 * 1,3 = 246075,02 (руб)

Годовой фонд дополнительной заработной платы определяется в % соотношении к

основной заработной плате:

ФЗПдоп.год = ФЗПосн * Кдоп                                                                              [ 47 ]

где: Кдоп – размер фонда дополнительной заработной платы в %

(Кдоп = 22%)

ФЗПдоп.год = 264075,02 * 0,22 = 58096,5 (руб)

ФЗПгод = 264075,02 + 58096,5 = 322171,52 (руб)

Размер отчислений на социальное и медицинское страхование

Ос = ФЗПгод  * Кс

где: Кс – коэф., учитывающий размер отчислений на социальное и медицинское страхование

(Кс=26%)

Ос = 322171,52 * 0,26 = 83764,6 (руб)

Расчет тарифного фонда заработной платы руководителей производства по формуле

ФЗПтар.год = О * 11 * Ррук                                                                                [ 48 ]

где: О – сумма оклада

Результаты занесем в таблицу 17

Таблица 17 – Тарифный фонд заработной платы руководителей

| № | Профессия | Оклад | Кол-во | ФЗПпр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мастер | 7500 | 2 | 165000 |
| ИТОГО: |  |  |  | 165000 |

Годовой фонд основной заработной платы для руководителей рассчитывается по

формуле:

ФЗПосн.год = ФЗПтар.год * Ки                                                                         [ 49 ]

где: Ки – коэф., учитывающий премии основных производственных рабочих (25%)

Принимаем Ки =1,25

ФЗПосн.год = 165000 * 1,25 = 206250руб.

Годовой фонд дополнительной заработной платы определяется в % отчислении к основ-

ной заработной плате:

ФЗПдоп.год = ФЗПосн * Кдоп                                                                              [ 50 ]

где: Кдоп – размер фонда дополнительной заработной платы в %

(Кдоп = 10%)

ФЗПдоп.год = 206250 * 0,1 = 20625руб.

ФЗПгод = 206250 + 20625 = 226875руб.

Размер отчислений на социальное и медицинское страхование

Ос = ФЗПгод * Кс                                                                                                [ 51 ]

где: Кс – коэф., учитывающий размер отчислений на социальное и медицинское страхование

Кс = 26%

Ос = 226875 * 0,26 = 58987,5руб.

Результаты расчетов занесем в таблицу 18

Таблица 18 – Общий фонд зарплаты на участке.

| № п/п | Категория работающих | Кол- во | ФЗПпр | Премии |  | ФЗПосн | ЗПдоп |  | ФЗПоющ | ЕСН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | % | ∑ |  | % | ФЗПдоп |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основные рабочие | 17 | 640380 | 40 | 256152 | 896532 | 15 | 134479,8 | 2113516,6 | 752411,91 |
| 2 | Вспомогатель- ные рабочие | 5 | 189288,48 | 30 | 56786,54 | 246075,02 | 20 | 49215 | 295290,03 | 76775,41 |
|  | наладчики | 3 | 126264,24 | 30 | 37879,27 | 164143,51 | 20 | 32828,7 | 196972,21 | 51212,78 |
| 3 | Руководители | 2 | 165000 | 25 | 41250 | 206250 | 10 | 20625 | 226875 | 58987,5 |
| ИТОГО: |  |  | 1120932,72 |  | 392067,81 | 1513000,53 |  | 237148,5 | 2832653,84 | 939387,6 |

4.4. Расчет сметы цеховых расходов

4.4.1. Расчет и составление сметы расходов на содержание и эксплуатацию

оборудования.

1 Затраты на силовую энергию

Э = Nуст * Fд * Кзагр.ср * Квр  * Цэ                                                                           [ 52 ]

К1 * К2

где: Nуст – мощность электродвигателя

Fд – действительный годовой фонд времени работы оборудования

Кзагр.ср – средний коэффициент загрузки оборудования

Квр – коэффициент одновременной работы оборудования (0,7 – 0,75)

К1 – коэффициент потерь в сети (0,95 – 0,9)

К2 – коэффициент потерь электроэнергии в двигателе (0,8 – 0,9)

Цэ – цена 1 вКт/часа электроэнергии

Э = 74 * 4015 * 0,74 * 0,75  * 2,66 = 675767,6 руб.

0,97 * 0,85

2 Амортизация оборудования

А = ∑Сn * Nа * Кзагр.ср                                                                                                [ 53 ]

100

где: ∑Сn – полная первоначальная стоимость оборудования

Nа – годовая норма амортизационных отчислений

А = 907,465 * 10 * 0,74 = 78568,32 руб.

100

3 Затраты на воду для производственных нужд

Свод = gвод * Sохл * Fд  * Цвод                                                                            [ 54 ]

1000

где: Sохл – число станков, работающих с охлаждением

Цвод – цена 1м3 воды

Свод =  0,6 * 9 * 4015  * 6,8 = 147,43

1000

4 Затраты на сжатый воздух

Ссж = gсж * Sсж * Fд * Цсж                                                                                         [ 55 ]

где: gсж – часовой расход сжатого воздуха на станок с одним пневмоприспособлением

(gсж = 0,3 м3)

Sсж – число станков, потребляющих сжатый воздух

Цсж – стоимость 1 м3 сжатого воздуха

Ссж = 0,3 * 7 * 4015 * 0,4 = 3372,60 руб.

5 Затраты на вспомогательные материалы

Затраты на вспомогательные материалы для обслуживания производственного процесса

определяется исходя из установленных на один станок, на 1 рабочего.

Данные занесем в таблицу 19

Таблица 19 – Ведомость затрат на вспомогательные материалы

| № | Наименование материала | Расчетная единица | Ед изм | Норма расхо- да на 1ед | Кол- во ед. | Общая пот- ребность в матер. | Цена за 1кг матер. | Стоимость вспомог. материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Салфетки обт. | станок | кг | 40 | 12 | 480 | 11 | 5280 |
| 2 | Керосин | - // - | кг | 18 | 12 | 216 | 15 | 3240 |
| 3 | Бензин | - // - | кг | 7 | 12 | 84 | 14 | 1176 |
| 4 | Масло машин. | - // - | Л | 120 | 12 | 1440 | 16 | 23040 |
| 5 | Солидол | - // - | кг | 120 | 12 | 1440 | 21 | 30240 |
| 6 | Эмульсол | стан. с охл | кг | 130 | 12 | 1560 | 26 | 40560 |
| 7 | Масло веретен. | стан. с гидр | кг | 100 | 5 | 500 | 18 | 9000 |
| 8 | Сода кальцинир | стан щлиф | кг | 100 | 1 | 100 | 12 | 1200 |
| 9 | Сульфофрезол | стан авт пр | кг | 200 | 4 | 800 | 231 | 184800 |
| 10 | Мыло | рабочий | кг | 7 | 31 | 217 | 11 | 2387 |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  | 300923 |

6 Затраты на текущий ремонт

Принимаются в размере 5% от стоимости производственного оборудования. На

данном участке составляет 45373,25руб.

7 Затраты на малоценный и быстроизнашивающийся инструмент и инвентарь

принимаются из расчета 1500 руб. на 1 рабочего в год. На данном участке они равны

33000руб.

8 Заработная плата рабочих занятых ремонтом и обслуживанием оборудования

см.табл18 она составляет 196972,21руб.

9 Отчисления во внебюджетные фонды

см.табл.18 «Общий ФЗП рабочих на участке». Он составляет 51212,78руб.

4.4.2. Расчет и составление сметы общепроизводственных расходов

1 Заработная плата руководителей и специалистов

см.табл.18 «Общий ФЗП работающих на участке». Он составляет 226875руб.

2 Отчисления во внебюджетный фонд

см. табл.18 ФЗПобщ . Он составляет 58987,5руб.

3 Амортизация зданий, сооружений и инвентаря

Расчет стоимости оборудования и амортизационных отчислений. Сумма амортизации

инвентаря  и инструментов составляет 7616,8 руб.

4 Содержание зданий, сооружений, инвентаря

Стоимость содержания производственных и бытовых помещений рассчитывается исхо-

дя из затрат на 1м2 площади. Затраты составляют 100 – 300 руб.

Сзданий = 204 * 200 40800 руб.

Расходы на содержание инвентаря рассчитывается в размере 1% от первоначальной

Стоимости оборудования и зданий

Синвентарь = 907465 * 1 / 100 = 9074,65 руб.

5 Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря

Расходы на текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря принимается в размере

0,5% от их первоначальной стоимости

Ринвентарь = 42179 * 0,5 / 100 = 210,9 руб.

6 Затраты по охране труда и технике безопасности

Затраты по охране труда и технике безопасности составляют 2 – 2,5% от ФЗП на одного

работающего.

Рт.б. = 1674176,83 * 2  * 24 = 803604,88 руб.

100

Таблица 20 – Смета цеховых расходов

| № п/п | Наименование статей расхода | Сумма |
| --- | --- | --- |
| 1 | Затраты на силовую электроэнергию | 675767,6 |
| 2 | Амортизация оборудования | 78568,32 |
| 3 | Затраты на сжатый воздух | 147,43 |
| 4 | Затраты на воду для производственных нужд | 3372,6 |
| 5 | Затраты на вспомогательные материалы | 300923 |
| 6 | Затраты на текущий ремонт оборудования | 45373,25 |
| 7 | Затраты на малоценный и быстро изнашивающийся инвентарь | 33000 |
| 8 | Заработная плата вспомогательных рабочих | 196972,21 |
| 9 | Отчисления во внебюджетный фонд вспомогательных рабочих | 51212,78 |
|  | ИТОГО расходов на содержание и эксплуатацию оборудования | 1169760,19 |
| 10 | Заработная плата руководителей и специалистов | 226875 |
| 11 | Отчисления во внебюджетные фонды руководителей и специа- листов | 589875 |
| 12 | Амортизация зданий, сооружений, инвентаря | 7616,8 |
| 13 | Содержание зданий, сооружений, инвентаря | 49874,65 |
| 14 | Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря | 210,9 |
| 15 | Затраты по охране труда и технике безопасности | 803604,88 |
|  | Итого общепроизводственные расходы | 1678057,23 |
|  | ВСЕГО ЦЕХОВЫХ РАСХОДОВ | 2847817,42 |

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования распределяются пропорцио-

нально основной заработной плате основных производственных рабочих:

%РСЭО = ∑РСЭО * 100%                                                                                 [ 56 ]

ФЗПосн

%РСЭО = 1169760,19 * 100% = 130,48

896532

%ОПР = ∑ОПР * 100%                                                                                       [ 57 ]

ФЗПпр

%РСЭО =  1678057,23 * 100% = 144,96%

896532

4.5. Определим калькуляцию цеховой себестоимости  детали – представителя и

себестоимость годового приведенного выпуска

Zцех = Мо + ЗПосн + ЗПдоп + Ос + РСЭМО + ВИИ + ГЭ + ОПР                   [ 58 ]

4.5.1. Определим стойкость материала за вычетом стоимости отходов на 1 деталь

Мо = 46,24 руб.

4.5.2. Определим заработную плату рабочих на 1 деталь

ЗПосн = ЗПпр * Ки                                                                                             [ 59 ]

ЗПпр = ∑Rсд

ЗПосн = 4,49 * 1,87 = 8,4 руб.

4.5.3. Определим дополнительную заработную плату основных рабочих на 1 деталь

ЗПдоп. = ЗПосн * Кдоп                                                                                        [ 60 ]

ЗПдоп = 8,4 * 0,24 = 2,02руб.

4.5.4. Определим отчисления на социальное страхование

Ос = ЗПобщ. * Кс                                                                                                 [ 61 ]

Ос = (8,4 + 2,02) * 0,356 = 3,71 руб.

4.5.5. Определим расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования

РСЭМО = ЗПпр * КРСЭМО                                                                     [ 62 ]

Принимаем КРСЭМО = 4,832

РСЭМО = 4,49 * 4,832 = 21,7 руб.

4.5.6. Определим возмещение износа приспособлений и спец. оснастки

ВИИ = ЗПпр * Квии                                                                                            [ 63 ]

Принимаем Квии = 0,43

ВИИ = 4,49 * 0,43 = 1,93 руб.

4.5.7. Определим затраты на топливо и энергию для технологических целей

ТЭ = ЗПпр * Кэт                                                                                                   [ 63 ]

Принимаем Кэт = 0,862

ТЭ = 4,49 * 0,862 = 3,87 руб.

4.5.8. Определим цеховые расходы

ОПР = ЗПпр * Копр                                                                                              [ 64 ]

Принимаем Копр = 4,407

ОПР = 4,49 * 4,407 = 19,8 руб.

Zцех = 46,24 + 8,4 + 2,02 + 3,71 + 21,7 + 1,93 + 3,87 + 19,8 = 107,67 руб.

Полученные результаты расчетов сведем в таблицу 16

Таблица 21 Расчет цеховой себестоимости

| № п/п | Статьи затрат | ∑, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Основные материалы за вычетом отходов | 46,24 |
| 2 | Заработная плата основная | 8,4 |
| 3 | Заработная плата дополнительная | 2,02 |
| 4 | Отчисления на социальные нужды | 3,71 |
| 5 | Расходы на содержание и эксплуатацию машин и оборудования | 21,7 |
| 6 | Расходы на возмещение износа приспособле- ний и спец.оснастки | 1,93 |
| 7 | Расходы на топливо и эл. энергию для техно- логических целей | 3,87 |
| 8 | Общепроизводственные расходы | 19,8 |
| ИТОГО: | Цеховая себестоимость | 107,67 |
| 9 | Себестоимость годового приведенного выпуска | 9386720 |

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа

Список литературы

1. Зиняков Ф.Ф. Методическое пособие для курсового проектирования по «Экономике и управлению предприятием».

2. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя. В двух томах. Т. 1 - Машиностроение М.: 1986г.

3. Косилова А.Г., Мещеряков Р.К. Справочник технолога-машиностроителя. В двух томах. Т. 2 - Машиностроение М.: 1986г.

4. Локтева С.Е. Станки с программным управлением и промышленные роботы - Машиностроение М.: 1986г.

5. Нефедов Н.А. Дипломное проектирование в машиностроительных техникумах - Высшая школа М.:1986г.

6. Чернов Н.Н. Металлорежущие станки - Машиностроение М.: 1988г.

7. Якобсон М.О. Единая система планово-предупредительного ремонта и рациональной эксплуатации технологического оборудования машиностроительных предприятий – Машиностроение М.: 1967 г.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

Курсовая  работа