Приложение к

приказу  МПР России

от  21.03.2007 г.  №  61

Методические рекомендации по проектированию разработки

нефтяных и газонефтяных месторождений

Москва, 2007

Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений (далее – Рекомендации) подготовлены на основе Регламента составления проектных технологических документов на разработку нефтяных и газонефтяных месторождений РД 153-39-007-96, составленного Открытым акционерным обществом «Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт им. академика А.П.Крылова (ВНИИнефть)» с участием ведущих специалистов нефтяных компаний и предприятий, отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов.

Составители:

от ВНИИнефть – Л.Д.Америка, Б.Т.Баишев, С.А.Жданов.

от НИПИ нефти и газа РАЕН – В.И.Дзюба, О.Ю.Шаевский.

от ТО «СургутНИПИнефть» – В.А.Абрамов, В.А.Афанасьев, А.Ю.Батурин, В.А.Ефимов, В.П.Майер, Г.А.Малышев, Н.Н.Минченков, М.А.Николаева, М.В.Салмин, М.Г.Скрипунов, В.П.Сонич, В.А.Туров, Д.Н.Шмелева, А.Н.Юрьев.

МПР России – А.Г. Губарев.

от Роснедра – Е.Г.Коваленко, П.А.Хлебников.

от ЦКР Роснедра – В.Ф.Базив, В.З.Лапидус, В.М.Малюгин, Н.С.Пономарев.

от ОАО «ЛУКОЙЛ» – В.В.Гузеев, А.Ю.Коршунов.

от ТО ЦКР Роснедра по Республике Татарстан – Р.Х.Муслимов.

от ГП ХМАО «НАЦ РН им. В.И. Шпильмана» – И.П.Толстолыткин.

от Департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам ХМАО-Югры – 
В.Ф.Панов.

от ФГУ «ГКЗ» – Е.Г.Арешев.

от ООО «Геопроект»– Е.В.Лозин.

Руководители работы: Ю.Е.Батурин, П.А.Бродский, Н.Н.Лисовский, В.Е.Цой.

При составлении учтены замечания и предложения нефте- и газодобывающих производственных предприятий, научно-исследовательских, проектных институтов и других организаций.

Содержание

1	Общие положения	4

2	Виды проектных технологических документов на разработку месторождений	5

3	Общее содержание проектных технологических документов	7

4	Техническое задание	9

5	Исходная информация и состав работ в проектных технологических документах	11

6	Состав проектного технологического документа на разработку месторождений	13

7	Содержание разделов проектных технологических документов	14

8	Авторский надзор за реализацией технологических схем, проектов разработки и дополнений к ним	38

Сокращения	45

Приложение А. Список основных рисунков и графических приложений	46

Приложение Б. Список основных таблиц	47

Приложение В. Табличные приложения	49

- Общие положения

  - Настоящие Методические рекомендации по проектированию разработки нефтяных и газонефтяных месторождений (далее – Рекомендации), разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 "О недрах" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1992, № 16, ст. 834; Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 10, ст. 823; 1999, № 7, ст. 879; 2000, № 2, ст. 141; 2001, № 21, ст. 2061; 2001, № 33, ст. 3429; 2002, № 22, ст. 2026; 2003, № 23, ст.2174; 2004, № 27, ст.2711; 2004, № 35, ст.3607; 2006, № 17 (1 ч.) ст. 1778; 2006, № 44, ст. 4538), Положением о Министерстве природных ресурсов Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 31, ст.3260; 2004, № 32, ст.3347; 2005, № 52 (3 ч.), ст. 5759; Российская газета, 2006, № 291), Положением о Федеральном агентстве по недропользованию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2004 г.  № 293 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 26, ст.2669, 2006, № 25, ст.2723).

  - Проектные технологические документы на разработку месторождений составляются на основании лицензий на пользование недрами, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о недрах, на основе данных запасов полезных ископаемых, прошедших государственную экспертизу и/или находящихся на государственном балансе на дату составления проектного документа.

  - В соответствии со статьей 23.2 Закона Российской Федерации «О недрах», разработка месторождений полезных ископаемых осуществляется в соответствии с проектными технологическими документами.

  - Проектные технологические документы на разработку месторождений должны:

- обеспечить добычу находящихся на государственном балансе извлекаемых запасов нефти, газа, конденсата, содержащихся в них сопутствующих компонентов;

- иметь целью достижение максимально возможного извлечения сырьевых ресурсов;

- предусматривать выполнение обязательств пользователя недр в соответствии с условиями лицензии на пользование недрами и требований законодательства Российской Федерации о недрах.

  - Проектные технологические документы проходят согласование в Федеральном агентстве по недропользованию (Роснедра).

- Виды проектных технологических документов на разработку месторождений

2.1	В качестве проектных технологических документов могут рассматриваться:

- проекты пробной эксплуатации (ППЭ),

- технологические схемы разработки и дополнения к ним,

- проекты разработки и дополнения к ним,

- технологические схемы опытно-промышленных работ (ОПР) на отдельных участках и залежах,

- авторские надзоры за реализацией технологических схем, проектов разработки и дополнений к ним (далее – авторский надзор).

  - Проект пробной эксплуатации составляется для месторождений на срок до трех лет, если объема исходных данных недостаточно для составления технологической схемы разработки.

  - Задачей пробной эксплуатации является уточнение параметров для подсчета запасов углеводородного сырья (УВС) и построения геологической модели месторождения, обоснование режима работы залежей и оценка перспектив развития добычи.

  - При наличии информации о геологическом строении залежей нефти и коллекторских свойствах пластов, достаточной для составления технологической схемы или проекта разработки в качестве первого проектного документа, проект пробной эксплуатации не составляется.

  - Технологические схемы разработки составляются для вводимых в разработку месторождений и служат для своевременного оформления разрешительных документов на право ведения разработки на участке недр, проектирования и строительства объектов обустройства.

  - Технологическая схема разработки является основным проектным технологическим документом, определяющим систему промышленной разработки месторождения на период его разбуривания основным эксплуатационным фондом скважин.

  - Коэффициенты извлечения УВС, обоснованные при государственной экспертизе и постановке извлекаемых запасов на баланс, подлежат дальнейшему уточнению в технологических схемах, проектах и дополнениях к ним.

  - Проект разработки является основным документом, по которому осуществляется комплекс технологических и технических мероприятий по извлечению нефти и газа из недр, контролю процесса разработки.

В проектах разработки рекомендуется предусматривать комплекс мероприятий, направленных на достижение максимально возможного коэффициента извлечения УВС.

  - Технологические схемы опытно-промышленных работ рекомендуется составлять для залежей или участков, находящихся на любой стадии разработки, с целью проведения промышленных испытаний новой для данных геолого-физических условий системы или технологии разработки. Срок действия технологических схем опытно-промышленных работ – до 7 лет.

  - Авторский надзор является инструментом контроля реализации проектных технологических документов. В авторском надзоре основные положения действующего проектного документа не изменяются. Авторский надзор, как правило, выполняется организацией, подготовившей действующий проектный технологический документ.

  - Авторские надзоры составляются по мере необходимости, но не реже одного раза в 3 года.

  - Проектные технологические документы по разрабатываемым  месторождениям могут составляться на любой стадии разработки. Сроки их действия определяются при рассмотрении и согласовании.

  - Новые проектные технологические документы и дополнения к ним составляются в следующих случаях:

- истечение срока действия предыдущего проектного технологического документа;

- существенное изменение представлений о геологическом строении эксплуатационных объектов после их разбуривания и ввода в разработку;

- необходимость изменения эксплуатационных объектов;

- необходимость совершенствования запроектированной системы размещения и плотности сетки скважин;

- необходимость совершенствования реализуемой технологии воздействия на продуктивные пласты;

- завершение выработки запасов по действующему проектному документу и необходимость применения на месторождении новых методов доизвлечения запасов УВС;

- отклонение фактического отбора УВС от проектного уровня более допустимого, предусмотренного настоящими Рекомендациями.

  - Для всех видов проектных технологических документов показатели рекомендуется рассчитывать на весь проектный период разработки, определяемый в данном документе.

  - В рекомендуемом расчетном варианте разработки месторождения за проектный период должна достигаться добыча извлекаемых запасов, состоящих на государственном балансе. В процессе доразведки и изучения месторождения разведочным и эксплуатационным фондом скважин пользователь недр вводит в разработку запасы категории С2 с обоснованием их перевода в категорию С1 и постановкой на государственный баланс в установленном порядке.

  - С даты согласования нового проектного технологического документа показатели разработки из ранее выполненных документов отменяются.

- Общее содержание проектных технологических документов

3.1	Проектные технологические документы являются результатом комплексной научно-исследовательской работы. При их составлении рекомендуется учитывать:

- передовой отечественный и зарубежный опыт;

- современные достижения науки и техники;

- практику разработки месторождений;

- современные технологии воздействия на пласты, исследований и эксплуатации скважин.

  - В технологических схемах в обязательном порядке рассматриваются мероприятия по повышению коэффициента извлечения УВС гидродинамическими, физико-химическими, тепловыми и другими методами.

  - В проектный технологический документ рекомендуется включать несколько расчётных вариантов разработки месторождения.

  - Расчётные варианты различаются выбором эксплуатационных объектов, системами размещения и плотностями сеток скважин, способами и агентами воздействия на пласт, режимами и способами их эксплуатации, набором и объёмами методов повышения нефтеотдачи.

  - Технологические показатели разработки рассчитываются с использованием современных математических моделей пластов.

  - В проектных технологических документах один вариант рассматривается в качестве базового, которым является вариант, утвержденный предыдущим проектным документом.

  - Прогнозными показателями расчётного варианта считаются технологические показатели разработки зон с запасами категорий А+В+С1. Технологические показатели зон с запасами категории С2 определяются для проектирования обустройства месторождения, развития инфраструктуры, перспективного планирования добычи нефти и газа, объемов буровых и строительных работ.

На недостаточно изученных участках месторождений размещаемые проектные скважины могут быть отнесены к зависимым. Количество и местоположение зависимых скважин определяются в проектном документе. Эти скважины разбуриваются после получения дополнительной информации о строении продуктивных отложений.

  - Экономические показатели вариантов разработки месторождения определяются на основе рассчитанных технологических показателей.

Расчеты экономических показателей разработки рекомендуется проводить с использованием среднеотраслевых показателей: долей нефти поступающих на внешний и внутренний рынки, цены нефти на внешнем и внутреннем рынках, среднерегиональных показателей капитальных, эксплуатационных и ликвидационных затрат.

Принимается среднеотраслевая цена нефти на внешнем и внутреннем рынках на основе прогнозов, тарифов и цен, представляемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в «Основных параметрах прогноза социально-экономического развития Российской Федерации» на соответствующий период.

Доли нефти, поступающие на внешний и внутренний рынки, определяются по данным экспорта нефти за истекший год, кроме месторождений шельфа, где доля экспортируемой нефти принимается в соответствии с проектными решениями.

Среднерегиональные показатели капитальных, эксплуатационных и ликвидационных затрат рекомендуется определять при проектировании на основе публикуемых цен и условий конкурсов и аукционов в данных регионах.

  - Экономическую оценку вариантов разработки месторождения рекомендуется давать с учетом прогнозируемых Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации цен на нефть, газ, газовый конденсат.

В качестве экономических критериев оценки рекомендуется использовать:

- дисконтированный поток денежной наличности,

- индекс доходности,

- внутреннюю норму возврата капитальных вложений,

- период окупаемости капитальных вложений,

- капитальные вложения на освоение месторождения,

- эксплуатационные затраты на добычу нефти,

- доход государства (налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные и внебюджетные фонды).

Расчеты налогов и платежей осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - Прогнозирование и сопоставление технико-экономических показателей в расчетных вариантах рекомендуется проводить за весь проектный срок разработки.

  - Выбор рекомендуемого для реализации варианта разработки проводится путем сопоставления технико-экономических показателей вариантов разработки.

В рекомендованном варианте разработки на месторождении могут быть выделены участки для проведения работ по испытанию новых технических средств и технологий нефтеизвлечения. Технологические показатели разработки таких участков рассчитываются на весь проектный период, представляются в проектном документе как отдельно, так и в составе показателей разработки эксплуатационного объекта и месторождения в целом.

  - Фактические годовые уровни отбора нефти в реализуемом варианте разработки месторождения могут отличаться от проектных величин.

Возможные отклонения фактической годовой добычи нефти от проектной по месторождениям Российской Федерации, которые могут быть предусмотрены в проектных технологических документах, даны в приводимой ниже таблице.

| Проектная годовая добыча нефти, млн.т. | Допустимое отклонение фактической годовой добычи нефти от проектной, % |
| --- | --- |
| до 0,025 | 50,0 |
| от 0,025 до 0,05 | 40,0 |
| от 0,05 до 0,10 | 30,0 |
| от 0,1 до 1,0 | 27,0 |
| от 1,0 до 5,0 | 20,0 |
| от 5,0 до 10,0 | 15,0 |
| от 10,0 до 15,0 | 12,0 |
| от 15,0 до 20,0 | 10,0 |
| от 20,0 до 25,0 | 8,5 |
| от 25,0 до 30,0 | 7,5 |

Отклонение уровней добычи для ППЭ и технологических схем ОПР не лимитируется.

  - В проектных технологических документах рекомендуется обосновывать динамику ликвидации скважин и затраты на ликвидацию (кроме скважин, ликвидированных по техническим причинам).

  - При разработке месторождения несколькими недропользователями подготавливается единый проектный технологический документ для месторождения в целом с выделением показателей для каждого недропользователя.

- Техническое задание

  - Для составления проектных технологических документов на разработку месторождений пользователь недр выдает исполнителю работы техническое задание, согласованное в установленном порядке.

  - В технических заданиях рекомендуется указывать:

- цель составления проектного технологического документа;

- запасы УВС, числящиеся на государственном балансе на 1 января года составления документа;

- сведения о ранее выполненных: 1)	подсчетах запасов и их утверждении, 2)	проектных технологических документах, их исполнителях, протоколах согласования и утверждения;

- год ввода в разработку (для нового месторождения), а если он не определен, то технико-экономические показатели разработки выдаются по порядковым номерам годов эксплуатации;

- обязательное применение геолого-фильтрационной модели и ее постоянное уточнение в процессе работ;

- намечаемые объемы эксплуатационного и разведочного бурения по годам с разделением на эксплуатационные объекты;

- порядок освоения месторождения, исключающий выборочную отработку запасов;

- инфраструктура в районе работ;

- источники рабочих агентов, мощности водо-, газо- и электроснабжения;

- дополнительные сведения, влияющие на проектирование разработки и организацию технологии добычи по месторождениям с особыми природно-климатическими условиями (наличие водоохранных зон, заповедников и заказников, зон приоритетного природопользования, населенных пунктов, участков ценных лесов, пахотных земель и т.д.);

- факторы, влияющие на обоснование способов эксплуатации скважин;

- коэффициенты использования скважин;

- рекомендации по использованию нефтяного газа;

- требования к периодичности и точности замеров добываемых флюидов на всех этапах добычи, сбора и подготовки;

- сроки составления проектного документа.

Для месторождений, расположенных на континентальном шельфе Российской Федерации, кроме того, рекомендуется указывать:

- глубины моря, расстояния до берега, ледовая обстановка;

- возможное количество платформ, их тип, емкость резервуаров (танков) на платформе, количество буровых станков на них, срок службы платформы;

- вид транспорта продукции – танкеры, трубопровод на берег;

- другие ограничения, влияющие на уровень добычи нефти, газа, жидкости, объёмы закачки агентов в пласт и ввод месторождения в разработку.

  - При необходимости в техническом задании может оговариваться проведение дополнительных расчетов технологических показателей разработки и максимальных уровней добычи жидкости по площадкам промыслового обустройства по принятому варианту.

  - Техническое задание составляется и подписывается главным инженером и главным геологом заказчика, утверждается руководителем предприятия – пользователя недр.

  - Вместе с техническим заданием на составление проектного технологического документа заказчик предоставляет проектирующей организации отчет (отчеты) по подсчету запасов нефти, газа, конденсата и сопутствующих компонентов, протокол (протоколы) его (их) рассмотрения, имеющиеся предыдущие проектные технологические документы и протоколы их рассмотрения.

- Исходная информация и состав работ в проектных технологических документах

  - К исходной информации при составлении проектного технологического документа рекомендуется относить:

- лицензию на пользование недрами;

- техническое задание на проектирование;

- составленные ранее проектные технологические документы, материалы их экспертизы и протоколы рассмотрения;

- сейсмические, геофизические и промысловые исследования площадей, скважин и пластов,

- результаты бурения разведочных и эксплуатационных скважин;

- подсчеты запасов УВС и ТЭО КИН;

- результаты лабораторных исследований керна и пластовых флюидов;

- результаты лабораторных и промысловых исследований различных технологий воздействия на пласты;

- среднерегиональные размеры затрат (капитальных, эксплуатационных и ликвидационных);

- прогнозные цены реализации нефти и газа, предложенные МЭРТ России в «Основных параметрах прогноза социального развития Российской Федерации…» на соответствующий период,

- величины и условия налогов и платежей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

  - В проектных технологических документах обосновывается следующее:

- выделение эксплуатационных объектов;

- порядок освоения месторождения, исключающий выборочную отработку запасов;

- выбор способов и агентов воздействия на пласты на основе анализа коэффициентов вытеснения при воздействии на породы газом, паром, водой, водой с добавками загустителей, поверхностно-активных веществ (ПАВ);

- системы размещения и плотности сеток скважин;

- уровни, темпы и динамика добычи нефти, газа, жидкости из пластов, закачка в них вытесняющих агентов по годам;

- мероприятия по повышению эффективности реализуемых систем разработки, применению физико-химических, тепловых и других методов повышения степени извлечения и интенсификации добычи нефти и газа;

- мероприятия по использованию нефтяного газа;

- конструкции скважин, технология их проводки, заканчивания и освоения;

- способ подъема жидкости из скважин, выбор устьевого и внутрискважинного оборудования;

- мероприятия по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин;

- системы сбора и подготовки нефти;

- системы поддержания пластового давления (ППД);

- объемы и виды работ по доразведке и изучению месторождения;

- мероприятия по контролю и регулированию процесса разработки;

- комплексы, объем, периодичность геофизических и гидродинамических исследований;

- опытно-промышленные работы по испытаниям и отработке новых технологий и технических решений;

- рекомендации по охране недр при бурении и эксплуатации скважин.

  - К исходной информации для составления авторского надзора за реализацией проектных технологических документов рекомендуется относить:

- лицензию на пользование недрами;

- техническое задание;

- материалы последнего подсчета запасов УВС и ТЭО КИН;

- последний проектный технологический документ на разработку месторождения;

- фактические показатели разработки месторождения за период реализации последнего проектного технологического документа;

- материалы уточнения геологического строения, мониторинга разработки месторождения, реализации методов увеличения нефтеотдачи пластов и интенсификации добычи нефти за период реализации последнего проектного технологического документа.

  - В авторских надзорах анализируется состояние реализации проектных технологических документов за рассматриваемый период. При необходимости в них предлагаются мероприятия по изменениям условий разработки продуктивных пластов в рамках принятых технологических решений, в том числе:

- распространение ранее утвержденной проектной системы разработки и сетки скважин на участках расширения границ залежей (увеличение скважин основного фонда);

- отмена ранее утвержденной сетки скважин на участках сокращения границ залежей (сокращение скважин основного фонда);

- применение методов регулирования разработки месторождения:

а)	выравнивание профиля притока жидкости или приемистости,

б)	изоляция или ограничение притока попутной воды и прорвавшегося газа в скважинах,

в)	перенос интервала перфорации,

г)	разукрупнение эксплуатационных объектов, перевод скважин с одного эксплуатационного объекта на другой,

д)	одновременно-раздельная эксплуатация скважин,

е)	бурение горизонтальных, многоствольно-разветвленных скважин и зарезка боковых стволов,

ж)	проведение гидроразрывов пластов.

- Состав проектного технологического документа на разработку месторождений

  - Проектный технологический документ на разработку месторождений, как правило, включает в себя следующие структурные элементы и разделы:

- титульный лист;

- список исполнителей;

- реферат;

- содержание;

- список основных таблиц;

- список основных рисунков;

- список табличных приложений;

- список графических приложений;

- введение;

- общие сведения о месторождении и участке недр, предоставленном в пользование;

- состояние геолого-физической изученности месторождения и участка недр, предоставленного в пользование;

- геолого-физическая характеристика продуктивных пластов;

- состояние разработки месторождения;

- цифровые модели месторождения;

- проектирование разработки месторождения;

- методы интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов;

- технико-экономический анализ проектных решений;

- конструкции скважин, производство буровых работ, геофизические и геолого-технологические исследования скважин, методы вскрытия пластов и освоения скважин;

- технология и техника добычи нефти и газа;

- контроль и регулирование разработки месторождения;

- программа доразведки и исследовательских работ;

- охрана недр на месторождении;

- заключение;

- список использованных источников;

- текстовые приложения;

- графические приложения.

  - Элементы "Термины и определения", "Сокращения" приводят при необходимости.

  - В проектный технологический документ могут помещаться рисунки и графические приложения из «Списка основных рисунков и графических приложений» (Приложение А), таблицы из «Списка основных таблиц» (Приложение Б). В проектные технологические документы могут быть дополнительно введены другие структурные элементы, содержание которых устанавливается по согласованию между заказчиком и исполнителем работ.

  - В проектный документ помещаются только результаты лабораторных и промысловых исследований. В отдельных случаях они дополняются необходимыми обоснованиями. Обоснования второстепенного порядка, прямо не влияющие на результаты технико-экономических расчетов, помещаются по усмотрению исполнителей работы в те или иные приложения.

# 7	Содержание разделов проектных технологических документов

  - В реферат включаются следующие сведения:

- объём проектного технологического документа, количество иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников;

- перечень из 10-15 ключевых слов или словосочетаний из текста проектного технологического документа, в наибольшей степени характеризующих его содержание.

В реферате дается краткое описание строения залежей, приводится геолого-физическая характеристика продуктивных пластов и насыщающих пласты флюидов, описание этапов проектирования, текущего состояния разработки объектов. Излагаются характеристики рассматриваемых вариантов разработки и рекомендуемых решений.

  - Введение содержит:

- обоснование постановки работы, основные цели и задачи проектирования;

- наименование организации-недропользователя и оператора работ на месторождении;

- номер, дата выдачи и вид лицензии на право пользования недрами, срок действия лицензии;

- основные условия пользования недрами, установленные в лицензии;

- краткие сведения по истории проектирования разработки месторождения (организации-проектировщики и руководители работ, номера протоколов и даты утверждения предыдущих проектных технологических документов);

- краткие сведения по истории разработки месторождения.

  - В разделе "Общие сведения о месторождении и участке недр, предоставленном в пользование" приводятся следующие данные:

- географическое и административное положение месторождения, инфраструктура (ближайшие населенные пункты, железнодорожные станции, аэропорты, речные пристани, морские порты, разрабатываемые месторождения нефти и газа, магистральные нефте- и газопроводы, автомобильные дороги и расстояния до них);

- природно-климатические условия (гидрография, геоморфология, геокриологические условия, заболоченность, лесистость и др.);

- сведения по сейсмичности района, энергоснабжению и источниках питьевого и технического водоснабжения, обеспеченности района строительными материалами;

- обзорная схема расположения проектируемого и окружающих его месторождений, населенных пунктов, рек, озер, болот, охранных зон, существующих автомобильных и железных дорог, линий электропередач, нефте- и газопроводов.

  - В раздел "Состояние геолого-геофизической изученности месторождения и участка недр, предоставленного в пользование" рекомендуется включать следующие подразделы:

    - Основные этапы геолого-разведочных работ.

Кратко излагается история изучения и открытия месторождения, приводятся основные результаты геологоразведочных работ и сведения о выявленных продуктивных пластах и горизонтах.

    - Поисково-разведочное и эксплуатационное бурение.

Приводятся сведения об объемах буровых разведочных работ и бурении скважин эксплуатационного фонда на месторождении. Указывается количество пробуренных на месторождении поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин и их текущее состояние.

    - Отбор и исследования керна.

Объем лабораторных исследований керна по месторождению представляется в форме таблицы 1 (см. Приложение В, далее по тексту все ссылки на таблицы из Приложения В). В таблице рекомендуется приводить сведения о количестве образцов по видам лабораторных исследований керна. Анализируется каждый проектируемый объект с указанием количества изученных скважин. Для каждого объекта рекомендуется приводить сведения о выборке лабораторных исследований керна в интервале пласта вне зависимости от характера насыщения и фильтрационно-емкостных параметров.

Даются комментарии к таблице, которые содержат вывод о степени охарактеризованности месторождения керном и рекомендации для продолжения работ по его отбору и лабораторному исследованию.

    - Геофизические исследования скважин в процессе бурения.

Даются сведения о комплексе ГИС по типам скважин и его выполнении.

    - Промыслово-геофизические исследования эксплуатационных скважин.

Содержит сведения об объёмах исследований добывающих, нагнетательных и контрольных скважин, включая данные об охвате фонда скважин периодическими исследованиями по типам решаемых задач, а также сведения об исследовании технического состояния скважин.

    - Гидродинамические исследования скважин.

Приводятся данные о состоянии изученности пластов месторождения гидродинамическими методами (табл. 2). Для этого собирается, обрабатывается и обобщается весь материал по гидродинамическим исследованиям скважин за период с начала опробований скважин по текущую дату.

    - Лабораторные исследования пластовых флюидов.

Приводится общий обзор изученности пластовых флюидов (пластовой и дегазированной нефти, растворенного газа, пластового газа и конденсата, пластовой воды). Указываются организации, проводившие исследования на различных стадиях освоения месторождения.

Объем лабораторных исследований глубинных и поверхностных проб пластовых флюидов приводится в форме таблиц 3-8.

Анализируется полнота и достоверность имеющейся информации в пределах каждой залежи по видам и объемам исследований в сопоставлении с требованиями к оптимальной изученности. Предлагаются планы-графики дальнейших работ по каждому виду исследований.

7.5	Раздел "Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов" включает следующие подразделы:

    - Геологическое строение месторождения и залежей.

Характеризуется вскрытый литолого-стратиграфический разрез района от фундамента до поверхности и приводится сводный литолого-стратиграфический разрез.

Приводится краткий комментарий к структурно-тектонической карте региона с выделением основных тектонических элементов. Рассматривается приуроченность к структурно-тектоническим элементам рассматриваемого месторождения.

Дается характеристика нефтегазоносности и геологического строения продуктивных пластов. Детальность изложения материала должна быть достаточной для принятия технологических решений по разработке. Общая характеристика продуктивных залежей и статистические показатели неоднородности представляются в таблицах 9-10.

При необходимости на рисунках или в графических приложениях приводятся характерные геологические разрезы, карты геологических параметров (пористость, проницаемость, нефтенасыщенность).

Рекомендуется представлять карты эффективных нефтенасыщенных и газонасыщенных толщин.

Приводятся сведения о гидрогеологических условиях: данные о водоносных комплексах литолого-стратиграфического разреза, их режиме и обильности, минерализации и типе вод, содержании в них полезных компонентов.

При наличии в контуре месторождения многолетнемерзых пород дается их распространение по площади и разрезу, приводятся сведения об особенностях взаимодействия с осадочными горными породами.

    - Физико-гидродинамическая характеристика продуктивных пластов.

Дается литологическая характеристика пород: описание типа коллектора, его состава, особенностей литологического строения.

Характеризуются фильтрационно-емкостные свойства пород продуктивных пластов по лабораторным исследованиям керна. Рассчитываются средние значения, коэффициенты вариации и статистические ряды распределения параметров пласта по керну в каждой скважине и по пласту в целом.

Дается общая характеристика фильтрационно-емкостной модели пласта, оценивается ее пространственная однородность, определяется влияние насыщения на предельные и средние значения изучаемых параметров. При недостатке прямых определений на керне обосновывается выбор аналогов.

Для описания деформационных свойств пластов и покрышек приводятся результаты определений скорости распространения продольных и поперечных волн при условиях, моделирующих пластовые. Определения проводятся как для пород из продуктивной части, так и для пород кровли и подошвы пласта.

В тексте приводятся значения коэффициентов Пуассона, модуля Юнга, сжимаемости, результаты лабораторного определения изменения фильтрационно-емкостных свойств пород при изменении пластового давления, а также основные алгоритмы, описывающие зависимости коэффициентов Пуассона, модуля Юнга, сжимаемости, предела прочности от пористости, проницаемости, флюидонасыщенности и других свойств пород. Дается анализ полученных результатов.

Дается характеристика вытеснения флюидов по данным лабораторных исследований при условиях, моделирующих пластовые. Приводятся результаты определения критических значений водонасыщенности по кривым капиллярного давления «газ-вода», «нефть-вода», «нефть-газ». Характеристики вытеснения нефти (газа) рабочим агентом представляются в таблицах (табл. 11, 12).

Для характеристики коллекторских свойств по данным геофизических исследований скважин в раздел рекомендуется включать:

- сведения о комплексе ГИС по выделению коллекторов;

- сведения по определению коэффициента пористости;

- сведения по определению проницаемости;

- сведения по определению коэффициента нефтенасыщенности.

Подсчётные параметры и запасы нефти, газа и конденсата рекомендуется представить в форме таблиц 13, 14.

На основании результатов гидродинамических исследований скважин 
(табл. 2) в разделе приводятся средние значения гидродинамических параметров пластов и интервалы их изменения. Дается общая характеристика распределения фильтрационных свойств пласта по ГДИС и обоснование основных результирующих параметров (проницаемости, забойного и пластового давлений, скин-фактора).

Сводная геолого-физическая характеристика продуктивных пластов приводится в таблице (табл. 9).

    - Свойства и состав пластовых флюидов.

В подраздел рекомендуется включать:

- диапазоны изменения и средние значения характеристик газонасыщенной пластовой нефти в условиях пласта, при стандартной (однократной) и ступенчатой сепарации (табл. 3, 4);

- сведения о компонентном составе нефтяного газа, пластовой и дегазированной нефти и с краткой характеристикой промышленно важных компонентов (табл. 5);

- сведения о физико-химических свойствах и фракционном составе дегазированной нефти, о концентрации микрокомпонентов (металлов); технологическая классификация сырой нефти;

- табличные и графические зависимости свойств (вязкость, плотность, объемный коэффициент, растворимость) как функции давления для каждого из флюидов при пластовой температуре;

- для газонефтяных, нефтегазовых залежей и газовых залежей с нефтяной оторочкой, содержащих запасы газа и конденсата промышленного значения: сведения о составе и свойствах пластового газа и конденсата, зависимость содержания конденсата, объемного коэффициента, вязкости, плотности газа и конденсата от давления при пластовой температуре;

- для месторождений высокопарафинистых нефтей: оценка возможности выпадения твердой фазы из нефти при изменении пластовых условий;

- для месторождений, на которых проектируется газлифтная эксплуатация скважин: источник, состав и свойства газа, рекомендуемого в качестве рабочего агента для газлифта;

- для залежей, по которым рассматриваются варианты разработки на режиме истощения: зависимости газосодержания, объемного коэффициента, плотности и вязкости пластовой нефти и нефтяного газа от давления при пластовой температуре;

- для месторождений, разрабатываемых с применением тепловых методов: зависимости вязкости пластовых жидкостей от давления и температуры; растворимость пара в пластовых жидкостях (при закачке пара); теплофизические свойства пластовых флюидов (удельная теплоемкость, коэффициенты теплопроводности и температуропроводности) (табл. 15).

Характеристика свойств и химического состава пластовых вод дается на основании обобщения результатов лабораторных исследований глубинных и поверхностных проб и представляется в форме таблицы 8. Приводятся данные о среднем составе водорастворенных газов, характеристика воды, предлагаемой для заводнения, и её совместимости с пластовой водой.

Сведения о запасах УВС приводятся в форме таблиц 16-20.

Если запасы УВС, числящиеся на государственном балансе на начало года составления документа, на дату представления проектного технологического документа на ЦКР (ТО ЦКР) были переутверждены, то соответствующие сведения представляются в дополнительных таблицах и в тексте раздела.

  - В разделе "Состояние разработки месторождения" рассматриваются:

    - Основные этапы проектирования разработки месторождения.

Приводятся краткие сведения, характеризующие историю проектирования разработки месторождения: общее число проектных технологических документов, организации-проектировщики, основные этапы и цели проектирования.

Представляется постановляющая часть протокола утверждения ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра последнего проектного технологического документа.

    - Характеристика текущего состояния разработки месторождения в целом.

Проводится сравнение проектных и фактических показателей за последние 5 лет. Результаты сравнения представляются в форме таблицы 24. При наличии за указанный период нескольких проектных документов, проектные показатели по ним приводятся последовательно.

На рисунках приводится динамика основных фактических и проектных показателей разработки (добыча нефти, жидкости, газа, закачка воды).

Выявляются основные причины расхождения проектных и фактических уровней добычи нефти.

По фактическим показателям разработки:

- анализируются причины неравномерной выработки запасов нефти по эксплуатационным объектам;

- оценивается технологическая эффективность разработки отдельных объектов и месторождения в целом.

Сведения о состоянии реализации проектного фонда скважин и характеристика фонда скважин на дату проектирования приводятся в форме таблиц 25, 26.

С позиций соответствия фактического использования фонда скважин их проектному назначению анализируются следующие основные положения:

- обоснованность переводов скважин на другие объекты;

- возможность совместной эксплуатации различных по параметрам объектов в одной скважине;

- коэффициенты использования скважин;

- технологическая обоснованность временной консервации скважин, переводов скважин в другой фонд.

Анализируется выполнение проектных решений в соответствии с протоколом утверждения последнего проектного технологического документа ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра.

    - Анализ текущего состояния разработки объекта.

Анализируются основные технологические показатели разработки:

- динамика добычи нефти, жидкости, газа, обводнённости, закачки воды, дебитов скважин и соответствие их проектным решениям;

- состояние фонда скважин;

- распределение фонда скважин по дебитам нефти и жидкости, обводненности, накопленной добыче нефти и жидкости.

Особое внимание рекомендуется обратить на анализ показателей, которые явились причиной отклонения фактических уровней добычи нефти от проектных.

В графических приложениях рекомендуется представлять карты текущего состояния разработки и карты накопленных отборов нефти, газа и закачки воды.

Состояние пластового давления анализируется по залежам, блокам, участкам.

В графических приложениях представляются карты изобар.

Приводятся показатели выработки запасов УВС по результатам контроля выработки запасов геолого-промысловыми и промыслово-геофизическими методами исследований.

Определяются следующие данные, используемые при оценке выработки запасов каждого объекта:

- особенности притока и приемистости по разрезу;

- источники обводнения скважин;

- скорости и направления фильтрационных потоков;

- изменение нефтенасыщенности и газонасыщенности во времени.

Интегральный показатель эффективности выработки запасов – коэффициент извлечения нефти – анализируется по пластам, объектам, участкам залежи (зоны насыщения, эксплуатационные блоки).

На основании данных анализа текущего состояния разработки объекта формулируются выводы по эффективности применяемых систем разработки и определяются основные направления их совершенствования.

Даются рекомендации по повышению эффективности системы ППД и обеспечению проектного режима работы каждого эксплуатационного объекта (залежи).

  - Раздел "Цифровые модели месторождения".

    - Разработку цифровых моделей рекомендуется проводить в  соответствии с Руководством по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений.

    - Для построения геологических и фильтрационных моделей могут использоваться следующие данные и информация:

- результаты региональных геолого-геофизических исследований, характеризующие региональную стратиграфию, тектонику, палеогеоморфологию, палеогеографию, литологию, фациальные обстановки, перспективы нефтегазоносности;

- результаты интерпретации данных дистанционных (космо-, аэро-) методов;

- данные трехмерной (3D) или детализационной двумерной (2D) сейсморазведки;

- данные вертикального сейсмического профилирования, сейсмокаротажа, акустического и плотностного каротажа;

- результаты интерпретации данных геохимических исследований, полевых геофизических методов, таких как магниторазведка, гравиразведка и др.;

- результаты литологических исследований керна, шлифов, палеонтологические и палинологические исследования керна;

- измерения на кернах фазовых проницаемостей, капиллярных давлений, остаточной нефтенасыщенности, коэффициентов вытеснения нефти, фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС), гранулометрии для основных классов пород;

- данные пластовой наклонометрии в интервалах продуктивных горизонтов в разведочных скважинах и части эксплуатационных скважин;

- исходные данные геофизических исследований скважин, результаты их обработки и интерпретации;

- данные инклинометрии скважин;

- данные контроля разработки (дебитометрия, расходометрия, термометрия, влагометрия, широкополосный акустический каротаж, импульсный нейтрон-нейтронный каротаж, углеродно-кислородный каротаж);

- данные испытаний скважин;

- результаты гидродинамических и индикаторных исследований пластов и скважин;

- сведения о конструкциях скважин, качестве их крепления, интервалах перфорации;

- сведения о компонентном составе и физико-химических свойствах нефтей, конденсата, газа, минерализации пластовых вод;

- результаты замеров по скважинам состава, объема и процентного соотношения добываемой продукции, закачиваемого агента, продуктивности (приемистости) скважин, пластовых и забойных давлений, времени работы скважин, данные о состоянии фонда скважин;

- сведения об альтитудах, координатах устьев скважин, положении геофизических и геологических профилей, опорных пунктов в системе координат, принятой на предприятии;

- утвержденные отчеты по подсчету геологических и извлекаемых запасов, проектные технологические документы, отчеты авторских надзоров, анализов разработки, материалы из государственного баланса запасов, протоколы их экспертизы, согласования и утверждения, научные отчеты о проведении исследований на месторождении.

    - В раздел "Цифровые модели месторождения" рекомендуется включать подразделы, перечисленные ниже.

      - Методика и результаты детальной корреляции продуктивных пластов.

Излагаются результаты работ по методике и выбору стратиграфических границ продуктивных пластов и выделения этих границ во всех скважинах месторождения. Результаты работ представляются в виде альбома профилей корреляции. Их количество зависит от сложности геологического строения объекта моделирования, охватывая не менее 50% фонда скважин.

При корреляции разведочных скважин рекомендуется представлять временные сейсмические разрезы с вынесенными на них кривыми ГИС.

Кроме того, результаты выполнения детальной корреляции представляются в виде файла с информацией: № скважины, № корреляционной таблицы, абсолютная отметка выделения этой границы.

      - Обоснование объемных сеток и параметров модели.

Вертикальные и горизонтальные размеры ячеек выбираются с учетом дифференциации разреза по ФЕС и наличия непроницаемых пропластков. В области размещения скважин трехмерная модель состоит из элементарных ячеек размером не более Xmin, Ymin и Zmin. Линейные размеры Xmin и Ymin выбираются из условия размещения на площади эксплуатационного объекта не менее четырех узловых точек между соседними скважинами и с условием определения площади поверхности на модели с погрешностью не более + 3%. На практике размеры Xmin и Ymin варьируют, как правило, от 25 до 200 м. За пределами контура размещения скважин шаги Xmin и Ymin могут быть большего размера. Ориентацию ячеек целесообразно согласовывать с ориентацией тектонических и литологических экранов.

Количество слоев по вертикали и их размеры Zmin выбираются с учетом детальности геофизического расчленения разрезов скважин при условии их согласованности с вертикальной толщиной геологических слоев и подсчетных объектов. Каждый элементарный геологический слой должен быть представлен, как минимум, одной ячейкой по вертикали.

Для каждого эксплуатационного объекта геометрические параметры геологических моделей представляются в таблице 21.

      - Построение структурных моделей залежей.

Под структурной моделью понимается «куб» гипсометрических отметок, характеризующих пространственное положение каждого расчетного узла ГМ в координатах x, y, z. В зависимости от детальности цифровой ГМ построение основного структурного каркаса проводится по кровлям и подошвам пластов, зональным интервалам, а также по кровлям и подошвам коллекторов каждого пласта, цикла или подсчетного объекта, а в случае детальной ГМ – по кровле и подошве каждого элементарного расчетного слоя по оси z.

Приводится распределение глубинных невязок между сейсмическими данными и абсолютными отметками в скважинах для дальнейшего анализа достоверности построения структурного каркаса. В случае исправления абсолютных отметок пластопересечений (в связи с корректировкой структуры) указываются величины подвижек в табличном виде. Используют при исправлении отметок сеть опорных (вертикальных и наклонно-направленных) скважин.

Выходными данными после построения структурной модели являются двухмерные послойные карты структурных поверхностей в общепринятых форматах и набор контрольных точек (скважин) со значением абсолютных отметок на этих поверхностях.

      - Построение литологических моделей залежей и распределения фильтрационно-емкостных свойств пластов.

Под литологической моделью понимается набор объемных сеток, в каждую ячейку которых занесен код индекса литологии или признака коллектор-неколлектор, а также коды или численные значения коэффициентов песчанистости, пористости, проницаемости (при необходимости и других петрофизических или геофизических параметров, включая показания зондов).

Приводятся сведения о методах определения значений параметров в межскважинном пространстве. При расчете «кубов» ФЕС с использованием результатов сейсморазведки дается необходимое обоснование использования того или иного сейсмического атрибута с приведением статистических оценок в графическом или табличном видах.

Для оценки достоверности «кубов» литологии используются построенные по этим «кубам» карты эффективных толщин, пористости и проницаемости, которые сравниваются с двухмерными картами, построенными по данным скважин. Отклонения в определении параметров не должны превышать + 5% .

На границах зон замещения и выклинивания коллекторов эффективные толщины должны быть равными нулю, а значения пористости и проницаемости согласованы с граничными значениями коллекторов – неколлекторов для этих параметров в соответствии с принятым принципом осадконакопления: постепенное замещение, резкий размыв и т.д.

Значения пористости, проницаемости и любых других параметров в ячейках объемных сеток должны быть согласованы между собой по петрофизическим зависимостям.

На основе литологической модели приводятся выводы об особенностях распределения различных типов коллекторов как по площади, так и по разрезу залежей. Выявленные закономерности должны корреспондироваться с результатами детальной корреляции геофизических разрезов скважин.

К выходной информации литологической модели рекомендуется относить:

- литологические разрезы в субширотном и субмеридиональном направлениях;

- численные характеристики трехмерных (фрагменты «куба») и двухмерных (разрезы) распределений пористости и проницаемости;

- геолого-статистические разрезы и гистограммы пористости и проницаемости, полученные на модели. Они приводятся в табличном или графическом видах по усмотрению исполнителя проектной работы.

      - Построение моделей насыщения пластов флюидами.

Насыщение пласта флюидами представляет из себя набор объемных сеток следующих параметров: коэффициентов начальных нефте- и газонасыщенностей, коэффициентов остаточных нефте-, газо- и водонасыщенностей. За пределами контуров нефте- и газоносностей значения указанных коэффициентов должны быть равны нулю.

Насыщение объекта флюидами проводится с учетом контактов: водонефтяного, газонефтяного, уровня зеркала воды, а также зависимостей изменения указанных коэффициентов от расстояния до ВНК (ГНК), от пористости и проницаемости коллекторов. Рекомендуется также строить зависимости по данным ГИС, капиллярометрии, кривых ОФП.

Положение ВНК (ГНК) увязывается с граничными значениями нефте- и газонасыщенности в зависимости от ФЕС. Значения этих параметров в ячейках, соответствующих скважинам, должны совпадать со значениями, определенными в этих скважинах.

Результаты моделирования представляются в графических приложениях, перечень которых приведен в Руководстве по созданию постоянно действующих геолого-технологических моделей нефтяных и газонефтяных месторождений.

      - Подсчет геологических запасов УВС.

Трехмерная геологическая модель позволяет проводить определение начальных геологических запасов нефти и газа с любой степенью детальности (месторождение в целом, по эксплуатационным объектам, зонам различного насыщения флюидами, по литотипам пород и т.д.). Результаты сопоставления запасов УВС, числящихся на государственном балансе и рассчитанных на основе ГМ представляются в таблице 22.

      - Оценка достоверности геологической модели.

Приводится оценка достоверности созданной ГМ путем сравнения начальных геологических запасов УВС, объема нефте-/газонасыщенных пород, площади нефте-/газоносности, средней эффективной нефте-/газонасыщенной толщины, среднего коэффициента пористости нефте-/газонасыщенной частей, среднего коэффициента начальной нефте-/газонасыщенности, а также параметров макронеоднородности (расчлененность, песчанистость, объемы коллекторов и неколлекторов) нефтенасыщенной и газонасыщенной частей.

Созданная модель считается достоверной, если расхождение при определении подсчетных параметров и оценке начальных геологических запасов углеводородов не превышает + 5% (табл. 22). В случае превышения погрешности дается подробный анализ причин такого несовпадения.

      - Ремасштабирование геологической модели.

К процессу ремасштабирования геологической модели и преобразования ее в фильтрационную предъявляются следующие требования: сохранение особенностей геометрии продуктивных пластов, их связности, неоднородности, определенных на стадии детального геологического моделирования.

При уменьшении размерности геологической модели по вертикали или латерали особые требования предъявляются к методам осреднения фильтрационно-емкостных свойств (пористости, проницаемости, начальной и остаточной нефтенасыщенности, связанной и критической водо-/газо- насыщенностей), модифицированных ОФП.

Указанные требования необходимо соблюсти на стадии импорта детальной геологической модели в фильтрационную модель любого вида путем упрощения данных о количестве геологических слоев по вертикали, размере элементарной расчетной ячейки в горизонтальной плоскости и распределения фильтрационно-емкостных параметров в них (пористости, проницаемости и начальной нефте- (газо-)насыщенности).

Оценка корректности ремасштабирования проводится путем визуального (геометрия пластов) и количественного сравнения основных характеристик фильтрационной и геологической моделей: параметров макронеоднородности (расчлененности, песчанистости), объемов коллектора и неколлектора. Расхождение не может превышать +1% (табл. 23).

      - Цифровая фильтрационная модель месторождения.

Обосновывается выбор типа модели фильтрации (двух- или трехфазная, изотермическая, многокомпонентная, при физико-химическом заводнении) в соответствии с поставленными в техническом задании задачами.

Дается обоснование:

- размеров и размерности фильтрационной модели по осям X, Y, Z 
в соответствии с условиями гидродинамической связности залежей, пластов, объектов разработки;

- начальных и граничных условий;

- использованных методов, приемов и результатов адаптации параметров фильтрационной модели, которые должны быть представлены в виде таблиц и графических приложений  по каждому объекту.

  - В разделе "Проектирование разработки месторождения" рассматриваются:

    - Обоснование выбора эксплуатационных объектов.

Выделение эксплуатационных объектов на месторождении проводится с учетом: проницаемости и близости в разрезе продуктивных отложений, идентичности их ФЕС и свойств флюидов, отметок ВНК, ГНК и их изменения по площади, латеральной и вертикальной неоднородности продуктивных и непродуктивных прослоев (пластов).

Различные пласты объединяются в один эксплуатационный объект при обеспечении условий равномерной выработки их запасов и совпадающих сроков их ожидаемого обводнения (близкие значения вязкости нефти, незначительно отличающиеся фильтрационные свойства, близкие начальные и текущие пластовые давления).

При существенных различиях свойств пластов и флюидов эксплуатация нескольких пластов одной скважиной производится с помощью оборудования для совместно-раздельной эксплуатации. При отсутствии оборудования приводится методика раздельного учета добычи нефти и закачки воды.

    - Обоснование вариантов разработки по месторождению.

Дается обоснование выбора эффективных технологий и рабочих агентов воздействия на пласты (например, вытеснение нефти водой, вытеснение газа водой, вытеснение нефти при водо-газовом воздействии, применение тепловых методов) для каждого месторождения, с учетом особенностей его геологического строения, отечественного и мирового опыта разработки подобных объектов.

Обосновывается выбор плотности сетки и системы размещения добывающих и нагнетательных скважин.

Рекомендуемая плотность сеток скважин:

- для залежей с терригенными коллекторами, насыщенными маловязкой нефтью (до 2-3 мПа с) – 12-20 га/скв., при вязкости нефти 10-30 мПа с – 12-16 га/скв.;

- для залежей с терригенными коллекторами, насыщенными нефтью повышенной вязкости (более 30 мПа с) – 6-12 га/скв.;

- для залежей с карбонатными коллекторами платформенного типа 
– 4-9 га/скв.

При использовании на месторождении тепловых и иных методов увеличения нефтеотдачи рекомендуется применять более плотную сетку скважин.

Применение более редких сеток обычно требует обоснования высокой фильтрационной однородности пород и отсутствия латеральной изменчивости литологии пластов.

Обоснование сеток и размещения скважин осуществляется с помощью ГФМ по эксплуатационным объектам и месторождению с учетом гидродинамической связанности объектов.

Если в эксплуатационном объекте имеется чистонефтяная зона (ЧНЗ), то один из возможных вариантов обоснования выглядит следующим образом.

С применением ГФМ в контуре ЧНЗ определяются:

- средневзвешенные величины эффективной нефтенасыщенной толщины, фильтрационно-емкостных и деформационных свойств пород,

- коэффициенты начальной и остаточной нефтенасыщенности,

- свойства пластовых флюидов и функций ОФП.

С применением ГФМ и стохастических методов формируется типовой разрез ЧНЗ, в котором соблюдается равенство как статистических показателей ЧНЗ (коэффициенты песчанистости и расчлененности), так и средневзвешенных параметров ГФМ.

Приводятся исходные данные для проведения технологических (табл. 27, 28) и экономических (табл. 30) расчетов показателей разработки.

На базе регулярной сетки рассматриваются системы размещения скважин: линейная пятирядная, трехрядная, площадная девятиточечная, пятиточечная, 
в каждой из которых исследуются различные плотности сеток: 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 га/скв.

Исследуется применение различных видов скважин (наклонно-направленные и более сложной архитектуры: МЗГС, МЗС, МРС, МСС, ГС), вскрытие продуктивных отложений на репрессии и депрессии, а также наклонно-направленные скважины с ГРП.

Протяженность горизонтальных участков ГС выбирается, исходя из технических возможностей и геологического строения месторождения.

Выбор систем ППД, плотности сеток, скважин различной архитектуры, применение ГРП используются для формирования реальных по технико-технологическому обеспечению вариантов разработки, по которым рассчитываются технологические и экономические показатели в динамике за весь период разработки.

На основе выполненных расчетов выбираются для последующего анализа варианты, обеспечивающие добычу находящихся на государственном балансе извлекаемых запасов нефти, газа, конденсата, содержащихся в них сопутствующих компонентов, и достижение максимально возможного извлечения сырьевых ресурсов. К реализации рекомендуется вариант, который удовлетворяет основному требованию оптимальности.

В эксплуатационном объекте за пределами ЧНЗ (газонефтяная, водонефтяная, водонефтегазовая зоны) предварительно принимаются система размещения и плотность сетки скважин, принятые для ЧНЗ. В дальнейшем по мере уточнения геологического строения и параметров пластов, система размещения скважин и методы воздействия в этих зонах могут быть адаптированы к реальным условиям.

Для эксплуатационных объектов небольших размеров, в которых отсутствует возможность размещения скважин по регулярной сетке, обоснование системы размещения и плотности сетки скважин проводится с применением ГФМ по объекту в целом.

Если в эксплуатационном объекте отсутствует чистонефтяная зона, обоснование системы размещения и плотности сетки скважин проводится с применением ГФМ по объекту в целом.

Для разрабатываемых месторождений обоснование мероприятий по совершенствованию разработки залежей, размещению и количеству дополнительных скважин проводится с применением ГФМ по каждому эксплуатационному объекту.

При составлении проектного технологического документа по новому месторождению рекомендуется использовать для обоснования ряд вариантов его разработки:

- заводнение пластов с бурением наклонно-направленных скважин;

- заводнение пластов с бурением скважин сложной архитектуры и зарезками боковых стволов;

- заводнение пластов с бурением наклонно-направленных скважин с проведением в них ГРП;

- заводнение пластов с применением физико-химических методов воздействия;

- применение газового и водогазового воздействия;

- применение тепловых методов;

- разработка пластов на режимах истощения и др.

Для определения технологических показателей вариантов разработки нового месторождения с использованием карт эффективных нефтенасыщенных толщин эксплуатационных объектов с помощью ГФМ строятся рекомендованные схемы размещения скважин, прогнозируются технологические и экономические показатели разработки. Эффект от применения различных ГТМ, в том числе высокоэффективного ГРП, рассчитывается на геолого-фильтрационной модели, с учетом влияния методов не только на скважину, где проектируется ГТМ, но и на все окружающие скважины.

На разрабатываемом месторождении исполнитель работы обосновывает 2-3 варианта, из которых вариант 1 – базовый, предусматривающий разработку месторождения в соответствии с утвержденным вариантом.

В варианте 2 обосновывается комплекс мероприятий по повышению эффективности выработки запасов с развитием применения методов и средств увеличения нефтеотдачи.

В варианте 3 рассматривается разработка месторождения с применением принципиально новых технологий нефтеизвлечения или известных, но ранее на нем не применявшихся.

Технологические показатели вариантов разработки рассчитываются с применением ГФМ. Результаты расчетов представляются в форме таблицы 29 в основном тексте документа.

В графических приложениях даются карты абсолютной проницаемости и остаточной нефтенасыщенности по состоянию на конец разработки.

Приводятся результаты анализа расчетных коэффициентов извлечения нефти из недр. Для этого на основе проведенных расчетов по вариантам разработки определяются коэффициенты вытеснения, охвата и нефтеизвлечения. Они сравниваются с этими же параметрами, числящимися на государственном балансе (табл. 32).

  - В раздел "Методы интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов" рекомендуется включать следующие подразделы:

    - Анализ эффективности применяемых методов.

Содержит:

- краткую характеристику применяемых технологий по видам воздействия;

- объемы применения методов воздействия (видов воздействия, технологий) по годам разработки;

- результаты применения методов по видам воздействия или технологиям с приведением характерных графиков, зависимостей, таблиц;

- оценку влияния применения методов (технологий) на темпы отбора запасов и нефтеотдачу пластов;

- обоснование (уточнение) геолого-физических граничных условий и наиболее эффективного применения технологий воздействия на пласты;

- выводы и рекомендации по объемам применения методов, совершенствованию технологий, видам воздействия на пласты, частоте их применения;

- технико-экономическую оценку эффективности применения методов.

Результаты анализа эффективности применения методов воздействия на пласты сводятся в таблицу 33. Даются рекомендации для дальнейшего применения на данном месторождении наиболее эффективных методов.

    - Программа применения методов на проектный период.

Обычно содержит:

- наименование рекомендуемых к применению технологий по видам воздействия;

- геолого-физические граничные условия применения технологий и их ожидаемую эффективность;

- объемы применения методов (по видам воздействия, технологиям) по пластам (объектам) месторождения, включая адресную (поскважинно) программу применения методов на ближайшие 2-3 года;

- оценку эффективности применения методов (видов воздействия) по годам разработки за проектный период;

    - Опытно-промышленные работы на месторождении.

Для оценки эффективности технических средств и технологий нефтеизвлечения, ранее не применявшихся на рассматриваемом месторождении, могут быть запроектированы опытно-промышленные работы по их испытанию на эксплуатационных объектах месторождения.

Технико-экономические показатели разработки участков ОПР определяются на весь расчетный период по эксплуатационным объектам и месторождению в целом (табл. 28, 29, 31).

  - Экономическая часть проектного технологического документа – раздел "Технико-экономический анализ проектных решений" – содержит разделы (подразделы), перечисленные ниже.

    - Показатели экономической оценки.

Для экономической оценки рекомендуется использовать следующие основные показатели эффективности:

- чистый доход ЧД (CF);

- чистый дисконтированный доход ЧДД (NPV);

- внутренняя норма рентабельности;

- индекс доходности затрат;

- индекс доходности инвестиций;

- срок окупаемости.

В систему оценочных показателей включаются:

- капитальные вложения на освоение месторождения;

- эксплуатационные затраты на добычу нефти;

- доход государства (налоги и платежи, отчисляемые в бюджетные и внебюджетные фонды РФ).

Расчеты налогов и платежей должны осуществляться в соответствии с действующим налоговым законодательством.

    - Оценка капитальных вложений, эксплуатационных и ликвидационных затрат.

В разделе обычно обосновываются среднерегиональные показатели капитальных, эксплуатационных и ликвидационных затрат (табл. 30).

Капитальные вложения в объекты нефтепромыслового обустройства определяются в соответствии с технологическими показателями каждого варианта разработки по следующим направлениям:

- эксплуатационное бурение;

- оборудование для добычи нефти, закачки рабочего агента;

- сбор и транспорт нефти и газа;

- комплексная автоматизация;

- электроснабжение и связь;

- водоснабжение промышленных объектов;

- базы производственного обслуживания;

- автодорожное строительство;

- заводнение нефтяных пластов;

- технологическая подготовка нефти;

- методы увеличения нефтеотдачи пластов;

- очистные сооружения;

- природоохранные мероприятия;

- прочие объекты и затраты.

Эксплуатационные затраты на добычу нефти определяются в соответствии со среднерегиональными данными на основании публикуемых условий и цен конкурсов и аукционов.

Ликвидационные затраты рассчитываются на ликвидацию скважин и объектов нефтепромыслового строительства.

Обоснование экономических показателей разработки месторождений континентального шельфа Российской Федерации рекомендуется проводить с учетом специфики и условий этих работ.

    - Налоговая система.

Раздел содержит изложение действующей системы налогового законодательства на момент составления проектного технологического документа. Приводится полный список налоговых отчислений.

    - Технико-экономические показатели вариантов разработки.

На основе технологических показателей вариантов разработки, исходных данных для расчета экономических показателей определяются оценочные показатели и показатели эффективности.

Основные технико-экономические показатели вариантов разработки приводятся в форме таблицы 31. Результаты расчетов по каждому варианту разработки в динамике приводятся в виде таблиц 34-41.

На основе анализа технико-экономических показателей выбирается рекомендуемый вариант разработки месторождения с выделением показателей для запасов по категориям С1, С2 и С1+С2 (табл. 42 и 43).

Основным показателем, определяющим выбор рекомендуемого варианта из всех рассмотренных, является добыча находящихся на государственном балансе извлекаемых запасов нефти, газа, конденсата, содержащихся в них сопутствующих компонентов и достижение максимально возможного извлечения сырьевых ресурсов.

Решение о рекомендации варианта к реализации принимается с учетом значений технологических и экономических показателей эффективности.

    - Анализ чувствительности вариантов проекта.

По рекомендуемому варианту разработки необходимо выполнить анализ рисков, связанных с отклонением исходных данных от первоначально предполагаемых значений. Для этого проводится серия расчетов, показывающих отклонение показателей эффективности в зависимости от изменения одного из основных параметров (при неизменных значениях всех других).

Рекомендуется оценивать влияние следующих факторов риска, изменение которых отражается на эффективности проекта:

- объем добычи нефти;

- цены реализации нефти на внутреннем и внешнем рынках;

- объем капитальных вложений;

- объем текущих затрат.

Значения факторов риска (допустимые отклонения от принятых в расчетах), при которых чистый дисконтированный доход пользователя недр остается положительным, рекомендуется определять в пределах от  20% до  40%.

В случае отрицательного значения ЧДД при принятых в расчетах затратах и ценах реализации углеводородного сырья рекомендуется подобрать условия безубыточности разработки: увеличение добычи нефти за счет применения новых технологий, возможность снижения затрат, применение при необходимости налогового стимулирования, увеличение цен реализации УВС.

  - В раздел "Конструкции скважин, производство буровых работ, геофизические и геолого-технологические исследования скважин, методы вскрытия пластов и освоения скважин" рекомендуется включать подразделы, перечисленные ниже.

    - Особенности и проблемы строительства скважин.

Анализируются опыт и проблемы строительства и эксплуатации скважин, пробуренных на проектируемом и рядом расположенных месторождениях (организация и процесс строительства скважин, их конструкции, технологии бурения, заканчивания).

Излагаются проблемные вопросы бурения и пути их решения в конкретных условиях проектируемого месторождения (морские или озерные акватории, пойменные или болотные территории, охранные зоны водоемов и рек, заказники разного назначения и охраняемые территории, наличие многолетнемерзлых пород, пластов с аномально низким и аномально высоким пластовым давлением, поглощающих горизонтов и др.)

    - Конструкции и крепление скважин.

Приводится обоснование всех типов конструкций скважин, различных по назначению, с указанием диаметров обсадных колонн и глубин их спуска;

Содержит рекомендации:

- по спуску и цементированию обсадных колонн;

- по применению основных элементов технологической оснастки, в том числе при бурении на депрессии;

- по поинтервальному использованию типов буферных жидкостей, тампонажных материалов, жидкостей затворения для крепления;

- по методам контроля качества крепления скважины и свойств тампонажных растворов (камня), периодичности параметров контроля состояния крепи скважины при эксплуатации и консервации.

    - Пространственное профилирование стволов скважин.

Содержит постановку основных задач профилирования скважин всех типов и боковых стволов на проектируемом месторождении, рекомендации по методам их решения.

Даются рекомендации по предотвращению пересечения стволов пробуренных скважин, использованию технических средств бурения и геолого-технологических исследований скважин, выбору средств контроля за профилем ствола скважины в процессе бурения, методам оценки качества проектных и фактических профилей.

    - Геофизические и геолого-технологические исследования в процессе строительства скважин.

Обосновываются ГИС и ГТИ с учетом особенностей геологического строения месторождения и сложившегося комплекса геофизических исследований в регионе.

Приводятся:

- комплексы ГИС и ГТИ, необходимых для контроля процесса бурения и траектории скважин в зависимости от их назначения, сложности геологического разреза и параметров профиля;

- полный комплекс геофизических, гидродинамических и геохимических исследований для изучения параметров геологического разреза и продуктивных пластов, обсуждаемых в проектном технологическом документе.

    - Методы вскрытия продуктивных пластов.

Дается краткая характеристика продуктивных пластов по их свойствам, которые могут быть изменены в процессе первичного и вторичного вскрытий. При этом должны быть указаны причины, приводящие к снижению проницаемости прискважинной зоны.

Для первичного вскрытия обосновываются:

- основные направления и меры по предупреждению ухудшения свойств прискважинной зоны продуктивного пласта в процессе первичного вскрытия;

- типы промывочных агентов при бурении в различных интервалах и участках залежей;

- тип и основные элементы системы очистки промывочных агентов.

Приводятся:

- перечень требуемых параметров контроля свойств буровых растворов;

- основные элементы компоновки низа бурильной колонны, скважинного, устьевого и наземного оборудования при бурении на депрессии;

- средства контроля процесса бурения.

Для вторичного вскрытия приводятся:

- основные направления и меры по предупреждению ухудшения свойств прискважинной зоны продуктивного пласта в процессе вторичного вскрытия;

- методы перфорации, исключающие нарушение крепи скважины;

- жидкость для заполнения скважин при перфорации;

- основные элементы скважинного, устьевого и наземного оборудования;

- средства контроля процесса вторичного вскрытия.

    - Освоение добывающих и нагнетательных скважин, вводимых из бурения.

Приводятся:

- методы вызова притока и технико-технологические ограничения их применения;

- обоснование необходимости проведения интенсификации;

- основные требования к нагнетаемым агентам, критерии и методы их оценки;

- основные элементы скважинного, устьевого и наземного оборудования;

- средства контроля процессов освоения и нагнетания.

    - Освоение нагнетательных скважин, вводимых под нагнетание из добывающего фонда.

Дополнительно приводятся:

- обоснование комплекса гидродинамических и других исследований, в том числе для определения профиля притока и технического состояния скважины;

- оценка необходимости проведения ремонтно-изоляционных работ.

  - Раздел "Техника и технология добычи нефти и газа".

    - Для анализа режима разработки залежей в разделе приводятся расчеты максимально допустимых депрессий фонтанных и механизированных скважин в зависимости от дебита, обводненности, устьевого давления, глубины спуска насосов, диаметра лифтов, удельного расхода газа газлифтных скважин.

Предлагаются мероприятия по согласованию режимов работы системы «пласт-скважина-насос».

Исследуются причины простоя скважин и даются рекомендации по повышению использования фонда скважин.

Даются рекомендации по предупреждению и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин. Приводится перечень факторов, осложняющих эксплуатацию добывающих скважин, и интенсивность их проявления. Предлагаются геолого-технические мероприятия по предупреждению осложнений.

Даются рекомендации по технике и технологиям глушения скважин с сохранением коллекторских свойств призабойной зоны.

    - Анализ, требования и рекомендации к системе сбора и промысловой подготовки продукции скважин.

Дается описание принципиальной схемы системы сбора и подготовки нефти, газа и воды. Анализируется работа системы, сравниваются проектные и фактические показатели ее эксплуатации.

Приводятся факторы, осложняющие работу системы, а также технические и технологические предложения по повышению эффективности ее использования.

Формулируются требования к оборудованию, аппаратам и сооружениям системы, в том числе к системе измерения количества извлекаемых из недр нефти и нефтяного газа.

    - Анализ, требования и рекомендации к системе ППД, подготовке закачиваемых рабочих агентов.

Дается краткое описание системы ППД проектируемого месторождения.

Приводятся осредненные значения достигнутых основных показателей и режимов работы системы ППД. Анализируются причины несоответствия фактических и проектных показателей работы системы ППД, даются рекомендации по повышению эффективности ее работы.

Раздел содержит предложения по перспективному развитию системы ППД месторождения: рассчитывается баланс проектных объемов различных типов закачиваемой воды, уточняются или обосновываются источники водоснабжения, мощности КНС в зависимости от проектных показателей закачки воды в скважины. Мощности объектов системы ППД рассчитываются на год максимальной закачки воды.

Формулируются требования к конструкции нагнетательных скважин и внутрискважинному оборудованию (в том числе, для ОРЗ), водозаборам и другим источникам воды, системе подготовки воды, системе водоводов высокого и низкого давлений, проектным показателям надежности объектов системы ППД.

Даются рекомендации по снижению влияния осложняющих факторов на функционирование системы ППД.

В указанном плане проектируются и другие предлагаемые технологии ППД (водогазовое, газовое, физико-химическое воздействия).

    - Обоснование геологических объектов и поглощающих скважин для сброса попутно добываемых вод.

На проектный период приводится баланс вод, закачиваемых в продуктивные отложения и отбираемых (в том числе попутно добываемых) из подземных водоносных горизонтов и поверхностных источников.

Дается обоснование:

- мероприятий по обеспечению баланса закачки воды и отбора жидкости;

- выбора подземного водоносного горизонта;

- количества и местоположения поглощающих скважин для закачки в них излишков вод в случае превышения отбора над потребностями системы ППД.

  - Раздел "Контроль и регулирование разработки месторождения".

Виды, объемы и периодичность исследований и измерений с целью контроля за разработкой месторождения регламентируются действующими инструкциями и руководствами по исследованию скважин и выполнению систематических измерений параметров, характеризующих процесс разработки залежей и работу отдельных скважин.

При проведении опытно-промышленных работ в проектном документе обосновываются виды, объемы и периодичность дополнительных и специальных исследовательских работ.

Для конкретных геолого-физических условий и для различных стадий разработки проектируется своя конкретная система контроля и регулирования разработки (учет добычи, закачки, их регулирование).

  - В раздел "Программа доразведки и исследовательских работ" рекомендуется включать следующие подразделы:

    - Доразведка месторождения.

Подраздел содержит:

- обоснование проведения сейсмических исследований методами 2D и 3D, определение объёмов и сроков их проведения;

- виды и объёмы работ по переводу запасов из категории С2 в категорию С1;

- обоснование бурения поисковых и разведочных скважин при наличии на участке перспективных структур, определение их количества и местоположения.

    - Отбор и исследование керна.

Дается обоснование продуктивных горизонтов и выбора скважин для отбора керна с целью получения петрофизических зависимостей «керн-керн» и «керн-ГИС» для пластов.

Приводятся объёмы исследования ФЕС образцов керна по задачам, виды и сроки стандартных и специальных исследований образцов керна.

    - Промысловые и гидродинамические исследования скважин.

Определяются периодичность, объёмы исследований для решения следующих задач:

- изучение гидродинамической связи по разрезу и площади;

- исследование интенсивности падения пластового давления в зависимости от отбора жидкости, оценка упругого запаса энергии пласта от поддержания пластового давления;

- определение гидродинамических параметров пласта;

- определение давления в газовых шапках газонефтяных месторождений;

- контроль  изменения температуры пласта;

- измерения дебитов скважины;

- замеры газового фактора;

- определение коэффициента продуктивности;

- определение обводненности продукции скважин.

    - Геофизические исследования скважин.

Обосновываются объёмы, методы, периодичность и охват скважин промыслово-геофизическими исследованиями по определению профилей притока и приемистости, оценке технического состояния скважин.

Даются рекомендации по исследованию процесса вытеснения нефти и газа из пласта, определению текущих коэффициентов нефтегазонасыщенности пластов, положений водонефтяного и газожидкостного контактов с использованием современных методов импульсного спектрометрического, углеродно-кислородного каротажа, электрического каротажа обсаженных скважин.

Подраздел содержит описание мероприятий и методов по определению толщин заводнения, параметров выработки коллекторов, коэффициентов вытеснения, охвата заводнения, а также по определению мест нарушения и негерметичности обсадных колонн и забоев скважин.

Дается обоснование комплекса исследований по выявлению межпластовых и заколонных перетоков в скважинах, форм и размеров нарушений толщины колонн, состояния цементного камня за колоннами.

    - Изучение физико-химических свойств нефти, газа и воды.

Содержит рекомендации:

- по проведению исследований для определения химического состава попутно добываемых вод, параметров флюидов в пластовых условиях, состава пластовой нефти, свойств разгазированной нефти;

- по объёмам исследований поверхностных и глубинных проб нефти, газа и воды.

    - Гидропрослушивание и индикаторные исследования.

Обосновываются:

- мероприятия по изучению межскважинного пространства методами гидропрослушивания и индикаторных исследований;

- объёмы исследований методом гидропрослушивания и закачки индикаторных жидкостей в целях определения направления и скорости перемещения пластовых флюидов, уточнения геологического строения и степени неоднородности продуктивных пластов.

    - Обоснование сети наблюдательных скважин.

Обосновывается количество наблюдательных скважин для определения текущей нефтегазонасыщенности и замеров пластового давления.

Задаются виды, объёмы, методы и периодичность исследований скважин (табл. 44).

  - В разделе "Охрана недр на месторождении" дается характеристика основных источников воздействия на недра. Рекомендуются мероприятия по охране недр при ведении буровых работ, эксплуатации, консервации и ликвидации скважин.

  - Заключение.

Приводится рекомендуемый вариант разработки и достигаемый в результате его внедрения КИН.

Даются:

- рекомендации по наиболее рациональному способу разработки;

- оценка общих перспектив месторождения;

- предложения по совершенствованию научно-исследовательских работ.

- Авторский надзор за реализацией технологических схем, 
проектов разработки и дополнений к ним

  - При авторском надзоре осуществляется контроль реализации проектных технологических документов (а именно, технологических схем, проектов разработки и дополнений к ним) в целях повышения эффективности проектных решений и корректировка технологических показателей разработки.

Сопоставляются фактические технико-экономические показатели и принятые в проектных технологических документах. При наличии расхождения вскрываются его причины и намечаются мероприятия, направленные на устранение причин расхождения, корректируются технологические показатели разработки.

  - В авторских надзорах допускаются следующие уточнения основных проектных решений:

- отмена фонда скважин на участках сокращения площади нефтегазоносности;

- увеличение фонда скважин на участках прироста площади нефтегазоносности;

- организация очагового заводнения на отдельных участках залежей;

- перевод скважин, выполнивших свое проектное назначение, на другие эксплуатационные объекты;

- выделение участков для испытания новых технологий, не предусмотренных проектным документом;

- уточнение видов и объемов применения методов повышения нефтеотдачи;

- корректировка программы доразведки и исследовательских работ;

- другие решения, не меняющие принципиальных положений проектного документа.

  - Авторский надзор выполняется в соответствии с техническим заданием пользователя недр.

  - Технологические показатели разработки в авторском надзоре прогнозируются сроком до трех лет.

  - Отчет по авторскому надзору составляется в соответствии с основными положениями, изложенными в разделах 6 и 7 настоящих Рекомендаций.

В отчет рекомендуется включать разделы и подразделы, перечисленные ниже.

    - Введение.

Содержит:

- обоснование выполнения, основные цели и задачи работы;

- административное расположение месторождения;

- наименование организации-недропользователя и оператора работ на месторождении;

- серия, номер, дата выдачи и вид лицензии на право пользования недрами, срок действия лицензии;

- основные условия пользования недрами, установленные в лицензии;

- дата открытия месторождения и ввода его в разработку;

- краткие сведения по истории проектирования разработки месторождения (организации-проектировщики и руководители работ, номера протоколов и даты утверждения предыдущих проектных технологических документов).

Приводятся сведения о действующем проектном технологическом документе (организация-проектировщик, номер протокола и дата утверждения) и результатах его реализации в объеме, необходимом для обоснования цели выполнения авторского надзора.

Приводится ссылка на документы, в соответствии с которыми выполнен авторский надзор (рекомендации ЦКР Роснедра, техническое задание, другие документы).

    - Общие сведения о месторождении и участке недр, предоставленном в пользование.

Приводятся краткие сведения: о географическом и административном положении месторождения; инфраструктуре в районе месторождения с данными по энергоснабжению, источниках питьевого и технического водоснабжения, обеспеченности района строительными материалами; природно-климатических условиях (включая орогидрографию, геоморфологию, сейсмичность).

Приводятся краткие сведения о гидрогеологических и геокриологических условиях.

К разделу прикладывается обзорная схема района расположения месторождения.

    - Состояние геолого-геофизической изученности месторождения и участка недр, предоставленного в пользование.

Кратко излагается история изучения месторождения, приводятся основные результаты геологоразведочных работ и сведения о выявленных продуктивных пластах и горизонтах.

Указывается количество пробуренных на месторождении поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин и их текущее состояние.

Содержит данные об объемах и выполненных комплексах промыслово-геофизических, геофизических и гидродинамических исследований скважин.

Приводятся сведения о выполненных лабораторных исследованиях керна (табл. 1) и пластовых флюидов (табл. 3-8) с указанием количества изученных скважин. Перечисляются организации, проводившие исследования на различных стадиях освоения месторождения.

Анализируется полнота и достоверность имеющейся информации в пределах каждой залежи по видам и объемам исследований в сопоставлении с требованиями к оптимальной изученности. Даются рекомендации для продолжения работ по каждому виду исследований.

    - Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов.

Приводятся основные результаты уточнения геологического строения по результатам доразведки и разработки месторождения за период реализации последнего проектного технологического документа.

В разделе анализируются следующие характерные геологические факторы:

- расширение (сокращение) контуров нефтеносности;

- выявление новых продуктивных залежей;

- неподтверждение геологических параметров (нефтенасыщенных толщин, проницаемости, нефтенасыщенности), принятых при проектировании.

Детальность изложения материала должна быть достаточной для обоснования предлагаемых решений.

Характеризуется вскрытый литолого-стратиграфический разрез района от фундамента до поверхности и приводится сводный литолого-стратиграфический разрез.

Представляется структурно-тектоническая карта региона с выделением основных тектонических элементов. Дается краткий комментарий о приуроченности рассматриваемого месторождения к структурно-тектоническим элементам.

Общая характеристика продуктивных залежей и статистические показатели неоднородности представляются в таблицах 9-10. Рекомендуется представлять карты эффективных нефтенасыщенных и газонасыщенных толщин.

Дается литологическая характеристика и фильтрационно-емкостные свойства пород продуктивных пластов по лабораторным исследованиям керна. При недостатке прямых определений на керне обосновывается выбор аналогов.

Для характеристики коллекторских и фильтрационных свойств продуктивных пластов по данным геофизических исследований скважин в раздел рекомендуется включать:

- сведения о комплексе ГИС по выделению коллекторов;

- результаты гидродинамических исследований скважин (табл. 2);

- сведения по определению коэффициента пористости;

- сведения по определению проницаемости;

- сведения по определению коэффициента нефтенасыщенности.

Подсчётные параметры и запасы нефти, газа и конденсата рекомендуется представить в форме таблиц 13, 14.

На основании обобщения результатов лабораторных исследований глубинных и поверхностных проб приводятся сведения о физико-химических свойствах и химическом составе пластовых флюидов (таблицы 3-5, 8, 15).

Геолого-физическая характеристика эксплуатационных объектов представляется в виде таблицы 9. Необходимые карты геологических параметров представляются в графических приложениях к отчету.

Сведения о запасах УВС представляются в виде таблиц 16-20.

Если запасы, числящиеся на государственном балансе на начало года, на дату представления авторского надзора на ЦКР Роснедра были переутверждены, то соответствующие сведения представляются в дополнительных таблицах и в тексте раздела.

    - Состояние разработки месторождения.

      - Утвержденные технологические решения и показатели разработки.

Приводятся краткие сведения, характеризующие историю проектирования разработки месторождения: общее число проектных технологических документов, организации-проектировщики, основные этапы и цели проектирования.

Представляется постановляющая часть протокола утверждения ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра последнего проектного технологического документа, и приводятся результаты реализации проектных решений.

      - Характеристика текущего состояния разработки месторождения в целом.

Проводится сравнение проектных и фактических показателей за последние 5 лет. Результаты сравнения представляются в форме таблицы 24, в которой приводятся данные по месторождению в целом. При наличии за указанный период нескольких проектных документов, проектные показатели по ним приводятся последовательно. Даются комментарии к таблице.

На рисунках приводится динамика основных фактических и проектных показателей разработки (добыча нефти, жидкости, газа, закачка воды).

Выявляются основные причины расхождения проектных и фактических уровней добычи нефти.

По фактическим показателям разработки:

- анализируются причины неравномерной выработки запасов нефти по эксплуатационным объектам;

- оценивается технологическая эффективность разработки отдельных объектов и месторождения в целом.

Сведения о состоянии реализации проектного фонда скважин и характеристика фонда скважин на дату проектирования приводятся в форме таблиц 25, 26. Программа ввода в эксплуатацию неработающих скважин приводится в таблице 45.

С позиций соответствия фактического использования фонда скважин их проектному назначению анализируются следующие основные положения:

- обоснованность переводов скважин на другие объекты;

- возможность совместной эксплуатации различных по параметрам объектов в одной скважине;

- коэффициенты использования скважин;

- технологическая обоснованность временной консервации скважин, переводов скважин в другой фонд.

Анализируется выполнение проектных решений в соответствии с протоколом утверждения последнего проектного технологического документа ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра.

      - Анализ текущего состояния разработки эксплуатационных объектов.

Кратко характеризуется состояние разработки эксплутационных объектов.

Характеризуются основные результаты реализации проектных решений за отчетный период. С использованием данных проектного технологического документа формулируются выводы по эффективности проектных решений.

Сравнение проектных и фактических показателей разработки проводится за срок действия последнего проектного технологического документа. Результаты сравнения представляются в форме таблицы 24.

Анализируются основные технологические показатели разработки:

- динамика добычи нефти, жидкости, газа, обводнённости, закачки воды, дебитов скважин и соответствие их проектным решениям;

- состояние фонда скважин;

- распределение фонда скважин по дебитам нефти и жидкости, обводненности, накопленной добыче нефти и жидкости.

Кратко формулируются основные причины расхождения проектных и фактических показателей разработки. Особое внимание необходимо обратить на оценку показателей, которые явились причиной отклонения фактических уровней добычи нефти от проектных (резкий рост обводненности, неподтверждение проектных дебитов скважин, внедрение новых методов и технологий).

Состояние пластового давления анализируется по залежам, блокам, участкам объекта, в зависимости от размеров залежей и реализуемых систем разработки.

Приводятся показатели выработки запасов УВС по результатам контроля выработки запасов геолого-промысловыми и промыслово-геофизическими методами исследований.

Определяются следующие данные, используемые при оценке выработки запасов каждого объекта:

- особенности притока и приемистости по разрезу;

- источники обводнения скважин;

- скорости и направления фильтрационных потоков;

- изменение нефтенасыщенности и газонасыщенности во времени.

Интегральный показатель эффективности выработки запасов – коэффициент извлечения нефти – анализируется по пластам, объектам, участкам залежи (зоны насыщения, эксплуатационные блоки).

На основании данных анализа текущего состояния разработки объекта формулируются выводы по эффективности применяемых систем разработки и определяются основные направления их совершенствования.

Даются рекомендации по повышению эффективности системы ППД и обеспечению проектного режима работы каждого эксплуатационного объекта (залежи).

В графических приложениях рекомендуется представлять карты текущего состояния разработки, карты накопленных отборов нефти, газа и закачки воды, карты изобар. На рисунках приводится сравнительная динамика основных фактических и проектных показателей разработки (добыча нефти, жидкости, газа, закачка воды и другие).

    - Уточнение основных проектных решений.

По эксплуатационным объектам и месторождению в целом формулируются предложения по уточнению проектных решений.

Уточненные схемы размещения скважин по соответствующим объектам (участкам) приводятся в графических приложениях (на картах эффективных нефтенасыщенных толщин).

    - Уточнение технологических показателей разработки.

Динамика уточненных технологических показателей разработки представляется по месторождению и эксплуатационным объектам (табл. 42, 43).

    - Методы интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи пластов.

      - Анализ эффективности применяемых методов.

Содержит:

- краткую характеристику применяемых технологий по видам воздействия;

- объемы применения методов воздействия (видов воздействия, технологий) по годам разработки;

- результаты применения методов по видам воздействия или технологиям с приведением характерных графиков, зависимостей, таблиц;

- оценку влияния применения методов (технологий) на темпы отбора запасов и нефтеотдачу пластов;

- выводы и рекомендации по объемам применения методов, совершенствованию технологий, видам воздействия на пласты, частоте их применения.

Сравнение проектных и фактических показателей применения методов интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи (виды, объемы, эффективность) проводится за срок действия последнего проектного технологического документа (табл. 33).

Имеющиеся расхождения по видам, объемам и эффективности применяемых методов анализируются. Даются рекомендации для дальнейшего применения на данном месторождении наиболее эффективных методов

      - Программа применения методов на проектный период.

В подразделе корректируется утвержденная программа работ по применению методов интенсификации добычи нефти и повышения нефтеотдачи на расчетный период.

Содержит:

- наименование рекомендуемых к применению технологий по видам воздействия;

- геолого-физические граничные условия применения технологий и их ожидаемую эффективность;

- объемы применения методов (по видам воздействия, технологиям) по пластам (объектам) месторождения.

Для оценки эффективности технических средств и технологий нефтеизвлечения, ранее не применявшихся на рассматриваемом месторождении, могут быть запроектированы опытно-промышленные работы по их испытанию на эксплуатационных объектах месторождения.

    - Программа доразведки и исследовательских работ.

В разделе приводятся результаты выполнения программы доразведки и исследовательских работ, предусмотренной действующим проектным технологическим документом.

Виды, объемы и периодичность исследований по контролю разработки месторождения приводятся в таблице 44.

    - Заключение.

В заключении результаты выполненного авторского надзора излагаются по форме протокола рассмотрения работы ЦКР (ТО ЦКР) Роснедра.

По каждому пункту отмечаются отличия от протокола принятия последнего проектного технологического документа.

  - К отчету по авторскому надзору прилагаются:

- протокол рассмотрения ЦКР Роснедра действующего проектного технологического документа;

- техническое задание пользователя недр;

- протокол рассмотрения работы на НТС организации-пользователя недр.

- Сокращения

В настоящих Рекомендациях применяются следующие сокращения:

ВНК – водонефтяной контакт

ГДИ – гидродинамические исследования скважин и пластов

ГИС – геофизические исследования скважин

ГКЗ Роснедра – Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых

ГМ – геологическая модель

ГНК – газонефтяной контакт

ГРП – гидравлический разрыв пласта

ГТИ – геолого-технологические исследования скважин

ГФМ – геолого-фильтрационная модель

КИН – коэффициент извлечения нефти

МЗГС – многозабойная горизонтальная скважина

МЗС – многозабойная скважина

МРС – многоствольно-разветвленная скважина

МСС – многоствольная скважина

ЧД (CF) – чистый доход

ЧДД (NPV) – дисконтированный поток денежной наличности недропользователя (чистый дисконтированный доход)

ОПР – опытно-промышленные работы

ОФП – относительная фазовая проницаемость

ППД – поддержание пластового давления

ППЭ – проект пробной эксплуатации

ТО ЦКР Роснедра – территориальное отделение Центральной комиссии по разработке месторождений полезных ископаемых

ФЕС – фильтрационно-емкостные свойства

ФМ – фильтрационная модель

ЦКР Роснедра – Центральная комиссия по разработке месторождений полезных ископаемых

# Приложение А. Список основных рисунков и графических приложений

- Обзорная схема района работ

- Сводный литолого-стратиграфический разрез

- Структурно-тектоническая карта (схема) района

- Структурные карты по кровле проницаемой части продуктивных пластов 
(с нанесением всех пробуренных скважин)

- Схематические геологические профили продуктивных отложений по линиям пробуренных скважин

- Корреляционные схемы по линиям геологических профилей

- Карты эффективных нефте- и газонасыщенных толщин

- Сводные схемы размещения скважин по месторождению с контурами нефтегазоносности продуктивных пластов

- Графики проектных и фактических уровней добычи нефти, жидкости, газа, закачки агентов, обводненности

- Карты текущего состояния разработки

- Карты накопленных отборов и закачки

- Карты изобар

- Карты остаточных запасов нефти

- Графики добычи нефти, жидкости, закачки агентов, динамики фонда добывающих и нагнетательных скважин

- Схемы размещения скважин в рассмотренных вариантах

- Приложение Б. Список основных таблиц

Таблица 1. Стандартные исследования керна из разведочных скважин

Таблица 2. Результаты гидродинамических исследований скважин

Таблица 3. Свойства пластовой нефти

Таблица 4. Физико-химическая характеристика дегазированной нефти

Таблица 5 – Компонентный состав нефтяного газа, дегазированной и пластовой нефти

Таблица 6 – Свойства газа и конденсата

Таблица 7 – Компонентный состав газа и конденсата

Таблица 8 – Свойства и состав пластовых вод

Таблица 9 – Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов

Таблица 10 – Характеристика толщин и неоднородности продуктивного пласта

Таблица 11 – Характеристики вытеснения нефти рабочим агентом (водой, газом)

Таблица 12 – Характеристика вытеснения газа водой (нефтью)

Таблица 13 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа

Таблица 14 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов свободного газа и газоконденсата

Таблица 15 – Теплофизические свойства пород и пластовых жидкостей

Таблица 16 – Состояние запасов нефти на 1.01….г.

Таблица 17 – Состояние запасов нефти при КИН, принятом в проектном технологическом документе

Таблица 18 – Обоснование изменения КИН

Таблица 19 – Состояние запасов свободного газа, газа газовых шапок на 1.01….г.

Таблица 20 – Состояние запасов конденсата на 1.01….г.

Таблица 21 – Сводная таблица информационного обеспечения фильтрационной модели

Таблица 22 – Сравнение начальных геологических запасов углеводородов, числящихся на государственном балансе и рассчитанных на основе трехмерных ГМ и ФМ

Таблица 23 – Сравнение параметров макронеоднородности, рассчитанных на основе трехмерных ГМ и ФМ

Таблица 24 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки

Таблица 25 – Состояние реализации проектного фонда скважин на 1.01….г.

Таблица 26 – Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01…. г.

Таблица 27 – Основные исходные данные для расчетов технологических показателей разработки

Таблица 28 – Основные расчетные технологические показатели варианта разработки по объектам

Таблица 29 – Основные технологические показатели варианта разработки по месторождению

Таблица 30 – Исходные данные для расчета экономических показателей

Таблица 31 – Основные технико-экономические показатели вариантов разработки по эксплуатационным объектам и суммарный

Таблица 32 – Извлекаемые запасы нефти и КИН рекомендуемого варианта разработки в сравнении с числящимися на государственном балансе

Таблица 33 – Эффективность применения ГТМ и новых методов повышения КИН и интенсификации добычи нефти и прогноз их применения

Таблица 34 – Капитальные вложения, млн. руб.

Таблица 35 – Эксплуатационные затраты по статьям калькуляции, млн. руб.

Таблица 36 – Эксплуатационные затраты по элементам затрат, млн. руб.

Таблица 37 – Прибыль от реализации продукции, млн. руб.

Таблица 38 – Чистый доход недропользователя, млн. руб.

Таблица 39 – Чистый доход недропользователя (с учетом кредита), млн. руб.

Таблица 40 – Доход государства, млн. руб.

Таблица 41 – Распределение поступлений от налогов и платежей по бюджетам, млн. руб.

Таблица 42 – Обоснование прогноза добычи нефти, объема буровых работ

Таблица 43 – Обоснование прогноза добычи нефтяного и природного газа, газового конденсата, объема буровых работ

Таблица 44 – Программа исследовательских работ (в том числе доразведки)

Таблица 45 – Программа работ по вводу в эксплуатацию неработающих скважин

# Приложение В. Табличные приложения

Таблица 1 – Стандартные исследования керна из разведочных скважин

| Индекс пласта (часть пласта), насыщение, зона | Пористость, (Кп), % |  |  |  |  | Проницаемость (Кпр), мкм2 |  |  |  |  | Водоудерживающая способность (Квс), % |  |  |  |  | Количество скважин по видам анализов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Эффективная толщина (hэф) | Количество анализов, шт. | Значение |  |  | Эффективная толщина (hэф) | Количество анализов, шт. | Значение |  |  | Эффективная толщина (hэф) | Количество анализов, шт. | Значение |  |  | Кп | Кпр | Квс |
|  |  |  | минимальное | максимальное | среднее |  |  | минимальное | максимальное | среднее |  |  | минимальное | максимальное | среднее |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

Таблица 2 – Результаты гидродинамических исследований скважин

| Номер скважины | Дата исследо- вания | Интервал перфорации, м | Толщина пласта, м | Дебит нефти/газа | Обводненность, % | Рпл/Рзаб МПа | Коэффициент продуктивности, м3/сут∙МПа∙м | Удельный коэффициент продуктивности, м3/сут∙МПа∙м | Гидропроводность, мкм2 см мПа∙с | Проницаемость, ∙ 10-3 мкм2 | Вид исследования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Пласт 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пласт 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средние значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Свойства пластовой нефти ____   пласта____ месторождения

| Наименование параметра | Численные значения |  |
| --- | --- | --- |
|  | диапазон значений | принятые значения |
| 1 | 2 | 3 |
| Пластовое давление, МПа |  |  |
| Пластовая температура, °С |  |  |
| Давление насыщения, МПа |  |  |
| Газосодержание, м3 /т |  |  |
| Газовый фактор при дифференциальном разгазировании в рабочих условиях, м3/т Р1= МПа; t1=...°С Р2= МПа; t2=...°С Р3= МПа; t3=...°С Р4= МПа; t4=...°С |  |  |
| Плотность в условиях пласта, кг/м3 |  |  |
| Вязкость в условиях пласта, мПа с |  |  |
| Коэффициент объемной упругости, 1/МПа·10-4 |  |  |
| Плотность нефтяного газа, кг/м3 , при 20°C: - при однократном (стандартном) разгазировании - при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании |  |  |
| Плотность дегазированной нефти, кг/м3 , при 20°С: - при однократном (стандартном) разгазировании - при дифференциальном (ступенчатом) разгазировании |  |  |

Таблица 4 – Физико-химическая характеристика дегазированной нефти 
_________ месторождения ________ отложения, залежь _______ (горизонт, пласт) 
(средние значения по результатам анализа дегазированных глубинных и поверхностных проб)

| Наименование параметра | Кол-во исследованных |  | Диапазон значений | Среднее значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | скважин | проб |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Плотность при 200С, кг/м3 |  |  |  |  |
| Вязкость, мПа.с |  |  |  |  |
| при 20ОС |  |  |  |  |
| при 50ОС |  |  |  |  |
| Молярная масса, г/ моль |  |  |  |  |
| Температура застывания, °С |  |  |  |  |
| Массовое содержание, % |  |  |  |  |
| серы |  |  |  |  |
| смол силикагелевых |  |  |  |  |
| асфальтенов |  |  |  |  |
| парафинов |  |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |
| механических примесей |  |  |  |  |
| Содержание микрокомпонентов, г/т |  |  |  |  |
| ванадий |  |  |  |  |
| никель |  |  |  |  |
| Температура плавления парафина, °С |  |  |  |  |
| Температура начала кипения, °С |  |  |  |  |
| Фракционный состав (объемное содержание выкипающих ), % |  |  |  |  |
| до 100°С |  |  |  |  |
| до 150°С |  |  |  |  |
| до 200°С |  |  |  |  |
| до 250°С |  |  |  |  |
| до 300°С |  |  |  |  |
| Шифр технологической классификации (по ГОСТ, ОСТ …………...) |  |  |  |  |

Таблица 5 – Компонентный состав нефтяного газа, дегазированной и пластовой нефти

| Наименование параметра | Пласт (горизонт) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | при однократном разгазировании пластовой нефти в стандартных условиях |  | при дифференциальном разгазировании пластовой нефти в рабочих условиях |  | пластовая нефть |
|  | выделившийся газ | нефть | выделившийся газ | нефть |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Молярная концентрация компонентов, % |  |  |  |  |  |
| - сероводород |  |  |  |  |  |
| - двуокись углерода |  |  |  |  |  |
| - азот+редкие |  |  |  |  |  |
| в т.ч. гелий |  |  |  |  |  |
| - метан |  |  |  |  |  |
| - этан |  |  |  |  |  |
| - пропан |  |  |  |  |  |
| - изобутан |  |  |  |  |  |
| - норм, бутан |  |  |  |  |  |
| - изопентан |  |  |  |  |  |
| - норм. пентан |  |  |  |  |  |
| - гексаны |  |  |  |  |  |
| - гептаны |  |  |  |  |  |
| - октаны |  |  |  |  |  |
| - остаток С9+ |  |  |  |  |  |
| Молекулярная масса |  |  |  |  |  |
| Плотность |  |  |  |  |  |
| - газа, кг/м3 |  |  |  |  |  |
| - газа относительная |  |  |  |  |  |
| (по воздуху), доли ед. |  |  |  |  |  |
| - нефти, кг/м3 |  |  |  |  |  |

Таблица 6 – Свойства газа и конденсата_____ пласта _______ месторождения

| Наименование параметра | Численные значения (средние) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Газ газовой шапки |  |
| Давление пластовое, МПа |  |
| Температура пластовая, °К |  |
| Давление начала конденсации, МПа |  |
| Давление максимальной конденсации, МПа |  |
| Давление псевдокритическое, МПа |  |
| Давление приведенное |  |
| Температура псевдокритическая, °К |  |
| Температура приведенная |  |
| Коэффициент сверхсжимаемости (z) |  |
| Объемный коэффициент |  |
| Плотность в условиях пласта, кг/м3 |  |
| Вязкость в условиях пласта, мПа.с |  |
| Теплоемкость, Дж/0С |  |
| Коэффициент Джоуля-Томсона, °С/атм |  |
| Содержание конденсата, г/м3 |  |
| сырого (нестабильного), КГФ |  |
| стабильного (дебутанизированного) |  |
| 2. Стабильный (дебутанизированный) конденсат |  |
| Плотность (станд. условия), кг/м3 |  |
| Вязкость (станд. условия), мПа.с |  |
| Молекулярная масса, г/моль |  |
| Температура выкипания 90% объемного конденсата, °С |  |

Таблица 7 – Компонентный состав газа и конденсата ____пласта__ месторождения

| Наименование параметра | Газ |  |  | Конденсат |  | Состав пластового газа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сепарации | дегазации | дебутаниза-ции | дебутанизиро- ванный (стабильный) | сырой |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Молярная концентрация, %: |  |  |  |  |  |  |
| - сероводород |  |  |  |  |  |  |
| - двуокись углерода |  |  |  |  |  |  |
| - азот + редкие, |  |  |  |  |  |  |
| в том числе гелий |  |  |  |  |  |  |
| - метан |  |  |  |  |  |  |
| - этан |  |  |  |  |  |  |
| - пропан |  |  |  |  |  |  |
| -изобутан |  |  |  |  |  |  |
| - норм.бутан |  |  |  |  |  |  |
| -изопентан |  |  |  |  |  |  |
| - норм, пентан |  |  |  |  |  |  |
| - гексаны |  |  |  |  |  |  |
| - гептаны |  |  |  |  |  |  |
| - октаны |  |  |  |  |  |  |
| - остаток С9+ |  |  |  |  |  |  |
| Молекулярная масса, г/моль |  |  |  |  |  |  |
| Давление (Р), МПа |  |  |  |  |  |  |
| Температура (t), oС |  |  |  |  |  |  |
| Плотность, кг/м3, - в станд. условиях (0.1МПа, 20oС) - в рабочих условиях (при Р, t) |  |  |  |  |  |  |
| Выход на 1000 кг пластового газа, кг |  |  |  |  |  |  |

Таблица 8 – Свойства и состав пластовых вод 
пласта _____________ месторождения ____________________ 
(по результатам анализа  вод _________ водоносного комплекса)

| Наименование параметра | Пласт (горизонт)….. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Диапазон изменения | Средние значения |
| 1 | 2 | 3 |
| Газосодержание, м3/м3 |  |  |
| Плотность воды, кг/м3 |  |  |
| - в стандартных условиях |  |  |
| - в условиях пласта |  |  |
| Вязкость в условиях пласта, мПа.с |  |  |
| Коэффициент сжимаемости, 1/МПа × 10-4 |  |  |
| Объемный коэффициент, доли ед. |  |  |
| Химический состав вод, (мг/л)/мг-экв/л) |  |  |
| Na+ + K+ |  |  |
| Ca+2 |  |  |
| Mg+2 |  |  |
| Cl - |  |  |
| HCO3- |  |  |
| CO3-2 |  |  |
| SO4-2 |  |  |
| NH4 + |  |  |
| Br - |  |  |
| J - |  |  |
| В +3 |  |  |
| Li + |  |  |
| Sr +2 |  |  |
| Rb + |  |  |
| Cs + |  |  |
| Общая минерализация, г/л |  |  |
| Водородный показатель, рН |  |  |
| Жесткость общая,(мг-экв/л) |  |  |
| Химический тип воды, преимущественный ( по В.А.Сулину) |  |  |
| Количество исследованных проб (скважин) |  |  |

Таблица 9 – Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов

| Параметры | Объекты разработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | n |
| Средняя глубина залегания кровли (абсолютная отметка), м |  |  |  |  |
| Тип залежи |  |  |  |  |
| Тип коллектора |  |  |  |  |
| Площадь нефтегазоносности, тыс.м2 |  |  |  |  |
| Средняя общая толщина, м |  |  |  |  |
| Средняя газонасыщенная толщина, м |  |  |  |  |
| Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина, м |  |  |  |  |
| Средняя эффективная водонасыщенная толщина, м |  |  |  |  |
| Коэффициент пористости, доли ед. |  |  |  |  |
| Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ, доли ед. |  |  |  |  |
| Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ, доли ед. |  |  |  |  |
| Коэффициент нефтенасыщенности пласта, доли ед. |  |  |  |  |
| Проницаемость, 10-3 мкм2 |  |  |  |  |
| Коэффициент песчанистости, доли ед. |  |  |  |  |
| Расчлененность |  |  |  |  |
| Начальная пластовая температура, оС |  |  |  |  |
| Начальное пластовое давление, МПа |  |  |  |  |
| Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа с |  |  |  |  |
| Плотность нефти в пластовых условиях, т/м3 |  |  |  |  |
| Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м3 |  |  |  |  |
| Абсолютная отметка ГНК, м |  |  |  |  |
| Абсолютная отметка ВНК, м |  |  |  |  |
| Объемный коэффициент нефти, доли ед. |  |  |  |  |
| Содержание серы в нефти, % |  |  |  |  |
| Содержание парафина в нефти, % |  |  |  |  |
| Давление насыщения нефти газом, МПа |  |  |  |  |
| Газовый фактор, м3/т |  |  |  |  |
| Содержание сероводорода, % |  |  |  |  |
| Вязкость воды в пластовых условиях, т/м3 |  |  |  |  |
| Плотность воды в поверхностных условиях, т/м3 |  |  |  |  |
| Сжимаемость, 1/МПа × 10-4 |  |  |  |  |
| нефти |  |  |  |  |
| воды |  |  |  |  |
| породы |  |  |  |  |
| Коэффициент вытеснения, доли ед. |  |  |  |  |

Таблица 10 – Характеристика толщин и неоднородности продуктивного пласта

| Параметр | Показатели |  | Зоны пласта |  |  | Пласт в целом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЧНЗ | ВНЗ | ГНЗ |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общая толщина, м | Среднее значение |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации, доли ед. |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная нефтенасыщенная толщина, м | Среднее значение |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации, доли ед. |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная газонасыщенная толщина, м | Среднее значение |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации, доли ед. |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Эффективная водонасыщенная толщина, м | Среднее значение |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации, доли ед. |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Коэффициент песчанистости, доли ед. | Среднее значение |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации, доли ед. |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | до |  |  |  |  |
| Коэффициент расчлененности, доли ед. | Среднее значение |  |  |  |  |  |
|  | Коэффициент вариации, доли ед. |  |  |  |  |  |
|  | Интервал изменения | от |  |  |  |  |
|  |  | До |  |  |  |  |

Таблица 11 – Характеристики вытеснения нефти рабочим агентом (водой, газом)

| Наименование | Проницаемость, мкм2 | Содержание связанной воды, доли ед. | Коэффициент начальной нефтена- сышенности, доли ед. | Вытесняющий рабочий агент (вода, газ и т.п.) | Коэффициент остаточной нефтенасыщен-ности при вытеснении нефти рабочим агентом, доли ед. | Коэффициент вытеснения, доли ед. | Значения относительных проницаемостей, доли ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | для рабочего агента при коэффициенте остаточной нефтенасы- щенности | для нефти при коэффициенте начальной водонасы-щенности |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество определений при каждом значении проницаемости, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 12 – Характеристика вытеснения газа водой (нефтью)

| Наименование | Проницаемость, мкм2 | Содержание связанной воды (нефти), доли ед. | Коэффициент начальной нефтенасыщен- ности, доли ед. | Вытесняющий рабочий агент (вода, нефть) | Коэффициент остаточной газонасыщен- ности при вы- теснении газа водой (нефтью) | Коэффициент вытеснения, доли ед. | Значения относительных проницаемостей, доли ед. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | для рабочего агента при коэффициенте остаточной газонасышен-ности | для газа при коэффициенте начальной водонасышен-ности (нефте-насыщенности) |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Количество определений при каждом значении проницаемости, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Среднее значение значение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Интервал изменения |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов нефти и растворенного газа

| Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь нефтенос- ности, тыс.м2 | Средняя эффективная нефтенасы- щенная толщина, м | Объем нефтенасы- щенных пород, тыс.м3 | Коэффи- циент порис- тости, доли ед. | Коэффи- циент нефтена- сыщен-ности, доли ед. | Перес-четный коэффи- циент, доли ед. | Плот- ность нефти, г/см3 | Начальные геологичес-кие запасы нефти, тыс. т | Газовый фактор, м3/т | Начальные геологические запасы растворенного газа, млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица 14 – Сводная таблица подсчетных параметров, запасов свободного газа и газоконденсата

| Пласт | Зона | Категория запасов | Площадь газонос- ности, тыс.м2 | Средняя эффективная газонасыщен-ная толщина, м | Объем газонасы-щенных пород, тыс. м3 | Коэффи- циент порис- тости, д.ед. | Коэффи- циент газона- сыщен-ности, д. ед. | Началь- ное пластовое давление, МПа | Пластовое давление на дату подсчета, МПа | Поправка на темпера-туру | Поправка на откло- нение от закона Бойля- Мариотта | Начальные геологические запасы свободного газа (газоконденсата), млн. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Таблица 15 – Теплофизические свойства пород и пластовых жидкостей

| Наименование параметров | Горные породы |  | Пластовые жидкости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | коллекторы | вмещающие | нефть | вода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Число исследованных образцов Средняя плотность, кг/м3 Коэффициент температуропроводности, м2/час Коэффициент теплопроводности, ккал/м·час·град Удельная теплоемкость, ккал/кг·град |  |  |  |  |

Таблица 16 – Состояние запасов нефти на 1.01….г.

| Объекты, месторождение в целом | Начальные запасы нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Текущие запасы нефти, тыс. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | утвержденные ГКЗ Роснедра |  |  |  |  | На государственном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | геологические |  | извлекаемые |  | КИН С1 /С2 , доли ед. | геологические |  | извлекаемые |  | КИН С1 /С2,, доли ед. | геологические |  | извлекаемые |  | Текущий КИН, доли ед. |
|  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Таблица 17 – Состояние запасов нефти при КИН, принятом в проектном технологическом документе

| Объекты, месторождение в целом | Начальные геологические запасы нефти, числящиеся на государственном балансе, тыс. т |  | Принятые ЦКР Роснедра |  |  | Изменение НИЗ, тыс. т |  | Текущие запасы нефти, тыс. т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | КИН | Начальные извлекаемые запасы (НИЗ), тыс. т |  |  |  | Геологические |  | Извлекаемые |  | КИН |
|  | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 | А+В+С1 | С2 |  |

Таблица 18 – Обоснование изменения КИН

| Месторождение, залежь, пласт | На государственном балансе |  |  | ПСС | Предлагаемые проектным документом |  |  |  | Увеличение КИН | Причины изменения КИН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КИН | К выт. | К охв. |  | КИН | К выт. | К охв. | ПСС |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по месторождению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 19 – Состояние запасов свободного газа, газа газовых шапок  на 1.01….г.

| Объект | Утвержденные ГКЗ Роснедра |  | На государственном балансе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальные геологические запасы, млн. м3 |  | Начальные геологические запасы, млн. м3 |  | Текущие геологические запасы, млн. м3 |  |
|  | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 |
| Свободный газ |  |  |  |  |  |  |
| Всего по месторождению |  |  |  |  |  |  |
| Газ газовых шапок |  |  |  |  |  |  |
| Всего по месторождению |  |  |  |  |  |  |

Таблица 20 – Состояние запасов конденсата на 1.01….г.

| Объект | Утвержденные ГКЗ Роснедра |  |  |  |  |  | На государственном балансе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальные геологические запасы, тыс. т |  | Начальные извлекаемые запасы, тыс. т |  | КИК, доли ед. |  | Начальные геологические запасы, тыс. т |  | Начальные извлекаемые запасы, тыс. т |  | КИК, доли ед. |  | Текущие извлекаемые запасы, тыс. т |  | Текущий КИК, доли ед |  |
|  | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 | АВС1 | С2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по месторождению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по месторождению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 21 – Сводная таблица информационного обеспечения фильтрационной модели

Идентификация модели:

Объект  разработки:

Залежь:

| Параметр | Значения |
| --- | --- |
| По модели в целом |  |
| Размеры по осям, км |  |
| X |  |
| У |  |
| Z |  |
| Размерность по осям |  |
| X |  |
| У |  |
| Z |  |
| Итого |  |
| Адаптируемые параметры по ячейкам модели | Количество |
| Пористость |  |
| Проницаемость |  |
| Поровый объем |  |
| Песчанистость |  |
| Нефтенасыщенность начальная |  |
| Нефтенасыщенность остаточная |  |
| Газонасыщенность |  |
| Водонасыщенность критическая/защемленная |  |
| Анизотропия вертикальная |  |
| Проводимость по осям X,Y,Z |  |
| Районы ОФП |  |
| Итого |  |
| Адаптируемые параметры по скважинам | Количество |
| Перфорация |  |
| Проницаемость призабойных зон поинтервальная статичная |  |
| Проницаемость призабойных зон поинтервальная динамическая |  |
| Координаты пластопересечений |  |
| Предельные забойные давления |  |
| Дополнительные параметры |  |
| Итого |  |
| История разработки/база данных | Количество |
| Дебиты нефти |  |
| Дебита жидкости |  |
| Дебит газа |  |
| Закачка воды/приемистость |  |
| Закачка газа/химреагентов |  |
| Частота замеров | месяц/квартал/год |
| Длительность истории разработки, лет |  |
| Инструментальные замеры пластового давления |  |
| Инструментальные замеры забойного давления |  |
| Итого |  |
| Данные исследований скважин по: | Количество |
| PVT свойствам добываемых флюидов |  |
| насыщенностям флюидов |  |
| концентрациям химреагентов |  |
| Итого |  |

Таблица 22 – Сравнение начальных геологических запасов углеводородов, числящихся на государственном балансе и рассчитанных на основе трехмерных ГМ и ФМ

| Начальные геологические запасы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Нефти, тыс. т | Газа газовых шапок, млн. м3 | Свободного газа, млн. м3 |
| На государственном балансе |  |  |  |
| ГМ |  |  |  |
| ФМ |  |  |  |
| Отклонение (ФМ от ГМ), % |  |  |  |
| Отклонение (ФМ от баланса), % |  |  |  |

Таблица 23 – Сравнение параметров макронеоднородности, рассчитанных на основе трехмерных ГМ и ФМ

| Параметр | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | РИГИС | ГМ | ФМ |
| Коэффициент расчленения (К расч.), |  |  |  |
| Коэффициент песчанистости (К песч.), |  |  |  |
| Объем коллектора, |  |  |  |
| Объем неколлектора, |  |  |  |

Таблица 24 – Сравнение проектных и фактических показателей разработки

Пласт_______________месторождение__________________

| № | Показатели | t*-5 |  | t*-4 |  | t*-3 |  | t*-2 |  | t*-1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Проект | Факт | Проект | Факт | Проект | Факт | Проект | Факт | Проект | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | В том числе: из переходящих скважин, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | из новых скважин, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ввод новых добывающих скважин всего, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | В том числе: из эксплуатационного бурения, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | из разведочного бурения, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | переводом с других объектов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ввод боковых стволов, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Среднее число дней работы новой скважины, дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Средняя глубина новой скважины, м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | В том числе: добывающих скважин, тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | вспомогательных и специальных скважин, тыс. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, дни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Мощность новых скважин, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Выбытие добывающих скважин всего, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | В том числе под закачку, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Фонд добывающих скважин на конец года шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | В том числе нагнетательных в отработке, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Действующий фонд добывающих скважин на конец года, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Фонд механизированных скважин, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ввод нагнетательных скважин, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Выбытие нагнетательных скважин, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

продолжение таблицы 24

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | Фонд нагнетательных скважин на конец года шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Действующий фонд нагнетательных скважин на конец года, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Средний дебит переходящих скважин по нефти по нефти, т/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Средняя приемистость нагнетательных скважин по воде, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Средняя приемистость нагнетательных скважин по газу, тыс. м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Средняя обводненность продукции переходящих скважин, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Средняя обводненность продукции новых скважин, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Добыча жидкости всего, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | В том числе: из переходящих скважин, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | из новых скважин, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Добыча нефти с начала разработки, тыс.т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Темп отбора нефти от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Темп отбора нефти от текущих утвержденных извлекаемых запасов, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Закачка воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Закачка газа, млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Закачка воды с начала разработки, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Закачка газа с начала разработки, млн. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Компенсация отбора: текущая, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | с начала разработки, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 25 – Состояние реализации проектного фонда скважин на 1.01….г.

| № п/п | Категория фонда | Объект 1 | … | Объект N | Месторождение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утвержденный проектный фонд, всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - добывающие |  |  |  |  |
|  | - нагнетательные |  |  |  |  |
|  | - газовые |  |  |  |  |
|  | - контрольные |  |  |  |  |
|  | - водозаборные |  |  |  |  |
| 2 | Фонд скважин на 1.01…. г., всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - добывающие |  |  |  |  |
|  | - нагнетательные |  |  |  |  |
|  | - газовые |  |  |  |  |
|  | - контрольные |  |  |  |  |
|  | - водозаборные |  |  |  |  |
| 3 | Фонд скважин для бурения |  |  |  |  |
|  | На 1.01…..г., всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - добывающие |  |  |  |  |
|  | - нагнетательные |  |  |  |  |
|  | - газовые |  |  |  |  |
|  | - контрольные |  |  |  |  |
|  | - водозаборные |  |  |  |  |

Таблица 26 – Характеристика фонда скважин по состоянию на 01.01…. г.

| Наименование | Характеристика фонда скважин | Количество скважин |
| --- | --- | --- |
| Фонд добывающих скважин | Пробурено |  |
|  | Возвращено с других горизонтов |  |
|  | Всего |  |
|  | В том числе: |  |
|  | Действующие |  |
|  | из них: фонтанные |  |
|  | ЭЦН |  |
|  | ШГН |  |
|  | газлифт: |  |
|  | – бескомпрессорный |  |
|  | – внутрискважинный |  |
|  | Бездействующие |  |
|  | В освоении после бурения |  |
|  | В консервации |  |
|  | Наблюдательные |  |
|  | Переведены под закачку |  |
|  | Переведены на другие горизонты |  |
|  | В ожидании ликвидации |  |
|  | Ликвидированные |  |
| Фонд нагнетательных скважин | Пробурено |  |
|  | Возвращено с других горизонтов |  |
|  | Переведены из добывающих |  |
|  | Всего |  |
|  | В том числе: |  |
|  | Под закачкой |  |
|  | Бездействующие |  |
|  | В освоении |  |
|  | В консервации |  |
|  | В отработке на нефть |  |
|  | Переведены на другие горизонты |  |
|  | В ожидании ликвидации |  |
|  | Ликвидированные |  |
|  | Пробурено |  |
| Фонд газовых скважин | Возвращено с других горизонтов |  |
|  | Всего |  |
|  | В том числе: |  |
|  | Действующие |  |
|  | Бездействующие |  |
|  | В освоении после бурения |  |
|  | В консервации |  |
|  | Наблюдательные |  |
|  | Переведены на другие горизонты |  |
|  | В ожидании ликвидации |  |
|  | Ликвидированные |  |

Примечание. При необходимости дополнительно приводится фонд водозаборных и поглощающих скважин.

Таблица 27 – Основные исходные данные для расчетов технологических показателей разработки

| Характеристики | Объекты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | … | n |
| Режим разработки |  |  |  |  |
| Система размещения скважин |  |  |  |  |
| Расстояние между скважинами, м |  |  |  |  |
| Плотность сетки, га/скв. |  |  |  |  |
| Коэффициент охвата вытеснением, доли ед. |  |  |  |  |
| Соотношение скважин, доб./нагн. |  |  |  |  |
| Забойное давление скважин, МПа |  |  |  |  |
| фонтанных, |  |  |  |  |
| механизированных, |  |  |  |  |
| нагнетательных |  |  |  |  |
| Коэффициент использования скважин, доли ед. |  |  |  |  |
| фонтанных, |  |  |  |  |
| механизированных, |  |  |  |  |
| нагнетательных |  |  |  |  |
| Предельная обводненность при отключении добывающих скважин, % |  |  |  |  |
| Продолжительность работы скважин, лет |  |  |  |  |

Таблица 28 – Основные расчетные технологические показатели варианта разработки по объектам

Месторождение: 								Площадь:

Объект разработки: 							Вариант:

| Годы и периоды | Добыча, тыс. т |  |  |  |  |  | Весовая обводненность, % | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. | Закачка воды, тыс. м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефти |  | воды |  | жидкости |  |  |  |  |  |
|  | текущая | накопленная | текущая | накопленная | текущая | накопленная |  |  | текущая | накопленная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

продолжение таблицы 28

| Фонд скважин |  |  |  |  |  | Дебит, т/сут |  | Приемистость |  | Давление, МПа |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общий |  |  | Действующий |  |  |  |  |  |  | В зоне отбора |  | В зоне закачки |  | Среднее пластовое |
| всего | добываю-щих | нагнетатель-ных | всего | добываю-щих | нагнетатель-ных | нефти | жидкос-ти | по воде, м3/сут | по газу, тыс. м3/сут | пласто-вое | забой-ное | пласто-вое | забой-ное |  |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Таблица 29 – Основные технологические показатели варианта разработки по месторождению

| Годы и периоды | Добыча, тыс. т |  |  |  |  |  | Весо-вая обвод-нен-ность, % | Коэф-фициент нефте-извле-чения, доли ед. | Закачка воды, тыс. м3 |  | Фонд скважин на конец периода |  |  | Дебит, т/сут |  | Прие-мис-тость по воде, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефти |  | воды |  | жидкости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теку-щая | накоп-лен-ная | теку-щая | накоп-лен-ная | теку-щая | накоп-лен-ная |  |  | теку-щая | накоп-лен-ная | всего | добыва-ющих | нагне-татель-ных | нефти | жид-кости |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Таблица 30 – Исходные данные для расчета экономических показателей

| № п/п | Показатели | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена реализации: |  |
|  | на нефть на внутреннем рынке, руб./т |  |
|  | на нефть на внешнем рынке, руб./т |  |
|  | на попутный газ, руб./тыс.м3 |  |
|  | на природный газ, руб./тыс.м3 |  |
|  | на конденсат, руб./т |  |
|  | другие показатели, в т.ч. цена продукции нефтегазопереработки, используемые при оценке экономической эффективности проекта |  |
| 2. | Налоги и платежи: |  |
|  | НДС, % |  |
|  | Налог на добычу полезных ископаемых, руб./т, руб./тыс. м3, % |  |
|  | На имущество, % |  |
|  | На прибыль, % |  |
|  | Единый социальный налог, % |  |
|  | Тариф на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, % |  |
|  | Налог на нужды общеобразовательных учреждений, % |  |
|  | Ресурсные платежи, руб. |  |
|  | Транспортные расходы – внешний рынок, долл./т |  |
|  | Экспортная таможенная пошлина, руб./т, % |  |
|  | Прочие налоги, используемые при оценке экономической эффективности проекта, |  |
| 3. | Капитальные вложения: |  |
| 3.1 | Эксплуатационное бурение скважин, млн. руб.: |  |
|  | - бурение добывающей скважины вертикальной, |  |
|  | наклонно-направленной |  |
|  | горизонтальной |  |
|  | зарезка бокового ствола |  |
|  | - бурение нагнетательной скважины вертикальной, млн.руб. |  |
|  | наклонно-направленной |  |
|  | горизонтальной |  |
|  | зарезка бокового ствола |  |
|  | - бурение газовой скважины, млн.руб. |  |
|  | - оборудование для нефтедобычи, млн. руб./скв. |  |
|  | - оборудование для закачки, млн. руб./скв. |  |
| 3.2 | Промысловое обустройство: |  |
|  | - сбор и транспорт нефти, млн. руб./скв. доб. |  |
|  | - комплексная автоматизация, млн. руб./скв. |  |
|  | - электроснабжение и связь, млн. руб./скв. доб. |  |
|  | - промводоснабжение, млн. руб./скв. |  |
|  | - базы производственного обслуживания, млн. руб./скв. |  |
|  | - автодорожное строительство, млн. руб./скв. |  |
|  | - заводнение нефтяных пластов, млн. руб./скв. нагн. |  |
|  | - технологическая подготовка нефти, тыс. руб./т |  |
|  | - оборудование и установки для методов увеличения нефтеотдачи пласта, млн. руб./шт. |  |
|  | - специальные трубопроводы для закачки рабочего агента в пласт, млн. руб./км |  |
|  | - очистные сооружения, тыс. руб./м3 сут. ввод. мощн. |  |
|  | - установка предварительной подготовки газа (УППГ), млн. руб./устан. |  |
|  | - установка комплексной подготовки газа (УКПГ), млн. руб./устан. |  |
|  | - газосборные коллекторы, тыс.руб./км. |  |
|  | - установка стабилизации конденсата (УСК), млн. руб./устан. |  |
|  | - установка сероочистки (УСО), млн. руб./устан. |  |
|  | - природоохранные мероприятия, % |  |
|  | - прочие (непредвиденные затраты), % |  |

продолжение таблицы 30

| 4. | Эксплуатационные затраты (по статьям калькуляции): |  |
| --- | --- | --- |
|  | Обслуживание добывающих скважин (с общепромысловыми затратами), млн. руб./скв.-год |  |
|  | Обслуживание нагнетательных скважин (с общепромысловыми затратами) млн. руб./скв.-год |  |
|  | Сбор и транспорт нефти и газа, руб./т жидкости |  |
|  | Ликвидационные затраты, млн. руб. |  |
| 5. | Дополнительные данные: |  |
|  | Норма амортизации, % |  |
|  | Норматив приведения разновременных затрат, % |  |
|  | Курс доллара США, руб./$ |  |
|  | Другие дополнительные данные, используемые при оценке экономической эффективности проекта |  |

Таблица 31 – Основные технико-экономические показатели вариантов разработки по эксплуатационным объектам и суммарный (сумма оптимальных вариантов по объектам)

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | … | n |
| 1. Система разработки |  |  |  |
| Вид воздействия |  |  |  |
| Плотность сетки скважин |  |  |  |
| Проектный уровень добычи: нефти, тыс.т. |  |  |  |
| газа, млн.м3 |  |  |  |
| жидкости, тыс.т. |  |  |  |
| Проектный уровень закачки воды, тыс. м3 |  |  |  |
| Проектный срок разработки, годы |  |  |  |
| Накопленная добыча нефти за проектный период, тыс. т |  |  |  |
| Накопленная добыча нефти с начала разработки, тыс. т |  |  |  |
| Коэффициент извлечения нефти, доли ед. |  |  |  |
| Фонд скважин за весь срок разработки, всего, шт. |  |  |  |
| В том числе: добывающих |  |  |  |
| нагнетательных |  |  |  |
| иных (водозаборных, наблюдательных, газовых, бездействующих, ликвидированных по геологическим причинам) |  |  |  |
| Средняя обводненность продукции (весовая), % к концу разработки |  |  |  |
| Фонд скважин для бурения, всего, шт. |  |  |  |
| В том числе: добывающих |  |  |  |
| нагнетательных |  |  |  |
| иных (водозаборных, наблюдательных, газовых) |  |  |  |
| 2. Экономические показатели эффективности вариантов разработки (при различной величине дисконта) |  |  |  |
| Норма дисконта, % |  |  |  |
| Чистый дисконтированный доход (NPV), млн. руб. |  |  |  |
| Внутренняя норма рентабельности (IRR), % |  |  |  |
| Индекс доходности затрат, доли ед. |  |  |  |
| Индекс доходности инвестиций, доли ед. |  |  |  |
| Срок окупаемости, лет |  |  |  |
| 3. Оценочные показатели (при различной величине дисконта) |  |  |  |
| Капитальные затраты на освоение месторождения, млн. руб. |  |  |  |
| В том числе на бурение скважин, млн. руб. |  |  |  |
| Эксплуатационные затраты на добычу нефти, млн. руб. |  |  |  |
| Доход государства, млн. руб. |  |  |  |

Таблица 32 – Извлекаемые запасы нефти и КИН рекомендуемого варианта разработки в сравнении с числящимися на государственном балансе

| Варианты | Квыт, доли ед. | Кохв, доли ед. | КИН, доли ед. | Запасы нефти, тыс. т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | геологические | извлекаемые |
| Рекомендуемый |  |  |  |  |  |
| Государственный баланс |  |  |  |  |  |

Таблица 33 – Эффективность применения ГТМ и новых методов повышения КИН и интенсификации добычи нефти и прогноз их применения

| Виды ГТМ | Годы разработки |  |  |  |  | Итого за прогнозный период | Всего | Прирост КИН, доли ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Период до составления проекта | Прогнозный период по проекту |  |  |  |  |  |  |
|  | факт | 1-й год прогноза | далее с шагом год до 5 года | 5-й год прогноза | далее с шагом 5 лет на весь срок разраб. |  |  |  |
| 1. ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) количество проведенных (прогноз.) операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Горизонтальные скважины |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) кол-во пробуренных скв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Зарезка вторых стволов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) кол-во пробуренных скв. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Физико-химические методы ОПЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) количество проведенных (прогноз.) операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Нестационарное заводнение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Потокоотклоняющие технологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) количество проведенных (прогноз.) операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Прочие методы, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. напр. перфорационные методы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) количество проведенных (прогноз.) операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. напр. переводы на другой объект |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) количество проведенных (прогноз.) операций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) доп. добыча нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3…. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по п. 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего дополнительно добыто нефти, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания – 1) Приведенный перечень является примерным. 2) Указываются только методы, включенные в работу.

Таблица 34 – Капитальные вложения, млн. руб.

| Годы и пери-оды | Бурение скважин |  |  | Оборудо-вание, не входящее в сметы строек | Промысловое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Капитальные вложения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  | Сбор, транс-порт и подго-товка нефти и газа | Телеме-ханика и связь | Заводне-ние и промво-доснаб-жение | Методы повыше-ния нефте-извле-чения | Электро-снабже-ние | Базы произ-водст-венного обслужи-вания | Авто-дорожное строи-тельство | Очист-ные соору-жения | Прочие направле-ния | Всего | годовые |  | накоп-ленные |
|  |  | добыва-ющих | нагне-татель-ных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего | в т.ч. природо-охранные мероприя-тия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Таблица 35 – Эксплуатационные затраты по статьям калькуляции, млн. руб.

| Годы и периоды | Текущие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обслуживание скважин |  |  |  |  | Энергия по извле-чению нефти | Искусствен-ное воздей-ствие на пласт | Сбор и транс-порт нефти и газа | Технологичес-кая подготовка нефти | Прочие производствен-ные расходы | Методы воздействия на пласт | Всего |
|  | Заработная плата, основная и дополнитель-ная ППП | Содержание и эксплуа- тация оборудо-вания | Капиталь-ный ремонт нефтяных скважин | Цеховые расходы | Обще-произ-водствен-ные расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

продолжение таблицы 35

| Транспортные расходы при экспортной реализации | Амортизация основных фондов | Налоги, включаемые в себестоимость |  |  |  | Эксплуатационные затраты, всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе |  |  | годовые | накопленные |
|  |  |  | ЕСН и взносы на соцстрахование | Налог на добычу полезных ископаемых | Прочие налоги |  |  |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

Таблица 36 – Эксплуатационные затраты по элементам затрат, млн. руб.

| Годы и пери-оды | Текущие затраты |  |  |  |  |  |  |  | Транс-портные расходы при экспорт-ной реалии-зации | Аморти-зация основ-ных фондов | Налоги, включаемые в себестоимость |  |  | Эксплуатационные затраты, всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вспомога-тельные матери-алы | Топливо | Энерге-тические затраты | Заработная плата, основная и дополни-тельная | Капиталь-ный ремонт | Методы воздей-ствия на пласт | Прочие затраты | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЕСН и взносы на соцстра-хование | Налог на добычу полезных ископаемых | Прочие налоги | годовые | накоплен-ные |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |

Таблица 37 – Прибыль от реализации продукции, млн. руб.

| Годы и периоды | Добыча |  | Выручка от реализации |  |  | Налог на добавлен-ную стоимость | Вывозная таможен-ная пошлина | Эксплуата-ционные затраты с учетом амортиза-ции | Налог на имущест-во органи-зации | Внереали-зационные расходы | Прибыль всего | Налог на прибыль | Чистая прибыль |  | Дисконтированная чистая прибыль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | нефти, тыс.т. | газа, млн. мЗ | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | годо-вая | накоп-ленная | годо-вая | накоп-ленная |
|  |  |  |  | нефти | газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

Таблица 38 – Чистый доход недропользователя, млн. руб.

| Годы и периоды | Выручка от реализации продукции | Эксплуата-ционные затраты, налоги и отчисления | Внереализа-ционные расходы | Чистый результат | Амортиза-ционные отчисления | Поступле-ние финансов | Капиталь-ные вложения | Чистый доход (СF) |  | Чистый дисконтированный доход (NPV) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | годовой | накопленный | годовой | накопленный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

Таблица 39 – Чистый доход недропользователя (с учетом кредита), млн. руб.

| Годы и пери-оды | Выручка от реализации продукции | Эксплуата-ционные затраты, налоги и отчисления | Внереа-лизацион-ные расходы | Чистый результат | Амортиза-ционные отчисления | Поступле-ние кредита | Поступле-ние финансов | Капиталь-ные вложения | Выплата кредита | Чистый доход (СF) |  | Чистый дисконтированный доход (NР\/) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | годовой | накоплен-ный | годовой | накоплен-ный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 40 – Доход государства, млн. руб.

| Годы и периоды | Налог на добавленную стоимость | Вывозная таможенная пошлина | Налог на имущество организации | Налоги и платежи, включаемые в себестоимость | Налог на прибыль | Доход государства |  | Дисконтированный доход государства |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Годовой | Накопленный | Годовой | Накопленный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Таблица 41 – Распределение поступлений от налогов и платежей по бюджетам, млн. руб.

| Годы и периоды | Федеральный бюджет |  |  |  |  | Бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты |  |  |  |  |  | ЕСН и взносы на страхование во внебюджет-ные фонды | Всего по всем бюджетам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Налог на добав-ленную стоимость | Налог на добычу полезных ископаемых | Налог на прибыль | Вывозная таможен-ная пошлина | Всего | Налог на добавленную стоимость | Налог на добычу полезных ископа-емых | Налог на прибыль | Налог на имущество | Прочие налоги и платежи | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Таблица 42 – Обоснование прогноза добычи нефти, объема буровых работ

Вариант

Объект (месторождение), категория запасов

| №№ пп. | Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | … | n |
| 1 | Добыча нефти всего, тыс. т |  |  |  |  |
| 2 | в том числе из переходящих скважин |  |  |  |  |
| 3 | новых скважин |  |  |  |  |
| 4 | механизированных скважин |  |  |  |  |
| 5 | Ввод новых добывающих скважин, всего, шт. |  |  |  |  |
| 6 | в том числе из эксплуатационного бурения |  |  |  |  |
| 7 | из разведочного бурения |  |  |  |  |
| 8 | переводом с других объектов |  |  |  |  |
| 9 | Среднесуточный дебит нефти новой скважины, т/сут |  |  |  |  |
| 10 | Среднее число дней работы новой скважины, дни |  |  |  |  |
| 11 | Средняя глубина новой скважины, м |  |  |  |  |
| 12 | Эксплуатационное бурение, всего, тыс.м |  |  |  |  |
| 13 | в том числе - добывающие скважины |  |  |  |  |
| 14 | - вспомогательные и специальные скважины |  |  |  |  |
| 15 | Расчетное время работы новых скважин предыдущего года в данном году, скв.дни |  |  |  |  |
| 16 | Расчетная добыча нефти из новых скважин предыдущего года в данном году, тыс.т |  |  |  |  |
| 17 | Добыча нефти из переходящих скважин предыдущего года, тыс.т |  |  |  |  |
| 18 | Расчетная добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т |  |  |  |  |
| 19 | Ожидаемая добыча нефти из переходящих скважин данного года, тыс.т |  |  |  |  |
| 20 | Изменение добычи нефти из переходящих скважин, тыс.т |  |  |  |  |
| 21 | Процент изменения добычи нефти из переходящих скважин, % |  |  |  |  |
| 22 | Мощность новых скважин, тыс.т |  |  |  |  |
| 23 | Выбытие добывающих скважин, шт |  |  |  |  |
| 24 | в том числе под закачку |  |  |  |  |
| 25 | Фонд добывающих скважин на конец года, шт |  |  |  |  |
| 26 | в том числе нагнетательных в отработке |  |  |  |  |
| 27 | Действующий фонд добыв.скважин на конец года, шт |  |  |  |  |
| 28 | Перевод скважин на механизированную добычу, шт |  |  |  |  |
| 29 | Фонд механизированных скважин, шт |  |  |  |  |
| 30 | Ввод нагнетательных скважин, шт |  |  |  |  |
| 31 | Выбытие нагнетательных скважин, шт |  |  |  |  |
| 32 | Фонд нагнетательных скважин на конец года, шт |  |  |  |  |
| 33 | Действующий фонд нагнет.скважин на конец года, шт |  |  |  |  |
| 34 | Фонд введенных резервных скважин на конец года, шт |  |  |  |  |
| 35 | Средний дебит действующих скважин по жидкости, т/сут |  |  |  |  |
| 36 | Средний дебит переходящих скважин по жидкости, т/сут |  |  |  |  |
| 37 | Средний дебит новых скважин по жидкости, т/сут |  |  |  |  |
| 38 | Средняя обводненность продукции действующего фонда скважин, % |  |  |  |  |
| 39 | Средняя обводненность продукции переходящих скважин, % |  |  |  |  |
| 40 | Средняя обводненность продукции новых скважин, % |  |  |  |  |
| 41 | Средний дебит действующих скважин по нефти, т/сут |  |  |  |  |
| 42 | Средний дебит переходящих скважин по нефти, т/сут |  |  |  |  |

продолжение таблицы 42

| 43 | Средняя приемистость нагнетательных скважин, м3/сут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Добыча жидкости, всего, тыс.т |  |  |  |  |
| 45 | в том числе из переходящих скважин, тыс.т |  |  |  |  |
| 46 | из новых скважин, тыс.т |  |  |  |  |
| 47 | механизированным способом, тыс.т |  |  |  |  |
| 48 | Добыча жидкости с начала разработки, тыс.т |  |  |  |  |
| 49 | Добыча нефти с начала разработки, тыс.т |  |  |  |  |
| 50 | Коэффициент нефтеизвлечения, доли ед. |  |  |  |  |
| 51 | Отбор от утвержденных извлекаемых запасов, % |  |  |  |  |
| 52 | Темп отбора от начальных утвержденных извлекаемых запасов, % |  |  |  |  |
| 53 | Темп отбора от текущих утвержденных извлекаемых запасов, % |  |  |  |  |
| 54 | Закачка рабочего агента, тыс. м3 (млн. н. м3)/год |  |  |  |  |
| 55 | Закачка рабочего агента с начала разработки, тыс.м3 (млн. н. м3) |  |  |  |  |
| 56 | Компенсация отбора текущая, % |  |  |  |  |
| 57 | с начала разработки, % |  |  |  |  |

Таблица 43 – Обоснование прогноза добычи нефтяного и природного газа, газового конденсата, объема буровых работ

Вариант	Объект (месторождение), категория запасов

| №№ пп | Показатели | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | … | … | ... | ... | ... |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | Остаточные извлекаемые запасы нефтяного газа, млн.н.м3 Добыча нефтяного газа с начала разработки, млн. н.м3 Газовый фактор, н.м3/т Добыча нефтяного газа, млн.н.м3/год Использование нефтяного газа, млн.н.м3/год Процент утилизации нефтяного газа, % Остаточные запасы природного газа категории A+B+C1, млн.н.м3 Отбор газа с начала разработки, млн.н.м3 Добыча газа, всего, млн.н.м3/год Расход газа на собственные нужды, млн.н.м3/год В т.ч. на технологические нужды, млн.н.м3/год Добыча газа из переходящих скважин, млн.н.м3/год Действующий фонд переходящих скважин на начало года, шт. Среднедействующий фонд переходящих скважин, шт. Среднесуточный дебит 1 переходящей скважины, тыс.н.м3/год Среднее число дней работы переходящей скважины, дни Добыча газа из скважин, вводимых из бездействия, млн.н.м3/год Ввод в эксплуатацию скважин из бездействия, шт. Среднесуточный дебит одной скважины, вводимой из бездействия, тыс.н.м3 Среднее число дней работы 1 скважины, вводимой из бездействия, дни Добыча газа из новых скважин, млн.н.м3/год Ввод в эксплуатацию новых скважин, шт. В т.ч. − из эксплуатационного бурения − переводом из других объектов − из консервации − из разведочного бурения Среднесуточный дебит 1 новой скважины, тыс.н.м3/сут Среднее число дней работы 1 новой скважины, дни Расчетная годовая добыча газа из новых скважин предыдущего года в данном году, млн.н.м3/год Ожидаемая расчетная добыча газа из старых скважин данного года, млн.н.м3/год Коэффициент изменения добычи газа из переходящих скважин Падение добычи газа по переходящим скважинам, млн.н.м3 Выбытие скважин из действующего фонда, шт. Средняя глубина бурения газодобывающих скважин, м Объем эксплуатационного бурения, тыс.м Средневзвешенное пластовое давление на начало года, МПа Среднее устьевое (рабочее) давление на начало года, МПа Содержание стабильного конденсата, г/н.м3 Добыча конденсата, тыс. т Коэффициент извлечения конденсата из газа, доли ед. Технологические потери конденсата, % |  |  |  |  |  |

*  Пункты 7-41 заполняются для газонефтяных месторождений при добыче природного газа и конденсата.

Таблица 44 – Программа исследовательских работ (в том числе доразведки)

| № п/п | Цель проводимых работ | Виды работ | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Таблица 45 – Программа работ по вводу в эксплуатацию неработающих скважин

Месторождение:

Недропользователь:

| № скв. | Состояние по фонду | Пласт | Накопленный отбор нефти, тыс. т | Режим работы (на дату остановки) |  | Причины простоя | Планируемые мероприятия | Год ввода в работу | Режим работы (планируемый) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Qн, т/сут | Обводненность, % |  |  |  | Qн, т/сут | Обводненность, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |