Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана

Калужский филиал

Кафедра Экономики и организации производства

Контрольная работа

по курсу

Экономика предприятия

Основные фонды

Калуга 2007

Цель работы

Закрепление теоретических знаний, полученных студентами и приобретение определенных навыков расчета группы экономических показателей, используемых в хозяйственной практике предприятий.

Задание

По условному механическому цеху требуется определить:

стоимость основных фондов по группам;

производственную мощность цеха, выявить «узкое место»;

нормативы оборотных средств;

численность основных производственных рабочих-сдельщиков;

фонд основной заработной платы производственных рабочих;

цеховую себестоимость единицы продукции.

| Годовая программа выпуска, тыс.шт. | ИЗДЕЛИЕ А |  |  | Технологический процесс и нормы времени по операциям с указанием разряда работ мин. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Размеры заготовки мм | Материал | Коэффициент использования металла | Фрезерование 4 разр. | Сверление 3 разр. | Расточка 4 разр. | Шлифование 4 разр. | Токарная 3 разр. |
| 195 | 20х35х50 | Сталь | 0,6 | 1,2 | 2,1 | 1,5 | 1,3 | 2,4 |

1. Расчёт стоимости основных производственных фондов и суммы годовых амортизационных отчислений

Основные фонды предприятия - это часть производственных фондов, которые многократно участвуют в производственных процессах, постепенно изнашиваются и переносят свою стоимость на себестоимость продукции в процессе амортизации. Количество станков, необходимое для обработки планируемого количества деталей, определяется по формуле:

, где

- норма времени на i-ю операцию технологического процесса;

m – количество операций техпроцесса;

N год - годовая программа изготовления деталей;

Fэф. – годовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования, определяется по формуле:

Fэф. = S · q · f · (1-α) , где

S – количество рабочих дней в году;

q – сменность работы цеха;

f – средняя продолжительность смены;

α – коэффициент, учитывающий плановые простои оборудования.

Fэф. = 3760 часов.

Таблица 1.

Расчет потребности в оборудовании

| №№ пп | Наименование операций | Норма времени на операцию | Годовой объём производства | Трудоёмкость годового объёма производства | Количество единиц оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерование | 1,2 | 195000 | 3900 | 2 |
| 2 | Сверление | 2,1 | 195000 | 6825 | 2 |
| 3 | Расточка | 1,5 | 195000 | 4875 | 2 |
| 4 | Шлифование | 1,3 | 195000 | 4225 | 2 |
| 5 | Токарная | 2,4 | 195000 | 7800 | 3 |
| Итого |  |  |  |  | 11 |

Стоимость оборудования цеха определяется по формуле:

, где

Цi - цена i-го вида оборудования;

Сi -количество единиц оборудования i-го вида.

Таблица 2

Расчет стоимости оборудования цеха

| №№ пп | Виды оборудования | Цена за единицу оборудования данного вида | Количество единиц оборудования | Общая стоимость оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерный станок | 239800 | 2 | 479600 |
| 2 | Сверлильный станок | 186500 | 2 | 373000 |
| 3 | Расточный станок | 166950 | 2 | 333900 |
| 4 | Шлифовальный станок | 151000 | 2 | 302000 |
| 5 | Токарный станок | 181500 | 3 | 544500 |
| ИТОГО по группе «Рабочие машины» |  |  |  | 2033000 |

Стоимость производственного помещения цеха определяется по формуле: Sпр.пом = Sуд. · Q , где

Sуд. - стоимость 1м2 производственной площади (Sуд. = 9400 руб./м2.);

Q - общая производственная площадь.

Размеры производственной площади определяются исходя из количества единиц установленного оборудования и площади, занимаемой единицей оборудования, включая основную и дополнительную.

Таблица 3

Расчет занимаемой площади

| № | Виды оборудования | Количество единиц оборудования | Площадь, занимаемая единицей оборудования, м2 |  | Общая площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | основная | дополнит. |  |
| 1 | Фрезерный станок | 2 | 3,7 | 8 | 23,4 |
| 2 | Сверлильный станок | 2 | 1 | 4 | 10 |
| 3 | Расточный станок | 2 | 16,3 | 34 | 100,6 |
| 4 | Шлифовальный станок | 2 | 4,8 | 10 | 29,6 |
| 5 | Токарный станок | 3 | 7,6 | 16 | 70,8 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 234,4 |

Sпр.пом = 2203360 руб.

Стоимость остальных классификационных групп основных фондов определяется укрупнённо, в процентном отношении к стоимости оборудования цеха (группа «Рабочие машины).

Таблица 4

Стоимость основных фондов цеха по классификационным группам

| № | Классификационные группы |  | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здания |  | 2203360 |
|  | Рабочие машины |  | 2033000 |
|  | Транспортные средства | 10% | 203300 |
|  | Производственный инвентарь | 4% | 81320 |
|  | Инструменты | 4% | 81320 |
|  | ИТОГО: |  | 4602300 |

Годовая сумма амортизационных отчислений должна соответствовать степени износа основных фондов за год и определяется в соответствии с нормой амортизации:

Sам = Нам./100% · С , где

Нам. – норма амортизации;

С - стоимость группы основных фондов, на которую начисляется амортизация.

Таблица 5

Расчет амортизационных отчислений

| № | Виды основных фондов | Кол-во | Стоимость | Норма амортизации | Начисленная сумма амортизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерный станок | 2 | 479600 | 20 | 95920 |
| 2 | Сверлильный станок | 2 | 373000 | 20 | 74600 |
| 3 | Расточный станок | 2 | 333900 | 20 | 66780 |
| 4 | Шлифовальный станок | 2 | 302000 | 20 | 60400 |
| 5 | Токарный станок | 3 | 544500 | 20 | 108900 |
| 6 | Здания | 1 | 2203360 | 2,5 | 55084 |
|  | Итого |  | 4236360 |  | 461684 |

2. Расчет производственной мощности цеха

Мощность цеха определяется мощностью ведущей группы оборудования. К ведущей группе относится оборудование, на котором выполняются основные технологические операции по производству профильной продукции цеха. В этом случае мощность группы однородного оборудования определяется по формуле:

, где

Fэф. – годовой эффективный фонд времени работы единицы оборудования ведущей группы;

С - количество единиц оборудования в группе;

- норма времени на i-ю операцию технологического процесса;

кв.н. – коэффициент выполнения норм (1,03)

Одновременно с расчетом производственной мощности отдельных групп оборудования рассчитывается их загрузка:

.

«Узким местом» является оборудование, коэффициент загрузки которого больше 1.

Результаты расчета представить в таблице:

Таблица 6

Расчет мощности и загрузки оборудования.

| № пп | Виды оборудования | Количество единиц оборудования | Мощность оборудования | Коэффициент загрузки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерный станок | 2 | 387280 | 0,503511671 |
| 2 | Сверлильный станок | 2 | 221302 | 0,881148837 |
| 3 | Расточный станок | 2 | 309824 | 0,629389589 |
| 4 | Шлифовальный станок | 2 | 357489 | 0,545471329 |
| 5 | Токарный станок | 3 | 290460 | 0,671348895 |

3. Расчет норматива оборотных средств

Оборотные средства предприятий - сумма денежных средств предприятия, вложенных в оборотные производственные фонды и фонды обращения на предприятии с целью обеспечения непрерывного производства и реализации продукции.

Норматив оборотных средств предприятия – это их минимальная величина для обеспечения непрерывного производственного процесса. Расчет норматива выполняется в соответствии с индивидуальным заданием по следующим группам оборотных средств:

производственные запасы;

незавершенное производство;

готовая продукция на складе.

Норматив производственного запаса рассчитывается по формуле:

Нпр.зап. = Зтек.ср.+ Зстрах.+ Зтехн , где

Зтек .ср. – запас текущий средний;

Зстрах – запас страховой;

Зтехн – запас технологический.

Текущие производственные запасы создаются для обеспечения текущих потребностей предприятия в материальных ресурсах в период времени между двумя поставками.

Нормирование текущего запаса осуществляется не по максимальной величине, а по среднему значению, так как стоимость всех материальных ресурсов на складе в любой момент времени примерно соответствует их среднему значению.

Запас текущий средний определяется по формуле:

, где

Gсут. – среднесуточное потребление материала (норма потребления),

Тпост. - интервал между поставками i-го материала (Тпост. = 35 дней);

Цi - цена i-го материала (Цi = 35 руб/кг),

Gсут. - среднесуточное потребление материала (норма потребления) рассчитывается по формуле:

Gсут =(Vзаг. · p · Nгод). /360 ,где

Vзаг – объем заготовки;

р – плотность материала (р = 7800 кг/м3).

Vзаг = 0,000035 м3

Gсут = 147,9 кг.

руб.

Зтек .ср. = 90573,4 руб.

Запас страховой создается на случай отклонения от установленного интервала поставки и определяется по формуле:

3страх. = Gсут · ΔТ · Цi , где

ΔТ – отклонение от установленного интервала поставки.

3страх. = 5175,6 руб.

Технологический запас создается по тем видам ресурса, которые требуют производственной подготовки (расконсервация, размагничивание, сушка и т.д.), в механических цехах не создается ( 3технол. = 0 ).

Таким образом, норматив производственного запаса:

Нпр.зап. = 95749,1 руб.

Норматив незавершенного производства. Нормирование незавершенного производства заключается в определении необходимых средств для текущего финансирования процесса производства. Норматив рассчитывается по формуле:

ННП = Sср.сут. · Тпр.цикла · kн.з. , где

Scp. сут. - среднесуточные затраты на производство продукции;

Тпр.цикла - длительность производственного цикла (Тпр.цикла = 5 дней);

kн.з. - коэффициент нарастания затрат в производстве.

Определяем величину среднесуточных затрат на производство продукции:

Scp. сут. = , где

Sм – стоимость материала заготовки (определяется по формуле

Sм = Vзаг.∙ ρ ∙ Цм , где Vзаг. – объем заготовки, ρ - плотность материала, Цм - цена материала. ) ;

ksм – удельный вес стоимости материала в себестоимости детали.

Коэффициент нарастания затрат в производстве определяется по формуле:

.

Sм =9,56 руб,

Scp. сут. = 11501,39 руб,

ННП = 41692,5 руб.

Норматив готовой продукции рассчитывается по формуле:

Hг.п.=Sдет. · n · Tотгр. , где

Sдет - себестоимость детали, определяется - Sдет = Sм : ksм ;

n – количество деталей, ежедневно сдаваемых на склад (определяется в среднем, путем деления годовой программы выпуска на количество дней в году);

Tотгр. - периодичность (интервал) отгрузки готовой продукции (Tотгр. = 2 дня).

Sдет = 21,23 руб.,

n = 542 шт.

Hг.п.= 23016,93 руб.

4. Расчет численности рабочих-сдельщиков

Численности рабочих-сдельщиков производится по формуле:

, где

tшт. i - норма времени на выполнение i-й операции;

Fэф.раб. – годовой эффективный фонд времени одного рабочего, определяется по формуле:

Fэф.раб = S · f · (1-β), где

S - количество рабочих дней в году;

f - средняя продолжительность смены ;

β - коэффициент, учитывающий плановые потери рабочего времени

(β = 15 %);

к в.н. – коэффициент выполнения норм.

Fэф.раб = 1700 часов.

Таблица 7

Расчет численности рабочих-сдельщиков

| №№ пп | Наименование операции | Разряд работы | Норма времени на операцию | Трудоемкость годового объема производства, | Численность рабочих- сдельщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерование | IV | 0,02 | 3900 | 3 |
| 2 | Сверление | III | 0,035 | 6825 | 4 |
| 3 | Расточка | V | 0,025 | 4875 | 3 |
| 4 | Шлифование | V | 0,022 | 4225 | 3 |
| 5 | Токарная | III | 0,04 | 7800 | 5 |
| Итого |  |  |  |  | 18 |

5. Расчет фонда основной заработной платы производственных рабочих-сдельщиков цеха

Таблица 8

Фонд основной заработной платы

| №№ пп | Наименование операции | Норма времени на операцию | Трудоёмкость годового объема производства | Часовая тарифная ставка | Фонд основной заработной платы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерование | 0,02 | 3900 | 28 | 109200 |
| 2 | Сверление | 0,035 | 6825 | 22 | 150150 |
| 3 | Расточка | 0,025 | 4875 | 35 | 170625 |
| 4 | Шлифование | 0,022 | 4225 | 35 | 147875 |
| 5 | Токарная | 0,04 | 7800 | 22 | 171600 |
| Итого |  |  |  |  | 749450 |

Фонд основной заработной платы рассчитывается по формуле:

, где

Счас.j - часовая тарифная ставка j-oгo разряда работы.

Расчет выполнить в табличной форме:

6. Расчет цеховой себестоимости детали

Расчет цеховой себестоимости детали выполняется по калькуляционным статьям затрат. Прямые затраты на деталь определяются на основании данных, полученных в предыдущих разделах работы, а косвенные расходы рассчитываются на весь объем производства через сметы расходов и перераспределяются в себестоимости с помощью коэффициентов (косвенно).

Расчет стоимости материалов

Расчет стоимости материалов выполняется по формуле:

Sм = nм · Цм , где

nм - норма расхода материала;

Цм - цена материала.

Sм = 9,56 руб.

Стоимость возвратных отходов

Стоимость отходов возвратных определяется по формуле:

Sотх.возвр. = nм · (1-км) · Цотх. , где

км – коэффициент использования материала;

Цотх - цена реализации отходов (Цотх = 1500 руб/т).

Sотх.возвр. = -0,164 руб.

Основная заработная плата производственных рабочих

Основная заработная плата производственных рабочих рассчитывается по формуле: , где

m - число операций технологического процесса.

3,84 руб.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования.

Составляется смета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования цеха за год. В составе РСО учитываются: амортизация оборудования, ремонт и техобслуживание оборудования, потребляемое оборудованием топливо и энергия, стоимость вспомогательных материалов и т.д.

Затем рассчитывается коэффициент Крсо как отношение суммы расходов по содержанию и эксплуатации оборудования по смете к основной зарплате производственных рабочих цеха за год, умноженное на 100%. Сумма РСО, включаемая в себестоимость детали определяется

Sрсо = (Крсо. / 100) ·Зосн.

РСО = 1126600 руб.,

Крсо = 150,3 %.

Sрсо = 5,78 руб.

Цеховые накладные расходы.

Составляется смета цеховых накладных расходов за год, где учитываются: амортизация цеховых зданий, их ремонт и техобслуживание, отопление, освещение и пр. содержание зданий цеха, зарплата аппарата управления цехом со всеми начислениями, расходы по технике безопасности и др.

Затем рассчитывается коэффициент Кцнр как отношение суммы цеховых накладных расходов по смете к основной зарплате производственных рабочих цеха за год, умноженное на 100%. Сумма ЦНР, включаемая в себестоимость детали определяется

Sцнр = (Кцнр. / 100) ·Зосн.

ЦНР = 919884 руб.,

Кцнр = 122,7%

Sцнр = 4,72 руб.

Таблица 9

Калькуляция цеховой себестоимости детали.

| №№ п/п | Наименование статей затрат | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Основные материалы | 9,56 |
| 2. | Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия | 0 |
| 3. | Транспортные расходы (8% от п.1) | 0,76 |
| 4. | Полуфабрикаты собственного производства | 0 |
| 5. | Отходы возвратные | -0,164 |
| 6. | Основная заработная плата производственных рабочих | 3,84 |
| 7. | Дополнительная заработная плата производственных рабочих | 0,58 |
| 8. | Начисления на заработную плату | 1,149 |
| 9. | Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования | 5,78 |
| 10. | Цеховые накладные расходы | 4,72 |
| Итого цеховая себестоимость |  | 26,22 |

Таблица 10

Результаты расчетов

| № | Показатели | Ед.изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Количество единиц оборудования цеха | станки | 11 |
| 2. | Общая стоимость оборудования цеха | руб | 2033000 |
| 3. | Стоимость производственного помещения цеха | руб | 2203360 |
| 4. | Общая стоимость основных производственных фондов | руб | 4602300 |
| 5. | Производственная мощность цеха | шт.год | 221302 |
| 6. | «Узкое место» | - | - |
| 7. | Норматив производственного запаса | руб | 95749,1 |
| 8. | Норматив незавершённого производства | руб | 41692,5 |
| 9. | Норматив готовой продукции | руб | 23016,9 |
| 10. | Общая стоимость оборотных средств цеха | руб | 160458,5 |
| 11. | Численность рабочих-сдельщиков | чел | 21 |
| 12. | Фонд заработной платы | руб | 749450 |
| 13. | Цеховая себестоимость детали | руб | 26,22 |

Приложение 1

Ориентировочные значения показателей, используемых в расчетах

| Показатели | Ед. измер. | Значе-ние |
| --- | --- | --- |
| Количество рабочих дней в году | дни | 250 |
| Сменность работы | см. | 2 |
| Продолжительность смены | час. | 8 |
| Плановые простои оборудования за год | % | 6 |
| Плановые потери рабочего времени за год | % | 15 |
| Средний процент выполнения норм | % | 103 |
| Интервал поставки сырья | дни | 30-40 |
| Длительность производственного цикла | дни | 4-7 |
| Периодичность отгрузки | дни | 2-3 |
| Цена материала (сталь) | руб./ кг | 35 |
| Плотность материала (стали) | кг/м3 | 7800 |
| Цена реализации отходов | руб./т | 1500 |
| Удельный вес стоимости материала в себестоимости детали | % | 45 |
| Стоимость 1м2 производственной площади цеха | руб./м2 | 9400 |
| Дополнительная заработная плата произв. рабочих | % | 15 |
| Начисления на заработную плату | % | 26 |
| Годовая норма амортизации оборудования | % | 20 |
| Годовая норма амортизации здания цеха | % | 2.5 |

Приложение 2

Данные по оборудованию цеха

| Виды оборудования | Цена за единицу оборудования данного вида, руб. | Площадь, занимаемая единицей оборудования, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | основная | дополнит. |
| Фрезерный станок | 239800 | 3.7 | 8 |
| Сверлильный станок | 186500 | 1,0 | 4 |
| Расточный станок | 166950 | 16,3 | 34 |
| Шлифовальный станок | 151000 | 4,8 | 10 |
| Токарный станок | 181500 | 7,6 | 16 |

Приложение 3

Значения часовых тарифных ставок по разрядам работ

| Операция | Разряд работы | Часовая тарифная ставка |
| --- | --- | --- |
| Фрезерование | IV | 28 |
| Сверление | Ш | 22 |
| Расточка | V | 35 |
| Шлифование | V | 35 |
| Токарная | III | 22 |

Приложение 4

Расходы по механическому цеху (тыс.руб.) за год

| 1 | Ремонт и техобслуживание оборудования | 180 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Технологическое топливо и энергия | 450 |
| 3 | Вспомогательные материалы | 90 |
| 4 | Отопление, освещение цеха | 98 |
| 5 | Основная заработная плата аппарата управления цеха | 580 |
| 6 | Расходы по технике безопасности | 36 |