КУРСОВАЯ РАБОТА ПО МЕТРОЛОГИИ, СТАНДАРТИЗАЦИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

8 Рисунок,  9-Вариант

1 НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ГЛАДКИХ СОЕДИНЕНИЙ

1.1 Соединение гладких валов и отверстий

Карта исходных данных 1

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Номинальный размер соединения | Д1=16 мм |
| Название деталей, входящих в соединение | Вал – шток, поз.3 Отверстие – вилка, поз.4 |
| Требования, предъявляемые к работе соединения при назначении посадок методом подобия | Вилка неподвижно закреплена на штоке переключения передач. |

Карта исходных данных 2

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Номинальный размер соединения | Д2=72 мм |
| Название деталей, входящих в соединение | Вал – крышка подшипника, поз.1. Отверстие – корпус. |
| Требования, предъявляемые к работе соединения при назначении посадок методом подобия | Крышка подшипника крепится к корпусу болтами |

Карта исходных данных 3

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Номинальный размер соединения | в=8 мм |
| Название деталей, входящих в соединение | Вилка, поз.4 Ступица зубчатого колеса, поз.5 |
| Заданные характеристики для расчётного метода назначения посадок, мкм. | Smax=110 Smin=30 |

Для 3-го соединения назначим посадку расчётным методом по в:

- Рассчитаем допуск посадки: Тs=Smax-Smin=110-30=80 мкм=0,08 мм

- Определим число единиц посадки: апос=Тпос/i=80/0,9=88,89 мкм

i – значение единицы допуска                                  [1, табл. 1]

3.  апос=аd+аD=40+40=80 мкм  аd=40, 9 квалитет; аD= 40, 9 квалитет.

[1, табл. 2]

4. Определяем отклонения полей допусков отверстия и вала:

Поле Н: ES и EI определяем по ГОСТ 25347-89:  Н9(+0,036), для вала отклонения определяются для посадки с зазором:

Smax=ES-ei  ei=ES- Smax=36-110= - 74 мкм=-0,074 мм

Smin=EI-es  es=EI- Smin=0-30=-30 мкм=-0,030 мм

5. По ГОСТ 25347-89 производим подбор стандартного поля допуска вала 8 e9

Посадка 8

6. Проверим правильность подбора посадки:

Smax=ES-ei=0.036-(-0.061)=0.097 мм, Smin=EI-es=0-(-0,025)=0,025мм

Тs=Smax- Smin=0.097-0.025=0.072 мм

Т= 20%

Smin==9,9%<10%

Smax=10%

Проанализировав погрешности назначенной посадки, приходим к выводу, что посадка назначена верно.

7. Построим схему расположения полей допусков назначенной посадки: Система отверстия.

Схема расположения полей допусков посадки (рисунок 1)

Назначим для первого соединения посадку по методу подобия. D1=16 мм. Проанализировав описание к чертежу: вилка, поз.4 неподвижно закреплена на штоке переключения передач, поз.3. Назначим прессовую посадку , применяющуюся для неподвижных и неразборных соединений, в которой гарантированы  натяги.

Посадка 16        [3, с.16, с.20, с.27]

Схема полей допусков назначенной посадки: система отверстия, посадка с натягом.

Dmax=D+ES=16+0,018=16,018 мм; Dmin=D+EI=16+0=16 мм;

dmin=d+ei=16+0,023=16.023 мм; dmax=d+es=16+0.034=16.034 мм.

Nmax=0.034-0=0.034 мм. Nmin=0,023-0.018=0,005 мм, Nm=0,0195 мм

Схема расположения полей допусков посадки (рисунок 2)

Назначим для второго соединения посадку по методу подобия. D2=72 мм. По описанию к чертежу: крышка подшипника крепится к корпусу болтами. Назначим напряжённую посадку, применяемую в таких случаях.

Посадка  72  Переходная посадка в системе отверстия.

[3, с.16, с.20, с.27]

Схема полей допусков посадки по D2.

Dmax=D+ES=72+0,030=72.030 мм; Dmin=D+EI= 72+0=72 мм; dmin=d+ei=72+0,0095=72,0095 мм; dmax=d+es=72-0,0095=71,9905 мм.

Nmax=0.0095-0=0.0095 мм. Smax=0,030-(-0.0095)=0,0395 мм, Sm=0,015 мм

Схема расположения полей допусков посадки (рисунок 3)

Рассчитаем допуски формы и расположения, а также шероховатости рабочих валов и отверстий для трёх заданных соединений, по нормальному уровню относительной геометрической точности:

Ra=0,05*IT (мкм), Tф=kф*IT (мм), kф=0,3 т.к. детали цилиндрические. IT – допуск размера.                                                                           [7,с.46]

1 соединение: вал 16 r6(). IT=0,034-0,023=0,011 мм=11 мкм, L>2d  назначаем отклонения от круглости и продольности поперечного сечения профиля.

Тф=0,3*0,011=0,0033 мм 0,003 мм (5 степень точности), т.к. kж=L/2d>1, то принимаем 6 степень точности  Тф=0,005 мм.

Ra=0,05*11=0,55 мкм 0,4 мкм

Отверстие 16 Н7(+0,018). IT=0,018-0=0,018 мм=18 мкм, L2d  назначаем отклонения от круглости.

Тф=0,3*0,018=0,0054 мм 0,005 мм (6 степень точности), т.к. kж=L/2d1, то оставляем 6 степень точности  Тф=0,005 мм.

Ra=0,05*18=0,9 мкм 0,8 мкм.

2 соединение: вал 72 js6(). IT=0,0095-(-0,0095)=0,019 мм=19 мкм, L<2d  назначаем отклонения от круглости.

Тф=0,3*0,019=0,0057 мм 0,006 мм (5 степень точности), т.к. kж=L/2d<1, то оставляем 5 степень точности  Тф=0,006 мм.

Ra=0,05*19=0,95 мкм Принимаем Ra=0,8 мкм.

Отверстие  72 Н7(+0,03). IT=0,03-0=0,03 мм=30 мкм, L2d  назначаем отклонения от круглости.

Тф=0,3*0,030=0,009 мм (6 степень точности), т.к. kж=L/2d1, то оставляем 6 степень точности  Тф=0,01мм.

Допуск расположения – торцевое биение. Т.к. неуказанные допуски размеров используются по 14 квалитету, то применимаем 11 степень точности  Тр=0,1мм.

Ra=0,05*30=1, 5 мкм 1,6 мкм.

3 соединение: вал 9 e9IT=-0,025-(-0,061)=0,036 мм=36 мкм,

Ra=0,05*36=1,8 мкм 1,6 мкм.

Отверстие 9 Н9(+0,036). IT=0,036-0=0,036 мм=36 мкм,

Ra=0,05*36=1.8 мкм 1,6 мкм.

Округление допусков формы и расположения по ГОСТ 24643 [7, табл. 2.8], шероховатостей – по ГОСТ 2789-73 [7, табл. 2.1].

Эскизы деталей, входящих в 1-е соединение (рисунок 4)

Эскизы деталей, входящих во 2-е соединение (рисунок 5)

Эскизы деталей, входящих в 3-е соединение (рисунок 6)

  - Контроль размеров цилиндрических поверхностей гладкими калибрами

По номинальному размеру отверстия и вала, а также их предельным отклонениям выбранной посадки найдём из таблиц ГОСТ 24853-81 отклонения и допуски на калибр-пробку и калибр-скобу. Расчёт калибров произведем для первого соединения, в котором назначена посадка

16 .      Запишем параметры калибра-пробки L=102 мм;d=13 мм; d1=8мм; l=12 мм; l1=8мм; l2=6мм; r=1,6 мм; с=0,4 мм; масса=0,09 кг.                                                                            [6, с.14, табл.8]

Пробка 8133-0930 Н7, ГОСТ 14810-69.

Значение предельных отклонений для калибра-пробки: Н=3 мкм, Z=2,5 мкм, Y=2 мкм.                                                                               [6, с.4, табл.1]

Размер проходного калибра-пробки:

ПР=(Dmin+Z+Н/2)-Н=(16+0,0025+0,003/2)-0,003=(16,004)-0,003 мм;

ПРmax=ПР+Н/2=16,004+0,0015=16,0055 мм;

ПРmin=ПР-Н/2=16,004-0,0015=16,0025 мм;

Размер непроходного калибра-пробки:

НЕ=(Dmax+Н/2)-Н=(16,018+0,003/2)-0,006=(16,0235)-0,003 мм.

НЕmax=НЕ+Н/2=16,0235+0,0015=16,025 мм;

НЕmin-Н/2=16,0235-0,0015=16,022 мм;

Рассчитаем размеры предельно изношенных калибров

(Dmin-Y)=(16-0,002)=15,998 мм.

Схема полей допусков для калибра-пробки (рисунок 7)

Рассчитаем допуск цилиндричности для круглых пробок: Тф=Н/3=0,003/3=0,001 мм.

Шероховатость рабочих поверхностей по ГОСТ 2015-84 Ra=0,08 мкм; Шероховатость торцев - Ra=1,6 мкм; фасок - Ra=0,8 мкм.                                     [6, с.8]

Рассчитаем калибр-скобу для 16 r6().

Скоба 8113-0108 r6, ГОСТ 18362-73.                                [6, с.10, табл.4]

Параметры и отклонения скобы: Н1=3 мкм; Z1=2,5 мкм; Y1=2 мкм; Нр=1,2 мкм; D1=60 мм; Н=55 мм; h=24 мм; S=5 мм; l=18 мм; l1=11 мм; l2=2 мм; r=13 мм; r1=4 мм; масса=0,09 кг.

Проходной диаметр:

ПР=(dmax-Z1-H1/2)+H1=(16,034-0,0025-0,003/2)+0,003=(16,03)+0,003мм.

ПРmax=ПР+ H1/2=16,03+0,0015=16,0315 мм;

ПРmin=ПР- H1/2=16,03-0,0015=16,0285 мм

Непроходной диаметр:

НЕ=(dmin-H1/2)+Н1=(16,023-0,003/2)+0,003=(16,0215)+0,003мм.

НЕmax=НЕ+ H1/2=16,0215+0,0015=16,023 мм

НЕmin=НЕ- H1/2=16,0215-0,0015=16,02 мм

Размер предельно изношенной скобы: (dmax+Y1)=(16,034+0,002)=16,036 мм.

Размеры контр-калибров для контроля валов:                              [6, с.7]

К-И=(dmax+Y1+Нр/2)-Нр=(16,034+0,002+0,0012/2)-0,0012=(16,0366)-0,0012 мм.

К-Иmax=К-И+Нр/2=16,0366+0,0006=16,0372 мм

К-Иmin=К-И-Нр/2=16,0366-0,0006=16,036 мм

К-ПР=(dmax-Z1+Нр/2)-Нр=(16,034-0,0025+0,0012/2)-0,0012=(16,0371)-0,0012 мм.

К-ПРmax=К-ПР+ Нр/2=16,0371+0,0006=16,0377 мм

К-ПРmin= К-ПР- Нр/2=16,0371-0,0006=16,0365мм

К-НЕ=(dmin+Нр/2)-Нр=(16,023+0,0012/2)-0,0012 =(16,0236)-0,0012 мм.

К-НЕmax=К-НЕ+ Нр/2=16,0236+0,0006=16,0242 мм

К-НЕmin=К-НЕ- Нр/2=16,0236-0,0006=16,023 мм

Схема полей допусков для калибра-скобы (рисунок 8)

Эскиз калибра-пробки (рисунок 9)

Эскиз калибра-скобы (рисунок 10)

  - Допуски и посадки подшипников качения

Карта исходных данных

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Условное обозначение подшипника | 60206 |
| № позиции по чертежу | Поз. 2 |
| Радиальная нагрузка R, кН | 14 |
| Режим работы, перегрузка % | Умеренные толчки и вибрация, до 150% |
| Укажите, какая деталь вращается | Вал, |
| Конструкция вала (по чертежу) | Сплошной |
| Конструкция корпуса (по чертежу) | неразъёмный |

Условное обозначение подшипника по ГОСТ 3189.

Подшипник 60206 – шариковый радиальный однорядный  с двусторонним уплотнением по ГОСТ 7242.

Расшифровка условного обозначения подшипника:

06 – код диаметра отверстия (d=06*5=30);

2 – серия по диаметру;

0 – тип – радиальный шариковый;

6 – конструктивное исполнение – однорядный, с одной защитной шайбой.

0 – серия по ширине.

0 – класс точности подшипника

По ГОСТ 7242: D=62 мм – диаметр наружного кольца подшипника;

d=30 мм – диаметр внутреннего кольца подшипника;

В=16-0,12 мм – ширина колец подшипника;

r=r1=1,5 мм – радиусы закруглений на торцах колец подшипника.

По ГОСТ 520-89:   Класс точности подшипника – 0;

Отклонения диаметров колец подшипника: dmp= dmp-d, Dmp= Dmp-D.

es Dmp=0; ei Dmp= -13 мкм.

ES dmp=0; EI dmp= -10 мкм.

dmp=30 L0(-0,01) ;   Dmp=62 l0(-0,013).

Эскиз подшипника (рисунок 11)

Определим вид нагружения колец подшипника:

Внутреннее кольцо подшипника испытывает циркуляционный вид нагружения, т.к. вращается вал поз. 5 и кольцо воспринимает нагрузку всей окружностью дорожки качения. Для определения посадки внутреннего кольца подшипника на вал рассчитаем интенсивность радиальной нагрузки:

Р=,                                                                             [7, с.94]

R –радиальная нагрузка [Н],

В – ширина колец подшипника;

r и r1 – радиусы закруглений на торцах колец подшипника;

k1=1 при перегрузке до 150 %. - Динамический коэффициент посадки, учитывающий допустимую перегрузку.

k2=1, коэффициент, учитывающий ослабление посадочного натяга при пониженной жёсткости вала.

k3=1, т.к. подшипник однорядный. – Коэффициент неравномерности распределения радиальной нагрузки в двухрядных подшипниках.

Р=Н/мм.

Учитывая значение интенсивности радиальной нагрузки – посадка внутреннего кольца подшипника на вал –

30                             	 [7, с.94]

Схема расположения полей допусков посадки (рисунок 12).

Т.к. наружное кольцо испытывает местное нагружение (воспринимает нагрузку частью окружности дорожки качения), перегрузка до 150%, режим работы нормальный, то посадка наружного кольца в корпус - 62 .    [7, с.95]

Схема расположения полей допусков посадки (рисунок 13)

Упрощённый эскиз подшипникового узла (рисунок14)

Эскиз посадочной поверхности корпуса (рисунок 15)

Эскиз посадочной поверхности вала (рисунок 16)

Шероховатости рабочих поверхностей вала и корпуса назначены в соответствии

ГОСТ 2789-73 [табл. 2.1]. Допуски формы и расположения - ГОСТ 24643                                           [7, табл. 2.8].

  - Допуски размеров, входящих в размерные цепи

Исходные данные (размеры в мм)

| Аmax | Аmin | А1 | А2 | А3 | А5 | А6 | А7 | А4=А8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4,6 | 1,6 | 40 | 210 | 3 | 240 | 3 | 45 | 16-0,12 |

Схема размерной цепи: (рисунок 17)

1. Упрощённая схема размерной цепи (рисунок 18)

А1– ширина ступицы зубчатого колеса 9;

А2 – длина ступени вала-шестерни 13;

А3 – высота стопорного кольца;

А4=А8 – высота подшипников;

А5 – размер корпуса;

А6 – толщина прокладки;

А7 – высота крышки корпуса;

А - зазор между ступицей зубчатого колеса  (поз. 9) и торцом наружного кольца подшипника (поз. 8).

Направление обхода контура принимаем против часовой стрелки.

- Определение увеличивающих и уменьшающих размеров методом

замкнутого потока: А1, А2, А3, А4, А8,– уменьшающие размеры; А5, А6, А7–

увеличивающие размеры.

- Рассчитаем номинальный размер А (замыкающего звена) по формуле: А=,                                                                               [7, с.32]

где n – количество увеличивающих размеров (n=3); р – количество уменьшающих размеров (р=5).

А=(А5+ А6+А7)-(А1+А2+А3+А4+А8)=

=(240+3+45)-(40+210+3+16+16)=288-285=3 мм.

4. Рассчитаем верхнее ES и нижнее EI предельные отклонения и допуск замыкающего звена по формулам:

ES= Аmax- А=4,6 -3=1,6 мм;                EI= Аmin- А=1,6-3=-1,4 мм;

Т= Аmax- Аmin= ES- EI=4,6-1,6=1,6-(-1,4)=3 мм.                               [7, с.32]

5. Определим средний квалитет составляющих размеров размерной цепи по среднему значению единиц допуска аm.

аm=                                                                                  [7, с.32]

Т’ - допуск замыкающего звена за вычетом суммы допусков стандартизованных размеров.

Т’=3-0,12-0,12=2,76 мм.

Ij – значение единицы допуска для каждого размера, кроме стандартизованных.

[7, табл. 1.1]

k – число стандартизованных звеньев (k=2);

аm=

6. Назначим для составляющих звеньев конкретный квалитет по значению аm. (Соответствует 13-14 квалитет).

7. Назначим стандартные поля допусков по ГОСТ 25347 на составляющие размеры цепи по установленным для них квалитетам.

8. Определим расчётное поле допуска замыкающего звена:   =         [7, с.33]

=0,39+0,72+0,25+0,12+0,72+0,25+0,39+0,12=2,96<Т. Точность размеров удовлетворяет условиям.

9. Проверим соответствие предельных отклонений размеров требованиям исходного звена:

ES’=- ,  EI’=- ,                                   [7, с.33]

ES’=(0,36+0+0)-(-0,39-0,72-0,25-0,12-0,12)=1,96 мм.

EI’=(-0.36-0.25-0.39)-(0+0+0+0+0)= -1 мм.

ES’ES. Решим обратную задачу.

Для согласования отклонений выберем уменьшающее звено А3=3-0,25 (высота стопорного кольца), как наиболее простой в исполнении.

Определим новые отклонения для звена А3:

ES3=EI5+EI6+EI7-ES1-ES2-ES4-ES8 -EI=(-0.36-0.25-0.39)-0-0-0-0-(-1.4)=0.4 мм

EI3=ES5+ES6+ES7-EI1-EI2-EI4-EI8 -ES=

=0.36+0+0-(-0.39)-(-0.72)-(-0.12)-(-0.12)-1.6=0.11 мм.

А3=3(). Стандартного поля допуска не существует.

Проверим соответствие предельных отклонений размеров требованиям исходного звена:

ES=- ,  ES=0.36+0+0-(-0.39)-(-0.72)-0.11-(-0.12)-(-0.12)=1,6 мм

EI=- , EI=(-0,36-0,25-0,39)-0-0-0.4-0-0= -1,4 мм

Т3= 0,4-0,11=0,29 мм

Сводная таблица к расчёту прямой задачи

| Обозначение размеров размерной цепи Аj () | Номинальный размер звена, мм | Значение единицы допуска, мкм | Принятые значения звеньев размерной цепи |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | После назначения полей допусков | После согласования полей допусков | После согласования предельных отклонений |
|  | 40 | 1.6 | 40h13(-0.39) | 40h13(-0.39) | 40h13(-0.39) |
|  | 210 | 2.9 | 210 h13(-0,72) | 210 h13(-0,72) | 210 h13(-0,72) |
|  | 3 | 0.6 | 3 h14(-0.25) | 3 h14(-0.25) | 3() |
|  | 16-0.12 | - | 16-0,12 | 16-0,12 | 16-0,12 |
|  | 240 | 2,9 | 240 Js13(0.36) | 240 Js13(0.36) | 240 Js13(0.36) |
|  | 3 | 0.6 | 3 h14(-0.25) | 3 h14(-0.25) | 3 h14(-0.25) |
|  | 45 | 1.6 | 45 h13(-0.39) | 45 h13(-0.39) | 45 h13(-0.39) |
|  | 16-0,12 | - | 16-0,12 | 16-0,12 | 16-0,12 |
| А | 3 |  |  | А’=3 | А=3 |
|  |  |  | =2,96 | =3 | А’=3 |

2  НОРМИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ТИПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ СЛОЖНОГО ПРОФИЛЯ

  - Нормирование точности метрической резьбы

Карта исходных данных:

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Условное обозначение резьбы | М27 |
| № позиции по чертежу | Поз. 11 |
| Наименование деталей, входящих в соединение | Две части корпуса |
| Длина свинчивания по ГОСТ 16093 | N: 12 мм – 36 мм |

Определяем для заданной резьбы ряд предпочтительности по ГОСТ 8724 – 2-ой ряд предпочтительности. Крупный шаг Р=3 мм.

| № позиции | Обозначение резьбы | d2изм | Рn | пр | лев |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мм | мкм | мин |  |
| 11 | М27 | 25,76 | 30 | -10 | +10 |

По ГОСТ 24705 определим размеры всех основных элементов профиля резьбы по шагу резьбы Р=3 мм (крупный).                                        [7, с.103]

Средний диаметр резьбы d2 (D2)=d-2+0.051=27-2+0.051=25,051 мм;

Внутренний диаметр резьбы d1 (D1)=d-4+0,752=27-4+0,752=23,752 мм;

Внутренний диаметр болта по дну впадин d3=d-4+0,319=27-4+0,319=23,319 мм.

Н – высота исходного треугольника. Н=0,866Р=0,866*3=2,598 мм;         [7, с.101]

R – номинальный радиус закругления впадины болта: R=Н/6=2,598/6=0,433 мм;     [7, с.101]

Допуски и отклонения диаметров болта и гайки по ГОСТ 16093: 6 степень точности по среднему и наружному диаметрам болта т.к. шаг резьбы крупный,– средний класс точности; основное отклонение диаметров – g (наиболее предпочтительно). 6g – средний класс резьбы.  6 степень точности по среднему и внутреннему диаметрам гайки, основное отклонение Н. Посадка М27-  при нормальной длине свинчивания.

Допуск наружного диаметра болта Тd=375 мкм;                  [7, табл. 5.5]

Допуск среднего диаметра болта Тd2=200 мкм;                   [7, табл. 5.3]

Основные отклонения диаметров d1, d2 наружной резьбы: ei=0, es=-48 мкм. [7, табл. 5.6]

Допуск среднего диаметра гайки ТD2=265 мкм;                              [7, табл. 5.4]

Допуск внутреннего диаметра гайки ТD1=500 мкм;                       [7, табл. 5.5]

Основные отклонения диаметров: EI=0.

Профиль метрической резьбы (рисунок 19)

Расположение полей допусков по профилю резьбы (рисунок 20)

Рассчитаем предельные диаметры болта:

Наружный диаметр: d=27 мм; dmax=d+es; dmin=d+ei

Средний диаметр d2=25,051  мм; d2max=d2+es; d2min=d2+ei

Внутренний диаметр d1=23,752 мм; d1max=d1+es;  d1min – не нормируется.

d3max=d3+es=23,319+(-0.048)= 23,271мм

Рассчитаем предельные диаметры гайки:

Наружный диаметр: D=27 мм; Dmax – не нормируется; Dmin=D+EI

Средний диаметр: D2=25,051 мм; D2max=D2+ES; D2min=D2+EI

Внутренний диаметр: D1=23,752 мм;  D1max=D1+ES; D1min=D1+EI

| Номинальный размер, мм | Обозначение поля допуска | Величина допуска, Т, мкм | ES (es), мкм | Наибольший предельный размер, мм | EI (ei), мкм | Наименьший предельный размер, мкм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| d=27 | 6g | 375 | -48 | 26,952 | -423 | 26,577 |
| d2=25,051 | 6g | 200 | -48 | 25,003 | -248 | 24,803 |
| d1=23,752 | - | - | -48 | 17,252 | - | - |
| D=27 | - | - | - | - | 0 | 27 |
| D2=25,051 | 6Н | 265 | 265 | 25,316 | 0 | 25,051 |
| D1=23,752 | 6Н | 500 | 500 | 24,252 | 0 | 23,752 |

Проверим выполнение условий годности резьбы:

Условия годности резьбы: d2maxd2пр; d2mind2изм                                 [7, с.102]

d2пр – приведённый средний диаметр; d2изм – измеренный средний диаметр.

d2пр= d2изм+fp+f,

fp – диаметральная компенсация погрешности шага,  fp=1,732Рn=1,732*0,03=0,05196мм

f - диаметральная компенсация отклонения половины угла профиля, f=0,36Р*=мм,    =(| пр|+| лев |)/2

d2пр=25,76+0,05196+0,0108=25,823 мм

25,003<25,823; 24,80325,76

Вывод: первое условие годности резьбы не выполняется – резьба не годна.

Схема полей допусков внутренней резьбы по среднему диаметру (рисунок 21)

  - Нормирование точности прямобочного шлицевого соединения

Карта исходных данных

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Z x d x D | 16 х 52 х 60 |
| Соединение работает с реверсом? С вращением в одну сторону? | Вращение в одну сторону |
| Соединение вдоль оси: Подвижное? Неподвижное? | Не подвижное |
| Шлицы в отверстии втулки: Закалены? Не закалены? | Не закалены |

Z – число зубьев

Центрирование шлицев по D – наружному  диаметру целесообразно, когда соединение неподвижное вдоль оси и испытывает достаточно небольшие нагрузки, но необходимо точное центрирование, при этом шлицы в отверстии втулки не закалены.

Основные размеры прямобочных шлицевых соединений по ГОСТ 1139-80: b=6 мм, d1=47,0 мм, r=0,5 мм.

Тяжёлая серия: Z x d x D –16 х 52 х 60

Подберём посадки по центрирующим элементам:                [7, табл. 3.4]

D - ,         d - ,      b - .

Условное обозначение шлицевого соединения: D – 16х 52х 60,х 6 - неподвижное соединение, тяжёлая серия, центрирование по наружному диаметру.

По ГОСТ 25347 найдём отклонения для каждого из 3-х элементов шлицевого вала

и втулки.

52,  60,     6.    [7, табл. 1.1, 1.2, 1.3]

Схема расположения полей допусков посадки 52 (рисунок 22)

Схема расположения полей допусков посадки 60 (рисунок 23)

Схема расположения полей допусков посадки   6 (рисунок 24)

Эскизы соединения согласно гост 2.409 (рисунок 25)

Шероховатости выбраны согласно эксплуатационным требованиям.       [7, табл. 2.2]

  - Нормирование точности шпоночных соединений

Карта исходных данных

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Диаметр цилиндрического соединения | d=40 |
| Ширина и высота шпонки, мм (ГОСТ 23360) | b x h = 12 x 8 |
| Шпонка: крепёжная? Направляющая? | Крепёжная |
| Тип производства: массовое, серийное? Единичное, мелкосерийное? | Серийное |
| Расположение шпонок в соединении под углом 90? 180? | - |

По ГОСТ 23360: b=12 мм (ширина шпонки), h=8 мм (высота шпонки), фаска Smin=0,4 мм, l=90 мм (длина шпонки). Глубина шпоночного паза с отклонением: на валу t1=5,0+0,2 мм, во втулке t2=3,5+0,2 мм. Радиус закругления r или фаска Smax=0.4 мм.                   [7, с.69]

Условное обозначение шпонки: 12 х 8 х 90 ГОСТ 23360 (шпонка призматическая, исполнение 1, b x h = 12 x 8, длина шпонки l=90 мм).

Посадка шпонки по ширине b в пазы вала и втулки: Поля допусков назначены согласно виду соединения. Соединение нормальное (неподвижное, не требующее частой разборки и не воспринимающее ударных реверсивных нагрузок).

Ширина шпонки – h9;                                                              [7, табл. 3.2]

ширина паза на валу – N9;                                                      [7, табл. 3.2]

ширина паза во втулке – Js9.                                                   [7, табл. 3.2]

Значение предельных отклонений полей допусков шпоночного соединения по ГОСТ 25347:

Ширина шпонки – 12 h9(-0,043), ширина паза на валу – 12 N9(-0,043), ширина паза во втулке – 12 Js9.

Схема расположения полей допусков, назначенных по ширине шпонки (рисунок 26)

Эскизы шпоночного соединения, вала и втулки (рисунок 27).

  - Нормирование точности цилиндрических прямозубых зубчатых передач

Карта исходных данных

Z=40 – число зубьев колеса

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Вид изделия | Механизм привода вращения промышленного робота |
| № позиции по чертежу | Поз. 9 |
| Степень точности по ГОСТ 1643-81 | - |
| Межосевое расстояние, мм | а=150 |
| Модуль, мм | m=4 |
| Исходный контур | ГОСТ 13755-81 |
| Коэф. смещения исходного контура | =0 |
| Окружная скорость, м/с | V=6 |

По значению окружной скорости и виду изделия определяем степени точности по ГОСТ 1643-81, степень точности по кинематическим нормам назначаем на 1-цу грубее, т.к. передача среднескоростная. Вид сопряжения определяем по минимальному гарантированному боковому зазору jnmin=jn1+jn2. jn2=0, т.к. температурный режим не задан. jnmin=jn1=0,03m=0.03*4=0.120 мм=120 мкм.

=100 мкм.                                                                           [7, табл. 6.9]

По ГОСТ 1643-81: 9– 8 – 8 – С.

9 – степень точности по нормам кинематической точности;

8 – степень точности по нормам плавности работы;

8 – степень точности по нормам контакта зубьев;

С – вид сопряжения;

c – вид допуска на боковой зазор;

IV – класс отклонения межосевого расстояния.

Делительный диаметр d=mz=4*40=160 мм; диаметр вершин зубьев dа=mz+2m=4*40+2*4=168 мм; ширина зубчатого венца В=10m=10*4=40 мм.

Контрольные показатели по нормам кинематической точности:

Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния за оборот находим по формуле |Fi|комб=| Fi -fi|F +| fi|f=140—50+40=130 мкм; т.к. степени точности по нормам плавности работы и нормам кинематической

точности отличаются.                                                                    [7, табл. 6.5]

Допуск на колебание длины общей нормали Fvw – не нормируется для заданной степени точности                       [7, табл. 6.5]

Контрольные показатели по нормам плавности работы:

Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния на одном зубе fi=40 мкм                                                                             [7, табл. 6.6]

Контрольные показатели по нормам степени контакта зубьев:

Допуск на погрешность направления зуба F=18 мкм;            [7, табл. 6.8]

Допуск на непараллельность осей fx=18 мкм;                          [7, табл. 6.8]

Допуск на перекос осей fy=9 мкм;                                           [7, табл. 6.8]

Суммарное пятно контакта: по высоте (не менее) 40%        [7, табл. 6.8]

по ширине зуба (не менее) 50%

Контрольные показатели вида сопряжения:

Предельные отклонения межосевого расстояния =50 мкм.     [7, табл. 6.9]

Номинальное значение длины общей нормали:

W=m[1,47606(2zw-1)+0,014z],            [7, с.116]

Где m – модуль колеса; z – число зубьев; zw – приведённое число зубьев.

zw =0,111z+0,6=0,111*40+0,6=5,045

W=4[1,47606(2*5-1)+0.014*40]=55,378 мм;

Wтабл=55,38 мм.                                                                       [7, табл. 6.1]

Средняя длина общей нормали Wmr=,

Где Ewms=EwmsI+EwmsII – наименьшее отклонение средней длины общей нормали. EwmsI, EwmsII – нормы бокового зазора.

Ewms=80 мкм;                                                                        [7, табл. 6.10]

Fr=100 мкм – допуск на радиальное биение;                      [7, табл. 6.5]

Twm=110 мкм – допуск на среднюю длину общей нормали.    Wmr=55,378мм.

Технические требования к рабочему чертежу:

Базовое отверстие зубчатого колеса выполнено по 7 квалитету, опорные шейки вала – по 6 квалитету. Диаметр вершин зубьев используется как выверительная база для обработки на зубообрабатывающем станке и для контроля размеров зубьев, поэтому исполняется по первому варианту.                                                                       [7, табл. 6.12]

Допуск на радиальное биение: Fdа=0,1d+5=0,1*160+5=21; Принимаем Fdа=25 мкм.

[7, табл. 2.8]

Допуск на торцевое биение базового торца: Fт===24,3 мкм

Принимаем Fт=25 мкм.                                                         [7, табл. 2.8]

Допуск на ширину зубчатого венца по h11.

Шероховатость: профиль зубьев Ra=1,6 мкм

Диаметр выступов Ra=3,2 ÷ 12,5 мкм              [7, табл. 2.2]

Контрольный комплекс на зубчатое колесо

| Наименование контролируемого параметра |  | Обозначение допуска | Допускае-мое значение, мкм | Применяя-емые средства измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск на колебание длины общей нормали |  | Fvw | - | Нормалемер |
| Допуск на колебание измерительного межосевого расстояния | На 1-м зубе | fi | 40 | Межцентро-мер |
|  | За оборот | ¦Fi¦комб | 130 |  |
| Суммарное пятно контакта, % | По высоте | - | 40 | Межцентро-мер |
|  | По длине | - | 50 |  |
| Погрешность направления зуба |  | F | 18 | Ходомер |
| на корпус передачи |  |  |  |  |
| Допуск на непараллельность осей |  | fx | 18 | Специальное приспособление для контроля расположений отверстий в корпусе |
| Допуск на перекос осей |  | fy | 9 |  |
| Предельные отклонения межосевого расстояния |  |  | 50 | Межцентро-мер |

Эскиз зубчатого колеса (рисунок 28)

- ВЫБОР УНИВЕРСАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ

Карта исходных данных

| Наименование исходных данных | Значение исходных данных |
| --- | --- |
| Контролируемая поверхность | отверстие |
| Исполнительный размер | 16 Н7 |
| Допуск на контролируемый размер, мкм | IT7=18 |
| Коэффициент технологической точности IT/σтех | 4,5 |
| Тип производства | Серийный |

Допускаемая погрешность измерения δизм определяется по ГОСТ 8.051 в зависимости от IT=0,018 мм δ=5 мкм.

Выбираем возможные измерительные средства:                         [8, табл. 2]

Это микроскоп инструментальный ММИ ГОСТ 8074 с кодом 28. Его техническая характеристика: цена деления отсчётного устройства 0,005 мм, предельная погрешность измерительного средства Δ=5 мкм (контакт любой). Методы измерения – прямой, контактный, абсолютный с отсчётом результата измерения по микровинту и отсчётной шкале. Перед началом работы проверить правильность нулевой установки по установочной мере – 15 мм и выдержать деталь и прибор в лаборатории не менее 3 часов.

Далее проведём оценку влияния погрешности измерения микрометра рычажного на результаты рассортировки деталей. Определим относительную точность метода измерения                        [8, c. 6]

Амет(σ)= (σ мет/IT)*100%=(2,5/18)*100%=13,8%

σ мет=Δ/2=5/2=2,5 мкм

По графикам [8, рис.1] при Амет(σ)=12% для заданной точности технологического процесса находим m=0,3% - риск заказчика, необнаруженный брак; n=2,8% - риск изготовления, т.е. ложный брак; c/IT=0,05 – вероятная величина выхода размера за каждую границу поля допуска у неправильно принятых деталей.

Оценка годности детали производится по предельно допустимым размерам:

Дmin=Д+EI=16+0=16 мм; Дmax=Д+ES=16+0.018=16.018 мм.

Среди годных деталей могут оказаться бракованные детали, но не более 0,3%, у которых размеры выходят за границы поля допуска на величину не более 0,9 мкм. Это риск заказчика. Риск изготовителя в этом случае будет не более 2,8 %, т.е. будут забракованы фактически годные детали.

Принимаем условие недопустимости риска заказчика при Δ>δ и производим расчёт производственного допуска:

Тпр=IT-2с=18-2*0,9=16,2 мкм.

Выбираем средство измерений для арбитражной перепроверки деталей. Допускаемая погрешность при арбитражной перепроверке  δарб=0,3 δ=0,3*5=1,5 мкм. По [8, табл.2] выбираем пневмопробку с отсчётным прибором с кодом 23 ГОСТ 14865. Техническая характеристика: цена деления – 0,0002 мм, предельная инструментальная погрешность Δ=1 мкм. Метод измерения – относительный, прямой, контактный.

На рисунке 29 представлен вариант установления приёмочных границ.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1   Болдин Л.А., Лебедев Г.И., Спасский А.Н., Гребнева Т.Н., Магницкая С.Ф., Тесленко Е.В. нормирование точности деталей машин. Методические указания к выполнению курсовой работы по дисциплинам: «Нормирование точности», «Метрология, стандартизация и сертификация», «Взаимозаменяемость, стандартизация и технические измерения». НГТУ. Нижний Новгород. 1999.

2    Спасский А.Н., Ионова Т.М. Справочно-методическое пособие для выполнения курсовой работы по ВС и ТМ. ГПИ. Горький. 1988.

3  Болдин Л.А. методические разработки к внедрению в учебный процесс  международной системы допусков и посадок СЭВ на гладкие соединения. ГПИ. Горький. 1978.

4    Мягков В.Д. допуски и посадки. Справочник в 2-х частях. Ленинград. 1983. Часть 1.

5    Мягков В.Д. допуски и посадки. Справочник в 2-х частях. Ленинград. 1983. Часть 2.

6    Кайнова В.Н.,  Фролова Н.Н., Зотова В.А. Расчёт исполнительных размеров гладких калибров; методические указания. Кафедра ТМ. Нижний Новгород. 1995.

7   Кайнова В.Н., Лебедев Г.И., Магницкая С.Ф., Гребнева Т.Н., Зотова В.А. Нормирование точности изделий машиностроения. Учебное пособие. НГТУ Нижний Новгород. 2001.