ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ.

1.Пояснительная записка.

Предмет «Основы электропривода» предусматривает изучение режимов работы, характеристик, возможностей регулирования координат электроприводов постоянного и переменного токов. Программой предмета предусмотрено изучение основ расчета и выбора сопротивлений электрических приводов, определений энергетических показателей работ.

В процессе изучения учебного материала необходимо обращать внимание на современные достижения науки и техники в области энергомашиностроения, создания новых технических средств автоматизации, расширение применения

регулируемого электропривода.

Изучение предмета базируется на знании материала дисциплин»Техническая механика», «Теоретические основы электротехники», «Электрические измерения», «Электрические машины». В свою очередь он является базовым для изучения дисциплины «Системы автоматизированного управления электроприводом».

В результате изучения предмета «Основы электропривода» учащийся должен знать:

- механику электропривода,

- режим работы электродвигателей, способы пуска и торможения, естественные и искусственные механические характеристики электродвигателей,

- основные способы регулирования координат электроприводов постоянного и переменного тока,

- общие сведения о неустановившемся механическом движении электропривода,

- методику расчета пусковых и регулировочных сопротивлений,

- методику расчета мощности электродвигателя при различных режимах работы,

- принципиальные схемы электроприводов,

- правила и требования ТБ, ПС И ПБ.

Учащиеся должны уметь:

- составлять расчетные схемы механической части электропривода,

- производить расчеты неустановившегося механического движения электропривода,

- анализировать процессы, происходящие в электроприводе в различных режимах работы,

- рассчитывать механические и электромеханические характеристики электропривода,

- производить необходимые расчеты регулировочных и пусковых сопротивлений,

- делать расчеты по определению мощности электродвигателей,

- проводить проверку электродвигателей по перезагрузочной способности, пусковым условиям, нагреву.

Программа предмета «Основы электропривода»предусматривает самостоятельное изучение рекомендуемой литературы (см. список).

Учащиеся- заочники, в соответствии с учебным планом выполняют 1 контрольную работу и сдают экзамен.

Рекомендуемая литература.

Основная.

1.Васин.В.М. Электрический привод. -М.: Высшая школа, 1984

2. Москаленко В.В. Электрический привод.- М.: Высшая школа,1991

Дополнительная.

- Яковенко В.С., Аренюк С.С., Царик В.М. – Расчет и конструирование элементов электропривода.- М.: Энергоиздат, 1987.

- Цейтлин Л.С. Электропривод, электрооборудование и основы управления.- М.: Высшая школа, 1985.

- Кацман М.М. Электрические машины и электропривод автоматических устройств.- М.: Высшая школа, 1987.

- Справочник по автоматизированному электроприводу / Под ред. Елисеева В.А. и Шинянского А.В.- М.: Энергоиздат, 1983.

- Справочник по проектированию автоматизированного электропривода и систем управления технологическими процессами / Под ред. Круповича В.И.- М., Энергоатомиздат, 1982.

Содержание предмета.

Введение.

Понятие об электроприводе. Классификация электроприводов. Основные направления развития электропривода и его роль в народном хозяйстве.

Литература:      [1, с. 4- 13 ]

Методические указания

Необходимо обратить внимание на роль и задачи электропривода, расширение сферы применения регулируемого электропривода постоянного и переменного тока.

Вопросы для самопроверки:

- Каковы преимущества электрического  привода  по сравнению с другими видами привода исполнительных органов?

- Как классифицируются электрические приводы?

- Назвать основные  этапы развития электрического привода.

- Чем характеризуется развитие современного электрического привода?

Тема 1.1.  Структура механической части электропривода.

Механические звенья электропривода. Расчетные схемы механической части

электропривода. Статические моменты  сопротивления Приведение статических моментов и моментов инерции к одному валу. Понятие механической характеристики электродвигателя и исполнительного органа рабочей машины. Неустановившееся движение электропривода.

Практическая работа № 1.

Литература:  [1, с. 6-15], [2, с. 14-34]

Методические указания.

Изучение данной темы необходимо сопровождать составлением уравнений движения, определение его параметров и построения совместной характеристики.

Вопросы для самопроверки:

1. Дать характеристику движения электропривода для следующих видов основного уравнения :

а). – М дин = -М + М ст

б). О = М – М ст

2. Для чего выполняется операция приведения?

3. Какое движение называется установившимся, а какое- неустановившимся?

4. Что такое динамический момент ?

- Что называют механической характеристикой двигателя?

Тема 2.1 Электропривод с двигателями постоянного тока  независимого возбуждения.

Схема включения, режимы работы, электромеханические и механические характеристики. Пуск и торможение. Регулирование координат изменением сопротивления якоря, магнитного потока и подводимого к якорю напряжением. Расчет  регулировочных и пусковых сопротивлений. Понятие импульсного регулирования.

Литература:     [ 1, с. 15-31], [2, с. 46-85]

Методические указания.

Изучая данную тему, нужно научиться анализировать физические процессы, происходящие в различных режимах двигателя, рассчитывать  и строить естественные характеристики при изменении сопротивления якоря, магнитного потока или величины подводимого напряжения, а также строить тормозные характеристики и рассчитывать тормозные сопротивления, строить пусковую диаграмму  и определять сопротивление секций пускового реостата.

Вопросы для самопроверки.

- Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику ДПТ с независимым возбуждением?

- Что общего у всех тормозных режимов?

- Нарисовать схему включения ДПТ с независимым возбуждением?

- Записать уравнение напряжений, ЭДС и момента для двигателя постоянного тока с незавершенным возбуждением.

- В каком режиме работы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением угловая скорость будет больше скорости холостого хода?

Тема 2.2. Электропривод с двигателя постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.

Схемы включения, характеристики и режимы работы двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения.

Литература: [1, с. 31-36], [2, с. 91-95], [2, с. 104-105]

Методические указания.

Рассматривая схемы включения двигателей постоянного тока последовательного и смешанного возбуждения, уяснить назначение обмоток параллельного  и последовательного возбуждения. Необходимо отчетливо представлять достоинство и недостатки двигателей с различным типом возбуждения сравнивать и сопоставлять эти схемы. Особое внимание уделить изучению режимов работы.

Вопросы для самопроверки.

- Какую роль играет последовательная обмотка, если основную МДС создает параллельная обмотка в двигателях со смешанным возбуждением?

- Какой вид торможения невозможен в двигателях постоянного тока с последовательным возбуждением и почему ?

- Почему механические характеристики ДПТ НВ прямолинейны, а последовательного возбуждения - криволинейны?

Тема 3.1. Электропривод с асинхронным двигателем переменного тока.

Схемы включения и режимы работы асинхронных двигателей . Электромеханические и  механические характеристики асинхронных двигателей. Пуск и торможение. Регулирование координат с помощью сопротивлений, изменением числа пар полюсов, изменением величины и частоты подводимого напряжения. Каскадные схемы включения. Расчет пусковых сопротивлений для асинхронных двигателей.

Литература:  [1, с. 36-49],     [2, 106- 153 ].

Методические указания.

При изучении данной темы необходимо обратить внимание на различие схем включения асинхронного двигателя  в зависимости от конструкции ротора, на различие пусковых свойств и способов регулирования скорости вращения  Более подробно следует остановиться на расчете и построении естественной  и искусственной механической характеристик. Необходимо проанализировать преимущества асинхронных двигателей, их использование  в электроприводе. Обратить внимание на вид искусственных механических характеристик, полученных при изменении сопротивления якоря, числа полюсов, изменение величин и частоты подводимого напряжения .

Вопросы для самопроверки.

- Почему скорость реального холостого хода асинхронного двигателя не совпадает с идеальной?

- Какова возможная минимальная скорость в установившемся режиме асинхронного двигателя?

- Какими способами могут быть получены механические характеристики асинхронного двигателя ( АД) ?

- Почему индукционное торможение менее эффективно, чем конденсаторное.

- Как изменяется вращающий момент АД во время пуска?

Тема 3.2. Электропривод с синхронными двигателями.

Схемы включения, характеристики и режим работы синхронного двигателя. Достоинства и недостатки синхронного  двигателя, область его применения. Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности систем электроснабжения. Регулирование скорости и торможение синхронного двигателя.

Литература:  [1, с. 54-58],   [2, с. 169- 177]

Методические указания.

Рассматривая схемы включения, характеристики и режим работы синхронного двигателя, следует  более подробно остановиться на механической и угловой характеристике  и на пуске синхронного двигателя, внимательно изучить работу СД как компенсатора реактивной мощности.

Вопросы для самоконтроля.

- Как может включаться  обмотка возбуждения СД при пуске?

- Какие достоинства присущи СД?

- Что такое угловая характеристика СД?

Тема 4.1. Энергетические показатели работы электропривода.

Потери мощности и энергии электроприводов.  в установившемся режиме работы. Потери энергии при пуске и торможении электроприводов.

Литература:   [1, с. 111- 115],    [2, с. 197- 219]

Методические указания.

Следует обратить внимание на причины и величину возникающих потерь мощности энергии в установившемся и переходных режимах работы электропривода на способы снижения потерь. Особое внимание уделить коэффициенту полезного действия коэффициенту мощности электропривода.

Вопросы для самопроверки.

- Что входит в состав постоянных и переменных потерь мощности?

- Как связаны между собой потери мощности и энергии ?

- Какие существуют способы снижения потерь энергии в переходных процессах ЭП?

- Способы повышения коэффициента мощности.

Тема 4.2. Расчет мощности, выбор и проверка электродвигателей.

Нагрузочные диаграммы двигателей. Расчет мощности двигателей при различных режимах работы. Выбор и проверка двигателей по условиям пуска и перегрузочной способности.

Литература:   [1, с. 116- 137],  [2, с.220- 230].

Методические указания.

Изучить методы расчета мощности двигателей при продолжительном, кратковременном и повторно- кратковременном режимах работы различными методами. Изучить, как осуществляется выбор двигателей по условиям пуска и перегрузочной способности.

Практическая работа № 2.

Практическая работа № 3

Вопросы для самопроверки.

- Асинхронный двигатель работает с номинальной нагрузкой и нагревается выше допустимой температуры. Каковы возможные причины перегрева? Какими способами можно снизить нагрев?

- Почему температура двигателя, отключенного от сети, сначала падает быстро, а затем охлаждение замедляется?

- В каком режиме работают двигатели в городском пассажирском энергетическом транспорте?

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ

ПО ПРЕДМЕТУ

« ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОПРИВОДА »

- Понятие об электроприводе. Структурная схема автоматизированного электропривода.

- Классификация электропривода.

- Основные направления развития автоматизированного электропривода.

- Механические звенья ЭП и их расчетные схемы.

- Статический и динамический моменты в электроприводе.

- Основное уравнение движения электропривода.

- Понятие механической характеристики двигателя и исполнительного органа рабочей машины.

- Жесткость механической характеристики.

- Операция приведения статического момента и момента инерции к валу двигателя.

- Схема включения ДПТ с НВ, особенности, применение.

- Основные уравнения ДПТ НВ и естественная механическая характеристика.

- Основные технические показатели двигателя постоянного тока.

- Режим холостого ДПТ НВ и короткое замыкание.

- Двигательный режим ДПТ НВ и его характеристика.

- Генераторный режим работы ДПТ НВ, параллельный с сетью и его характеристика.

- Генераторный режим работы ДПТ НВ, последовательный с сетью и его характеристика.

- Режим автономного генератора и его характеристика.

- Электромеханическая и механическая характеристики ДПТ НВ, их характерные точки.

- Качественные показатели регулирования скорости двигателей.

- Регулирование скорости вращения ДПТ НВ путем изменения магнитного потока.

- Регулирование скорости вращения ДПТ НВ изменением подводимого к якорю напряжения.

- Регулирование скорости вращения ДПТ НВ изменением сопротивления в цепи якоря.

- Регулирование скорости в системе «Преобразователь-двигатель».

- Регулирование скорости в системе «Преобразователь-двигатель».

- Расчет пусковых сопротивлений для ДПТ НВ графо-аналитическим методом.

- Синхронный двигатель. Особенности,  область применения.

- Синхронный двигатель как компенсатор реактивной мощности системы электроснабжения. Угловая характеристика синхронного двигателя.

- Пуск синхронного двигателя. Схема пуска СД с ограничением тока с помощью реактора.

- Пуск синхронного двигателя. Схема пуска СД с помощью автотрансформатора.

- Схемы включения ДПТ (с независимым возбуждением, параллельным возбуждением и последовательным).

- Электромеханическая характеристика ДПТ с последовательным возбуждением.

- Энергетические режимы работы двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.

- Продолжительный режим работы двигателей и его характеристика.

- Повторно-кратковременный режим работы двигателей и его характеристика.

- Кратковременный режим работы двигателей и его характеристика.

- Критерии выбора двигателей для ЭП.

- Классы изоляции электрических машин.

- Расчет мощности двигателя по методу средних потерь.

- Расчет мощности двигателя по методу эквивалентных величин.

- Проверка двигателей по условиям пуска и перегрузочной способности.

- Выбор электропривода по технико-экономическим показателям.

- Коэффициент мощности электропривода.

- Потери мощности энергии при переходных процессах.

- Потери мощности энергии в установившихся режимах.

- Особенности выбора двигателя по мощности регулируемого электропривода.

- Асинхронный двигатель: схемы включения, особенности, область применения.

- Основные технические характеристики асинхронного двигателя.

- Динамическое торможение АД  с самовозбуждением.

- Динамическое торможение АД с независимым возбуждением.

- Торможение АД  противовключением и его характеристика.

- Режим рекуперативного торможения АД.

- Регулирование скорости вращения АД путем изменения числа пар полюсов («звезда-двойная звезда»)

- Регулирование скорости вращения АД путем изменения числа пар полюсов («треугольник-двойная звезда»).

- Регулирование скорости вращения АД изменением частоты тока.

- Регулирование скорости вращения АД введением сопротивления в цепь ротора.

- Регулирование скорости вращения АД изменением величины подводимого напряжения.

- Холостой ход и короткое замыкание 3-х фазного асинхронного двигателя.

- Характерные точки естественной механической характеристики асинхронного двигателя.

Указания по выполнению контрольной работы по предмету

«Основы электропривода».

При выполнении контрольной работы необходимо выполнять следующие требования:

- написать условия задачи и вопросы,

- в приведенных формулах обязательно дать расшифровку входящих в нее величин и указать размерность,

- работа должна быть написана чернилами или пастой синего цвета, схемы и графики вычерчены карандашом на миллиметровой бумаге с соблюдением действующих ГОСТов,

- все страницы контрольной работы необходимо пронумеровать,

- в тетради необходимо оставлять поля для замечаний и место в конце работы для рецензии преподавателя,

- обязательно следует указать литературу, использованную при выполнении контрольной работы,

- при ответе на вопросы недопустимо механическое переписывание материала учебника,

- в конце работы ставится подпись учащегося и дата выполнения задания.

ЗАДАНИЕ №1.

- Какая особенность ДПТ НВ и ДПТ параллельного возбуждения отличает их от других двигателей постоянного тока.

- Почему генераторный режим называется тормозным?

- Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику ДПТС НВ?

- Какой вид торможения невозможен в двигателях постоянного тока с последовательным возбуждением и почему?

- Почему механические характеристики ДПТ НВ и ДПТ параллельного возбуждения прямолинейны, а у ДПТ последовательного возбуждения- криволинейны?

- Как изменится скорость двигателя последовательного возбуждения, если уменьшить сопротивление шунта?

- Почему механические характеристики ДПТ с параллельным возбуждением при различных напряжениях на якоре параллельны  друг другу?

- Почему скорость реального холостого хода АД не совпадает с идеальной?

- Какова возможная минимальная скорость в установившемся режиме асинхронного двигателя?

- Координаты каких точек нужно рассчитать, чтобы построить механическую характеристику АД?

- Перечислить способы получения репуперативного торможения для ДПТ НВ.

- Как ослабить динамическое торможение АД?

- Как усилить конденсаторное торможение?

- Почему индукционное торможение менее эффективно, чем конденсаторное?

- Какой вид торможения имеет место в шифтах с двухскоростным АД? Почему?

- Как изменяется вращающий момент АД во время пуска?

- Какой режим торможения считается самым эффективным и почему?

- Почему с уменьшением частоты переменного тока, подаваемого на АД, необходимо пропорционально уменьшать и напряжение?

- Каким образом можно получить динамическое торможение для АД с фазным ротором? Нарисовать схему.

- Назвать главную отличительную особенность режима репуперативного торможения для АД

- Почему при соединении обмоток статора в двойную звезду ток в каждой фазе можно пропустить в 2 раза больше, чем при соединении в звезду или треугольник?

- Будет ли иметь  место режим короткого замыкания для ДПТ, его цепь якоря замкнуть попарно? Почему?

- Назвать, в каком режиме ДПТ одновременно получает энергию и электрическую и механическую? Показать этот режим на характеристике.

- Пояснить, почему механическая и электромеханическая характеристики изображаются совмещенными? Назвать их характерные точки.

- Описать основную схему включения ДПТ НВ. Нарисовать ее.

- Что такое пусковая диаграмма и что является исходными данными для ее построения?

- Назвать отличительные особенности частотного способа регулирования скорости вращения АД?

- Как определить приведенный момент инерции I при подъеме  и спуске груза?

- Для чего операции приведения?

- Что называют одномассовой системой?

- Какими способами можно оценить устойчивость установившегося движения?

- Как определить приведенный момент нагрузки Мс при подъеме груза в случае прямолинейного и вращательного движения?

- В каком случае возникает неустановившееся движение ЭП?

- Какое движение называется установившимся, а какое  -нет? Привести пример.

- В чем отличие расчета приведенного момента нагрузки при различных направлениях потока энергии в механической части ЭП?

- Дать понятие механических характеристик двигателя и исполнительного органа и привести пример.

- Как с помощью механических характеристик двигателя и исполнительного органа определить скорость установившегося движения?

- Чем отличается активный момент от реактивного?

- Что называется динамическим моментом ЭП?

- Что называют жесткостью механической характеристики, как она определяется?

- Пояснить правило знаков момента в уравнении движения?

- Как выполняется проверка установившегося движения?

- Какими силами создается активный момент нагрузки? Привести примеры действия активного момента.

- Всегда ли будет противодействовать движению реактивный момент нагрузки? Какими силами он создается?

- Какие параметры ЭП называют приведенными и для чего выполняют операцию приведения?

- Охарактеризовать реостатный способ регулирования скорости вращения ДПТ НВ

- В какой режим перейдет работать двигатель без отключения от сети только за счет действия активного момента нагрузки на его валу?

- Какими способами можно получить торможение противовключением для ДПТ НВ. Нарисовать схему включения.

- При каком тормозном режиме возникают большие значения тока и момента? Охарактеризовать данный режим.

- Оказывает ли  влияние на характеристики асинхронного двигателя в двигательном режиме конденсаторная батарея, подключаемая параллельно обмоткам статора? Почему?

- Какие показатели регулирования вам известны? Пояснить их.

- Пояснить как происходит динамическое торможение асинхронного двигателя?

- В каком режиме асинхронного двигателя скорость ротора больше скорости поля? Охарактеризовать данный режим.

- Можно ли осуществить торможение асинхронного двигателя при его питании от сети переменного тока? Какими способами?

- В каком режиме  асинхронного двигателя скольжение становится отрицательным? Охарактеризовать данный режим.

- От чего зависит интенсивность конденсаторного торможения? Нарисовать возможные при этом варианты механических характеристик.

- Можно ли использовать полупроводниковые диоды и резисторы для получения торможения? Пояснить и обосновать свой ответ.

- В каком режиме асинхронного двигателя кинетическая энергия переходит сначала в электрическую, а затем в тепловую? Охарактеризовать данный режим.

- Пояснить от чего зависит синхронная скорость вращения АД?

- Пояснить, от чего зависит скорость вращения холостого хода ДПТ НВ. Как определяется ее значение?

- Сколько граничных точек имеет двигательный режим АД? Показать эти точки на механической характеристике.

- За счет чего достигается резкое уменьшение синхронной скорости при рекуперативном торможении?

- С какой целью при реализации торможения в цепь ротора или статора АД включают добавочные  резисторы? Как выбирают их величину?

- Почему конденсаторное торможение при малых скоростях еще менее эффективно, чем динамическое? Пояснить.

- Из какого условия выбирается величина тормозного сопротивления при  рекуперативном торможении?

- При каком способе регулирования скорости вращения ДПТ НВ практически отсутствуют потери мощности? Охарактеризовать данный способ.

- Можно ли ступенчато изменять скорость вращения асинхронного двигателя? Обосновать ответ.

- Из какого условия выбирают величину тормозного сопротивления при динамическом торможении? Для чего на время торможения вводится сопротивления?

- В каких электроприводах применяют синхронные двигатели? Какими отличительными особенностями они обладают?

- Какой вид торможения используются для синхронного двигателя? Обосновать ответ.

- Охарактеризовать продолжительный режим работы ЭД и нарисовать его характеристики.

- Охарактеризовать кратковременный режим работы ЭД и нарисовать его характеристики.

- Охарактеризовать повторно кратковременный номинальный режим работы ЭД и нарисовать его характеристики.

- Чем предопределяется выбор типа электродвигателя?

- Сущность метода средних потерь для определения мощности электродвигателя?

- Сущность метода эквивалентного тока для определения мощности электродвигателя.

- Каким образом в ДПТ НВ можно изменить магнитный поток? В какую сторону(Увеличения или уменьшения ) можно изменять магнитный поток ? Ответ обосновать.

- С какой целью на время пуска ДПТ включают резисторы? Как выбирают их величину?

- Из какого условия выбирают величину тормозного сопротивления при торможении противовключением? С какой целью оно вводится?

- Объяснить сущность метода эквивалентного момента для выбора мощности двигателя.

- Пояснить, как производится расчет мощности и выбор продолжительного режима работы?

- В чем состоят особенности пуска  синхронного двигателя? перечислить способы пуска.

- По каким критериям может происходить регулирование тока возбуждения синхронного двигателя?

- Поясните, как производится расчет мощности и выбор двигателя для кратковременного режима работы.

- Как могут ограничиваться токи при пуске синхронного двигателя?

- С какой целью при частотном способе производится также и регулирование подводимого к асинхронному двигателю напряжения?

- Какие возможности по управлению асинхронным двигателем имеет способ, связанный с регулированием напряжения на его статоре?

- За счет чего в частотно-управляемом асинхронном ЭП производится регулирование величины подводимого к асинхронному двигателю напряжения?

- В чем основная особенность переходных процессов асинхронного двигателя?

- В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением?

- Назовите виды генераторного режима для двигателя постоянного тока.

- В чем цель и сущность формирования статических и динамических характеристик ДПТ?

- Что такое пусковая диаграмма ДПТ и что является исходными данными для ее построения?

- В чем особенность схемы включения и характеристик двигателя постоянного тока смешанного возбуждения?

- Пояснить, как происходит регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением изменением магнитного потока.

- Пояснить, как происходит регулирование скорости двигателя с последовательным возбуждением шунтированием якоря резистором.

- Что называют моментом или силой сопротивления

- Пояснить, по каким признакам и как классифицируются электрические приводы.

- Чем характеризуется развитие современного электрического привода?

- Пояснить геометрический и физический смысл электромеханической постоянной времени.

ЗАДАЧА № 2.

Для ДПТ НВ рассчитать и построить:

а).естественную механическую электромеханическую (согласно варианта) характеристику в двигательном режиме и

б).искусственные в соответствии с вариантом,

в).определить сопротивление реостата, которое нужно ввести в цепь якоря при торможении и построить соответствующую тормозную характеристику в соответствии с вариантом.

исходные данные для расчета приведены в таблице 1:

- номинальная мощность двигателя РН  , кВт,

- номинальный ток якоря Iян , А,

- номинальная частота вращения,    nн ,  об/мин,

- номинальный коэффициент полезного действия,  ηн, %.

Таблица1.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № задач | Рн, кВт | Iян, А | nн, об/мин | ηн, % | Примечание |
| 101 | 2,5 | 14,6 | 945 | 79 | - механическая w=f(M) - при Rд = 0,4 Rном - в режиме противовключения, если если wт=1,1wн , Мт=1,25Мн |
| 102 | 8,0 | 44 | 975 | 83 | 1. электромеханическая w=f(I) 2. при U=0,7Uн 3. в режиме динамического торможения, если wт=1,1wн Iт=0,9Iн |
| 103 | 12,0 | 64 | 1450 | 84 | 1. механическая w=f(M) 2 при при Rд = 0,55 Rном 3 . в режиме противовключения, если wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 104 | 18,0 | 94 | 1470 | 86 | - электромеханическая w=f(I) - при Ф=0,7Фн - в режиме динамического торможения, если wт=1,1wн Iт=0,9Iн |
| 105 | 4,0 | 12 | 960 | 77 | - механическая w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме рекуперативного торможения. если wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 106 | 15 | 40 | 1430 | 85 | 1.механическая w=f(M) 2. Rо = 0,4 Rном 3.в режиме противовключения, если wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 107 | 17 | 45 | 1470 | 86 | - механическая w=f(M) - при Ф=0,7Фн - в режиме рекуперативного торможения, если wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 108 | 32 | 82 | 2940 | 88 | - электромеханическая w=f(I) - при U=0,7Uн - в режиме динамического торможения, если wт=1,1wн Iт=0,9Iн |
| 109 | 16 | 86 | 1440 | 85 | - электромеханическая w=f(I) - при Rд=0,4 Rном - в режиме динамического торможения, если wт=1,1wн Iт=0,9Iн |
| 110 | 7,0 | 19,5 | 1420 | 83 | - механическая w=f(M) - при U=0,6Uн - в режиме рекуперативного торможения, если wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 111 | 4,5 | 26 | 725 | 77 | - электромеханическая w=f(I) - при Ф=0,7Фн - в режиме динамического торможения wт=1,1wн Iт=0,9Iн |
| 112 | 6,0 | 33 | 740 | 82 | - механическая w=f(M) - при Rд = 0,3Rном - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 113 | 12,0 | 65 | 740 | 84 | - электромеханическая w=f(I) - при Rо = 0,4 Rном - в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 114 | 55 | 31 | 2950 | 80 | - механическая w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 115 | 8,0 | 43,5 | 1450 | 83 | - электромеханическая w=f(I) - при Ф=0,7Фн - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 116 | 24 | 124 | 2950 | 87 | - механическая w=f(M) - при Rо = 0,4 Rном - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 117 | 6,7 | 19,0 | 730 | 83 | - электромеханическая w=f(I) - при U=0,7Uн - в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 118 | 37 | 96 | 2920 | 88 | - механическая w=f(M) - при Rо = 0,4 Rном - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 119 | 17,0 | 45 | 1450 | 86 | - механическая w=f(M) - при Ф=0,7Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 120 | 17,0 | 45 | 1460 | 86 | - механическая характеристика w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 121 | 5,2 | 22,6 | 730 | 84 | - механическая характеристика w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 122 | 60 | 160 | 2980 | 865 | - электромеханическая характеристика w=f(I) - при Rдоб=0,5Rян - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=1,1Мн |
| 123 | 10 | 50 | 1450 | 86 | - механическая характеристика w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 124 | 2,5 | 11 | 950 | 85 | - механическая характеристика w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=1,2Мн |
| 125 | 24 | 80 | 2940 | 88,5 | - механическая характеристика w=f(M) - при Rдоб=0,7Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 126 | 15 | 78 | 1460 | 88 | - электромеханическая характеристика w=f(I) - при U=0,5Uн - в режиме динамического торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 127 | 12 | 78 | 1470 | 87,5 | - механическая характеристика f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключения wт=1,2wн , Мт=0,9Мн |
| 128 | 26 | 63,8 | 2960 | 85,5 | - механическая характеристика w=f(M) - при Rдоб=0,5Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 129 | 16 | 134 | 1470 | 88 | - механическая характеристика w=f(M) - при U=0,8Uн - в режиме противовключения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 130 | 17,0 | 55 | 2970 | 90 | - механическая характеристика w=f(M) - при Ф=0,7Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,25 wo, Iт=0,95Iян |
| 131 | 16 | 80 | 2980 | 89 | 1. механическая характеристика w=f(M) 2. при U=0,7Uн 3. в режиме противовключения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 132 | 36 | 95 | 2960 | 85 | - механическая характеристика w=f(M) - при Rдоб=0,6Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 133 | 5,0 | 21 | 730 | 84 | - электромеханическая характеристика w=f(I) - при Ф=0,8Фн - в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 134 | 2,5 | 14,6 | 1140 | 79 | - механическая характеристика w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме противовключения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 135 | 8 | 44 | 820 | 83 | - механическая характеристика w=f(M) - при Rдоб=0,5Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 136 | 12 | 64 | 1310 | 83,5 | - механическая характеристика w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 137 | 18 | 94 | 1140 | 85 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Rдоб=0,5Rян - в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 138 | 4 | 12 | 1100 | 76,5 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 139 | 15 | 40 | 700 | 84 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 140 | 17 | 45 | 1075 | 85 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме противовключения wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 141 | 32 | 82 | 1130 | 86 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Rдоб=0,5Rян - в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 142 | 16 | 86 | 635 | 84 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 143 | 32 | 82 | 1150 | 86,5 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,6Uн - в режиме противовключения wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 144 | 16 | 86 | 675 | 85 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rдоб=0,2Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 145 | 7,0 | 19,5 | 1520 | 83 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключения wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 146 | 7,0 | 19,5 | 1420 | 84 | 1. электромеханическая хар-ка w=f(I) 2. при U=0,8Uн 3. в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 147 | 7 | 19,5 | 1530 | 84,5 | - механическая хар- ка w=f(M) - при Rдоб=0,4Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 148 | 4,5 | 26 | 1000 | 76 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключения wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 149 | 6,0 | 33 | 1075 | 77,5 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rдоб=0,2Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 150 | 12,0 | 65 | 758 | 84,5 | - 1.механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,8Uн 3. в режиме противовключения wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 151 | 5,5 | 31 | 1475 | 81 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Ф=0,7Фн 3. в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 152 | 8,0 | 43,5 | 1400 | 90 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключением wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 153 | 24 | 124 | 1075 | 875 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,8Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 154 | 6,7 | 19 | 975 | 84 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме противовключения wт=1,05wн Mт=1,25Mн |
| 155 | 37 | 96 | 875 | 87 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,8Uн Rдоб=0,2Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1wo, Iт=0,95Iян |
| 156 | 17 | 45 | 1475 | 86,5 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Rдоб=0,2Rян - в режиме динамического торможения wт=1,2wн Iт=0,9Iн |
| 157 | 5,2 | 22,6 | 2735 | 84,5 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,6Uн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,25Mн |
| 158 | 60 | 160 | 975 | 87,5 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,2wo Iт=0,95Iян |
| 159 | 10 | 50 | 2150 | 85 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rдоб=0,2Rян - в режиме противовключения wт=1,15wн, Iт=1,2Iн |
| 160 | 2,5 | 11 | 975 | 86 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,7 Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,4wн, Iт=0,95Iян |
| 161 | 18 | 94 | 3075 | 88 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,2Rян - в режиме противовключения wт=1,1wн, Iт=1,2Iн |
| 162 | 24 | 80 | 3350 | 86 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при U=0,6Uн - в режиме динамического торможения wт=1,1wн, Iт=0,9Iн |
| 163 | 15 | 78 | 3150 | 87 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,3Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,3wн, Iт=1,1Iян |
| 164 | 12 | 78 | 1475 | 87 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,8Фн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Iт=1,2Iн |
| 165 | 26 | 63,8 | 2140 | 85 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,65Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,25wo,Mт=1,1Mн |
| 166 | 16 | 134 | 2175 | 89 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rян - в режиме противовключения wт=1,1wн, Iт=1,2Iн |
| 167 | 24 | 124 | 1100 | 89 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Ф=0,9Фн 3. в режиме динамического торможения wт=0,9wн, Iт=0,95Iян |
| 168 | 18 | 94 | 1190 | 85 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,65Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,2wo,Mт=1,1Mн |
| 169 | 12 | 64 | 1310 | 85 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rян - в режиме противовключением wт=1,1wн, Iт=1,2Iн |
| 170 | 8 | 43,5 | 1450 | 82 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,7Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,2wo,Mт=1,1Mн |
| 171 | 5,5 | 31 | 1400 | 81 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,65Uн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Iт=1,2Iн |
| 172 | 16 | 86 | 670 | 82 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,4Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,25wo,Mт=0,9Mн |
| 173 | 12 | 65 | 740 | 83 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Ф=0,8Фн - в режиме динамического торможения wт=0,9wн, Iт=0,95Iян |
| 174 | 8 | 44 | 820 | 82 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,7Фн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Iт=1,2Iн |
| 175 | 4 | 12 | 1220 | 76 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,65Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,05wo,Mт=0,9Mн |
| 176 | 15 | 40 | 710 | 86 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rя - в режиме противовключения wт=0,9wн, Iт=1,1Iн |
| 177 | 7 | 19,5 | 1460 | 82 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Ф=0,7Фн - в режиме динамического торможения wт=0,9wн, Iт=0,95Iян |
| 178 | 17 | 45 | 1190 | 87 | 1. механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,25wo,Mт=0,9Mн |
| 179 | 32 | 82 | 980 | 89 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,85Uн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,2Mн |
| 180 | 6,7 | 19 | 860 | 82 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,15wo,Mт=1,1Mн |
| 181 | 4,5 | 26 | 1030 | 78 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,85Фн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,1Mн |
| 182 | 6 | 33 | 1070 | 80 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при U=0,8Uн - в режиме динамического торможения wт=0,9wн, Iт=0,95Iян |
| 183 | 5,5 | 31 | 1440 | 82 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,7Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |
| 184 | 4 | 12 | 1200 | 76 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rян 3. в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,2Mн |
| 185 | 19 | 102 | 1500 | 85 | - механическая хар-а w=f(M) - при Ф=0,75Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |
| 186 | 19 | 51 | 1475 | 80 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при U=0,7Uн 3. в режиме динамического торможения wт=0,9wн, Iт=1,1Iн |
| 187 | 2,2 | 13 | 1000 | 77 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,25Rян - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,1Mн |
| 188 | 4,8 | 24,2 | 1500 | 80 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0, при U=0,7Uн - при U=0,7Uн - 9Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0, Mт=1,1Mн |
| 189 | 3,0 | 75 | 1250 | 81 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,75Uн - в режиме противовключения |
| 190 | 5,5 | 59 | 1530 | 80 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,2Rян - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |
| 191 | 5,5 | 59 | 1075 | 82 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Ф=0,95Фн 3. в режиме динамического торможения wт=0,95wн, Iт=1,15Iн |
| 192 | 4,8 | 24,2 | 1100 | 78 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,3Rян - в режиме противовключения |
| 193 | 19 | 102 | 1375 | 86 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,9Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |
| 194 | 2,2 | 13 | 975 | 75 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Ф=0,85Фн - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,2Mн |
| 195 | 4,8 | 24,2 | 1575 | 81 | - механическая хар- ка w=f(M) - при U=0,9Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |
| 196 | 30 | 75 | 1075 | 80 | - электромеханическая хар-ка w=f(I) - при Ф=0,85Фн - в режиме динамического торможения wт=0,9wн, Iт=1,1Iн |
| 197 | 5,5 | 59 | 1475 | 81 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,2Rян - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,2Mн |
| 198 | 2.2 | 13 | 875 | 74 | - механическая хар- ка w=f(M) - при Ф=0,85Фн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |
| 199 | 5,5 | 59 | 1475 | 81 | - механическая хар-ка w=f(M) - при Rд=0,2Rян - в режиме противовключения wт=1,1wн, Mт=1,2Mн |
| 200 | 19 | 102 | 1575 | 84 | - механическая хар-ка w=f(M) - при U=0,9Uн - в режиме рекуперативного торможения wт=1,1w0 Mт=1,1Mн |

Методические рекомендации по выполнению задания №2

Из курса «Электрические машины» известно, что электромеханическая (механическая) характеристика двигателя постоянного тока параллельного возбуждения представляет собой прямую линию. Значит, для ее построения необходимо и достаточно определить координаты двух точек: точки холостого хода (0, wo) и номинальной точки (Iян, wн) или (Mн, wн).

Основные формулы для расчета:

wн=0,105 * nн – номинальная угловая скорость двигателя;

Rян=0,5Rн (1-ηн)- номинальное активное сопротивление якоря;

Mн=Pн/wн- номинальный момент вращения на валу двигателя;

wo=Uн/kФ –угловая скорость холостого хода, где kФ- коэффициент, определяемый их уравнения момента или уравнения электродвижущей силы для двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

Для построения регулировочных характеристик необходимо воспользоваться уравнением электромеханической (механической) характеристики двигателя

w=(U/kФ) – (IRян/kФ) и получить соотношения :

а) при регулировании скорости путем изменения сопротивления якоря

wиск=wo [1­(Iян(Rян+Rдоб))/Uн)];

б) при регулировании скорости путем изменения величины подводимого напряжения

wo,иск=kwo, где k-величина, показывающая, во сколько раз изменяется величина подводимого напряжения.

В) при регулировании скорости путем изменения величины подводимого магнитного потока:

wo,иск=wo/k,  wиск=wo-Δwиск

Величину тормозных сопротивлений, включаемых в цепь якоря, определяют в зависимости от способа торможения:

- при динамическом торможении- Rт=(Eт/Iт)-Rян ;

- при рекуперативном торможении –Rт=(Uн-Eт/Iт)-Rян ;

- при торможении противовключением – Rт=(Uн+Eт/Iт)-Rян.

Построение соответствующих тормозных характеристик выполняют в соответствии с  указаниями в литературном источнике  1 , стр. 49-54.

ЗАДАНИЕ №3.

Для трехфазного асинхронного двигателя с фазным ротором рассчитать и построить естественную механическую характеристику и искусственную механическую  характеристику при добавочном сопротивлении в цепи ротора.Rg =0,1R2Н

Данные для расчета приведены в таблице 3.

- Номинальное напряжение 380 В (для всех вариантов).

- Номинальная мощность  Рн, кВт.

- Синхронная частота вращения, n1 ,об/мин.

- Номинальное скольжение, Ѕн , %.

- Отношение максимального момента к номинальному, Мкр / Мн ,

- Напряжение ротора   U2н , В.

- Номинальный ток ротора I2н , А.

Таблица 3.

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | Рн , кВт | n1 , об/мин |  | Мкр / Мн |  | U2н , В |  | Ѕн, % |  | I2н , А |  |
| 201 | 11 | 1500 |  | 3 |  | 305 |  | 5 |  | 122 |  |
| 202 | 14 | 1500 |  | 3,5 |  | 300 |  | 4 |  | 129 |  |
| 203 | 7,5 | 1000 |  | 3,5 |  | 300 |  | 5 |  | 118 |  |
| 204 | 10 | 1000 |  | 3,8 |  | 310 |  | 4,5 |  | 120 |  |
| 205 | 5,5 | 750 |  | 2,5 |  | 300 |  | 6,5 |  | 114 |  |
| 206 | 7,5 | 750 |  | 3 |  | 290 |  | 6 |  | 116 |  |
| 207 | 18 | 1500 |  | 4 |  | 295 |  | 4 |  | 138 |  |
| 208 | 13 | 1000 |  | 4 |  | 325 |  | 4,5 |  | 125 |  |
| 209 | 55 | 500 |  | 1,8 |  | 165 |  | 5 |  | 35 |  |
| 210 | 45 | 600 |  | 1,8 |  | 162 |  | 5 |  | 78 |  |
| 211 | 11 | 750 |  | 3,2 |  | 315 |  | 5 |  | 122,5 |  |
| 212 | 22 | 1500 |  | 4 |  | 340 |  | 2,5 |  | 145 |  |
| 213 | 30 | 1500 |  | 4 |  | 350 |  | 2,5 |  | 155 |  |
| 214 | 18,5 | 1000 |  | 3,5 |  | 360 |  | 3,5 |  | 135 |  |
| 215 | 22 | 1000 |  | 3,5 |  | 330 |  | 3,5 |  | 145 |  |
| 216 | 15 | 750 |  | 3,0 |  | 360 |  | 3,5 |  | 128 |  |
| 217 | 18,5 | 750 |  | 3,0 |  | 300 |  | 3,5 |  | 140 |  |
| 218 | 14 | 1500 |  | 3 |  | 330 |  | 5 |  | 127 |  |
| 219 | 17 | 1500 |  | 3,5 |  | 315 |  | 5 |  | 134 |  |
| 220 | 22 | 1500 |  | 3,2 |  | 300 |  | 5,5 |  | 143 |  |
| 221 | 37 | 1500 |  | 3 |  | 160 |  | 3,5 |  | 60 |  |
| 222 | 45 | 1500 |  | 3 |  | 230 |  | 3 |  | 70 |  |
| 223 | 55 | 1500 |  | 3 |  | 200 |  | 3 |  | 70 |  |
| 224 | 30 | 1000 |  | 2,5 |  | 140 |  | 3,5 |  | 50 |  |
| 225 | 37 | 1000 |  | 2,5 |  | 150 |  | 3,5 |  | 65 |  |
| 226 | 45 | 1000 |  | 2,5 |  | 180 |  | 3 |  | 60 |  |
| 227 | 22 | 750 |  | 2,2 |  | 102 |  | 4,5 |  | 40 |  |
| 228 | 30 | 750 |  | 2,2 |  | 125 |  | 4 |  | 55 |  |
| 229 | 37 | 750 |  | 2,2 |  | 148 |  | 3,5 |  | 55 |  |
| 230 | 71 | 1500 |  | 3 |  | 250 |  | 2,5 |  | 70 |  |
| 231 | 30 | 750 |  | 1,8 |  | 120 |  | 5 |  | 65 |  |
| 232 | 37 | 750 |  | 2,2 |  | 115 |  | 5,5 |  | 90 |  |
| 233 | 45 | 750 |  | 2,2 |  | 140 |  | 4 |  | 90 |  |
| 234 | 55 | 750 |  | 2,2 |  | 190 |  | 3,5 |  | 85 |  |
| 235 | 75 | 750 |  | 1,9 |  | 190 |  | 4 |  | 57 |  |
| 236 | 90 | 1500 |  | 2,5 |  | 220 |  | 4 |  | 140 |  |
| 237 | 110 | 1500 |  | 2,5 |  | 250 |  | 3,5 |  | 185 |  |
| 238 | 11 | 750 |  | 3,2 |  | 315 |  | 5 |  | 122,5 |  |
| 239 | 14 | 750 |  | 3,5 |  | 310 |  | 4,5 |  | 128 |  |
| 240 | 22 | 750 |  | 2,5 |  | 330 |  | 4,5 |  | 140 |  |
| 241 | 30 | 750 |  | 1,8 |  | 120 |  | 5 |  | 65 |  |
| 242 | 37 | 750 |  | 2,2 |  | 115 |  | 5,5 |  | 90 |  |
| 243 | 45 | 750 |  | 2,2 |  | 140 |  | 4 |  | 90 |  |
| 244 | 90 | 750 |  | 1,9 |  | 214 |  | 4 |  | 67 |  |
| 245 | 110 | 750 |  | 1,9 |  | 225 |  | 3,5 |  | 111 |  |
| 246 | 132 | 750 |  | 1,9 |  | 280 |  | 3,5 |  | 64 |  |
| 247 | 11 | 1500 |  | 3 |  | 305 |  | 5 |  | 122 |  |
| 248 | 14 | 1500 |  | 3,5 |  | 300 |  | 4 |  | 129 |  |
| 249 | 18 | 1500 |  | 4 |  | 295 |  | 3,5 |  | 138 |  |
| 250 | 5,5 | 1500 |  | 1,9 |  | 144 |  | 2 |  | 57 |  |
| 251 | 5,5 | 1000 |  | 2,2 |  | 213 |  | 2,4 |  | 88 |  |
| 252 | 7,5 | 1000 |  | 2,5 |  | 242 |  | 2,3 |  | 120,7 |  |
| 253 | 11 | 1000 |  | 1,8 |  | 179 |  | 2,0 |  | 41 |  |
| 254 | 15 | 1000 |  | 1,8 |  | 213 |  | 2,0 |  | 48 |  |
| 255 | 22 | 1000 |  | 2,5 |  | 235 |  | 2,0 |  | 116 |  |
| 256 | 30 | 1000 |  | 2,5 |  | 235 |  | 2,0 |  | 73 |  |
| 257 | 37 | 1000 |  | 2,2 |  | 293 |  | 2,0 |  | 77 |  |
| 258 | 55 | 1000 |  | 2.1 |  | 290 |  | 2,5 |  | 115 |  |
| 259 | 7,5 | 750 |  | 1,8 |  | 227 |  | 2,0 |  | 122 |  |
| 260 | 11 | 750 |  | 1,9 |  | 185 |  | 2,2 |  | 39 |  |
| 261 | 15 | 750 |  | 2 |  | 206 |  | 2,3 |  | 48,8 |  |
| 262 | 22 | 750 |  | 2,5 |  | 241 |  | 2,5 |  | 59 |  |
| 263 | 30 | 750 |  | 2,5 |  | 252 |  | 3,0 |  | 71 |  |
| 264 | 110 | 500 |  | 4 |  | 265 |  | 1,7 |  | 165 |  |
| 265 | 90 | 500 |  | 4 |  | 222 |  | 1,7 |  | 159 |  |
| 266 | 75 | 500 |  | 5 |  | 207 |  | 1,8 |  | 121 |  |
| 267 | 55 | 500 |  | 5 |  | 165 |  | 1,8 |  | 135 |  |
| 268 | 110 | 600 |  | 3,8 |  | 283 |  | 1,7 |  | 142 |  |
| 269 | 75 | 600 |  | 4,5 |  | 217 |  | 1,8 |  | 121 |  |
| 270 | 45 | 600 |  | 5 |  | 162 |  | 1,8 |  | 78 |  |
| 271 | 110 | 750 |  | 3,5 |  | 214 |  | 1,9 |  | 107 |  |
| 272 | 30 | 750 |  | 5 |  | 120 |  | 1,8 |  | 65 |  |
| 273 | 37 | 750 |  | 5,5 |  | 115 |  | 2,2 |  | 90 |  |
| 274 | 22 | 750 |  | 4,5 |  | 330 |  | 2,5 |  | 140 |  |
| 275 | 14 | 750 |  | 4,5 |  | 310 |  | 3,5 |  | 128 |  |
| 276 | 11 | 750 |  | 5 |  | 315 |  | 3,1 |  | 122,5 |  |
| 277 | 45 | 750 |  | 4 |  | 140 |  | 2,2 |  | 90 |  |
| 278 | 55 | 750 |  | 3,5 |  | 190 |  | 2,1 |  | 85 |  |
| 279 | 90 | 1000 |  | 3,6 |  | 202 |  | 1,9 |  | 77 |  |
| 280 | 75 | 1000 |  | 3 |  | 250 |  | 2,5 |  | 102 |  |
| 281 | 55 | 1000 |  | 3,5 |  | 190 |  | 2,5 |  | 85 |  |
| 282 | 37 | 1000 |  | 4 |  | 140 |  | 1,9 |  | 80 |  |
| 283 | 30 | 1000 |  | 4 |  | 375 |  | 3 |  | 146 |  |
| 284 | 22 | 1000 |  | 3,5 |  | 380 |  | 3 |  | 137 |  |
| 285 | 17 | 1000 |  | 6 |  | 335 |  | 3 |  | 132,5 |  |
| 286 | 13 | 1000 |  | 7 |  | 205 |  | 3 |  | 42 |  |
| 287 | 22 | 1000 |  | 5 |  | 380 |  | 2,5 |  | 135 |  |
| 288 | 110 | 1500 |  | 3,5 |  | 250 |  | 2,5 |  | 60 |  |
| 289 | 90 | 1500 |  | 4 |  | 220 |  | 2,5 |  | 160 |  |
| 290 | 75 | 1500 |  | 4,5 |  | 180 |  | 2,3 |  | 50 |  |
| 291 | 37 | 750 |  | 3,4 |  | 158 |  | 2,2 |  | 55 |  |
| 292 | 30 | 750 |  | 4 |  | 125 |  | 2,0 |  | 48 |  |
| 293 | 22 | 750 |  | 4,5 |  | 102 |  | 2,5 |  | 32 |  |
| 294 | 18,5 | 750 |  | 3,5 |  | 300 |  | 3,1 |  | 140 |  |
| 295 | 15 | 750 |  | 3,4 |  | 360 |  | 3,0 |  | 128 |  |
| 296 | 45 | 1000 |  | 2,5 |  | 180 |  | 2,0 |  | 55 |  |
| 297 | 30 | 1000 |  | 3,0 |  | 330 |  | 2,5 |  | 145 |  |
| 98 | 70 | 1500 |  | 2,5 |  | 255 |  | 3,0 |  | 170 |  |
| 299 | 55 | 1500 |  | 3,0 |  | 210 |  | 30 |  | 65 |  |
| 300 | 37 | 1500 |  | 3,5 |  | 350 |  | 3,0 |  | 155 |  |

Методические рекомендации по выполнению задания №3.

Расчет можно вести по упрощенной формуле Клосса. Необходимо рассчитать 6-8 точек. Результаты расчета должны быть сведены в таблицу. Для решения задачи необходимо воспользоваться  следующими формулами:

w1 = 2π ׃ 60 · η1 ,      где η1 -  синхронная частота вращения, w1 - синхронная скорость.

wн = w1 ·(1- Ѕн ),      где wн – номинальная скорость, Ѕн – номинальное скольжение.

Мн = Рн  ׃ wн ,   где Рн  - номинальная мощность двигателя, Мн – номинальный момент

Ѕкр = Ѕн [ Мкр ׃ Мн + √ ( Мкр  ׃ Мн )2 - 1 ] , где Ѕкр – критическое скольжение.

М= 2 Мкр ׃ ( Ѕ ׃ Ѕкр +Ѕкр ׃ Ѕ )  - формула Клосса для построения механической характеристики двигателя.

R2вт = R2н   · Ѕн    - активное сопротивление обмотки фазы ротора.

R2н  = U2н : √3·I2н  - сопротивление роторной цепи.

Sиск =  Sест · R2∑  : R2вт - искусственное скольжение, где R2∑ =  R2вт +R2вш – суммарное сопротивление роторной цепи.

Для решения задачи необходимо изучить следующий материал:  [1, § 1-1, 3-1,5-1.]

[6, § 1-9, 6-1.]

ЗАДАНИЕ №4.

Для вариантов 301 - 340 данные содержатся в таблице 4, где указаны мощность и время участков, коэффициент полезного действия. Необходимо выбрать асинхронный двигатель серии 4А с синхронной частотой вращения  n = 1500 об/мин., если Токр=250 . Задачу решить методом эквивалентной мощности или методом средних потерь (согласно варианта) и осуществить проверку двигателя на перегрузочную способность.   Для нечетных вариантов задачу решить методом эквивалентной мощности, для четных – методом средних потерь.

Таблица 4.

| ва-ри-ант | Р1 кВт | Р2 кВт | Р3 кВт | Р4 кВт | Р5 кВт | Р6 кВт | t1 С | t2 С | t3 С | t4 С | t5 С | t6 С | η1 % | η2 % | η3 % | η4 % | Η5 % | η6 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 301 | 2,5 | 5,8 | 6,3 | 6,1 | 8,9 | 6,7 | 14 | 21 | 17 | 23 | 27 | 18 | 84 | 84 | 84 | 79 | 73 | 83 |
| 302 | 13,1 | 4,7 | 10,4 | 11,5 | 1,7 | 9,1 | 30 | 12 | 26 | 28 | 22 | 27 | 81 | 81 | 80 | 72 | 76 | 79 |
| 303 | 3,5 | 5,5 | 6,5 | 7,0 | 9,0 | 5,1 | 12 | 24 | 15 | 24 | 25 | 21 | 85 | 85 | 84,5 | 80 | 73 | 79 |
| 304 | 12 | 4,0 | 9,0 | 12,1 | 2,4 | 8,5 | 24 | 16 | 19 | 25 | 21 | 30 | 81 | 81 | 80 | 71 | 75 | 90 |
| 305 | 10,1 | 4,5 | 9,2 | 13,2 | 3,7 | 3,5 | 15 | 22 | 16 | 22 | 29 | 17 | 83,5 | 83 | 83 | 72 | 79 | 82 |
| 306 | 8,5 | 3,5 | 4,6 | 12,1 | 4,5 | 4,8 | 19 | 31 | 19 | 16 | 22 | 29 | 82 | 82 | 79 | 73 | 79 | 81 |
| 307 | 12,4 | 16,1 | 13 | 11,2 | 5,1 | 10,4 | 16 | 13 | 12 | 15 | 17 | 11 | 79 | 72 | 73 | 78 | 78 | 80 |
| 308 | 13 | 15,5 | 8 | 15,3 | 6,1 | 11 | 20 | 8 | 10 | 12 | 16 | 15 | 84,5 | 84 | 84 | 71 | 75 | 80 |
| 309 | 12,6 | 15,9 | 10 | 12,5 | 7,1 | 10,5 | 19 | 10 | 5 | 15 | 10 | 12 | 86 | 77 | 79 | 80 | 85 | 85 |
| 310 | 13,5 | 15,2 | 10 | 6 | 9 | 4,7 | 15 | 8 | 10 | 21 | 16 | 23 | 78 | 76 | 77 | 78 | 78 | 80 |
| 311 | 10 | 10,2 | 23 | 7,8 | 14 | 11,6 | 10 | 14 | 6 | 10 | 15 | 19 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 76 |
| 312 | 14 | 21 | 7,5 | 19,5 | 23 | 20,4 | 10 | 15 | 16 | 19 | 17 | 15 | 85 | 85 | 84,5 | 80 | 80 | 75 |
| 313 | 12 | 23 | 7 | 20 | 21 | 24,4 | 16 | 12 | 22 | 8 | 10 | 7 | 84,5 | 84 | 84 | 80 | 79 | 72 |
| 314 | 10 | 9,7 | 19 | 17 | 21 | 18,5 | 15 | 21 | 12 | 10 | 9 | 17 | 83 | 83 | 82,5 | 75 | 70 | 76 |
| 315 | 3,8 | 4,7 | 5,9 | 11,3 | 8,5 | 7,5 | 15 | 21 | 10 | 12 | 5 | 21 | 83,5 | 83 | 80 | 72 | 80 | 82 |
| 316 | 4,8 | 5,2 | 6,7 | 12,5 | 9,5 | 2,4 | 16 | 10 | 7 | 4 | 25 | 21 | 82,5 | 82 | 80 | 71 | 76 | 80 |
| 317 | 5,3 | 4,9 | 4,8 | 12 | 5,2 | 6,1 | 13 | 22 | 16 | 10 | 14 | 17 | 83 | 83 | 82 | 72 | 79 | 81 |
| 318 | 4 | 4 | 10 | 9,5 | 11 | 6,5 | 20 | 15 | 16 | 10 | 11 | 9 | 85,5 | 85 | 85 | 73 | 76 | 80 |
| 319 | 5,1 | 6,3 | 10,5 | 12,5 | 9,8 | 12,1 | 15 | 17 | 13 | 7 | 12 | 11 | 86 | 85 | 85 | 80 | 72 | 79 |
| 320 | 10,1 | 13,1 | 5,5 | 6,2 | 13,5 | 10 | 13 | 10 | 21 | 15 | 8 | 12 | 83 | 83 | 82 | 81 | 73 | 76 |
| 321 | 9,5 | 8,6 | 12,2 | 10 | 15 | 7,8 | 12 | 10 | 15 | 13 | 19 | 21 | 82,5 | 82 | 82 | 81 | 70 | 75 |
| 322 | 10 | 9,5 | 16,5 | 4,5 | 6,7 | 9,5 | 15 | 10 | 12,5 | 22 | 13 | 14 | 81,5 | 80 | 72 | 76 | 79 | 80 |
| 323 | 11,5 | 10,1 | 20 | 3,5 | 9,9 | 6,5 | 15 | 16 | 8 | 25 | 10 | 15 | 81 | 81 | 70 | 75 | 76 | 77 |
| 324 | 11 | 15 | 13,5 | 19 | 11 | 8 | 15 | 12 | 10 | 6 | 10 | 21 | 85,5 | 85 | 85 | 74 | 76 | 81 |
| 325 | 6,5 | 12 | 14 | 21 | 9 | 10 | 16 | 18 | 15 | 8 | 10 | 10 | 84,5 | 84 | 84 | 72 | 75 | 80 |
| 326 | 7,5 | 8 | 20 | 16,5 | 13 | 14 | 15 | 14 | 8 | 10 | 13 | 14 | 84 | 84 | 78 | 79 | 80 | 82 |
| 327 | 9,5 | 16 | 13 | 18 | 10 | 9 | 14 | 10 | 12 | 10 | 21 | 20 | 85,5 | 85 | 85 | 72 | 76 | 80 |
| 328 | 10,1 | 13 | 14,5 | 20 | 9 | 11 | 18 | 13 | 16 | 7 | 12 | 15 | 84 | 84 | 83 | 71 | 76 | 80 |
| 329 | 12,3 | 15,5 | 21 | 20,5 | 9,5 | 13 | 10 | 15 | 13 | 21 | 8 | 10 | 82 | 82 | 72 | 80 | 81 | 82 |
| 330 | 8,6 | 8,6 | 19 | 18 | 12 | 12,5 | 20 | 10 | 5 | 13 | 9 | 25 | 83,5 | 83 | 71 | 74 | 75 | 82 |
| 331 | 7,3 | 13,5 | 19,5 | 16 | 11,5 | 14 | 16 | 12 | 10 | 19 | 9 | 8 | 84 | 84 | 72 | 75 | 78 | 83 |
| 332 | 9,6 | 14 | 18 | 17 | 12,6 | 13 | 25 | 10 | 16 | 15 | 9 | 26 | 85,5 | 85,5 | 73 | 75 | 78 | 85 |
| 333 | 10,5 | 12,1 | 14 | 17,5 | 12,5 | 9 | 10 | 13 | 10 | 14 | 24 | 19 | 85 | 85 | 73 | 76 | 79 | 84 |
| 334 | 14 | 15,2 | 16 | 18,5 | 13 | 8,5 | 17 | 11 | 5 | 9 | 25 | 18 | 84,5 | 84,5 | 84 | 72 | 77 | 84 |
| 335 | 13 | 14 | 17 | 20,5 | 13,1 | 9 | 12 | 25 | 10 | 18 | 17 | 13 | 82,5 | 82,5 | 82 | 70 | 75 | 81 |
| 336 | 8 | 8,7 | 18,5 | 21 | 10,5 | 10 | 26 | 9 | 7 | 10 | 19 | 16 | 83 | 83 | 83 | 71 | 74 | 83 |
| 337 | 7 | 9 | 19 | 17,5 | 11 | 12 | 15 | 17 | 8 | 10 | 22 | 16 | 82,5 | 82 | 72 | 74 | 79 | 82 |
| 338 | 3,8 | 9,5 | 20 | 16 | 11,5 | 13 | 18 | 20 | 17 | 15 | 12 | 6 | 83,5 | 83 | 72 | 75 | 80 | 83 |
| 339 | 6,5 | 9,9 | 20,5 | 17 | 12 | 12,5 | 16 | 25 | 17 | 9 | 12 | 14 | 84,5 | 84,5 | 71 | 76 | 79 | 84 |
| 340 | 12,5 | 10,2 | 19,5 | 18 | 13 | 14 | 15 | 21 | 17 | 16 | 11 | 12 | 81,5 | 81,5 | 71 | 77 | 79 | 81 |

Для вариантов 341-400 в   таблице 5 приведены значения моментов М1, М2 , М3  на валу двигателя для соответствующих участков графика нагрузки, время работы t1, t2, t3 двигателя с заданными моментами нагрузки, время паузы  t0, частота вращения двигателя и коэффициент, учитывающий возможное снижение напряжения сети.

Определить для заданного варианта расчетную мощность двигателя и выбрать по каталогу асинхронный двигатель, предназначенный для привода механизма с циклическим графиком нагрузки в продолжительном (для четных вариантов) или повторно- кратковременных режимах (для нечетных вариантов) работы. Провести проверку двигателя по перегрузочной способности.

Таблица 5.

| вариант | М1, н.м. | М2, н.м. | М3, н.м. | t1, с | t2, с | t3, с | t0, с | η2 ном, об/мин | Kи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 341 | 80 | 40 | 60 | 10 | 5 | 20 | 25 | 1410 | 0,95 |
| 342 | 120 | 100 | 95 | 10 | 10 | 15 | 55 | 930 | 0,90 |
| 343 | 50 | 20 | 30 | 10 | 15 | 10 | 5 | 915 | 0,85 |
| 344 | 150 | 125 | 145 | 10 | 20 | 10 | 60 | 930 | 0,95 |
| 345 | 150 | 130 | 160 | 10 | 25 | 20 | 35 | 1415 | 0,9 |
| 346 | 40 | 30 | 10 | 5 | 15 | 20 | 10 | 930 | 0,85 |
| 347 | 40 | 25 | 20 | 5 | 15 | 15 | 5 | 1420 | 0,95 |
| 348 | 30 | 15 | 25 | 5 | 20 | 10 | 25 | 950 | 0,9 |
| 349 | 20 | 15 | 10 | 5 | 10 | 5 | 60 | 935 | 0,85 |
| 350 | 180 | 140 | 150 | 5 | 15 | 15 | 25 | 1440 | 0,95 |
| 351 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 1440 | 0,9 |
| 352 | 30 | 40 | 60 | 15 | 5 | 15 | 5 | 1400 | 0,85 |
| 353 | 30 | 45 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1410 | 0,95 |
| 354 | 30 | 50 | 30 | 15 | 15 | 10 | 10 | 940 | 0,90 |
| 355 | 200 | 180 | 170 | 15 | 20 | 5 | 60 | 930 | 0,85 |
| 356 | 220 | 230 | 215 | 10 | 15 | 10 | 25 | 940 | 0,95 |
| 357 | 20 | 15 | 25 | 10 | 10 | 15 | 5 | 930 | 0,90 |
| 358 | 20 | 45 | 40 | 10 | 5 | 10 | 75 | 950 | 0,85 |
| 359 | 25 | 20 | 15 | 10 | 15 | 15 | 60 | 950 | 0,95 |
| 360 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 5 | 20 | 1440 | 0,90 |
| 361 | 25 | 50 | 40 | 15 | 15 | 20 | 5 | 1400 | 0,85 |
| 362 | 25 | 20 | 10 | 15 | 15 | 2 | 25 | 950 | 0,95 |
| 363 | 20 | 35 | 10 | 15 | 15 | 10 | 30 | 920 | 0,90 |
| 364 | 25 | 40 | 10 | 15 | 15 | 15 | 5 | 930 | 0,85 |
| 365 | 25 | 15 | 10 | 15 | 10 | 20 | 5 | 950 | 0,95 |
| 366 | 245 | 230 | 240 | 5 | 10 | 10 | 40 | 940 | 0,90 |
| 367 | 60 | 50 | 55 | 5 | 15 | 25 | 10 | 1410 | 0,85 |
| 368 | 45 | 10 | 20 | 5 | 20 | 10 | 50 | 950 | 0,95 |
| 369 | 45 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 75 | 950 | 0,90 |
| 370 | 40 | 20 | 10 | 5 | 20 | 5 | 20 | 1440 | 0,85 |
| 371 | 100 | 50 | 60 | 15 | 10 | 15 | 20 | 1410 | 0,90 |
| 372 | 110 | 90 | 100 | 15 | 10 | 15 | 50 | 930 | 0,85 |
| 373 | 55 | 25 | 30 | 10 | 20 | 15 | 5 | 915 | 0,85 |
| 374 | 140 | 105 | 130 | 10 | 15 | 15 | 55 | 930 | 0,90 |
| 375 | 160 | 120 | 100 | 5 | 10 | 10 | 30 | 1440 | 0,90 |
| 376 | 25 | 35 | 55 | 15 | 10 | 10 | 5 | 1400 | 0,95 |
| 377 | 20 | 15 | 20 | 10 | 15 | 20 | 10 | 930 | 0,90 |
| 378 | 20 | 45 | 40 | 5 | 10 | 10 | 65 | 950 | 0,85 |
| 379 | 15 | 35 | 30 | 10 | 15 | 20 | 45 | 950 | 0,85 |
| 380 | 145 | 100 | 90 | 5 | 10 | 15 | 30 | 1440 | 0,90 |
| 381 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 1440 | 0,90 |
| 382 | 130 | 105 | 140 | 5 | 15 | 5 | 40 | 930 | 0,85 |
| 383 | 30 | 25 | 10 | 15 | 10 | 20 | 10 | 1410 | 0,90 |
| 384 | 50 | 40 | 30 | 5 | 15 | 10 | 15 | 1410 | 0,90 |
| 385 | 40 | 25 | 35 | 5 | 20 | 10 | 20 | 950 | 0,85 |
| 386 | 190 | 180 | 150 | 10 | 15 | 5 | 60 | 930 | 0,80 |
| 387 | 200 | 215 | 205 | 10 | 5 | 15 | 25 | 940 | 0,90 |
| 388 | 210 | 205 | 195 | 5 | 15 | 10 | 35 | 950 | 0,85 |
| 389 | 25 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 50 | 950 | 0,90 |
| 390 | 20 | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 1440 | 0,90 |
| 391 | 20 | 15 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 1400 | 0,85 |
| 392 | 15 | 30 | 10 | 10 | 15 | 5 | 20 | 950 | 0,95 |
| 393 | 25 | 40 | 10 | 15 | 10 | 25 | 15 | 950 | 0,90 |
| 394 | 20 | 35 | 40 | 10 | 15 | 15 | 10 | 920 | 0,95 |
| 395 | 20 | 10 | 15 | 15 | 10 | 25 | 5 | 950 | 0,90 |
| 396 | 230 | 215 | 210 | 5 | 10 | 5 | 40 | 940 | 0,85 |
| 397 | 55 | 40 | 50 | 5 | 10 | 20 | 10 | 1410 | 0,80 |
| 398 | 40 | 15 | 25 | 5 | 15 | 25 | 50 | 950 | 0,90 |
| 399 | 40 | 20 | 10 | 5 | 15 | 10 | 60 | 950 | 0,95 |
| 400 | 35 | 20 | 15 | 10 | 15 | 5 | 15 | 1440 | 0,90 |

Методические рекомендации по выполнению задания №4.

Выбор двигателя для продолжительного режима работы  производится с учетом условия Рном ≥ Р.. Если двигатель предназначен для работы в продолжительном режиме при переменной нагрузке, предварительный выбор электродвигателя производится из условия Рном ≥ Рср, а затем выполняется проверочный расчет. Мощность двигателя можно определить двумя методами:

- методом эквивалентных величин,

- методом средних потерь.

На практике метод эквивалентных величин подразделяется на метод эквивалентного тока, момента мощности. В этом случае определяют эквивалентный момент (ток, мощность аналогично)

Мп2 · tп  + М12 · t1 + М22 · t2 + …Мт2  · tт

Мэкв.=      К1( tп + tт )  + t1  +  t2  +…+  К2 · t0

где Мп – значение момента при пуске,

М1, М2… - значения момента в соответствующие промежутки времени,

Мт  - значения момента при торможении,

tп,  t1, t2,… tт – значение промежутков времени,

t0 – время паузы,

К1 – коэффициент, учитывающий снижение теплоотдачи при пуске и торможении (для двигателя постоянного тока К1 =0,75, а для асинхронного К1 = 0,5),

К2 – коэффициент, учитывающий уменьшение теплоотдачи во время паузы ( для двигателя постоянного тока К2 = 0,5, а для асинхронного К2 = 0,25).

Номинальную мощность двигателя выбирают по условию Рном ≥ Рр, где Рр = 0,105 Мэкв nном – расчетная мощность, nном – номинальная частота вращения.

Для более грубого выбора типа двигателя можно использовать упрощенную формулу:

М12 · t1 + М22 · t2 + …

Мэкв.=      t1  +  t2   + t3 +…

Проверку двигателя по перегрузочной способности производят путем сравнения наибольшего момента нагрузки Мнб , определяемого по нагрузке с максимальным  моментом двигателя

Мmax = Мmax * Мном,

где Мmax * - кратность максимального момента ( для ДПТ  Мmax * = 2  2,5, для асинхронных 1,6    2,5)

Необходимо выполнить условие Мнб     ≤   Кп  Мmax .

Согласно метода средних потерь сначала определяют среднюю мощность:

Рср = (Р1 t1 + Р2 t2+…) : (t1   +  t2 +…)

Затем по каталогу предварительно выбирают двигатель и определяют номинальные потери:                             ∆  Рном = Рном ( 1- ηном ) : ηном

Средние потери для каждого участка:

∆  Р1=  Рном ( 1- η1 ) : η1

где    ∆  Р1cр = (∆ Р1 t1 + ∆ Р2 t2+…) : ( t1   +  t2 +…)

Затем средние потери сравниваются с номинальными. необходимо выполнение условия           Рср     Рном

Для решения задачи необходимо изучить следующий материал  [2, § 8,2 ; 8,3 ;8,4]

ТАБЛИЦА  ВАРИАНТОВ.

| Предпос ледняя цифра шифра | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | 1,101, 201, 301 | 2,102, 202, 302 | 3,103, 203, 303 | 4,104, 204, 304 | 5,105, 205, 305 | 6,106, 206, 306 | 7,107, 207, 307 | 8,108, 208, 308 | 9,109, 209, 309 | 10,110, 210, 310 |
| 1 | 11,111, 211, 311 | 12,112, 212, 312 | 13,113, 213, 313 | 11,114, 214, 314 | 15,115, 215, 315 | 16,116, 216, 316 | 17,117, 217, 317 | 18,118, 218, 318 | 19,119, 219, 319 | 20,120, 220, 320 |
| 2 | 21,121, 221, 321 | 22,122, 222, 322 | 23,123, 223, 323 | 24,124, 224, 324 | 25,125, 225, 325 | 26,126, 226, 326 | 27,127, 227, 327 | 28,128, 228, 328 | 29,129, 229, 329 | 30,130, 230, 330 |
| 3 | 31,131, 231, 331 | 32,132, 232, 332 | 33,133, 233, 333 | 34,134, 234, 334 | 35,135, 235, 335 | 36,136, 236, 336 | 37,137, 237, 337 | 38,138, 238, 338 | 39,139, 239, 339 | 40,140, 240, 340 |
| 4 | 41,141, 241, 341 | 42,142, 242, 342 | 43,143, 243, 343 | 44,144, 244, 344 | 45,145, 245, 345 | 46,146, 246, 346 | 47,147, 247, 347 | 48,148, 248, 348 | 49,149, 249, 349 | 50,150, 250, 350 |
| 5 | 51,151, 251, 351 | 52,152, 252, 352 | 53,153, 253, 353 | 54,154, 254, 354 | 55,155, 255, 355 | 56,156, 256, 356 | 57,157, 257, 357 | 58,158, 258, 358 | 59,159, 259, 359 | 60,160, 260, 360 |
| 6 | 61,161, 261, 361 | 62,162, 262, 362 | 63,163, 263, 363 | 64,164, 264, 364 | 65,165, 265, 365 | 66,166, 266, 366 | 67,167, 267, 367 | 68,168, 268, 368 | 69,169, 269, 369 | 70,170, 270, 370 |
| 7 | 71,171, 271, 371 | 72,172, 272, 372 | 73,173, 273, 373 | 74,174, 274, 374 | 75,175, 275, 375 | 76,176, 276, 376 | 77,177, 277, 377 | 78,178, 278, 378 | 79,179, 279, 379 | 80,180, 280, 380 |
| 8 | 81,181, 281, 381 | 82,182, 282, 382 | 83,183, 283, 383 | 84,184, 284, 384 | 85,185, 285, 385 | 86,186, 286, 386 | 87,187, 287, 387 | 88,188, 289, 389 | 89,189, 289, 389 | 90,190, 290, 390 |
| 9 | 91,191, 291, 391 | 92,192, 292, 392 | 93,193, 293, 393 | 94,194, 294, 394 | 95,195, 295, 395 | 96,196, 296, 396 | 97,197, 297, 397 | 98,198,298, 398 | 99,199, 299, 399 | 100,200,300, 400 |