10 Расчет надежности

Надежность – свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования.

Надежность аппаратуры зависит от многих факторов, воздействие которых носит случайный характер, поэтому статистический аппарат теории надежности основан на теории вероятности, а оценка показателей надежности производится статистическим методом обработки результатов большого числа испытаний.

Данное устройство содержит большое количество элементов и соединений, которые потенциально могут оказаться причиной отказа всего устройства в целом. Поэтому необходимо рассчитать надежность устройства, учитывая все эти элементы. Для удобства расчетов все эти элементы сведены в табл. 2.9.

Интенсивность отказов всей системы вычисляется по формуле:

| λрс=i=1mai⋅ni⋅λpi | (10.1) |
| --- | --- |

где: ai - поправочный коэффициент, выбираемый по таблицам и зависящий от температуры и коэффициента нагрузки Кн;

ni - число элементов в группе;

λpi - интенсивность отказов (реальная, с учетом условий эксплуатации);

m - количество однотипных элементов.

| λрi=λiКλ; | (10.2) |
| --- | --- |

где: Кλ - коэффициент, учитывающий условия эксплуатации; Кλ=1,07; λi - интенсивность отказов элемента.

Время работы блока до 1-го отказа:

| Tрс=1λΣ; | (10.3) |
| --- | --- |

где: λΣ - Интенсивность отказов (реальная) блока;

| Tрс=128,72⋅10−6=34818 ч. |  |
| --- | --- |

Вероятность безотказной работы (при наработке на отказ t=600 часов):

| Pрс=e−λΣt; | (10.4) |
| --- | --- |
| Pрс=e−28,72⋅10−6⋅600=0,983. |  |

Таким образом, полученное значение наработки на отказ 34818 часов вполне допустимо. Если учесть, что год содержит 8760 часов, этот модуль должен безотказно работать более 3,9 лет.