5 Входная цепь

Входная цепь микропроцессорного блока предназначена для согласования входного аналогового сигнала поступающего с датчика со входом аналого-цифрового преобразователя.

Входная цепь представляет собой усилительный каскад на операционном усилителе с небольшим коэффициентом усиления. Необходимость применения входной цепи вызвана, прежде всего, тем, что сигнал поступающий с индуктивного датчика перемещения не всегда соответствует требованиям входного сигнала АЦП. Входная цепь выполняет функции буферирующего каскада, предохраняющего АЦП от значительных отклонений напряжения входного сигнала.

Выбор элементной базы и схемы входной цепи производится с учетом параметров входного сигнала и входных параметров аналого-цифрового преобразователя.

В нашем случае выбор входной цепи будет зависеть от следующих параметров:

| Диапазон выходного напряжения измерительного преобразователя, В |  | 0,22,0 |
| --- | --- | --- |
| Диапазон входного напряжения АЦП, В |  | 0,44,5 |
| Коэффициент усиления |  |  2,0 |

Исходя из данных значений, выберем операционный усилитель К140УД6 со следующими параметрами:

| Наименьший коэффициент усиления, тыс |  | 50 |
| --- | --- | --- |
| Напряжение питания, ±Uп, В |  | 520 |
| Ток потребления, Iп, мА |  | 3,0 |
| Напряжение смещения, ±eсм, мВ |  | 8 |
| Входной ток, iвх, нА |  | 50 |
| Ток смещения, Δiвх, нА |  | 15 |
| Наименьшее сопротивление нагрузки,Rн, кОм |  | 1,0 |

В схеме, приведенной на рисунке 5 резисторы R1, R2 и R3 представляют из себя делитель напряжения для подачи напряжения смещения на вход ОУ, причем R2 позволяет точно подобрать значение напряжения смещения. Номиналы резисторов делителя выбираются с таким расчетом, чтобы уменьшить влияние входного тока ИМС на делитель.

| 10IвхОУ≤UпитR1+R2+R3; | (5.1) |
| --- | --- |
| R3≥10R1+R2; | (5.2) |

R5 подбирается так, чтобы уменьшить влияние делителя на входной сигнал. Коэффициент усиления определяется соотношением R3 и R4.

В соответствии с вышеизложенным и руководствуясь [3] выберем номиналы сопротивлений:

R1=2,7 кОм;

R2=1 кОм;

R3=100 Ом;

R4=5,1 кОм;

R5=10 кОм;

R6=33 кОм;

R7=5,1 кОм;

R8=10 кОм.