Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Новополоцкий государственный политехнический

техникум»

Утверждаю

Директор УО «НГПТ»

______________ Сапего Н.В.

«____» _____________2007 г.

«ОБЩАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА С ОСНОВАМИ ЭЛЕКТРОНИКИ»

методические рекомендации  и выполнение контрольных заданий

для учащихся заочной формы обучения

специальность: «Машины и аппараты химических производств и предприятий строительных материалов»

Новополоцк

2007

Автор: И.В.Евсюкова – преподаватель спецдисциплин учреждения образования «Новополоцкий государственный политехнический техникум»

Обсуждено и одобрено на заседании цикловой комиссии электротехнических предметов

Протокол № 1 от 31.08.2007

Председатель комиссии                                                              И.В.Евсюкова

СОДЕРЖАНИЕ

| - Пояснительная записка.............................................................................. | 2 |
| --- | --- |
| - Перечень рекомендуемой литературы..................................................... | 3 |
| - Тематический план..................................................................................... | 4 |
| - Общие методические указания к выполнению контрольных работ...... | 5 |
| - Методические указания к выполнению контрольной работы № 1........ | 6 |
| - Контрольная работа № 1............................................................................ | 9 |
| - Методические указания к выполнению контрольной работы № 2........ | 15 |
| - Контрольная работа № 2............................................................................ | 23 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа предмета «Общая электротехника с основами электроники» предусматривает изучение процессов, происходящих в электрических цепях постоянного и переменного тока; устройств, принципа действия электроизмерительных приборов, электромагнитных аппаратов, электрических машин и их практического применения; устройств и принципа действия электронных, фотоэлектронных и полупроводниковых приборов.

При изучении предмета следует соблюдать единство терминологии и обозначения в соответствии с действующими стандартами, Международной системной единицы (СИ).

Для закрепления и углубления теоретических знаний учащихся программой предусматривается проведение лабораторных, практических занятий.

Лабораторные работы выполняются непосредственно после изучения соответствующей темы. Каждый учащийся должен самостоятельно собрать схему, снять показания приборов и сделать соответствующие выводы.

Тематика лабораторных и практических работ может быть изменена в зависимости от профиля специальностей, наличия лабораторного оборудования.

В результате изучения предмета «Общая электротехника с основами электроники» учащиеся должны знать:

основные электрические и магнитные явления, лежащие в основе построения электрических машин и аппаратов;

основные законы электротехники (Ома, Джоуля-Ленца, Кирхгофа, Ленца);

единицы электрических величин;

закономерности построения и сборки электрических схем;

правила безопасности труда при эксплуатации электрических установок;

классификацию электроизмерительных приборов, условные обозначения на их шкалах;

основные элементы конструкции и характеристики электроизмерительных приборов, трансформаторов, асинхронных двигателей, схемы электроснабжения потребителей электрической энергией;

устройство и принцип действия основных типов полупроводниковых и фотоэлектронных приборов, их практические применение; краткие сведения о логических элементах и интегральных микросхемах.

должны уметь:

собирать простейшие схемы при последовательном и параллельном соединении элементов;

подбирать по назначению электроизмерительные приборы;

включать в цепь амперметры, вольтметры, производить элементарные расчеты электрических цепей постоянного, однофазного переменного и трехфазного токов;

производить реверс электрических машин;

чертить схемы выпрямителя с фильтром, усилителя;

пользоваться осциллографом.

ЛИТЕРАТУРА

Данилов И.А., Иванов П.М. Общая электротехника с основами электроники. – М., 1983.

Обозначения условные графические в схемах. ГОСТ 2.728-74, 2.747-68, 2.730-732.785-74.

Попов В.С., Николаев С.А. Общая электротехника с основами электроники. – М., 1976.

Усс Л.В., Красько А.С., Климович Г.С. Общая электротехника с основами электроники. – Мн., 1990.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

| Раздел, тема | Количество учебных часов |  |  |  |  | на самостоятельное изучение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  | в том числе |  |  |  |
|  | дневная форма | заочная форма | установочная сессия | обзорная лекция | лабораторные и практические |  |
| Введение | 2 |  |  |  |  | 2 |
| Раздел 1. Общая электротехника |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Электрическое поле | 2 | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 1.2. Электрические цепи постоянного тока | 10 | 4 | 1 | 1 | 2л | 6 |
| 1.3. Электромагнетизм | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 1.4. Электрические измерения | 8 | 3 |  | 1 | 2л | 5 |
| 1.5. Электрические машины постоянного тока | 6 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| 1.6. Однофазные электрические цепи | 12 | 2 |  |  | 2п | 10 |
| 1.7. Трехфазные электрические цепи | 6 | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 1.8. Трансформаторы | 6 | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 1.9. Электрические машины переменного тока | 6 | 1 |  | 1 |  | 5 |
| 1.10. Электропривод и аппаратура управления | 4 | 1 |  | 1 |  | 3 |
| 1.11. Передача и распределение электрической энергии. | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| Раздел 2. Основы электротехники |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Полупроводниковые приборы | 12 | 2 |  | 2 |  | 10 |
| 2.2. Фотоэлектронные приборы | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 |
| 2.3. Электронные выпрямители | 8 | 3 |  | 1 | 2п | 5 |
| 2.4. Электронные усилители | 2 | 2 |  |  | 2л | - |
| 2.5. Электронные генераторы | 6 | 2 |  | 2 |  | 4 |
| 2.6. Интегральные схемы микроэлектроники. | 6 | 1 |  | 1 |  | 5 |
| Всего | 104 | 28 | 2 | 16 | 10 | 76 |

ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

По электротехнике каждая контрольная работа содержит 2 задачи и теоретические вопросы. Варианты для каждого учащегося – индивидуальные. Номер варианта определения номером в журнале учебной группы.

Задачи и ответы на вопросы, выполненные не по своему варианту, не защитываются и возвращаются учащемуся.

Контрольная работа выполняется в отдельной тетради, желательно в клеточку. Условия задачи и формулировки вопросов переписываются полностью, оставляются поля шириной 25-30мм для замечаний рецензента, а в конце тетради страницу для рецензии. Формулы, расчеты, ответы на вопросы пишутся чернилами, а чертежи, схемы и рисунки делаются карандашом, на графиках и диаграммах указывается масштаб. Решение задач обязательно ведется в Международной системе единиц (СИ). Страницы тетради нумеруются для возможности ссылки на них преподавателя.

Вычисления следует производить с помощью электронного микрокалькулятора. После получения работы с оценкой и замечаниями преподавателя надо исправить отмеченные ошибки, выполнить все его указания и повторить недостаточно усвоенный материал. Если контрольная работа получила неудовлетворительную оценку, то учащийся выполняет ее снова по старому или новому варианту в зависимости от указания рецензента и отправляет на повторную проверку. В случае возникновения затруднений при выполнении контрольной работы учащийся может обратиться в техникум для получения письменной или устной консультации. Лабораторные работы выполняют в период экзаменационно-лабораторной сессии. К этим работам учащиеся допускаются после сдачи всех контрольных работ. По каждой лабораторной работе составляется отчет по установленной форме. Сдача экзаменов разрешается учащимся, получившим положительные оценки по всем контрольным работам и имеющим зачет по лабораторным работам.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1

В контрольную работу входят 11 тем, т.е. весь первый раздел программы. На темы 1.2. и 1.6. предусмотрены задачи, на остальные темы - теоретические вопросы. В таблице 1 указаны варианты и данные к этим задачам, а также номера теоретических вопросов.

Методические указания к решению задачи 1

Решение задачи требует знаний закона Ома для всей цепи и ее участков, законов Кирхгофа, методики определения эквивалентного сопротивления цепи при смешанном соединении резисторов, а также умения вычислять мощность и работу электрического тока. Содержания задач и схемы цепей приведены в условии, а данные к ним — в таблице 1. Перед решением задачи рассмотрите типовой пример 1.

Пример 1. Для схемы, приведенной на рис. 1, а, определить эквивалентное сопротивление цепи RАВ и токи в каждом резисторе, а также расход электроэнергии цепью за 8 ч работы.

Решение. Задача относится к теме «Электрические цепи постоянного тока». Проводим поэтапное решение, предварительно обозначив стрелкой ток в каждом резисторе; индекс тока должен соответствовать номеру резистора, по которому он проходит.

1.  Определяем общее сопротивление разветвления RCD, учитывая, что резисторы R3 и R4 соединены последовательно между собой, а с резистором R5 параллельно: RCD = (R3 + R4) R5  / (R3 + R4+R5) = (10 + 5)*10 / (10 + 5 + 10) = 6 Ом  (рис. 1,6).

2.  Определяем   общее   сопротивление   цепи   относительно   вводов СЕ. Резисторы и RCD и R2 включены   параллельно, поэтому RСЕ = RCD R2 / /(RCD+R2) = 6*3 / (6+3)=2 Ом (рис. 1, в).

3.  Находим  эквивалентное сопротивление  всей  цепи:  RАВ = R1  + RСЕ = = 8 + 2 = 10 Ом (рис. 1, г).

4.  Определяем токи в резисторах цепи. Так как напряжение UAB приложено  ко  всей  цепи,   а  RАВ = 10  Ом,  то  согласно  закону  Ома I1 =  UAB / RAB = = 150/10 = 15 А.

Внимание! Нельзя последнюю формулу писать в виде I1 = UAB / R1, так как UАВ приложено ко всей цепи, а не к участку R1.

Для определения тока I1 находим напряжение на резисторе R2, т. е. UCE. Очевидно, UCB меньше UAB на потерю напряжения в резисторе R1, т. е. UСЕ =    = UАВ – I1 R1 = 150 – 15*8 = 30 В. Тогда I1 = UCE / R2 = 30/3 = 10 А. Так как UCD = = UCD, то можно определить токи I3,4 и I5 : I3,4 = UCD/(R3 + R4) = 30/(10 + 5) = 2 А; I5 = UCD/R5 = 30/10 = 3 А.

На основании первого закона Кирхгофа, записанного для узла С, проверим правильность определения токов:

I1 = I2 + I3,4 + I5, или  15 = 10 + 2 + 3 = 15 А.

5. Расход энергии цепью за восемь часов работы:

W = Pt = UABI1t = 150*15*8 = 18 000 Вт*ч = 18 кВт*ч.

Пусть в схеме примера 1 известны сопротивления всех резисторов, а вместо напряжения UAB задан один из токов, например I2 = 2 А. Найти остальные токи и напряжение UAB. Зная I2, определяем UCE = I2R2 = 2-3 = 6 В. Так как UCE = UCD, то

I3,4 = UCD/(R3 + R4) = 6/(10 + 5) = 0,4 А;

I5 =  UCD / R5 = 6/10 = 0,6   А.

На основании первого закона Кирхгофа I1 = I2 + I3,4 + I5 = 2 + 0,4 + 0,6 = =3А. Тогда UAB = UCE + I1R1 = 6 + 3*8 = 30 В.

При расплавлении предохранителя Пр5 резистор R5 выключается и схема принимает вид, показанный на рис. 1, д. Вычисляем эквивалентное сопротивление схемы: R'AB = R1+ (R3 + R4)R2 / (R3+R4 R2) = 8 + (10 + 5)*3 / (10 + 5 + 3) = 10,5 Ом. Так как напряжение UAB остается неизменным, находим ток I1 =           = UAB/R'AB = 150/10,5 = 14,28 А. Напряжение UCE = UAB – I1R1 = 150 - 14,28 * 8 = = 35,75 В.

Тогда токи

I2 = UCE/R2 = 35,75/3 = 11,9 A; I3,4 = UCE/R3,4 = 35,75/(10 + 5) = 2,38 A.

Сумма этих токов равна току I1 : 11,9 + 2,38 = 14,28 А.

Рис. 1

Методические указания к решению задачи 2

Эта задача относится к неразветвленным и разветвленным цепям переменного тока. Перед ее решением изучите материал темы 1.5, ознакомьтесь с методикой построения векторных диаграмм, изложенной ранее.

Пример 2. Неразветвленная цепь переменного тока содержит катушку с активным, сопротивлением RK = 3 Ом и индуктивным XL = 12 Ом, активное сопротивление R = 5 Ом и конденсатор с сопротивлением xC = 6 Ом (рис. 2,а). К цепи приложено напряжение U = 100 В (действующее значение). Определить: 1) полное сопротивление цепи; 2) ток; 3) коэффициент мощности; 4) активную, реактивную и полную мощности; 5) напряжение на каждом сопротивлении. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи.

Решение. 1. Определяем полное  сопротивление цепи:

Z = V(RK+R)2+(xL-xC)2 + = V(3 + 5)2 + (12 - б)2 = 10 Ом.

2.  Определяем ток цепи

I = U/Z = 100/10 = 10 А.

3.  Находим   коэффициент  мощности  цепи.   Во  избежание   потери знака   угла    (косинус - функция   четная)   определяем   sin φ:   sin φ =  (xL-       - xC)/Z =  (12 - 6)/10 = 0,6; φ = 36°50'. По таблицам  Брадиса определяем коэффициент мощности cos φ = cos 36°50' = 0,8.

4.  Определяем активную, реактивную и полную мощности цепи:

Р = U I cosφ = 100-10*0,8 = 800 Вт или Р = I2(RK+ R) = 102 (3+5) =800 Вт;

Q = I2(xL-xC) = 102(12 - 6) =600 вар или Q=U I sinq>=1000-10-0,6=600 вар;

S = UI = 100*10 = 1000  B*А  или S = I2 Z = 102-10  = 1000       В*А     или

S = VP2 +Q2 = V8002 + 6002 = 1000  В*А.

5.  Определяем    падения    напряжения    на    сопротивлениях    цепи: URK=10*3 = 30 В;    UL = IxL = 10*12 = 120   В;    UR = IR = 10*5 = 50 В; UC = IхC = = 10*6 = 60 В.

Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба для тока и напряжения. Задаемся масштабом по току: в 1 см - 2,0 А и масштабом по напряжению: в 1 см - 20 В. Построение векторной диаграммы (рис. 2, б) начинаем с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе 10 А/2 А/см = = 5 см.

Вдоль вектора тока откладываем векторы падений напряжения на активных сопротивлениях URK и UR: 30 В/20 В/см = 1,5 см; 50 В/20 В/см = 2,5 см.

Из конца вектора UR откладываем в сторону опережения вектора тока на 90° вектор падения напряжения UL на индуктивном сопротивлении длиной   120 В/20 В/см = 6 см. Из конца вектора UL откладываем в сторону отставания от вектора тока на 90° вектор падения напряжения на конденсаторе Uc длиной 60 В/20 В/см = 3 см. Геометрическая сумма векторов URK, UR, UL, UC равна полному напряжению, приложенному к цепи.

Рис. 2

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  № 1

Задача 1.  Цепь постоянного тока содержит шесть резисторов, соединенных смешанно. Схема цепи и значения резисторов указаны на соответствующем рисунке. Номер рисунка и величина одного из заданных токов или напряжений приведены в таблице 1. Индекс тока или напряжения совпадает с индексом резистора, по которому проходит этот ток или на котором действует указанное напряжение. Например, через резистор R5 проходит ток I5 и на нем действует напряжение U5.  Определить: 1) эквивалентное сопротивление цепи относительно вводов АВ; 2) ток в каждом резисторе; 3) напряжение на каждом резисторе; 4) расход электрической энергии цепью за 10 ч.

Т а б л и ц а 1

| Номера вариантов | Номера рисунков | Задаваемая величина | Действие с резисторами |  | Номера теоретических вопросов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | замыкается накоротко | выключается из схемы |  |
| 01 | 1 | J4,5=6А | - | R3 | 1,26,40 |
| 02 | 1 | U2=100В | R6 | - | 3,18,42 |
| 03 | 1 | J2=10А | - | R4 | 7,29,38 |
| 04 | 1 | U3=40В | R5 | - | 5,20,44 |
| 05 | 1 | U1=100В | - | R2 | 6,19,45 |
| 06 | 1 | UАВ=200В | R3 | - | 8,17,30 |
| 07 | 2 | UАВ=30В | - | R6 | 9,16,32 |
| 08 | 2 | J1=1,08А | R4 | - | 10,21,33 |
| 09 | 2 | U1=10,8В | - | R1 | 11,22,34 |
| 10 | 2 | J2=0,72А | R5 | - | 12,23,43 |
| 11 | 2 | J3=1,8А | - | R2 | 13,29,44 |
| 12 | 2 | U4=12В | R3 | - | 14,35,45 |
| 13 | 3 | UАВ=60В | - | R2 | 15,36,46 |
| 14 | 3 | J2=6А | R1 | - | 16,26,37 |
| 15 | 3 | U1=36В | - | R4 | 2,20,43 |
| 16 | 3 | J3,4=2,16А | R2 | - | 7,23,46 |
| 17 | 3 | U5=14,4В | - | R3 | 1,26,40 |
| 18 | 3 | J1=2,4А | R3 | - | 3,18,42 |
| 19 | 4 | J1,2=3,6А | - | R6 | 7,29,38 |
| 20 | 4 | U5=21,6В | R1 | - | 5,20,44 |
| 21 | 4 | J3=10,8А | - | R5 | 6,19,45 |
| 22 | 4 | U6=108В | R4 | - | 8,17,30 |
| 23 | 4 | J5=7,2А | - | R3 | 9,16,32 |
| 24 | 4 | U4=72В | R2 | - | 10,21,33 |
| 25 | 5 | J1=8А | - | R2 | 11,22,34 |
| 26 | 5 | U6=48В | R1 | - | 4,30,46 |
| 27 | 5 | J3=3,2А | - | R3 | 7,23,43 |
| 28 | 5 | U1=32В | R2 | - | 9,21,46 |
| 29 | 5 | UАВ=80В | - | R4 | 13,20,45 |
| 30 | 5 | J6=4,8А | R3 | - | 16,22,38 |

Рис. 5

Задача 2. Неразветвленная цепь переменного тока, показанная на соответствующем рисунке, содержит активные и реактивные сопротивления, величины которых заданы в таблице № 2. Кроме того, известна одна из дополнительных величин (U, I, P, Q, S). Определить следующие величины, если они не заданы в таблице вариантов: 1) полное сопротивление цепи Z; 2) напряжение U, приложенное к цепи; 3) силу тока в цепи; 4) угол сдвига фаз φ (величину и знак); 5) активную Р, реактивную Q, и полную S мощности, потребляемые цепью. Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. С помощью логических рассуждений пояснить, как изменится ток в цепи и угол сдвига фаз, если частоту тока увеличить вдвое. Напряжение, приложенное к цепи, считать неизменным.

Таблица 2

| Номер варианта | Номер рисунка | R1, Ом | R2, Ом | XL1, Ом | XL2, Ом | XC1, Ом | XC2, Ом | Дополнительная величина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 6 | 8 | 4 | 18 | - | 2 | - | J = 10 А |
| 02 | 6 | 10 | 20 | 50 | - | 10 | - | P = 120Вт |
| 03 | 6 | 3 | 1 | 5 | - | 2 | - | P2 = 100Вт |
| 04 | 7 | 6 | - | 2 | 10 | 4 | - | U = 40 В |
| 05 | 7 | 4 | - | 6 | 2 | 5 | - | P = 16Вт |
| 06 | 7 | 16 | - | 15 | 5 | 8 | - | QL1 = 135вар |
| 07 | 8 | 4 | - | 6 | - | 4 | 5 | P = 100Вт |
| 08 | 8 | 8 | - | 6 | - | 8 | 4 | UC2 = 40 В |
| 09 | 8 | 80 | - | 100 | - | 25 | 15 | J = 1А |
| 10 | 9 | 10 | 14 | 18 | - | 20 | 30 | UR2 = 28 В |
| 11 | 9 | 6 | 2 | 10 | - | 1 | 3 | P = 200Вт |
| 12 | 9 | 40 | 20 | 20 | - | 80 | 20 | QC1 = -320вар |
| 13 | 10 | 12 | - | 10 | 4 | 20 | 10 | Q = - 64вар |
| 14 | 10 | 32 | - | 20 | 20 | 6 | 10 | J = 4А |
| 15 | 10 | 32 | - | 25 | 15 | 8 | 8 | UL1 = 125В |
| 16 | 11 | 4 | 2 | 5 | 6 | 3 | - | J = 5А |
| 17 | 11 | 8 | 4 | 10 | 15 | 9 | - | J = 10А |
| 18 | 11 | 4 | 8 | 10 | 15 | 9 | - | Q = 1600вар |
| 19 | 12 | 8 | - | 12 | - | - | 6 | P = 72Вт |
| 20 | 12 | 4 | - | 15 | - | - | 12 | U = 30В |
| 21 | 12 | 8 | - | 6 | - | - | 12 | Q = - 48вар |
| 22 | 13 | 2 | 6 | - | 10 | 4 | - | U = 20В |
| 23 | 13 | 6 | 10 | - | 8 | 20 | - | Q = - 192вар |
| 24 | 13 | 10 | 6 | - | 20 | 8 | - | Y = 4А |
| 25 | 14 | 3 | - | - | - | 1 | 3 | J = 6А |
| 26 | 14 | 16 | - | - | - | 8 | 4 | P = 64Вт |
| 27 | 14 | 4 | - | - | - | 2 | 1 | Q = - 48вар |
| 28 | 15 | 24 | - | 8 | - | 125 | 15 | P = 24Вт |
| 29 | 15 | 4 | - | 10 | - | 3 | 4 | P = 64Вт |
| 30 | 15 | 8 | - | 12 | - | 4 | 2 | U = 80В |

Рис. 8                                                       Рис. 9

Рис. 10                                                      Рис. 11

Рис. 12                                                       Рис. 13

Рис. 14                                                       Рис. 15

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

к контрольной работе №1

- Основные характеристики электрического поля: напряженность электрического поля, электрическое напряжение.

- Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

- Краткие сведения о различных электроизоляционных материалах и их практическое использование.

- Электрическая емкость. Конденсаторы. Соединения конденсаторов.

- Общие сведения об электрических цепях.

Электрический ток: разновидности, направление, величина и плотность.

- Электрическая проводимость и сопротивление проводников.

- Законы Ома.

- Проводниковые материалы: основные характеристики, материалы с малым удельным сопротивлением, сверхпроводники, материалы с большим удельным сопротивлением.

- Основные элементы электрических цепей постоянного тока. Режимы электрических цепей.

- Источники и приемники электрической энергии, их мощность и КПД.

- Законы Кирхгофа.

- Нелинейные электрические цепи постоянного тока.

- Основные свойства и характеристики магнитного поля.

- Индуктивность: собственная, катушки, взаимная. Коэффициент магнитной связи.

- Электромагнитные силы.

- Магнитные свойства вещества.

- Электромагнитная индукция.

- Принципы преобразования механической энергии в электрическую и  электрическую энергию в механическую.

- Общие сведения об электрических измерениях и электроизмерительных приборах. Классификация электроизмерительных приборов.

- Измерение тока. Приборы, погрешности, расширение пределов измерения амперметров.

- Измерение напряжения. Приборы, погрешности, расширение пределов измерения вольтметрами.

- Измерение электрического сопротивления. Косвенные и прямые измерения.

- Переменный ток: определения, получение. Характеристики.

- Векторная диаграмма и ее обоснование. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока.

- Трехфазная система электрических цепей трехфазная цепь.

- Соединение обмоток генератора. Фазные и линейные напряжения, соотношения между ними.

- Соединение потребителей, применение этих соединений.

- Назначение трансформаторов. Классификация, конструкция.

- Принцип действия и устройство трансформатора. Режимы работы.

- Типы трансформаторов и их применение: трехфазные, многообмоточные, сварочные, измерительные, автотрансформаторы.

- Назначение машин переменного тока и их классификация. Устройство машин переменного тока.

- Пуск и регулировка частоты вращения двигателей переменного тока.

- Однофазный электродвигатель.

- Устройство и принцип действия машины постоянного тока.

- Генераторы постоянного тока.

- Электродвигатели постоянного тока.

- Понятие об электроприводе. Классификация.

- Выбор электродвигателей по техническим характеристикам.

- Нагрев и охлаждение электродвигателей. Режимы работы электродвигателей.

- Схемы управления электродвигателей: общие сведения, магнитные пускатели, релейно-контактная аппаратура

- Схемы электроснабжения потребителей электрической энергии, общая схема электроснабжения, понятие об энергетической системе и электрической системе.

- Простейшие схемы электроснабжения промышленных предприятий, схемы осветительных электросетей.

- Элементы устройства электрических сетей: воздушные линии, кабельные линии, электропроводки, трансформаторные подстанции.

- Выбор проводов и кабелей.

- Эксплуатация электрических установок: компенсация реактивной мощности, экономия электроэнергии.

- Защитное заземление, защита от статического электричества.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 2

Контрольная работа 2  содержит два  вопроса по теории и три задачи: на расчет выпрямителей,  на двоичную систему счисления и на определение параметров транзисторов по их характеристикам.

Прежде чем  приступить к решению задач контрольной работы, следует изучить методические указания к решению  задач данной темы. В методических указаниях даются разъяснения, как следует  отвечать на данный вопрос, разбираются типовые примеры с пояснением хода решения, что позволяет учащимся составить правильный план при индивидуальном выполнении контрольной работы.

Указания к ответу на теоретический вопрос.

Для правильного и качественного ответа следует изучить соответствующий материал из рекомендованной литературы. Ответ на вопрос должен быть конкретным с пояснением физической сущности работы того или  иного устройства. При описании прибора или устройства следует обязательно пояснить свой ответ электрическими схемами, графиками и рисунками.

Во многих вопросах требуется сравнить различные электронные приборы с точки зрения особенностей их работы, отметить преимущества и недостатки, рассказать о применении. Так, при сравнении электровакуумных ламп и полупроводников следует отметить такие преимущества полупроводниковых приборов, как малые габаритные размеры, массу, механическую прочность, мгновенность действия (т. е. отсутствие накаливаемого катода), малую  потребляемую мощность, большой срок службы и т.п. Наряду с этим надо указать их  недостатки: зависимость параметров полупроводников от температуры  окружающей среды и нестабильность характеристик (разброс параметров).

Указания к решению задачи 1

Задача I относится к расчету выпрямителей переменного тока, собранных на полупроводниковых диодах. Подобные схемы широко применяются в различных электронных устройствах и приборах. При решении задач следует помнить, что основными параметрами   полупроводниковых диодов являются допустимый ток Iдоп, на который рассчитан данный диод, и обратное напряжение Uобр, выдерживаемое диодом без пробоя в непроводящий период.

Обычно при составлении реальной схемы выпрямителя задаются значением мощности потребителя Ро, Вт, получающего питание от данного выпрямителя, и выпрямленным напряжением Uо, В, при котором работает потребитель постоянного тока. Отсюда нетрудно определить ток потребителя     Iо =  Pо/Uо. Сравнивая ток потребителя  с допустимым током диода Iдоп, выбирают диоды для схем  выпрямителя. Следует учесть, что  для   однополупериодного выпрямителя ток через диод равен току потребителя, т.е. надо соблюдать условие         Iдоп  ≥ Iо.  Для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления тока через диод равен половине тока потребителя, т.е. следует соблюдать условие Iдоп  ≥  0.5Iо. Для трехфазного выпрямителя ток через диод составляет   треть

тока потребителя, следовательно, необходимо, чтобы Iдоп  ≥ I0

Напряжением,  действующее на  диод в непроводящий период Ub, также зависит от той схемы выпрямления,  которая применяется в конкретном случае. Так, для однополупериодного и двухполупериодного выпрямителя Ub = πUо  =     = 3.14 Uо, для мостового выпрямителя Ub = 2π Uо /2 = 1.57 Uо, а для трехфазного выпрямителя Ub = 2.1 Uо. При выборе диода, следовательно, должно соблюдаться условие  Uобр ≥  Ub.

Рассмотрим примеры на составление схем выпрямителей.

Пример 1. Составить схему мостового выпрямителя, использовав один из четырех диодов: Д218, Д222, КД202Н, Д215Б. Мощность потребителя Ро = 300В, напряжение потребителя Uо = 200В.

Р е  ш е н и е. 1. Выписываем из табл.2.8 параметры указанных диодов и записываем их в таблицу.

| Типы диодов | Iдоп,. А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д218 | 0.1 | 1000 | КД202Н | 1 | 500 |
| Д222 | 0.4 | 600 | Д215Б | 2 | 200 |

2. Определяем ток потребителя     Iо = Pо/ Uо = 300/200 = 1.5 A.

3. Находим  напряжение, действующее на диод в непроводящий период для мостовой схемы выпрямителя,  Ub  = 1.57  Uo = 1.57 * 200 = 314В.

4. Выбираем  диод из условия     Iдоп > 0.5Iо > 0.5 * 1.5  > 0.75 А,                       Uобр > UВ  ≥ 314 В. Эти условиям удовлетворяет диод КД202Н:  Iдоп = 1.0 > 0.75А; Uобр =  500 > 314В.

Диоды Д218 и Д222 удовлетворяют напряжению (1000 и 600 больше 314В), но не подходят по допустимому току (0.1 и 0.4 меньше 0.75А). Диод   215Б, наоборот, подходит по допустимому току ( 2 > 0.75А),  но не подходит по обратному напряжению (200 < 314В).

5. Составляем схему мостового выпрямителя (рис 21). В этой схеме каждый из диодов имеет параметры диода КД202Н;   Iдоп  = 1А; Uобр =  500В.

рис.2.1                                                                      рис.2.2

Пример 2. Для питания постоянным током потребителя мощностью Ро = =250Вт при напряжении Uо = 100В  необходимо собрать схему   двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные диоды типа Д243Б.

Р е ш е н и е. 1. Выписываем из таблицы 2.8 параметры диода Iдоп = 2А;       Uобр = 200В.

2. Определяем ток потребителя: Iо = Pо/ Uо = 250/100 = 2.5 A.

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий период:

UВ = 3.14 Uо = 3.14 * 100 = 314 B.

4. Проверяем диод по параметрам Iдоп  и  Uобр. Для данной схемы диод должен удовлетворять условиям  Uобр ≥ UВ  и  Iдоп  > 0.5 Iо. В данном случае первое условие не соблюдается (200< 314), т.е. Uобр < UВ; второе выполняется

(0.51 Iо = 0.5 * 2.5 = 1.25 < 2 A).

5. Составляем схему выпрямителя. Чтобы выполнялось условие Uобр > UВ, необходимо два диода соединить последовательно, тогда Uобр = 200 * 2 =              = 400 > 314В. Полная схема рис. 22.

Пример 3.  Для питания постоянным током потребителя мощностью            Ро = 20В  необходимо собрать схему однополупериодного выпрямителя, использовав имеющиеся стандартные диоды Д242А.

Р е ш е н и е. 1. Выписываем из таблицы 2.8 параметры диода: Iдоп  =  10А,  Uобр = 100В.

2. Определяем ток потребителя Iо = Pо/ Uо = 300/200 = 15 A.

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий период: Ub  = 3.14  Uo = 3.14 * 20 = 63В.

4. Проверяем диод по параметра Iдоп и Uобр. Для данной схемы диод должен удовлетворять  условиям Uобр > Ub,  Iдоп  > Iо. В данном случае второе условие не соблюдается ( 10 < 15А, т.е   Iдоп  < Iо). Первое условие выполняется  (100  >  63В).

5. Составляем схему выпрямителя. Чтобы выполнялось условие Iдоп  > Iо, надо два  диода соединить параллельно, тогда Iдоп  = 2 * 10 = 20А;  20 > 15А. Полная схема выпрямителя приведена на рис. 23.

Пример 4. Для составления схемы трехфазного выпрямителя на трех диодах заданы  диоды Д243. Выпрямитель должен питать потребитель с Uо =            = 150В. Определить допустимую мощность потребителя и пояснить составления схемы выпрямителя.

Р е ш е н и е. 1. Выписываем из таблицы 2.8 параметры диода: Iдоп  =  5А,  Uобр = 200В.

2. Определяем допустимую мощность потребителя. Для трехфазного  выпрямителя Iдоп   >  1 Iо, т.е. Ро   = 3Uо Iдоп 3 * 150 * 5 = 2250 Вт.

3

Следовательно, для данного выпрямителя Ро ≥ 2250 Вт.

3. Определяем напряжение, действующее на диод в непроводящий период:

Ub  = 2.1 Uo = 2.1 * 150 = 315В.

4. Составляем схему выпрямителя. Проверяем диод по условию. В данном случае это условие не выполняется (200 < 315В). Чтобы это условие выполнялось, необходимо в каждом плече выпрямителя два диода  соединить последовательно, тогда   Uобр = 200 * 2 = 400В;  400 > 315В. Полная схема выпрямителя приведена рис. 24.

Указания к решению задачи 2. В этой задаче  необходимо выполнить арифметические операции с двоичными числами, которые используются при работе ЭЦВМ. Характерной особенностью двоичной системы счисления является то, что  арифметические действия в ней очень просты.

При сложении двоичных  чисел пользуются следующим правилом:

0 + 0 = 0;         1 + 0 = 1

0 + 1 = 1;         1 + 1 = 10 (два).

рис. 2.3                                              рис. 2.4

При сложении необходимо учитывать, что 1 + 1 дают нуль в данном разряде и единицу переноса в следующий разряд.

Пример 1. Сложить в двоичной системе числа 38 и 28.

1. Переводим данные числа в двоичную систему. Для перевода чисел из одной системы счисления в другую пользуются следующим правилом. Чтобы  перевести число из одной системы счисления в другую, необходимо   последовательно делить это число на основание  новой   системы  до тех пор, пока  не получится частное, меньшее делителя. Число в новой системе следует записывать в виде остатков деления, начиная с последнего, т.е. справа налево. Последнее частное дает старшую цифру числа в новой системе счисления. Напомним, что основание двоичной системы –2, десятичной –10.

2. Выполняем операцию сложения

100110                      38

+    11100                   + 28

----------                   ------

1000010                       66

3. Проверяем решение

1000010 = 1 * 26  +  0 * 25 + 0 * 24 + 0 * 23  + 0 * 22 + 0 * 21 + 0 * 20 = 66.

Приводим правила вычитания  двоичных чисел:

0 – 0 = 0;         1 – 1 = 0

1 -  0 = 1;       10 – 1 = 1.

При вычитании многоразрядных двоичных чисел может возникнуть необходимость заема единицы в ближайшем старшем разряде, что дает две единицы младшего разряда. Если в соседних старших разрядах стоят нули, то приходится занимать единицу через  несколько разрядов. При этом единица, занятая в ближайшем значащем старшем  разряде, дает две единицы в младшем разряде и единицы во всех нулевых разрядах, стоящих между младшим и тем старшим разрядом, у которого брали заем.

Например:

10010   (18)

- 101    (5)

----------------

- (13)

Проверяем решение:

1101 = 1 *  23 + 1 * 22 + 0 * 21 + 1 * 20 = 1 * 8 + 1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1 = 13.

Приводим правила умножения двоичных чисел:

0 * 0 = 0;       1 * 0 = 0

0 * 1 = 0;       1 * 1 = 1.

Умножение двоичных чисел производят по тем же правилам, что и для десятичных чисел. При этом используют таблицу умножения и сложения. Умножение многоразрядных двоичных чисел сводится к умножению множимого на каждый разряд множителя,  последующему сдвигу множимого или множителя и суммированию получающихся частичных произведений.

Например,

11011     (27)

*      101      (5)

-------------------

11011

+ 11011

-------------------

1000011    (135)

Проверяем решение:

10000111 = 1 * 27 + 0 * 26 +  0 * 25 +  0 *  24 + 0 * 23 +  1 *  22 * 1 *  21 + 1 * 20 =

= 1 * 128 + 0 * 64 + 0 * 32 + 0 * 16 +  0 * 8 + 1 * 4 + 1* 2 + 1 * 1 = 135

При делении двоичных чисел  используются таблицу  умножения и вычитания. Правила  деления аналогичны делению в десятичной системе и сводятся к выполнению умножений, вычитаний и сдвигов.

Например, разделить 117 на 9;

1110101     1001

-1001          1101

1011

-1001

1001

-1001

- 9

-     9  13

-----

27

27

Проверяем решение:

1101 =  1 * 23 + 1 *  22 + 0 * 21 + 1 * 20 =  1 * 8 + 1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1 = 13

Указания к решению задачи 3. Эта задача относится  к расчету параметров и характеристик полупроводниковых триодов – транзисторов.  При включении транзистора с общим эмиттером управляющим является ток  базы Iб , а при включении с общей базой – ток эмиттера Iэ.

В схеме с общей базой связь между приращениями тока эмиттера ∆Iэ и тока коллектора ∆Iк характеризуется коэффициентом передачи тока h216:

h 21б = ∆Iк/∆IЭ при  Uкб  =   const,

где Uкб – напряжение между коллектором и базой.

Коэффициент передачи всегда меньше единицы. Для современных биполярных транзисторов  h21б = 0.9 ÷ 0.995. При включении с общей базой ток коллектора  Iк  =  h21б Iэ.

Коэффициент усиления по току h21э в схеме включения транзистора с общим эмиттером определяется как отношение приращения тока коллектора Δ Iк к приращению тока базы ΔIб . Для современных транзисторов  h21э имеет значение 20 – 200.

h 21э = ∆Iк/∆Iб при  Uкэ  =   const,

где Uкэ – напряжение между коллектором и эмиттером.

Ток коллектора при включении с общим эмиттером Iк =  h21эIб. Между коэффициентами h21б и  h21э существует следующая связь:

h21б =  h 21э          или        h21э = h 21б

1 + h21э                                 1- h21б

Мощность, рассеиваемая на коллекторе транзистора, Pк =  Uкэ Iк. Рассмотрим примеры на расчет параметров транзистора.

Пример 1. Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, определить коэффициент усиления h21э  по его входной характеристике (см. рис. 2.17) и выходным характеристикам (см. рис. 2.18), если Uбэ = 0.4 В;  Uкэ = 25В. Подсчитать также коэффициент передачи по току h21б  и мощность   Pк  на коллекторе.

Р е ш е н и е. 1. Определяем по входной характеристике при Uбэ = 0.4 В ток базы  Iб = 500 мкА.

2. Находим по выходным характеристикам для Uкэ = 25В и   Iб  = 500мкА ток коллектора Iк = 36 мА.

3. На выходных характеристиках (рис. 2.1) строим  отрезок АВ, из которого находим:

ΔIк  =  АВ =  Iк1 -  Iк2 = 36 – 28 = 8 мА;

ΔIб = АВ = Iб1  - Iб2 = 500 – 400 = 100  мкА = 0.1 мА.

4. Определяем коэффициент усиления

R21э  = ΔIк/ ΔIб = 8/0.1 = 80.

5. Коэффициент передачи по току

h21б =  h21э/(h21э +  1) = 80/(80 + 1) = 0.98.

6. Мощность на коллекторе

Рк = Uкэ Iк  = 25 * 36 = 900 мВт = 0.9 Вт.

Пример 2. Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, найти ток базы Iб, ток коллектора Iк  и напряжение на  коллекторе Uкэ, если напряжение Uбэ = 0.3В; напряжение питания Ек = 20В; сопротивление нагрузки в цепи коллектора  Rк = 0.8 кОм. Входная и выходные характеристики транзистора приведены на рис. 2.19., 2.20.

Перед решением этого примера приведем некоторые пояснения. Для коллекторной цепи усилительного каскада в соответствии со вторым законом Кирхгофа можно написать уравнение: Ек  = Uкэ +  Iк Rк, т.е. сумма напряжений  на резисторе   Rк и коллекторного напряжения  Uкэ всегда равна Ек – ЭДС источника питания.

Расчет такой нелинейной цепи, т.е. определение Iк и  Uкэ для различных значений токов базы Iб и  сопротивления резистора Rк , можно произвести графически. Для этого на семействе выходных характеристик необходимо провести из точки Ек на оси абсцисс вольт-амперную характеристику резистора Rк, можно произвести графически. Для этого на семействе выходных характеристик необходимо провести из точки Ек на оси абсцисс вольт-амперную характеристику резистора Rк, удовлетворяющую уравнению:   Uкэ =  Eк – Iк Rк.

Эту характеристику удобно строить по двум точкам: Uкэ = Ек  при  Iк = 0 на оси абсцисса Iк = Ек/ Rк при  Uкэ = 0 на оси ординат.

Построенную таким образом вольт-амперную характеристику коллекторного резистора Rк  называют линией нагрузки.  Точки ее пересечения с выходными характеристиками транзистора дают графическое решение уравнения для данного резистора Rк и различных значений тока базы Iб.

Р е ш е н и е. Откладываем на оси абсцисс точку Uкэ = Ек = 20В, а на оси  ординат – точку, соответствующую  Iк = Ек/ Rк  = 20/800 = 0.025мА. Здесь Rк =

= 0.8кОм = 800 Ом.

2. Соединяем эти точки прямой и получаем линию нагрузки.

3. Находим на входной характеристике для Uбэ = 0.3 В ток базы                        Iб = 250мкА.

4. Находим на входных характеристиках точку А при пересечении линии нагрузки с характеристикой, соответствующей Iб  = 250мкА.

5. Определяем для точки А ток коллектора Iк = 17мА  и напряжение  Uкэ= 7В.

Пример 3. Мощность на коллекторе транзистора Рк = 6Вт,  напряжение на коллекторе Uкэ = 30В;  напряжение питания Ек = 40В. Используя выходные характеристики рис.2.2, определить ток базы Iб, ток коллектора Iк, коэффициент усиления  h21э и  сопротивление нагрузки Rк.

Р е ш е н и е. 1. Определяем ток коллектора

Iк = Рк/ Uкэ = 6/30 = 0.2А.

2. Находим на выходных характеристиках точку А, соответствующую    Iк  = 0.2А и Uкэ = 30В. Из рисунка видно, что точка А лежит на характеристике для      Iб = 2мА.

3. Соединяем прямой точку А и точку  на оси абсцисс, соответствующую Ек = 40В. На пересечении прямой с осью ординат получаем точку Iк1 = 0.8А.

4. Определяем  Rк = Ек/ Iк1 = 40/0.8  = 50 Ом.

На выходных характеристиках строим отрезок АВ,  из которого находим

Δ Iк = АВ = 0.4 -  0.2 = 0.2А = 200мА;

Δ Iб = АВ = 4 –2 = 2мА.

6. Определяем коэффициент  усиления транзистора

h21э = Δ Iк/ Δ Iб = 200/2  = 100.

П р и м е ч а н и е. При решении задачи 3 обратите внимание, что в таблицах  вариантов контрольной работы не указана размерность токов базы Iб  и токов коллектора Iк, так как на рис. 2.1 – 2.20, где  изображены входные и выходные характеристики транзисторов, эти токи имеют различную размерность: ампер – А, миллиамперы – мА и микроамперы – мкА.

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2

Ответь на вопрос своего варианта из табл. 2.1                                     Таблица 2.1

| Номера вариантов | Вопросы |
| --- | --- |
| 1. | Приведите классификацию фотоэлектронных приборов. Поясните смысл внешнего и внутреннего фотоэффекта. |
| 2. | Опишите устройство фотоэлементов с внешним фотоэффектом, принцип действия. Приведите их характеристики. Укажите область применения. |
| 3. | Объясните устройство фотоприемников с внутренним фотоэффектом (фоторезисторов) и принцип их работы. Приведите их характеристики и укажите применение. |
| 4. | Объясните электрофизические свойства полупроводников. Электропроводность полупроводников и влияние примесей на их проводимость. |
| 5. | Объясните образование и принцип действия электронно-дырочного (р-n) перехода полупроводников. |
| 6. | Объясните устройство полупроводниковых диодов и принцип выпрямления ими переменного тока. |
| 7. | Начертите вольт-амперную характеристику полупроводникового диода и поясните его основные параметры, показав их на характеристике. |
| 8. | Объясните устройство биполярных транзисторов. Назначение электродов, принцип работы, применение. |
| 9. | Начертите схему и объясните усилительные свойства транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. |
| 10. | Начертите и поясните входные и выходные характеристики транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером. Какие параметры транзистора можно определить по этим характеристикам? |
| 11. | Объясните устройство полевых транзисторов, назначение электродов, принцип работы. |
| 12. | Объясните устройство и принцип действия полупроводникового прибора с 4-слойной структурой – тиристора. Начертите и поясните его вольт-амперную характеристику. |
| 13. | Начертите структурную схему выпрямителя переменного тока и поясните назначение ее составных частей. Приведите основные параметры выпрямителя. |
| 14. | Начертите схему управляемого выпрямителя на тиристоре и поясните принцип ее работы. |
| 15. | Начертите структурную схему электронного усилителя. Поясните назначение элементов схемы. Приведите классификацию усилителей. |
| 16. | Основные технические показатели и характеристики электронных усилителей. Определение коэффициента усиления. |
| Номера вариантов | Вопросы |
| 17. | Объясните понятие усилительного каскада. Какие варианты связей могут быть между каскадами? |
| 18. | Объясните понятие обратной связи и ее влияния на режимы работы усилителя. Приведите примеры. |
| 19. | Начертите схему усилителя низкой частоты на транзисторе с RC-связями. Поясните назначение элементов схемы и принцип ее работы. |
| 20. | Объясните назначение и применение усилителей постоянного тока (УТП). Начертите схему УПТ на транзисторах и поясните ее работу. |
| 21. | Начертите схему электронного генератора типа RC на транзисторе, объясните принцип работы, укажите назначение элементов. |
| 22. | Начертите схему LC-генератора синусоидальных колебаний с трансформаторной связью на транзисторе. Объясните принцип работы и назначение элементов схемы. |
| 23. | Начертите схему транзисторного генератора пилообразного напряжения (ГПН). Объясните назначение элементов схемы, принцип работы и применение. |
| 24. | Начертите структурную схему электронного осциллографа, объясните его назначение, принцип работы. |
| 25. | Начертите схему электронно-лучевой трубки с электростатическим отклонением луча. Объясните принцип работы трубки и ее характеристики. |
| 26. | Объясните устройство и технологию изготовления полупроводниковых и гибридных интегральных микросхем. Укажите их преимущества и применение в современных электронных приборах. |
| 27. | Объясните принцип действия и поясните основные параметры электронных реле. Чем отличаются электронные реле от электромеханических? |
| 28. | Объясните устройство точечных и плоскостных полупроводниковых диодов. Укажите в их применении. |
| 29. | Начертите схему фотореле с фотоэлементом и электронной лампой - триодом. Объясните назначение элементов схемы и принцип работы. |
| 30. | Начертите структурную схему биполярного транзистора типа p-n-p с источниками питания и поясните принцип его работы. |
| 1, 16 | Начертите три схемы включения транзистора: с общей базой, общим эмиттером и общим коллектором. Поясните их отличия и дайте определение коэффициенту усиления. |
| 2, 17 | Начертите структурную схему тиристора (незапираемого тринистора) с источниками питания и его вольт-амперную характеристику. Объясните принцип работы тринистора и его применение. |
| Номера вариантов | Вопросы |
| 3, 18 | Объясните устройство фотодиода и фототранзистора. Начертите схему их включения и поясните принцип работы. |
| 4, 19 | Объясните основные характеристики электронных усилителей. Как определить коэффициент усиления в относительных единицах и в децибелах? Приведите числовой пример. |
| 5, 20 | Начертите входные и выходные характеристики биполярного транзистора и объясните, как определить по ним статические параметры транзистора. |
| 6, 21 | Начертите схему LC- генератора синусоидальных колебаний на электронной лампе – триоде, объясните назначение элементов схемы и принцип работы. |
| 7, 22 | Опишите строение полупроводников, приведите их электрические свойства. Поясните физический смысл прохождения электрического тока в полупроводниках. |
| 8, 23 | Дайте краткую характеристику пленочным, гибридным и интегральным микросхемам. Укажите область применения и преимущества. |
| 9, 24 | Объясните назначение и укажите типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока. Приведите графики выпрямленного напряжения с фильтрами и без них. |
| 10, 25 | Объясните работу транзистора в ключевом режиме – как бесконтактного переключательного устройства (реле). |
| 11, 26 | Начертите структурную схему электронного усилителя с обратной связью. Объясните назначение и различие положительной и отрицательной обратной связи. |
| 12, 27 | Начертите условные обозначения фоторезистора, фотодиода и фототранзистора. Объясните их устройство, принцип действия и отличия в работе. |
| 13, 28 | Начертите схему и объясните принцип работы усилителя на транзисторе по схеме с общей базой. |
| 14, 29 | Объясните назначение и укажите типы фильтров в схемах выпрямителей переменного тока. Приведите графики выпрямленного напряжения с фильтрами и без них. |
| 15, 30 | Объясните преимущества и недостатки полупроводниковых приборов по сравнению с электронными лампами. |

Задача 1а (варианты 1-10). Мостовой выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Ро, Вт, при напряжении питания Uо, В. Следует выбрать один из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 2.2., для схемы выпрямителя,   и  пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертите схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 2.2.

Таблица 2.2

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, В | Uо, Вт | Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д214 Д215Б Д224А | 300 | 40 | 6. | Д218 Д222 Д232Б | 150 | 300 |
| 2. | Д205 Д217 Д302 | 100 | 150 | 7. | Д221 Д214Б Д244 | 100 | 40 |
| 3. | Д243А Д211 Д226А | 40 | 250 | 8. | Д7Г Д209 Д304 | 50 | 100 |
| 4. | Д214А Д243 КД202Н | 500 | 100 | 9. | Д242Б Д224 Д226 | 120 | 20 |
| 5. | Д303 Д243Б Д224 | 150 | 20 | 10. | Д215 Д242А Д210 | 700 | 50 |

Задача 1б(варианты 1-10). Составить схему однополупериодного выпрямителя,. Использовав стандартные диоды,.. параметры которых  приведены в табл. 2.8. Мощность потребителя Ро, Вт, с напряжением питания Uо, В.  Пояснить порядок составления схемы для диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл. 2.3.

Таблица 2.3.

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В | Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Д217 | 40 | 250 | 6. | Д233 | 300 | 200 |
| 2. | Д215Б | 150 | 50 | 7. | Д209 | 20 | 100 |
| 3. | Д304 | 100 | 50 | 8. | Д244А | 200 | 30 |
| 4. | Д232Б | 200 | 200 | 9. | Д226 | 30 | 150 |
| 5. | Д205 | 60 | 100 | 10. | КД202А | 40 | 10 |

Задача 1а (варианты 11-20).Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав стандартные  диоды,.  Параметры которых приведены в табл. 2.8. Определить допустимую мощность  потребителя, если значение выпрямленного напряжения Uо, В. Данные для своего варианта взять из табл. 2.4.

Таблица 2.4.

| Номера вариантов | Типы диодов | Uо, В | Номера вариантов | Типы диодов | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Д218 | 300 | 16. | Д233Б | 150 |
| 12. | Д7Г | 80 | 17. | Д214Б | 50 |
| 13. | Д244 | 20 | 18. | Д244А | 30 |
| 14. | Д226 | 200 | 19. | Д205 | 100 |
| 15. | Д222 | 160 | 20. | Д215 | 120 |

Задача 1б(варианты 11-20). Трехфазный выпрямитель, собранный на трех диодах, должен питать потребитель постоянным током. Мощность потребителя Ро, Вт при напряжении Uо, В. Следует выбрать один из трех типов  полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 2.8. для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего варианта взять из табл. 2.5.

Таблица 2.5.

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В | Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | Д224 Д207 Д214Б | 90 | 30 | 16. | Д305 Д302 Д222 | 100 | 40 |
| 12. | Д215А Д234Б Д218 | 100 | 400 | 17. | Д243А Д233Б Д217 | 600 | 200 |
| 13. | Д244А Д7Г Д210 | 60 | 80 | 18. | КД202А Д215Б Д205 | 150 | 150 |
| 14. | Д232 КД202Н Д222 | 900 | 150 | 19. | Д231Б Д242А Д221 | 400 | 80 |
| 15. | Д304 Д244 Д226 | 200 | 40 | 20. | Д242 Д226А Д224А | 500 | 20 |

Задача 1а(варианты 21-30). Составить схему мостового  выпрямителя, использовав стандартные диоды, параметры которых приведены в табл. 2.8. Мощность Ро, Вт, с напряжением питания   Uо, В. Пояснить порядок составления схемы для  диодов с приведенными параметрами. Данные для своего варианта взять из табл. 2.6.

Таблица 2.6.

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, В | Uо, В | Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Д7Г | 80 | 100 | 26. | Д207 | 30 | 100 |
| 22. | Д224 | 200 | 50 | 27. | Д302 | 250 | 150 |
| 23. | Д217 | 150 | 500 | 28. | Д243Б | 300 | 200 |
| 24. | Д305 | 300 | 20 | 29. | Д221 | 250 | 200 |
| 25. | Д214 | 600 | 80 | 30. | Д233Б | 500 | 400 |

Задача 1б (варианты 21-30). Двухполупериодный выпрямитель должен питать потребитель постоянным током. Мощность  потребителя Ро, Вт, при напряжении Uо, В. Следует выбрать один  из трех типов полупроводниковых диодов, параметры которых приведены в табл. 2.8.  для схемы выпрямителя, и пояснить, на основании чего сделан выбор. Начертить схему выпрямителя. Данные для своего  варианта взять из табл. 2..7.

Таблица 2.7.

| Номера вариантов | Типы диодов | Ро, В | Uо, В | Номера вариантов | Типы диодов | Ро, Вт | Uо, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | Д244Б Д214 Д243Б | 150 | 20 | 26. | Д243А Д226 Д231Б | 400 | 80 |
| 22. | Д218 Д221 Д214А | 30 | 50 | 27. | Д224А Д242 Д303 | 200 | 30 |
| 23. | Д302 Д205 Д244Б | 60 | 40 | 28. | КД202Н Д243 Д214А | 300 | 60 |
| 24. | Д242А Д222 Д215Б | 150 | 50 | 29. | Д224 Д214Б Д302 | 70 | 20 |
| 25. | Д7Г Д217 Д242Б | 20 | 150 | 30. | Д215А Д231 Д234Б | 800 | 120 |

Таблица 2.8

| Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Д7Г | 0.3 | 200 | Д232 | 10 | 400 |
| Д205 | 0.4 | 400 | Д232Б | 5 | 400 |
| Д207 | 0.1 | 200 | Д233 | 10 | 500 |
| Д209 | 0.1 | 400 | Д233Б | 5 | 500 |
| Д210 | 0.1 | 500 | Д234Б | 5 | 600 |
| Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В | Типы диодов | Iдоп, А | Uобр, В |
| Д211 | 0.1 | 600 | Д242 | 5 | 100 |
| Д214 | 5 | 100 | Д242А | 10 | 100 |
| Д214А | 10 | 100 | Д242Б | 2 | 100 |
| Д214Б | 2 | 200 | Д243 | 5 | 200 |
| Д215 | 5 | 200 | Д243А | 10 | 200 |
| Д215А | 10 | 200 | Д243Б | 2 | 200 |
| Д215Б | 2 | 200 | Д244 | 5 | 50 |
| Д217 | 0.1 | 800 | Д244А | 10 | 50 |
| Д218 | 0.1 | 1000 | Д244Б | 2 | 50 |
| Д221 | 0.4 | 400 | Д302 | 1 | 200 |
| Д222 | 0.4 | 600 | Д303 | 3 | 150 |
| Д224 | 5 | 50 | Д304 | 3 | 100 |
| Д224А | 10 | 50 | Д305 | 6 | 50 |
| Д224Б | 2 | 50 | КД202А | 3 | 50 |
| Д226 | 0.3 | 400 | КД202Н | 1 | 500 |
| Д226А | 0.3 | 300 |  |  |  |
| Д231 | 10 | 300 |  |  |  |
| Д231Б | 5 | 300 |  |  |  |

Задача 2  (варианты 1-30). Выполнить арифметические действия в двоичной системе счисления и произвести проверку, переведя ответ из двоичной в десятичную систему счисления. Данные для своего варианта взять из таблицы 2.9

Таблица 2.9

| Номера вариантов | Сложить | Вычесть | Умножить | Разделить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 40 + 27 | 92 - 55 | 15 * 5 | 84 : 6 |
| 2. | 37 + 51 | 83 – 30 | 14 * 10 | 63 : 7 |
| 3. | 53 + 29 | 89 - 44 | 11 * 9 | 85 : 17 |
| 4. | 66 + 21 | 74 - 37 | 17 * 6 | 117 : 9 |
| 5. | 49 + 34 | 79 - 22 | 13 * 7 | 90 : 10 |
| 6. | 58 + 32 | 65 - 30 | 12* 9 | 125 : 5 |
| 7. | 73+ 44 | 91 - 28 | 27 * 5 | 70 : 7 |
| 8. | 51 + 40 | 76 -33 | 22 *7 | 77 : 11 |
| 9. | 63 +29 | 130 – 87 | 19* 6 | 143 :6 13 |
| 10. | 34 + 45 | 117 -37 | 14 * 5 | 130 : 10 |
| 11. | 49 + 37 | 122- 50 | 15 *7 | 90 : 6 |
| 12. | 71 + 39 | 131- 60 | 26 * 6 | 119 : 7 |
| 13. | 53 +22 | 103 -40 | 18 * 5 | 126 : 9 |
| 14. | 69 +30 | 129 -70 | 13 *9 | 70 : 5 |
| 15. | 54 +33 | 105 -31 | 21 * 10 | 91: 7 |
| 16. | 51 +40 | 109 -38 | 14 * 7 | 78 : 6 |
| Номера вариантов | Сложить | Вычесть | Умножить | Разделить |
| 17. | 62 + 31 | 135 -76 | 11 * 6 | 115 : 5 |
| 18. | 79 + 44 | 98 -33 | 23 * 5 | 140 :7 |
| 19. | 71 +28 | 119 62 | 13 * 10 | 102 : 6 |
| 20. | 83 + 32 | 127 -55 | 14* 9 | 95 : 5 |
| 21. | 67 +21 | 150 -81 | 11 * 7 | 180 : 9 |
| 22. | 43 +68 | 145- 66 | 22 * 6 | 70 : 10 |
| 23. | 59 +38 | 141- 70 | 20 * 5 | 162 : 9 |
| 24. | 65 +39 | 128- 75 | 18 * 9 | 130 : 5 |
| 25. | 80+ 43 | 151- 76 | 17 * 7 | 143 : 13 |
| 26. | 74 +31 | 169 -73 | 21 * 6 | 140 : 10 |
| 27. | 57 +46 | 130 -57 | 22 * 5 | 98 : 7 |
| 28. | 59 +38 | 109- 46 | 10 * 7 | 132 : 11 |
| 29. | 81 +32 | 118- 65 | 20 * 9 | 108 : 6 |
| 30. | 69 +34 | 121 -56 | 15 * 6 | 171 : 9 |

Задача 3 (вариант 1-10). Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, используя входную и выходную характеристики, определить коэффициент усиления h21э,  величину сопротивлений нагрузки Rк1 и  Rк2 и мощность на коллекторе Rк1 и  Rк, если известно напряжение на базе Uбэ, напряжения на коллекторе  Uкэ1 и Uкэ2 и напряжение источника питания Ек. Данные для своего варианта взять из табл. 2.10.

Таблица 2.10.

| Номера вариантов | Номера рисунков | Uбэ, В | Uкэ1, В | Uкэ2, В | ЕК, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2.1,. 2.2. | 0.3 | 20 | 30 | 40 |
| 2. | 2.3., 2.4 | 0.2 | 10 | 20 | 40 |
| 3. | 2.5., 2.6 | 0.15 | 20 | 25 | 40 |
| 4. | 2.7., 2.8 | 0.2 | 10 | 20 | 40 |
| 5. | 2.9., 2.10 | 0.1 | 25 | 30 | 40 |
| 6. | 2.11., 2.12 | 0.25 | 5 | 10 | 20 |
| 7. | 2.13.,. 2.14 | 0.3 | 5 | 10 | 20 |
| 8. | 2.15., 2.16 | 0.3 | 10 | 20 | 40 |
| 9. | 2.17., 2.18 | 0.25 | 15 | 25 | 40 |
| 10. | 2.19., 2.20 | 0.2 | 5 | 10 | 20 |

Задача 3 (варианты 11 – 20).  Для транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером, заданы напряжение на базе Uбэ, сопротивление нагрузки Rk и напряжение источника питания Ек. Используя входную и выходные характеристики, определить напряжение на коллекторе Uкэ,  ток коллектора  Iк, коэффициент усиления Uкэ1 и мощность на коллекторе Рк. Определить также коэффициент передачи тока h21б.  Данные для своего варианта взять из табл. 2.11

Таблица 2.11

| Номера вариантов | Номера рисунков | Uбэ, В | Rк, кОм | ЕК, В |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. | 2.1,. 2.2. | 0.3 | 0.1 | 40 |
| 12. | 2.3., 2.4 | 0.2 | 0.1 | 40 |
| 13. | 2.5., 2.6 | 0.25 | 0.05 | 40 |
| 14. | 2.7., 2.8 | 0.25 | 0.02 | 40 |
| 15. | 2.9., 2.10 | 0.2 | 0.4 | 40 |
| 16. | 2.11., 2.12 | 0.2 | 20 | 20 |
| 17. | 2.13., 2.14 | 0.4 | 0.1 | 20 |
| 18. | 2.15., 2.16 | 0.4 | 5 | 40 |
| 19. | 2.17., 2.18 | 0.3 | 0.8 | 40 |
| 20. | 2.19., 2.20 | 0.25 | 1.0 | 20 |

Задача 3 (варианты 21 – 30).  В цепь транзистора, включенного по схеме с общим эмиттером,  включено сопротивление нагрузки, которое изменяется по величине Rк1 до Rк2. Используя выходные характеристики, определить напряжение Uкэ1  и Uкэ2, коэффициент усиления Uкэ1, мощность на коллекторе Рк1 и Рк2, если заданы  ток базы Iб и напряжение источника питания Ек. Данные своего варианта взять из таблицы 2.12.

Таблица 2.12

| Номера вариантов | Номера рисунков | Iб | Rк1, кОм | Rк2, кОм | ЕК, В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21. | 2.2 | 4 | 0.05 | 0.1 | 40 |
| 22. | 2.4 | 1 | 0.1 | 0.2 | 40 |
| 23. | 2.6 | 6 | 0.05 | 0.1 | 40 |
| 24. | 2.8 | 10 | 0.05 | 0.1 | 40 |
| 25. | 2.10 | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 40 |
| 26. | 2.12 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| 27. | 2.14 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 20 |
| 28. | 2.16 | 60 | 5 | 8 | 40 |
| 29. | 2.18 | 200 | 1 | 2 | 40 |
| 30. | 2.20 | 100 | 1 | 2 | 20 |

рис. 2.1                                          рис. 2.2

рис. 2.3                                                  рис. 2.4

рис. 2.5                                                   рис. 2.6

рис.  2.7                                                  рис. 2.8

рис. 2.9                                        рис. 2.10

рис. 2.11                                             рис. 2.12

рис. 2.13                                            рис. 2.14

рис. 2.15                                           рис. 2.16

рис.  2.17                                           рис.  2.18

рис.  2.19                                           рис. 2.20