Контрольна робота

З цивільної оборони

Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта. Задача.

ПЛАН

- Теоретична частина:

1. Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта.

- Практична частина:

  - Задача.

- Використана література.

- Теоретична частина:

- Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта.

Оцінка інженерного захисту працівників суб’єкта полягає у визначенні показників, які характеризують захист працюючого персоналу і проводиться для найбільш несприятливих умов роботи об’єкта.

Оцінка достатності захисної споруди за місткістю:

1.Визначається загальна площа основних та допоміжних приміщень.

Sзаг.осн.=S1+S2,

Де S1 і S2 – площі основних приміщень.

-загальна площа всіх приміщень у зоні герметизації.

Sзаг. Всіх=Sзаг.осн.+S4+S5+S6,

2.Визначається місткість сховища згідно з площею:

-при двоярусному розташуванні ліжок:

Ms=Sосн.всіх /0,5;

3.Визначається місткість сховища за об’ємом всіх приміщень у зоні герметизації:

Mv=Sзаг.всіх*h/1,5м3;

де h –висота приміщень,

1.5 м 3 – норма об’єму приміщення на одну людину.

4.Порівнюються дані міскістю за площею (Ms) та за об’ємом (Mv). Визначається фактична місткість. Фактична місткість Mф – мінімальна з цих двох величин.

5.Визначається коефіцієнт місткості захисної споруди (Км).

Км=Мф/N;

де N – кількість виробничого персоналу, який підлягає укриттю, осіб.

6.З результатів розрахунків робляться висновки.

Якщо К м >1, захисна споруда забезпечує укриттю працюючих у будь-яку зміну. Якщо Км <1, то кількість місць для розміщення схованих недостатня.

Оцінка захисних споруд за захисними властивостями від радіоактивного ураження:

1.Визначається максимальний рівень радіації на 1 годину після вибуху.

Р1max може визначатися за таблицями.

2.Визначається ступінь захисту виробничого персоналу, коефіцієнт послаблення дози радіації сховища (Кпосл.).Він залежить від матеріалу перекриття, товщини та умов розташування сховища. Коефіцієнт визначається за формулою:

Кпосл.=Кр*2hбет/dбет*2hгр/dгр;

Де Кр – коефіцієнт розміщення, визначається за таблицею.

h – товщина захисного шару сховища.

d – товщина шару половинного послаблення матеріалу перекриття захисного шару.

3.Визначається можлива максимальна доза опромінення на відкритій місцевості (Двідкр.) території об’єкта, при одноразовому опроміненні за 4 доби.

Двідкр.=5*Р1max*(tn-0,2-t-0,2)[Рен],

Де tn – час початку опромінення від моменту вибуху;

tk – час закінчення опромінення від моменту вибуху.

4.Визначається необхідний коефіцієнт послаблення сховища (Кпосл.потр.), при умові, що одноразова доза не повинна перевищувати 50 рентген.

Кпосл. потр.=Двідкр/50[P]

5.Коефіцієнт послаблення розрахунковий порівнюється з коефіцієнтом послаблення, що вимагається. Якщо Кпосл.розг>Кпосл.вим, то за захисними властивостями сховище забезпечує захист виробничого персоналу від впливу радіації, а якщо Кпосл.розр<Кпосл.вим – не забезпечує.

- Практична частина:

Задача.

Визначити степінь радіаційного захисту будівлі, якщо стіна товщиною 60 см.(дерево). Обвалована землею – 50см. Радіаційний фон – 600р/год. В 2 рази затримує L випромінювання, 3см. – сталі, бетон – 10 см., грунт – 14 см., дерево – 30см.

Розв’язання.

- Визначається ступінь захисту виробничого персоналу, коефіцієнт послаблення дози радіації сховища (Кпосл.).

Кпосл.=Кр*2hбет/dбет*2hгр/dгр;

А) Дерево: 60см. – х;

30см. – 2;

Кпосл = 60*2/30=4.

Отже дерево у 4 рази захищає від L випромінювання.

Б) Земля: 50см. – х;

14см. – 2;

Кпосл = 50*2/14=7.

Отже земля у 7 разів захищає від L випромінювання.

- Визначаємо у скільки разів стіна захищає будівлю від L випромінювання:

Захист деревини + Захист землі;

4+7=11.

Отже стіна захищає приміщення від L випромінювання.

- Визначаємо степінь радіаційного випромінювання на 1 – шу годину.

Кпосл. потр.=Двідкр/Кпосл

Кпосл. потр.= 600/11= 54 р/год.

Висновки: будівля товщиною 60 см., обвалована землею – 50 см. Затримує радіаційне випромінювання у 11 разів. Ми можемо отримати 54 р/год . що для дорослої людини є допустимим, як одноразова доза радіації.

- Використана література.

1.Депутат О.П., Коваленко І.В., Мужик І. С. Цивільна оборона. -Підручник. Видання друге, доповнене. – Львів 2001.

2.Жидецьцький В.Ц., Джигирей В. С. Безпека життєдіяльності. Підручник. – Вид. 4-тє, доповнене. – 2001.

3.Жидецький В. Ц., Джигирей В.С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Підручник. – Вид. 5-те, доповнене. – 2001.

4.Цивільна оборона. Підрічник./За ред. Полковника В. С. Франчука. – Вид.2-ге, доп. – 2001.

5.Жежнич І. Д., Штогрин Б.В. Фізика. Означення, формули, Задачі. Навчальний посібник. – 2001.