РЕФЕРАТ

Дипломный проект посвящен решению некоторых вопросов реконструкции компрессорного цеха КС-4 Полянского ЛПУ МГ. В проекте приведено описание устройств и принципов работы технологического оборудования и систем автоматики. Общий объем дипломного проекта составляет  страниц пояснительной записки, в том числе 34 таблицы, 27 рисунков и 8 листов графического материала.

В технологической части дипломного проекта рассмотрена характеристика компрессорной станции, газопроводов, турбин и нагнетателей, основные и вспомогательные объекты компрессорной станции. В расчетной части приведен расчет режима работы компрессорного цеха.

В разделе контрольно–измерительные приборы (КИП) и автоматика рассмотрена система автоматики агрегата ГПА-16Р «УФА» фирмы “ССС”. Приведена  функциональная схема системы, дано ее описание и принцип работы.

В разделе безопасность и экологичность проекта рассмотрены аспекты безопасности возможных чрезвычайных ситуаций, имеющих место при реконструкции, приведены схемы ликвидации последствий аварий на компрессорной станции, мероприятия по сокращению  воздействий шума и уменьшения загрязняющих выбросов, также рассмотрены меры безопасности при сварочно-монтажных работах.

В экономической части рассмотрены вопросы продолжительности реконструкции, выполнен расчет экономической эффективности реконструкции, сделаны выводы о целесообразности реконструкции КС-4 Полянского ЛПУ МГ.

В проекте основное внимание уделено рассмотрению вопросов целесообразности реконструкции КЦ №4.

Список использованных обозначений и сокращений

ЛПУ МГ – линейно-производственное управление магистральных газопроводов;

КС – компрессорная станция;

ГРС – газораспределительная станция;

КЦ – компрессорный цех;

ГКС – газокомпрессорная служба;

ГП – газопровод;

ГПА – газоперекачивающий агрегат;

ГТУ – газотурбинная установка;

ЦН – центробежный нагнетатель;

БТПГ – блок подготовки топливного и пускового газа;

АВО – аппарат воздушного охлаждения;

КВД – компрессор высокого давления;

КНД – компрессор низкого давления;

ТВД – турбина высокого давления;

ТНД – турбина низкого давления;

ЭХЗ – элетрохимическая защита;

ЭВС – электроводоснабжение;

СРТО – Северный район Тюменской области.

ФСА – функциональная схема автоматизации

Введение

В нашей стране подача газа на значительные расстояния осуществляется по магистральным газопроводам больших диаметров, представляющих собой     сложную систему сооружений, включающую линейные сооружения, компрессорные и газораспределительные станции, установки для подготовки газа, лупинги, отводы, свечи, ЛЭП, дома обходчиков, конденсатосборники, линии связи и предназначенных для подачи газа на дальние расстояния.

Магистральный газопровод характеризует высокое давление (до 10 МПа), поддерживаемое в системе, большой диаметр труб (1020, 1220, 1420 мм) и значительная протяженность (сотни и тысячи километров).

По характеру линейной части различают следующие магистральные газопроводы: простые с постоянным диаметром труб от головных сооружений до конечной газораспределительной станции (ГРС), без отводов к попутным потребителям и без дополнительного приема газа по пути следования; с различным диаметром труб по трассе; многониточные, когда параллельно основной нитке в одном коридоре проложены дополнительно одна или несколько ниток газопроводов того же или иного диаметра; кольцевые, создаваемые вокруг крупных городов для увеличения надежности газоснабжения.

Объекты магистрального газопровода подразделяются на следующие группы: головные сооружения; линейная часть, или собственно газопровод; компрессорные станции (КС); ГРС; подземные хранилища газа (ПХГ); объекты ремонтно-эксплуатационной службы; устройства линейной и станционной связи; системы автоматизации и телемеханизации; система электрохимзащиты сооружений газопровода от почвенной коррозии; вспомогательные сооружения, обеспечивающие бесперебойную работу системы газопровода.

При значительной протяженности газопровода возникает необходимость восполнения потерь давления газа в нем путем сооружения промежуточных (линейных) КС. Расстояние между КС зависит от пропускной способности газопровода, максимального давления, характеристики перекачивающих агрегатов и местных условий (рельефа, инженерно-геологической характеристик трассы, наличия источников энерговодоснабжения и др.). Расстояние между КС (обычно 120-150 км) определяют гидравлическим расчетом газопроводов.

Помимо основной задачи – компримирования газа, на промежуточных КС выполняют такие важные технологические операции, как попутная очистка газа от твердых и жидких примесей и охлаждение.

К обслуживанию оборудования КС допускается персонал, прошедший специальное обучение в технических училищах, вузах или учебно-курсовых комбинатах и твердо усвоивший приемы и методы его безопасного обслуживания.

Компрессорная станция “Полянская” находится в Благовещенском районе республики Башкортостан. Ближайшие населенные пункты: д. Танайка -3 км,  п. Павловка -15 км.

Климатический район - IIв.

Абсолютная минимальная температура минус 50 градусов.

Абсолютная максимальная температура плюс 36 градусов.

Нормативная снеговая нагрузка для IV района  - 150кгс/м'.

Нормативная ветровая нагрузка для II района  - 30кгс/м'.

Минимальная и максимальная высотные отметки - 259…268,5 м соответственно.

Для обслуживания КС «Полянская», линейной части магистральных газопроводов и вспомогательного оборудования в ЛПУ МГ имеются следующие линейные службы и участки:

- газокомпрессорная служба;

- линейно-эксплуатационная служба;

- группа по ЭХЗ;

- служба по профилактике и ремонту ГРС;

- служба КИП и А и телемеханике, АСУ;

- служба энерговодоснабжения;

- автотранспортное хозяйство;

- ремонтно-механические мастерские;

- служба ЖКХ;

- газовый участок;

- ремонтно-строительный участок;

- химическая лаборатория;

- функциональные службы;

- диспетчерская служба;

- служба управлением персоналом и трудовыми отношениями;

- служба охраны труда и техника безопасности с участком по зарядке огнетушителей;

- бухгалтерия.

В разделе контрольно–измерительные приборы  и автоматика рассмотрена система автоматики агрегата ГПА-16Р «УФА» фирмы “ССС”. Приведена  функциональная схема системы, дано ее описание и принцип работы. Рассмотрены модуль антипомпажного регулирования UIC, модуль распределения нагрузки LSIC и модуль управления расходом топлива SIC.

В разделе безопасность и экологичность проекта рассмотрены аспекты безопасности возможных чрезвычайных ситуаций, имеющих место при реконструкции, приведены схемы ликвидации последствий аварий на компрессорной станции, мероприятия по сокращению  воздействий шума и уменьшения загрязняющих выбросов, также рассмотрены меры безопасности при сварочно-монтажных работах.

В экономической части рассмотрены вопросы продолжительности реконструкции, выполнен расчет экономической эффективности реконструкции, сделаны выводы о целесообразности реконструкции КС-4 Полянского ЛПУ МГ.