Методические указания и задание

для домашней контрольной работы по дисциплине 
«Электроснабжение предприятий и гражданских зданий»

Составила преподаватель УО ГГПТ

Елкина Т.В.

Методические указания

по выполнению домашней контрольной работы

Программой дисциплины «Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий» предусматривается изучение учащимися вопросов производства, распределения и потребления электрической энергии на промышленных предприятиях, в городском хозяйстве.

В результате изучения тем дисциплины учащиеся должны изучить и знать: основные сведения об энергетических системах; методы определения электрических нагрузок потребителей электроэнергии; теоретические основы защиты электроприемников и электрических сетей от токов короткого замыкания и от токов перегрузки; теоретические основы релейной защиты и автоматики в энергосистемах; назначение и схемы управления, контроля и сигнализации на электростанциях и подстанциях; основы техники высоких напряжений.

При изучении тем рекомендуется вести конспект с тем, чтобы при самостоятельной подготовке к экзамену можно было быстрее найти нужный материал.

При выполнении домашней контрольной работы необходимо выполнить следующие требования:

каждая задача должна начинаться с правильного и четко написанного условия задачи и обязательно с новой страницы;

при выполнении расчетов необходимо приводить формулу, а затем вычисления в развернутом виде, обязательно указывать размерность получаемых величин;

Ответы должны быть исчерпывающими по существу, краткими по форме, не должны повторять текст учебника;

Необходимые схемы, чертежи, эскизы должны быть выполнены карандашом.

В тетради необходимо оставлять поля и место в конце работы для заметок и заключения рецензента.

Номер варианта домашней контрольной работы соответствует порядковому номеру учащегося в учебном журнале.

Выполнение задач контрольной работы рекомендуется осуществлять по методике, приведенной в списке рекомендуемой литературы: задача 1 – [4] глава 2 п.2.62; задача 2 – [4] глава 2 п.2.71 и 2.81; задача 3 – [1] глава 6 п.6.3.

ЗАДАНИЕ

к контрольной работе учащимся заочного отделения по предмету

"Электроснабжение предприятий и гражданских зданий"'.

Задача 1

1. Рассчитать электрические нагрузки группы электроприемников методом упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузки

Таблица №1

| Номер варианта | Номинальная мощность электроприемников в группе, кВт | Ки | сos | tg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18,5:0,75:7.56; 11 2,2; 4,0; 0.37; 1.5 | 0.14 0.65 | 0.6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 2 | 15,3; 3,7; 8,75; 1,1:3,0 8.2; 14,3:22 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 3 | 16,1; 7,2:3,0; 5,5; 10,1 7,3; 2.8; 14,2 | 0.14 0,65 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 4 | 19,7; 5,0; 6,1; 21,5; 2,2 9,3; 12.0:27,4; 13,0 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 5 | 24.5; 16,1; 7,3; 4,5; 0,7; 10,5; 8,"»; 3,16: 24,3 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 6 | 18.5; 0.75; 7.5: 13; 2.0 7.0; 12,6; 3,5; 5,5 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 7 | 17,4; 7,6; 4,9; 10,3 9,5: 13.6:22.6:2,2 | 0,14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 8 | 8.2: 14.3:8,7:0,4:5.3 2,2; 7,7; 24,1; 13,5 | 0.14 0.6 | 0,6 0.8 | 1,33 0,75 |
| 9 | 19,3; 1,16; 8,3; 14,3 6.5; 2.3:16.0: 0,8 | 0.14 0,65 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 10 | 13,5: 3,7; 19,0; 4,0 10.75; 12,6:0.95:7,3 | 0.14 0.65 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 11 | 11.6:31:20,3:4,8 10,3:6.7:4.2; 18,2 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 12 | 17,5; 8.4:7,5:4,3 3,0; 4,12; 10,8; 0,9 | 0.14 0,6 | 0,6 0.8 | 1,33 0,75 |
| 13 | 14.3; 6,5; 9,3; 17,0 14.3; 7,0; 0,75; 2,18 | 0,14 0,6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 14 | 16,5; 7,3; 9,3; 4,9; 1,2 6,8; 12,4; 26,0; 4,3 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 15 | 1,6; 3.9; 24,3; 16,5 20,7; 16,4: 7,2; 3,0; 11,4 | 0.14 0.6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 16 | 13,7; 22,4; 3,9; 6,8 11; 30,2; 5,8; 3,1 | 0.14 0,65 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 17 | 18.1:24.3: 10,3; 8,8;3,3 10.6:3,7; 18,2; 9,6 | 0.14 0,6 | 0,6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 18 | 8.75; 11,3; 14,3; 7,5; 5,5 9,1; 7,6; 21,1; 2,3 | 0,14 0,65 | 0.6 0,8 | 1,33 0,75 |
| 19 | 10,75:8,7:7.5; 16,5 8.1; 14,5; 4,4; 8,1 | 0,14 0.65 | 0,6 0,8 | 1.33 0,75 |
| 20 | 12.8:6.8; 13,6:2,8 17.4: 7,7:4,2; 25.1 | 0.14 0,6 | 06 0,8 | 1 33 0,75 |

Таблица №1

Задача 2.

Выбрать сечение проводника к электроприемнику и осуществить защиту рассчитанной сети плавким предохранителем. Выбор сети произвести по допустимому нагреву электрическим током и току защитного аппарата. Условия пуска нормальные.

Данные электроприемников приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Номер варианта | Номинальная мощность электроприемника, кВт | сos | КПД,% | Iп / Iном |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22 | 0.87 | 83 | 6,5 |
| 2 | 11 | 0.9 | 88 | 7,0 |
| 3 | 18.5 | 0.92 | 88,5 | 7,0 |
| 4 | 3.0 | 0.88 | 84.5 | 6,5 |
| 5 | 15 | 0.91 | 88 | 7,0 |
| 6 | 7.5 | 0,88 | 87,5 | 7,5 |
| 7 | 30 | 0,9 | 90,5 | 7,5 |
| 8 | 37 | 0,89 | 90 | 7,5 |
| 9 | 4.0 | 0.89 | 86.5 | 7,5 |
| 10 | 5.5 | 0.91 | 87.5 | 7,5 |
| 11 | 45 | 0,9 | 91 | 7,5 |
| 12 | 23.5 | 0,87 | 82,3 | 6,0 |
| 13 | 16.2 | 0.84 | 87 | 6,5 |
| 14 | 17.3 | 0,83 | 85,5 | 7,0 |
| 15 | 13.5 | 0.88 | 86,5 | 7,0 |
| 16 | 10.5 | 0,87 | 85 | 6,5 |
| 17 | 14.0 | 0,86 | 89 | 7,0 |
| 18 | 17.4 | 0,89 | 90 | 7,5 |
| 19 | 12.5 | 0,86 | 89 | 7,0 |
| 20 | 7.0 | 0,87 | 88,5 | 6,5 |

Задача 3. Осуществить расчет токов короткого замыкания в системах электроснабжения и проверку питающего кабеля КТП на термическую стойкость к токам к.з.

Расчетная схема электроснабжения

Рисунок 1 – расчетная схема к задаче 3

| Номер варианта | Sн генератора, МВА | L1, км | Uн1,кB | Uн2, кВ | Sht, кВА | L2, км | Sh ктп, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 25 | 115 | 10,5 | 4000 | 1.5 | 160 |
| 2 | 25 | 50 | 115 | 10,5 | 6300 | 0.85 | 400 |
| 3 j | 15 | 35 | 37 | 6,3 | 2500 | 1,0 | 250 |
| 4 | 50 | 30 | 115 | 6.3 | 2500 | 1,5 | 400 |
| 5 | 50 | 70 | 115 | 10.5 | 6300 | 0,7 | 630 |
| 6 | 25 | 40 | 37 | 10,5 | 4000 | 0.8 | 630 |
| 7 | 25 | 25 | 115 | 10,5 | 2500 | 0.9 | 400 |
| 8 | 50 | 80 | 115 | 10,5 | 4000 | 1.0 | 250 |
| 9 | 15 | 30 | 115 | 6,3 | 1600 | 1,2 | 400 |
| 10 | 50 | 25 | 37 | 10.5 | 4000 | 1.0 | 630 |
| И | 25 | 50 | 115 | 10,5 | 2500 | 0,8 | 630 |
| 12 | 50 | 70 | 115 | 10,5 | 2500 | 0,75 | 400 |
| 13 | 50 | 20 | 115 | 6,3 | 6300 | 0.75 | 250 |
| 14 | 25 | 35 | 115 | 10.5 | 4000 | 1.1 | 160 |
| 15 | 25 | 40 | 115 | 10.5 | 1600 | 0,9 | 250 |
| 16 | 70 | 70 | 115 | 10,5 | 6300 | 1,5 | 630 |
| 17 | 75 | 85 | 115 | 10,5 | 4000 | 1.8 | 400 |
| 18 | 50 | 40 | 115 | 10,5 | 4000 | 2.4 | 400 |
| 19 | 25 | 25 | 37 | 6,3 | 1600 | 1,0 | 250 |
| 20 | 70 | 35 | 115 | 10.5 | 6300 | 0,9 | 630 |
| 21 | 70 | 40 | 115 | 10,5 | 6300 | 1,1 | 630 |
| 22 | 50 | 35 | 115 | 10,5 | 4000 | 1,4 | 400 |
| 23 | 70 | 70 | 37 | 6,3 | 2500 | 0,8 | 630 |
| 24 | 25 | 35 | 115 | 10,5 | 2500 | 1,5 | 250 |
| 25 | 50 | 20 | 37 | 6,3 | 4000 | 2,1 | 400 |

Задача 4.

| Номер варианта | Задание |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 2 | Основные направления развития энергетики. Требования к устройствам АВР. Вычертить схему АВР секционного выключателя с пружинным приводом в сети U свыше 1 кВ. Почему во вторичные цепи трансформаторов напряжения включено по два реле напряжения. |
| 2 | 1 2 | Рассказать о типах электрических станций и их особенностях. Вычертить схему АВР секционного выключателя U 1 кВ. Как достигается однократность АВР в схеме ? |
| 3 | 1 2. | Структура и назначение энергетических систем ЕЭС. Вычертить схему автоматического одноступенчатого управления батарей конденсаторов по напряжению. Описать действие схемы при снижении напряжения в сети. |
| 4 | 1 2. | Радиальные схемы цеховых эл. сетей U до 1 кВ (особенности схем, область применения, конструктивное выполнение) Вычертить схему электрических соединений подстанции с двумя трансформаторами напряжением 1 10/10 кВ. |
| 5 | 1 2 . | Магистральные схемы цеховых электрических сетей U до 1 кВ (особенности схем, область применения, конструктивное выполнение) Вычертить схему защиты высоковольтного асинхронного электродвигателя Рн 2000кВт. |
| 6 | 12 | Схемы городских питающих сетей 6-10 кВ. Виды защит силовых трансформаторов ГПП напряжением 1 10-35/ 6- 10 кВ мощностью более 10 МВА. Принцип действия продольной дифференциальной защиты трансформатора. |
| 7 | 1 2 | Компенсация реактивной мощности. Средства и способы компенсации Схемы электрических сетей U= 6 - 10 кВ промышленных предприятий. |
| 8 | 12. | Построение картограммы нагрузок. Назначение и область применения АПВ. Требование к устройствам АПВ. Привести схему АПВ. |
| 9 | 12. | Виды коротких замыканий, причины их возникновения. Виды защит силовых трансформаторов напряжением 6-10/0.4-0.23 кВ цеховых п/ст. |
| 10 | 12. | Виды перенапряжений в электрических сетях. Схема АВР секционного контактора для трансформаторов. |
| 11 | I. 2. | Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых п/ст. Релейная защита параллельных линий. Принцип действия поперечной дифференциальной токовой защиты. |
| 12 | 12. | Молниезащнта зданий и сооружений 1 и 2 категории. Схема максимальной направленной защиты. |
| 13 | 12. | Молниезашита зданий и сооружений 3 категории. Физическая сущность короткого замыкания в электрических сетях. |
| 14 | 12. | Термическое и электродинамическое действие токов короткого замыкания. Система учета и контроля в электрических сетях. |
| 15 | 12. | Методы расчета токов к.з. в электрических сетях. Назначение защитных заземлений и занулений. |
| 16 | 12. | Условие выбора высоковольтных аппаратов и токоведущих частей. Расчет заземляющего устройства трансформаторной подстанции. |
| 17 | 12. | Графики электрических нагрузок, область их применения. Основное оборудование эл. станций и подстанций. |
| 18 | 1 2 | Классификация электрических приемников промышленных предприятий. Схемы автоматической разгрузки по току АРТ и частоте АЧР. |
| 19 | 1 2 | Расчет электрических нагрузок осветительных сетей. Виды разрядников, их конструктивное исполнение. |
| 20 | 1 2 | Конструктивное выполнение цеховых электрических сетей. Потери напряжения в эл. сетях, расчет эл сетей по потере напряжения. |

Рекомендуемая литература.

- Липкин Б.Ю. Электроснабжение промышленных предприятий и установок
М., Высшая школа, 1990г.

- Цигельман И.Е. Электроснабжение гражданских зданий и коммунальных предприятий М., Высшая школа. 1984г.

- Коновалова П.II.. Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий и
установок. М., Энергоатомиздат, 1989г.

- Ус А.Г., Евминов Л.И. Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий Минск НПООО «Пион», 2000 г.

Вопросы

для подготовки к экзамену по дисциплине «Электроснабжение промышленных предприятий и гражданских зданий»

- Типы электрических станций и режимы их работы

- Принцип действия  и устройство тепловых электростанций

- Влияние электрических станций  на окружающую среду

- Распределение электроэнергии в системе народного хозяйства. Шкала стандартных напряжений при передаче электроэнергии напряжением выше 1 кВ

- Режимы нейтрали электроустановок

- Классификация электроприемников. Номинальные напряжения электроустановок до 1 кВ

- Классификация электроприемников по требуемой степени надежности электроснабжения

- Конструктивное выполнение электрических сетей напряжением до 1 кВ

- Графики электрических нагрузок

- Методы расчета электрических нагрузок в  электроустановках до 1 кВ

- Расчетные коэффициенты и их применение при определении эл. нагрузок

- Расчет электрических нагрузок методом упорядоченных диаграмм показателей графиков нагрузки

- Расчет электрических нагрузок от однофазных электроприемников

- Определение эффективного числа электроприемников

- Определение расчетных нагрузок осветительных установок

- Приближенные методы расчета электрических нагрузок

- Выбор сечения проводников по допустимому нагреву эл. током

- Понятие о потере, падении напряжения в эл. сетях

- Определение потери напряжения в 3-х фазной линии

- Компенсация реактивной мощности

- Расчет мощности компенсирующих устройств

- Размещение компенсирующих устройств в системах электроснабжения

- Защита электрических сетей напряжением до 1 кВ

- Характеристики защитных аппаратов. Понятие об избирательности защиты (селективность)

- Защита эл. сетей напряжением до 1 кВ плавкими предохранителями

- Защита эл. сетей напряжением до 1 кВ автоматическими выключателями

- Проверка электрических сетей на соответствие выбранному аппарату токовой защиты

- Выбор электромагнитных пускателей

- Схемы и конструктивное выполнение электрических сетей напряжением выше 1кВ

- Выбор  сечения проводников по экономической плотности тока

- Основное электрооборудование станций и подстанций

- Применение комплектных подстанций с камерами КСО и КРУ

- Определение сечения проводников по допустимой потере напряжения

- Построение картограммы нагрузок. Определение условного центра электрических нагрузок

- Расчет электрических нагрузок напряжением выше 1 кВ

- Выбор числа и мощности трансформаторов на подстанции

- Короткие замыкания в электрических сетях. Физическая сущность процесса короткого замыкания

- Определение сопротивления отдельных элементов цепи короткого замыкания

- Расчет токов короткого замыкания в относительных единицах

- Расчет токов короткого замыкания  в сетях напряжением до 1 кВ

- Электродинамическое действие токов короткого замыкания

- Термическое действие токов короткого замыкания

- Выбор токоведущих частей РУ и силовых кабелей. Проверка их на действие токов к.з.

- Выбор высоковольтного электрооборудования с учетом действия токов к.з.

- Назначение защитного заземления и зануления. Классификация электроустановок в отношении мер безопасности

- Заземляющие проводники и заземлители. Допустимые сопротивления растеканию тока защитных заземлителей в эл.установках различных напряжений с учетом режима нейтрали

- Понятие о релейной защите. Классификация реле

- Максимальная токовая защита

- Направленная максимальная токовая защита

- Релейная защита кабельных и воздушных линий

- Релейная защита силовых трансформаторов

- Схемы соединения вторичных отмоток трансформаторов тока, применяемых в схемах релейной защиты

- Поперечная дифференциальная токовая защита

- Продольная дифференциальная токовая защита

- Учет электроэнергии в электроустановках

- Схемы включения счетчиков электроэнергии

- Назначение устройств автоматики в системах электроснабжения

- Автоматическое включение резерва (АВР), автоматическое повторное включение (АПВ)

- Автоматическая частотная разгрузка (АЧР), автоматическая разгрузка по току (АРТ)

- Общие сведения о перенапряжениях. Виды перенапряжений

- Защита электрооборудования и электрических сетей от перенапряжений

- Молниезащита зданий и сооружений

- Молниезащита воздушных ЛЭП тросами

- Молниезащита 1 категории

- Молниезащита 11 и 111 категорий