Содержание графической части

Проект разработан на трёх листах:

На первом листе

Фасад  в осях 1-5 в масштабе 1:200.

Фасад  в осях Г-А в масштабе 1:200

План первого этажа в масштабе 1:200.

План подвала в масштабе 1:200.

Узел.

На втором листе

План фундаментов в масштабе 1:100.

План стропил в масштабе 1:100.

Разрез 2-2 в масштабе 1:20.

Разрез 1-1 в масштабе 1:200.

На третьем листе

План кровли в масштабе 1:100

План покрытий в масштабе 1:200.

Генплан в масштабе 1:500.

Развёртка по оси 5 в масштабе 1:100.

Развёртка по оси В в масштабе 1:100.

Спецификация изделий

Узлы.

1 Введение.  Развитие строительного комплекса Новосибирской области.

В настоящее время градостроительство переживает сложный период т.к. разрушена федеральная программа формирования единого социально-экономического пространства страны, имеет место свертывание стратегических, долгосрочных видов планирования и проектирования, правового зонирования. Правовая основа градостроительства только формируется. Становлению системы управления градостроительством препятствует разная ведомственная природа органов управления, что сказывается на развитии регионов и отдельных поселений.

Градостроительная ситуация складывающаяся на протяжении многих лет, подтверждает известное мнение аналитиков о том, что города развиваются там, где проходят транспортные связи. В основном городские поселения и райцентры расположены вдоль транссибирской железной дороги и введенной в недалеком прошлом автомобильной дороги «Байкал». Природные условия западной части области отличаются от большинства Сибирских регионов и характеризуются плоским рельефом средней зоны Западно-Сибирской низменности, сложной гидрологической обстановкой.

Характерными градостроительными особенностями для области являются неравномерность расселения, низкая плотность населения (от 5 до 3 человек на 1кв. км), сосредоточение почти половины населения, а также промышленного и научного потенциала, в пригородной зоне областного центра.

В проекте «Генеральной схемы расселения на территории Российской Федерации, утвержденной Правительством РФ, городу Новосибирску отводится особое место. Предполагается инициировать развитие Новосибирска в наиболее крупный мегаполис азиатской части страны, что, в свою очередь, должно отразиться на развитии городов Новосибирской агломерации и всей прилегающей территории.

В течение последних лет Комитетом архитектуры и градостроительства администрации области подготовлен ряд проектов законов. К настоящему времени введены в действие законы «О градостроительном планировании развития территории Новосибирской области», «Об осуществлении прав граждан, их объединений и юридических лиц на информирование при осуществлении градостроительной деятельности на территории Новосибирской области», « О градостроительных нормативах и правилах». Для местных органов власти подготовлены как методическое пособие «Примерные правила застройки территорий городских и сельских поселений».

Выписка из доклада начальника отдела архитектуры и градостроительства В.М. Савко.

2 Район строительства.  Краткая характеристика

Новосибирская область город Чулым. Расположен в восточной части Барабинской низменности, на р. Чулым (бассейн озера Чаны), в 131 км к западу от Новосибирска.

Экономика: предприятия железнодорожного транспорта, маслосыроделательный комбинат, хлебозавод, лесхоз, АО "Бытовик" (швейные изделия, обувь, в т.ч. валяная).

В Чулымском районе выращивают: пшеницу, ячмень, овёс, гречиху, рожь. Молочное и мясное скотоводство, тонкорунное овцеводство.

Численность населения за 2005 год составило 12.1 тыс. жит.

3 Объемно-планировочное решение

Здание имеет сложную конфигурацию в плане с размерами в осях А-Г 14,4м, 1-5 16,8м. На 1-ом этаже расположены следующие помещения: столовая, кухня, детская, гостиная, две спальни, сан. узлы. В подвальной части предусмотрено: сауна, сан. узел, раздевалка, гараж. Разработаны летние помещения: веранда и лоджия. Вход в дом предусмотрен через веранду, что сократит теплопотери в зимний период эксплуатации объекта. Отличительная особенность - смещение уровня полов на ½ этажа, что позволило использовать подвальную часть дома под гараж и сауну. Сообщение между этажами осуществляется посредством лестницы. Предусмотрен запасный выход через гараж.

Запроектировано:

-высота этажа 3.00м;

-высота всего здания 7.55м;

-высота подвальной части 2.70м.

4 Функциональные требования

Планировка дома удовлетворяет потребности семьи из 3-4 человек, может использоваться как для временного, так и для постоянного проживания. К основным помещениям предъявлены следующие требования: температура воздуха +20°С, влажность 60%, вентиляция естественная, освещённость в светлое время суток достаточное, звукоизоляция между помещениями. Каждое помещение несёт определенные функциональные требования (выполняет определенные функции).

Гостиная - предназначена для приема гостей, активного отдыха членов семьи.

Столовая - служить комнатой для приема пищи.

Спальня - является комнатой для отдыха членов семьи.

Кухня - служит для приготовления пищи.

Сан. узел и сауна – личная гигиена всех членов семьи.

5 Конструктивные решения

5.1  Конструктивная схема здания бескаркасная, с наружными и внутренними несущими стенами (шаг малый). Жёсткость обеспечивается совместной работой наружных и внутренних стен.

5.2 Фундамент ленточный сборный выполнен из фундаментных блоков по ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвала». Запроектировано под наружные стены следующие типы блоков ФБС24.6.6-Т, ФБС12.6.6-Т, ФБС9.6.6-Т, внутренние стены ФБС24.4.6-Т, ФБС12.4.6-Т, ФБС9.4.6-Т. Под веранду марка блоков ФБС9.4.6-Т с монолитными участками из бетона В 7,5. Глубина заложения составляет 1,19м. Перед укладкой выполнить песчаную подготовка 30мм. Монтаж блоков вести на растворе М 100, толщина шва 20мм. После монтажа фундаментных блоков выполнить выравнивающий слой из цементно-песчаного раствора 20мм. Защита от капиллярной влаги достигается устройством: - вертикальной гидроизоляции (обмазка битумом за 2 раза); -горизонтальной оклеечной гидроизоляции по выровненной цементным раствором поверхности , расположенной в уровне верха цоколя (см. рисунок 5.2.1).

Рисунок 5.2.1 -Фрагмент фундамента

По всему периметру здания  выполняется отмостка шириной 1000мм с уклоном.

5.3 Наружные несущие стены выполнены облегчённой кладкой состоящей из внутренней стенки толщиной 380мм (4) и наружной стенки толщиной 120мм (1). Связь между стенками гибкая из арматурных стержней шаг связи 600мм. Кладку вести  из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе М50. Связь между наружными и внутренним стенами обеспечивается перевязкой швов и арматурными сетками, устанавливаемыми через 1,0метр по высоте. Полная толщина кирпичной кладки с утеплителем (3) и воздушной прослойкой 20мм (2) составляет 640мм. Оконные и дверные проёмы проектируются с четвертями 65х120мм (см рисунок 5.3.1).

Рисунок 5.3.1 - Фрагмент стены

В местах установки дверных и оконных блоков заложить деревянные антисептированные пробки 65х120х240мм не менее двух на каждую сторону. Изнутри стены отделать цементно-песчаным раствором, толщина составляет 10мм. Цоколь облицовывается цементно-песчаным раствором с выполнением декоративной расшивкой.

5.4 Теплотехнический расчёт стены.

Рисунок 5.4.1

где 1- слой штукатурки из цементно-песчаного раствора;

2- несущий слой из керамического пустотного кирпича плотностью 1400 кг/м3 на цементно-песчаном  растворе;

3 - утеплитель  –  пенополистирол  плотностью  100 кг/м3;

4 - вентилируемая наружным воздухом воздушная прослойка;

5- облицовочный слой из керамического пустотного кирпича плотностью 1400 кг/м3 на цементно-песчаном растворе.

Город Чулым, температура внутреннего воздуха  tВ=20ºС, температура воздуха наиболее холодной пятидневки   tН= -39 °С; продолжительность отопительного периода, и средняя температура воздуха  zОТ. ПЕР  = =230 сут.; tОТ.ПЕР. = -8,8°С. Влажность внутреннего воздуха φВ=55 %.

5.4.1 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим условиям:

R0ТР=n(tВ−tН)ΔtНαВ=1⋅(20+39)4⋅8,7=1,69 м 2 ·°С/Вт,

где   n = 1 – таблица 3;

ΔtН= 4 – таблица 2;   αВ= 8,7 – таблица 4.

5.4.2 Определяем градусо-сутки отопительного периода

ГСОП = (tВ – tОТ. ПЕР.) zОТ. ПЕР.=(20+8,8)·230=6624

5.4.3 Определяем требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, отвечающих условиям энергосбережения

R0ТР=4,2-3,58000-6000(6624-6000)+3,5=3,71 м 2 ·°С/Вт,

3,71 м 2 ·°С/Вт,> 1,69 м 2 ·°С/Вт

5.4.4 В соответствии с п. 1.6 слои конструкции, расположенные между воздушной прослойкой, вентилируемой наружным воздухом, и наружной поверхностью ограждающей конструкции, в расчете не учитываются.

| Номер слоя по рисунку | Наименование материала | δ, м | γ, кг/м³ | λ, Вт/(м²·°С)) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 | Штукатурка – цементно-песчаный раствор Несущий слой из керамического пустотного кирпича плотностью 1400 кг/м3 на цементно-песчаном растворе Утеплитель – пенополистирол | 0,01 0,38 Х | 1800 1600 100 | 0,76 0,58 0,041 |

5.4.5 Находим толщину утеплителя

R3=R0ТР−1αВ−δ1λ1−δ2λ2−1αН=3,71−18,7−0,010,76−0,380,58−123=2,884 м 2 ·°С/Вт,

где αН= 23 – таблица

δ3=R3⋅λ3=2,884⋅0,041=0,118 м

Округляем полученное значение толщины утеплителя в большую сторону до значения, ближайшего по ГОСТ на плиты из пенополистирола δ3=120мм.

5.4.6 Проверка:  R0=18,7+0,010,76+0,380,58+0,120,041+123=3,76 м 2 ·°С/Вт,

Условие R0≥R0ТР выполняется:  3,76 м 2 ·°С/Вт,>3,71 м 2 ·°С/Вт

Полная толщина стены, без учета штукатурки, составила: 120+20+120+380= 640 мм.

5.5 Внутренние несущие стены выполнены из керамического пустотного кирпича на цементно-песчаном растворе М50. Толщина кладки 380мм. В местах установки дверных блоков заложить деревянные антисептированные пробки 65х120х240мм не менее двух на каждую сторону. Стены отделать цементно-песчаным раствором, толщиной составляет 10мм. В теле внутренней несущей стены предусмотрены вентиляционные каналы сечением 120х140.

5.6 Перегородки выполнены из пазогребневых плит толщиной 120мм.  Пазогребневые гипсовые плиты выпускаются в форме прямоугольного параллелепипеда. Стыковочная и опорная поверхности имеют на соответствующих сторонах паз или гребень. Применены два вида пазогребневых плит: обычные и влагостойкие (гидрофобные). Обычные плиты для устройства перегородок в помещениях с нормальным влажностным режимом (жилые комнаты). Влагостойкие плиты применяются для устройства перегородок в помещениях с влажным режимом (санузел, гараж, сауна).

5.7 Перекрытия подвальной части здания ж/б плиты толщиной 220мм. В покрытии первого этажа применены деревянные цельные балки с защитой от биоразрушения.

БЦ1-42.15 - предусмотрен один черепной брусок, БЦ2-42.15 - предусмотрено два черепных бруска 40х40. Высота балок 150мм, толщина 50мм, длина 4200мм. Под деревянные цельные балки, опирающиеся на наружные и внутренние несущие стены  уложить слой толи (рисунок 5.7.1). Щит наката толщиной 73 мм опирается на черепные бруски.

Рисунок 5.7.1 - Опирание деревянных балок на внутренние несущие стены.

Таблица 5.7.1  -   СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

| Марка Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт | Масса Ед. кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Щиты наката |  |  |  |
| Щ1 | ГОСТ 1005-86 | Щ18-2а l=1800, b=500 | 57 |  |  |
| Щ2 | - І І- | Щ21-2а l=2100, b=500 | 57 |  | 1 выреза под вентшахту |
| Щ3 | - І І- | Щ18-3а l=1800, b=600 | 12 |  |  |
| Щ3 | - І І- | Щ21-3а l=2100, b=600 | 12 |  |  |
| Щ5 | - І І- | Щ18-1а l=1800, b=300 | 1 |  |  |
| Щ6 | - І І- | Щ21-1а l=2100, b=300 | 1 |  |  |
|  |  | Балка перекрытия |  |  |  |
| Б1 | ГОСТ 4981-87 | БЦ1-42.15 l=4200, b=50, h=150 | 10 |  | крайние |
| Б2 |  | БЦ2-42.15 l=4200, b=50, h=150 | 65 |  |  |

5.8 Полы.

В полах деревянных выполнить деревянные плинтусы. В полах санузлов гидроизоляцию завести на 300мм на вертикальные плоскости.

Таблица 5.8.1    -      ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ

| Наименование или номер помещения | Тип пола | Схема пола | Элементы пола и их толщина | Площадь пола М 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые комнаты, холл, веранда | П11 |  | Доски -30 Лаги-брус 75х40 -40 Теплоизоляция - плиты минераловатные П 125 ГОСТ 9573-96 -130 Слой рубероида Ж/б плита перекрытия -220 | 109,86 |
| Санузлы | П2 |  | Плитка керамическая по цем.раств-20 Стяжка из цем.раств М200 -20 Слой рубероида ГОСТ 10923-82 Теплоизоляция - пенополистирол -120 Ж/б плита перекрытия -220 | 14,51 |
| Лоджия | П3 |  | Бетон В 15 -40 Ж/б плита лоджии | 7,6 |
| Гараж | П4 |  | Бетон В 15 -40 Щебёночная подготовка -50 Уплотненный грунт | 17,26 |
| Сауна, раздевалка | П5 |  | Доски -30 Упругая подкладка Лаги-брус 75х40 -40 Слой толи ГОСТ 10923-82 Кирпичный столбик -250 Уплотненный грунт со щебнем | 16,64 |

5.9 Крыша запроектирована двускатная стропильная. Материал деревянных стропил-изделия из древесины хвойных пород не ниже второго сорта, антисептированны раствором фтористого натрия. Стропильные ноги сечении 200•50мм, с шагом 1200мм опираются на мауэрлат сечением 220х100. Прогон 100х150 опирается на стойку 100х100, лежень сечением 200•50мм (см. рисунок 5.9.1)

Рисунок 5.9.1 -коньковый узел

Вылет кобылки 50х100 составляет 500мм. Устойчивость к ветровой нагрузке обеспечивается креплением стропильных ног скруткой из арматуры АІ диаметром 6мм к несущим стенам с помощью ерша. Скрутку выполнять через одно стропило. Стропильные ноги между собой связывает затяжка 50х100мм. Под деревянные элементы, опирающиеся на кирпичную кладку уложить 2 слоя рубероида.

5.10 Кровля запроектирована из металлочерепицы. Листы укладываются по обрешетке поперечным сечением 30х50мм, шаг обрешетки 500мм. Листы стыкуются внахлестку  по длине, по ширине на полволны. Крепление осуществляется самонарезами с уплотняющей прокладкой только по гребням волн. Отверстия под крепления предварительно просверливаются. Место стыка трубы и кровли обрамляется листами из оцинкованной стали. Водосток неорганизованный высота здания невелика и значительного смачивания стен происходить не будет.

Кровля на веранде предусмотрена с утеплителем из минеральных плит толщина по стропильной ноге 220мм. Предусмотрена гидроизоляция, и подшивка лицевой части вагонкой.

5.11 Лестница входная по металлическим косоурам из штучных элементов. Косоуры выполнены из [18, l=3,2м. Ступени ж/б длина 1200мм, высота проступи 300мм, подступёнка 150мм. Перила высотой 900мм металлические. Внутренняя межэтажная лестница деревянная на тетивах с прибоинами. Ступени деревянные высота проступи 300мм, подступёнка 150мм. Перила высотой 900мм деревянные. Балка площадки 220х150мм.

5.12 Окна и двери запроектированы с тройным остеклением по ГОСТ 16289-86 «Окна и балконные двери с тройным остеклением для жилых и общественных зданий».

Для отвода дождевой воды в нижних брусках коробок предусмотрен оцинкованный фартук. Для остекления применять стекло толщиной 3мм.

Таблица 5.12.1  -   СПЕЦИФИКАЦИЯ ИЗДЕЛИЙ

| Марка Поз. | Обозначение | Наименование | Кол. шт | Масса Ед. кг | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дверные блоки |  |  |  |
|  | ГОСТ 6629-88 | ДГ21-7 | 7 |  |  |
|  | - І І- | ДГ21-7Л | 3 |  |  |
|  | - І І- | ДО21-8 | 2 |  |  |
|  | - І І- | ДО21-8Л | 4 |  |  |
|  | - І І- | ДН21-9 | 1 |  |  |
|  |  | Оконные блоки |  |  |  |
|  | ГОСТ 16289-86 | ОРС 15-9 А | 3 |  |  |
|  | ГОСТ 16289-86 | ОРС 15-21 | 5 |  |  |
|  | ГОСТ 16289-86 | ОРС 15-15 | 2 |  |  |
|  |  | Двери балконные |  |  |  |
|  | ГОСТ 16289-86 | БРС 22-7.5 | 2 |  |  |
|  |  | Ворота гаражные |  |  |  |
| Вр-1 |  | 2100х3000 | 1 |  |  |
|  |  | Остекление веранды |  |  |  |
| ОВ 1 |  | 1780х1500 | 3 |  |  |
|  |  | Остекление лоджии |  |  |  |
| ОЛ 1 |  | 3340х1500 | 2 |  |  |

6 Наружная и внутренняя отделка

Связи с широким выбором отделочных материалов и их большое разнообразие на рынке, необходимо отделку здания проводить с согласованием заказчика. По проекту предусмотрено во всех помещениях (кроме сауны и раздевалки) оштукатурить кирпичные стены цемент. раствором. Потолки в жилых помещениях отделанные ГКЛ зашпатлевать и оклеить обоями под покраску. В сауне и раздевалке провести дополнительную гидроизоляцию, стены и потолок отделать вагонкой. В гараже окрасить стены масляной краской на высоту 1,5м от пола, остальную часть стен и потолок окрасить водным составом.

Цоколь здания оштукатурить цемент. раствором. Гаражные ворота окрасить масляной краской.

7 Инженерное оборудование

-Электроснабжение осуществляется от общей электросети.

-Канализация здания подключена к центральной городской канализационной сети.

-Водоснабжение осуществляется от общего водопровода.

-Газоснабжение осуществляется от внешней газовой сети. Подводится к газовому отопительному котлу, расположенному отдельно от коттеджа, и газовых колонок, расположенных на кухне и в санузле. Газовые колонки предназначены для подогрева воды, поступающей в санузел и на кухню.

-Система отопления здания местная и состоит из труб, отопительных приборов,  газового отопительного котла.

8 Генеральный план застройки.

Генеральным планом решено благоустройство придомовой зоны. По периметру здания предусмотрена асфальтовая отмостка, на участке посадка деревьев и многолетних трав, имеется зона отдыха (фруктовый сад). Перед въездом в гараж имеется большая асфальтированная площадь, которая используется как стоянка автотранспорта.

Вдоль проезжей части посажены деревья, что обеспечивает звукоограждение дома и не ограничивают доступ солнечного света.

Таблица 8.1 - Ведомость элементов озеленения

| Поз | Наименование породы или вида насаждения | Возраст, лет | Кол. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лиственница сибирская | 8 | 6 |  |
| 2 | Береза бородавчатая | 5 | 8 | Саженец |
| 3 | Боярышник обыкновенный | 5 | 6 | Саженец |

9 Технико-экономические показатели

Коэффициент целесообразности планировки здания:

К1=жилаяплощадьобщаяплощадь=70,54177,99=0,39

Коэффициент целесообразности здания:

К2=строительныйобъемобщаяплощадь=1352177,99=7,59

Коэффициент производственной целесообразности:

К3=строительныйобъемжилаяплощадь=135270,54=19,2

10  Список литературы.

«Конструкция гражданских зданий» Маклакова, Панасова, Барадай, Жидков, - М.: 1986 г «Архитектурные конструкции» под редакцией З. А. Казбек-Казиева – М.:1989 г

ГОСТ 16289-86 «Окна и балконные двери с тройным остеклением для жилых и общественных зданий.»

ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвала».

ГОСТ 4981-87 «Балки перекрытия деревянные».

ГОСТ 9561-91 «Плиты перекрытия железобетонные многопустотные для зданий и сооружений».

ГОСТ 530-95 «Кирпич и камни керамические».

ГОСТ 948-84 « Перемычки железобетонные для зданий. С кирпичными стенами»

ГОСТ 1005-86 «Щиты перекрытия для малоэтажных домов»