Министерство образования и науки РФ
Московский Государственный Институт Электроники и Математики
(Технический университет)

Курсовая работа по курсу
Информатика

| Задание выполнил студент группы С-15 Глухов К. | Руководитель задание принял Зак Е.А.. |
| --- | --- |
| Москва 2006 |  |

Содержание

Задание, Постановка задачи							3

Описание JK-триггера								       4,5

Алгоритм											6

Функциональная схема, временная диаграмма			7

Принципиальная схема								8

Список литературы									9

Задание

Деление частоты на 13 с помощью JK-триггеров.

Постановка задачи

Для деления частоты на 13 необходимо пропускать только каждый тринадцатый импульс. Это может быть реализовано посредством применения счетчика, который дает выходной импульс при записи в него значения 13.

ОПИСАНИЕ JK-ТРИГГЕРА

Триггер типа JK представляет собой устройство с двумя устойчивыми выходными состояниями, обладающее двумя информационными входами J и K (рис. 7.1). По принципу действия он сходен с RS-триггером, с той разницей, что в состояниях JK-триггера нет неопределенности при одновременном поступлении сигналов высокого уровня на оба входа. На рис. 7.1В показана схема JK-триггера на ЛЭ И-НЕ. Она отличается от схемы RS-триггера только тем, что элементы DD3 и DD4 включены не как инверторы, а по входам A3 и A4 управляются сигналами с выходов триггера /Q и Q, соответственно.

Работу схемы поясняет рис. 7.1А. Если JK-триггер находится в нулевом состоянии (Q = 0, a /Q = 1 -до момента t1) и на вход J поступит сигнал показанного на рисунке вида, на выходе DD3 за счет связи выхода /Q с входом A3, возникнет сигнал низкого уровня. Он будет действовать подобно сигналу /S на входе /R/S-триггера, образованного элементами DD1 и DD2, т. е. вызовет смену состояния триггера. Если JK-триггер пребывал в единичном состоянии (Q = 1 и /Q = 0 - до момента t2) и сигнал поступит на вход K, то, рассуждая аналогично, можно убедиться, что на выходе DD4 возникает сигнал (показан на рисунке штрихами), который действует подобно сигналу /R, т. е. состояние триггера снова изменится (в этом случае на выходе DD3 напряжение высокого уровня). Когда на обоих входах J и К одновременно напряжение низкого уровня, состояние триггера сохраняется.

Рис. 7.1. JK-триггер: А - временная диаграмма работы, Б - условное графическое обозначение, В - схема с четырьмя ЛЭ И-НЕ

Когда на входы J и К одновременно поступает напряжение высокого уровня, дальнейшее поведение триггера зависит от его исходного состояния.

1. Исходное состояние JK-триггера - единичное (Q = 1 и /Q = 0 - после момента t3). За счет связи /Q с A3 на входе A3 = 0 и на выходе DD3 сохраняется напряжение высокого уровня, на которое сигнал J= 1 на входе Вз не влияет. В то же самое время на выходе элемента И-НЕ (DD4) вследствие связи входа В4 с выходом Q (Q = 1) появится сигнал /R, от которого /R/S-триггер, состоящий из DD1 и DD2, сменит состояние (Q = 0, a /Q = l - после момента t4).

2. Исходное состояние триггера - нулевое (Q = 0 и /Q = 1 - после момента t4). Рассуждая аналогично, нетрудно убедиться, что на выходе DD4 сохранится напряжение высокого уровня, а на выходе DD3 появится сигнал /S, который сменит состояние /R/S-триггера (Q = 1, /Q = 0 - после момента t5).

Таким образом, в обоих случаях JK-триггер меняет свое состояние. В этом и состоит различие между JK- и RS-триггерами.

Работа JK-триггера определяется следующей таблицей состояний:

| J | K | Qn+1 | /Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Qn | /Qn |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | /Qn | Qn |

Таблица истинности JK-триггера

Алгоритм

Подача питания

Значение на  не деленном сигнале, первом,  третьем и  четвертом триггерах равно 1

Вход импульса

Нет

Да

Выход импульса

Описание алгоритма

- Подача питания.

- Вход импульса.

- (Условный блок) Проверка уровня напряжения на не деленном сигнале, первом, третьем и четвертым триггерах на соответствие уровню логической единицы. В случае положительного результата сравнения происходит выход импульса, в случае отрицательного – вход нового.

- Выход импульса.

Функциональная схема, временная диаграмма

DD1.1

DD1.2

DD2.1

/13

&

&

&

D1.1

D1.2

D2.1

D2.2

J

J

J

J

1

C

C

C

C

K

K

K

K

R

R

R

R

&

DD2.2

R

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

C

D1.2

D2.1

D2.2

/13

Принципиальная схема

+5B

8

9

10

1

12

13

14

7

6

5

4

3

2

1

5B

5B

14

C

1

J3

J1

D2

D1

Q3

13

R3

R1

2

Q1

K55ТВ6

K55ТВ6

12

C3

C1

3

Q3

Q1

11

K4

K2

K1

4

K3

10

R4

R2

5

Q4

Q2

9

C4

C2

6

Q4

Q2

8

J4

J2

7

/13

5B

&

DD1

&

K555ЛИ6

5B

&

&

DD2

K555ЛИ6

Использовались микросхемы К555ТВ6 (2 JK-триггера без входа S) и микросхемы К555ЛИ6 (логическое И). Частота подается на C, деленная частота выходит на /13.
Список литературы

- Лекции. Зак Е.А.

- “Популярные цифровые микросхемы” Шило В.Л.

- “Применение интегральных микросхем серии ТТЛ” Бирюков С.А.