ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ

ПО КРАСНОЯРСКОМУ КРАЮ

________________________________________________

МЕТОДИЧЕСКИЕ     РЕКОМЕНДАЦИИ

«По оборудованию и организации работы пункта

выдачи средств индивидуальной защиты

и имущества ГО»

Красноярск – 2009 год

В настоящих методических рекомендациях установлен порядок оборудования, развертывания и работы пунктов выдачи средств индивидуальной защиты.

Инструкция предназначена для использования в качестве практического пособия при развертывании, оборудовании и обучении личного состава пунктов выдачи.

Выполнение мероприятий, изложенных в. настоящей инструкции, будет способствовать выдаче в короткие сроки средств индивидуальной защиты рабочим, служащим, неработающему населению.

I. ПОЛОЖЕНИЕ О ПУНКТАХ ВЫДАЧИ.

Пункты выдачи СИЗ создаются в мирное время по территориально-производственному принципу.

Они предназначены для своевременного обеспечения средствами индивидуальной защиты гражданских организаций ГО, рабочих, служащих и населения, не занятого в сфере производства и обслуживания, а также другого имущества ПР и ПХЗ для формирований ГО. рабочих и служащих (защитная одежда, приборы РХР и дозиметрического контроля и т. д.).

Пункты, выдачи создаются в количественном составе 24 - 33 человека в зависимости от количества выдаваемых противогазов. Для пункта выдачи необходимо помещение размером 200 - 300 кв. м. с отдельным входом и выходом, и официально закрепленное решением главы администрации (для неработающего населения) или приказом начальника ГО объекта (для рабочих и служащих).

В штабах ГО городов (районов) объектов народного хозяйства должны быть списки на весь личный состав пунктов выдачи.

Для неработающего населения пункты именуются: «Пункт выдачи средств индивидуальной защиты ЖЭУ № «______». Пункты выдачи объектов экономики для рабочих и служащих именуются: «Пункты выдачи средств противорадиационной и противохимической защиты (наименование предприятия)».

Примерная организация пункта выдачи в приложении 1.2.

II. ОСНАЩЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИЯ ПУНКТА ВЫДАЧИ СИЗ

1. Палатка или помещение для технической проверки противогазов   - 1 шт.

2. Хлорпикрин (из расчета 40 г на человека)                                         - ___  кг.

3. Столы                                                                                                        - 10 шт.

4. Стулья                                                                                                       - 23 шт.

5. Стеллажи                                                                                                  - 24 шт.

6. Ванночки под раствор для обработки противогазов                            - 8 шт.

7. Мерные линейки (сантиметры) и другие приспособления для определения размера противогаза                                                                                  - 4 - 8 шт.

8. На пункте выдачи ОЭ развертывается пост радиационного и химического наблюдения                                                                                                   - 1.

9. Двухпроцентный раствор формалина (дистиллированная вода, спирт) -  из расчета 5 мл на 1 человека.

10. Дозиметры ДКП-50 А                                                                          - 2 шт.

11. Защитные резиновые перчатки                                                           - 2 пары

12. Ветошь (вата, бинт) для обработки противогазов                            — кг.

13. Щиты (размер 1 м Х 1 м 20 см, высота стоек 2,2 .м) для размещения документации:

порядок и правила подбора противогазов                                      - 1 шт.

правила технической проверки и порядок сборки противогазов - 1 шт.

таблицы с размерами противогазов и другие                                 - 2 шт.

14. Плакат по правилам пользования противогазом                              - 1 шт.

15. Указатели (размер 40х60 см):

пункты выдачи противогазов ___ № штук в зависимости от конкретных условий для быстрого прибытия на пункты;

пункт выдачи противогазов                                                              - 1 шт.

место  подбора противогазов                                                            - 1 шт.

место выдачи противогазов                                                              - 1 шт.

место замены неисправных противогазов                                       - 1 шт.

место учета выдачи противогазов                                                   - 1 шт.

16. Указатели (размер 20х10см) с указанием размера маски (шлем-маски):

размер маски                                                                                  0 - 2 шт.

1 – 2 шт.

2 – 2 шт.

3 – 2 шт.

4 – 2 шт.

5 – 2 шт.

17. Штатно-должностной список личного состава пункта выдачи СИЗ - 2 шт.

(I—у нач. пункта, 2-ой—у НГО района, ОЭ).

18 .Схема оповещения личного состава пункта выдачи в рабочее и нерабочее время                                                                                                          - 2 шт.

19. Журнал учета выдачи противогазов                                                 - 1 шт.

20. Ведомость выдачи дозиметров                                                          - 1 шт.

21. Журнал контроля облучения                                                              - 1 шт.

22. Повязки:

Начальник пункта выдачи СИЗ                                                        - 1 шт.

Командир звена разгрузки                                                                - 1 шт.

Командир звена выдачи СИЗ                                                            - 1 шт.

Командир звена технической проверки противогазов                   - 1 шт.

Врач (фельдшер)                                                                                 - 1 шт.

Командир звена подготовки СИЗ к исполнению                            - 1 шт.

Примечание:

1. Разрешается надписи на повязках делать сокращенно. Например: «Нач. пункта выдачи».

2. Повязки изготавливаются из красной материи с желтой подкладкой, надписи делать белым цветом.

23. Инструмент для вскрытия упаковки с имуществом (гвоздодеры, кусачки, клещи столярные, топор и т. д.)                                                        - 1 - 2 набора.

24. Крепежный материал для крепления грузов (веревка, проволока)  - №  м (в зависимости от количества автомашин).

III. ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И ЗВЕНЬЕВ

ПУНКТА ВЫДАЧИ СИЗ

1. Обязанности начальника пункта выдачи СИЗ

Начальник пункта выдачи подчиняется начальнику штаба ГО, где нет НШ ГО - начальнику объекта и отвечает за своевременный сбор личного состава и развертывание пункта выдачи, а также выдачу имеющихся СИЗ.

Он обязан:

знать место развертывания пункта выдачи;

иметь штатный список личного состава пункта выдачи:

иметь расчет количества выдаваемого имущества и график его выдачи;

знать работу всех звеньев и порядок развертывания пунктов выдачи;

до получения имущества (по указанию НГО или НШ ГО) развернуть пункт выдачи и подготовить его к работе;

организовать своевременное получение имущества ПР и ПХЗ на .пункт выдачи;

своевременно организовать выдачу имущества ПР и ПХЗ;

осуществлять контроль  за работой всех звеньев пункта выдачи и организованным' получением СИЗ населением, рабочими и служащими;

в ходе работы, при необходимости, производить перестановку личного состава на рабочих местах в целях улучшения пропускной способности пункта выдачи.

2. Обязанности командира звена разгрузки

Командир звена подчиняется начальнику пункта выдачи и отвечает за своевременную разгрузку имущества ПР и ПХЗ, а также за безопасность погрузочно-разгрузочных работ. Он обязан:

знать личный состав звена;

иметь штатный список личного состава звена; руководить работой личного состава звена;

организовать своевременную разгрузку, распаковку (на пунктах выдачи неработающему населению и сборку противогазов и КЗД-4) имущества ПР н ПХЗ;

следить, чтобы работы с грузом производились в рукавицах и спецодежде;

знать порядок сборки противогазов и камер защитных детских.

3. Обязанности командира звена выдачи СИЗ

Командир звена подчиняется начальнику пункта выдачи и отвечает за своевременную и правильную выдачу СИЗ. Он обязан;

знать личный состав звена, иметь штатный список звена;

своевременно организовать подготовку рабочих точек к работе;

уметь правильно определять необходимый размер противогаза;

руководить выдачей противогазов рабочим, служащим и населению, а на объектах народного хозяйства, кроме того и другого имущества ПР и ПХЗ (приборы РХР и дозиметрического контроля и т. д.);

следить за общим - порядком на рабочем месте звена получающих СИЗ.

4. Обязанности командира звена подготовки СИЗ к использованию

Командир звена подчиняется начальнику пункта выдачи и отвечает за бесперебойную работу звена и приведение средств индивидуальной защиты в готовность к использованию. Он обязан:

знать личный состав звена, иметь штатный список личного состава звена;

руководить работой звена;

своевременно организовать подготовку рабочих точек к работе;

уметь проводить обработку, подгонку лицевых частей противогаза КЗД-4 и проверку герметичности противогазов;

следить за общим порядком на рабочим, месте звена среди получающих СИЗ.

5. Обязанности, командира звена технической проверки, противогазов

Командир звена подчиняется начальнику пункта выдачи и отвечает за безопасность при проверке противогазов в атмосфере с хлорпикрином. Он обязан:

знать личный состав звена, иметь штатный список личного состава звена;

своевременно подготовить рабочее место к работе;

лично руководить входом и выходом рабочих и служащих в палату (помещение) с хлорпикрином.

Приложение №1

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ДЛЯ НЕРАБОТАЮЩЕГО НАСЕЛЕНИЯ

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Личного состава | 29-33 |

Ориентировочные возможности за 1 час работы:

Пропускная способность  –  180-200 чел.

ПРИМЕРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПУНКТА ВЫДАЧИ СРЕДСТВ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОЙ

ПРИТИВОХИМИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА ЭКОНОМИКИ

| Наименование | Кол-во |
| --- | --- |
| Личного состава | 24 |
| Техника: Палатка окуривания | 1 |

Ориентировочные возможности за 1 час работы:

Пропускная способность  –  180-200 чел.

НОРМА ЗАГРУЗКИ АВТОМОБИЛЕЙ

| Наименование изделий | Единица измерен. | Вид тары | ГАЗ-66, 63, 51 |  |  | ГАЗ-53, ЗИЛ-164, 157 |  |  | ЗИЛ-130, 131, УРАЛ-375 |  |  | КАМАЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во мест | Всего единиц | Общий вес с тарой, кг | Кол-во мест | Всего единиц | Общий вес с тарой, кг | Кол-во мест | Всего единиц | Общий вес с тарой, кг | Кол-во мест | Всего единиц | Общий вес с тарой, кг |
| Противогазы ГП-4У, ГП-5, ГП-5М | шт. | ящ. | 36 | 1296 | 1840 | 56 | 2016 | 2860 | 56 | 2016 | 2860 | 80 | 2880 | 4080 |
| Детские противогазы ПДФ-7, ПДФ-Д,ПДФ-ДА, ПДФ-ША | шт. | ящ. | 36 | 1296 | 1400 | 56 | 2016 | 2200 | 56 | 2016 | 2200 | 80 | 2880 | 3100 |
| Камеры защитные детские КЗД-4 | шт. | ящ. | 36 | 180 | 1700 | 56 | 280 | 2600 | 56 | 280 | 2600 | 80 | 400 | 3800 |
| Респираторы | шт. | ящ. | 48 | 6000 | 1344 | 56 | 7000 | 1568 | 56 | 700 | 1568 | 80 | 10000 | 2240 |
| Костюмы Л-1 | к-т | ящ. | 36 | 360 | 1700 | 56 | 560 | 2900 | 56 | 560 | 2900 | 80 | 800 | 3800 |
| Приборы ДП-5, ДП-22 | шт. шт. | ящ. ящ. | 64 56 | 128 224 | 2112 2128 | 72 72 | 144 288 | 2376 2376 | 84 84 | 168 336 | 2772 3192 | 120 120 | 240 480 | 3960 4560 |

Приложение №3

СХЕМА И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ТОЧЕК, РАЗВЕРТЫВАЕМЫХ НА ПУНКТАХ ВЫДАЧИ СИЗ НЕРАБОТАЮЩЕМУ НАСЕЛЕНИЮ

Рукавицы – 6 пар.

Халаты (комб.) – 6 шт.

Щит: «Инструкция по технике безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ» - 1 шт.
Инструмент для распаковки – 2 набора

Рукавицы – 2 пары

Халаты (комб.) – 2 шт.

Дозиметр ДКП-50–1 шт.

Столы – 2 шт.

Халаты (комб.) – 2 шт.

Щит: «Порядок сборки противогазов» - 1 шт.

Примечание: Рабочие точки № 2 и 3 можно развертывать на «Рабочем месте  по подготовке СИЗ к использованию (в зависимости от помещения).

Столы – 2 шт.

Мерные линейки (сантиметры и др.) – 8 шт.

Таблички размеров противогазов – 2 шт.

Щит: «Порядок и правила подбора по размеру противогазов –1 шт.

Стол –1 шт.

Халаты (комб.) – 2 шт.

Указатель размеров (0,1,2,3,4) – 8 шт.

Стеллажи – 1-2 шт.

Дозиметр ДКП - 50 – 1 шт.

Стол – 1 шт.

Халаты – 2 шт.

Указатель размеров (0,1,2,3,4,5) – 1-2 шт.

Стол - 1 шт.

Стул – 2 шт.

Журнал учета выдачи противогазов – 2 шт.

Столы – 2 шт.

Халаты 4 шт.

Ванночка – 8 шт.

Ветошь –

Раствор формалина –

Щит: «Порядок обработки и сборки противогазов» - 1 шт.

Стол – 1 шт.

Щит: «Порядок подгонки и проверки герметичности противогазов» - 1 шт.

Щит: «Правила пользования противогазом» - 1 шт.

«Правила пользования противогазом» - 1 шт.

СХЕМА И ОСНАЩЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ И ТОЧЕК, РАЗВЕРТЫВАЕМЫХ НА ПУНКТАХ ВЫДАЧИ ИМУЩЕСТВА ПР  И ПХЗ ОБЪЕКТОВ ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ

Рукавицы – 6 пар

Халаты (комб.) – 6 шт.

Щит: «Инструкция по технике безопасности при проведении погрузочно- разгрузочных работ» - 1 шт.

Инструмент для распаковки – 2 набора

Рукавицы – 2 пары

Халаты (комб.) – 2 шт.

Дозиметр ДКП-50 – 1 шт.

Столы - 2 шт.

Мерные линейки (сантиметры и т.д.) - 4 шт.

Таблички размеров - 2 шт.

Щит: "Порядок и правила подбора по размеру противогазов - 1 шт.
Столы - 2 шт.

Указатели размеров

(0,1,2,3,4) - 4 шт.

Стеллажи - 1-2 шт.

Столы - 2 шт.

Халаты (комб.) - 2шт.

Ванночки - 8 шт.

Ветошь - № кг

Раствор формалина - № л

(из расчета 5 мл)

Щит: "Порядок обработки и сборки противогазов" - 1шт.

Стол - 1 шт.

Щит: "Порядок подгонки и проверки герметичности  противогазов" - 1 шт.

Стол - 1 шт.

Стулья - 2 шт.

Журнал учета выдачи  - 1-2 шт.

Палатка окуривания - 1 шт.

Хлорпикрин - № кг (из расчета 40 гр. на чел.)

Щит: "Порядок и правила технической проверки противогазов"  - 1 шт.

Стол  1 шт.

Резерв противогазов-№

ящиков

Стол - 1 шт.

Стул-  2 шт.

Набор медикаментов

Приложение № 4

ПОРЯДОК И ПРАВИЛА ПОДБОРА ПРОТИВОГАЗОВ ПО РАЗМЕРУ

А. Для взрослых.

Для взрослых используются противогазы типа ГП-5, ГП-5М. Подбор противогаза осуществляется по размеру, который определяется путем измерения головы по замкнутой линии, проходящей через макушку, щеки и подбородок. Измерения округляют до 0,5 см.

Таблица размеров противогазов ГП-5, ГП-5М.

| Измерение головы в сантиметрах |  | Требуемый размер шлем-маски |
| --- | --- | --- |
| ГП-5 | ГП-5М |  |
| до 63 63,5-65,5 66-68 68,5-70,5 70,5 и более | до 61 61,5-64 64,5-67 67,5 и более | 0 1 2 3 4 |

Б. Для детей

Подбор противогазов для детей осуществляется по результатам измерений высоты лица (от точки наибольшего углубления переносицы до самой нижней точки подбородка) и ширины лица (расстояние между наиболее выступающими точками скуловых дуг) и по таблице определяют размер маски (шлем-маски) противогаза. Сумму измерения округляют до 0,5 см.

Таблица противогазов ДП-6, ДП-6М, ПДФ-7

| Наименование измерений | Размер маски |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Высота лица Ширина лица | до 77 до 108 | 77-85 108-116 | 85-92 111-119 | 92-99 115-119 | 92-99 124-135 |

Таблица размеров противогазов ПДФ-Д, ПДФ-Ш

| Наименование измерения | Размер маски |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Высота лица | - | до 78 | 78-87 | 87-95 | 95-103 |
| Ширина лица | - | до 108 | 108-116 | 111-119 | 115-123 |
| Для ПДФ-Ш производят одно измерение, как у взрослых | до 635 | 635-655 | 655-695 | 685-705 | более 705 надо ГП-5 |

Приложение № 5

ПОДГОТОВКА ПРОТИВОГАЗА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Получив противогаз, необходимо провести:

1. Внешний осмотр противогаза в следующем порядке:

проверяется целостность шлем-маски (маски) путем растягивания ее;

проверяется целостность тесемок и пряжек наголовника;

проверяется целостность мембранной коробки и правильность ее сборки;

проверяется целостность стекол очков, исправность обтекателей, наличие прижимных колец и их исправность;

проверяется исправность клапанной коробки;

осмотреть противогазовую коробку и проверить, нет ли в ней пробоин, не помята ли горловина;

проверить соединительную трубку, нет ли на ней проколов и порывов;

осмотреть исправность противогазовой сумки.

2. Затем провести обработку противогаза, для чего:

Протереть шлем-маску (маску) снаружи и внутри чистой ватой (тряпочкой), слегка смоченной водой, а клапаны выдоха и соединительную трубку продуть (чтобы удалить тальк). Шлем-маску (маску), бывшую в употреблении, в целях дезинфекции протереть 2-процентовым водным раствором формалина или спиртом.

3. Провести сборку противогаза в следующем порядке:

в левую руку взять шлем-маску (за клапанную коробку) или накидную гайку соединительной трубки маски, правой рукой навинтить горловиной в патрубок клапанной коробки или в накидную гайку соединительной трубки маски;

вынуть из отверстия противогазовой коробки резиновую пробку.

Примечание: Допускается производить сборку противогаза до обработки.

4. Проверку противогаза на герметичность в целом:

вынуть противогаз из сумки, надеть шлем-маску (маску), закрыть отверстие в дне коробки резиновой пробкой или рукой и сделать глубокий вдох. Если при этом воздух под шлем-маску не проходит, то противогаз герметичен;

проверенный и исправный противогаз уложить в сумку, не забыв вновь вытащить резиновую пробку из противогазовой коробки.

Окончательная проверка подбора лицевой части и исправности противогаза проводится в палатке (помещении) окуривания с хлорпикрином.

Приложение № 6

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКИ И ПОДГОНКИ ПРОТИВОГАЗА

Для технической проверки противогаза используется специальная палатка или приспосабливаются различные помещения.

помещение должно иметь искусственное или естественное освещение;

расположение дверей должно обеспечить быстрый выход людей;

проверка подбора лицевой части и исправности противогаза в палатке (помещении) с хлорпикрином производится после получения в использование нового противогаза или замены лицевой части;

проверка проводится под непосредственным руководством командира звена технической проверки противогазов в присутствии врача (фельдшера) со средствами первой помощи;

организация проверки противогазов и обеспечение мер безопасности возлагается на начальника пункта выдачи СИЗ;

перед проверкой противогаза в палатке (помещении) с хлорпикрином каждым проверяющим производится осмотр и проверка герметичности противогаза. Затем личный состав группами 10 - 20 человек с надетыми противогазами вводится в палатку (помещение). Перед входом группы в палатку (помещение) там заранее создается необходимая концентрация паров хлорпикрина с помощью специального распылителя или путем испарения с полотнищ, для чего необходимое количество хлорпикрина осторожно и равномерно наносятся на ткань, закрепленную на стойках в углах палатки.

| Концентрация хлорпикрина мг-л | Температура воздуха в палатке в градусах | Первоначальное количество хлорпикрина (миллилитров) | Последующие добавки хлорпикрина перед вводом очередной группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 8,5 | +10 | 350 | 140 - 180 |
| 8,5 | +15 | 250 | 100 - 130 |

Время пребывания группы в палатке (помещении) с хлорпикрином 2 - 4 минуты. Во время пребывания в палатке (помещении) каждый должен проделать несколько раз наклоны и повороты головы, а также 8 - 10 приседаний;

личный состав, который при проверке противогазов почувствовал раздражение глаз из палатки (помещения) немедленно удаляется в наветренную сторону и после уточнения и устранения неисправности противогаза или его замены производит проверку вновь;

лицевая часть считается подобранной, а противогаз исправным, если при проверке в концентрации паров хлорпикрина 8,5 мг-л, раздражение глаз не ощущается.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ И ПОДГОНКЕ ПРОТИВОГАЗОВ

При проверке обязательно присутствие врача (фельдшера) со средствами первой помощи; при проверке необходимо постоянно контролировать направление ветра.

К проверке допускается личный состав, знающий свойства хлорпикрина, устройство и правила пользования противогазами, а также порядок его проверки.

Вход в палатку (помещение) для проверки противогазов производить по команде командира звена технической проверки противогазов.

Категорически запрещается подогревать хлорпикрин для его испарения, так как при сильном нагревании он разлагается с образованием фосгена.

Запрещается снимать противогаз во время проверки в палатке (помещении) с хлорпикринов, заходить в палатку (помещение) с хлорпикринов без противогаза.

При раздражении глаз немедленно выйти из палатки (помещения) в наветренную сторону и снять противогаз.

Распыление хлорпикрина производить в теплом помещении или оставлять на солнце.

При разливе хлорпикрина его следует немедленно дегазировать раствором сернистого натрия или засыпать измельченным углем, торфом или пористыми веществами.

Приложение № 7

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОТИВОГАЗОМ

А. ВЗРОСЛЫМИ

Противогаз может быть в трех положениях — «Походном», «Наготове» и «Боевом».

В «походном положении» противогаз носится, когда нет непосредственной угрозы нападения противника.

Чтобы привести противогаз в «походное положение» необходимо:

надеть сумку с противогазом через правое плечо так, чтобы она находилась на левом боку и клапан ее был обращен от себя;

подогнать с помощью передвижной пряжки длину лямки так, чтобы верхний край сумки был на уровне поясного ремня;

сдвинуть противогаз немного назад, чтобы при ходьбе он не мешал движению руки;

при необходимости противогаз может быть закреплен на туловище с помощью тесьмы.

В «положение «наготове» противогаз переводят по сигналу «Воздушная тревога» или по команде «Противогазы готовь!».

При этом необходимо:

расстегнуть клапан противогазовой сумки;

закрепить поясной тесьмой на туловище.

В «боевое положение — лицевая часть надета на лицо и голову—противогаз переводят по сигналам - «Радиационная опасность», «Химическая тревога» или по команде «Газы», а также самостоятельно при обнаружении признаков заражения 0В, РВ и БС.

Для перевода противогаза в «боевое» положение необходимо:

затаить дыхание, закрыть глаза, снять головной убор и держать его между коленями;

вынуть из сумки противогаз;

взять обеими руками за утолщенные края нижней части шлем-маски так, чтобы большие пальцы рук были снаружи;

приложить нижнюю часть шлем-маски под подбородок и резким движением рук вверх и назад натянуть шлем-маску на голову;

устранить перекос и складки, если они образовались при надевании;

сделать полный выдох, открыть глаза, возобновить дыхание.

Б. ДЕТЬМИ

Противогазы детьми носятся в положениях «походным», «наготове» и «боевом». В походном положении в отличие от взрослых дети носят противогазы на правом боку (лямка сумки - через левое плечо).

В положении «наготове» и в «боевом» дети младшего школьного возраста носят противогазы на груди.

Дети дошкольного возраста противогазы ПДФ-Д во всех трех положениях носят на груди. Дети старшего школьного возраста надевают противогазы по тем же сигналам и командам, что и взрослые, для чего необходимо:

затаить дыхание, закрыть глаза, снять головной убор, зажать его коленями;

вынуть маску из сумки;

взять ее за затылочные и височные тесемки крепления маски;

слегка растянуть маску, натянуть ее подбородочную часть на подбородок, занести затыльник наголовника на голову, расправить и отпустить тесемки;

сделать полный выдох, открыть глаза и надеть головной убор.

На детей младшего возраста противогазы одевают взрослые.

Для перевода противогаза в «боевое» положение необходимо:

поставить ребенка к себе спиной (маленького ребенка ставить между колен спиной к себе) так, чтобы голова его упиралась во взрослого;

взять маску обеими руками за височные и шейные тесьмы (большие пальцы при этом должны быть внутри подбородочной части маски) и передвигая кисти рук, надеть маску на лицо ребенка, расправить наголовник на затылке (при необходимости подтянуть тесьмы);

завязать гарантийные тесьмы.

Обязательно проверить, вынута ли резиновая пробка из противогазовой коробки.

Проверка правильности сборки и герметичности противогаза для детей дошкольного и школьного возраста проводится также взрослыми.

Приложение № 8

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КАМЕРОЙ ЗАЩИТНОЙ ДЕТСКОЙ КЗД-4
(для детей до 1,5 лет)

А. Сборка

все узлы ее разложить на столе;

верхние скобы металлического каркаса вставить в проушины рамок;

замки скоб защелкнуть в проушинах;

перевернув оболочку, поставить ее на верхние скобы и вставить нижние скобы в нижние проушины;

на оболочку поставить поддон;

натянуть боковые сквозные карманы поддона на концы трубок и до упора соединить обе нижние скобы концами поддонами с тесьмами обогнуть снизу поперечные трубки нижних скоб;

пропустить концы, поддона под ножками и завязать узлом со стороны ног ребенка;

перевернув камеру, поставить ее в нормальное положение, отрегулировать длину плечевой тесьмы.

Б. Использование в «боевом» положении

В «боевое» положение ее приводят по сигналу «Радиационная опасность» или «Химическая тревога», для чего:

ребенка укладывают внутрь камеры ногами в сторону входного отверстия;

положить в камеру бутылку с детским питанием, игрушку и одну - две запасные пеленки;

тщательно загерметизировать входное отверстие, для чего зажимом стянуть прорезиненную ткань входного отверстия.

Защитная камера может переноситься на тесьме в руках или через плечо, а также устанавливается на шасси детской коляски или на санки.