МИНИСТЕРСВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ

Иркутский Государственный Технический Университет

Кафедра: Конструирования и стандартизации в машиностроении

П.В. Королев к.т.н., доцент

ТЕОРИЯ  МЕХАНИЗМОВ И МАШИН

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ И ЗАДАНИЯ К КУРСОВОМУ

ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Иркутск  2002

Теория механизмов и машин. Методические указания и задания к курсовому проектированию. Составил: П.В. Королев. – Иркутск, 2002. –27 с.

Представлены задания к курсовому проекту (курсовой работе), изложены требования и вопросы по каждому листу проекта.

Методические указания предназначены для студентов специальностей: АТ, СДМ, АС, ММ, АМ, СП, ЭЛ, СМ дневной, вечерней и заочной формы обучения.

Порядок выдачи задания на курсовой проект

(курсовую работу).

Студенту выдается вариант задания:

- схема механизма двигателя внутреннего сгорания или механизма пресса,

- вид индикаторной диаграммы (закон изменения усилия прессования),

- число зубьев колес и их модуль,

- схема кулачкового механизма,

- закон движения толкателя,

- номер варианта задания каждому студенту выдает преподаватель.

К защите допускается курсовой проект (курсовая работа),

выполненная согласно выданному заданию.

1. Общие замечания.

Курсовой проект (курсовая работа) состоит из пояснительной записки и графической части,  из четырех (трех) листов формата А1.

В текстовой части  записки даются пояснения к расчету и порядок выполнения графической части.

Формулы пишут в общем виде ссылаясь на литературу,  а затем в них подставляют числовые значения.

В конце записки приводится список литературы, которой пользовался студент.

2. Порядок выполнения.

Лист № 1.  «Структурный, кинематический и  силовой  анализ    механизма».

- Начертить структурную схему механизма и провести его структурный анализ.

- Определить недостающие размеры механизмы по известным данным.

- Выбрать масштаб схемы механизма и решить первую задачу кинематического анализа механизма – построить 8 положений механизма. Одно из крайних положений принять за нулевое. Положение механизма, заданное для силового расчета выделить более толстой линией.

- Выбрать масштаб плана скоростей и решить вторую задачу кинематического анализа механизма – построить планы скоростей для каждого положения механизма. Вычислить линейные скорости всех точек механизма, в том числе центров масс звеньев, а также угловые скорости звеньев.

- Выбрать масштаб плана ускорений и решить третью задачу кинематического анализа механизма – построить планы ускорений для каждого положения механизма. Вычислить линейные ускорения всех точек механизма, в том числе центров масс звеньев, а также угловые ускорения звеньев.

- Построить диаграмму перемещения рабочего звена механизма в зависимости от угла поворота кривошипа. Методом графического дифференцирования построить диаграммы: скорости и ускорения рабочего звена механизма в зависимости от угла поворота кривошипа.

- Начертить группу Ассура механизма в положении, заданном для силового расчета, вычислить все силы и моменты, действующие на звенья механизма, и показать их на схеме.

- Выбрать масштаб плана сил и определить реакции в кинематических парах группы Ассура.

- Начертить механизм 1-го класса, вычислить все силы и моменты, действующие на ведущее звено, а также указать на схеме уравновешивающую силу.

- Выбрать масштаб плана сил и определить реакцию в кинематической паре и уравновешивающую силу.

- Определить уравновешивающую силу методом «рычага Жуковского» и сравнить обе величины.

Размещение чертежей 1-го листа на формате А1.

| Восемь положений механизма. | Восемь планов ускорений. | Расчет группы Ассура |
| --- | --- | --- |
|  |  | Расчет ведущего звена. |
| Восемь планов скоростей. | Диаграммы: перемещения, скорости, ускорения рабочего звена. |  |
|  |  | «Рычаг Жуковского». |
|  |  | Угловой штамп. |

Варианты заданий 1-го листа.

Задание № 1. Механизм  двигателя внутреннего сгорания.

Схема А.

1

О

А

В

S2

Кривошип          Шатун                      Ползун

Схема В.                                                                         Схема С.

Схема D.

Наименования параметров к заданию №1   (лист 1).

n1  -  частота вращения кривошипа, об./мин.

S – максимальный ход ползуна, м.

- = LОА / LАВ – отношение длины кривошипа к длине шатуна.

D = S – диаметр  ползуна равен максимальному ходу ползуна, м.

М1 – масса кривошипа, кг.

М2 = 0,5 М1 – масса шатуна, кг.

М3 = 0,2 М1 – масса ползуна, кг.

Центр масс кривошипа (точка S1) совпадает с точкой О.

Центр масс шатуна (точка S2)  находится на расстоянии : LAS2 = 0,3 LАВ.

Центр масс ползуна (точка S3)  совпадает с точкой В.

Момент инерции шатуна относительно оси, проходящей через центр тяжести, равен:   J2 = 0,17 (LАВ)2 М2 .

Р газовая max. – максимальное значение давления на индикаторной диаграмме, атм.

= 0,01  - коэффициент неравномерности хода машины (данный параметр используется при выполнении листа № 2 курсового проекта).

Таблица № 1 исходных данных к заданию № 1 (лист 1).

| № положения для п/п силового расчета | n1 об./мин | S м. | -- | М1 кг | Ргазовая атм | № max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 0,28 | 0,20 | 40 | 27 | 1 |
| 2 | 1550 | 0,27 | 0,20 | 39 | 26 | 2 |
| 3 | 1600 | 0,26 | 0,21 | 39 | 25 | 3 |
| 4 | 1650 | 0,25 | 0,21 | 38 | 24 | 4 |
| 5 | 1700 | 0,24 | 0,22 | 38 | 23 | 5 |
| 6 | 1750 | 0,23 | 0,22 | 37 | 22 | 6 |
| 7 | 1800 | 0,22 | 0,23 | 37 | 21 | 7 |
| 8 | 1850 | 0,21 | 0,23 | 36 | 20 | 8 |
| 9 | 1900 | 0,20 | 0,24 | 36 | 21 | 9 |
| 10 | 1950 | 0,19 | 0,24 | 35 | 22 | 10 |
| 11 | 2000 | 0,18 | 0,25 | 35 | 23 | 11 |
| 12 | 2050 | 0,17 | 0,25 | 34 | 24 | 12 |
| 13 | 2100 | 0,16 | 0,26 | 34 | 25 | 13 |
| 14 | 2150 | 0,15 | 0,26 | 33 | 26 | 14 |
| 15 | 2200 | 0,14 | 0,27 | 33 | 27 | 15 |
| 16 | 2250 | 0,13 | 0,27 | 32 | 28 | 16 |
| 17 | 2300 | 0,12 | 0,28 | 31 | 29 | 1 |
| 18 | 2350 | 0,11 | 0,28 | 31 | 30 | 2 |
| 19 | 2400 | 0,10 | 0,29 | 30 | 29 | 3 |
| 20 | 2450 | 0,11 | 0,29 | 30 | 28 | 4 |
| 21 | 2500 | 0,12 | 0,30 | 29 | 27 | 5 |
| 22 | 2550 | 0,13 | 0,31 | 29 | 26 | 6 |
| 23 | 2600 | 0,14 | 0,31 | 28 | 25 | 7 |
| 24 | 2650 | 0,15 | 0,32 | 28 | 24 | 8 |
| 25 | 2700 | 0,16 | 0,32 | 27 | 23 | 9 |
| 26 | 2750 | 0,17 | 0,33 | 27 | 22 | 10 |
| 27 | 2800 | 0,18 | 0,33 | 26 | 21 | 11 |
| 28 | 2850 | 0,19 | 0,34 | 26 | 20 | 12 |
| 29 | 2900 | 0,20 | 0,34 | 25 | 21 | 13 |
| 30 | 2950 | 0,21 | 0,35 | 25 | 22 | 14 |

Таблица № 2 исходных данных к заданию № 1 (лист 1).

| № п/п об./мин. м. | n1 | S | --- | М1 кг. | Ргазовая max. атм. | № положения для силового расчета --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1500 | 0,28 | 0,28 | 40 | 21 | 1 |
| 2 | 1550 | 0,27 | 0,28 | 39 | 21 | 2 |
| 3 | 1600 | 0,26 | 0,29 | 39 | 22 | 3 |
| 4 | 1650 | 0,25 | 0,29 | 38 | 22 | 4 |
| 5 | 1700 | 0,24 | 0,27 | 38 | 25 | 5 |
| 6 | 1750 | 0,23 | 0,27 | 37 | 25 | 6 |
| 7 | 1800 | 0,22 | 0,26 | 37 | 26 | 7 |
| 8 | 1850 | 0,21 | 0,26 | 36 | 26 | 8 |
| 9 | 1900 | 0,20 | 0,25 | 36 | 27 | 9 |
| 10 | 1950 | 0,19 | 0,25 | 35 | 27 | 10 |
| 11 | 2000 | 0,18 | 0,28 | 35 | 28 | 11 |
| 12 | 2050 | 0,17 | 0,28 | 34 | 28 | 12 |
| 13 | 2100 | 0,16 | 0,29 | 34 | 21 | 13 |
| 14 | 2150 | 0,15 | 0,29 | 33 | 21 | 14 |
| 15 | 2200 | 0,14 | 0,21 | 33 | 22 | 15 |
| 16 | 2250 | 0,13 | 0,21 | 32 | 22 | 16 |
| 17 | 2300 | 0,12 | 0,22 | 31 | 23 | 1 |
| 18 | 2350 | 0,11 | 0,22 | 31 | 23 | 2 |
| 19 | 2400 | 0,10 | 0,23 | 30 | 24 | 3 |
| 20 | 2450 | 0,11 | 0,23 | 30 | 24 | 4 |
| 21 | 2500 | 0,12 | 0,24 | 29 | 25 | 5 |
| 22 | 2550 | 0,13 | 0,24 | 29 | 25 | 6 |
| 23 | 2600 | 0,14 | 0,25 | 28 | 29 | 7 |
| 24 | 2650 | 0,15 | 0,25 | 28 | 29 | 8 |
| 25 | 2700 | 0,16 | 0,26 | 27 | 30 | 9 |
| 26 | 2750 | 0,17 | 0,26 | 27 | 30 | 10 |
| 27 | 2800 | 0,18 | 0,27 | 26 | 31 | 11 |
| 28 | 2850 | 0,19 | 0,27 | 26 | 31 | 12 |
| 29 | 2900 | 0,20 | 0,21 | 25 | 32 | 13 |
| 30 | 2950 | 0,21 | 0,21 | 25 | 32 | 14 |

Индикаторная диаграмма двухтактного двигателя.

Ргаз.

max

Атмосферная  линия.

НМТ

ВМТ

S

Индикаторная диаграмма четырехтактного двигателя.

Атмосферная  линия.

Ргаз.

max

S

НМТ

ВМТ

Задание № 2. Механизм  пресса.

Наименование параметров к заданию № 2 (лист 1).

n1  -  частота вращения кривошипа, об./мин.

S – максимальный ход ползуна, м.

- = LОА / LАВ – отношение длины кривошипа к длине шатуна.

М1 – масса кривошипа, кг.

М2 = 1,5 М1 – масса шатуна, кг.

М3 = 2,5 М1 – масса ползуна, кг.

Центр масс кривошипа (точка S1) совпадает с точкой О.

Центр масс шатуна (точка S2)  находится на расстоянии : LAS2 = 0,5 LАВ.

Центр масс ползуна (точка S3)  совпадает с точкой В.

Момент инерции шатуна относительно оси, проходящей через центр тяжести, равен:   J2 = 0,25 ( LАВ)2 М2 .

Р  max. – максимальная усилие прессования, н.

= 0,02  - коэффициент неравномерности хода машины (данный параметр используется при выполнении листа № 2 курсового проекта).

Закон изменения усилия прессования.

Рmax

S

0

Рабочий ход.

Холостой ход.

НМТ

ВМТ

Таблица №3 исходных данных к заданию № 2 (лист 1).

| № п/п об./мин. м. | n1 | S | --- | М1 кг. | Р max. кг. | № положения для силового расчета --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1000 | 0,88 | 0,20 | 940 | 27000 | 1 |
| 2 | 1050 | 0,87 | 0,20 | 939 | 26000 | 2 |
| 3 | 1100 | 0,86 | 0,21 | 939 | 25000 | 3 |
| 4 | 1150 | 0,85 | 0,21 | 938 | 24000 | 4 |
| 5 | 1200 | 0,84 | 0,22 | 938 | 23000 | 5 |
| 6 | 1250 | 0,83 | 0,22 | 937 | 22000 | 6 |
| 7 | 1300 | 0,82 | 0,23 | 937 | 21000 | 7 |
| 8 | 1350 | 0,81 | 0,23 | 936 | 20000 | 8 |
| 9 | 1400 | 0,80 | 0,24 | 936 | 21000 | 1 |
| 10 | 1450 | 0,79 | 0,24 | 835 | 22000 | 2 |
| 11 | 1500 | 0,78 | 0,25 | 835 | 23000 | 3 |
| 12 | 1550 | 0,77 | 0,25 | 834 | 24000 | 4 |
| 13 | 1600 | 0,76 | 0,26 | 834 | 25000 | 5 |
| 14 | 1650 | 0,75 | 0,26 | 833 | 26000 | 6 |
| 15 | 1700 | 0,74 | 0,27 | 833 | 27000 | 7 |
| 16 | 1750 | 0,73 | 0,27 | 832 | 28000 | 8 |
| 17 | 1800 | 0,72 | 0,28 | 831 | 29000 | 1 |
| 18 | 1850 | 0,71 | 0,28 | 831 | 30000 | 2 |
| 19 | 1900 | 0,70 | 0,29 | 830 | 29000 | 3 |
| 20 | 1950 | 0,61 | 0,29 | 730 | 28000 | 4 |
| 21 | 2000 | 0,62 | 0,30 | 729 | 27000 | 5 |
| 22 | 2150 | 0,63 | 0,31 | 729 | 26000 | 6 |
| 23 | 2200 | 0,64 | 0,31 | 728 | 25000 | 7 |
| 24 | 2250 | 0,65 | 0,32 | 728 | 24000 | 8 |
| 25 | 2300 | 0,66 | 0,32 | 727 | 23000 | 1 |
| 26 | 2350 | 0,67 | 0,33 | 727 | 22000 | 2 |
| 27 | 2400 | 0,68 | 0,33 | 726 | 21000 | 3 |
| 28 | 2450 | 0,69 | 0,34 | 726 | 20000 | 4 |
| 29 | 2500 | 0,50 | 0,34 | 725 | 21000 | 5 |
| 30 | 2550 | 0,51 | 0,35 | 725 | 22000 | 6 |

Таблица № 4 исходных данных к заданию № 2 (лист 1).

| № положения для п/п | n1 об./мин. | S м. | --- | М1 кг. | Р max. кг. | силового расчета --- |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2000 | 0,88 | 0,20 | 940 | 37000 | 1 |
| 2 | 2050 | 0,87 | 0,20 | 939 | 36000 | 2 |
| 3 | 2100 | 0,86 | 0,21 | 939 | 35000 | 3 |
| 4 | 2150 | 0,85 | 0,21 | 938 | 34000 | 4 |
| 5 | 2200 | 0,84 | 0,22 | 938 | 33000 | 5 |
| 6 | 2250 | 0,83 | 0,22 | 937 | 32000 | 6 |
| 7 | 2300 | 0,82 | 0,23 | 937 | 31000 | 7 |
| 8 | 2350 | 0,81 | 0,23 | 936 | 30000 | 8 |
| 9 | 2400 | 0,80 | 0,24 | 936 | 31000 | 1 |
| 10 | 2450 | 0,79 | 0,24 | 835 | 32000 | 2 |
| 11 | 2500 | 0,78 | 0,25 | 835 | 33000 | 3 |
| 12 | 2550 | 0,77 | 0,25 | 834 | 34000 | 4 |
| 13 | 2600 | 0,76 | 0,26 | 834 | 35000 | 5 |
| 14 | 2650 | 0,75 | 0,26 | 833 | 36000 | 6 |
| 15 | 2700 | 0,74 | 0,27 | 833 | 37000 | 7 |
| 16 | 2750 | 0,73 | 0,27 | 832 | 38000 | 8 |
| 17 | 2800 | 0,72 | 0,28 | 831 | 39000 | 1 |
| 18 | 2850 | 0,71 | 0,28 | 831 | 40000 | 2 |
| 19 | 2900 | 0,70 | 0,29 | 830 | 49000 | 3 |
| 20 | 2950 | 0,61 | 0,29 | 730 | 48000 | 4 |
| 21 | 2000 | 0,62 | 0,30 | 729 | 47000 | 5 |
| 22 | 3150 | 0,63 | 0,31 | 729 | 46000 | 6 |
| 23 | 3200 | 0,64 | 0,31 | 728 | 45000 | 7 |
| 24 | 3250 | 0,65 | 0,32 | 728 | 44000 | 8 |
| 25 | 3300 | 0,66 | 0,32 | 727 | 43000 | 1 |
| 26 | 3350 | 0,67 | 0,33 | 727 | 42000 | 2 |
| 27 | 3400 | 0,68 | 0,33 | 726 | 41000 | 3 |
| 28 | 3450 | 0,69 | 0,34 | 726 | 50000 | 4 |
| 29 | 3500 | 0,50 | 0,34 | 725 | 51000 | 5 |
| 30 | 3550 | 0,51 | 0,35 | 725 | 52000 | 6 |

Лист № 2. «Динамический синтез машины».

(Выполняется только  в курсовом проекте).

- Определить приведенный момент движущих сил (двигатель) или приведенный момент сил полезного сопротивления (пресс) по методу «рычага Жуковского» и построить график приведенного момента в зависимости от угла поворота кривошипа.

- Методом графического интегрирования графика приведенного момента построить график работ движущих сил (двигатель) или график работ сил полезного сопротивления (пресс).

- Построить график избыточной работы.

- Построить график приведенного момента инерции всех звеньев механизма.

- Построить неполную диаграмму Виттенбауэра и определить по диаграмме с учетом заданного коэффициента неравномерности хода машины  ()   момент инерции, размеры и массу маховика.

Восемь положений

механизма.

Восемь «рычагов

Жуковского».

График приведенного момента инерции всех звеньев механизма.

Диаграмма Виттенбауэра.

График приведенного момента сил.

График работ движущих сил и сил полезного сопротивления.

График избыточной работы.

Угловой штамп.

Размещение чертежей 2-го листа на формате А1.

Лист № 3. «Синтез зубчатой передачи» и определение    передаточного отношения планетарных редукторов.

- Начертить четыре схемы планетарных редукторов в произвольном масштабе,  обозначить все зубчатые колеса и водило. В пояснительной записке определить передаточное отношение (используя числа зубьев)  от колеса к водилу и от водила к колесу, согласно принятым обозначениям на схеме.

- Рассчитать основные размеры зубчатых колес, выбрать масштаб и начертить картину эвольвентного зацепления двух колес (показать не менее трех зубьев каждого колеса).

- Определить графически  и рассчитать коэффициент перекрытия зубчатой передачи.

Размещение чертежей  3-его листа на формате А1.

| Четыре схемы планетарных редукторов | Картина эвольвентного зацепления. |
| --- | --- |
|  | Угловой штамп |

Таблица № 4 исходных данных к листу № 3.

| № зацепления | Число зубьев 1-го колеса | Число зубьев 2-го колеса | Модуль |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | Z1 | Z2 | М, мм. |
| 1 | 9 | 27 | 5 |
| 2 | 10 | 28 | 6 |
| 3 | 11 | 29 | 8 |
| 4 | 12 | 30 | 1 |
| 5 | 13 | 31 | 12 |
| 6 | 14 | 32 | 15 |
| 7 | 15 | 33 | 20 |
| 8 | 16 | 34 | 25 |
| 9 | 9 | 35 | 2 |
| 10 | 10 | 36 | 4 |
| 11 | 11 | 37 | 5 |
| 12 | 12 | 38 | 6 |
| 13 | 13 | 39 | 8 |
| 14 | 14 | 40 | 10 |
| 15 | 15 | 25 | 12 |
| 16 | 16 | 26 | 15 |
| 17 | 9 | 27 | 20 |
| 18 | 10 | 28 | 25 |
| 19 | 11 | 29 | 2 |
| 20 | 12 | 38 | 4 |
| 21 | 13 | 39 | 5 |
| 22 | 14 | 30 | 6 |
| 23 | 15 | 31 | 8 |
| 24 | 16 | 32 | 10 |
| 25 | 9 | 33 | 12 |
| 26 | 10 | 34 | 15 |
| 27 | 11 | 35 | 20 |
| 28 | 12 | 36 | 25 |
| 29 | 13 | 37 | 32 |
| 30 | 14 | 38 | 40 |

Таблица № 5 исходных данных к листу № 3.

| № зацепления п/п | Число зубьев 1-го колеса Z1 | Число зубьев 2-го колеса Z2 | Модуль М, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 27 | 5 |
| 2 | 14 | 28 | 6 |
| 3 | 15 | 29 | 8 |
| 4 | 16 | 30 | 10 |
| 5 | 9 | 31 | 12 |
| 6 | 10 | 32 | 15 |
| 7 | 11 | 33 | 20 |
| 8 | 12 | 34 | 25 |
| 9 | 13 | 35 | 3 |
| 10 | 14 | 36 | 4 |
| 11 | 15 | 37 | 5 |
| 12 | 16 | 38 | 6 |
| 13 | 10 | 39 | 8 |
| 14 | 11 | 40 | 10 |
| 15 | 12 | 25 | 12 |
| 16 | 13 | 26 | 15 |
| 17 | 14 | 27 | 20 |
| 18 | 15 | 28 | 5 |
| 19 | 16 | 29 | 3 |
| 20 | 10 | 38 | 4 |
| 21 | 11 | 39 | 5 |
| 22 | 12 | 30 | 6 |
| 23 | 13 | 31 | 8 |
| 24 | 14 | 32 | 10 |
| 25 | 15 | 33 | 12 |
| 26 | 12 | 34 | 15 |
| 27 | 13 | 35 | 20 |
| 28 | 14 | 36 | 2 |
| 29 | 15 | 37 | 3 |
| 30 | 16 | 38 | 4 |

Таблица № 6 исходных данных к листу № 3.

| № зацепления п/п | Число зубьев 1-го колеса Z1 | Число зубьев 2-го колеса Z2 | Модуль М, мм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 17 | 5 |
| 2 | 14 | 18 | 6 |
| 3 | 15 | 19 | 8 |
| 4 | 16 | 20 | 10 |
| 5 | 9 | 21 | 12 |
| 6 | 10 | 22 | 15 |
| 7 | 11 | 23 | 20 |
| 8 | 12 | 24 | 25 |
| 9 | 13 | 25 | 3 |
| 10 | 14 | 26 | 4 |
| 11 | 15 | 27 | 5 |
| 12 | 16 | 28 | 6 |
| 13 | 10 | 29 | 8 |
| 14 | 11 | 30 | 10 |
| 15 | 12 | 35 | 12 |
| 16 | 13 | 36 | 15 |
| 17 | 14 | 37 | 20 |
| 18 | 15 | 38 | 5 |
| 19 | 16 | 39 | 3 |
| 20 | 10 | 28 | 4 |
| 21 | 11 | 29 | 5 |
| 22 | 12 | 20 | 6 |
| 23 | 13 | 21 | 8 |
| 24 | 14 | 22 | 10 |
| 25 | 15 | 23 | 12 |
| 26 | 12 | 24 | 15 |
| 27 | 13 | 25 | 20 |
| 28 | 14 | 26 | 2 |
| 29 | 15 | 27 | 3 |
| 30 | 16 | 28 | 4 |

Лист № 4. « Динамический синтез кулачкового механизма».

- Методом графического интегрирования построить кинематические диаграммы толкателя по заданному закону изменения ускорения.

- Определить минимальный радиус шайбы кулачка с учетом заданного допустимого угла давления.

- Построить профиль кулачка и начертить в одном из положений толкатель.

Размещение чертежей 4-го  листа на формате А1.

График для определения минимального радиуса шайбы кулачка.

Графики аналога:

ускорений,

скоростей и

перемещения

толкателя в зависимости от угла поворота кулачка.

Чертеж профиля кулачка с толкателем в одном из положений.

Угловой штамп.

Варианты заданий.

Задание № 1. “Кулачковый механизм с игольчатым толкателем без эксцентриситета”

Кулачок

Толкатель

кулачка

Задание № 2. “Кулачковый механизм с игольчатым толкателем с эксцентриситетом”

Задание № 3. “Кулачковый механизм с роликовым толкателем без эксцентриситета”

Задание № 4. “Кулачковый механизм с роликовым толкателем с эксцентриситетом”

Задание № 5. “Кулачковый механизм с плоским толкателем без эксцентриситета”

Задание № 6. “Кулачковый механизм с плоским толкателем с эксцентриситетом”

Законы движения  (ускорения) толкателя .

Закон № 1.

Закон № 2.

Закон № 3

Закон № 4.

Наименование параметров к заданиям № 1- 6 (лист 4).

- п – угол подъема, град.,

- д.с. – угол дальнего стояния,  град.,

- оп. – угол опускания, град.,

- доп. = 25о – допустимый угол давления для кулачковых

        - механизмов  с игольчатым толкателем,

- доп. = 35о – допустимый угол давления для кулачковых

        - механизмов  с роликовым  толкателем,

- hmax. – максимальный ход толкателя, мм.

Таблица № 6 исходных данных к  листу №4.

| № п/п град. | Угол подъема, град. | Угол дальнего стояния, град. | Угол опускания, мм. | ход толкателя, | Максимальный Эксцентриситет, мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 5 | 100 | 0,1 | 1,0 |
| 2 | 145 | 10 | 105 | 0,2 | 1,1 |
| 3 | 140 | 15 | 110 | 0,3 | 1,2 |
| 4 | 135 | 20 | 115 | 0,4 | 1,3 |
| 5 | 130 | 25 | 120 | 0,5 | 1,4 |
| 6 | 125 | 30 | 125 | 0,6 | 1,5 |
| 7 | 120 | 35 | 130 | 0,7 | 1,6 |
| 8 | 115 | 40 | 135 | 0,8 | 1,7 |
| 9 | 110 | 45 | 140 | 0,9 | 1,8 |
| 10 | 105 | 50 | 135 | 1,0 | 1,9 |
| 11 | 100 | 55 | 130 | 1,1 | 2,0 |
| 12 | 95 | 60 | 125 | 1,2 | 2,1 |
| 13 | 90 | 65 | 120 | 1,3 | 2,2 |
| 14 | 85 | 70 | 115 | 1,4 | 2,3 |
| 15 | 80 | 75 | 110 | 1,5 | 2,4 |
| 16 | 75 | 80 | 105 | 1,6 | 2,5 |
| 17 | 70 | 85 | 100 | 1,7 | 2,6 |
| 18 | 65 | 90 | 95 | 1,8 | 2,7 |
| 19 | 60 | 95 | 90 | 1,9 | 2,8 |
| 20 | 130 | 15 | 140 | 2,0 | 2,9 |
| 21 | 135 | 20 | 135 | 2,1 | 3,0 |
| 22 | 140 | 25 | 130 | 2,2 | 3,1 |
| 23 | 145 | 30 | 125 | 2,3 | 3,2 |
| 24 | 150 | 35 | 120 | 2,4 | 3,3 |
| 25 | 155 | 40 | 115 | 2,5 | 3,4 |
| 26 | 160 | 45 | 110 | 2,6 | 3,5 |
| 27 | 165 | 50 | 105 | 2,7 | 3,6 |
| 28 | 170 | 55 | 100 | 2,8 | 3,7 |
| 29 | 175 | 60 | 95 | 2,9 | 3,8 |
| 30 | 180 | 65 | 90 | 3,0 | 3,9 |

Таблица № 7 исходных данных к  листу №4.

| № п/п | Угол подъема, град. | Угол дальнего стояния, град. | Угол опускания, град. | , ход толкателя, мм. | Максимальный Эксцентриситет мм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 110 | 5 | 100 | 1 | 1,0 |
| 2 | 115 | 10 | 105 | 2 | 1,1 |
| 3 | 120 | 15 | 110 | 3 | 1,2 |
| 4 | 125 | 20 | 115 | 4 | 1,3 |
| 5 | 135 | 25 | 120 | 5 | 1,4 |
| 6 | 140 | 30 | 125 | 6 | 1,5 |
| 7 | 145 | 35 | 130 | 7 | 1,6 |
| 8 | 150 | 40 | 135 | 8 | 1,7 |
| 9 | 80 | 45 | 140 | 9 | 1,8 |
| 10 | 85 | 50 | 135 | 5 | 1,9 |
| 11 | 90 | 55 | 130 | 1 | 2,0 |
| 12 | 100 | 60 | 125 | 2 | 2,1 |
| 13 | 110 | 65 | 120 | 3 | 2,2 |
| 14 | 115 | 70 | 115 | 4 | 2,3 |
| 15 | 120 | 75 | 110 | 5 | 2,4 |
| 16 | 125 | 80 | 105 | 6 | 2,5 |
| 17 | 130 | 85 | 100 | 7 | 2,6 |
| 18 | 135 | 90 | 95 | 8 | 2,7 |
| 19 | 140 | 95 | 90 | 9 | 2,8 |
| 20 | 60 | 15 | 140 | 2 | 2,9 |
| 21 | 65 | 20 | 135 | 1 | 3,0 |
| 22 | 70 | 25 | 130 | 2 | 3,1 |
| 23 | 75 | 30 | 125 | 3 | 3,2 |
| 24 | 80 | 35 | 120 | 4 | 3,3 |
| 25 | 85 | 40 | 115 | 5 | 3,4 |
| 26 | 90 | 45 | 110 | 6 | 3,5 |
| 27 | 95 | 50 | 105 | 7 | 3,6 |
| 28 | 100 | 55 | 100 | 8 | 3,7 |
| 29 | 105 | 60 | 95 | 9 | 3,8 |
| 30 | 110 | 65 | 90 | 3 | 3,9 |

Рекомендуемая литература

Основная:

- Теория механизмов и машин. Конспект лекций. Составил П.В. Королев.- Иркутск: изд-во ИрГТУ,-2001.- 104 с

- Теория механизмов и механика машин. Учебник для втузов. / К.В. Фролов, С.А. Попов, А.К. Мусатов и др. Под ред. К.В. Фролова.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1998.- 495 с.

Дополнительная литература:

- Журнал «Известия вузов. Машиностроение».

- Ивович В.А., Днищенко В.Я. Защита от вибрации в машиностроении.- М.: Машиностроение, 1990.- 271 с.

- Интернет-сайты: http://www.krgtu.ru//WD/TUTOR/tmm/index.htm. (страничка для студентов по ТММ Санкт-Петербурского государственного технического университета).

Учебные пособия, методические указания и другие методические материалы:

- Грудинин Г.В. Динамический расчет приводов. Учебное пособие. / ИрГТУ.- Иркутск: изд-во ИрГТУ, 1996.- 67 с.

- Кинематический анализ механизмов. Методические указания к лабораторной работе по теории механизмов и машин для машиностроительных специальностей. Составил Е.В. Глушко.- Владивосток: изд-во ДВГТУ, 1999.-16 с.

- Попов СА., Тимофеев Г.А. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин: Учебное пособие для втузов./ Под ред. К.В. Фролова.-3-е изд., стер.- М.: Высш. шк., 1999.- 350 с.

- Теория механизмов и машин. Методические указания по выполнению курсовой работы для машиностроительных специальностей. Составила Т.М. Ратинер.- Иркутск: изд-во ИрГТУ, 1997.- 53 с.

- Теория механизмов и машин. Методические указания по выполнению лабораторных работ по синтезу зубчатых зацеплений для студентов машиностроительных специальностей. Составил М.Г. Руденко.- Иркутск, изд-во ИрГТУ, 1998.-48 с.

- Теория механизмов, машин и манипуляторов. Учебное пособие для машиностроительных специальностей вузов./ И.П. Филонов, П.П. Анципорович, В.К. Акулич.- Минск: Дизайн ПРО, 1998.- 655 с.