Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

“ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”

Утверждаю

Декан ЭФФ

____________ Г.С.Евтушенко

“___”____________2008 г.

СИНТЕЗ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПО ЗАДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ КАЧЕСТВА

Методические  указания

к проведению лабораторной  работы    по курсу «Синтез автоматических приборных устройств» для студентов специальности 200100 «Приборостроение»

Томск 2008

УДК 658.562.012.7

Методические  указания к проведению лабораторной  работы   №3 по курсу «Синтез автоматических приборных устройств» для студентов специальности 200100«Приборостроение»

Томск: Изд-во ТПУ, 2008. – 5 с.

Составитель:      Нестеренко  Т. Г.

Лысова  О. М.

Рецензент:          Плотников И.А.

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию методическим семинаром кафедры ТПС.

Зав. кафедрой ТПС

д-р. техн. наук ____________В. С. Дмитриев

Синтез системы автоматического управления по заданным показателям качества с использованием персонального компьютера

В результате выполнения лабораторной работы студенты будут уметь:

- Создавать графики в программе MATLAB, характеризующие качество системы;

- Оценивать показатели качества системы, характеризующие качество системы;

- Интерпретировать результаты, полученные в программе MATLAB;

- Оценивать влияние изменения коэффициента усиления передаточной функции на качество системы;

- Выбирать коэффициент усиления передаточной функции исходя из заданных показателей качества системы;

В процессе выполнения лабораторной работы у студентов так же развивается информационно – коммуникационная компетенция.

Для успешного выполнения лабораторной работы студент должен знать следующие определения и понятия:

- Запас устойчивости по амплитуде

- Запас устойчивости по фазе

- Время переходного процесса

- Коэффициент усиления передаточной

Так же для успешного выполнения лабораторной работы необходимо чтоб студент имел четкое представление о:

- Видах показателей качества системы

- Принципах построения графиков, по которым можно определить качества системы;

- Формулах, по которым можно определить показатели качества системы;

- Основах имитационного моделирования в программе MATLAB.

Для успешного выполнения лабораторной работы студент так же должен уметь:

- Создавать выражения передаточных функции типовых элементарных звеньев системы в tf формате;

- Моделировать динамические характеристики типовых звеньев автоматической системы регулирования;

Необходимую информацию по этим вопросам можно найти в курсе лекций по дисциплине «Синтез автоматических приборных устройств» (лектор Нестеренко Т.Г.), а также в книгах приведенных в списке литературы.

Выполнение лабораторной работы предусматривает выполнение следующих шагов:

Аудиторная работа (2 часа)

Шаг 1 Изучить порядок синтеза систем автоматического управления по заданным показателям качества в программе MATLAB (Раздел 1 «Работа с программой»).

Шаг 2 Произвести синтез системы по заданным показателям качества САР в программе MATLAB (Разделе 2 «Задание»).

Внеаудиторная работа (1 час)

Шаг 3 Обработать полученные результаты:

- Обозначить величины на полученных графиках в соответствии с СТО ТПУ 2.5.01-2006.

- Обозначить каждую кривую, если на одном графике расположено несколько зависимостей.

- Проанализировать полученные графики и сделать выводы о характере зависимости между изменяемыми параметрами и динамическими характеристиками системы).

Шаг 4 Составить отчет. (Требования к отчету предъявлены в разделе 4 «Содержание отчета»).

1 Работа с программой

Для того чтобы произвести синтез системы автоматического управления по заданным показателям качества в программе MATLAB необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1 Запустить программу MATLAB

2 Записать передаточную функцию в tf формате

3 Открыть окно для просмотра графиков, характеризующих показатели качества системы. Для его вызова делается два щелчка по строке Siso Design Tool (рис. 1).

Launch Pad/ Toolboxes/Control System/ Siso Design Tool

Рис. 1

2. Переместить требуемые объекты (например W1) в рабочую среду средства Siso Design Tool. Для отображения рассчитанной характеристики объекта необходимо использовать  команду File/Import  и в появившемся окне (рис 2) выбрать заданную передаточную функцию и вид передаточных функций звеньев C, F, G, H (активацией кнопки →) системы, характеристики которой необходимо смоделировать. Теперь эта функция отобразится в окне просмотра.

Рис. 2 Выбор конфигурации исследуемой системы

4 Выбрать конфигурацию разделения рабочего поля на требуемое количество отображаемых графиков. Для этого в меню View активизируются строки:

- Root Locus Editor

- Open Loop Nichols Editor

- Open Loop Bode Editor

- Prefilter Bode Editor ,

позволяющие контролировать количество и виды Edit графиков.

Задание

Для системы, имеющей передаточную функцию разомкнутой системы вида:

1. Введением последовательного корректирующего звена обеспечить запас устойчивости системы:

ΔL >30˚ - запас устойчивости по амплитуде

Δφ >8Дб - запас устойчивости по фазе

2. Определить время переходного процесса замкнутой системы.

3. Определить колебательность.

Все полученные графики сохранить

4 Требования к отчету

Отчет является документом, свидетельствующим о выполнении студентом лабораторной  работы, и должен включать:

1. Цель работы

2. Графики, характеризующие показатели качества САР определяемые в работе

3. Выводы о взаимосвязи между показателями качества заданной системы и коэффициентом передачи системы.

4. Ответы на контрольные вопросы

Оформление текста отчета по лабораторной  работе выполняется в соответствии с общими требованиями СТО ТПУ 2.5.01-2006

5 Контрольные вопросы

- Какие графики позволяют определять, показатели качества системы, такие как запас устойчивости по амплитуде, запас устойчивости по фазе, время переходного процесса?

- При каких значениях запас устойчивости по амплитуде, запас устойчивости по фазе, время переходного процесса система считается устойчивой?

- Как возможно добиться устойчивости системы ?

Рекомендуемая литература

1. Бесекерский В.А. Динамический синтез систем автоматического регулирования. -М.: Наука, 1970,378с.

2. Гультяев А.А. MATLAB Имитационное моделирование в среде Windows: Практическое пособие. –  СПб.: КОРОНА принт, 1999. – 228 с.