НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЭНЕРГО СССР

Часть 1

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем министра энергетики и электрификации СССР В.Н.Кондратенко

Начальник Главного технического управления строительства А.П.Гущин

Директор института А.А.Кошкин

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие нормы служат основой для плановых расчетов потребности этилового спирта и являются средством контроля и учета.

Нормы составлены на основе государственных и отраслевых стандартов, технических условий на изделия, ведомственных нормативных документов, инструкций по эксплуатации приборов и оборудования, чертежей изделий, подлежащих обработке этиловым спиртом.

Нормы распространяются на применение технического спирта этилового ректификованного (ГОСТ 18300-72) и гидролизного (ГОСТ 17299-78), пищевого ректификованного (ГОСТ 5962-67).

Единицей измерения этилового спирта является единица объема (мл, л, дал) безводного спирта (абсолютного алкоголя) при температуре +20 °С.

Нормативы расхода, приведенные в настоящем сборнике, указаны в литрах безводного спирта, кроме табл.44 и 45, где нормы даны в литрах этилового спирта, имеющего крепость (объемное содержание) 96 объемных процентов (% об.) при температуре +20 °С.

Расчет потребности производится в декалитрах безводного спирта (1 дал =10 л).

При учете этилового спирта определению подлежат:

а) масса водно-спиртового раствора в кг

б) содержание спирта в растворе в объемных процентах

в) объем безводного спирта в растворе в литрах безводного спирта.

Правила по приемке, хранению, отпуску и учету этилового спирта приведены в "Инструкции+" (приложение 4), куда включены рекомендуемые формы бланков учета и контроля отпуска спирта, а также таблицы для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах, утвержденные Госстандартом СССР (приложения 4а и 4б).

Для определения потребности в этиловом спирте на эксплуатацию автомобильного транспорта в зимнее время следует пользоваться табл.44 и приложениями 1, 2, 3, разработанными НИИАТ Минавтотранса РСФСР.

Нормативы расхода спирта на протирку при эксплуатации ЭВМ разработаны с учетом 3-сменной загрузки.

Для расчета годовой потребности в этиловом спирте на эксплуатационные нужды химических цехов электрических станций следует пользоваться "Методическими указаниями по организации и объему химического контроля воднохимического режима на тепловых электростанциях" РД-34 M.188.

Потребность в этиловом спирте на эксплуатацию нестандартного оборудования и приборов, не вошедших в настоящие Нормы, следует рассчитывать по нормативам, приведенным в табл.21.

При проведении промывочных операций и испытаний в спиртовых ваннах необходимо предусматривать возврат этилового спирта, бывшего в употреблении.

Потери крепости спирта после проведения работ устанавливаются химической лабораторией предприятия.

Отработанный спирт подлежит регенерации (очистке) или фильтрации от механических примесей для последующего его использования на менее ответственных операциях в соответствии с заключением химической лаборатории.

Спирт, непригодный для дальнейшего использования, загрязненный токсическими веществами, по заключению химической лаборатории подлежит уничтожению.

Таблица 1

Нормативы paсxода этилового спирта марки А ГОСТ 17299-78

на производственно-технические нужды для атомных электростанций

| N п.п | Наименование приборов оборудования, вид работ, содержание операций | Единица измерения | Норматив расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборка верхнего блока, ревизия и испытание приводов АРК | л/шт. | 0,507 |
| 2 | Монтаж внутрикорпусных устройств реактора | то же | 1,267 |
| 3 | Монтаж перегрузочной машины | " | 25,350 |
| 4 | Монтаж транспортно-технологического оборудования | " | 1,750 |
| 5 | Промывка кассет и деталей во время перегрузки и нагрузки реактора (обезжиривание и обезвоживание) | " | 2,350 |
| 6 | Промывка поглощающих вставок реактора | " | 0,360 |
| 7 | Консервация и расконсервация приводов АРК, находящихся в ЗИП | " | 3,600 |
| 8 | Испытание нихромовых рубашек спецнасосов: |  |  |
|  | ЦЭН-133 | л/шт. | 1,200 |
|  | ЦЭНОР | то жe | 0,560 |
|  | ЦЭНОЗ | м | 0,320 |
|  | ГЦН-133 | м | 7,000 |
| 9 | Профилактика полистиролового клеммника (на 1 плиту) | л/шт. | 0,015 |
| 10 | Профилактика ионизационных камер | " | 0,015 |
| 11 | Профилактика энергоблоков |  |  |
|  | АЭС-2М | " | 0,050 |
|  | ИПП-2А | " | 0,020 |
| 12 | Профилактика щитов ШАР N 1, |  |  |
|  | в том числе блоков: |  |  |
|  | УКРМ, УКР, УКА, УT, БУТ | " | 0,040 |
|  | БНК, ЭМЭ | " | 0,030 |
|  | БАР-2М, БЗЭ | " | 0,050 |
| 13 | Ремонт нормирующих преобразователей | " | 0,025 |
| 14 | Профилактика приборов АИ-100-1, АИ-256: |  |  |
|  | - промывка переключателей | л/прибор | 0,045 |
|  | - промывка пайки электромонтажа | то же | 0,150 |
|  | - промывка свинцового ломика и датчика анализатора | л/комплект | 0,200 |
| 15 | Профилактика приборов AИ-128: |  |  |
|  | - промывка переключателей | л/прибор | 0,030 |
|  | - промывка пайки электромонтажа | то же | 0,125 |
|  | - дезактивация | " | 1,000 |
| 16 | Профилактика БЗ-15 |  |  |
|  | - промывка пересчетных декад | л/прибор | 0,020 |
|  | - промывка синхронного диска и оптической системы | " | 0,020 |
|  | - дезактивация | " | 1,000 |
| 17 | Профилактика полуавтомата КГО | " | 0,055 |
| 18 | Профилактика стойки и датчиков КГО | " | 0,370 |
| 19 | Профилактика датчика УСД | " | 0,180 |
| 20 | Дезактивация проточной камеры поверхностью 150 см | " | 0,010 |
| 21 | Профилактика установки вывода информации | " | 0,030 |
| 22 | Профилактика установок |  |  |
|  | ПВД | л/прибор | 0,140 |
|  | "Прохлада" | то же | 0,042 |
| 23 | Ревизия гамма-камеры | " | 0,012 |
| 24 | Профилактика установки электроосаждения: |  |  |
|  | - дезактивация диска | " | 0,045 |
|  | - промывка проточной части | " | 0,025 |
|  | - промывка кристалла ФЗУ | " | 0,060 |
|  | - промывка сопротивления | " | 0,012 |
| 25 | Профилактика реактиметра | л/прибор | 0,105 |
| 26 | Профилактика радиоэлектронных установок типов "ЛАД", "Яблоня", "Сирень" | " | 0,150 |
| 27 | Дезактивация пробоотработанных емкостей | " | 0,130 |
| 28 | Дезактивация исследуемых образцов | " | 0,030 |
| 29 | Профилактика интерсиметров ПCC-1 и ИСС-8 | " | 0,036 |
| 30 | Профилактика A3-1 (реле-искатель, Ф3У, автомат ФЗУ) | " | 0,160 |
| 31 | Обезжиривание и дезактивация активационных детекторов | " | 0,025 |
| 32 | Дезактивация германиевого детектора | " | 0,200 |
| 33 | Дезактивация кассет альфа-спектрометра "Амур" после измерения активности проб | то же | 0,007 |
| 34 | Дезактивация каналов коллиматоров для измерения гамма-спектров ТВЭЛов | л/операцию | 1,000 |
| 35 | Ремонт привода СУЗ | л/прибор | 0,300 |
| 36 | Профилактика и дезактивация специальной телевизионной установки | то же | 1,250 |
| 37 | Обработка сварных образцов-спутников: |  |  |
|  | - микроструктура | л/шлиф | 0,035 |
|  | - макроструктура | то же | 0,045 |
| 38 | Подготовка штепсельного разъема привода СУЗ перед герметиком | л/прибор | 0,040 |
| 39 | Подготовка ионизационной камеры к распайке и уплотнению | то же | 0,050 |
| 40 | Уничтожение отходов металлического натрия | л/г | 0,020 |
| 41 | Дезактивация рабочих поверхностей | л/см | 0,0001 |
| 42 | Профилактика установки централизованного контроля А701-03 | л/прибор | 6,130 |
| 43 | Профилактика спектрометрического прибора "ЛАНГУР": |  |  |
|  | - промывка переключателей | то же | 0,030 |
|  | - промывка пайки электромонтажа | " | 0,125 |
| 44 | Профилактика лабораторного полупроводникового детектора излучения: |  |  |
|  | - промывка и дезактивация детектора | " | 0,150 |
|  | - промывка и дезактивация зарядочувствительного предусилителя | " | 0,230 |
| 45 | Очистка и дезактивация: |  |  |
|  | - оптической системы УЛМ-1 | " | 0,185 |
|  | - активной трубки лазера | в | 0,095 |
|  | - перископа PВП-456 | " | 0,242 |
|  | - перископа РВП-489 | " | 0,560 |
| 46 | Промывка смотровых стекол (освинцованных) закрытых пультов центральных залов, бассейнов выдержки, операторов горячей камеры | л/промывку | 0,600 |
| 47 | Обслуживание разрывной машины марки 1689P-1: |  |  |
|  | - промывка вакуумной системы трубопроводов тепловых экранов внутренней поверхности испытательной камеры | л/операцию | 0,800 |
|  | - промывка контактов электрической проводки и электрических приборов | то же | 0,500 |
|  | - промывка диффузионного насоса | " | 0,700 |
| 48 | Промывка и дезактивация приборов типа "ЛИС" | " | 0,100 |
| 49 | Изготовление подвесок ионизационных камер | л/шт. | 0,030 |
| 50 | Обезжиривание и дезактивация проволочных индикаторов при облучении в реакторе | л/операцию | 0,025 |
| 51 | Обезжиривание и дезактивация датчиков прямого заряда | то же | 0,025 |
| 52 | Обезжиривание измерительных каналов при постановке в реактор | л/см | 0,0036 |
| 53 | Дезактивация фотоэлектронных умножителей | л/прибор | 0,100 |
| 54 | Профилактика приборов "Вишня" | то же | 1,000 |
| 55 | Дезактивация свинцовых ломиков, счетчиков и подложек | л/комплект | 0,030 |
| 56 | Дезактивация центрифуг с пробирками | то же | 0,050 |
| 57 | Дезактивация ионизационной камеры (V - 70л) | л/прибор | 0,300 |
| 58 | Дезактивация пробоотборных емкостей | то же | 0,130 |
| 59 | Очистка и обезвоживание установки для определения количества газа и объема под оболочкой ТВЭЛов | " | 0,500 |
| 60 | Дезактивация и обезвоживание перископа в горячей воде | " | 0,150 |
| 61 | Дезактивации оптической системы микроскопа МИМ-7 | " | 0,150 |
| 62 | Дезактивация оптической системы микротвердомера ПМТ-3 | " | 0,250 |
| 63 | Электрополировка образцов из сплавов циркония | л/образец | 0,300 |
| 64 | Профилактика установок КГО "Шквал" | л/прибор | 0,370 |
| 65 | Профилактика спецустановки "Уран" | то же | 1,250 |
| 66 | Промывка TВC во время перегрузки реактора (обезжиривание и обезвоживание) | л/см | 0,0036 |
| 67 | Промывка ДКЭ во время перегрузки реактора | л/операцию | 0,235 |
| 68 | Промывка и дезактивация кювет и оптической части прибора ФЗК-М | л/прибор | 0,150 |
| 69 | Промывка и дезактивация датчиков к прибору ДИС-56 | то же | 0,100 |
| 70 | Промывка и дезактивация электродов к РН-метру ЛПУ-0,1 | " | 0,050 |
| 71 | Промывка и дезактивация пламяфотометра | " | 0,100 |
| 72 | Промывка прибора ПГФ "Водород" | " | 0,050 |
| 73 | Дезактивация ионообменных колонок | " | 0,050 |
| 74 | Дезактивация выпрямителя для снятия электрохимических отложений | " | 0,200 |
| 75 | Дезактивация, обезжиривание и обезвоживание образцов | л/шт. | 0,030 |
| 76 | Промывка рабочей полосы пробоотборника дистиллятора натрия | л/прибор | 0,500 |
| 77 | Подготовка к работе газовакуумной камеры | то же | 0,005 |
| 78 | Высушивание прибора "Мугдан" | " | 0,050 |
| 79 | Профилактика радиометрической установки: |  |  |
|  | - дезактивация свинцового ломика | л/прибор | 0,060 |
|  | - промывка контактов сопротивления схемы | то же | 0,080 |
| 80 | Дезактивация камеры Туркина | " | 0,100 |
| 81 | Дезактивация датчиков переносных и локальных приборов | " | 0,025 |
| 82 | Дезактивация датчиков и подложек лабораторных установок типов "Волна", АП-9, П-12 | " | 0,040 |
| 83 | Дезактивация датчиков приборов УСИТ-1, УСИТ-1Б | " | 0,100 |
| 84 | Дезактивация блоков радиометрической аппаратуры при выносе в чистую зону для ремонта | " | 0,200 |

Таблица 2

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А на монтаж, ревизию

и обслуживание основного оборудования электростанций

| N п.п | Наименование оборудования, вид работ | Тип, марка | Напряжение | Мощность | Норматив расхода на единицу оборудования, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Монтаж и ревизия силовых трансформаторов |  | 35 кВ | 6,3-75 тыс. кВА | 0,15 |
|  |  |  | 110 кВ | 6,3-200 тыс. кВА | 0,55 |
|  |  |  | 154 кВ | 6,3-200 тыс. кВА | 0,80 |
|  |  |  | 220 кВ | 20-200 тыс. кВА | 1,10 |
|  |  |  | 220 кВ | 200-400 тыс. кВА | 2,60 |
|  |  |  | 330 кB | 75-200 тыс. кВА | 1,50 |
|  |  |  | 330 кВ | 1 млн. кВА | 6,00 |
|  |  |  | 330 кВ | 630 тыс. кВА | 4,90 |
|  |  |  | 400-500 кВ | 75-200 тыс. кВА | 1,70 |
|  |  |  | 400-500 kb | 200-400 тыс. кВА | 4,90 |
|  |  | ТЦ | 500 кВ | 0,63-1,0 млн. кВА | 6,50 |
|  |  | ОРЦ | 750 кВ | 300-500 тыс. кВА | 5,00 |
|  |  | ТЦ | 750 кВ | 600 тыс. кВА | 5,40 |
|  |  | АОДЦТН | 1140 кВ | 665 тыс. кВА | 6,00 |
| 2 | Монтаж реакторов | РОДЦ | 500 кВ | 60 тыс. кВА | 1,5 |
|  |  | РОДЦ | 750 кВ | 110 тыс. кВА | 2,0 |
| 3 | Монтаж котлов паропроизводительностью |  |  |  |  |
|  | 960 т/ч | - | - | - | 8,0 |
|  | 420 т/ч | - | - | - | 6,0 |
|  | 210-230 т/ч |  | - | - | 4,0 |
|  | 160-170 т/ч |  | - | - | 4,0 |
|  | BК-180 Гкал/ч |  | - | - | 3,0 |
|  | BК-100 Гкал/ч |  | - | - | 3,0 |
| 4 | Монтаж и ревизия воздушных выключателей |  | 110 кВ | - | 1,4 |
|  |  |  | 154 кВ |  | 1,4 |
|  |  |  | 220 кB |  | 2,8 |
|  |  |  | 330 кВ |  | 4,3 |
|  |  |  | 400-500 кВ |  | 9,0 |
| 5 | Монтаж турбин |  | - | 500 МВт | 8,0 |
|  |  |  | - | 300 МВт | 5,0 |
|  |  |  | - | 250 мВт | 5,0 |
|  |  |  | - | 160 мВт | 4,0 |
|  |  |  | - | 100 МВт | 3,0 |
|  |  |  | - | 50 МВт | 3,0 |
|  |  |  | - | 25 МВт | 3,0 |
|  |  |  | - | 12 МВт | 2,0 |
|  |  |  | - | 6 МВт | 2,0 |
| 6 | Монтаж маслонаполненных кабельных линий низкого давления | - | 110 кВ | - | 0,3 |
|  |  | - | 220 кB | - | 0,3 |
|  | среднего давления | - | 110 кВ | - | 1,5 |
|  |  | - | 200 кВ | - | 2,0 |
|  | высокого давления | - | 220 кВ | - | 2,5 |
|  |  | - | 330 кВ | - | 7,0 |
|  |  | - | 400-500 кВ | - | 16,0 |
| 7 | Монтаж концевых муфт | МКМН-110 | 110 кВ | - | 0,1 |
|  |  | МКМН-220 | 220 кВ | - | 0,8 |
|  |  | МКАПв-64/110 | 110 кВ | - | 0,4 |
|  |  | МКВДТ-220 | 220 кВ | - | 0,15 |
| 8 | Монтаж соединительных муфт | МСМН-110 | 110 кВ | - | 0,1 |
|  |  | МСАПв-64/100 | 110 кВ | - | 0,3 |
|  |  | СМВ ДТ-4/220 | 220 кВ | - | 0,15 |
|  |  | СРМВДТ-4-220 | 220 кВ | - | 0,15 |
|  |  | МСМН-220 | 220 кВ | - | 0,6 |
| 9 | Монтаж кабельного ввода в эхогазовую ячейку | ВКРЭ-110Н | 110 кВ | - | 0,5 |
|  |  | ВКРЭ-220ВТ | 220 кВ | - | 0,5 |
|  |  | ВКРЭ-110П | 110 кВ | - | 0,5 |
|  | Монтаж стопорной муфты | МСТМНЭ-110 | 110 кВ | - | 0,6 |
|  | Монтаж и наладка агрегата подпитки для кабеля высокого давления | АПУ | 220 кВ | - | 4,0 |
|  | Испытание пробы масла и жидкости из кабельных линий 110-220 кВ | - | 110-220 кВ | - | 0,025 |
| 10 | Обезжиривание и обезвоживание 2 стыков резиновых уплотнений цапф лопастей рабочего колеса поворотно-лопастной гидротурбины | - | - | - | 0,4 |
| 11 | Протирка опорного диска подпятника гидрогенератора с площадью опорной поверхности, м: |  |  |  |  |
|  | до 3- | - | - | - | 1,0 |
|  | 3-5 | - | - | - | 1,5 |
|  | 5-8 | - | - | - | 2,0 |
|  | 8-10 | - | - | - | 3,0 |
| 12 | Промывка сегментов и втулок подшипника гидрогенератора при диаметре шейки вала под подшипник, м |  |  |  |  |
|  | до 1 | - | - | - | 0,7 |
|  | 1-1,5 | - | - | - | 1,0 |
|  | св. 1,5 | - | - | - | 1,5 |
| 13 | Промывка 2-х прокладок маслоприемника гидротурбины поворотно-лопастного типа | - | - | - | 0,3 |

Таблица 3

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСT 18300-72 марки А

при строительстве объектов связи

| Наименование, содержание работ | Тип | Единица изм. | Норматив расхода на ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка, монтаж и настройка аппаратуры уплотнения связи | ИКМ-12 | л/систему | 0,06 |
|  | ИКМ-15 | То же | 0,1 |
|  | КНК-6Т | " | 0,1 |
|  | КНК-12 | " | 0,2 |
|  | В-2-2 | " | 0,01 |
|  | "Кама" с РСЛУ-М | " | 0,1 |
| Установка, монтаж и настройка установки оперативной телефонной связи | "Кристалл-30" | л/установку (коммутатор) | 0,04 |
|  | "Кристалл-70" | То же | 0,10 |
|  | "Кристалл-110 | То же | 0,15 |
| Установка, монтаж и тренировка, станции административной связи | ’’Псков-1" | л/установку | 0,03 |
|  | "Темп-40" | То же | 0,07 |
| Установка, монтаж и тренировка коммутаторов | КД-18 | л/установку | 0,03 |
|  | КД-36 | то же | 0,06 |
|  | КДСР | " | 0,04 |
| Установка, монтаж и тренировка приставок диспетчерской связи | ПСД-10/10 | " | 0,02 |
|  | ПСД-20/20 | " | 0,03 |
| Станционные работы |  |  |  |
| Монтаж кабелей, проводов и кроссировок на оборудование |  | мл/1 конец жилы | 0,28 |
| Монтаж экранированных ВЧ-кабелей |  | мл/1 конец жилы | 0,20 |
| Монтаж экранированных НЧ-проводов |  | То же | 0,04 |
| Монтаж кабелей на оборудовании АТСК | ТСВ20х3 | " | 1,0 |
|  | ТСВ20х2 | " | 0,7 |
|  | ТСВ10х3 | " | 0,5 |
| - | TCB10x2 | " | 0,4 |
|  | ТСВ 5хЗ | " | 0,3 |
|  | TCB 5х2 | " | 0,2 |
| Кроссировка линий (кабелей) в кроссе | - | " | 64,0 |
| Электрическая проверка стативов и плат (ЛАЦ, полуавтоматики и телеграфа) | - | л/1 статив | 0,004 |
| Электрическая проверка и тренировка оборудования АТСК | - | то же | 0,018 |
| Монтаж АТСК емкостью до 300 номеров | AТCК-100/2000 | л/1 статив | 0,060 |
| свыше 300 номеров | АТСК-100/2000 | то же | 0,063 |
| Электрическая проверка, настройка и тренировка АТСК емкостью до 300 номеров | АТСК-100/2000 | " | 0,0060 |
| свыше 300 номеров | ATCК-100/2000 | " | 0,0063 |
| Кабельные линии связи |  |  |  |
| Настройка кабельных линий связи | - | л/100 каналокм | 0,155 |
| Монтаж защитных полос и рамок с разделительными гнездами | ТПП15х2 | л/полосу | 0,5 |
|  | ТПП25х2 | то же | 0,8 |
|  | ТПП40х2 | " | 1,28 |
| Слаботочные работы |  |  |  |
| Подключение коаксимального распределительного кабеля спуска PК-75-9-12 в коробке УАР-6,1 | - | Мл/спуск | 2,5 |
| Подключение кабеля снижения РК-75-4-12 к антенной коробке АК | КСКПТ | То же | 1,5 |
|  | ТАКП | " | 3,0 |
| Подсоединение жил кабеля ТПП 10х2 к плинту коробки КРТ 10х2 | - | мл/комплект | 4,0 |
| Установка и монтаж телевизионных распределительных коробок КPT-6-12 | - | то же | 0,08 |
| Установка антенны телевизионной коллективного пользования | - | " | 0,5 |

Таблица 4

Нормативы расхода этилового спирта на эксплуатацию оборудования СДТУ

| Наименование оборудования |  | Тип оборудования |  | Тип спирта |  | Количество профилактик в год |  | Норматив профилактик* на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ____________ * Соответствует оригиналу. - Примечание " ". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| Оборудование и вводной щит релейной АТС-10/40 (на 100 номеров монтированной емкости) | АТС-10/40 |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,5 |  |
| Оборудование декадно-шаговых АТС (на 100 номеров монтированной емкости) | Все типы |  | ГОСТ 17299-78 |  | 4 |  | 1,25 |  |
| Оборудование координатных ATC50/200 с ВКУ (на 100 номеров монтированной емкости) | АТС50/200 |  | ГОСТ 17299-78 |  | 4 |  | 1,25 |  |
| Оборудование координатных ATC100/2000 с ВКУ и кроссом (на 1000 номеров монтированной емкости) | АТС100/2000 |  | ГОСТ 17299-78 |  | 4 |  | 0,5402 |  |
| Квазиэлектронные АТС типа ЕСК-400Е (50 номеров монтированной емкости) | ЕСК-400Е |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,3 |  |
| Ручные телефонные станции МБ и ЦБ (на 100 номеров монтированной емкости) | Все типы |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,3 |  |
| Междугородные коммутаторы (на 60 каналов) | Все типы |  | ГОСТ 17299-78 |  | 4 |  | 0,012 |  |
| Коммутатор оперативной связи (на 1 коммутатор) | Для всех типов |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  |  |  |
| до 20 номеров |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  |
| до 50 номеров |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| свыше 50 номеров |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Аппаратура автонабора и приставок дублирования сигналов | Автонабор "24" |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
|  | "Элетап" |  |  |  |  |  | 0,03 |  |
|  | ПДСВ |  |  |  |  |  | 0,015 |  |
| Диспетчерские коммутаторы ЭДТС-55 и ЭДТС-66 (на 1 коммутатор) | ЭДТС-55 |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  |  |  |
|  | ЭДТС-66 |  |  |  |  |  |  |  |
| емкостью 30 номеров |  |  |  |  |  |  | 0,3 |  |
| емкостью 60 номеров |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Аппаратура дальней автоматической телефонной связи энергосистем АДАСЭ-П (на 6 трансляторов) | АДАСЭ-П |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,2 |  |
| Комплекты дальнего набора КДНЭ | КДНЭ |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  |  |  |
| стройка на 5 КДНЭ |  |  |  |  |  |  | 0,2 |  |
| стройка на 25 КДНЭ |  |  |  |  |  |  | 0,4 |  |
| Выпрямители ВУК-67/70 и ВУК-90/25 (на 10 выпрямителей) | ВУК-67/70 |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,15 |  |
|  | ВУК-90/25 |  |  |  |  |  |  |  |
| Зарядные выпрямители ЭВБ-82/5 и ЭВБ-82/10 (на 10 выпрямителей) | ЭВБ-82/5 |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,15 |  |
|  | ЭВБ-82/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Выпрямители ВБ-60/5 и ВБ-60/10 (на 10 выпрямителей) | ВБ-60/5 |  | ГОСТ 17299 78 |  | 2 |  | 0,15 |  |
|  | ВБ-60/10 |  |  |  |  |  |  |  |
| Блоки автоматики и заряда БАЗ и БАЗ-2 | БАЗ |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,15 |  |
|  | БАЗ-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Устройство автоблокировки (на 1 километр) | Все типы |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,04 |  |
| Устройство электрической сигнализации (на централизованную стрелку) | Все типы |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 2,0 |  |
| Аппаратура систем передачи (на один полукомплект): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Одно и двухканальная аппаратура | АСК-РС, АСК-1С, АСК-1Р, АСК-IУ, ВЧА-1ТФ, АРС-64, ТСД-70; |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,05 |  |
|  | В-2, В-2-2, ПВ-2-2 |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,01 |  |
| 2. Каналообразующая аппаратура | ТАТ-65, АПТ |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,005 |  |
| 3. Трехканальная аппаратура | ВЧА-3ТФ, В-3-3, ПВ-3-3, АСК-3С, АСК-3Р, АСК-3У |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  |  |  | 0,01 |  |
| 4. Шестиканальная аппаратура |  |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,02 |  |
| 5. Двенадцатиканальная аппаратура | Z-12 "Искра", Z-12 F-E; B-12-2; B-12, 3; ПВ-12-2; ПВ-12-3; ВУС-12-3; УВО-12-2; УВО-12-3; FВО-12-3; ТN-12ТК; TN12-ТК-Е; НУПТ-12ТК-Е |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,02 |  |
| 6. Двадцатичетырехканальная аппаратура |  |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,03 |  |
| 7. Шестидесятиканальная аппаратура | К-60; К-60П; НУПК-60П; ОУПК-60П |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,01 |  |
| Аппаратура телемеханики: | (Примечание: к п.20.1, 20.320.5 при использовании в аппаратуре релейных коммутационных устройств количество спирта-ректификата увеличивается из расчета 0,1 л на 100 контактов) |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,05 |  |
| - стойка аппаратуры (полукомплект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аппаратура телемеханики: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - стойка аппаратуры (полукомплект) | ТМ-511; ТМ-512; МКТ; МКТ-2; ТМ-800В; ТМ-320; Т120-1РС; УТК-1; УТИ-1; ВРТФ-1; ВРТФ-3; УТБ-3; УВТС-3; ВРТ-53 |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,05 |  |
| - панель диспетчерского щита (светлая) | все типы |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
| - панель диспетчерского щита | все типы |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
| - пульт диспетчерский | все типы (Примечание: Годовой расход материалов на техническое обслуживание микро-ЭВМ и устройства ввода-вывода информации, входящих в состав телемеханических комплексов, определяется но нормам расхода материалов на техническое обслуживание вычислительной техники) |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
| Магнитофоны (на 5 магнитофонов) | ШХР-204; ШХР-208; ШХР-4; ШХР-8 |  | ГОСТ 17299-78 |  | 365 |  | 0,001367 |  |
| Радиостанции (на 10 радиостанций) | ФМ10/164 и все ее модификации; Гранит; Гроза |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,1 |  |
| Радиорелейные станции (на 1 радиорелейную станцию) | ДМ400/6; ДМ400/32А; ДМ400/32М; PPC-1M |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,25 |  |
| Вводно-коммутационная и испытательская аппаратура: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВКС |  | ГОСТ 17299-78 |  | 1 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 1 |  | 0,05 |  |
|  | ВС, ВИС, ИС |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
|  | ПСП |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,075 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
|  | ИCTМ; СПМ |  | ГОСТ 17299-78 |  | 2 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | ГОСТ 5962-67 |  | 2 |  | 0,025 |  |
| Промышленные телевизионные установки (на 1 канал) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Передающая аппаратура | КТП, УH |  | ГОСТ 6962-67 |  | 4 |  | 0,02175 |  |
| 2. Промежуточная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) видеокоммутатор | ВК, БКД; ЛУ, УР; БПК |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,02 |  |
| б) система тревожной сигнализации | СТС |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,0132 |  |
| в) видеорегистрирующее устройство | ВМ |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,105 |  |
| г) блок дополнительной информации | БДИ |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,0125 |  |
| д) монитор | Все типы |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,02 |  |
| 3. Приемная сторона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) пульт дистанционного управления | ПУ-85 |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,00025 |  |
| б) пульт программированного выбора | все типы |  | ГОСТ 5962-67 |  | 4 |  | 0,01 |  |

Таблица 5

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

при эксплуатации электрографической аппаратуры

| Наименование приборов, оборудования | Марка, тип |  | Наименование устройств |  | Количество профилактик в год |  | Норматив расхода на одну профилактику, л |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| I. Аппараты светокопировальные | СКА |  | Ртутно-кварцевая лампа |  | 48 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Наружная поверхность стеклянного цилиндра |  | 120 |  | 0,010 |  |
|  | СКА-3, СКА-8, ВА-103-3, ВА-130 |  | Ртутно-кварцевая лампа |  | 12 |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Наружная поверхность стеклянного цилиндра |  | 48 |  | 0,020 |  |
|  | СКМН-1000-200 |  | Люминесцентная лампа |  | 12 |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Стеклянный цилиндр |  | 48 |  | 0,010 |  |
| II. Аппараты электрографического копирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Плоскостного типа | ЭРА-М |  | Селеновая пластина |  | Через каждые 40 экспонирований |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Объектив репродукционной камеры |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Экран оригиналодержателя |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | ЭРА-2 (ЭП-22р) |  | Селеновая пластина |  | через каждые 40 экспонирований |  | 0,040 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Объектив репродукционной камеры |  | 250 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Экран оригиналодержателя |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | BEГA |  | Селеновая пластина |  | через каждые 40 экспонирований |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Объектив репродукционной камеры |  | 250 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Экран оригиналодержателя |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | Пылорис |  | Селеновая пластина |  | через каждые 40 экспонирований |  | 0,015 |  |
|  | Геха |  | Оптика |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,010 |  |
|  |  |  | Объектив, экран оригиналодержателя |  | 250 |  | 0,006 |  |
|  | ЭП-12РМ2 (ЭРА-12РМ) |  | Селеновая пластина |  | через каждые 40 экспонирований |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Объектив |  | 250 |  | 0,002 |  |
|  |  |  | Экран оригиналодержателя |  | 250 |  | 0,010 |  |
| 2. Ротационного типа | ЭР-11-К1 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,005 |  |
|  |  |  | Контакты устройств программного и магнитного пускателя |  | 48 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Контакты разъемов |  | 4 |  | 0,100 |  |
|  |  |  | Механизм привода |  | 12 |  | 0,030 |  |
|  | ЭР-300 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | ЭР-300М1, ЭР-300К2 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,025 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | ЭР-420Р (РЭМ-420/600) |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,040 |  |
|  | ЭР-420К |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | ЭР-620 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,150 |  |
|  | (ЭР-620К) |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | ЭР-620К3 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,020 |  |
|  | ЭР-620К4 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,060 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,020 |  |
|  | ЭР620Р-Р1 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,080 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 250 |  | 0,020 |  |
|  | Рэнк Ксерокс-660, Рэнк Ксерокс-720, Рэнк Ксерокс-813, Рэнк Ксерокс-914, Рэнк Ксерокс-3100, Рэнк Ксерокс-3600, Canon NP-5000 |  | Селеновый цилиндр |  | 250 |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Оптика |  | 250 |  | 0,010 |  |
| 3. Ленточного типа | У-Бикс 750 |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,004 |  |
| 4. Непосредственного копирования с листового и оброшюрованного материалов | ЭН-12К1-1, 0се-1400, Аресо, Remington R3, ЭФА-300К, А-В-Disk-680 |  | Электризатор |  | 48 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Шины высокого напряжения и контакты токосъемника |  | 2 |  | 0,020 |  |
|  |  |  | Отражатель осветителя |  | 2 |  | 0,006 |  |
|  |  |  | Объектив |  | 250 |  | 0,0015 |  |
| Электрофот |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Костер |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Аппараты электромокрового копирования | Элика, Элика-С, |  | Оптика |  | 250 |  | 0,010 |  |
|  | Ротари-2200 |  | Оптика |  | 250 |  | 0,010 |  |
| IV. Аппараты термокопирования | Молния |  | Транспортерная лента |  | 48 |  | 0,015 |  |
|  |  |  | Рефлектор инфракрасной ленты |  | 12 |  | 0,040 |  |
|  | Тека |  | - |  | 12 |  | 0,040 |  |
| V. Ротатор автоматический | Гестетнер-366 |  | - |  | 48 |  | 0,010* |  |
|  | Циклос М12В |  | Сетка, валики |  | 12 |  | 0,040** |  |
| VI. Прибор гектографической печати | ПГП |  | - |  | На каждые 100 оттисков |  | 0,025 |  |
| Гектографы | ГС-А3-2 |  | - |  | На каждые 100 копий |  | 0,050 |  |
|  | ГВ-А3 |  | - |  | То же |  | 0,050 |  |
|  | ГС-А4 |  | - |  | " |  | 0,030 |  |
|  | TПA-1A |  | Получение копий |  | На каждые 100 копий |  | 0,050 |  |
|  |  |  | Заполнение большого фильтра |  | 48 |  | 0,120 |  |
|  |  |  | Заполнение малого фильтра |  | 48 |  | 0,100 |  |
| VII. Машины печатные | Ромайор, Ромайор 1-V, Ромайор 312, Ротапринт РМ-4, Ротапринт Р18/75 |  | - |  | На каждые 1000 краскопрогонов |  | 0,006** |  |
| ________________ * Для приготовления смывки керосин-спирт в соотношении 1:3 ** Для приготовления смывки уайт-спирит 90%, спирт 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Фотонаборная машина |  | Хедлайнер |  | Диск |  | 250 |  | 0,008 |
| IX. Наборно-пишущие машины |  | Джасторайтер, Веритайпер, ИГВ, ИБМ-72 |  | - |  | 48 |  | 0,008 |
| X. Аппарат для глянцевания и сушки бумаги |  | АЛСО-5М |  | - |  | 40 |  | 0,020 |
| XI. Читально- копировальный аппарат |  | ЭП-11М2 |  | Селеновая пластина |  | Через каждые 40 экспонирований |  | 0,010 |
|  |  |  |  | Оптика |  | 12 |  | 0,010 |

Таблица 6

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 18300-72 на протирку

при эксплуатации электронных управляющих вычислительных комплексов,

вычислительных машин общего назначения и дополнительных устройств к ним

| Наименование | Тип | Наименование устройства | Шифр | Количество профи- лактик в год | Норматив расхода на профи- лактику, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-2000 | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ | 2 | 0,200 |
|  |  | Лентопротяжный механизм | ЛПМ | 250 | 0,020 |
|  |  | Устройство вывода с перфоленты | A2112 | 96 | 0,020 |
|  |  | Пульт программиста | A3410 | 4 | 0,040 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | А2320 | 12 | 0,055 |
|  |  | Устройство ввода ленточное | А211О | 12 | 0,030 |
|  |  | Устройство подготовки данных ленточное | УПДЛ | 12 | 0,020 |
|  |  | Линия связи | ЛС-2А | 2 | 0,025 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ-128-2М | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство связи | 2А/АВ | 4 | 0,120 |
|  |  | Инженерный пульт | ИП | 12 | 0,050 |
|  |  | Процессор | - | 1 | 1,500 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-400 | Процессор | БПР | 2 | 0,070 |
|  |  | Блок оперативной памяти | БОП | 2 | 0,035 |
|  |  | Устройство ввода-вывода памяти | УВВПМ | 2 | 0,200 |
|  |  | Устройство для расширения комплекса | УРК | 2 | 0,115 |
|  |  | Фотосчитывающее устройство | PS-1501 | 250 | 0,008 |
|  |  | Перфоратор ленточный | ПЛ-150 | 96 | 0,015 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-3000 | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ | 2 | 0,350 |
|  |  | Лентопротяжный механизм | ЛПМ | 250 | 0,020 |
|  |  | Устройство вывода с перфоленты | А2112 | 96 | 0,020 |
|  |  | Пульт программности | А310 | 4 | 0,040 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | А2320 | 12 | 0,055 |
|  |  | Устройство ввода ленточное | A2111 | 12 | 0,030 |
|  |  | Устройство подготовки данных ленточное | УПДЛ | 12 | 0,020 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ-128-2М | 12 | 0,010 |
|  |  | Инженерный пульт | ИП | 12 | 0,060 |
|  |  | Устройство связи | 2А/2В | 4 | 0,120 |
|  |  | Линия связи | ЛC-2A | 2 | 0,025 |
|  |  | Процессор | - | 1 | 2,500 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-4000 | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ | 2 | 0,200 |
|  |  | Лентопротяжный механизм | ЛПМ | 250 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | УВЛ | 250 | 0,008 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | УПЛ | 96 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода-вывода через пишущую машину | УПМ | 4 | 0,030 |
|  |  | Устройство алфавитно-цифровой печати | А-3210 | 12 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | А-2320 | 12 | 0,055 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарты | А-7010 | 250 | 0,008 |
|  |  | Устройство межранговой связи | 2А/2В | 4 | 0,120 |
|  |  | Процессор | П-4000 | 1 | 1,500 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-4030 | Процессор | A-1411 | 1 | 0,700 |
|  |  | Устройство электропитания процессора | A-8111 | 1 | 0,005 |
|  |  | Устройство распределительное | А-8211 | 1 | 0,005 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | А-21111 | 1 | 0,300 |
|  |  | Устройство электропитания памяти | А-8112 | 1 | 0,020 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | A-3181 | 2 | 0,040 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5012 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления НМД и НМБ | A-3281 | 2 | 0,200 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5052 | 250 | 0,030 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ЕС-7033 | 12 | 0,166 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарты | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | A-4116 | 250 | 0,009 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | A-4214 | 96 | 0,020 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-4030-1 | Процессор | A-1412 | 2 | 0,900 |
|  |  | Устройство электропитания процессора | A-8116 | 4 | 0,010 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | A-21117 | 4 | 0,500 |
|  |  | Устройство распределительное | A-8212 | 4 | 0,005 |
|  |  | Пульт управления | А-5531 | 4 | 0,030 |
|  |  | Последовательно- печатающее устройство | ДЗМ-180 | 4 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | A-4116 | 250 | 0,009 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | А-4214 | 96 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарты | ЕС-6012 | 12 | 0,0125 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | A-3181 | 2 | 0,040 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5012-01 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарту | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Устройство управления накопителями на сменных магнитных дисках | A-3283 | 12 | 0,200 |
|  |  | Накопитель на сменных магнитных дисках | ЕC-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ЕС-7033/ДШ3 | 12 | 0,166 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-5000Д | Процессор | Р-121 | 1 | 1,500 |
|  |  | Оперативная память | Р-121 | 1 | 1,500 |
|  |  | Интерфейсные блоки управления периферийными устройствами | Р-121 | 1 | 1,500 |
|  |  | Перфораторы карточные | Р-630 | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | Р-640 | 12 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода-вывода перфоленточное | Р-510 | 250 | 0,015 |
|  |  | Пульт оператора | Р-210 | 2 | 0,200 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ-128-3М | 12 | 0,010 |
|  |  | Контрольник карточный | КА80-2/2М | 12 | 0,006 |
|  |  | Перфоратор карточный | ПА80-2/2М | 12 | 0,240 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках с кассетами | Р-412 | 125 | 0,030 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-5010 | Процессор | Р-121Е | 1 | 1,000 |
|  |  | Перфоратор карточный | Р-630 | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарты | Р-640 | 12 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода-вывода с перфоленты | Р-510 | 250 | 0,015 |
|  |  | Пульт оператора | Р-210 | 2 | 0,200 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ-128-3М | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство управления накопителями | Р-360 | 12 | 0,010 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках с кассетами | P-412 | 125 | 0,030 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | Р-412А | 125 | 0,030 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5012 | 250 | 0,060 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | M-5100 | Процессор | Р-122 | 1 | 1,000 |
|  |  | Пульт управления | P-212 | 12 | 0,096 |
|  |  | Устройство | Р-512 | 250 | 0,035 |
|  |  | Устройство | Р-001 | 12 | 0,340 |
|  |  | Устройство | P-610 | 12 | 0,020 |
|  |  | Перфоратор карточный | Р-630 | 12 | 0,010 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ-128-3М | 12 | 0,010 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | EC-5012-01 | 250 | 0,060 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | P-414M | 125 | 0,030 |
|  |  |  | P-421А | 125 | 0,030 |
|  |  |  | Р-421Б | 125 | 0,030 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | M-6000 (комплекс-5) | Процессор | A-131-3 | 2 | 0,400 |
|  |  | Преобразователь аналого-цифровой | А-611-4 | 4 | 0,010 |
|  |  | Канал межпроцессорной связи | A-153-1 | 2 | 0,004 |
|  |  | Дуплексный регистратор | A-491-3 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль управления коммутаторами | A-612-1 | 4 | 0,040 |
|  |  | Усилитель сигналов низкого уровня | A-613-1 | 4 | 0,003 |
|  |  | Аналого-цифровой преобразователь | А-622-8 | 4 | 0,020 |
|  |  | Таймер | A-129-1 | 2 | 0,006 |
|  |  | Коммутатор контактный | А-612-5 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль позиционного управления контактный | A-641-6 | 2 | 0,003 |
|  |  | Модуль группового управления выводом дискретной информации | А-641-11 | 4 | 0,030 |
|  |  | Модуль наращивания вывода дискретной информации | А-641-13 | 4 | 0,030 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | A-411-4 | 250 | 0,010 |
|  |  | Устройство ввода-вывода | A-531-2 | 4 | 0,005 |
|  |  | Устройство печати технологической информации | А-521-2 | 12 | 0,015 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | А-421-2 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство печати с клавиатурой | A-631-8 | 2 | 0,100 |
|  |  | Коммутатор бесконтактный | А-612-9 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль нормализации | А-613-2 | 4 | 0,020 |
|  |  | Модуль фильтров | А-613-6 | 2 | 0,020 |
|  |  | Модуль ввода импульсных сигналов | А-623-1 | 4 | 0,004 |
|  |  | Модуль группового управления вводом дискретной информации | А-622-1 | 4 | 0,050 |
|  |  | Модуль ввода дискретной информации | А-622-2 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль ввода инициативных сигналов | А-622-4 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль кодового управления бесконтактный | A-641-2 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль кодового управления контактный | A-841-5 | 2 | 0,003 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-6000 (Комплекс-11) | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | А-322-3/6 | 48 | 0,030 |
|  |  | Станция индикации данных | А-542-2/7 | 4 | 0,030 |
|  |  | Устройство параллельной печати | А-522-5 | 12 | 0,035 |
|  |  | Адолтер разветвителя сопряжения 2К | А-723-2 | 2 | 0,015 |
|  |  | Разветвитель сопряжения 2К | А-151-2/1 | 2 | 0,045 |
|  |  | Модуль кодового управления | А-641-5 | 2 | 0,003 |
|  |  | Модуль группового управления выводом дискретной информации | A-622-1/7 | 4 | 0,070 |
|  |  | Разветвитель связи с объектом | A-714-1 | 2 | 0,050 |
|  |  | Модуль кодового управления | А-641-2 | 2 | 0,004 |
|  |  | Преобразователь | A-631-2 | 2 | 0,003 |
|  |  | Модуль ввода инициативных сигналов | А-622-4 | 2 | 0,004 |
|  |  | Канал прямого доступа в память (М-6000) | A-152-1 | 2 | 0,260 |
|  |  | Расширитель ввода-вывода | A-491-5 | 2 | 0,250 |
|  |  | Устройство оперативное запоминающее | А-211-8 | 2 | 0,250 |
|  |  | Устройство наращивания памяти | A-151-2 | 2 | 0,090 |
|  |  | Комплекс устройств отображения информации на цветных ЭЛТ | СОДИ-4 | 4 | 0,630 |
|  |  | Устройство нормализации ИВ-500М | УНС | 12 | 0,150 |
|  |  | Устройство управления и преобразования ИВ-500М | УУП | 12 | 0,500 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | М-7000 (комплекс-7) | Алфавитно-цифровой видеотерминал | А-544-8 | 4 | 0,025 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | A-421-2 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | A-411-4 | 250 | 0,009 |
|  |  | Устройство печати с клавиатурой | А-531-3 | 2 | 0,100 |
|  |  | Пульт проверки блоков | ППБ-302 | 2 | 0,009 |
|  |  |  | ППБ-21 | 2 | 0,002 |
|  |  | Станция индикации графических данных | A-532-1 | 4 | 0,030 |
|  |  | Таймер | А-129-2 | 2 | 0,001 |
|  |  | Дуплексный регистр | А-491-8М | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль контроля и перезапуска | A-129-3 | 1 | 0,020 |
|  |  | Процессор | A-131-7 | 2 | 0,095 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | А-211-14 | 4 | 0,045 |
|  |  | Устройство параллельной печати | А-522-5 | 12 | 0,035 |
|  |  | Канал прямого доступа в память | А-152-5 | 2 | 0,035 |
|  |  | Арифметический универсальный расширитель | А-131-6 | 2 | 0,020 |
|  |  | Расширитель ввода-вывода | А-491-4 | 2 | 0,040 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | A-322-2 | 48 | 0,030 |
|  |  | Колодка соединительная универсальная | КСУ | 1 | 0,015 |
|  |  | Модуль быстрой передачи данных | А-723-1 | 4 | 0,015 |
|  |  | Устройство для подготовки данных на перфоленте | ЕС-9021 | 96 | 0,015 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1020 | Процессор | ЕС-2020 | 4 | 0,250 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕС-5511 | 2 | 0,200 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5012 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления НМД и НМБ | ЕC-5551 | 2 | 0,350 |
|  |  | Накопитель на сменных магнитных дисках | ЕС-5056 | 250 | 0,030 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | ЕС-6022 | 250 | 0,006 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | ЕС-7022 | 96 | 0,012 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ЕС-7032 | 12 | 0,208 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарту | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Блок стандартного сопряжения с каналами | ЕC-7070 | 4 | 0,035 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфокартах | ЕС-9010 | 96 | 0,010 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфоленте | ЕС-9020 | 1 | 0,010 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1022 | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5017 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарты | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Процессор | ЕС-2622 | 4 | 1,500 |
|  |  | Устройство управления НМД | ЕС-5561 | 2 | 0,200 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ЕС-7033 | 12 | 0,166 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕС-5517 | 2 | 0,250 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | ЕC-6022 | 250 | 0,006 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфокарте | ЕС-9010 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфоленте | ЕС-9024 | 96 | 0,015 |
|  |  | Пульт управления | ЕС-7077 | 4 | 0,625 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | ЕС-7022 | 96 | 0,012 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1030 | Процессор | ЕС-2030 | 4 | 0,375 |
|  |  | Пишущая машинка с блоком управления | ЕС-7070 | 4 | 0,035 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарту | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7032 | 12 | 0,208 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | ЕС-6022 | 250 | 0,006 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | ЕС-7022 | 96 | 0,012 |
|  |  | Устройство управления ВЭу на магнитной ленте | ЕС-5511 | 2 | 0,200 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5010 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления ВЭу на магнитных дисках и барабанах | ЕС-5551 | 2 | 0,350 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5056 | 250 | 0,030 |
|  |  | Устройство подготовки информации на перфокартах | ЕС-9010 | 96 | 0,010 |
|  |  | Устройство подготовки информации на перфоленте | ЕС-9020 | 96 | 0,010 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1033 | Процессор | ЕC-2433 | 4 | 0,350 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | ЕС-3208 | 2 | 0,190 |
|  |  | Устройство подготовки данных на магнитной ленте | ЕС-9002 | 96 | 0,015 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5017 | 250 | 0,084 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕС-5517 | 2 | 0,250 |
|  |  | Пульт управления | ЕС-7077 | 4 | 0,625 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  | Устройство управления НМД | ЕС-5568 | 2 | 0,750 |
|  |  | Устройство подготовки данных нa перфоленте | ЕС-9024 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | ЕС-6022 | 250 | 0,006 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарты | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | ЕС-7022 | 96 | 0,012 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7032 | 12 | 0,208 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | ЕС-3263 | 12 | 0,660 |
|  |  | Стойка электропитания | ЕС-1033/С000 | 12 | 0,100 |
|  |  | Перфоратор ленточный | ПЛ-150 | 96 | 0,015 |
|  |  | Фотосчитывающее устройство | ФС-1501 | 250 | 0,008 |
|  |  | Перфоратор | ПА-80-2/3М | 12 | 0,045 |
| Комплекс устройств отображения | ЕС-7920 | Устройство управления | ЕС-7922 | 12 | 0,208 |
|  |  | Устройство отображения | ЕС-7927 | 12 | 0,083 |
|  |  | Перфоратор клавишный | ПА-80-2/3М | 12 | 0,240 |
|  |  | Контрольник алфавитно-цифровой | КА-80-2/3М | 12 | 0,005 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | EС-1035 | Процессор | ЕС-2635 | 4 | 1,500 |
|  |  | Канал мультиплексный |  | 2 | 1,500 |
|  |  | Канал селекторный |  | 2 | 3,000 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕС-5525 | 12 | 0,041 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5025 | 250 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарты | ЕС-6019 | 12 | 0,125 |
|  |  | Накопитель на магнитном диске | ЕС-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ЕС-7033 | 12 | 0,166 |
| Графическое устройство | ЕС-7055.02 | Стойка управления | ТС-7507 | 48 | 0,030 |
|  |  | Накопитель на гибких магнитных дисках |  | 48 | 0,025 |
|  |  | Дисплейный терминал | ТС-7063, 0110 | 48 | 0,040 |
|  |  | Графическое устройство регистрирующее | ЕС-7063 | 48 | 0,120 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1036 | Процессор | ЕС-2636 | 4 | 1,250 |
|  |  | Накопитель на магнитном диске | ЕС-5067.02 | 250 | 0,010 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5612.М1 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления групповое | ЕС-7971 | 12 | 0,200 |
|  |  | Терминал дисплейный | ЕС-7063-02 | 12 | 0,166 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7033М | 12 | 0,166 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1045 | Процессор | ЕС-2445 | 4 | 0,815 |
|  |  | Накопитель пультовый | МЛ-45 | 250 | 0,015 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5060 | 250 | 0,030 |
|  | ЕС-1036 | Процессор | ЕС-2636 | 4 | 1,250 |
|  |  | Накопитель на магнитном диске | ЕС-5067.02 | 250 | 0,010 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5612.М1 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления групповое | ЕС-7971 | 12 | 0,200 |
|  |  | Терминал дисплейный | ЕC-7063-02 | 12 | 0,166 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7033М | 12 | 0,166 |
|  |  | Пульт оператора | ЕС-1536 | 12 | 0,012 |
|  |  | Процессор | ЕС-2436 | 4 | 1,250 |
|  |  | Пультовой накопитель | ЕС-5009 | 250 | 0,015 |
|  |  | Устройство отображения | ЕС-7927 | 12 | 0,083 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ЕС-7032 | 12 | 0,208 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1045 | Процессор | ЕС-2445 | 4 | 0,815 |
|  |  | Накопитель пультовый | МЛ-45 | 250 | 0,015 |
|  |  |  | ЕС-1045.А001 |  |  |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5060 | 250 | 0,030 |
|  |  | Устройство управления НМД | ЕС-5566 | 2 | 0,445 |
|  |  | Запоминающее устройство | ЕС-3206 | 2 | 0,340 |
|  |  | Перфоленточная стойка ввода-вывода | ЕС-7903 | 250 | 0,006 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5012 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕС-5517 | 2 | 0,250 |
|  |  | Устройство ввода перфоленточное | ЕС-6015 | 12 | 0,166 |
|  |  | Устройство вывода перфокарточное | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Перфоратор ленточный | ПЛ-150 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство фотоэлектрическое входное для перфоленты | FS-1501 | 250 | 0,008 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7036 | 12 | 0,150 |
|  |  | Устройство управления НМД | ЕС-5561 | 2 | 0,200 |
|  |  | Машина пишущая с блоком управления | ЕС-7077 | 4 | 0,625 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1045.01 | Процессор | ЕС-2445 | 4 | 0,815 |
|  |  | Накопитель пультовый | МЛ-45 | 250 | 0,015 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  | Устройство на магнитных дисках | ЕС-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  | Устройство управления НМД | ЕС-5568 | 2 | 0,750 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | ЕС-6015 | 12 | 0,166 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7033 | 12 | 0,166 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7036 | 12 | 0,150 |
|  |  | Пишущая машина с блоком управления | ЕС-7077 | 4 | 0,625 |
|  |  | Пульт оператора | ЕС-1535.02 | 24 | 0,125 |
|  |  | Устройство комбинированное ленточное | ЕС-790.3М | 250 | 0,006 |
|  |  | Накопитель на магнитном диске | ЕС-5066М | 250 | 0,052 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5612.М | 250 | 0,052 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕС-5525.03 | 2 | 0,250 |
|  |  | Стойка электропитания | ЕС-1045/С003.01 | 12 | 0,280 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | ЕС-3269.01 | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство управления ПМ | ЕС-1535.02 | 12 | 0,250 |
|  |  | Устройство ввода-вывода (адаптер) | ЕС-7951/Е002 | 12 | 0,065 |
|  |  | Устройство подготовки данных на гибких дисках | ЕС-9051.М | 12 | 0,080 |
|  |  | Терминал дисплейный | ТС-7063.01 | 12 | 0,166 |
|  |  | Групповое устройство управления | TС-7971 | 12 | 0,200 |
|  |  | Устройство групповое управления | ЕС-7566 | 12 | 0,084 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1046 | Процессор | ЕС-1046 С001.05 | 4 | 1,500 |
|  |  | Стойка комбинированная в составе: | ЕС-1046 C004.02 |  |  |
|  |  | Стойка электропитания | ЕС-1046.СС02 | 12 | 0,280 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство 8192 кб | ЕС-3269 | 12 | 0,100 |
|  |  | Устройство распределительное (БКС) | ЕС-1045.С009 | 4 | 0,075 |
|  |  | Система электропитания | СПЭ | 4 | 0,850 |
|  |  | Комплекс сервисного процессора в составе: |  |  |  |
|  |  | - СВП | ЕС-1046.С003 | 24 | 0,250 |
|  |  | - устройство отображения | ЕС-7927.01 | 12 | 0,083 |
|  |  | Устройство управления печатью | ЕС-7937.03 | 24 | 0,450 |
|  |  | Печатающее устройство | ТС-7180 | 24 | 0,450 |
|  |  | Стенд для проверки ТЭЗов | ЕС-A531 | 48 | 0,450 |
| Средства ТОД |  | Абонентский пункт | ТАП-84М | 12 | 0,060 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | ЕС-1050 | Процессор | ЕС-2050 | 4 | 0,225 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | ЕС-3205 | 12 | 0,115 |
|  |  | Мультиплексный канал | ЕС-4012 | 12 | 0,370 |
|  |  | Селекторный канал | ЕС-4035 | 12 | 0,360 |
|  |  | Накопитель на сменных магнитных дисках | ЕС-5050 | 250 | 0,030 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | ЕС-5010 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство управления ИМД | ЕС-5551 | 2 | 0,350 |
|  |  | Устройство управления НМЛ | ЕC-5511 | 2 | 0,200 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарты | ЕС-6012 | 12 | 0,125 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | ЕС-6022 | 250 | 0,006 |
|  |  | Устройство вывода на перфокарту | ЕС-7010 | 250 | 0,018 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | ЕС-7022 | 95 | 0,012 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7032 | 2 | 0,208 |
|  |  | Пишущая машина с блоком управления | ЕС-7070 | 4 | 0,035 |
|  |  | Печатающее устройство | ЕС-7032 | 12 | 0,208 |
|  |  | Пишущая машина с блоком управления | ЕС-7070 | 4 | 0,035 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфокарте | ЕС-9010 | 96 | 0,010 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфоленте | ЕС-9020 | 96 | 0,010 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | БЭСМ-6/7 | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ | 250 | 0,060 |
|  |  |  | ЕС-5017 | 250 | 0,084 |
|  |  | Накопитель на магнитных дисках | ЕС-5050 | 250 | 0,030 |
|  |  | Запоминающее устройство на магнитных барабанах | - | 2 | 0,200 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | УВВК-601 | 12 | 0,030 |
|  |  | Алфавитно-цифровое устройство | АЦПУ | 12 | 0,010 |
|  |  | Пульт математика | - | 96 | 0,015 |
|  |  | Перфоратор выходной | ПЭМ-80 | 12 | 0,007 |
|  |  | Стойка питания центральной машины | СПСМ | 2 | 0,020 |
|  |  | Стойка питания внешних устройств | СПВУ | 2 | 0,020 |
|  |  | Стойка питания КМД | - | 2 | 0,020 |
|  |  | Арифметическое устройство | АУ | 2 | 0,170 |
|  |  | Буферные регистры и устройство связи | БРУС | 2 | 0,170 |
|  |  | Устройство управления вводными устройствами | УВУ | 2 | 0,170 |
|  |  | Коммутатор внешних устройств и магнитных лент | КВУМЛ | 2 | 0,170 |
|  |  | Устройство управления | УУ | 2 | 0,170 |
|  |  | Коммутатор магнитных барабанов | КМБ | 2 | 0,100 |
|  |  | Коммутатор магнитных дисков | КМД | 2 | 0,100 |
|  |  | Устройство магнитное запоминающее | МОЗУ | 2 | 1,000 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | Минск-22 | Магнитное оперативное запоминающее устройство | МОЗУ | 2 | 0,020 |
|  |  | Устройство центрального управления | ЦУ | 2 | 0,020 |
|  |  | Арифметическое устройство | АУ | 2 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода ленточное | ВВЛ | 2 | 0,020 |
|  |  | Устройство управления печати и перфорации | УПП | 2 | 0,020 |
|  |  | Устройство местного управления фотовводом | MУФВB | 2 | 0,020 |
|  |  | Столы управления | ПЛ-80 | 96 | 0,045 |
|  |  |  | МП-16 | 96 | 0,045 |
|  |  |  | ФСМ-3М | 96 | 0,045 |
|  |  | Устройство управления картами | УК | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство управления печати | УУПЧ | 12 | 0,010 |
|  |  | Столы управления | КСУ-1 | 12 | 0,012 |
|  |  |  | РТА-60 | 12 | 0,012 |
|  |  | Центральный пульт управления | ЦПУ | 12 | 0,010 |
|  |  | Лентопротяжный механизм | ЛПМ | 250 | 0,040 |
|  |  | Стенды проверки ячеек | СПЯ | 1 | 0,020 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины | Mинск-32 | Вычислитель | - | 1 | 0,020 |
|  |  | Фотоэлектрическое устройство входное для перфоленты | ЕС-1501 | 250 | 0,008 |
|  |  | Устройство управления ввода перфоленточное | УУВВЛ-23 | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство вывода перфоленточное | УВЛ-23 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство ввода перфокарточное | УВВК-500м | 12 | 0,090 |
|  |  | Устройство вывода перфокарточное | УВК-23 | 12 | 0,020 |
|  |  | Устройство вывода печатающее | УПЧ-23А | 12 | 0,020 |
|  |  | Устройство ввода-вывода пишущей машинки | УМП-23К | 4 | 0,040 |
|  |  | Запоминающее устройство на магнитной ленте | ЗУМЛ-67/32 | 2 | 0,200 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ-67 | 250 | 0,060 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфокартах | УПДЛ-32 | 12 | 0,015 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфоленте | "Брест-1" | 96 | 0,015 |
| Электронные агрегатированные вычислительные машины | Днепр |  |  | 12 | 0,550 |
|  | Днепр-2 |  |  | 4 | 8,660 |
|  | АТЭ-80-1 |  |  | 12 | 1,500 |
| Системы малых вычислительных машин | СМ-1 (комплекс-4) | Процессор | А-131-10 | 2 | 0,100 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | A-211-15 | 2 | 0,010 |
|  |  | Согласователь ввода-вывода | А-151-6 | 4 | 0,068 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | А-322-3/1 | 48 | 0,030 |
|  |  | Устройство последовательной печати | A-521-7 | 4 | 0,002 |
|  |  | Таймер | А-129-2 | 2 | 0,002 |
|  |  | Дисплейный модуль ДМ-200 | A-544-2 | 12 | 0,033 |
|  |  | Модуль быстрой передачи данных | А-723 | 12 | 0,005 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | A-411-4 | 2 | 0,004 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | А-421-2 | 2 | 0,001 |
|  |  | Дуплексный регистр | А-491-233M | 2 | 0,002 |
| Системы малых электронных вычислительных машин | СМ-2 (комплекс-2) | Процессор | A-131-11 | 2 | 0,060 |
|  |  | Устройство последовательной печати | А-521-7 | 4 | 0,002 |
|  |  | Таймер | А-129-2 | 2 | 0,002 |
|  |  | Дисплейный модуль | А-544-2 | 12 | 0,003 |
|  |  | Модуль быстрой передачи данных | A-723-1 | 12 | 0,005 |
|  |  | Согласователь ввода-вывода | А-491-6 | 2 | 0,080 |
|  |  | Канал прямого доступа в память | А-152-6 | 2 | 0,025 |
|  |  | Регистр дуплексный | A-491-3М | 2 | 0,004 |
|  |  | Коммутатор восьмиканальный | A-151-4 | 4 | 0,050 |
|  |  | Коммутатор четырехканальный | А-151-5 | 4 | 0,025 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | A-211-18 | 4 | 0,030 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | A-322-3 | 48 | 0,030 |
|  |  | Пульт проверки блоков | ППБ-302 | 2 | 0,010 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | А-411-4 | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | А-421-2 | 2 | 0,040 |
|  |  | Устройство параллельной печати | A-522-5 | 12 | 0,035 |
|  |  | Устройство печати знакосинтезирующее | A-521-4 | 250 | 0,040 |
| Системы малых электронных вычислительных машин | СМ-3 | Процессор | СМ-2103-62 | 2 | 0,050 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | CМ-3102 | 250 | 0,020 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | А-211-15 | 2 | 0,010 |
|  |  | Комбинированное устройство ввода-вывода информации на перфоленту | - | 250 | 0,015 |
|  |  | Видеотерминал алфавитный | BТA-2000-2 | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройство расширения комплекса | УРК | 2 | 0,115 |
|  |  | Кодировщик графической информации | ЭМ-709 | 12 | 0,050 |
|  |  | Перфоратор ленточный | ПЛ-80 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство сопряжения вычислительной машины | А-7119 | 4 | 0,030 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ | 250 | 0,015 |
|  |  | Устройство отображения графической информации | ЭПГ | 4 | 0,040 |
|  |  | Построитель графический | АП-7252 | 2 | 0,020 |
| Системы малых электронных вычислительных машин | СМ-8М | Процессор | СМ-2103-62 | 2 | 0,050 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | CM-3102 | 250 | 0,020 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | СМ-5402-08 | 250 | 0,030 |
|  |  | Устройство ввода-вывода с перфоленты | СМ-6202-02 | 250 | 0,015 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | СМ-6300-01 | 12 | 0,010 |
|  |  | Алфавитно-цифровой видеотерминал | СМ-7205-02 | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройство расширения комплекса | CМ/AРМ | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройство сопряжения вычислительной машины | А-7119 | 12 | 0,030 |
|  |  | Устройство ввода информации с перфокарты | АП-6101 | 250 | 0,025 |
|  |  | Накопитель на магнитной ленте | НМЛ | 250 | 0,015 |
|  |  | Устройство преобразования графической информации | УПГИ-А | 12 | 0,600 |
|  |  | Полуавтомат кодирования графической информации оптический | ПКГИО-А | 250 | 0,030 |
|  |  | Устройство графическое регистрирующее | АП-7251-А | 250 | 0,050 |
| Системы малых электронных вычислительных машин | СМ-4 | Процессор | СМ-2104 | 2 | 0,130 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | СМ-3102 | 250 | 0,020 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитной ленте | СМ-5301-10 | 250 | 0,015 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | СМ-5402-09 | 250 | 0,030 |
|  |  | Устройство ввода-вывода с перфоленты | CM-5202-01 | 250 | 0,038 |
|  |  | Блок расширения системы | 3-622-030 | 12 | 0,040 |
|  |  | Устройство вывода | УВ-АЦПУ | 2 | 0,080 |
|  |  | Алфавитно-цифровой видеотерминал | СМ-7204 | 250 | 0,005 |
|  |  | УВК СМ-4 (базовый комплекс) |  | 24 | 0,062 |
|  |  |  | СМ-5408 | 250 | 0,006 |
|  |  |  | CМ-5415 | 2 | 0,100 |
|  |  |  | СМ0002-кассета | 12 | 0,050 |
|  |  |  | BTA-2000-1 CM ЭВМ | 12 | 0,050 |
|  |  |  | ВТА-2000-2 | 12 | 0,050 |
|  |  |  | BТA-2000-3 СМ ЭВМ | 12 | 0,040 |
|  |  |  | УВПГИ СМ-6403 | 250 | 0,016 |
|  |  |  | УПГСМ | 250 | 0,016 |
|  |  |  | СМ 8514 | 2 | 0,200 |
|  |  |  | СМ 1803 | 2 | 0,070 |
|  |  |  | УВП ГМД СМ-5631 | 2 | 0,100 |
|  |  |  | CM 1800, 7001 (ИРПР) | 2 | 0,100 |
| Система малых электронных вычислительных машин | СМ-1600 | Процессор | СМ2104-2620 | 4 | 0,788 |
|  |  | Процессор | СМ2104-0506 | 4 | 0,500 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | СМ3510 | 4 | 0,500 |
|  |  | Контроллер НМД | CM5408-5112 | 2 | 1,000 |
|  |  | Контроллер НМЛ | СМ5300-5009 | 1 | 0,140 |
|  |  | Внешнее запоминающее устройство: |  |  |  |
|  |  | - НМД | СМ5408 | 4 | 0,375 |
|  |  | - НМЛ | НМЛ | 250 | 0,015 |
|  |  | Устройство ввода-вывода с перфоленты | СМ6204 | 250 | 0,035 |
|  |  | Устройство ввода с перфокарт | Р610 | 4 | 0,333 |
|  |  | Печатающее устройство (АЦПУ) | СМ6315 | 12 | 0,250 |
|  |  | Блок расширения системы | БРС | 4 | 0,090 |
|  |  | БС АДС | СМ8524 | 2 | 1,000 |
|  |  | Видеотерминал | ВТА2000-15 (ВТА2000-30) | 2 | 0,250 |
|  |  | Кассета МД | СМ0002 | 250 | 0,003 |
| Системы малых электронных вычислительных машин | СМ-1803-03 | Модуль центрального процессора | СМ-2201 | 2 | 0,010 |
|  |  | Модуль системного контроля | CM-2002 | 2 | 0,010 |
|  |  | Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках | СМ-5602 | 125 | 0,010 |
|  |  | Алфавитно-цифровой видеотерминал | ВТА-2000-3 | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройство ввода-вывода с перфоленты | СМ-6204 | 250 | 0,015 |
|  |  | Пульт контроля и управления | СМ-0401 | 2 | 0,005 |
|  |  | Оперативный запоминающий модуль | СМ-3501 | 2 | 0,005 |
|  |  | Постоянно запоминающий модуль | СМ-3701 | 2 | 0,005 |
|  |  | Модуль таймера | СМ-2001 | 2 | 0,010 |
|  |  | Модуль ввода дискретной информации | СМ-9301 | 2 | 0,005 |
|  |  |  | СМ-9302 | 2 | 0,005 |
|  |  | Модуль вывода дискретной информации | СМ-9303 | 2 | 0,005 |
|  |  | Модуль ввода аналоговых сигналов | СМ-9201 | 12 | 0,005 |
|  |  | Модуль вывода аналоговых сигналов | СМ-9202 | 12 | 0,005 |
|  |  | Модуль компараторов уровня | СМ-9203 | 12 | 0,005 |
|  |  | Модуль ввода число-импульсных сигналов | СМ-9304 | 2 | 0,005 |
|  |  | Модуль резервного питания | СМ-0301 | 2 | 0,005 |
| Системы малых электронных вычислительных машин | CМ-1420 | Процессор | CМ-2420 | 4 | 0,250 |
|  |  | Видеотерминал | - | 250 | 0,005 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ | 12 | 0,010 |
|  |  | Роботрон | - | 12 | 0,007 |
|  |  | Устройство внешней памяти гибких магнитных дисков | СМ-5631 | 4 | 0,050 |
|  |  | Устройство внешней памяти гибких магнитных дисков | ЕС-5074 | 12 | 0,021 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитной ленте | СМ-5300.01 | 48 | 0,029 |
|  |  | Устройство внешней памяти на кассетном магнитном диске | СМ-5400 | 48 | 0,063 |
|  |  | Контроллер к дисководу | CМ-1420.5410 | 4 | 0,250 |
|  |  | Устройство внешней памяти на сменных магнитных дисках | CM-5415 | 4 | 0,050 |
|  |  | Мультиплексор передачи данных | СМ-8514 | 4 | 0,100 |
|  |  | Устройство подготовки данных на перфоленте | ЕС-9024 | 96 | 0,015 |
|  |  | Автоматический комплекс на базе ножниц | АКН-0823-1 | 250 | 0,048 |
| Системы малых ЭВМ на базе микропроцессоров | 15 ВУМС-28 | 15 ВУМС-28-25 |  | 96 | 0,030 |
|  | ПЭКВМ | "Искра-226" |  | 96 | 0,015 |
|  | ПУ | Роботрон |  | 96 | 0,015 |
|  | ЭКВМ | "Искра-124" |  | 48 | 0,007 |
|  | ЭВМ | "Электроника-60" | 15-ВМ-1б | 48 | 0,015 |
|  | ЕС-1840 | Персональный компьютер |  | 96 | 0,015 |
|  | РПT-80 | Микро-ЭВМ |  | 96 | 0,015 |
|  | Искра-1030 | Персональная ЭВМ |  | 96 | 0,015 |
|  | Роботрон-1720 с НГМД | Электронно- бухгалтерский фактурный автомат (ЭБФА) |  | 96 | 0,015 |
|  | Роботрон-1715 | Электронно- бухгалтерский фактурный автомат |  | 96 | 0,015 |
|  | Нева-501 | Электронно- бухгалтерский терминал |  | 48 | 0,007 |
| Комплекс средств сбора и подготовки данных | КСПД-1 | Процессор | А-131-10 | 2 | 0,060 |
|  |  | Оперативное запоминающее устройство | A-211-15 | 2 | 0,010 |
|  |  | Согласователь ввода-вывода | А-151-6 | 4 | 0,045 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | А-322-3/1 | 48 | 0,030 |
|  |  | Устройство последовательной печати | А-521-7 | 4 | 0,002 |
|  |  | Таймер | А-129-2 | 2 | 0,002 |
|  |  | Дуплексный модуль | А-544-2 | 12 | 0,003 |
|  |  | Модуль быстрой передачи данных | А-723-1 | 12 | 0,005 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | А-411-4 | 2 | 0,004 |
|  |  | Устройство вывода на перфоленту | A-421-2 | 2 | 0,001 |
|  |  | Регистр дуплексный | А-491-ЭМ | 2 | 0,002 |
|  |  | Согласователь с АЦДМПЛ | А-721-6/1 | 2 | 0,003 |
|  |  | Согласователь с 2К/2А | A-711-1/6 | 2 | 0,018 |
|  |  | Регистраторы информации | РИ-2401 | 12 | 0,020 |
|  |  |  | РИ-6401 | 12 | 0,020 |
|  |  |  | РИ-6402 | 12 | 0,020 |
| Комплекс устройств отображения | ЕС-7920 | Устройство управления | ЕС-7922 | 12 | 0,208 |
|  |  | Устройство отображения | ЕС-7927 | 12 | 0,083 |
|  |  | Алфавитно-цифровая клавиатура | ЕС-7920-А000 | 2 | 0,002 |
|  |  | Блок ферритовой памяти | СМ-3101 | 2 | 0,010 |
|  |  | Процессор | СМ-2103 | 1 | 0,050 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитных дисках | CМ-5402 | 2 | 0,035 |
|  |  | Устройство ввода-вывода с перфоленты | СПТП-3 | 250 | 0,015 |
| Специализированный управляющий вычислительный комплекс | СУВК-27 | Системный блок адаптера дистанционной связи | АДС-1 | 2 | 0,030 |
|  |  |  | АДС-2 | 2 | 0,035 |
|  |  | Устройства ввода аналоговых сигналов | УВА-Ч | 48 | 0,055 |
|  |  |  | УВА-0 | 48 | 0,085 |
|  |  | Видеотерминал алфавитный | ВТА-2000-2 | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройства ввода-вывода дискретных сигналов | СМ-9104-12 | 4 | 0,240 |
|  |  |  | СМ-9104-17 | 4 | 0,155 |
|  |  |  | CМ-9104-18 | 4 | 0,155 |
| Электронно- вычислительные фактурно-бухгалтерские ЭВМ | Искра-23 |  |  | 12 | 0,019 |
|  | Искpa-2301 |  |  | 12 | 0,019 |
|  | Искра-534 |  | УЗСМК | 48 | 0,005 |
|  | Иcкpa-554 |  | - | 12 | 0,150 |
|  |  | Блоки электронные |  | 2 | 0,012 |
|  |  | Устройство ввода с перфоленты | УВЛ-75/20-1 | 96 | 0,015 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | АЦПУ | 12 | 0,012 |
| Электронные счетно-записывающие автоматы | Зоемтрон-382 |  |  | 12 | 0,012 |
|  | Зоемтрон-383 |  |  | 12 | 0,020 |
| Дополнительные устройства к электронным вычислительным машинам |  | Устройство ввода с перфокарт | Аритма-1014 | 12 | 0,015 |
|  |  | Устройства ввода-вывода по телеграфным каналам | А-151-6 | 4 | 0,045 |
|  |  |  | А-4210 | 12 | 0,230 |
|  |  | Устройства подготовки данных на перфоленте | Брест-1 | 96 | 0,015 |
|  |  |  | Препомат | 96 | 0,015 |
|  |  |  | Перфоном | 96 | 0,015 |
|  |  |  | Зоемтрон-415-М | 96 | 0,008 |
|  |  |  | Зоемтрон-416 | 96 | 0,008 |
|  |  |  | ЕС-9002 | 96 | 0,015 |
|  |  |  | ЕС-9004 | 96 | 0,015 |
|  |  | Пишущий автомат с программным управлением | ЭПРА | 96 | 0,030 |
|  |  | Устройства связи третьего ранга | УС-2А/3 | 2 | 0,500 |
|  |  |  | УС-3/2В | 2 | 0,090 |
| Дополнительные устройства к электронным вычислительным машинам |  | Устройство связи | А-71110 | 12 | 0,030 |
|  |  | Модуль связи с телеграфными линиями | А-722-2 | 2 | 0,050 |
|  |  | Устройство сопряжения вычислительной машины | A-71118 | 12 | 0,050 |
|  |  | Блок памяти | БП-38 | 2 | 0,003 |
|  |  | Система отображения диспетчерской информации | СОДИ-4 | 4 | 0,640 |
|  |  | Микропрограмми- руемый контроллep | A-135-1/4 | 4 | 0,013 |
|  |  | Блок частично-монтажный | БЧМ-1/1 | 2 | 0,003 |
|  |  | Постоянное запоминающее устройство | А-221-13/2 | 2 | 0,003 |
|  |  | Блок включения | БВ-12 | 4 | 0,001 |
|  |  | Расширитель интерфейса универсального (РИУС) | 4714-7/4 | 2 | 0,008 |
|  |  | Блок управления | А211-25 | 2 | 0,006 |
|  |  | Групповой преобразователь | А614-7 | и | 0,015 |
|  |  | Субкомплекс связи с объектом | ССО-У | 4 | 0,050 |
|  |  | Устройство логического управления | УЛУ2-ЭВМ | 4 | 0,150 |
|  |  | Агрегатная система контроля и регулирования | А-701-03 | 1 | 4,839 |
|  |  | Блок ключей | БКЛ-50 | 4 | 0,010 |
|  |  | Дисплейный модуль | A-544-1 | 2 | 0,010 |
|  |  | Запоминающее устройство на магнитных барабанах | НБ-11 | 2 | 0,200 |
|  |  | Запоминающее устройство на магнитных дисках | ЕС-5061 | 250 | 0,062 |
|  |  |  | Р-810 | 250 | 0,030 |
|  |  |  | УВПМД-400 | 250 | 0,030 |
|  |  |  | P-410A | 250 | 0,030 |
|  |  | Запоминающее устройство на магнитной ленте | ЕС-5012-01 | 250 | 0,060 |
|  |  |  | ЕC-5012-03 | 250 | 0,060 |
|  |  | Запоминающее устройство на кассетной магнитной ленте | СМ-5211 | 2 | 0,035 |
|  |  | Фотосчитывающие устройства | FS-1501 | 250 | 0,008 |
|  |  |  | FS-1500 | 250 | 0,008 |
|  |  |  | ФСУ-1 | 12 | 0,030 |
|  |  |  | ФСМ-3 | 12 | 0,030 |
|  |  |  | ФСМ-5 | 12 | 0,030 |
|  |  | Считыватель с перфоленты | Рааддам 40б | 250 | 0,010 |
|  |  | Считыватель с перфокарты | СП-2М | 12 | 0,010 |
|  |  |  | СП-3 | 12 | 0,010 |
|  |  | Считывающее устройство | P-701 | 250 | 0,015 |
|  |  | Разветвитель интерфейса мультиплексный | А-714-5/1 | 2 | 0,096 |
|  |  |  | А-714-5/2 | 2 | 0,072 |
|  |  | Устройство печати технической информации | A-521-2 | 2 | 0,007 |
|  |  | Устройство оперативной памяти | А-211-19 | 2 | 0,084 |
|  |  | Кассетный модуль внешней памяти | ИЗОТ-5003 | 250 | 0,015 |
|  |  |  | A-811-4 | 500 | 0,005 |
|  |  |  | А-311-7/4 | 500 | 0,005 |
|  |  | Устройство последовательной печати | А-521-4 | 12 | 0,028 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитной ленте | А-311-7 | 12 | 0,010 |
|  |  | Блок распределительный | БРС-8 | 12 | 0,003 |
|  |  | Aлфавитно-цифровые видеотерминалы | АРД-2001 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | АРД-2052 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | ВТА-2000-15 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | ВТА-2000-32 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | СМ-7204 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | ЕС-7168 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | МЕЦА-7950 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | VТ-840 | 250 | 0,005 |
|  |  |  | VТД-52 | 250 | 0,006 |
|  |  |  | VTS-56100 | 250 | 0,005 |
|  |  | Накопители на магнитных дисках | СМ-5603 | 125 | 0,010 |
|  |  |  | ЕС-5074 | 125 | 0,010 |
|  |  |  | ЕС-5082 | 125 | 0,010 |
|  |  |  | ЕС-5088 | 125 | 0,010 |
|  |  |  | МР-6400 | 125 | 0,010 |
|  |  | Печатающие устройства | Консул-2111 | 4 | 0,020 |
|  |  |  | ЕС-7934 | 4 | 0,020 |
|  |  |  | Роботрон-1156 | 4 | 0,020 |
|  |  |  | ТС-7180 | 4 | 0,020 |
|  |  |  | ТМТ-120 | 4 | 0,020 |
|  |  |  | ЕС-7181 | 4 | 0,020 |
|  |  | Перфоратор ленточный | СТN-300Е | 96 | 0,015 |
|  |  |  | ЕС-7191 | 96 | 0,015 |
|  |  |  | ЕР-35 | 96 | 0,015 |
|  |  | Устройство считывания перфолент | ER-40 | 250 | 0,008 |
|  |  | Устройство считывания перфолент | ЕС-6191 | 250 | 0,008 |
|  |  | Пишущая машина с блоком управления | ДАRO-529 | 4 | 0,040 |
|  |  | Алфавитно-цифровые печатающие устройства | ЕС-7040 | 12 | 0,060 |
|  |  | Абонентский пункт | ТАР-34М | 12 | 0,060 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | ДАRO-1156 | 12 | 0,020 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | CM-6915 | 12 | 0,035 |
|  |  | Контроллер УВПМЛ | CM-5002.01 | 4 | 0,070 |
|  |  | Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках | CМ-5631 | 2 | 0,100 |
|  |  | Мультиплексор передачи данных | CM-8514 | 4 | 0,100 |
|  |  | Видеотерминал | ВТА-2000.15 | 250 | 0,005 |
|  |  | Алфавитно-цифровое печатающее устройство | СМ-6302 | 12 | 0,010 |
|  |  | Устройство внешней памяти на гибких магнитных дисках | СМ-5635 | 125 | 0,010 |
|  |  | Пульт-программатор | СМ-0402 | 2 | 0,020 |
|  |  | Модуль ИРПС | СМ-7002 | 2 | 0,020 |
|  |  | Устройство связи с общей шиной | СМ-4502 | 2 | 0,050 |
|  |  | Переключатель шины | CM-4501 | 2 | 0,050 |
|  |  | Устройство внешней памяти на магнитной ленте | СМ-5301.13 | 250 | 0,015 |
| Дополнительные устройства к электронным вычислительным машинам |  | Устройство электропитания памяти | А-8117 | 4 | 0,009 |
|  |  | Модуль ввода инициативных сигналов | А-622-8/2 | 2 | 0,006 |
|  |  | Модуль ввода число-импульсных сигналов | А-623-3 | 2 | 0,002 |
|  |  | Модуль ввода дискретных сигналов | А-622-2 | 2 | 0,004 |
|  |  | Модуль кодового управления | А-641-9 | 2 | 0,005 |
|  |  | Модуль импульсного управления | А-641-10 | 2 | 0,002 |
|  |  | Модуль гальванической развязки | A-621-2 | 2 | 0,002 |
|  |  | Модуль внутрисистемной связи | А-723-5 | 4 | 0,009 |
|  |  | Устройство расширения системы | УРС | 4 | 0,020 |
|  |  | Устройство расширения комплекса | УРК | 2 | 0,115 |
| Дополнительные устройства к электронным вычислительным машинам |  | Расширитель арифметический | A-131-1 | 2 | 0,015 |
|  |  | Устройство расширения магистральных шин памяти | A-1513 | 4 | 0,055 |
|  |  | Модуль аналого-цифрового преобразования | A-611-19-2 | 2 | 0,004 |
|  |  | Преобразователь | A-631-6 | 2 | 0,002 |
|  |  | Модуль аналого-цифрового сравнения | А-611-20/2 | 2 | 0,004 |
|  |  | Адаптер | А-7131 | 12 | 0,045 |
| Электронно-цифровые вычислительные машины |  |  | БЭСМ-4 | 12 | 2,375 |
|  |  |  | БЭСМ-4М | 12 | 2,375 |
|  |  |  | БЭСМ-6 | 12 | 2,375 |
|  |  |  | Каштан | 4 | 0,380 |
|  |  |  | Мир-1 | 12 | 0,240 |
|  |  |  | Мир-2 | 12 | 0,380 |
|  |  |  | ДАRO-1720 | 12 | 0,380 |
|  |  |  | М-20 | 12 | 1,900 |
|  |  |  | М-220 | 12 | 1,425 |
|  |  |  | М-220/М | 12 | 1,425 |
|  |  |  | Проминь | 12 | 0,285 |
|  |  |  | Проминь-М | 12 | 0,285 |
|  |  |  | Проминь-2 | 12 | 0,285 |
|  |  |  | Онега-1 | 48 | 0,210 |
|  |  |  | Наири 2-8 | 12 | 0,100 |
| Электронные автоматические машины |  |  | Марс-200р | 4 | 0,500 |
|  |  |  | Амур-80 | 4 | 0,190 |
|  |  |  | Сокол | 4 | 0,145 |
|  |  |  | Сигнал | 4 | 0,240 |
|  |  |  | Урал-11 | 250 | 0,040 |
|  |  |  | Урал-14 | 250 | 0,040 |
|  |  |  | Урал-16 | 250 | 0,040 |
| Управляющая вычислительная машина |  |  | УМ-1 | 12 | 0,950 |
|  |  |  | МН-7М | 12 | 0,020 |

Таблица 7

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 18300-72 на протирку

при эксплуатации аналоговых,информационных и клавишных

вычислительных машин и дополнительных устройств к ним

| Наименование | Тип | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Аналоговые машины | МН-7 | 12 | 0,020 |
|  | МН-8 | 12 | 0,020 |
|  | МН-10 | 12 | 0,028 |
|  | МН-11 | 12 | 0,020 |
|  | МН-14-1 | 12 | 0,020 |
|  | МН-18 | 12 | 0,020 |
|  | МНБ-1 | 12 | 0,020 |
| Устройства числового программного управления | Н22-1М | 96 | 0,115 |
|  | Н-33 | 96 | 0,024 |
|  | Н-55 | 96 | 0,135 |
|  | НЦ-31 | 12 | 0,020 |
|  | 2М43 | 96 | 0,037 |
|  | 2С42-65 | 96 | 0,018 |
|  | 2П32-03 | 96 | 0,040 |
| Электронные клавишные вычислительные машины | Аскота-314 | 12 | 0,050 |
|  | С3-22 | 12 | 0,004 |
|  | ЭПОС | 12 | 0,004 |
|  | МК-44 | 12 | 0,005 |
|  | МК-59 | 12 | 0,005 |
|  | Искра-110 | 12 | 0,005 |
|  | Искра-12 | 12 | 0,012 |
|  | Искра-210 | 12 | 0,004 |
|  | Искра-122 | 12 | 0,012 |
|  | Искра-122/1 | 12 | 0,008 |
|  | Электроника-155 | 12 | 0,008 |
| Перфораторы | П-80 | 12 | 0,008 |
|  | П-80-6 | 12 | 0,008 |
|  | П-80-5/1М | 12 | 0,010 |
|  | ПД-45 | 12 | 0,006 |
|  | ПН-80 | 12 | 0,007 |
| Перфоратор входной | ПФ | 12 | 0,008 |
| Перфоратор считывающий | ПС-80 | 12 | 0,007 |
| Перфораторы ленточные | ПЛ-20 | 12 | 0,010 |
|  | ПЛ-20-2 | 12 | 0,010 |
|  | ПЛ-80 | 96 | 0,015 |
|  | ПЛ-86 | 96 | 0,015 |
|  | ПЛ-150 | 96 | 0,015 |
|  | ПЛУ-1 | 96 | 0,015 |
| Перфоратор итоговый позиционный | ПИ-80у | 12 | 0,008 |
|  | ПИ-80у/45у | 12 | 0,008 |
| Перфоратор алфавитно-цифровой | ПА-80-2 | 12 | 0,008 |
| Перфораторы карточные | ПА-80-2/2М | 12 | 0,010 |
|  | ПA-80-2/3M | 12 | 0,045 |
|  | ПА-80-2/3Н | 12 | 0,010 |
|  | П-80-7П | 12 | 0,010 |
| Перфоратор "Аритма" | ЕС-9080 | 12 | 0,045 |
| Перфоратор-репродукторы | ПР-80-45 | 12 | 0,008 |
|  | Пр-80у | 12 | 0,008 |
|  | ПP~80/3П | 12 | 0,008 |
| Перфоратор результатов | ПР | 12 | 0,008 |
| Перфоратор-контрольник клавишный печатающий | ПКПА-801 | 250 | 0,005 |
| Перфораторы электронные | ПЭМ-80 | 12 | 0,007 |
|  | ПЭМ-80у | 12 | 0,007 |
| Электронный перфоратор-репродуктор | ЭПР80-2 | 12 | 0095 |
| Сортировки | C-80/45 | 250 | 0,015 |
|  | СЭ-80-2 | 250 | 0,010 |
|  | СЭ-80-3 | 250 | 0,010 |
|  | СЭ-80-3/14 | 250 | 0,010 |
|  | С-80-7 | 250 | 0,015 |
|  | C-45-7 | 250 | 0,015 |
| Табуляторы | Т-4 | 48 | 0,025 |
|  | Т-4МИ | 48 | 0,025 |
|  | T-5 | 48 | 0,030 |
|  | T-5M | 48 | 0,030 |
|  | Т-5МВ | 48 | 0,030 |
|  | TA-80 | 48 | 0,030 |
| Электронные вычислительные приставки | ВП-2 | 4 | 0,080 |
|  | BП-3 | 4 | 0,080 |
|  | К-80/45 | 12 | 0,006 |
|  | КA-80 | 12 | 0,006 |
|  | КА-80-2/2М | 12 | 0,006 |
|  | КA-80/2-8М | 12 | 0,006 |
|  | КA-3 | 12 | 0,006 |
|  | К-80-6 | 12 | 0,006 |
| Суммирующие машины | СДМ-107 | 12 | 0,005 |
|  | СДМ-133 | 12 | 0,007 |
|  | СД-107Д | 12 | 0,005 |
|  | СДВ-100 | 12 | 0,005 |
|  | СДВ-107 | 12 | 0,005 |
|  | СДВ-108 | 12 | 0,005 |
|  | СДК-133 | 12 | 0,007 |
|  | ДСВ-108 | 12 | 0,005 |
|  | ДСВ-133 | 12 | 0,007 |
| Фактурные машины | BA-345М | 12 | 0,010 |
|  | ВА-345П | 12 | 0,010 |
|  | ФМ-346М | 12 | 0,008 |
|  | ФМР-Щ/3 | 12 | 0,015 |
|  | ФМР-14 | 12 | 0,010 |
|  | ЭВА-2 | 12 | 0,015 |
|  | Роботрон-415 | 12 | 0,007 |
|  | Роботрон-425-1 | 12 | 0,007 |
|  | Роботрон 425-2 | 4 | 0,036 |
| Вычислительная бухгалтерская машина | Аскота-170 | 12 | 0,010 |
| То же с электронной приставкой ТМ-20 | Аскота-170 | 12 | 0,025 |
| Регистратор производства цифровой ленточный | ЦРП1-Л | 48 | 0,080 |
| Регистратор производства алфавитно-цифровой | РП-50 | 96 | 0,020 |
|  | РП-100 | 96 | 0,020 |
| Регистраторы информации | ЕС-8901 | 48 | 0,030 |
|  | РИ-7501 | 12 | 0,080 |
|  | PИ-7701 | 12 | 0,050 |
|  | РИ-8901 | 2 | 0,050 |
| Автоматизированный регистратор производства | АРН-1М | 96 | 0,025 |
| Электронный вычислитель | ЭВ30/45-3М | 32 | 0,150 |
| Устройство визуального отображения | УВО "Символ" | 2 | 0,020 |
| Устройство вычислительное специализированное | УBC-01 | 4 | 0,040 |
| Блок выносных программ | БВ-5 | 12 | 0,010 |
| Блок нагрузок | БН-9 | 2 | 0,001 |
| Пульт проверки блоков | ППБ-17 | 4 | 0,001 |
|  | ППБ-20 | 2 | 0,050 |
| Пульт проверки модулей | ППМ-1 | 2 | 0,150 |
| Устройство подготовки перфокарт | УПП-1М | 12 | 0,015 |
| Устройство контроля и реперфорации | УКР-1 | 250 | 0,018 |
| Устройства регистрации комбинированные | УКР-2 | 96 | 0,017 |
|  | УКР-3 | 250 | 0,010 |
| Устройство преобразования | УП-1 | 2 | 0,020 |
| Устройство считывания | ВУ-700-2 | 12 | 0,300 |
|  | УСМ-1 | 250 | 0,002 |
|  | КСУ-1 | 12 | 0,001 |
|  | КСУ-2 | 12 | 0,001 |
| Алфавитно-цифровые печатающие устройства | АЦПУ-Роботрон | 24 | 0,050 |
|  | АЦПУ-128-2 | 12 | 0,010 |
|  | АЦПУ-128-2М | 12 | 0,010 |
|  | АЦПУ-128-3М | 12 | 0,010 |
|  | А-522-1 | 12 | 0,015 |
| Малогабаритное цифровое печатающее устройство | МЦПУ-16 | 12 | 0,006 |
| Цифропечатающие машины | ЦПМ-1 | 12 | 0,008 |
|  | ЦПМ-2 | 12 | 0,008 |
|  | ЦПМ-3 | 12 | 0,008 |
| Печатающая машина | АПМ-3 | 12 | 0,015 |
| Печатающее устройство | В3-15 | 12 | 0,010 |
| Быстродействующий печатающий механизм | ТБПМ | 12 | 0,130 |
| Устройство передачи информации | БЛП-1, БЛП-2 | 12 | 0,130 |
| Аппаратура передачи данных | АПД-2 | 12 | 0,050 |
| Расшифровочные машины | РМ-80 | 12 | 0,010 |
|  | РМК-45 | 12 | 0,010 |
|  | РМК-80 | 12 | 0,010 |
| Подборочные машины | РПМ, РПМ-1 | 12 | 0,010 |
|  | РПМ-2МС | 12 | 0,010 |
|  | РПМ-80 | 12 | 0,010 |

Примечание: Расход спирта на устройства средств вычислительной техники, не вошедших в данные нормы, определяется по заводским инструкциям по эксплуатации изделия.

Таблица 8

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

на протирку при эксплуатации оборудования и приборов вакуумных

| Наименование оборудования | Тип, марка | Количество профилактик в год |  |  | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |
| Водородные печи | ЦЭП-241А | 4 |  |  | 0,100 |
|  | И-057-0020 | 4 |  |  | 0,100 |
| Вакуумно-водородная печь | И-059-007 | 4 |  |  | 0,100 |
| Вакуумные электропечи | ЦЭП-301 | 4 |  |  | 0,190 |
|  | СЭВ-55/11,5 | 4 |  |  | 0,190 |
|  | СЭВ-33/11,5 | 4 |  |  | 0,130 |
|  | ЭTB-15 | 4 |  |  | 0,070 |
|  | МПВ-3 | 4 |  |  | 0,070 |
|  | ОКБ | 4 |  |  | 0,070 |
|  | Тесле | Перед каждой загрузкой |  |  | 0,020 |
| Термическая установка | УНДП-2 | To же |  |  | 0,050 |
| Вакуумные установки | УВН-70А-1 | После каждого напыления |  |  | 0,030 |
|  | УВН-70А-2 |  | То же | 0,030 |  |
|  | УВН-71П-3 |  | " | 0,030 |  |
|  | УВН-71П-5 |  | " | 0,030 |  |
|  | УВН-73П-1 |  | " | 0,020 |  |
|  | УВН-73П-2 |  | " | 0,020 |  |
| Вакуумные установки | УВН-75П-1 |  | После каждого напыления | 0,020 |  |
|  | УВН-75Р-3 |  | " | 0,020 |  |
|  | УВН-83-П1 |  | " | 0,020 |  |
|  | УВН-УШ-5 |  | " | 0,015 |  |
|  | УВР-2 |  | " | 0,020 |  |
|  | УВР3-279-048 |  | " | 0,030 |  |
|  | УРМ-3-276-035 |  | " | 0,045 |  |
|  | УРМ-3-279-017 |  | " | 0,020 |  |
|  | УРМ-3-279-026 |  | " | 0,020 |  |
|  | УРМ-3-279-037 |  | " | 0,020 |  |
|  | УРМ-3-279-048 |  | " | 0,020 |  |
|  | У1НЭ-7-002 |  | " | 0,040 |  |
|  | УНЭС-1М |  | " | 0,050 |  |
|  | УНЭС-2ПКА |  | То же | 0,050 |  |
|  | УВМ-1 |  | " | 0,006 |  |
|  | УВМ-2 |  | " | 0,017 |  |
|  | УВМ-2М-2 |  | " | 0020 |  |
|  | УВР-2 |  | " | 0,020 |  |
|  | УВР-3 |  | " | 0,020 |  |
|  | ВА-05-4 |  | " | 0,020 |  |
|  | РР-600 |  | " | 0,020 |  |
|  | ЭВП-2 |  | То же | 0,020 |  |
|  | СК-1 |  | " | 0,020 |  |
|  | ВКС-1 |  | " | 0,020 |  |
|  | ВУС-4-00-000 |  | " | 0,025 |  |
| Вакуумные агрегаты | ВА-01-1 |  | 4 | 0,030 |  |
|  | ВА-05-05 |  | 4 | 0,050 |  |
|  | ВА-05-0,1 |  | 4 | 0,050 |  |
|  | ВА-360 |  | 4 | 0,050 |  |
|  | ВА-03-ЧПР |  | 4 | 0,050 |  |
|  | ВА-12-3 |  | 4 | 0,050 |  |
|  | ВМ-05-4Пр |  | 4 | 0,050 |  |
| Течеискатели гелиевые | ПТИ |  | 12 | 0,100 |  |
| Течеискатели галогенные | ГТИ |  | 12 | 0,080 |  |
| Течеискатели галоидные | БГТИ |  | 12 | 0,050 |  |
| Установка нанесения упрочняющих покрытий | 01НИ-6-008 |  | 48 | 0,010 |  |

Таблица 9

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

для определения утечки фреона в климатических установках

| Наименование оборудования | Тип, марка | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Камеры для климатических испытаний | T-1000 | 12 | 0,015 |
|  | КГУ-2 | 12 | 0,015 |
|  | КНТ-2М | 12 | 0,015 |
|  | Фаетрон-3001 | 12 | 0,015 |
|  | КТК-300 | 12 | 0,020 |
| Термобарокамеры | всех типов | 12 | 0,020 |
| Холодильные установки | ХМ-АВ-22/П | 12 | 0,010 |
|  | ХМ-АУ, 45/1-П | 12 | 0,010 |
|  | ХВ-АУУ, 90/1-П | 12 | 0,010 |
| Холодильные машины | АКФВ-4М | 12 | 0,035 |
|  | ФУУ-80 | 12 | 0,015 |
|  | ФУ-175 | 12 | 0,015 |
|  | ФУУ-200 | 12 | 0,040 |
|  | ФУУ-350 | 12 | 0,080 |
| Холодильно-газовая машина | ЗИФ-1002 | 12 | 0,080 |
| Камеры холода | МPS-600 | 12 | 0,080 |
|  | МPS-1000 | 12 | 0,080 |
|  | ТБВ-2000 | 12 | 0,100 |
|  | СТБВ-1000 | 12 | 0,080 |
| Аппарат измерительно-регулирующий | АИР-200В | 12 | 0,015 |
| Автономные кондиционеры | - | 12 | 0,040 |
| Компрессор | 2ФУБС-12 | 12 | 0,010 |
| Фотометрическая скамья | СКМ | 12 | 0,062 |

Таблица 10

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

на протирку при эксплуатации приборов дозиметрии

| Наименование оборудования | Тип, марка | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибор для измерения мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений | 1232-01 | 48 | 0,005 |
| Дозиметры | ДКП-50-А | 48 | 0,005 |
|  | ДК-0,2 | 48 | 0,005 |
|  | КИД-2 | 48 | 0,007 |
|  | КИД-26 | 48 | 0,007 |
| Станционный сетевой миллирентгенометр | СП-1М | 12 | 0,005 |
|  | Кактус | 12 | 0,005 |
| Анализатор | АИ-128 | 4 | 0,300 |
|  | АМА-ЭС | 4 | 0,100 |
| Подложки и инструмент при приготовлении счетных образцов для бета-измерения | - | 4 | 0,001 |
| Счетчик малофоновой установки | - | 250 | 0,001 |
| Отражатель малофоновой установки | - | 250 | 0,001 |

Таблица 11

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

при техническом обслуживании приборов для спектрального анализа

| Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Нормативы расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Микроинтерферометр | МИИ-4-5 | 6 | 0,005 |
| Интерферометры | ИКПВ, ИКПГ, ИТ-100 | 6 | 0,005 |
| Микрофотометры фотоэлектрические | МФ-2, МФ-4, ИФО-451 | 6 | 0,005 |
| Фотометры фотоэлектрические | ФИС, ФОГ | 6 | 0,010 |
| Спектрофотометры | CФ-16, СФ-18 | 6 | 0,010 |
| Вакуумный двухлучевой регистрирующий спектрофотометр | СП-149 | 6 | 0,010 |
| Калориметры-нефелометры фотоэлектрические | ЛМФ, КФO, ФЭК-56М, КФК-2, ФЭК-60, ФЭК-70 | 6 | 0,010 |
| Спектрометры | ДФС-32, СП-1 | 6 | 0,010 |
| Люксметр | Ю-116 и др. | 12 | 0,008 |
| Рефрактометр | ИРФ-451 | 6 | 0,010 |
| Спектрографы | ИСП-28, ИСП-30, ЧСП-30, ЧСП-50 | 6 | 0,010 |
| Baкyyмный монохромотор | - | 6 | 0,010 |
| Масс-спектрометр | - | 36 | 0,140 |
| Генераторы искровые и дуговые для спектрометров | ДТ-2, ИВС-23 | 6 | 0,030 |
| Спектропроекторы | ПС, ДСП-1 | 6 | 0,030 |

________________

* Примечание: Нормативы применимы к средствам измерения, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типa изделия, без указания заменителя.

Таблица 12

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

при техническом обслуживании оптико-механических приборов

| Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Нормативы расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Микроскопы инструментальные | БМИ, БМИ-1, ИТ, MM-1, ММИ-2 | 4 | 0,2 |
| Микроскопы универсальные измерительные | УИМ-21, УИМ-23, УИМ-24 | 4 | 0,2 |
| Микроскопы сравнения | MC-51, ПМС-1, МИС-11 | 4 | 0,2 |
| Микроскоп двойной Линника | МИС-11 | 4 | 0,2 |
| Микроскопы металлографические | МИМ-4-7, МИМ-8-8М. ММP-2, МИМ-5, МИМ-9, ММУ-3, ММУ-3У4,2 | 12 | 0,005 |
| Микроскопы стереоскопические | МБС-1, MБC-1-1, МБС-2, МБС-9, МССО | 12 | 0,006 |
| Микроскопы отсчетные | МИР-2 | 12 | 0,003 |
|  | МИР-12 | 12 | 0,005 |
| Микроскопы биологические исследовательские | М-10, МБИ-1, МБИ-4, МБИ-15 | 12 | 0,005 |
| Микроскопы поляризационные | МИН-4, МИН-8, ПОЛАМ | 12 | 0,005 |
| Микроскоп бинокулярный | БМ-51-2 | 8 | 0,003 |
| Лупа бинокулярная | БЛ-2, ЛМ | 5 | 0,004 |
| Микроскоп к прессам | МБП-2, МПВ-1 | 12 | 0,004 |
| Микроскоп МИК-3 | МИК-3 | 12 | 0,005 |
| Объективный растровый измерительный микроскоп | ОРИМ-1 | 12 | 0,007 |
| Микроскоп окулярный спиральный | ОМС-3 | 12 | 0,005 |
| Микроскоп окулярный винтовой | МОВ-1-1,5 | 12 | 0,006 |
| Микроскоп интерференционный | МИИ-5 | 12 | 0,006 |
| Контрольный прибор | Рабер-Кастель | 12 | 0,004 |
| Делительное приспособление | - | 12 | 0,004 |
| Бриллоскоп | - | 12 | 0,004 |
| Полярископ | - | 12 | 0,005 |
| Зубометры оптические | - | 12 | 0,006 |
| Оптиметр горизонтальный | ИКГ | 12 | 0,015 |
| Оптиметр вертикальный | ИКВ | 12 | 0,015 |
| Оптиметр вертикальный проекционный | ИКВ-3 | 12 | 0,015 |
| Оптиметр горизонтальный проекционный | ИГК-3 | 12 | 0,015 |
| Компаратор | ИЗА-2 | 6 | 0,005 |
| Длиномеры | КИЗ-2 | 6 | 0,008 |
| Полярограф | ИЗБ-21 | 6 | 0,008 |
| Прибор | ППТ-1 | 12 | 0,005 |
| Длиномеры | ТП-7P-1 | 12 | 0,003 |
|  | ИЗВ-2, ИЗВ-3, ИКУ-2 | 6 | 0,008 |
| Электронный длиномер | 1130 | 6 | 0,020 |
| Метр штриховой оптический | - | 4 | 0,001 |
| Машина измерительная | ИЗМ-10-13 | 4 | 0,03 |
| Квадрант оптический | КО-1 | 6 | 0,003 |
| Люксметр | Ю-116 | 12 | 0,008 |
| Профилограф-профилометр | 201 | 6 | 0,007 |
| Прибор для проверки индикаторов часового типа | ППИ-3 | 6 | 0,005 |
| Головки оптические делительные | ОДГ-5-Э, ОДГ-10-А, ОДГ-60 | 4 | 0,05 |
| Проектор большой | БП | 4 | 0,04 |
| Проекторы | П-39, П-40, П-75 | 12 | 0,006 |
| Проекторы часовые | ЧП, ЧП-1, ЧП-2 | 12 | 0,008 |
| Световая лупа | Хейзельт | 12 | 0,006 |
| Измерительная лупа | 1/10 | 12 | 0,006 |
| Сферометры | ИЗС-7, ИЗС-8 | 12 | 0,003 |
| Гониометры | ГС-5, ГУР-2, ГУР-3, ГР-2 | 12 | 0,003 |
| Теодолиты-тахеометры оптические | ОТ-02, ОТ-10, 2Т2, 2Т5К, ТБ-1, ТБ-4, СТШ | 12 | 0,004 |
| Головки окулярные | ОГУ-22 | 12 | 0,002 |
| Микротвердомеры | ПТМ-3, ПТМ-5 | 6 | 0,003 |
| Машина | МЛТ-10Т | 6 | 0,003 |
| Бабка измерительная к микроскопу | ИБ-21 | 12 | 0,003 |
| Столы оптические | СТ-2, СТ-5-6-7-8, СТ-9 | 12 | 0,005 |
| Насадка проекционная | ПН | 12 | 0,002 |
| Автокаллимоторы | АКУ, АКТ | 12 | 0,005 |
| Линейка оптическая | ИС-36М | 8 | 0,003 |
| Стилометр | ФЭС | 12 | 0,005 |
| Микроскоп Бринелл | МБ-2 | 12 | 0,003 |
| Профилограф по Левиту | ИЗМ-17 | 12 | 0,003 |
| Микроскопы электронные | Всех типов | 48 | 0,100 |
| Стилоскопы СЛ-11 | СЛ-11, СЛ-12, Спектр, АС-10, СЛ-10-11 | 12 | 0,003 |
| Стилоскоп переносной | СЛП-1, СЛП-2 | 4 | 0,075 |

________________

* Примечание: Нормативы применимы к средствам измерений, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типа изделия, без указания заменителя.

Таблица 13

Нормативы расхода этилового спирта ГОСТ 17299-78 на протирку

при техническом обслуживании приборов теплотехнического контроля

| Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Нормативы расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Многоточечные приборы автоматического следящего уравновешивания | Всех типов | 12 | 0,01 |
| Одноточечные приборы автоматического следящего уравновешивания | То же | 12 при использовании чернил | 0,01 |
| Лагометры и милливольтметры пирометрические самопишущие | Ш6900; Ш-64; Ш4500; Ш4501; М64; МТ64 и др. | То же | 0,01 |
| Термометры манометрические самопишущие | ТСГ, ТСР, ТСК и др. | " | 0,01 |
| Манометры и вакуумметры самопишущие | ВТ-1; ВИТ-1; ВИТ-2 и др. | " | 0,01 |
| Дифманометры самопишущие | Всех типов | " | 0,01 |
| Приборы электронные автоматические самопишущие с дифференциально-трансформаторной схемой или ферродинамическим компенсатором | То же | 12 | 0,01 |
| Приборы излучения | ОППИР-017 "Проминь", ТЭРА-50 и др. | 12 | 0,01 |
| Манометры чашечные многопредельные, тягонапоромер (заливка) | ММН-24005, ТДН, ТНЖ, ТДЖ и др. | По мере необходимости | 0,1258** при плотности 0,81 г/см |
|  |  |  | 0,04** при плотности 0,85 г/см |
| Газоанализаторы | МГК-14 и др. | 2 | 0,015 |
| Дефектоскоп ультразвуковой | УДМ; УДМ-3; ДУК-66П; УД-11ПУ; УД-10П и др. | 4 | 0,25 |
| Толщиномер ультразвуковой | Кварц-6, Кварц-16 и др. | 4 | 0,25 |
| Приборы для измерения вибрационных характеристик и настройки лопаточного аппарата | БИП-5; БИП-6; БИП-7; АСВ-10, И4Л др. | 1 | 0,132 |
| Виброизмерительные приборы с электронно-лучевым или стрелочным индикатором | ИВП и др. | 1 | 0,02 |
| Датчики вибропреобразования | - | 4 | 0,012 |
| Газоискатель | "Вариотекс", ВГИ-2, "Зольден" и др. | 12 | 0,08 |

Примечание: * Нормативы применимы к средствам измерения, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типа изделия без указания заменителя.

** Норма приведена на полную заливку, замена или доливка спирта проводится по мере необходимости, определяется опытным путем, исходя из условий эксплуатации.

Таблица 14

Нормативы расхода этилового спирта марки А до ГОСТ 17299-78 на протирку

при техническом обслуживании электро- и радиоизмерительных приборов

| Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Приборы электроизмерительные самопишущие | всех типов | 12 | 0,010 |
| Мосты постоянного и переменного тока | P316, P333, Фи320, P571, Р577 и др. | 6 | 0,015 |
| Магазины сопротивления | МСР-63, РЗЗ, P4831 и др. | 6 | 0,015 |
| Потенциометры постоянного и переменного тока | ПП-63, УПИП, Р4833 | 6 | 0,010 |
| Приборы для измерения вакуумных и полупроводниковых радиоэлементов | Л1, Л2 и др. | 6 | 0,010 |
| Шлейфовые осциллографы | Всех типов | 12 | 0,015 |
| Вольтметры электронные компенсационные | В3-49, В-3-24, В3-38А и др. | 4 | 0,02 |
| Гальванометры зеркальные | - | 4 | 0,01 |
| Приборы самопишущие | H39, H34, Н355, Н10 и др. | 1 в месяц при использовании чернил | 0,01 |

* Примечание: Нормативы применимы к средствам измерения, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типа изделия, без указания заменителя.

Таблица 15

Нормативы расхода спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

при техническом обслуживании образцовых средств измерений и поверочного оборудования

| Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка потенциометрическая | У302, У309, УППУ-1М, У358, У1134, У3551 и др. | 1 | 0,08 |
| Магазины емкости образцовые | - | 4 | 0,02 |
| Установки переменного тока | У592, УМПТ и др. | 1 | 0,4 |
| Потенциометры | P3С7, ПВ-6, B-300 и др. | 4 | 0,03 |
| Частотомеры гетеродинные | 44-19, 44-9 и др. | 4 | 0,03 |
| Частотомеры электронно-счетные | 43-3, 43-9, Ф-552 и др. | 4 | 0,1 |
| Тахометрические установки образцовые | - | 4 | 0,015 |
| Магазины индуктивности образцовые | - | 4 | 0,02 |
| Установки для поверки стрелочных частотомеров | - | 1 | 0,2 |
| Компараторы | Р 3003 и др. | 4 | 0,02 |
| Катушки индуктивности | КН-5, КН-75 и др. | 4 | 0,015 |
| Катушки электрического сопротивления | P4013, Р4023, Р4033 и др. | 4 | 0,005 (на 1 шт) |
| Калибраторы мощности образцовые | КМС-38, КМС-28 и др. | 4 | 0,02 |
| Установка для поверки газоанализаторов (для составления реактивов) | Всех типов | На год | В соответствии с НТД на поверку |
| Емкости для кислорода, переходники и соединительные трубки | - | На год | 0,12 |
| Установки для проверки трансформатора тока и напряжения | - | 4 | 0,01 |
| Микроманометры (заполнения) | МКМ, МКН-240 и др. | 1 | 0,12 |
| Манометры | МН-25, CМO-1 и др. | 1 | 0,12 |
| Манометры (заполнение) | КМ и др. | 1 | 0,2 |
| Вакууметры образцовые | ВП и ВО и др. | 1 | 0,08 |
| Манометры грузопоршневые | МВП-2,5; МП-6; МП-60; МП-2,5, МП-600 и др. | 1 | 0,16 |
| Микроманометр чашечный многопредельный (залив в резервуар и измерительную трубку) | ММП, МФ-2У и др. | 12 | 0,015 |
| Манометры кислородные при диаметре шкалы | до 50 мм | 1 | 0,005 |
|  | от 50 до 100 мм | (обезжиривание до и после поверки) | 0,02 |
|  | от 100 до 200 мм |  | 0,03 |
|  | свыше 200 мм |  | 0,05 |
| Весы лабораторные аналитические и микроаналитические | - | 4 | 0,005 |
| Гири 1 и 2-го классов к аналитическим и микроаналитическим весам | - | 4 | 0,030 |
| Весы лабораторные 1-го разряда | - | 4 | 0,01 |
| Весы лабораторные образцовые | - | 4 | 0,01 |
| Тахометр часовой | CК; T410-P и др. | 6 | 0,002 |
| Тахометр | ИО-10; ИО-11; ИО-30 и др. | 6 | 0,002 |
| Тахометры стационарные | - | 6 | 0,0025 |
| Магазины сопротивления образцовые | Р4002; Р4831; МСР-60 и др. | 4 | 0,03 |
| Мосты переменного тока образцовые | ВМ-400; Е7-4; Р5026 | 4 | 0,03 |
| Сосуд Дьюара | СТГ-40 | По мере необходимости | 5,0 на год |
| Шкалы из органического стекла с фотохимическим изображением | - | 1 | 0,048/на 1 м |
| Платы печатного монтажа | - | По мере необходимости | 0,29/на 1 м |

* Примечание: Нормативы применимы к средствам измерений, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типа изделия, без указания заменителя.

Таблица 16

Нормативы расхода этилового спирта марки А ГОСТ 17299-78

на протирку приборов и аппаратов химических лабораторий

| Наименование | Тип, марка | Кол-во профилактик в год | Норма расхода на 1 профилактику, мл | Возврат загрязненного спирта, мл |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Весы лабораторные аналитические | ВЛА-200 ВЛА0 | 4 | 5,0 | - |
| Весы лабораторные микроаналитические | ВЛМ-20р-М | 4 | 5,0 | - |
| Весы лабораторные | ВЛКТ-20 | 12 | 5,0 | - |
|  | ВЛКТ-100 |  |  |  |
|  | ВЛКТ-160, 500 |  |  |  |
|  | ВТК-500 |  |  |  |
|  | ВЛК-500 |  |  |  |
|  | ВЛР-1 |  |  |  |
| Комплект гирь I и II классов к аналитическим весам | - | 4 | 30,0 | - |
| Калориметрическая бомба для определения теплотворной способности топлива | - | 4* | 50,0 | 20 |
| Кислородоподводящие трубки (1 м пог.) |  | 4 | 20,0 | 10 |
| Протирка прессформы, ключей и других инструментов, соприкасающихся с кислородом |  | 4 | 10,0 на одно наименование |  |
| Пламенный фотометр | ПАЖ-1,2 | 12 | 50,0 | 20,0 |
| Промывка тракта поступления пробы и очистка горелки |  |  |  |  |
| Промывка газовых пикнометров (1 шт.) |  | 2 | 25,0 | 15,0 |
| 0бработка лабораторного стекла (пипетки, пробирки, покровные стекла и др.) в лабораториях промышленной санитарии |  | 12* | 5,0/единиц. посуды | 4,0 |
| Промывка стеклянных поглотительных приборов |  | 12* | 15,0 | 10,0 |
| Обработка стекол и резины противогазов после работы с агрессивными веществами (NH, NH, HC, HO) | - | - | 10,0 | - |
| Промывка электродов при потенциометрических измерениях |  | 12 | 2,0 | - |
| Протирка спектрофотометров | СФ-16 | 2 | 10,0 | - |
|  | СФ-18 |  |  |  |
| Промывка хроматографов (кранов, колонок, переходных трубок, дросселей) | Цвет-152, ЛХМ-80 и др. | 4 | 100,0 | 80,0 |
| Протирка лабораторных сит | мл/сито | 4 | 10,0 | - |
| * Возможны неплановые обработки спиртом, если на это есть специальные указания в методике. |  |  |  |  |

Таблица 17

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

при эксплуатации мер и приборов для измерения длин и углов

| Наименование | Тип* | Количество профилактик в год | Нормативы расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Микрометры | Все типы | 1 | 0,005 |
| Калибры | То же | 1 | 0,08 |
| Угломеры | " | 1 | 0,002 |
| Штангенциркули | " | 1 | 0,008 |
| Меры концевые, шт |  |  |  |
| 20 | - | 12 | 0,004 |
| 48 | - | 12 | 0,007 |
| 87 | - | 12 | 0,015 |
| 93 | - | 12 | 0,017 |
| Прибор для проверки зубчатых колес | БВ-966 | 12 | 0,003 |
| Плоскопараллельные стеклянные пластинки | ПМ | 12 | 0,005 |
|  | ПИ | 4 | 0,005 |
| Призмы образцовые | - | 4 | 0,008 |
| Приспособление для измерения отверстий | ИЗО-01 | 4 | 0,01 |

________________

* Примечание: Нормативы применимы к средствам измерения, приборам и установкам, на которые в эксплуатационной или другой НТД оговорено применение спирта при техническом обслуживании данного типа изделия без указания заменителя.

Таблица 18

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А на протирку

при эксплуатации кинофотоаппаратуры

| Наименование | Тип | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка микрофильтирующая целевой съемки | АПМ-900 "Репрограф" | 6 | 0,005 |
| Установка для микросъемки | ФМН-2 | 6 | 0,002 |
| Установка для чтения микрофильмов | БПО-1 | 6 | 0,006 |
| Прибор микрокопировальный | КП-8М, МКП-2 | 6 | 0,005 |
| Фотокамеры регистрирующие | РФК-1М, СФР-Л | 6 | 0,003 |
| Приборы для сушки и глянцевания отпечатков | ЛПСО | 40 | 0,005 |
|  | МИР-3 | 12 | 0,001 |
|  | Таир-33 | 12 | 0,001 |
|  | Гелиос-40 | 12 | 0,002 |
|  | Руст-3 | 12 | 0,003 |
| Фотоувеличители | - | 2 | 0,005 |

Таблица 19

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 5962-67 на дезинфекцию

водолазного снаряжения и оборудования

| Наименование | Периодичность дезинфекции | Норматив расхода на одну профилактику |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| Вентилируемое водолазное снаряжение |  |  |  |
| Шлем водолазный | Перед каждым спуском | 0,010 |  |
| Фланец или воротник водолазной рубахи | То же | 0,010 |  |
| Шланг водолазный с внутренним диаметром 12-14 мм | Один раз в год | 0,010 |  |
| 6,0-8,5 мм | То же | 0,008 |  |
| Регенеративные водолазные дыхательные аппараты |  |  |  |
| Маска с загубником | Перед каждым спуском | 0,010 |  |
| Трубка вдоха и выдоха | Через каждые 15 спусков, при коллективном пользовании - через 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,010 |  |
| Дыхательный автомат водолазного дыхательного аппарата | Через каждые 15 спусков; при коллективном пользовании - через 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,040 |
| Дыхательный мешок | То же | 0,100 |
| Клапанная коробка | " | 0,010 |
| Регенеративная коробка | При инфекционных заболеваниях водолазов | 0,020 |
| Механизм периодической подачи, кислородоподающий механизм | Один раз в год | 0,030 |
| Пускатель ручной | То же | 0,020 |
| Водолазные дыхательные аппараты с открытой схемой дыхания и шлангового типа |  |  |
| Трубка вдоха и выдоха дыхательного аппарата | Через каждые 15 спусков; при коллективном пользовании - через 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,040 |
| Дыхательный автoмaт водолазного дыхательного аппарата | То же | 0,040 |
| Мундштучная коробка | Через каждые 15 спусков; при коллективном пользовании - через каждые 6 спусков, но не реже 1 раза в год | 0,010 |
| Шлем, маска с загубником | Перед каждым спуском | 0,020 |
| Шланг водолазный с внутренним диаметром 8,5 мм | Один раз в год | 0,008 |
| Ремонтно-контрольная установка РКУ-2 | После проверки 25 аппаратов | 0,100 |
| Поверочно-контрольная установка ПКУ-1 | То же | 0,100 |

Таблица 20

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78 на протирку

при эксплуатации приборов и оборудования различного назначения

| Наименование | Тип, марка | Кол-во профилактик в год |  | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| Телевизионная промышленная установка | ПТУ-102, | 1 |  | 0,63 |
|  | ПТУ-3 м | 1 |  | 0,23 |
| Специальная телевизионная установка | - | 1 |  | 1,25 |
| Установка лазерная | АК-345 | 250 |  | 0,160 |
| Виброкалибровочное устройство | СОВКУ-68 | 25 |  | 0,011 |
| Вибростенды | ВЭДС-200А | 1 |  | 0,100 |
|  | ВЭДС-1500 | 1 |  | 0,150 |
| Стенд имитации транспортной тряски | СИТ-1 | 1 |  | 0,050 |
| Стенд ударный | СУ-1 | 1 |  | 0,030 |
| Стенд высоковольтный | МИУС-16Т | 48 |  | 0,170 |
| Высоковольтные установки | Б-140-5-2 | 12 |  | 0,050 |
| Конденсаторные установки | АКР-160, СОВЕ, ЕЛТА |  | 1 | 0,050 |
| Установка токов высокой частоты | ТВЧ |  | 1 | 0,800 |
| Тензоусилители | Топаз-3 |  | 4 | 0,137 |
|  | Топаз-4 |  | 4 | 0,050 |
| Визинформ | У1С1-5-20 |  | 2 | 0,040 |
| Микрофоны измерительные конденсаторные | М-101, 103, 301 |  | 12 | 0,011 |
|  | М-201, 202, 203 |  | 12 | 0,006 |
| Электромашины малогабаритные | CЛ-200-300 |  | 12 | 0,010 |
| Трансформаторы силовые | TC3-1000/100 |  | 1 | 0,050 |
| Масляный выключатель | ВМП-10 |  | 1 | 0,030 |
| Преобразователи | ЛХ-5515 |  | 1 | 0,005 |
|  | ЛХ-5527 |  | 1 | 0,003 |
| Устройство преобразования | УП-1 |  | 1 | 0,025 |
| Вибропреобразователь | - |  | 12 | 0,012 |
| Вибродатчик | К-001 |  | 1 | 0,010 |
| Генератор ультразвуковой | УЗГ |  | 1 | 0,040 |
| Плотномер газа | Гадиллит |  | 2 | 0,050 |
| Прибор для измерения точки росы | - |  | 1 | 0,010 |
| Приборы измерительные | ГЖИ-3, ГЖИ-6 |  | 1 | 0,010 |
| Сигнализатор наличия метана | - |  | 1 | 0,044 |
| Твердомер | ТП |  | 2 | 0,009 |
| Указатель положения | ПМ-70 |  | 3 | 0,010 |
| Тягонапоромер жидкостный | ТНЖ-4 |  | 24 | 0,040 |
| Литейная печь | HLS-1,5 |  | 1 | 0,003 |
| Прокалочная печь | А60-11 |  | 1 | 0,005 |
| Высокочастотная литьевая печь | - |  | 1 | 0,050 |
| Приборы систем технологических защит и управления | Факел-2 |  | 4 | 0,020 |
|  | PП5, РП23 |  | 1 | 0,010 |

Таблица 21

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

на протирку поверхностей при эксплуатации приборов и оборудования

| Характеристика поверхностей | Норматив расхода |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Металлическая | 0,024 л/м |
| Пластмассовая | 0,048 л/м |
| Резиновая | 0,048 л/м |
| Стеклянная | 0,029 л/м |
| Оптическая | 0,029 л/м |
| Контакты электроэлементов: |  |
| - разъемы электрические | 0,010 л/100 шт. |

НОРМЫ РАСХОДА ЭТИЛОВОГО СПИРТА

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ МИНЭНЕРГО СССР

Часть 2

Подготовлены отделом нормирования материальных ресурсов института "Оргэнергострой" с привлечением Экономтехэнерго и ЦКБ ВПО "Союзэнергоремонт".

Нормы расхода этилового спирта для организаций и предприятий Министерства энергетики и электрификации СССР составлены в соответствии с Указанием Минэнерго СССР от 22.02.88 г. N ВК-1864.

УТВЕРЖДЕНЫ Заместителем Министра энергетики и электрификации СССР Э.Н.Кондратенко 17.01.1989 г.

Заместитель начальника Главного технического управления строительства А.П.Гущин

Директор института "Оргэнергострой" А.А.Кошкин

Настоящий сборник вводится взамен 1-ой редакции Норм (1987 М.) в целях обеспечения рационального использования и единого порядка, хранения, отпуска, расходования и учета этилового спирта на предприятиях и в организациях Минэнерго СССР.

Предназначен для инженерно-технических работников, занимающихся определением потребности и распределением фондов.

Сборник состоит из 2-х частей:

1 часть - эксплуатация приборов и оборудования

2 часть - технологические нужды, химические анализы, ремонт приборов и оборудования, транспорт, приложения.

Таблица 22

Нормативы этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на приготовление растворов

| Наименование операции |  | Норматив расхода, л/кг |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Приготовление растворителя для разведения лакокрасочных материалов при нанесении покрытий в электрическом поле марок: |  |  |
| РЭ-1, РЭ-2 |  | 0,140 |
| РЭ-4, РЭ-8 |  | 0,190 |
| Приготовление раствора иода для травления матриц печати циферблатов, содержание спирта в растворе 85% |  | 0,807 |
| Приготовление раствора азотной кислоты для травления матриц печати циферблатов, содержание спирта в растворе 80% |  | 0,800 |
| Приготовление состава противомолевого |  | 0,640 |
| Приготовление клеев оптических (бальзама, бальзамина, ОК-50, ОК-50п, ОК-72Ф) |  | 0,530 |
| Приготовление специального раствора хлористого лития для протирки датчиков влажности и температуры, содержание спирта в растворе 80% |  | 0,760 |
| Приготовление клея для склеивания целлулоида |  | 0,024 |
| Приготовление состава доводочно-освежающего для деревообрабатывающего производства |  | 0,017 |
| Приготовление чернил для записи показаний на диаграммах самопишущих приборов, работающих в пределах температур от -20 °С и ниже |  | 0,083 |
| Приготовление лака шеллачного концентрацией, %: |  |  |
| 5 |  | 1,130 |
| 10 |  | 1,070 |
| 20 |  | 0,950 |
| 25 |  | 0,880 |
| 30 |  | 0,820 |
| 40 |  | 0,710 |
| 50 |  | 0,590 |
| 60 |  | 0,475 |
| Приготовление бакелитового лака, разбавленного до вязкости 20 с по вискозиметру ВЗ-4 |  | 0,500 |
| Приготовление бакелитового лака, разбавленного до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 |  | 0,587 |
| Приготовление эпоксидного клея |  | 0,500 |
| Приготовление флюсов концентрацией, % |  |  |
| 40 |  | 0,475 |
| 50 |  | 0,590 |
| 60 |  | 0,710 |
| 68 |  | 0,800 |
| 70 |  | 0,830 |
| 76 |  | 0,900 |
| 80 |  | 0,950 |
| 90 |  | 1,070 |
| 96 |  | 1,136 |
| Приготовление канифольного 10%-ного раствора для пайки |  | 0,900 л/100 г сухой канифоли |
| Приготовление канифольного 30%-ного раствора для пайки |  | 0,700 л/100 г сухой канифоли |
| Приготовление эпоксидно-резольного лака ЭР-1-30 |  | 0,218 |
|  | ЭР-1-30 | 0,502 |
| Приготовление смывки для рук при работе с эпоксидно-резольными лаками |  | 1,123 |
| Приготовление биоперчаток |  | 0,708 |

Таблица 23

Нормативы этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

на нанесение растворов и пропитку

| Наименование операции | Метод нанесения покрытия | Содержание спирта в растворе по массе, % | Норматив расхода на 1 слой |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | рабочего раствора, г/м | спирта, л/м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Нанесение оптического клея | Кистью | 44,5 | 150 | 0,071 |
| Нанесение лака бакелитового на металлические детали по группам сложности: | Распылением |  |  |  |
| первая |  | 40,0 | 90,0 | 0,046 |
| вторая |  | 40,0 | 117,0 | 0,054 |
| третья |  | 40,0 | 168,0 | 0,072 |
| Нанесение лака бакелитового на металлические детали по группам сложности: | Окунанием |  |  |  |
| первая |  | 58,0 | 73,0 | 0,054 |
| вторая |  | 58,0 | 94,0 | 0,070 |
| третья |  | 58,0 | 118,0 | 0,087 |
| Нанесение лака бакелитового на металлические детали по группам сложности: | Кистью |  |  |  |
| первая |  | 20,0 | 65,0 | 0,016 |
| вторая |  | 20,0 | 79,0 | 0,020 |
| третья |  | 20,0 | 97,0 | 0,025 |
| Нанесение клея БФ-4, разбавляемого до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 | Кистью | 20,0 | 300,0 | 0,076 |
| Нанесение клея ВК-4 | Кистью | 14,0 | 300,0 | 0,053 |
| Нанесение клея В81-Ф-9 | Кистью | 20,0 | 200,0 | 0,050 |
| Нанесение шеллачного лака | Распылением | 90,0 | 130,0 | 0,148 |
|  |  | 80,0 | 140,0 | 0,142 |
|  |  | 75,0 | 140,0 | 0,133 |
|  | Кистью | 70,0 | 150,0 | 0,133 |
|  |  | 60,0 | 150,0 | 0,114 |
|  |  | 50,0 | 160,0 | 0,101 |
|  | Окунанием | 40,0 | 170,0 | 0,086 |
|  |  | 50,0 | 144,0 | 0,091 |
|  |  | 95,0 | 84,0 | 0,101 |
| Нанесение смазки ЦВОГ | Кистью | 36,0 | 250,0 | 0,114 |
| Нанесение канифольного лака | Кистью | 62,0 | 240,0 | 0,188 |
|  |  | 37,0 | 240,0 | 0,112 |
| Нанесение смолы Р-2МС | Кистью | 32,0 | 280,0 | 0,113 |
| Нанесение маркировочной быстросохнущей краски МКЭ4 | Кистью | 72,0 | 144,0 | 0,131 |
| Нанесение поливинилбутиралевого клея | Кистью | 50,0 | 240,0 | 0,152 |
| Нанесение бакелитового лака (лак бакелитовый, сажа, тальк, спирт этиловый) при покрытии: | Распылением |  |  |  |
| однослойном |  | 47,0 | 162,0 | 0,096 |
| двухслойном |  | 47,0 | 264,0 | 0,157 |
| трехслойном |  | 47,0 | 364,0 | 0,207 |
| Нанесение теплозащитного покрытия ТТП-18 лаком ВК-2, разбавленным до вязкости 18 с по вискозиметру ВЗ-4 | Распылением | 28,5 | 3500,0 | 1,264 |
| Нанесение клея ВИАМ-Б-З | Кистью | 10,5 | 250,0 | 0,033 |
| Лакировка алюминиевых изделий (лак N 1, пудра алюминиевая, спирт этиловый) при покрытии: | Кистью |  |  |  |
| двухслойном |  | 43,0 | 288,0 | 0,157 |
| трехслойном |  | 43,0 | 397,0 | 0,241 |
| Нанесение эмульсии для бескопировального черчения | Кистью | 88,0 | 28,0 | 0,031 |
| Пропитка войлочных полировальников клеем БФ-2 | кистью | 50,0 | 600,0 | 0,3.....* |
| Пропитка асботкани, гетинакса, текстолита бакелитовым лаком, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 | Окунанием | 47,0 | 400,0 | 0,224 |
| Пропитка стеклоткани эпоксидным клеем К-88-55, разбавленным до вязкости 15 с по вискозиметру ВЗ-4 | Окунанием | 38,0 | 353,0 | 0,170 |

________________

* Брак оригинала. - Примечание " ".

Таблица 24

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

на протирку и промывку поверхностей

| Вид работы | Наименование и содержание операции |  | Единица измерений | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | расхода | возврата |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| Сварочные работы в вакууме | Протирка узлов при сварке в восстановительной среде |  | л/м шва | 0,048 | - |
|  | Протирка узлов при электронно-лучевой и диффузной сварке |  | то же | 0,048 | - |
| Пайка | Протирка контактов электроэлементов в процессе изготовления |  | л/1000 шт. | 0,015 | - |
| Гальванические покрытия | Травление микро- и макрошлифов спиртовым раствором азотной кислоты (содержание спирта в растворе 96% по массе) |  | л/см | 0,0005 | - |
|  | Промывка с применением ультразвука серебряных деталей спирто-фреоновой смесью в соотношении 1:19 |  | л/м | 0,036 | - |
|  | Смывка клея БФ-2 с рабочей поверхности ограночных дисков перед нанесением гальванического покрытия |  | л/диск | 0,002 | - |
| Сборка полимерных изолирующих конструкций | Обезжиривание стеклопластиковых стержней и внутренней поверхности оконцевателей |  | л/м | 0,075 | - |
|  | Обезжиривание внутренней и наружной поверхности цилиндрической части ребер и втулок |  | то же | 0,075 | - |
|  | Удаление излишков герметизирующих компаундов (эпоксидных и кремний органических) |  | " | 0,075 | - |
| Сборка | Промывка металлических деталей и сборочных единиц, работающих в средах газов, растворов кислот, солей и щелочей, в вакууме, а также приборов высокого класса точности (0,01-0,50) по группам сложности: |  |  |  |  |
|  | первая |  | л/м | 0,080 | 0,030 |
|  | вторая |  | то же | 0,096 | 0,040 |
|  | третья |  | " | 0,145 | 0,060 |
| Обработка поверхностей, работающих в среде сжатого осушенного воздухе | Протирка и промывка проводов элегазового выключателя |  | л/м | 0,1 | - |
| Обработка поверхностей, работающих в атмосферном воздухе | Протирка и промывка вводов 1110 кВ КРУЭ-110-1 |  | л/м | 0,06 | - |
| Монтаж, наладка и ремонтно- эксплуатационное обслуживание | Протирка поверхностей стыка элегазовой ячейки ЯЭ-110 |  | л/стык | 0,14 | - |
|  |  | КРУЭ-110 | то же | 0,15 | - |
|  | Протирка деталей и поверхностей элегазового выключателя ЯЭ-110 при переборке |  | л/полюс | 2,6 | - |
| Обезжиривание стружки | 3-х кратная промывка стружки при определении фосфора, серы и углерода |  | л/кг | 0,6 | 0,2 |
| Приготовление образцов для электронно- микроскопического исследования | Промывка макрошлифов для электронной микроскопии до и после травления |  | л/шлиф | 0,005 | - |
|  | Приготовление препаратов для электронной микроскопии |  | л/препарат | 0,015 | - |
| Изготовление петрографических шлифов | Снятие излишков канадского бальзама |  | л/шлиф | 0,005 | - |

Таблица 25

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299 марки А

на проведение испытаний

| Наименование и содержание операций | Единица измерений | Норматив |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | расхода | возврата |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Проведение испытаний приборов в спиртовых ваннах при условии: |  |  |  |
| реагент охлаждающий не попадает в спирт | л/дм | 0,020 | 0,003 |
|  | л/м | 0,380 | 0,080 |
| реагент охлаждающий попадает в спирт | д/дм | 0,028 | 0,005 |
|  | л/м | 0,500 | 0,080 |
| Залив внутреннего объема испытуемой сборочной единицы | л/дм | 0,028 | 0,019 |
| Градуировка и проверка ареометров и других приборов | л/м | 0,047 | 0,009 |
| Испытание терморегуляторов (керосиново-спиртовая смесь) | л/м | 0,009 | - |
| Испытание металлических стержней на герметичность | л/м | 0,003 | - |

Примечание: Объем и площадь испытуемых деталей и сборочных единиц измеряются по габаритным размерам с приспособлениями.

Таблица 26

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на оптико-механическое производство

| Наименование и содержание операции | Норматив, л/м |  |
| --- | --- | --- |
|  | расхода | возврата |
| 1 | 2 | 3 |
| Чистка оптических деталей до и после полирования, центровки и склейки | 0,029 | - |
| Промывка оптических деталей спирто-эфирной смесью СЭ-50 после полирования, центровки и склейки (содержание спирта в растворе - 50%) | 0,130 | - |
| Нанесение просветляющих покрытий | 0,325 | 0,148 |
| Нанесение покрытий в вакууме | 0,229 | 0,100 |
| Антисептирование | 2,000 | - |
| Чистка стеклянных деталей спирто-эфирной смесью СЭ-90 перед нанесением токопроводящих и теплоотражающих пленок (содержание спирта - 90%) | 0,019 | - |
| Чистка оптических деталей и прилегающих поверхностей спирто-эфирными смесями в процессе сборки, содержание спирта в растворе, %: |  |  |
| 10 | 0,05 | - |
| 15 | 0,006 | - |
| 50 | 0,024 | - |
| 85 | 0,0.....*5 | - |
| 90 | 0,043 | - |
| Промывка оптических поверхностей перед нанесением защитных пленок (силиконовой, окиси алюминия) | 0,260 | 0,130 |
| Окончательная чистка деталей и контактных приспособлений при посадке на оптический контакт | 0,029 | - |
| Чистка оптических деталей перед контрольными испытаниями | 0,029 | - |
| Промывка шкал и сеток при изготовлении их механическим способом | 0,200 | - |
| Промывка шкал из органического стекла с фотохимическим изображением | 0,200 | - |
| Изготовление шкал и сеток, диапозитивов, элементов пленочных схем методом фотолитографии на стекле и металле: |  |  |
| промывка заготовок перед нанесением фотослоя | 0,096 | 0,038 |
| промывка деталей для удаления фотослоя перед травлением изображения | 0,260 | - |
| Изготовление точных шкал, сеток, диапозитивов на шеллачной основе на стекле | 1,000 | - |
| Изготовление точных шкал, сеток, линеек и диапозитивов на сухом коллодионе | 1,000 | - |
| Изготовление плоских дифракционных решеток | 0,500 | - |

________________

* Брак оригинала. - Примечание " ".

Таблица 27

Нормативы расхода этилового спирта на монтаж электронной аппаратуры.

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на изготовление плат печатного монтажа

| Наименование и содержание операции | Содержание спирта в растворе по объему, % | Норматив расхода |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочего раствора, л/м | спирта, л/м |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активизация печатных плат раствором азотнокислого серебра | 50,0 | 0,2000 | 0,0960 |
| Активизация печатных плат раствором хлористого палладия | 50,0 | 0,2000 | 0,0960 |
| Гальваническое меднение | 1,0 | 0,2000 | 0,0019 |
| Дубление раствором дубителя | 10,0 | 0,2000 | 0,0190 |
| Нанесение светочувствительной эмульсии на поливиниловом спирте | 2,0 | 0,3000 | 0,0050 |
| Нанесение несмываемой туши Б-5 | 22,0 | 0,1360 | 0,0290 |
| Нанесение (лакировка) бакелитового лака | 40,0 | 0,2300 | 0,0880 |
| Смывка консервирующего покрытия спиртофреоновой смесью | 19,0 | 0,1000 | 0,0180 |
| Удаление кистью остатков флюса | - | - | 0,0480 |
| Удаление остатков флюса в ультразвуковой установке спиртофреоновой смесью | 19,0 | 0,2460 | 0,0450 |
| Нанесение коллоидной эмульсии для фотопечати на стекле | 50,0 | 0,2000 | 0,0960 |
| Осветление плат сплавом олово-свинец | 6,0 | - | 0,0880 |
| Нанесение фоторезиста "холодная эмаль" | 70,0 | - | 0,1800 |
| Нанесение ретуши на основе "холодная эмаль" | 70,0 | - | 0,0010 |
| Изготовление сетчатых трафаретов на фотокомпозиции "фотосет-Ж": |  |  |  |
| подготовка поверхности | - | - | 0,0480 |
| проявление | - | - | 0,1000 |
| Смывка консервирующего покрытия спиртобензиновой смесью | 50,0 | 0,100 | 0,0470 |
| Удаление остатков флюса спиртобензиновой смесью в ультразвуковой установке | 50,0 | 0,246 | 0,1150 |
| Удаление остатков флюса спиртобензиновой смесью | 50,0 | - | 0,1500 |
| Протирка печатных плат от остатков поливиниловой эмульсии | - | - | 0,0150 |
| Промывка микромодульного элемента, микромодулей и модулей | - | - | 1,0 |
| Фотохимическая печать | - | - | 0,06 |
| Промывка печатных плат после травления | - | - | 0,2 |
| Промывка передних панелей, изготовленных методом фотопечати | - | - | 0,2 |

Таблица 28

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на пайку и лужение с применением бескислотного флюса

| Наименование и содержание операции | Норматив расхода |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Пайка концов провода или жил кабеля при сечении, мм |  |
| до 0,045 | 0,0080 л/1000 шт. |
| св. 0,045 до 0,300 | 0,0095 л/1000 шт. |
| св. 0,300 до 0,800 | 0,0114 л/1000 шт. |
| св. 0,800 до 1,250 | 0,0133 л/1000 шт. |
| св. 1,250 до 2,000 | 0,0152 л/1000 шт. |
| св. 2,000 до 3,200 | 0,0190 л/1000 шт. |
| Лужение концов провода или жил кабеля при сечении, мм |  |
| до 0,045 | 0,0140 л/1000 шт. |
| св. 0,045 до 0,300 | 0,0170 л/1000 шт. |
| св. 0,300 до 0,800 | 0,0200 л/1000 шт. |
| св. 0,800 до 1,250 | 0,0230 л/1000 шт. |
| св. 1,250 до 2,000 | 0,0280 л/1000 шт. |
| св. 2,000 до 3,200 | 0,0380 л/1000 шт. |
| Пайка стыковых швов при толщине металла, мм |  |
| до 0,40 | 0,0004 л/м |
| св. 0,40 до 1,00 | 0,0006 л/м |
| св. 1,00 до 2,00 | 0,0008 л/м |
| Лужение деталей и сборочных единиц горячим способом | 0,0400 л/м |
| Пайка швов внахлестку при диаметре, мм |  |
| до 0,40 | 0,0006 л/м |
| св. 0,40 до 1,00 | 0,0011 л/м |
| св. 1,00 до 2,00 | 0,0019 л/м |
| Лужение лепестков латунных и никелированных горячим способом | 0,0044 л/1000 шт. |
| Лужение проволоки горячим способом диаметром |  |
| от 0,5 до 1,0 мм | 0,0022 л/1000 шт. |
| Групповая пайка методом погружения или волной припоя | 0,2000 л/м |

Примечание: Нормативы расхода этилового спирта приведены для флюсов, содержащих спирт не более 70% по массе.

Таблица 29

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

для монтажа и ввода в эксплуатацию, а также на эксплуатацию

оптических линий связи

| N пп | Наименование приборов, оборудования | Вид работы | Норматив расхода на одну операцию, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Инструмент для резки оптического моноволокна ИР-1 | Протирка | 0,005 |
| 2. | Инструмент для снятия защитного покрытия СО-1 | - " - | 0,005 |
| 3. | Устройство для резки оболочки волоконно-оптического кабеля РО-1 | - " - | 0,005 |
| 4. | Устройство для сварки оптических волокон | - " - | 0,02 |
| 5. | Модуль волоконно-оптический | - " - | 0,01 |
| 6. | Модуль волоконно-оптический МВО-1 | - " - | 0,01 |
| 7. | Устройство передачи цифровых данных "Электроника МС 4101" | - " - | 0,01 |
| 8. | Тестер оптический ОМКЗ-76 | - " - | 0,01 |
| 9. | Микроскоп | - " - | 0,01 |
| 10. | Переговорная система типа "Электроника СП-1" | - " - | 0,02 |

Таблица 30

Нормативы расхода этилового спирта на работы

по дефектоскопии металла

| Наименование работ | Единица измерения | Нормативы расхода | ГОСТ спирта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приготовление металлографических шлифов (промывка и четырехкратное травление) | мл/см | 5,0 | 18300-72 |
| Приготовление реплик для электронно-микроскопического исследования металлов | мл/см | 8,0 | 18300-72 |
| Приготовление индициирующего раствора на спиртовой основе с красителем "Судан-IV" для цветной дефектоскопии | мл на 1 л раствора | 500,0 | 18300-72 |
| Приготовление проявляющего раствора на спиртовой основе с каолином для цветной дефектоскопии | мл на 1 л раствора | 800,0 | 18300-72 |
| Приготовление тензодатчиков (нанесение клея БК-4, содержащего 14% спирта) | мл/шт. | 1,0 | 17299-78 марка А |
| Промывка поверхности труб перед наклейкой тензодатчиков | мл/шт. | 3,0 | 17299-78 марка А |
| Выявление микроструктуры литой стали после отжига каждой садки литья | мл/подв. | 20,0 | 17299-78 марка А |
| Выявление микроструктуры закаленной стали при тер. обработке инструмента | мл/подв. | 15,0 | 17299-78 марка А |
| Цветная дефектоскопия сварных соединений |  |  | 17299-78 марка А |
| - контроль | мл/мм | 0,025 |  |
| - промывка | мл/мм | 0,120 |  |
| Приготовление охлаждающей смеси для испытаний на ударный изгиб при пониженных температурах | л/на 10 образцов | 0,500 | 17299-78 |
| Промывка поверхности металлограф. шлифов из сварных соединений и основного металла | мл/см | 0,2 | 18300-72 |
| Протирка поверхности металлограф. шлифов из сварных соединений и основного металла | мл/см | 0,1 | 18300-72 |
| Травление металлограф. шлифов (темплетов) из сварных соединений и основного металла | мл/см | 1,5 | 5962-67* |
| Спектральный анализ | мл/ на образец | 1,00 | 18300-72 |
| Приготовление дефектоскопических комплектов для проведения цветной дефектоскопии энергетического оборудования |  |  |  |
| - проявитель ПП-1 | л/м | 0,277 | 17299-78 марка А |
| - очиститель ОП-2 | л/м | 1,250 |  |
| Ускоренная сушка радиографической пленки | л/м | 0,2 | 18300-72 |

__________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 51652-2000, здесь и далее по тексту. - Примечание " ".

Таблица 31

Нормативы расхода этилового спирта ГОСТ 18300-72

на приготовление индикаторов

| Наименование индикаторов | Количество спирта для приготовления 100 мл индикатора, мл |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Фенолфталеин | 80 |
| Метиловый красный | 100 |
| Метиленовый голубой | 100 |
| Смешанный индикатор | 100 |
| Дифенилкарбазид для определения хрома в воде и в воздухе | 100 |
| Дифенилкарбазид для анализа металла | 10,0 |
| Купризон | 50 |
| ПАН | 100 |
| Дифенилкарбазон | 100 |
| Кислотный хром темно-синий | 80 |
| Эриохром черный Т | 80 |
| Диметилглиоксим | 100 |
| Бромтимоловый синий | 50 |
| Бромфеноловый синий | 50 |
| Тимолфталеин | 80 |
| Бромкрезоловый пурпуровый | 50 |
| Дитизон | 100 |
| Щелочной голубой | 100 |
| Ксиленоловый оранжевый | 100 |
| Смешанный индикатор для определения аэрозоля едких щелочей в воздухе | 100 |
| Салициловый альдегид (для определения ацетона) | 100 |
| Роданид ртути (для определения хлористого водорода) | 100 |
| Фуксин (для определения сернистого ангидрида) | 22,0 |
| Метиловый красный (для определения свинца) | 50 |
| Розоловая кислота (аурин) | 50 |
| Универсальный индикатор ЭИВ-1 | 100 |
| -нафтол (для определения сахара в производственных конденсатах) | 100 |
| Лакмус | 25,0 |
| Индигокармин (для лабораторий промсанитарии) | 50,0 |
| Метиловый голубой | 100 |
| Нейтральный красный | 50,0 |
| Тимоловый синий | 50,0 |
| Универсальный индикатор для лабораторной промсанитарии | 80,0 |
| Феноловый красный | 50,0 |
| Фенилфлоурон | 30,0 |
| Приготовление индикаторной бумаги на ртуть | 50,0 мл/на 1 лист фильтровальной бумаги |

Таблица 32

Нормативы расхода этилового спирта на проведение

химических анализов металла

| Наименование анализа | Единица измерения | Норма расхода, мл/опр. | Возврат загрязненного спирта, мл | ГОСТ этилового спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стали углеродистые и чугуны нелегированные ГОСТ 22536-77 |  |  |  |  |
| Определение содержания никеля весовым методом | мл определение | 20,0 | - | 5962-67 |
| Определение фосфора объемным методом | - " - | 0,2 | - | 5962-67 |
| Определение хрома фотоколориметрическим методом с дифенилкарбозидом | - " - | 0,5 | - | 5962-67 |
| Определение содержания углерода методом сжигания в токе кислорода (для обезжиривания стружки) | мл 3 г стружки | 20,0 | 15,0 | 18300-72 |
| Определения содержания серы методом сжигания в токе кислорода (для обезжиривания стружки) | - " - | 20,0 | 15,0 | 18300-72 |
| Стали легированные и высоколегированные |  |  |  |  |
| Определение содержания меди электролитическим методом по ГОСТ 12355-78 | мл определение | 10,0 | 5,0 | 5962-67 |
| Определение содержания никеля весовым методом по ГОСТ 12352-81 | - " - | 70,0 | - | 17299-78 |
| Определение содержания олова с фенилфлуоратом | - " - | 0,3 | - | 17299-78 |
| Определение фосфора объемным методом по ГОСТ 12347-78 | - " - | 0,2 | - | 5962-67 |
| Определение содержания углерода методом сжигания в токе кислорода (для обезжиривания стружки) по ГОСТ 12344-78 | мл 3 г стружки | 20,0 | 15,0 | 18300-72 |
| Определение содержания серы методом сжигания в токе кислорода (для обезжиривания стружки) по ГОСТ 12345-80 | - " - | 20,0 | 15,0 | 18300-72 |
| Сплавы медноцинковые (латуни) ГОСТ 1652-77 |  |  |  |  |
| Определение содержания меди электролитическим методом | мл/определен. | 10,0 | 5,0 | 18300-72 |
| Определение содержания свинца | - " - | 1,0 | - | 18300-72 |
| Определение содержания никеля весовым методом | - " - | 30,0 | - | 18300-72 |
| Бронзы оловянные ГОСТ 1953-79 |  |  |  |  |
| Определение содержания меди электролитическим методом | мл/определен. | 3,0 | - | 18300-72 |
| Определение содержания свинца комплексонометрическим методом | - " - | 40,0 | - | 18300-72 |
| Бронзы безоловянные ГОСТ 1953-79 |  |  |  |  |
| Определение содержания меди электролитическим методом | мл/определен. | 10,0 | 5,0 | 18300-72 |
| Определение содержания железа фотометрическим методом | - " - | 0,2 | - | 18300-72 |
| Определение содержания никеля весовым методом | - " - | 30,0 | - | 18300-72 |
| Определение содержания свинца фотометрическим методом | - " - | 0,2 | - | 18300-72 |
| Определение содержания олова фотоколориметрическим методом | - " - | 1,0 | - | 18300-72 |
| Определение содержания фосфора объемным методом | - " - | 0,2 | - | 18300-72 |
| Медь ГОСТ 859-78 |  |  |  |  |
| Определение содержания меди электролитическим методом по ГОСТ 13938.1-78 | мл/определен. | 10,0 | 5,0 | 18300-72 |
| Олово ГОСТ 15483-78 |  |  |  |  |
| Определение содержания олова методом спектрального анализа | мл/определен. | 2,0 | - | 18300-72 |
| Алюминий и сплавы алюминиевые ГОСТ 11739-78 |  |  |  |  |
| Определение содержания алюминия | мл/определен. | 50,0 | - | 17299-78 |
| Определение содержания меди электролитическим методом | - " - | 10,0 | 5,0 | 17299-78 |
| Определение содержания никеля диметилглиоксимовым методом | - " - | 30,0 | - | 17299-78 |

Таблица 33

Нормативы расхода этилового спирта на проведение химических анализов

изоляционных и смазочных масел

| NN пп | Наименование анализа | Единица измерения | Норматив расхода спирта | Возврат спирта после проведения анализа | ГОСТ этилового спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Определение кислотного числа (ГОСТ 5985-79) | л/анализ | 0,089 | - | 18300-72 или 5962-67 |
| 2. | Определение водорастворимых кислот и щелочей (ГОСТ 6307-75) | л/анализ | 0,025 | - | 18300-72 или 17299-78 |
| 3. | Определение кинематической вязкости (ГОСТ 33-82) | л/анализ | 0,300 | 0,270 | 17299-78 или 11547-80 |
| 4. | Определение условной вязкости (ГОСТ 6258-85) | мл/опред. | 4 | - | 18300-72 |
| 5. | Определение температуры застывания (ГОСТ 20287-74) | мл/анализ | 0,150 | 0,135 | 131-67* |
| 6. | Определение содержания серы сжиганием в лампе (ГОСТ 19121-73) | мл/опред. | 5 | - | 18300-72 или 5962-67 |
| 7. | Определение механических примесей (ГОСТ 6370-83) | л/опред. | 0,500 | 0,435 | 18300-72 |
| 8. | Определение числа омыления (ГОСТ 17362-71) | л/опред. | 0,056 | - | 18300-72 |
| 9. | Определение числа нейтрализации потенциометрическим титрованием (ГОСТ 11362-76) | л/опред. |  |  | 18300-72 |
|  | а) определение значений ЭДС электродов в буферных растворах (градуировка установки) | л/опред. | 0,130 | - |  |
|  | б) определение кислотного числа | л/анализ | 0,032 | - |  |
|  | в) определение щелочного числа | л/анализ | 0,032 | - |  |
|  | г) определение кислотности | л/анализ | 0,032 | - |  |
| 10. | Определение стабильности против окисления в универсальном приборе (ГОСТ 18136-72) | л/анализ | 0,074 | - | 18300-72 |
| 11. | Определение стабильности против окисления (ГОСТ 981-75) | л/анализ | 0,085 | - | 18300-72 |
| 12. | Снятие мазков для определения наличия масла "Иввиоль" | л/анализ | 0,020 | - | 18300-72 |
| 13. | Приготовление спиртового раствора щелочи | л/100 опред. | 0,500 | - | 18300-72 |

___________________

* На территории Российской Федерации действует ГОСТ Р 52193-2003. - Примечание " ".

Таблица 34

Нормативы расхода этилового спирта на проведение

химических анализов электролитов, растворов и прочих

| Наименование | Вид химического анализа | ГОСТ спирта | Норматив расхода на 1 анализ, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Электролит блестящего никелирования | Определение содержания хлорамина "Б" | 18300-72 | 0,0300 |
|  | Определение содержания борной кислоты объемным методом | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания сахарина объемным методом | 18300-72 | 0,0100 |
|  | Определение содержания общего количества сульфатов (натрия сернокислого) объемным методом с применением ализарина | 18300-72 | 0,0400 |
| Электролит для никелирования "черного" | Определение содержания никеля сернокислого | 18300-72 | 0,0200 |
| Электролит сернокислого никелирования | Определение содержания сернокислого магния объемным комплексонометрическим методом | 18300-72 | 0,0001 |
|  | Определение содержания борной кислоты объемным ацидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0012 |
|  | Определение содержания никеля весовым методом | 18300-72 | 0,0200 |
| Электролит хромирования | Определение содержания серной кислоты весовым или объемным методом | 18300-72 | 0,0100 |
| Электролит для горячего хромирования | Определение содержания борной кислоты объемным ацидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0005 |
|  | Определение содержания серной кислоты фототурбидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0300 |
| Электролит черноматового хромирования | Определение содержания ацетата бария весовым методом | 18300-72 | 0,0100 |
|  | Определение содержания борной кислоты объемным ацидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0100 |
| Электролит для цинкования | Определение содержания сульфатов с розоловой кислотой | 18300-72 | 0,0200 |
|  | Определение содержания сульфатов объемным методом с ализарином | 18300-72 | 0,0400 |
|  | Определение содержания борной кислоты объемным ацидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0100 |
|  | Определение содержания цинка | 18300-72 | 0,0060 |
|  | Опред. сод. сернокислого алюминия | 18300-72 | 0,0005 |
| Электролит для цинкования и кадмирования | Определения содержания меди и цинка электрометрическим методом | 18300-72 | 0,0100 |
| Электролит для кадмирования | Определение содержания кадмия | 18300-72 | 0,0050 |
|  | Определение содержания борной кислоты | 18300-72 | 0,0100 |
|  | Определение содержания серной кислоты | 18300-72 | 0,0100 |
| Электролит сернокислого кадмирования | Определение содержания сульфатов | 18300-72 | 0,0005 |
| Электролит для меднения | Определение содержания меди электролитическим методом | 18300-72 | 0,0050 |
| Электролит лужения | Определение содержания свинца | 18300-72 | 0,0050 |
| Электролит щелочного оксидирования стали | Определение содержания азотнокислого натрия объемным перманганатным методом | 18300-72 | 0,0050 |
|  | Определение содержания едкого натра объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0002 |
| Электролит цианистый для покрытия сплавов медь-цинк (латунирование) | Определение содержания цинка электролитическим методом | 18300-72 | 0,0500 |
|  | Определение содержания меди электролитическим методом | 18300-72 | 0,0500 |
| Электролит анодного оксидирования алюминия | Определение содержания серной кислоты ацидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0005 |
|  | Определение содержания алюминия объемным методом | 18300-72 | 0,0005 |
| Электролит фосфатирования стали | Определение общей и свободной кислотности | 18300-72 | 0,0005 |
| Электролит для осветления и пассивирования | Определение содержания серной кислоты весовым или объемным трилонометрическим методом | 18300-72 | 0,0050 |
|  | Определение содержания сульфата натрия весовым методом | 18300-72 | 0,0200 |
| Электролит для электрополирования стали и алюминиевых сплавов | Определение содержания окиси железа объемным методом | 18300-72 | 0,0100 |
| Раствор ванны низкотемпературного сульфидирования | Определение содержания серы | 18300-72 | 0,1000 |
| Раствор ванны среднетемпературного сульфоцианирования | Определение содержания сульфидной серы весовым и объемным комплексонометрическим методом | 18300-72 | 0,0005 |
| Раствор горячего фосфатирования стали | Определение общей и свободной кислотности объемным ацидиметрическим методом | 18300-72 | 0,0005 |
| Раствор декапирования хромированных колец | Определение общей кислотности объемным методом | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Экспресс-анализ сульфатов с индикатором нитхромазо | 18300-72 | 0,0130 |
| Раствор химического обезжиривания | Определение содержания едкого натра объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания натрия углекислого объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания тринатрийфосфата | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания жидкого стекла | 18300-72 | 0,0001 |
|  | Определение содержания едкого натра, углекислого натра, тринатрийфосфата | 18300-72 | 0,0003 |
| Раствор для пассивирования (хроматирования) кадмированных и оцинкованных поверхностей | Определение содержания серной кислоты объемным трилонометрическим или весовым методом | 18300-72 | 0,0100 |
|  | Определение содержания общей кислотности объемным методом | 18300-72 | 0,0006 |
|  | Определение содержания натрия сернокислого весовым методом | 18300-72 | 0,0100 |
| Раствор и электролит травления углеродистых сталей | Определение содержания серной кислоты | 18300-72 | 0,0005 |
|  | Определение содержания железа | 18300-72 | 0,0010 |
| Раствор для ванн травления, оксидирования и наполнения анодной пленки | Определение содержания сульфатов весовым методом | 18300-72 | 0,0100 |
|  | Определение содержания хлористого натрия | 18300-72 | 0,0020 |
| Раствор оксидного фосфатирования стали | Определение фосфорной кислоты хроматографическим методом | 18300-72 | 0,0005 |
|  | Определение общей кислотности | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания цинка объемным комплексонометрическим методом | 18300-72 | 0,0007 |
| Раствор пассивирующий антикоррозионный (межоперационная защита) | Определение содержания натрия углекислого объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0003 |
| Раствор химического меднения | Определение формальдегида объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания глицерина бихроматным методом с иодометрическим окончанием | 18300-72 | 0,0002 |
| Раствор химического оксидирования магния и магниевых сплавов | Определение содержания натрия фтористого | 18300-72 | 0,0007 |
| Раствор химического оксидирования меди и медных сплавов | Определение содержания калия надсернокислого перманганатометрическим методом | - " - | 0,0003 |
|  | Определение содержания едкого натра объемным алкалиметрическим методом | - " - | 0,0002 |
| Раствор химического щелочного оксидирования алюминия и алюминиевых сплавов (горячее оксидирование) | Определение свободного едкого натра объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0003 |
|  | Определение содержания алюминия объемным комплексонометрическим методом | 18300-72 | 0,0010 |
| Раствор щелочного оксидирования стали | Определение содержания азотнокислого натрия объемным перманганатометрическим методом | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания едкого натра объемным алкалиметрическим методом | 18300-72 | 0,0002 |
| Мазут | Определение содержания механических примесей | 17299-78 | 0,025 |
|  | Определение содержания воды | 17299-78 | 0,025 |
|  | Определение кислотного числа (одно определение) | 18300-72 | 0,045 |
|  | Определение содержания водорастворимых кислот и щелочей (одно определение) | 18300-72 | 0,025 |
|  | Определение температуры кристаллизации | - " - | 0,008 |
|  | Определение содержания смол | - " - | 0,070 |
| Аккумуляторная кислота | Определение содержания серной кислоты | 18300-72 | 0,0002 |
|  | Определение содержания мышьяка | - " - | 0,0003 |
|  | Определение содержания окислов азота | - " - | 0,0010 |
|  | Определение содержания тяжелых металлов | - " - | 0,0020 |
| Грунты глифталевые | Определение кислотного числа | - " - | 0,011 |
| Краска маркировочная черная | Определение кислотного числа | - " - | 0,005 |
| Лаки | Определение кислотного числа | - " - | 0,005 |
|  | Определение содержания кислоты | - " - | 0,025 |
|  | Определение вязкости | - " - | 0,010 |
|  | Определение содержания мех. примесей | 18300-72 | 0,015 |
|  | Определение плотности | - " - | 0,040 |
| Эмали | Определение кислотного числа | - " - | 0,003 |
| Растворители N 646, 647, 648 | Определение кислотного числа | - " - | 0,001 |
| Бутанол технический | Определение реакции | - " - | 0,025 |
| Бутилацетатный растворитель | Определение реакции | - " - | 0,050 |
| Этилацетат и нормальный бутилацетат | Определение кислотности | 18300-72 | 0,025 |
|  | Определение содержания эфира | - " - | 0,025 |
| Смола эпоксидная | Определение числа омыления | - " - | 0,010 |
| Смола ЭД5 и ЭД6 | Определение кислотного числа | - " - | 0,0005 |
| Клей БФ-2, БФ-4 | Определение вязкости и подготовка образцов под склеивание | - " - | 0,005 |
| Дибутилфталат | Определение кислотного числа | - " - | 0,048 |
| Фенолфталеин | Определение кислотного числа | - " - | 0,001 |
| Отвердитель N 1 | Определение содержания гексаметилендиамина | 18300-72 | 0,015 |
|  | Определение кислотности | - " - | 0,100 |
| Пластификаторы технические | Определение числа омыления по ГОСТ 8728-77 | - " - | 0,050 |
|  | Определение кислотного числа | - " - | 0,050 |
| Спирт этиловый технический гидролизный | Проба на чистоту | 17299-78 | 0,0100 |
| Спирт этиловый ректификованный | Проба на окисляемость | 18300-72 | 0,050 |
|  | Определение содержания кислот | - " - | 0,100 |
|  | Определение содержания сложных эфиров | - " - | 0,100 |
| Флюс .....* | Определение кислотного числа | 18300-78 | 0,017 |
| _______________ * Брак оригинала. - Примечание " ". |  |  |  |
| Ацетон реактивный | Определение содержания основного вещества | - " - | 0,0002 |
| Ингибитор древесно- смоляной сухой гонки | Определение кислотного числа по ГОСТ 17823.1-72 | 17299-78 | 0,050 |
| Сплавы никелевые и медноникелевые | Определение меди электрографическим методом (промывка 20 электродов) по ГОСТ 6689.1-80 | 18300-72 | 0,200 |
| Глины, каолины, шамотные, графито- шамотные, полукислые, высокоглиноземистые материалы и изделия с массовой долей окиси алюминия 45-99% | Гравиметрический метод определения двуокиси кремния по ГОСТ 2642.3-86 | 18300-72 | 0,105 |
| Цементный клинкер | Определение содержания свободной окиси кальция по ГОСТ 5382-73 (** - с учетом возврата) | 17899-78 | 0,078** |
| Доломит | Определение содержания окиси кальция и окиси магния по ГОСТ 23673.1-79 | 18300-72 | 0,0008 |
| Стекло неорганическое | Определение однородности методом центрифугирования стеклянного порошка в смеси органических жидкостей (** - с учетом возврата) | 18300-72 | 0,0303** |
|  | Определение химической стойкости (** - с учетом возврата) по ГОСТ 10134.0-82 | 18300-72 | 0,055** |
| Фарфор | Определение открытой пористости на соответствие требованиям ГОСТ 20419-83 и СТ СЭВ 1130-78 | 17299-78 | 0,003 |

Таблица 35

Нормативы расхода этилового спирта ГОСТ 18300-72

для работы водных лабораторий

| Наименование анализа | Единица измерения |  | Норма расхода |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Определение жесткости | мл/опред. |  | 0,4 |  |  |  |
| Определение кальция | - " - |  | 0,4 |  |  |  |
| Определение магния | - " - |  | 0,4 |  |  |  |
| Определение щелочности | - " - |  | 0,2 |  |  |  |
| Определение кислотности | - " - |  | 0,2 |  |  |  |
| Определение хлоридов аргентометрическим методом | - " - |  | 0,2 |  |  |  |
| Определение хлоридов меркуриметрическим методом | - " - |  | 0,5 |  |  |  |
| Определение меди с купризоном | - " - |  | 1,3 |  |  |  |
| Определение меди с индикатором ПАН | - " - |  | 0,5 |  |  |  |
| Определение кислорода сафраниновым методом | - " - |  | 0,3 |  |  |  |
| Определение углекислоты | - " - |  | 0,4 |  |  |  |
| Определение концентрации известкового молока | - " - |  | 0,2 |  |  |  |
| Определение концентрации коагулянта | - " - |  | 0,2 |  |  |  |
| Определение никеля в отложениях с диметилгиоксимом | мл/опред. |  | 70,0 |  |  |  |
| Анализ отложений с внутренних поверхностей нагрева | - " - |  | 15,0 |  |  |  |
| Анализ отложений с наружных поверхностей нагрева с качественным определением никеля | - " - |  | 15,0 |  |  |  |
| Анализ отложений с наружных поверхностей нагрева с количественным определением никеля в водорастворимой и водонерастворимой частях | - " - |  | 155,0 |  |  |  |
| Анализ аккумуляторной кислоты |  |  |  |  |  |  |
| Определение окислов азота | мл/опред. |  | 0,001 |  |  |  |
| Определение серной кислоты | - " - |  | 0,0002 |  |  |  |
| Анализ дистиллированной воды для приготовления электролита | - " - |  | 0,0002 |  |  |  |
| Прочие работы |  |  |  |  |  |  |
| Обработка .....* материалов |  | мл/г вещест. |  | 2,0 |  |  |
| _______________ * Брак оригинала. - Примечание " ". |  |  |  |  |  |  |
| Обработка индикаторов коррозии |  | мл/10 образцов |  | 10,0 |  |  |
| Обработка образцов для катодного травления |  | - " - |  | 10,0 |  |  |
| Перекристаллизация парадиметиламинобензальдегида |  | мл/г веществ. |  | 10,0 |  |  |
| Перекристаллизация молибденовокислого аммония |  | мл/г веществ. |  | 2,0 |  |  |
| Получение абсолютного спирта |  | потери при перегонке |  | 5% |  |  |
| Горение спиртовки |  | мл/1 час работы спиртовки |  | 40 |  |  |
| Приготовление биологических перчаток |  | мл/однократное приготовление |  | 2,0 |  |  |
| Приготовление раствора коллодия |  | мл/г вещест. |  | 2,0 |  |  |
| Обработка сорбента для хроматографии |  | мл/г вещест. |  | 10,0 |  |  |

Таблица 36

Нормативы расхода этилового спирта ректификованного ГОСТ 5962-67

на работы лабораторий промышленной санитарии

| Наименование анализа | Единица измерения | Нормы расхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Контроль проб атмосферного воздуха, воздуха закрытых помещений и рабочей зоны |  |  |
| Определение аммиака | мл/определ. | 4,0 |
| Определение аэрозоля едких щелочей | - " - | 2,0 |
| Определение эпихлоргидрина | - " - | 1,5 |
| Определение свинца с метиловым красным | - " - | 0,2 |
| Определение сложных эфиров карбоновых кислот | - " - | 10,0 |
| Определение окиси углерода | - " - | 1,0 |
| Определение сероуглерода | - " - | 20,0 |
| Определение сернистого ангидрида | мл/10 определ. | 10,0 |
| Определение ацетона | - " - | 9,0 |
| Определение ксилола | - " - | 10,0 |
| Определение озона | - " - | 15,0 |
| Определение триоксида серы | мл/определ. | 20,0 |
| Определение фенола | - " - | 3,0 |
| Определение солей нафтеновых кислот | - " - | 11,0 |
| Определение двуокиси серы | - " - | 1,0 |
| Определение тетраэтилсвинца | мл/определ. | 10,0 |
| Определение капролактана | - " - | 20,0 |
| Определение свинца с ксиленоловым оранжевым | - " - | 1,0 |
| Определение дихлорэтана | - " - | 20,0 |
| Определение аэрозоля серной кислоты в воздухе | - " - | 3,0 |
| Определение аэрозолей и газов в воздухе при электросварке | - " - | 4,2 |
| Определение сложных эфиров одноосновных органических кислот | - " - | 22,0 |
| Контроль сточных вод тепловых электростанций* |  |  |
| __________________ * Нормы расхода этилового спирта составлены в соответствия с "Нормами расхода химических реактивов для контроля сточных вод тепловых электростанций", РД 34.10.409-87, Москва 1988. |  |  |
| Определение жесткости | мл/определ. | 0,3 |
| Определение кислотности и щелочности | - " - | 0,2 |
| Определение магния | - " - | 0,3 |
| Определение меди с индикатором ПАН | - " - | 0,5 |
| Определение никеля с диметилглиоксилом | - " - | 5,0 |
| Определение окисляемости бихроматным арбитражным методом | - " - | 0,2 |
| Определение хлоридов аргентометрическим методом | - " - | 0,2 |
| Определение сульфатов объемным методом | - " - | 20,0 |
| Определение хлоридов меркуриметрическим методом | - " - | 0,5 |

Таблица 37

Нормативы расхода этилового спирта ГОСТ 17299-78 марки А

на ремонт приборов и оборудования

| Наименование | Тип | Норматив расхода на один ремонт или юстировку, л |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Приборы для спектрального анализа |  |  |
| Интерферометры, микроинтерферометры | всех типов | 0,010 |
| Фотометры, микрофотометры | - " - | 0,010 |
| Спектрометры, спектрографы | - " - | 0,010 |
| Генераторы искровые и дуговые для спектрографов | - " - | 0,030 |
| Анализаторы спектра | - " - | 0,140 |
| Хроматографы, пламяфотометры | - " - | 0,150 |
| Приборы дозиметрии |  |  |
| Прибор для измерения мощности дозы рентгеновского и гамма-излучений | 1232-01 | 0,010 |
| Дозиметры | ДКП-50А, ДК-0,2 | 0,010 |
|  | КИД-2, КИД-25 | 0,010 |
| Стационарный сетевой миллирентгенометр | РУП-1 | 0,005 |
| Микрорентгенометры | ДРГЗ-0,1; ДРГЗ-0,2 | 0,015 |
| Дозиметрические приборы | УСИТ-2, КРАБ, ГИСС, ГУП-1, РВ-4, СРП-2к Кактус | 0,025 |
| Дозиметрические приборы | АРС, БРИЗ, РУС-1, РУС-5 | 0,065 |
|  | УСИТ-16 | 0,375 |
| Электроизмерительные приборы |  |  |
| Приборы электроизмерительные щитовые класс точности 1,0-4,0 | М2003, Э335, Э378 | 0,005 |
| Приборы электроизмерительные лабораторные кл.0,5: |  |  |
| амперметры, вольтметры, ваттметры | Э59, Э515 | 0,010 |
| Приборы электроизмерительные кл.0,2: |  |  |
| амперметры, вольтметры, ваттметры | Д566, Д5016 | 0,010 |
| Приборы электроизмерительные кл.0,1: |  |  |
| амперметры, вольтметры, ваттметры | Д590, Д57, ЭЛА | 0,020 |
| Приборы самопишущие | Н340, Н349 | 0,015 |
| Фазометры кл.0,2-1,5 | Д586, Д578, Д5000 | 0,010 |
| Частотомеры кл.1,0 | Д506, Д577 | 0,010 |
| Приборы электроизмерительные комбинированные кл.0,5-4,0 | Ц4312, Ц4311 | 0,010 |
| Катушки сопротивлений | - | 0,020 |
| Магазин сопротивлений кл.0,01-0,5 | - | 0,010 |
| Шунты однопредельные | - | 0,010 |
| Шунты многопредельные делители | - | 0,015 |
| Мосты одинарные постоянного тока | Р369 | 0,010 |
| Гальванометры стрелочные | - | 0,002 |
| Мосты одинарно-двойные пост. тока | МОД-61 | 0,015 |
| Гальванометры зеркальные | - | 0,010 |
| Мосты переменного тока | Р5040 | 0,020 |
| Потенциометры постоянного тока | - | 0,010 |
| Потенциометры переменного тока | - | 0,015 |
| Счетчики электрической энергии | СО-2, САЗУ-И687 | 0,010 |
| Преобразователи измерительные | E728, ИИTAM | 0,010 |
| Мегометры | М4100, УТБ-3 | 0,020 |
| Токоизмерительные клещи | Ц90, Ц91 | 0,005 |
| Самопроверяемые потенциометры и мосты | Р3009, Р309, Р332, Р348 | 0,020 |
| Вольтамперфазоуказатели | ВАФ-85 | 0,010 |
| Осциллограф шлейфовый | Н-700 | 0,050 |
| Радиотехнические средства измерений |  |  |
| Источники питания | УИП-1 и аналогичные | 0,010 |
| Установка для калибровки вольтметров | B1-4, B1-3 | 0,015 |
| Ламповые вольтметры | В3-2А, В3-9, В3-24 | 0,015 |
| Вольтметры цифровые | В7-8, ВК-7-10, Р336 | 0,015 |
| Генераторы измерительные | ГС-6, ГСС-12 и подобные | 0,025 |
| Приборы для измерения параметров устройств | Е6-Е12 | 0,015 |
| Приборы для измерения параметров лампы и полупроводниковых приборов | Л1, Л2 | 0,010 |
| Приборы для наблюдения и исследования формы сигналов и спектра | C1-C6 | 0,010 |
| Измерительные усилители | У1-У4 | 0,020 |
| Приборы для измерения сдвига фаз и времени запаздывания | Ф2-Ф4 | 0,010 |
| Приборы для наблюдения и исследования частотных характеристик радиоустройств | Х1-X5 | 0,015 |
| Приборы для измерения частоты | ЧЗ-33, Ф 5035, Ф 5042, Ф246 | 0,025 |
| Измеритель временных параметров pеле | Ф 738 | 0,010 |
| Миллисекундомер | ЭМС-54, Ф 209 | 0,020 |
| Амперметры, вольтметры цифровые | Ф2001/1-3 | 0,025 |
| Амперметры с дискретной индикацией | Ф5200 | 0,025 |
| Измеритель коэффициента нелинейных искажений | 06-5, 06-7 | 0,010 |
| Теплотехнические средства измерений |  |  |
| Микроманометры | МКМ-2 | 0,030 |
| Манометры пружинные при диаметре шкалы: | ОМО, ОБМ, МС, КМ |  |
| до 50 мм |  | 0,005 |
| от 50 до 100 мм |  | 0,020 |
| от 100 до 200 мм |  | 0,030 |
| св. 200 мм |  | 0,050 |
| Вакуумметры | ВТ-2, ВИТ-2, ВИТ-1А | 0,010 |
| Тягонапорометры | ТНЖ | 0,030 |
| Дифманометры поплавковые на кислороде | - | 0,020 |
| Дифманометры кольцевые на кислороде | - | 0,020 |
| Дифманометры мембранные на кислороде | - | 0,020 |
| Лагометры | всех типов | 0,010 |
| Микроманометры чашечные многопредельные | ММН, МФ-2У | 0,050 |
| Вторичные приборы | Всех типов | 0,020 |
| Милливольтметры пирометрические и самопишущие | - | 0,020 |
| Весы лабораторные аналитические | ВЛА-200М, АДВ-200, ВЛАО-200, ОВМ-100 | 0,007 |
| Весы лабораторные микроаналитические | ВЛМ-20г, ВМ-20, ВЛТС-20г, BЛM-1, ОМД-1000 | 0,007 |
| Весы лабораторные 1-го разряда | ВЛО-20кГ-1, ВЛО-5кГ-1 | 0,015 |
| Весы лабораторные образцовые | ВЛО-200г-2, ВЛО-20г-2, ВО-2-5, ВО-2-20 | 0,015 |
| Тахометр часовой | СК | 0,002 |
| Тахометр | ИО-20, ИО-11, ИО-30 | 0,002 |
| Тахометры стационарные | всех типов | 0,002 |
| Фотоэлектрокалориметры | ФЭК | 0,010 |
| рН-метры | всех типов | 0,010 |
| Манометры | МП-2,5 | 0,120 |
| Манометры грузопоршневые | МП-60, МТ-60 | 0,140 |
| Манометры грузопоршневые | МП-600 | 0,160 |
| Оборудование вакуумное |  |  |
| Вакуумные установки | всех типов | 0,050 |
| Вакуумные агрегаты | то же | 0,050 |
| Насосы вакуумные ионносорбционные | " | 0,190 |
| Насосы высоковакуумные и форвакуумные сорбционные | " | 0,190 |
| Насосы масляные вакуумные | " | 0,100 |
| Парортутный насос | " | 0,100 |
| Приборы и оборудование различного назначения |  |  |
| Установки телевизионные промышленные | ДТУ, ПТУ-102 | 0,020 |
| Установки рентгеновские промышленные | всех типов | 0,025 |
| Радиоизотопные извещатели дыма | КИ-1; РИД-1 | 0,010 |
| Сигнализаторы горючих газов | СГГ-2, СВК-3М | 0,030 |
| Колонки | КДУ | 0,020 |
| Установка для калибровки ламповых вольтметров | - | 0,020 |
| Расходомеры | ПЭС, ДП-410 | 0,148 |
| Датчики солемеров | - | 0,080 |
| Автоматические регуляторы | РП-45, РПЧК, ЭОС, ЭКП-3/6, КЭП | 0,042 |
| Электронные цифровые вычислительные машины |  |  |
| Клавишные электронные вычислительные машины | Всех типов | 0,030 |
| Станочное оборудование |  |  |
| Станок горизонтально-расточной | 2620Г | 0,04 |
| Станок координатно-расточной | 2А450 | 0,04 |
| Станок оптико-профилировальный | 395М | 0,04 |
| Станок координатно-шлифовальный | 3289 | 0,04 |
| Стенок резьбо-шлифовальный | 5822 | 0,1 |
| Станок оптико-шлифовальный | - | 0,05 |
| Станок электроэрозионный | - | 0,01 |
| Сварочное оборудование |  |  |
| Газорезательное и газосварочное оборудование (резаки, редукторы) | Всех типов | 0,025 |

Таблица 38

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 марки А

на ремонт и техническое обслуживание оборудования кислородного

| NN пп | Наименование оборудования, вид работ | Тип, марка, параметры | Перио- дичность в год | Единица изме- рений | Норматив на ед. изм. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | расхода | возврата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Автомобильные газификационные установки | АГУ-2М СГУ-7к |  |  |  |  |
|  | Обезжиривание резервуаров для хранения и доставки жидкого кислорода | ТРЖК-7М | 1 | л | 25,0 | 20% |
|  |  | ЦТК-5/0, 25-1 | 1 | л | 80,0 | 20% |
| 2. | Обезжиривание шлангов для заливки жидкого кислорода в резервуары (2-х кратное) | =40 мм | 1 | л | 2,5 | 30% |
|  |  | =70 мм | 1 | л | 4,0 | 30% |
| 3. | Обезжиривание испарителей жидкого кислорода (2-х кратное) | =50 мм =10 м | 4 | л | 6,0 | 30% |
| 4. | Обезжиривание электроконтактного манометра | ЭКМ | перед каждым исполь- зованием | л | 2,0 | - |
| 5. | Протирка заглушек кислородных линий высокого давления, гайки РОТТ, фланцев наполнительных шлангов кислорода, накидных гаек и штуцеров | - | перед каждым исполь- зованием | л/м | 0,1 | - |
| 6. | Промывка деталей погружения второй группы сложности (указатель жидкого кислорода, предохранители и обратные клапаны кислородных линий, плунжерные пары насосов жидкого кислорода) | - | - | л/дм | 0,35 | - |
| 7. | Промывка кислородопроводов обвязки кислородных реципиентов, автомобильных газификационных установок, вспомогательных технических трубопроводов | до 100 мм | - | л/пог.м | 0,175 | - |
|  |  | до 40 мм | - | л/пог.м | 0,075 | - |
| 8. | Обезжиривание блока разделения кислородной станции | К-0,15 | 1 | л | 169,0 | - |
| 9. | Обезжиривание насоса жидкого кислорода | - | 1 | л | 1,28 | - |
| 10. | Обезжиривание баллона емк. 400 л реципиентной станции | - | 1 | л | 8,0 | - |
| 11. | Обезжиривание кислородного баллона емк. 40 л | - | 1 | л | 0,6 | 0,544 |
| 12. | Обезжиривание кислородного вентиля | - | 2 | л | 0,03 | - |
| 13. | Обезжиривание рампового редуктора | - | 12 | л | 0,03 | - |
| 14. | Обезжиривание кислородного манометра | - | 1 | л | 0,01 | - |

Таблица 39

Нормативы расхода спиртового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на ремонт энергетического оборудования

| Наименование оборудования и краткая характеристика | Единица измерения | Норматив расхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | л/т.ген. | 0,5 |
| Св. 6 до 12 " | То же | 0,5 |
| 12 " 32 " | - " - | 0,6 |
| 32 " 63 " | - " - | 0,8 |
| 63 " 110 " | - " - | 1,0 |
| 160 | - " - | 1,25 |
| 220 | - " - | 1,25 |
| 320 | - " - | 1,5 |
| 500 | - " - | 1,5 |
| 800 | - " - | 1,5 |
| 1200 | - " - | 1,5 |
| TГB-500-4 | - " - | 2,22 |
| TBB-1000-2 | - " - | 2,36 |
| ТВВ-1000-4 | - " - | 2,22 |
| Средний ремонт |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | - " - | 0,5 |
| Св. 6 до 12 " | - " - | 0,8 |
| 12 " 32 " | - " - | 1,2 |
| 32 " 63 " | - " - | 1,5 |
| 63 " 110 " | - " - | 2,0 |
| 160 | - " - | 2,5 |
| 220 | - " - | 2,5 |
| 320 | - " - | 3,0 |
| 500 | - " - | 3,0 |
| 800 | - " - | 4,0 |
| 1200 | - " - | 4,0 |
| TГB-500-4 | - " - | 5,92 |
| TBB-1000-2 | - " - | 4,86 |
| ТВВ-1000-4 | - " - | 5,92 |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | - " - | 1,5 |
| Св. 6 до 12 " | - " - | 2,0 |
| 12 " 32 " | - " - | 4,0 |
| 32 " 63 " | - " - | 5,0 |
| 63 " 110 " | - " - | 6,0 |
| 160 | - " - | 8,0 |
| 220 | - " - | 8,0 |
| 320 | - " - | 10,0 |
| 500 | - " - | 12,0 |
| 800 | - " - | 15,0 |
| 1200 | - " - | 15,0 |
| TГB-500-4 | - " - | 22,2 |
| TBB-1000-2 | - " - | 17,5 |
| ТВВ-1000-4 | - " - | 22,2 |
| БВД-1300-3000 УЗ | - " - | 2,0 |
| Специализированный ремонт |  |  |
| Полная перемотка обмотки статора |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | л/статор | 17,5 |
| Св. 6 до 12 " | То же | 18,8 |
| 12 " 32 " | " | 22,5 |
| 32 " 63 " | - " - | 27,5 |
| 63 " 110 " | - " - | 35,0 |
| 160 | - " - | 44,0 |
| 220 | - " - | 56,0 |
| 320 | - " - | 56,0 |
| 500 | - " - | 56,0 |
| 800 | - " - | 56,0 |
| 1200 | - " - | 56,0 |
| Полная перемотка обмотки ротора |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | л/ротор | 10,0 |
| Св. 6 до 12 " | То же | 13,8 |
| 12 " 32 " | - " - | 22,5 |
| 32 " 63 " | - " - | 25,0 |
| 63 " 100 " | - " - | 33,1 |
| 160 | - " - | 31,0 |
| 220 | - " - | 37,0 |
| 320 | - " - | 31,0 |
| 500 | - " - | 37,0 |
| 800 | - " - | 37,0 |
| 1200 | - " - | 37,0 |
| Полная перемотка обмотки статора с применением термореактивных материалов |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| От 6 до 12 включ. | л/статор | 27,0 |
| 12 " 32 " | То же | 36,0 |
| 32 " 63 " | - " - | 4.....*,0 |
| _______________ * Брак оригинала. - Примечание " ". |  |  |
| 63 " 110 " | - " - | 67,0 |
| 160 | - " - | 67,0 |
| 220 | - " - | 65,0 |
| 300 | - " - | 81,0 |
| Переизолировка одного прямого стержня с гильзовой изоляцией обмотки статора |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | л/стержн. | 0,87 |
| Св. 6 до 12 " | То же | 1,5 |
| 12 " 32 " | - " - | 2,3 |
| Переизолировка стержней обмотки статора с применением термореактивных материалов |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| 12 | л/стержн. | 0,14 |
| 30 | То же | 0,17 |
| 60 | - " - | 0,19 |
| 100 | - " - | 0,5 |
| 120 | - " - | 0,4 |
| 150 | - " - | 0,8 |
| 200 | - " - | 1,0 |
| 300 | - " - | 1,2 |
| Изготовление гильз ротора из миканита |  |  |
| Т2-3-2; Т2-4-2; Т2-6-2 | л/к-т | 5,89 |
| Т2-12-2 | То же | 8,4 |
| Т2-25-2; ТВ2-30-2; ТВС-30 | - " - | 18,72 |
| ТВ-50-2; TBФ-63-2 | - " - | 23,4 |
| TB2-100-2; TBФ-120-2 | - " - | 46,0 |
| TB2-150-2; TBВ-165-2 | - " - | 54,52 |
| ТВВ-200-2; ТГВ-200 | - " - | 43,71 |
| Изготовление гильз ротора из стеклоткани ПС-ИФ/ЗП-70 |  |  |
| Т2-3-2; Т2-4-2; T2-6-2 | л/к-т | 2,06 |
| T2-12-2 | То же | 3,5 |
| Т2-25-2; TB2-30-2; ТВС-30 | - " - | 8,46 |
| ТВ-50-2; TBФ-63-2 | - " - | 12,09 |
| TB2-100-2; TBФ-120-2 | - " - | 23,62 |
| TB2-150-2; ТВВ-165-2 | - " - | 27,26 |
| ТВВ-200-2 | - " - | 18,9 |
| ТГВ-200-2 | - " - | 20,7 |
| ТВВ-320-2 | - " - | 23,03 |
| ТГВ-300 | - " - | 23,5 |
| Пропитка стеклоткани толщиной |  |  |
| 0,1 мм | л/м | 0,04 |
| 0,25 мм | To же | 0,10 |
| 0,5 мм | - " - | 0,20 |
| Бакелизирование бумаги толщиной 0,08 мм | - " - | 0,015 |
| Изготовление .....* покрышек статора |  |  |
| ______________ * Брак оригинала. - Примечание " ". |  |  |
| T2-6-2 | л/к-т | 1,43 |
| T2-12-2 | То же | 1,35 |
| Т2-25-2; ТГВ-25; ТВС-30; ТВ2-30-2 | - " - | 1,95 |
| ТВ-50-2; TB-60-2; ТВФ-63-2 | - " - | 2,53 |
| ТВ2-100; TBФ-100-2; TBФ-120-2 | - " - | 3,91 |
| ТВ-100-2 | - " - | 7,97 |
| ТВ2-150-2 | - " - | 3,86 |
| ТВВ-165-2 | - " - | 6,36 |
| ТВВ-200-2 | - " - | 5,08 |
| ТВВ-320-2 | - " - | 6,80 |
| Изготовление сегментов подбандажной изоляции из стеклоткани ПС-ИФ/ЭП-70 |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 4 включ. | л/к-т | 0,71 |
| Св. 4 до 12 " | То же | 0,98 |
| 12 " 32 " | - " - | 1,85 |
| 32 " 220 " | - " - | 2,85 |
| 220 " 320 " | - " - | 3,65 |
| Изготовление сегментов подносиковой изоляции из стеклоткани ПС-ИФ/ЭП-70 |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 4 включ. | л/к-т | 0,14 |
| Св. 4 до 12 " | То же | 0,20 |
| 12 " 32 " | - " - | 0,37 |
| 32 " 220 " | - " - | 0,57 |
| 220 " 320 " | - " - | 0,73 |
| Изолировка токоведущих болтов роторов |  |  |
| ТВ2-30-2; TB2-50-2; ТВ2-60-2; ТВ2-100-2; TB2-150-2 | л/болт | 0,011 |
| .....*-25 | То же | 0,011/0,02 |
| ______________ * Брак оригинала. - Примечание " ". |  |  |
| ТВС-30; ТВФ-100-2 |  | 0,012 |
| ТГВ-200 | - " - | 0,015/0,028 |
| ТВФ-60-2 | - " - | 0,027 |
| ТВФ-120-2; ТВВ-165-2 | - " - | 0,032 |
| ТВВ-200-2 | - " - | 0,03 |
| ТВВ-320-2 | - " - | 0,038 |
| Дефектоскопия бандажных и центрирующих и посадочных мест ротора |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| До 6 включ. | л/ротор | 1,07 |
| Св. 6 до 12 " | То же | 1,63 |
| 12 " 32 " | - " - | 1,71 |
| 32 " 110 " | - " - | 2,48 |
| 110 " 320 " | - " - | 2,86 |
| Замена изоляции (миканит) контактных колец роторов |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| От 12 до 63 включ. | л/ротор | 0,52 |
| Св. 63 " 110 " | То же | 0,82 |
| 110 " 320 " | - " - | 1,00 |
| Замена изоляции (стеклоткань) контактных колец роторов |  |  |
| Мощность, МВт |  |  |
| От 12 до 63 включ. | л/ротор | 0,30 |
| Св. 63 " 110 " | То же | 0,36 |
| 110 " 320 " | - " - | 0,44 |
| Перемотка обмотки статора с применением препрега холодного отверждения |  |  |
| пропитка стеклотрикотажной ткани ЛО | л/кг | 0,308 |
| пропитка лавсанового шнура ШЛЭ 3 мм | То же | 0,433 |
| Изготовление витковой изоляции, втулок контактных колец, прокладок под бандаж и носик бандажа, а также гильз из стеклоткани марки "Э" |  |  |
| Т2-50-2; ТВ-50-2 | л/к-т | 142,0 |
| TB2-100-2 | То же | 228,0 |
| TB2-150-2 | - " - | 299,0 |
| ТГВ-200 | - " - | 224,0 |
| Изготовление гильз ротора из стеклоткани марки "Э" |  |  |
| ТВ-50-2 | л/к-т | 57,5 |
| TB2-100-2 | То же | 92,5 |
| TB2-150-2 | - " - | 97,5 |
| ТГВ-200 | - " - | 124,0 |
| Проведение тепловых испытаний |  |  |
| а) промывка двух проходных фланцев, электрических проводников 0,5 мм, изолированных друг от друга выводов термопар | л/т.ген. | 0,838 |
| б) обезжиривание окрашиваемых поверхностей | То же | 0,96 |
| в) растворение термокрасок | - " - | 1,05 |
| Ревизия и подготовка к работе микроманометров ММН для проверки продуваемости вентиляционных каналов роторов мощностью 63-320 МВт с форсированным охлаждением | л/продувка | 0,48 |
| На технологические нужды |  |  |
| Приготовление шеллачного лака концентрацией: |  |  |
| 5% | л/кг | 1,13 |
| 10% | То же | 1,07 |
| 20% | - " - | 0,95 |
| 25% | - " - | 0,88 |
| 30% | - " - | 0,82 |
| 40% | - " - | 0,71 |
| 50% | - " - | 0,59 |
| 60% | - " - | 0,475 |
| Приготовление канифольного pacтвора для пайки: |  |  |
| 10% | л/кг | 0,9/0,1 сухой канифоли |
| 30% | То же | 0,7/0,1 сухой канифоли |
| Приготовление лака |  |  |
| ЭР-1-30 | л/кг | 0,218 |
| ЭР-2-30 | То же | 0,502 |
| Приготовление пасты для рук "биологические перчатки" | - " - | 0,708 |
| Приготовление смывки для рук с эпоксидно-резольными лаками | - " - | 1,123 |
| Приготовление флюса при полуде, пайке: |  |  |
| а) полюсов, шин, петушков, наконечников | г/см | 0,010 |
| б) лужение хомутиков | То же | 0,015 |
| в) лужение коллект. ламелей | - " - | 0,020 |
| г) лужение концов гибких шин | - " - | 0,012 |
| д) лужение концов обмоток | - " - | 0,034 |
| е) пайка ламелей с петушками | - " - | 0,20 |
| ж) пайка обмоток ротора | - " - | 0,30 |
| з) пайка обмоток якорей | - " - | 0,32 |
| и) пайка концов статорной обмотки мелких и средних машин | - " - | 0,35 |
| к) пайка концов статорной обмотки крупных электрических машин | - " - | 0,80 |
| л) пайка концов статорной обмотки стержневого типа | - " - | 1,0 |
| м) пайка постоянных проволочных бандажей | - " - | 0,036 |
| н) пайка временных проволочных бандажей | - " - | 0,02 |
| СИНХРОННЫЕ КОМПЕНСАТОРЫ |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Мощность, МВА |  |  |
| КСВ-37,5 | л/комплекс. | 2,53 |
| КСВ-50,0 | То же | 2,53 |
| КСВ-100,0 | - " - | 2,53 |
| Специализированный ремонт |  |  |
| Полная перемотка обмотки статора с применением термореактивной изоляции |  |  |
| КСВ-37,5 | л/статор | 30,0 |
| КСВ-50,0 | То же | 30,0 |
| Переизолировка стержней обмотки статора с применением термореактивных материалов |  |  |
| КСВ-37,5 | л/статор | 22,0 |
| КСВ-50,0 | - " - | 22,0 |
| ГИДРОГЕНЕРАТОРЫ |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |
| Диаметр ротора, м |  |  |
| До 2 включ. | л/г.ген. |  |
| Св. 2 до 4 " | То же | 0,4 |
| 4 " 6 " | - " - | 0,5 |
| 6 " 9 " | - " - | 0,7 |
| 9 " 12 " | - " - | 0,9 |
| 12 " 14,5 " | - " - | 1,1 |
| 14,5 " 17 " | - " - | 1,7 |
| Средний и капитальный ремонт |  |  |
| Диаметр ротора, м |  |  |
| До 2 включ. | - " - | 2,2 |
| Св. 2 до 4 " | - " - | 2,7 |
| 4 " 6 " | - " - | 3,4 |
| 6 " 9 " | - " - | 4,4 |
| 9 " 12 " | - " - | 5,6 |
| 12 " 14,5 " | - " - | 7,0 |
| 14,5 " 17 " | - " - | 8,4 |
| ГCB-1230-140/40 УХЛ4 | - " - | 34,2 |
| Специализированный ремонт |  |  |
| Полная перемотка обмотки статора |  |  |
| Мощность, MBт |  |  |
| BГC-700/100-48; 21,0 | л/статор | 19,6 |
| СВ 1340/150-96; 57,2 | То же | 38,2 |
| СВ 1160/180-72; 82,5 | - " - | 38,1 |
| СВ 1500/200-88; 105,0 | - " - | 38,0 |
| Полная перемотка обмотки ротора |  |  |
| Мощность, MBт |  |  |
| BГC-700/100-48; 21,0 | л/ротор | 22,9 |
| СВ 1340/150-96; 57,2 | То же | 86,9 |
| СВ 1160/180-72; 82,5 | - " - | 69,7 |
| СВ 1500/200-88; 105,0 | - " - | 109,0 |
| Изготовление корпусной изоляции полюса ротора |  |  |
| Мощность, MBт |  |  |
| BГC-700/100-48; 21,0 | л/к-т | 4,78 |
| СВ 1340/150-96; 57,2 | То же | 11,83 |
| СВ 1160/180-72; 82,5 | - " - | 13,13 |
| СВ 1500/200-88; 105,0 | - " - | 12,07 |
| Изготовление миканитовых покрышек головок статоров |  |  |
| Мощность, MBт |  |  |
| 21,0 | - " - | 9,01 |
| 57,2 | - " - | 9,7 |
| 82,5 | - " - | 17,89 |
| 105,0 | - " - | 16,13 |
| Пропитка обмотки статора с применением препрега холодного отверждения |  |  |
| пропитка стеклотрикотажной ткани ЛО | л/кг | 0,303 |
| пропитка лавсанового шнура ШЛЭ 3 мм | То же | 0,433 |
| Проведение тепловых испытаний |  |  |
| а) промывка двух проходных фланцев, электрических проводников 0,5 мм, изолированных друг от друга выводов термопар | л/г.ген. | 0,838 |
| б) обезжиривание окрашиваемых поверхностей | То же | 0,96 |
| в) растворение термокрасок | - " - | 1,05 |
| Ревизия и подготовка к работе микроманометров ММН для проверки продуваемости вентиляционных каналов роторов мощностью 63-320 МВт с форсированным охлаждением | л/продувка | 0,48 |
| На технологические нужды |  |  |
| Приготовление шеллачного лака концентрацией: |  |  |
| 5% | л/кг | 1,13 |
| 10% | То же | 1,07 |
| 20% | - " - | 0,95 |
| 30% | - " - | 0,82 |
| 40% | - " - | 0,71 |
| 50% | - " - | 0,59 |
| 60% | - " - | 0,475 |
| Приготовление канифольного pacтвора для пайки: |  |  |
| 10% | л/кг | 0,9/0,1 сухой канифоли |
| 30% | То же | 0,7/0,1 сухой канифоли |
| Приготовление флюса при полуде, пайке: |  |  |
| а) полюсов, шин, петушков, наконечников | г/см | 0,01 |
| б) лужение хомутиков | То же | 0,015 |
| в) лужение коллекторных ламелей | - " - | 0,02 |
| г) лужение концов гибких шин | - " - | 0,012 |
| д) лужение концов обмоток | - " - | 0,034 |
| е) пайка ламелей с петушками | - " - | 0,2 |
| ж) пайка обмоток ротора | - " - | 0,3 |
| з) пайка обмоток якорей | - " - | 0,32 |
| и) пайка концов статорной обмотки мелких и средних машин | - " - | 0,35 |
| к) пайка концов статорной обмотки крупных эл. машин | - " - | 0,8 |
| л) пайка концов статорной обмотки стержневого типа | - " - | 1,0 |
| м) пайка постоянных проволочных бандажей | - " - | 0,036 |
| н) пайка временных проволочных бандажей | - " - | 0,02 |
| ТРАНСФОРМАТОРЫ |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| I. По типовой номенклатуре работ |  |  |
| Силовые двухобмоточные |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| До 250, 6-35 кВ включ. | л/трансф. | 0,13 |
| Св. 250 до 630 " | То же | 0,15 |
| 630 " 1000 " | - " - | 0,2 |
| 1000 " 2500 " | - " - | 0,25 |
| 2500 " 6300 " | - " - | 0,63 |
| 6300 " 10000 " | - " - | 1,25 |
| 10000 " 25000 " | - " - | 1,36 |
| 25000 " 40000 " | - " - | 1,69 |
| 40000 " 63000 " |  | 1,88 |
| До 4000, 110 кВ включ. | - " - | 0,38 |
| От 4000 до 10000 " | - " - | 0,38 |
| 10000 " 25000 " | - " - | 0,40 |
| 25000 " 40000 " | - " - | 0,50 |
| 40000 " 63000 " | - " - | 0,63 |
| 63000 " 100000 " | - " - | 0,70 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 0,90 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 1,00 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 1,25 |
| До 63000, 220 кВ включ. | - " - | 0,70 |
| Св. 63000 до 100000 " | - " - | 0,75 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 0,80 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 0,88 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 0,98 |
| До 160000, 330 кВ включ. | - " - | 1,1 |
| Св. 160000 до 250000 " | - " - | 1,1 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 1,4 |
| 400000 " 1000000 " | - " - | 1,6 |
| Cв. 100000 до 160000, 500 кВ включ. | - " - | 1,75 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 1,8 |
| 250000 " 630000 " | - " - | 2,0 |
| Св. 100000 до 160000, 750 кВ включ. | - " - | 1,85 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 1,88 |
| 250000 " 630000 " | - " - | 2,19 |
| Силовые трехобмоточные |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| Св. 25000 до 40000, 110 кВ включ. | л/трансф. | 1,25 |
| 40000 " 63000 " | То же | 2,0 |
| До 63000, 220 кВ включ. | - " - | 0,7 |
| Св. 63000 до 100000 " | - " - | 0,75 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 0,8 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 0,88 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 0,98 |
| II. С заменой обмоток и изоляции |  |  |
| Силовые двухобмоточные |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| До 250, 6-35 кВ включ. | - " - | 0,25 |
| Св. 250 до 630 " | - " - | 0,38 |
| 630 " 1000 " | - " - | 0,63 |
| 1000 " 2500 " | - " - | 1,0 |
| 2500 " 6300 " | - " - | 1,5 |
| 6300 " 10000 " | - " - | 2,0 |
| 10000 " 25000 " | - " - | 2,5 |
| 25000 " 40000 " | - " - | 3,0 |
| 40000 " 63000 " | - " - | 3,6 |
| До 4000, 110 кВ включ. | - " - | 1,66 |
| Св. 4000 до 10000 " | - " - | 2,5 |
| 10000 " 25000 " | - " - | 3,1 |
| 25000 " 40000 " | - " - | 4,1 |
| 40000 " 63000 " | - " - | 5,0 |
| 63000 " 100000 " | - " - | 5,4 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 6,0 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 6,4 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 7,5 |
| До 63000, 220 кВ включ. | - " - | 1,0 |
| Св. 63000 до 100000 " | - " - | 1,2 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 1,5 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 2,0 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 2,6 |
| Силовые трехобмоточные |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| До 10000, 110 кВ включ. | - " - | 3,4 |
| Св. 10000 до 25000 | - " - | 4,1 |
| 25000 " 40000 " | - " - | 5,0 |
| 40000 " 63000 " | - " - | 5,6 |
| До 63000, 220 кВ включ. | - " - | 1,0 |
| Св. 63000 до 100000 " | - " - | 1,2 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 1,5 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 2,0 |
| 250000 " 400000 " | - " - | 2,6 |
| Специализированный ремонт |  |  |
| Замена обмоток |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| 6-35 кВ |  |  |
| 50, 100 | л/трансф. | 0,1 |
| 180 | То же | 0,2 |
| 320 | - " - | 0,25 |
| 560 | - " - | 0,3 |
| 750 | - " - | 0,4 |
| 1000 | - " - | 0,7 |
| 1800 | - " - | 0,8 |
| 6-110 кВ |  |  |
| 3200, 5600 | - " - | 2,8 |
| 7500 кВ.А | - " - | 2,5 |
| 35-110 кВ |  |  |
| 10000 | - " - | 2,6 |
| 15000 | - " - | 3,0 |
| 20000 | - " - | 3,3 |
| 31500 | - " - | 4,0 |
| 40500 | - " - | 4,6 |
| 60000 | - " - | 6,0 |
| АВТОТРАНСФОРМАТОРЫ |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| I. По типовой номенклатуре работ |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| До 63000, 220 кВ включ. | л/автотр. | 0,7 |
| Св. 63000 до 100000 " | То же | 0,75 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 0,8 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 0,88 |
| II. С заменой обмоток и изоляции |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| До 63000, 220 кВ включ. | - " - | 1,0 |
| Св. 63000 до 100000 " | - " - | 1,2 |
| 100000 " 160000 " | - " - | 1,5 |
| 160000 " 250000 " | - " - | 2,0 |
| ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |
| Св. 160 до 200 включ. | л/эл.д. | 0,025 |
| 200 " 320 " | То же | 0,035 |
| 320 " 400 " | - " - | 0,04 |
| 400 " 500 " | - " - | 0,05 |
| 500 " 630 " | - " - | 0,05 |
| 630 " 800 " | - " - | 0,06 |
| 800 " 1000 " | - " - | 0,07 |
| 1000 " 1250 " | - " - | 0,08 |
| 1250 " 1600 " | - " - | 0,09 |
| 1600 " 2000 " | - " - | 0,10 |
| 2000 " 5000 " | - " - | 0,13 |
| 5000 " 8000 " | - " - | 0,14 |
| Средний ремонт |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |
| Св. 160 до 200 включ. | - " - | 0,05 |
| 200 " 320 " | - " - | 0,07 |
| 320 " 400 " | - " - | 0,08 |
| 400 " 500 " | - " - | 0,09 |
| 500 " 630 " | - " - | 0,10 |
| 630 " 800 " | - " - | 0,12 |
| 800 " 1000 " | - " - | 0,14 |
| 1000 " 1250 " | - " - | 0,16 |
| 1250 " 1600 " | - " - | 0,18 |
| 1600 " 2000 " | - " - | 0,20 |
| 2000 " 5000 " | - " - | 0,26 |
| 5000 " 8000 " | - " - | 0,27 |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |
| Св. 160 до 200 включ. | - " - | 0,06 |
| 200 " 320 " | - " - | 0,09 |
| 320 " 400 " | - " - | 0,11 |
| 400 " 500 " | - " - | 0,12 |
| 500 " 630 " | - " - | 0,14 |
| 630 " 800 " | - " - | 0,17 |
| 800 " 1000 " | - " - | 0,2 |
| 1000 " 1250 " | - " - | 0,22 |
| 1250 " 1600 " | - " - | 0,25 |
| 1600 " 2000 " | - " - | 0,3 |
| 2000 " 5000 " | - " - | 0,37 |
| 5000 " 8000 " | - " - | 0,4 |
| Специализированный ремонт |  |  |
| Полная перемотка обмоток статора с изготовлением катушек |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |
| От 200 до 500 включ. | л/статор | 0,11 |
| Св. 500 " 800 " | То же | 0,15 |
| 800 " 2000 " | - " - | 0,2 |
| 2000 " 3500 " | - " - | 1,0 |
| 3500 " 5000 " | - " - | 1,5 |
| 5000 " 8000 " | - " - | 2,5 |
| На технологические нужды |  |  |
| Приготовление канифольного pacтвора для пайки: |  |  |
| 10% | л/кг | 0,9/0,1 сухой канифоли |
| 30% | То же | 0,7/0,1 сухой канифоли |
| Приготовление флюса при полуде и пайке: |  |  |
| а) лужение хомутиков | г/см | 0,01 |
| б) лужение концов обмоток | То же | 0,034 |
| в) пайка концов статорной обмотки мелких и средних машин | - " - | 0,35 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАШИНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| I. Специального назначения |  |  |
| РТ, ДК, РТВ, МТ, ДП, ДС св. 0,9 до 7,5 кВт | л/возбуд. | 0,146 |
| ЭТ св. 7,5 до 45 кВт | То же | 0,676 |
| Д, ДПЭ, ДПВ, ДК, ДП, ДПМ св. 45 до 75 кВт | - " - | 0,754 |
| Д, ДПЭ, ДП, ДК св. 75 до 150 кВт | - " - | 1,157 |
| ЭДП-196 (196 кВт) | - " - | 1,338 |
| ГПА-220 (220 кВт) | - " - | 1,563 |
| ДК-801А | - " - | 0,65 |
| ДК-806 | - " - | 1,45 |
| ВТ-40 | - " - | 0,802 |
| ВТ-50 | - " - | 0,834 |
| ВТ-75 | - " - | 0,89 |
| ВТ-120 | - " - | 1,489 |
| ВГ-170 | - " - | 1,722 |
| ВТ-300 | - " - | 1,722 |
| BТ-450 | - " - | 0,586 |
| АЕ9-40 | - " - | 0,829 |
| ВЧ-40 | - " - | 0,834 |
| ВЧ-50 | - " - | 0,834 |
| ВЧ-75 | - " - | 0,889 |
| BЧ-120 | - " - | 1,109 |
| Е-41 | - " - | 0,596 |
| E-51 | - " - | 0,596 |
| Е-61 | - " - | 0,596 |
| Е-61А | - " - | 0,798 |
| Е-71 | - " - | 0,89 |
| Е-71А | - " - | 1,109 |
| ВВС-60 | - " - | 0,798 |
| Сименс-Шуккерт - 48 кВт | л/возбуд. | 0,798 |
| М-Ваккерс -100 кВт | То же | 1,489 |
| Шкода 40 кВт | - " - | 0,823 |
| ПН-85 | - " - | 0,13 |
| ПН-100 | - " - | 0,656 |
| ПН-400 | - " - | 0,922 |
| ПЭ-1000 | - " - | 1,4 |
| ДК-801А | - " - | 0,65 |
| ДК-806 | - " - | 1,45 |
| ПИ-85 | - " - | 3,64 |
| ПН-100 | - " - | 3,94 |
| II. Общепромышленного назначения |  |  |
| Мощность, кВт |  |  |
| От 0,9 до 11 включ. | л/шт. | 0,165 |
| Св. 11 " 22 " | То же | 0,319 |
| 22 " 45 " | - " - | 0,355 |
| 45 " 75 " | - " - | 0,41 |
| 75 " 110 " | - " - | 0,435 |
| 110 " 150 " | - " - | 0,579 |
| 150 " 200 " | - " - | 0,802 |
| 200 " 250 " | - " - | 0,963 |
| 250 " 315 " | - " - | 1,155 |
| 315 " 400 " | - " - | 1,383 |
| 400 " 500 " | - " - | 1,654 |
| ТУРБИНА |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| АП-25; АК-25; АК-50; ВПТ-50; ВК-100; ВТ-100; АК-100; ВК-60; СВК-150; ПВК-200 | л/турб. | 4,0 |
| ВК-50; BК-25; BПT-25; BT-25 | То же | 3,0 |
| Х-800 | - " - | 5,0 |
| Мощностью до 5 МВт | - " - | 0,5 |
| Мощностью от 5 до 15 МВт | - " - | 1,5 |
| Замена бандажей лопаток | л/диск | 1,5 |
| Ремонт виброприборов БИП-5, БИП-6, БИП-7 | л/шт. | 0,132 |
| Золотники стопорных клапанов | л/золот. | 0,674 |
| Золотники защитных клапанов | То же | 0,674 |
| Золотники ДРДМ | - " - | 0,346 |
| Баббитовая поверхность опорных подшипников | д/подш. | 0,36 |
| Сервомоторы стопорных клапанов | д/шт. | 0,637 |
| ГИДРОТУРБИНА |  |  |
| Капитальный ремонт |  |  |
| ПЛ-60-В-600 | л/г.турб. | 6,34 |
| ПЕРЕДВИЖНОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |
| Передвижная газотурбинная электростанция: |  |  |
| ГТЭ-4 |  |  |
| ГТЭ-2,5; ПГЭС-2500; ПАЭС-2500; ПАХ-2500 | л/шт. | 0,80 |
| БГТЭ-2,5 | То же | 0,97 |
| ГТЭ-5; ПГЭС-5 | - " - | 1,83 |
| БГТЭ-8 | - " - | 8,80 |
| ГТЭ-24 | - " - | 7,76 |
| Передающая дизельная электростанция |  |  |
| ПЭ-1, ПЭ-5, ПЭ-6 | л/шт. | 0,64 |
| ЭСДА-500, ЭП-ИТ | То же | 0,64 |
| АПДЭС-200, АПДС | л/шт. | 0,38 |
| Капитальный ремонт |  |  |
| Газотурбинная электростанция |  |  |
| ГТЭ-2,5; ПГЭС-2500 | л/шт. | 4,62 |
| ПАЭС-2500 | То же | 2,84 |
| ГТЭ-5, ПГЭС-5 | - " - | 6,55 |
| ГТЭ-4 | - " - | 2,31 |
| Передвижная дизельная электростанция |  |  |
| ЭСД-200, АПДЭС-200, ЭС-200 | л/шт. | 2,56 |
| ПЭ-1, ПЭ-5, ПЭ-6 | То же | 5,13 |
| ЭП-ИТ, ЭСДА-500 | - " - | 3,85 |
| Котельное оборудование энергопоезда на ремонтных базах | - " - | 0,5 |
| Дизель |  |  |
| Д6/Д12 | л/диз. | 0,25 |
| М753 | То же | 0,673 |
| Тепловозы |  |  |
| TГМ | л/тепл. | 3,89 |
| ТГК-2 | То же | 0,613 |
| TГМ-6A | - " - | 11,312 |
| Газотурбинные двигатели |  |  |
| Д-012; Д-014 |  |  |
| монтаж, расконсервация, демонтаж оборудования | л/шт. | 6,25 |
| ежемесячная переконсервация и ремонтные работы | То же | 4,38 |
| испытание | - " - | 4,38 |
| ревизия | - " - | 3,75 |
| консервация после капитального ремонта | л/шт. | 2,5 |
| Ремонт моноблоков на один двигатель М753 | 1,2 кг лака "Герметик" | 0,81 |
| Ремонт дизеля 211Д-2 | 0,49 кг лака "Герметик" | 0,35 |
| Передвижная котельная ВПЧ-2 | л/шт. | 2,31 |
| Оборудование энергопоезда, производимое на месте эксплуатации | л/компл. | 2,4 |
| Силовые трансформаторы (Белоозерского электромеханического завода) | л/1000 кВ.А | 0,0165 |
| Техническое обслуживание |  |  |
| Передвижная дизельная электростанция |  |  |
| ПЭ-6 | л/шт. | 2,56 |
| АПДЭС-200 | То же | 1,28 |
| ЭСД-200 | - " - | 1,28 |
| ЭСД-500 | - " - | 1,28 |
| Тепловозы |  |  |
| TГМ-3; ТГМ-4 | - " - | 0,55 |

Таблица 40

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на ремонт электротехнического оборудования

| Наименование оборудования | Единица измерения | Норматив расхода |
| --- | --- | --- |
| ВЫКЛЮЧАТЕЛИ |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |
| ВВУ-35 | л/шт. | 0,5 |
| BBБ-110 | То же | 0,138 |
| ВВМ-110М | - " - | 1,5 |
| ВВН-110 | - " - | 0,3 |
| ВВУ-110 | - " - | 1,5 |
| ВВШ-110 | - " - | 0,3 |
| ВВБК-110 | - " - | 1,5 |
| ВВБМ-110 (ВВБМ-110Б) | - " - | 1,5 |
| У-110 | - " - | 0,3 |
| МКП-110 | - " - | 0,3 |
| ВВБ-150 (ВВБ-150Б) | - " - | 2,0 |
| ВВБ-220 | - " - | 2,0 |
| ВВД-220 | - " - | 2,0 |
| ВНВ-220 | - " - | 2,0 |
| ВВБК-220 (ВВБК-220Б) | - " - | 2,0 |
| ВВ-330Б | - " - | 2,5 |
| ВВБ-330 (ВВБ-330Б) | - " - | 3,0 |
| ВВД-330 (ВВД-330Б) | - " - | 3,0 |
| ВВН-330 | - " - | 3,0 |
| ВНВ-330 | - " - | 3,0 |
| ВВБК-330 | - " - | 3,0 |
| ВВБ-500 | - " - | 4,0 |
| ВНВ-500 | - " - | 3,0 |
| ВВБК-500 | - " - | 3,0 |
| ВВБ-750 | - " - | 6,0 |
| ВНВ-750 | - " - | 4,0 |
| ВВБК-750 | - " - | 4,0 |
| КАГ-24 | - " - | 1,0 |
| Средний ремонт |  |  |
| ВВУ-35 | л/шт. | 1,0 |
| BBУ-110 | То же | 2,0 |
| ВВМ-110М | - " - | 2,0 |
| ВВБК-110 | - " - | 2,0 |
| ВВБМ-110 (ВВБМ-110Б) | - " - | 2,0 |
| ВВБ-150 (ВВБ-150Б) | - " - | 3,0 |
| ВВБ-220 | - " - | 4,0 |
| ВВД-220 (ВВД-220Б) | - " - | 4,0 |
| ВНВ-220 | - " - | 4,0 |
| ВВБК-220 (ВВБК-220Б) | - " - | 4,0 |
| ВНВ-330 | - " - | 5,0 |
| ВВБ-330 (ВВБ-330Б) | - " - | 5,0 |
| ВВД-330 (ВВД-330Б) | - " - | 5,0 |
| ВВБК-330 | - " - | 5,0 |
| ВВБК-500 | - " - | 5,0 |
| ВНВ-500 | - " - | 5,0 |
| ВВБ-500 | - " - | 6,0 |
| ВНВ-750 | - " - | 6,0 |
| ВВБ-750 | - " - | 8,0 |
| ВВБК-750 | - " - | 6,0 |
| КАГ-24 | - " - | 3,0 |
| Капитальный ремонт |  |  |
| ВВГ-20 | л/шт. | 1,0 |
| ВВ-20У | То же | 1,0 |
| ВВ-35 | - " - | 0,3 |
| ВВН-35 | - " - | 0,5 |
| BBП-35 | - " - | 0,3 |
| BВУ-35 | - " - | 2,0 |
| С-35 (C-35-3200-50), У-35 | - " - | 0,5 |
| МКП-35 | - " - | 0,5 |
| ВВН-110 (ВВН-110Б), ВВН-110 | - " - | 1,0 |
| ВВМ-110М | - " - | 4,0 |
| ВВБ-110 | - " - | 4,0 |
| BBУ-110 | - " - | 4,0 |
| ВВБК-110 | - " - | 4,0 |
| ВВБМ-110 (ВВБМ-110Б) | - " - | 4,0 |
| ММО-110 | - " - | 1,0 |
| МКП-110 (МКП-110-630-20, МКП-110-1000-20, МКП-110М-630-20, МКП-110М-1000-20) | - " - | 0,5 |
| У-110 (У-110-2000-50У1, У-110-2000-40IV) | - " - | 0,5 |
| BBБ-150 (ВВБ-150Б) | - " - | 5,0 |
| BBH-154 (ВВБ-154-8), ВВШ-154 (ВВШ-150Б) | - " - | 1,5 |
| ВВБ-220 | - " - | 6,0 |
| ВВБ-220-12 | - " - | 8,0 |
| ВВД-220 (ВВД-220Б) | - " - | 6,0 |
| ВВН-220 (ВВН-220-10, ВВН-220-15) | - " - | 2,0 |
| ВВШ-220 (ВВШ-220Б) | - " - | 2,0 |
| ВНВ-220 | - " - | 6,0 |
| ВВБК-220 (ВВБК-220Б) | - " - | 6,0 |
| МКП-220 (МКП-220-5) | - " - | 1,0 |
| У-220 | - " - | 1,0 |
| ВВБ-300 (ВВБ-330B) | - " - | 8,0 |
| ВВ-330Б | - " - | 4,0 |
| ВВД-330 (ВВД-330Б) | - " - | 8,0 |
| ВНВ-330 | - " - | 8,0 |
| ВВН-330 | - " - | 8,0 |
| ВВН-330-15 | - " - | 4,0 |
| ВВБК-330 | - " - | 8,0 |
| ВВ-500 (BB-500Б) | - " - | 6,0 |
| ВНБ-500 | - " - | 12,0 |
| ВНВ-500 | - " - | 8,0 |
| БВБК-500 | - " - | 8,0 |
| BO-750 | - " - | 20,4 |
| ВВБ-750 | - " - | 15,0 |
| ВНВ-750 | - " - | 12,0 |
| ВВБК-750 | - " - | 12,0 |
| BO-1150 | - " - | 30,0 |
| BHB-1150 | - " - | 26,3 |
| КАГ-24 | - " - | 6,0 |
| ВЭМ-6 (ВЭМ-6-2000, ВЭМ-6-3200, ВЭМ-6Э) | - " - | 0,3 |
| ВЭ-10 | - " - | 0,3 |
| BЭM-10 (BЭМ-10Э) | - " - | 0,3 |
| СТАЦИОНАРНЫЕ АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ |  |  |
| Текущий ремонт |  |  |
| CК-1 | л/100 эл. | 0,16 |
| СК-2 | То же | 0,20 |
| СК-3 | - " - | 0,23 |
| СК-4 | - " - | 0,28 |
| СК-5 | - " - | 0,28 |
| СК-6 | - " - | 0,40 |
| СК-8 | - " - | 0,40 |
| CК-10 | - " - | 0,47 |
| CК-12 | - " - | 0,47 |
| CК-14 | - " - | 0,51 |
| CК-16 | - " - | 0,63 |
| CК-18 | - " - | 0,63 |
| СК-20 | - " - | 0,63 |
| СК-24 | - " - | 0,87 |
| СК-28 | - " - | 0,92 |
| СК-32 | - " - | 0,92 |
| СК-36 | - " - | 0,92 |
| CК-40 | - " - | 1,06 |
| СК-44 | - " - | 1,06 |
| CК-48 | - " - | 1,10 |
| CК-52 | - " - | 1,10 |
| CК-56 | - " - | 1,19 |
| CК-60 | - " - | 1,19 |
| CK-64 | - " - | 1,29 |
| СК-68 | - " - | 1,29 |
| CK-72 | - " - | 1,39 |

Таблица 41

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на производство промышленной продукции

| Наименование продукции | Единица измерения | Норматив расхода |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стенд проверки электроинструмента СПЭИ-2 | л/шт. | 0,255 |
| Щит ШЩУ 2200x1000x800 | То же | 0,278 |
| Стенд для проверки контактно-релейной аппаратуры СПА-2 | - " - | 0,219 |
| Автомат отключения холостого хода преобразователя АОПр-13 | - " - | 0,181 |
| Пульт переносной наладки системы автоматического регулирования ППН-1 | - " - | 0,392 |
| Преобразователь частоты типа ТПОР 200-250-2400-2УЗ1 | - " - | 0,876 |
| Балансировочно-измерительный прибор БИП-7 | - " - | 0,70 |
| Устройство ИП-6 | - " - | 0,23 |
| Устройство ИП-7 | - " - | 0,20 |
| Устройство ИП-8 | - " - | 0,21 |
| Детали и узлы усиления выключателей: |  |  |
| М-1-МКП-110-20 | л/к-т | 2,571 |
| М-1-МКП-110-25 | То же | 2,571 |
| М-1-МКП-110-31,5 | - " - | 2,0 |
| М-1-МЕП-110-35,5 | - " - | 2,0 |
| М-2-У-220-35,5 | - " - | 3,502 |
| М-З-У-220-35,5 | - " - | 3,502 |
| У-110-1000 | - " - | 2,29 |
| ВМ-35-12,5 | - " - | 0,03 |
| В-1-BBН-110-25 | - " - | 0,003 |
| МКП-110Б-1000/630 | - " - | 3,79 |
| МКП-35-1000 | - " - | 2,52 |
| M-1-ВBH-220-10-25 | - " - | 0,006 |
| М-1-ВВН-220-15-40 | - " - | 0,0064 |
| М-1-ВВН-330-30 | - " - | 0,0113 |
| M-1-BBH-330-35,5 | - " - | 0,0113 |
| M-1-BB-330-31,5 | - " - | 0,0094 |
| M-1-BB-330-35,5 | - " - | 0,0094 |
| М-1-ВВ-500-31,5 | - " - | 0,0111 |
| ВВН-220.10-40 | - " - | 0,0087 |
| M-1-BBH-330-40 | - " - | 0,016 |
| М-1-2/1-ВВН-154-35,5 | - " - | 0,007 |
| Ультразвуковое устройство "Акустик" | - " - | 0,138 |
| Ультразвуковое устройство УЗУ-2 | - " - | 0,135 |
| Кольца токосъемные | л/тыс. руб. | 0,82 |
| Электродержатель ЭД-12 | л/шт. | 0,0013 |
| Рукавные переносные ГЭС-1,5 | л/к-т | 0,375 |
| Сегменты эластичные пластмассовые | То же | 0,530 |
| Производство отливок корпусов регулирующих клапанов: |  |  |
| а) на покраску форм |  |  |
| корпус Ду 80 | л/шт. | 0,58 |
| корпус Ду 100 | То же | 0,58 |
| корпус Ду 150 | - " - | 0,86 |
| корпус Ду 200 | - " - | 0,97 |
| корпус Ду 250 | - " - | 1,45 |
| б) на покраску стержней |  |  |
| корпус Ду 250 | - " - | 1,2 |
| Устройство тиристорное для ограничения тока холостого хода УТСН-1, УТСН-2 | л/прибор | 0,141 |
| Термопреобразователь сопротивления медный |  |  |
| TCM-183 | л/прибор | 0,003 |
| ТСМА-184 | То же | 0,0004 |
| Инвертор сварочного тока ИСТ-125 | - " - | 1,3113 |
| Распределитель РЭГ | - " - | 0,001 |
| Устройство автоматического включения резерва |  |  |
| АВР-10 | - " - | 0,018 |
| АВР-2 | - " - | 0,037 |
| Устройство автоматического повторного включения АПВ-0,38 | - " - | 0,003 |
| Обмотки трансформаторов | л/тыс. руб. | 2,2 |
| Трансформатор ОМИК-246/41 | л/шт. | 0,054 |
| Капремонт силовых трансформаторов | л/тыс. кВА | 0,051 |
| Приготовление противопригарного покрытия для окраски форм и стержней при производстве отливок |  |  |
| ступица Д 300М | л/шт. | 0,5 |
| ступица В 27466А | То же | 1,2 |
| ступица 22544 | - " - | 0,8 |
| ступица 89244 | - " - | 0,5 |
| ступица В 22310Р | - " - | 1,8 |
| корпус подшипника Д-5000.9.03.00 | - " - | 1,2 |
| корпус подшипника Д-5000.9.04.00 | - " - | 1,2 |
| коуш 550.01.001 | - " - | 4,0 |
| корпус подшипника 184396 | - " - | 0,8 |
| крышка подшипника 184397 | - " - | 0,8 |
| полумуфта Д-40006.006.01 | л/шт. | 1,0 |
| полумуфта Д-40006.006.02 | То же | 1,0 |
| Кондиционер автономный КТА2-5 | - " - | 0,23 |
| Пенал для кассет | - " - | 0,006 |
| Запчасти к турбине | л/тыс. руб. | 0,0372 |
| Для приготовления флюса при лужении трубок холодильника |  |  |
| Компрессор КТ-6 | л/шт. | 0,145 |
| Для обезжиривания и лужения наконечников и концов проводов компрессорных станций: |  |  |
| ПКС-3,5 | То же | 0,015 |
| ПКС-5,25 | - " - | 0,015 |
| ПКСД-5,25А | - " - | 0,015 |
| ПКСД-5,25 | - " - | 0,015 |
| НПЭ-1,75 | - " - | 0,015 |
| Передвижной сепаратор масла ПСМ2-4 | - " - | 0,031 |
| Установка для наплавки бил | - " - | 0,051 |
| Соленоидный клапан СКН-2, СКР-2 | - " - | 0,0023 |
| СКН-2Э, СКН-2Т, СКР-2Э, СКР-2Т | - " - | 0,0029 |
| Для гальванического покрытия |  |  |
| Передвижной сепаратор масла ПСМ2-4 | - " - | 0,025 |
| Фильтрпресс ФП4-4 | - " - | 0,0098 |
| Установка для наплавки бил У877 | - " - | 0,0013 |
| Энергозапчасти | л/млн. руб. | 9,75 |
| На разовую загрузку гальванической ванны меднения |  |  |
| Объем - 500 л | л/л объем. ван. | 0,013 |
| Литье, по выплавляемым моделям | л/т | 13,3 |
| Изготовление обмоток к трансформатору |  |  |
| Мощность, кВ.А |  |  |
| До 630, 10 кВ включ. | л/шт. | 0,33 |
| Св. 630 до 1000 " | То же | 0,5 |
| 1000 " 3200 " | - " - | 0,875 |
| До 1000, 35 кВ включ. | - " - | 0,625 |
| Св. 1000 до 3200 " | - " - | 1,0 |
| 3200 " 5600 " | - " - | 1,25 |
| 5600 " 6300 " | - " - | 1,5 |
| 6300 " 10000 " | - " - | 1,75 |
| 10000 " 16000 " | - " - | 2,187 |
| 16000 " 25000 " | - " - | 2,75 |
| 25000 " 32000 " | - " - | 3,375 |
| 32000 " 40000 " | - " - | 3,875 |
| До 5600, 110 кВ включ. | - " - | 2, 187 |
| Св. 5600 до 7500 " | - " - | 2,437 |
| 7500 " 10000 " | - " - | 3,625 |
| 10000 " 16000 " | - " - | 4,375 |
| 16000 " 25000 " | - " - | 5,625 |
| 25000 " 32000 " | - " - | 8,25 |
| 32000 " 40000 " | - " - | 8,75 |
| 40000 " 63000 " | - " - | 9,75 |
| 63000 " 80000 " | - " - | 10,75 |
| Изготовление эжекторного клина | - " - | 0,01 |

Таблица 42

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на протирку при эксплуатации станочного оборудования

| Наименование оборудования | Тип | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Станок многооперационный с программным управлением | Цумбах | 12 | 0,100 |
| Станок для двухсторонней шлифовки с программным управлением | Дискус-Верхе | 12 | 0,015 |
| Автомат многопозиционный для обработки часовых мостов с программным управлением | Клод-Флери | 12 | 0,010 |
| Станок "Рафамат" |  | 4 | 0,100 |
| Станки координатно-расточные с оптическим отсчетом координат | Всех типов | 12 | 0,050 |
| Координатный пресс с револьверной головкой | ПКР-1 | 12 | 0,005 |
| Станки оптические горизонтально-расточные | Всех типов | 4 | 0,050 |
| Станки оптические профилешлифовальные | Всех типов | 4 | 0,050 |
| Станки оптические резьбошлифовальные | То же | 12 | 0,005 |
| Станки оптические фрезерные | - " - | 4 | 0,050 |
| Станок координатно-расточный с ЧПУ | 245АФ-2 | 2 | 0,090 |
| Станок горизонтальный фрезерно-сверлильный с ЧПУ и инструментальным магазином | 6902ПМФ2 | 12 | 0,150 |
| Автомат для вырубки конических углублений | К-117 | 250 | 0,005 |
| Автомат для шлифовки подпятника | CT-248 | 12 | 0,003 |
| Станок пуансоно-строгальный | 749 | 12 | 0,005 |
| Станок для сортировки камней | C-37 | 250 | 0,003 |
| Станок для нанесения изображений на платы печатного монтажа | СП-22-1М | 12 | 0,035 |
| Станок токарный с ЧПУ повышенной точности | 16Б16ФЗ-21 | 12 | 0,63 |
| Станок токарный патронно-центровой с ЧПУ | 1М6ЗМФ30 | 1 | 0,29 |
| Станок продольно-строгальный | 7110 7112 | 12 | 0,10 |
| Станок трубогибочный с нагревом ТВЧ | - | 24 | 0,5 |
| Станок балансировочный | БСД-1 | 12 | 0,3 |
| Электронные устройства для программного управления станками | Контур-2П-67 | 12 | 0,055 |
|  | Контур-4МИ-68 | 12 | 0,055 |
|  | Контур-5П-69 | 12 | 0,560 |
|  | Контур-3П-63 | 12 | 0,090 |
|  | Контур-2ПТ-71 | 12 | 0,260 |
|  | Координатор-С-68 | 12 | 0,260 |
|  | Координатор-2П-32-3 | 4 | 0,050 |
|  | H-22-1М | 12 | 0,280 |
|  | H-33-1M | 12 | 0,195 |
|  | H-33-1 | 12 | 0,195 |
|  | Н-3З-2М | 12 | 0,195 |
|  | H-22-1 | 12 | 0,280 |
|  | СПФ-2ТМП | 250 | 0,030 |
|  | H-32-1 | 12 | 0,195 |
|  | Н-33-2 | 12 | 0,195 |
|  | Н-55-1 | 12 | 0,320 |
|  | Н-55-2 | 12 | 0,320 |
|  | Программа-Л-68 | 12 | 0,090 |
|  | ФС-2КМ | 250 | 0,005 |
|  | ОФ-72Б | 12 | 0,195 |
|  | Размер-2М | 12 | 0,820 |
|  | 6р-13Ф-37 | 2 | 0,015 |
|  | Электроника-НЦ-31 | 12 | 0,090 |
| Комплекс программного и логического управления станками | АСУТП-15209/40 | 2 | 0,290 |
| Система программного управления гальваническим автоматом АГ-18 | Командоаппарат | 12 | 0,072 |

Таблица 43

Нормативы расхода этилового спирта марки А по ГОСТ 17299-78

на протирку при эксплуатации сварочных установок

| Наименование | Тип | Количество профилактик в год | Норматив расхода на одну профилактику, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Установка электронно-лучевой сварки | СДВУ-41 | 12 | 0,080 |
|  | ЭЛА-60/60 | 24 | 0,050 |
|  | СП-30 | 48 | 0,050 |
| Установка диффузной сварки | СДВУ-41 | 12 | 0,080 |
| Установка для микроплазменной сварки | АП-2 | 4 | 0,015 |
|  | МПУ-М | 4 | 0,015 |
|  | A-120 1У | 4 | 0,020 |
| Установка электродуговой сварки в струе аргона | УДПР | 4 | 0,020 |
|  | УДГ | 4 | 0,040 |
|  | УРДС | 4 | 0,040 |
| Установка контактной сварки | ЭМ-329М |  |  |
|  | 3M-425А |  |  |
|  | ЭМ-429 |  |  |
|  | ЭМ-429М |  |  |
|  | ЭМ-439А |  |  |
|  | Контакт-3А | 250 | 0,003 |
| Установки лазерные | Конго | 250 | 0,003 |
|  | Квант-12 | 24 | 0,100 |
|  | Квант-16 | 12 | 0,010 |
|  | Квант-17 | 12 | 0,050 |
|  | АК-345 | 250 | 0,160 |
| Сварочная машина | МПТ-75 | 4 | 0,01 |
|  | УСП-301 |  | 0,009 |
| Электросварочные генераторы | - | 4 | 0,05 |
| Газорежущие автоматы | СГУ-60, ФОС | 4 | 0,015 |
| Кислородная рампа: |  |  |  |
| запорная и регулирующая арматура | - | 12 | 0,3 |
| змеевики | - | 4 | 0,01 |
| Аппарат плазменной резки | А1612УХП4 | 4 | 0,02 |
| Установка для плазменной резки | Киев-4 | 12 | 0,3 |
| Машина для точечной сварки | ЗA151 | 4 | 0,01 |
|  | МТ-1222 | 12 | 0,325 |
|  | МТ-601 | 12 | 0,150 |
| Стыкосварочная машина | ЦСТ-200 | 12 | 0,425 |
| Полуавтомат сварочный | А-547 | 12 | 0,150 |
| Установка закалочная с ТВЧ | СВ-4 | 12 | 0,525 |
| Горелка аргоновая | - | 12 | 0,024 |
| Шланги резиновые подачи аргона | - | 12 | 0,048 |
| Редуктор кислородный однокамерный | - | 4 | 0,15 |
| Редуктор кислородный двухкамерный | - | 4 | 0,18 |
| Горелка сварочная универсальная | - | 4 | 0,3 |
| Горелка газовая для сварки | Всех типов | 12 | 0,004 |
| Резак газовый для сварки | То же | 12 | 0,004 |

Таблица 44

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78 на эксплуатацию

автомобилей и автобусов в зимнее время

| Марка и модель автомобиля (автобуса) |  | Нормативный измеритель | Норматив расхода, л |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |
| АВТОБУСЫ |  |  |  |
| ПАЗ-3205 |  | на 10,0 тыс. км пробега | 0,70 |
| ЛиАЗ-677М |  | - " - | 1,10 |
| ЛАЗ-4202 |  | - " - | 1,10 |
| Икарус | 260 (18, 27, 36, 37) | - " - | 2,30 |
|  | 280 (33, 33А, 48) | - " - | 2,30 |
|  | 250 (58, 59) 266,54 | - " - | 2,80 |
| Шкода ЛиАЗ серия 100 |  | - " - | 1,50 |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |
| Бортовые |  |  |  |
| ЗИЛ-130 (вып. с 1984 г.) |  | на 10,0 тыс. км. пробега | 0,90 |
| ЗИЛ-133ГЯ |  | - " - | 0,90 |
| ЗИЛ-431410 |  | - " - | 0,90 |
| ЗИЛ-4331 |  | - " - | 0,90 |
| КамАЗ-5320 |  | - " - | 1,10 |
| МАЗ-53352 |  | - " - | 0,80 |
| КрАЗ-256, 257 |  | - " - | 1,40 |
| Магирус-290Д26L |  | - " - | 1,70 |
| ИФА-В-50L |  | - " - | 1,70 |
| Самосвалы |  |  |  |
| КамАЗ-5511 |  | на 10,0 тыс. км. пробега | 1,43 |
| Татра-815 ТП |  | - " - | 1,43 |
| Магирус-290Д26К |  | - " - | 2,30 |
| ЗИЛ-4202 |  | - " - | 1,25 |
| Тягачи |  |  |  |
| КамАЗ-5410 |  | на 10,0 тыс. км. пробега | 1,27 |
| МАЗ-5432 |  | - " - | 0,92 |
| МАЗ-6422 |  | - " - | 0,92 |
| МАЗ-54322 |  | - " - | 0,92 |
| МАЗ-54326 |  | - " - | 0,92 |
| МАЗ-64226 |  | - " - | 0,92 |
| МАЗ-64227 |  | - " - | 0,92 |
| Урал-375ДМ |  | - " - | 1,40 |
| МАЗ-537 |  | - " - | 2,20 |
| Татра-815 НТГ |  | - " - | 1,27 |
| Вольво |  | - " - | 0,98 |
| Мерседес-Бенц 2232, 2232С |  | - " - | 0,98 |
| Шкода-706 РТТН |  | - " - | 1,15 |
| ФАУН |  | в смену | 0,09 |
| Кометто-100 |  | - " - | 0,04 |
| Кометто-480 |  | - " - | 0,09 |
| ЗИЛ-441510 |  | - " - | 1,10 |
| АВТОКРАНЫ |  |  |  |
| КС-2561(шасси ЗИЛ-130) |  | в неделю | 0,20 |
| КС-3575А (шасси ЗИЛ-133ГЯ) |  | - " - | 0,20 |
| КС-4561А (шасси КрАЗ-257) |  | - " - | 0,35 |
| КС-4572 (шасси КамАз-5320) |  | - " - | 0,20 |
| КС-5473 (спецшасси ПС-253) |  | - " - | 0,40 |
| КС-6471 (спецшасси ПС-401) |  | - " - | 0,40 |
| КС-7471 (спецшасси ПС-0632) |  | - " - | 0,40 |
| КС-8362 |  | - " - | 0,40 |

Таблица 45

Нормативы расхода этилового спирта по ГОСТ 17299-78

на обслуживание контрольно-диагностического оборудования

| Наименование оборудования | Модель | Нормативный измеритель | Норматив расхода |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Газоанализаторы | ГАИ-1 | л | 0,05 |
|  | Инфралит | - " - | 0,05 |
|  | Элком | - " - | 0,05 |
|  | АСТ | - " - | 0,05 |
|  | Палтест* | - " - | 0,05 |
| Прибор для проверки и регулировки фар | К-310 | - " - | 0,03 |
| Стенд для проверки силы света фар | ПРАФ-3 | - " - | 0,02 |
| Стенд для проверки установки колес | 1119м | - " - | 0,03 |
|  | К111 | - " - | 0,02 |

________________

* - на газоанализаторы ГАИ-2, Инфалит-2Т, имеющие 2-х канальную систему, норма расхода увеличивается в два раза.

Приложение 1

Продолжительность зимнего периода (с температурой воздуха ниже +5 °С)

по областям и экономическим районам РСФСР

| Наименование территориальных производственных объединений автомобильного транспорта | Средняя продолжительность периода с температурой ниже +5 °С | Средний уд. вес периода с температурой ниже +5 °С в расчетном году |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Северный, Северо-Западный, Прибалтийский районы |  |  |
| 1. Архангельск АТ | 215 | 0,589 |
| 2. Вологда AТ | 194 | 0,531 |
| 3. Карел AT | 198 | 0,542 |
| 4. Коми AT | 280 | 0,767 |
| 5. Мурманск AT | 242 | 0,663 |
| 6. Новгород АТ | 183 | 0,501 |
| 7. Псков AT | 185 | 0,506 |
| 8. Калининград AT | 145 | 0,397 |
| Центральный район |  |  |
| 1. Брянск AT | 169 | 0,463 |
| 2. Калуга AT | 182 | 0,498 |
| 3. Мособл AT | 183 | 0,501 |
| 4. 0рел AT | 176 | 0,482 |
| 5. Смоленск AT | 180 | 0,493 |
| 6. Тула АТ | 176 | 0,482 |
| 7. Владимир AT | 185 | 0,506 |
| 8. Иваново АТ | 187 | 0,513 |
| 9. Калинин АТ | 185 | 0,506 |
| 10. Кострома АТ | 191 | 0,523 |
| 11. Рязань АТ | 181 | 0,496 |
| 12. Ярославль AT | 188 | 0,515 |
| Волго-Вятский район |  |  |
| 1. Горький AT | 188 | 0,515 |
| 2. Киров AT | 200 | 0,547 |
| 3. Марий AT | 190 | 0,520 |
| 4. Мордов АТ | 181 | 0,495 |
| 5. Чуваш AT | 192 | 0,526 |
| Центрально-Черноземный районы |  |  |
| 1. Белгород AT | 162 | 0,443 |
| 2. Воронеж AТ | 170 | 0,465 |
| 3. Курск АТ | 167 | 0,457 |
| 4. Липецк AT | 182 | 0,498 |
| 5. Тамбов AT | 175 | 0,479 |
| Поволжский район |  |  |
| 1. Астрахань AT | 149 | 0,408 |
| 2. Волгоград AT | 155 | 0,424 |
| 3. Куйбышев AT | 181 | 0,495 |
| 4. Пенза AT | 179 | 0,490 |
| 5. Саратов AT | 182 | 0,498 |
| 6. Ульяновск AT | 183 | 0,581 |
| 7. Калмык AT | 145 | 0,397 |
| 8. Татар AT | 188 | 0,515 |
| Северо-Кавказский район |  |  |
| 1. Краснодар AT | 108 | 0,295 |
| 2. Ставрополь AT | 139 | 0,380 |
| 3. Pocтoв AT | 144 | 0,394 |
| 4. Дагестан AT | 97 | 0,265 |
| 5. Каб.-Балк. AT | 134 | 0,367 |
| 8. Сев.-Осетин. AT | 134 | 0,367 |
| 7. Чечено-Ингуш. AT | 137 | 0,375 |
| 8. Сочи AT | 52 | 0,142 |
| Уральский район |  |  |
| 1. Башк. AT | 188 | 0,515 |
| 2. Курган AT | 199 | 0,545 |
| 3. Оренбург АТ | 179 | 0,490 |
| 4. Пермь AT | 221 | 0,605 |
| 5. Свердловск AT | 209 | 0,572 |
| 6. Челябинск AT | 192 | 0,526 |
| 7. Удмурд AT | 194 | 0,531 |
| Западно-Сибирский район |  |  |
| 1. Алтай АТ | 196 | 0,536 |
| 2. Кемерово AТ | 207 | 0,567 |
| 3. Новосибирск AT | 203 | 0,556 |
| 4. Омск АТ | 198 | 0,542 |
| 5. Томск AТ | 219 | 0,600 |
| 6. Тюмень АТ | 239 | 0,654 |
| Восточно-Сибирский район |  |  |
| 1. Красноярск АТ | 201 | 0,550 |
| 2. Иркутск AТ | 232 | 0,635 |
| 3. Чита AТ | 212 | 0,580 |
| 4. Бурят AT | 208 | 0,569 |
| 5. Тува AT | 204 | 0,558 |
| Дальневосточный район |  |  |
| 1. Приморск АТ | 178 | 0,487 |
| 2. Хабаровск AТ | 229 | 0,629 |
| 3. Амур AT | 228 | 0,624 |
| 4. Камчат AТ | 225 | 0,616 |
| 5. Магадан АТ | 244 | 0,668 |
| 6. Сахалин АТ | 196 | 0,536 |
| 7. Якут АТ | 240 | 0,657 |

Приложение 2

Характеристики антиобледенительных устройств пневмопривода

тормозных систем автомобилей

| Марка, модель | Принцип действия |  | Рабочая емкость, см |  | Рекомендации завода-изготовителя по расходу спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | принуди- тельный вспрыск | испарение | насоса | стакана |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АВТОБУСЫ |  |  |  |  |  |
| ПАЗ-3205 | + |  |  | 230 | дозаправку производить через 1000-1200 км |
| ЛиАЗ-677М | + |  |  | 230 |  |
| ЛАЗ-4202 |  | + |  | 200 |  |
| Икарус: |  |  |  |  |  |
| 260 (18, 27, 36, 37) |  | + |  | 250 |  |
| 280 (33, 33А, 48) |  | + |  | 250 |  |
| 250.58, 250.59, 256.54 |  | + |  |  |  |
| Шкода-ЛиАЗ серия 100 |  |  |  |  | 40-50 см в смену |
| ГРУЗОВЫЕ АВТОМОБИЛИ |  |  |  |  |  |
| Бортовые |  |  |  |  |  |
| ЗИЛ-130 (вып. с 1984 г.) |  | + |  | 200 | 0,2 л/неделю |
| ЗИЛ-133ГЯ |  | + |  | 200 | - " - |
| ЗИЛ-431410 |  | + |  | 200 | - " - |
| ЗИЛ-4331 |  | + |  | 200 | - " - |
| КамАЗ-5320 |  | + |  | 200 | - " - |
| МАЗ-53352 |  | + |  | 200 | 80 см/1000 км |
| КрАЗ-256, 257 | + |  | 1,2 | 230 | 50-60 см/смену |
| Магирус-290Д26 L |  | + |  | 500 | 500 см/3000 км |
| ИФА-В-50 L |  |  |  | 500 | 0,4 л/неделю |
| Самосвалы |  |  |  |  |  |
| КамАЗ-6511 |  | + |  | 200 | 0,2 л/неделю |
| Татра-815 ТЦ | + |  |  |  | 0,2 л/неделю |
| Магирус-290Д26К |  | + |  | 500 | 500 см/3000 км |
| Тягачи |  |  |  |  |  |
| КамАЗ-5410 |  | + |  | 200 | 0,2 л/неделю |
| МАЗ-5432 |  | + |  | 200 | 80 см/1000 км |
| МАЗ-6422 |  | + |  | 200 | - " - |
| МАЗ-54322 |  | + |  | 200 | - " - |
| МАЗ-54326 |  | + |  | 200 | - " - |
| МАЗ-64228 |  | + |  | 200 | - " - |
| МАЗ-64227 |  | + |  | 200 | - " - |
| Урал-375ДМ | + |  | 1,2 | 230 | 50-60 см/ смену |
| МАЗ-537 |  |  |  |  | 100 см/смену |
| Татра-815НТГ | + |  |  |  |  |
| Вольво |  |  |  |  |  |
| Мерседес-Бенц 2232, 2232С |  |  |  |  | 125 см/1250-1300 км |
| Шкода-706РТТН |  |  |  | 200 | 1,0 л/месяц |
| ФАУН |  | + |  |  | 90 см/смену |
| Кометто-100 |  |  |  |  | 40 см/смену |
| Кометто-480 |  |  |  |  | 90 см/смену |
| АВТОКРАНЫ |  |  |  |  |  |
| КС-2561(шасси ЗИЛ-130) |  | + |  | 200 | 0,2 л/неделю |
| КС-3575А (шасси ЗИЛ-133ГЯ) |  | + |  | 1000 | 1,0 л/месяц |
| КС-4561А (шасси КрАЗ-257) | + |  |  | 230 | 50-60 см/смену |
| КC-4572 (шасси КамАЗ-5320) |  | + |  | 200 | 0,2 л/неделю |
| КС-5473 (шасси ПС-253) |  |  |  | 500 | 0,4 л/неделю |
| КC-6471 (спецшасси ПС-401) |  |  |  | 700 | 1,0 л/месяц |
| КС-8362 |  |  |  | 700 | 1,0 л/месяц |
| КC-7471 (спецшасси ПC-0632) |  |  |  | 200 | 0,4 л/неделю |

Приложение 3

Рекомендации по расчету потребности в спирте

1. Для устройств с испарительным принципом действия

Потребность в этиловом спирте для обеспечения нормальной эксплуатации автомобиля в период с температурой воздуха ниже +5 °C рассчитывается по формуле:

,

где  - среднесписочное количество автомобилей -oй модели, ед.,

- норма расхода спирта для -ой модели, л/10,0 тыс.км. пробега,

- среднегодовой пробег автомобиля, тыс.км,

- продолжительность периода с температурой воздуха ниже +5 °С

или

,

где  - коэффициент выпуска автомобилей на линию,

- емкость предохранителя против замерзания, л,

52 - количество недель в году,

- периодичность залива спирта.

2. Для устройств с принудительным впрыском спирта

Потребность в спирте рассчитывается по формуле:

,

где  - расход спирта за смену, л.,

,

где  - рабочая емкость насоса, л.,

- рекомендуемое количество качков за смену.

Приложение 4

ИНСТРУКЦИЯ

по приемке, хранению, отпуску и учету этилового спирта

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая инструкция составлена на основании "Инструкции по приемке, хранению, отпуску, транспортировке и учету этилового спирта" Министерства пищевой промышленности СССР, издания 1974 г., применительно к условиям предприятий Минэнерго СССР и распространяется на все виды и сорта этилового спирта.

2. Единицей измерения этилового спирта при получении его со склада поставщика принят декалитр (дал) безводного спирта при температуре +20 °С, а при отпуске со склада предприятия и в бухгалтерском учете, учитывая отпуск спирта в небольших количествах и установленный машинный учет материальных ценностей, за единицу принят литр безводного спирта при температуре +20 °С.

3. При учете этилового спирта, включая импортируемый спирт, получаемый в весовом исчислении, определению подлежат: объем водно-спиртового раствора, содержание спирта в нем в объемных процентах (крепость) и объем содержащегося в нем безводного спирта.

4. Количество безводного спирта, содержащееся в водно-спиртовом растворе, отнесенное к его нормальной температуре (+20 °С), выражается произведением от умножения объема раствора на множитель объемного содержания в нем безводного спирта при фактических температурах и крепости данного раствора. (Приложение N 4а, 4б).

5. Содержание спирта в водно-спиртовых растворах в объемных процентах (крепость спирта) определяется металлическим или стеклянным спиртометром в соответствии с ГОСТ 3639-79.

6. Количество безводного спирта находится при помощи таблиц для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах при +20 °C, утвержденных Государственным Комитетом стандартов Совета Министров СССР. Приложение 4a и 4б.

7. Для измерения объема спирта служат металлические технические мерники I класса вместимостью от 0,5 до 500 дал и стеклянные меры вместимости, отвечающие требованиям ГОСТа 13844-68 "Мерники металлические технические. Методы и средства поверки", прошедшие государственную поверку.

Мерная посуда и контрольно-измерительные приборы, применяемые в спиртовом хозяйстве, должны соответствовать Госстандарту.

8. Для потребителей, не имеющих мерников и получающих спирт до 50 дал единовременно с баз самовывозом, допускается оприходование спирта на склад по массе с последующим пересчетом его массы в безводный спирт по таблице (приложение 5) Сборника таблиц для определения содержания этилового спирта в водно-спиртовых растворах при +20 °С.

9. Получатели спирта, не имеющие технических мерников, складской и бухгалтерский учет по приходу и расходу спирта ведут по массе и содержанию безводного спирта.

Для пересчета массы водно-спиртового раствора в безводный спирт необходимо:

9.1. Определить крепость данного водно-спиртового раствора в процентах.

9.2. По таблице (приложение 5) на пересечении показателя графы "% при +20 °С" с соответствующим показателем таблицы по одной из граф "Десятые доли процента содержания спирта при +20 °С" найти количество (в литрах) безводного спирта в 1 кг раствора.

9.3. Найденный указанным выше порядком показатель умножить на фактический вес водно-спиртового раствора.

Для определения весового количества водно-спиртового раствора данной крепости надлежит количество безводного спирта, содержащегося в растворе, разделить на показатель, соответствующий крепости раствора по таблице (приложение 5).

Пример. Допустим, что вес водно-спиртового раствора равен 125 кг при крепости 95,5%; в порядке, указанном выше, по таблице приложения 5, находим, что количество (литров) безводного спирта в 1 кг раствора при +20 °С равно 1,1814 л/кг, что при умножении на 125 кг составляет 147,68 л.

Для определения весового количества водно-спиртового раствора данной крепости надлежит количество литров безводного спирта, содержащегося в растворе, разделить на показатель, соответствующий крепости раствора.

В нашем примере: 147,68 л :1,1814 л/кг =125 кг.

10. Для хранения спирта служат металлические емкости различной вместимости и формы с обязательным условием возможности измерения в них наличия спирта по объему.

Небольшое количество спирта можно хранить и транспортировать в металлических бочках, канистрах и бидонах, тщательно закупоренных и запломбированных или опечатанных.

Бочки, канистры и бидоны измеряются комиссией предприятия 1 раз в 3 года и немедленно при обнаружении деформации.

Хранение и перевозка спирта в железных оцинкованных бочках не допускается.

11. Учет спирта осуществляется в соответствии с "Основными положениями по учету материалов на предприятиях и стройках", утвержденными Министерством финансов СССР 30 апреля 1974 г. N 103. Учет спирта на складе предприятия и в бухгалтерии ведется в литрах безводного спирта (л б/с) до десятых и сотых долей. Литр водно-спиртового раствора обозначается, "л об."

12. Списание потерь спирта при хранении и транспортировке в пределах норм естественной убыли производится по распоряжению руководителя предприятия.

Предельно-допустимые потери спирта при хранении, перемещениях и транспортировке исчисляются по действующим нормам.

Нормы естественной убыли применяются лишь в случаях выявления фактических потерь спирта при хранении, перемещениях и транспортировке.

Запрещается списывать спирт до установления факта его недостачи.

Стоимость фактически выявленных недостач спирта при хранении и транспортировании сверх установленных норм естественной убыли, а также убытки от порчи спирта взыскиваются с виновных.

13. Взыскание с виновных лиц стоимости недостающего и испорченного спирта (всех марок и видов) производится в соответствии с Постановлением Госкомцен от 10.09.85 N 772 в размере 32 руб. за литр.

14. Работники предприятия, связанные с приемкой, хранением, отпуском, транспортировкой и учетом спирта, должны быть ознакомлены с настоящей инструкцией.

ПОРЯДОК ОТПУСКА СПИРТА СО СКЛАДА ПРЕДПРИЯТИЯ

НА ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ, ЛАБОРАТОРНЫЕ И ДРУГИЕ НУЖДЫ

25. Отпуск спирта на производственно-эксплуатационные, лабораторные и технологические нужды производится в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормами, в строгом соответствии с производственной программой предприятия. Категорически запрещается расходование спирта сверх утвержденных норм, а также не по прямому назначению.

26. Спирт отпускается со склада производственным подразделениям и лабораториям по требованию установленной формы (приложение 6), подписанному должностными лицами и утвержденному руководством, с приложением расчета месячной потребности. Помарки, подчистки и неоговоренные установленным порядком исправления не допускаются.

27. Отпуск спирта производится в литрах только через гостированные мерники, прошедшие проверку в установленном порядке.

Одновременно с отмерами мерниками спирта производятся измерения его температуры и крепости для пересчета в безводный спирт.

Проба спирта для определения его крепости и температуры отбирается в чистый стеклянный лабораторный цилиндр. В отобранную пробу спирта погружаются термометр и спиртомер. На основании показания спиртометра (число делений, на которое он погрузился) и температуры спирта в лабораторном цилиндре определяется крепость спирта по таблицам Государственного комитета Стандартов Совета Министров СССР. (Приложение 4а и 4б).

На основании определенной крепости спирта и средней его температуры (пробы) находят по соответствующим таблицам коэффициент, на который делят показатель затребованного объема безводного спирта, в результате чего получают количество литров водно-спиртового раствора.

Пример. Требуется отпустить 3 л безводного спирта (б/с), крепость спирта 96° при температуре +15 °С. По таблице приложения 4а находим содержание б/с при температуре +20 °С - 97,02. По таблице приложения 4б находим множитель для расчета водно-спиртового раствора на пересечении показателей 97° и 15 °С - 0,9752.

Отпустить следует  водно-спиртового раствора.

28. Каждый отпуск спирта записывается кладовщиком в журнал отмеров спирта по установленной форме (приложение 6) с указанием количества отмеров и типа измерительного сосуда.

29. На складе спирт отпускается в металлическую тару получателя, которая должна быть исправной и чистой.

Тара должна быть с пробками, имеющими прочную резьбу или металлические прижимные запирающиеся крышки, и приспособлениями для наложения пломб.

Для заворачивания стальных пробок должны быть обмедненные ключи.

На таре должны быть нанесены трафареты (масляной краской) с указанием владельца, номера тары, емкости, веса, даты измерения и наименования спирта, а также с надписью "Огнеопасно".

30. На случай расширения объема спирта от повышения температуры тара не доливается зимой из расчета 0,5 л и летом на 1,0 л на каждые 30 л емкости.

Использование спиртовой тары на какие-либо другие нужды, кроме перевозки и хранения спирта, запрещается.

31. Ответственность за принятое количество спирта и сохранность его при транспортировке несет получатель.

32. Получателю спирта выдается копия требования. Спирт, транспортируемый без копии требования, рассматривается как похищенный.

33. Производственные подразделения и лаборатория предприятия ведут систематический учет поступления и расхода спирта в журнале, где фиксируется наименование и количество произведенных операций и анализов, количество израсходованного спирта на каждую операцию и в целом за день. Страница журнала по установленной форме заполняется в дни расходования спирта и подписывается начальником подразделения, работником, использовавшим спирт, и ответственным за спирт в подразделении. Приложение 7.

34. По данным журнала учета производственные подразделения и лаборатории ежемесячно составляют и представляют в бухгалтерию предприятия учет о поступлении и расходовании спирта на технические, технологические и эксплуатационные нужды, в котором показываются остатки спирта на начало месяца, поступление и расход за отчетный месяц и фактический остаток на конец месяца.

Ежемесячные акты расхода спирта подписываются начальником подразделения, подотчетным лицом и представителем группы НК и утверждаются одним на руководителей.

35. Для отпуска спирта всем подразделениям устанавливается один день в месяц.

Территориально отдаленным подразделениям для доставки спирта выделяется автотранспорт.

ХРАНЕНИЕ СПИРТА НА СКЛАДАХ

36. Спирт должен храниться в металлических емкостях в закрытых помещениях, удовлетворяющих следующим требованиям:

а) размеры помещения должны быть достаточными для хранения в нем максимального переходящего запаса;

б) должны быть обеспечены условия для подхода и осмотра каждой емкости.

Двери должны быть обиты железом с прочными запорами и замками; окна - с железными решетками.

37. В помещении, где хранится спирт, воспрещается хранение посторонних предметов и материалов, а также вход посторонним лицам.

Склад должен иметь в комплекте технические мерники 1-го класса от 0,5 л до 10 л, а также образцовые мерники 2-го разряда и образцовые стеклянные меры (колбы емкостью 1,0 и 0,5 л).

38. Заведующая складом ведет количественный учет спирта.

39. Помещение, в котором хранится спирт, должно соответствовать требованиям к помещениям для хранения легко воспламеняемых жидкостей и иметь необходимые средства пожаротушения.

ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ СПИРТА

40. Проверка наличия спирта со сверкой с учетными данными производится в каждом случае комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия. Результаты проверки оформляются актом (приложение 8).

41. Один раз в год, в период наименьших остатков, наличие спирта определяется обязательно путем пропуска его через мерник.

42. При отсутствии технических мерников 1 класса, при инвентаризации допускается определять наличие спирта в порядке, установленном для приемки и отпуска спирта (п.п.8 и 24).

До налива спирта в тару должна быть установлена масса каждой отдельной тары, которая указывается в перечне отвесов.

Крепость спирта определяется спиртомером. Перечень отвесов спирта с указанием по каждому отвесу номера тары, массы брутто, тары и нетто подписывается инвентаризационной комиссией и прилагается к акту инвентаризации.

Итог графы "Вес нетто" повторяют прописью.

В акте инвентаризации указывают массу нетто, крепость спирта +20 °С, показатель таблицы (приложение 5) и количество литров найденного в наличии безводного спирта с двумя десятичными знаками.

43. В акте о снятии остатков перечисляют емкости, в которых на момент инвентаризации не имелось спирта, т.е. в акте должны быть указаны все без исключения числящиеся за материально-ответственным лицом емкости, предназначенные для хранения и транспортировки спирта.

44. Акт снятия остатков спирта должен быть оформлен в день проверки и не позднее следующего дня передан в бухгалтерию за подписью членов комиссии и материально-ответственных лиц.

45. В случае выявления излишка или недостачи спирта бухгалтерия предприятия требует от материально-ответственного лица письменное объяснение.

46. Акт инвентаризации передается руководителю предприятия на утверждение.

При наличии недостачи или излишков руководитель предприятия дает распоряжение бухгалтерии о списании фактических потерь спирта в пределах норм естественной убыли или оприходовании излишков, а также обязан принять меры к виновным  в недостаче спирта сверх норм или в образовании излишков спирта.

Приложение 4a

Таблица 48

Относительное содержание спирта (по объему) в зависимости от показания

стеклянного спиртомера и температуры раствора (содержание спирта при 20 °С)

|  | Показания стеклянного спиртомера в % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- тура в °С | 100,0 | 99,5 | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 97,5 | 97,0 | 96,5 |
|  | Содержание спирта при 20 °С в % (по объему) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| +40 | 96,25 | 95,62 | 94,98 | 94,36 | 93,76 | 93,13 | 92,52 | 91,92 |
| 39 | 96,47 | 95,81 | 95,21 | 94,59 | 93,99 | 93,38 | 92,78 | 92,19 |
| 38 | 96,68 | 96,05 | 95,43 | 94,82 | 94,22 | 93,62 | 93,03 | 92,44 |
| 37 | 96,89 | 96,27 | 95,65 | 95,05 | 94,45 | 93,85 | 93,27 | 92,68 |
| 36 | 97,09 | 96,48 | 95,87 | 95,27 | 94,67 | 94,08 | 93,50 | 92,92 |
| 35 | 97,28 | 96,68 | 96,08 | 95,48 | 94,89 | 94,31 | 93,73 | 93,16 |
| 34 | 97,48 | 96,88 | 96,28 | 95,63 | 95,11 | 94,53 | 93,96 | 93,39 |
| 33 | 97,68 | 97,08 | 96,48 | 95,90 | 95,32 | 94,75 | 94,18 | 93,62 |
| 32 | 97,88 | 97,28 | 96,69 | 96,11 | 95,54 | 94,97 | 94,40 | 93,84 |
| 31 | 98,07 | 97,48 | 96,90 | 96,33 | 95,76 | 95,20 | 94,68 | 94,07 |
| 30 | 98,26 | 97,68 | 97,10 | 96,54 | 95,97 | 95,42 | 94,86 | 94,31 |
| 29 | 98,45 | 97,88 | 97,30 | 96,74 | 96,18 | 95,63 | 95,08 | 94,54 |
| 28 | 98,63 | 98,07 | 97,50 | 96,95 | 96,39 | 95,85 | 95,30 | 94,76 |
| 27 | 98,81 | 98,26 | 97,70 | 97,15 | 96,60 | 96,06 | 95,52 | 94,99 |
| 26 | 99,00 | 98,45 | 97,90 | 97,36 | 96,82 | 96,28 | 95,75 | 95,22 |
| 25 | 99,16 | 98,63 | 98,09 | 97,56 | 97,02 | 96,49 | 95,96 | 95,44 |
| 24 | 99,33 | 93,80 | 98,27 | 97,75 | 97,22 | 96,70 | 96,17 | 95,65 |
| 23 | 99,50 | 98,98 | 98,46 | 97,91 | 97,42 | 96,90 | 96,38 | 95,86 |
| 22 | 99,67 | 99,15 | 98,64 | 98,12 | 97,61 | 97,10 | 96,59 | 96,08 |
| 21 | 99,84 | 99,33 | 98,82 | 98,31 | 97,81 | 97,30 | 96,79 | 96,29 |
| 20 | 100,00 | 99,50 | 99,00 | 98,50 | 98,00 | 97,50 | 96,00* | 96,50 |
| _______________ * Соответствует оригиналу. - Примечание " ". |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | 99,66 | 99,17 | 98,68 | 98,18 | 97,69 | 97,19 | 96,70 |
| 18 |  | 99,83 | 99,34 | 98,85 | 98,36 | 97,88 | 97,38 | 96,89 |
| 17 |  | 100,00 | 99,50 | 99,02 | 98,54 | 98,06 | 97,58 | 97,00 |
| 16 |  |  | 99,67 | 99,19 | 98,72 | 98,24 | 97,77 | 97,29 |
| 15 |  |  | 99,83 | 99,36 | 98,90 | 98,43 | 97,96 | 97,49 |
| 14 |  |  | 100,0 | 99,53 | 99,07 | 98,61 | 98,14 | 97,68 |
| 13 |  |  |  | 99,70 | 99,24 | 98,78 | 98,32 | 97,86 |
| 12 |  |  |  | 99,86 | 99,41 | 98,96 | 98,50 | 98,07 |
| 11 |  |  |  | 100,00 | 99,57 | 99,13 | 98,68 | 98,24 |
| 10 |  |  |  |  | 99,73 | 99,30 | 98,86 | 98,42 |
| 9 |  |  |  |  | 99,89 | 99,46 | 99,03 | 98,59 |
| 8 |  |  |  |  | 100,0 | 99,62 | 99,20 | 98,76 |
| 7 |  |  |  |  |  | 99,79 | 99,36 | 98,93 |
| 6 |  |  |  |  |  | 99,95 | 99,52 | 99,10 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 99,68 | 99,27 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 99,84 | 99,44 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 100,00 | 99,60 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 99,76 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 99,92 |

Продолжение табл.48

|  | Показания стеклянного спиртомера в % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- тура в °С | 96,0 | 95,5 | 95,0 | 94,5 | 94,0 | 93,5 | 93,0 | 92,5 |
|  | Содержание спирта при 20 °С в % (по объему) |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| +40 | 91,33 | 90,71 | 90,15 | 89,57 | 88,98 | 88,41 | 87,81 | 87,27 |
| 39 | 91,60 | 91,01 | 90,43 | 89,61 | 89,26 | 88,69 | 88,12 | 87,56 |
| 38 | 91,85 | 91,27 | 90,69 | 90,12 | 89,54 | 88,97 | 88,40 | 87,81 |
| 37 | 92,10 | 91,52 | 90,95 | 90,38 | 89,80 | 89,24 | 88,67 | 88,12 |
| 36 | 92,34 | 91,77 | 91,20 | 90,63 | 90,06 | 89,50 | 88,94 | 88,39 |
| 35 | 92,58 | 92,02 | 91,45 | 90,83 | 90,32 | 89,70 | 89,20 | 88,65 |
| 34 | 92,82 | 92,26 | 91,69 | 91,13 | 90,57 | 90,02 | 89,46 | 88,92 |
| 33 | 93,05 | 92,50 | 91,94 | 91,38 | 90,82 | 90,27 | 89,72 | 89,18 |
| 32 | 93,29 | 92,73 | 92,18 | 91,62 | 91,07 | 90,52 | 89,98 | 89,44 |
| 31 | 93,52 | 92,97 | 92,42 | 91,87 | 91,32 | 90,78 | 90,23 | 89,70 |
| 30 | 93,76 | 93,21 | 92,66 | 92,12 | 91,57 | 91,03 | 90,49 | 89,96 |
| 29 | 93,99 | 93,56 | 92,91 | 92,37 | 91,83 | 91,29 | 90,75 | 90,22 |
| 28 | 94,22 | 93,60 | 93,15 | 92,62 | 92,08 | 91,55 | 91,01 | 90,49 |
| 27 | 94,45 | 93,92 | 93,39 | 92,86 | 92,33 | 91,80 | 91,27 | 90,75 |
| 26 | 94,68 | 94,16 | 93,63 | 93,10 | 92,58 | 92,05 | 91,53 | 91,00 |
| 25 | 94,91 | 94,39 | 93,87 | 93,35 | 92,82 | 92,30 | 91,78 | 91,25 |
| 24 | 95,13 | 94,62 | 94,10 | 93,58 | 93,06 | 92,55 | 92,03 | 91,54 |
| 23 | 95,35 | 94,84 | 94,33 | 93,81 | 93,30 | 92,79 | 92,27 | 91,76 |
| 22 | 95,57 | 95,06 | 94,55 | 94,04 | 93,53 | 93,02 | 92,52 | 92,01 |
| 21 | 95,79 | 95,28 | 94,78 | 94,27 | 93,77 | 93,26 | 92,76 | 92,26 |
| 20 | 96,00 | 95,50 | 95,00 | 94,50 | 94,00 | 93,50 | 93,00 | 92,50 |
| 19 | 96,20 | 95,71 | 95,21 | 94,72 | 94,22 | 93,73 | 93,23 | 92,73 |
| 18 | 96,41 | 95,92 | 95,42 | 94,93 | 94,44 | 93,95 | 93,46 | 92,97 |
| 17 | 96,61 | 96,12 | 95,64 | 95,15 | 94,66 | 94,17 | 93,69 | 93,20 |
| 16 | 96,82 | 96,33 | 95,85 | 95,37 | 94,88 | 94,40 | 93,92 | 93,43 |
| 15 | 97,02 | 96,54 | 96,06 | 95,58 | 95,10 | 94,62 | 94,15 | 93,66 |
| 14 | 97,21 | 96,74 | 96,27 | 95,79 | 95,32 | 94,84 | 94,37 | 93,89 |
| 13 | 97,40 | 96,94 | 96,47 | 96,00 | 95,53 | 95,06 | 94,59 | 94,12 |
| 12 | 97,60 | 97,14 | 96,68 | 96,21 | 95,74 | 95,28 | 94,84 | 94,35 |
| 11 | 97,79 | 97,33 | 96,88 | 96,42 | 95,96 | 95,49 | 95,08 | 94,57 |
| 10 | 97,97 | 97,52 | 97,07 | 96,62 | 96,16 | 95,70 | 95,24 | 94,78 |
| 9 | 98,15 | 97,71 | 97,26 | 96,81 | 96,36 | 95,91 | 95,45 | 95,00 |
| 8 | 98,33 | 97,89 | 97,45 | 97,01 | 96,56 | 96,11 | 95,66 | 95,21 |
| 7 | 98,51 | 98,08 | 97,64 | 97,21 | 96,76 | 96,32 | 95,87 | 95,42 |
| 6 | 98,68 | 98,26 | 97,83 | 97,40 | 96,96 | 96,52 | 96,07 | 93,63 |
| 5 | 98,86 | 98,44 | 98,01 | 97,58 | 97,15 | 96,71 | 96,27 | 95,83 |
| 4 | 99,03 | 98,61 | 98,19 | 97,76 | 97,30 | 96,90 | 96,47 | 96,03 |
| 3 | 99,19 | 98,78 | 98,36 | 97,94 | 97,52 | 97,09 | 96,66 | 96,23 |
| 2 | 99,35 | 98,94 | 98,54 | 98,12 | 97,70 | 97,28 | 96,86 | 96,43 |
| 1 | 99,52 | 99,11 | 98,71 | 98,30 | 97,88 | 97,47 | 97,05 | 96,62 |
| 0 | 99,68 | 99,28 | 98,88 | 98,48 | 98,06 | 97,65 | 97,23 | 96,81 |
| -1 | 99,8 | 99,4 | 99,0 | 98,6 | 98,2 | 97,8 | 97,4 | 97,0 |
| -2 | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 98,8 | 98,4 | 98,0 | 97,6 | 97,2 |
| -3 |  | 99,8 | 99,4 | 99,0 | 98,6 | 98,2 | 97,8 | 97,4 |
| -4 |  | 99,9 | 99,5 | 99,2 | 98,8 | 98,4 | 98,0 | 97,6 |
| -5 |  | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 98,9 | 98,5 | 98,2 | 97,8 |
| -6 |  |  | 99,9 | 99,5 | 99,1 | 98,7 | 98,3 | 98,0 |
| -7 |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 98,9 | 98,5 | 98,1 |
| -8 |  |  |  | 99,8 | 99,4 | 99,1 | 98,7 | 98,3 |
| -9 |  |  |  | 100,0 | 99,6 | 99,2 | 98,9 | 98,5 |
| -10 |  |  |  |  | 99,8 | 99,4 | 99,0 | 98,6 |
| -11 |  |  |  |  | 99,9 | 99,5 | 99,2 | 98,8 |
| -12 |  |  |  |  | 100,0 | 99,7 | 99,3 | 99,0 |

Продолжение табл.48

|  | Показания стеклянного спиртомера в % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Темпера- тура в °С | 92,0 | 91,5 | 91,0 | 90,5 | 80,0* | 89,5 | 89,0 | 88,5 |
|  | Содержание спирта при 20 °С в % (по объему) |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| +40 | 86,70 | 86,15 | 85,59 | 85,01 | 84,49 | 83,91 | 83,30 | 82,31 |
| 39 | 87,00 | 86,44 | 85,89 | 85,34 | 84,80 | 84,24 | 83,70 | 83,15 |
| 38 | 87,28 | 86,73 | 86,18 | 85,63 | 85,08 | 84,54 | 84,00 | 83,46 |
| 37 | 87,56 | 87,01 | 86,46 | 85,91 | 85,37 | 84,83 | 84,29 | 83,78 |
| 36 | 87,83 | 87,28 | 86,74 | 86,19 | 85,67 | 85,11 | 84,57 | 84,04 |
| 35 | 88,10 | 87,56 | 87,02 | 86,47 | 85,93 | 85,39 | 94,86 | 84,32 |
| 34 | 88,37 | 86,83* | 87,29 | 86,75 | 86,21 | 85,67 | 85,14 | 84,60 |
| 33 | 88,63 | 88,10 | 87,56 | 87,02 | 86,48 | 85,95 | 85,41 | 84,88 |
| 32 | 88,90 | 88,36 | 87,83 | 87,29 | 86,76 | 86,22 | 85,69 | 85,16 |
| 31 | 89,16 | 88,63 | 88,10 | 87,57 | 87,04 | 86,50 | 85,97 | 85,45 |
| 30 | 89,42 | 88,90 | 88,37 | 87,84 | 87,31 | 86,78 | 86,25 | 85,73 |
| 29 | 89,69 | 89,17 | 88,64 | 88,11 | 87,59 | 87,06 | 86,51 | 86,01 |
| 28 | 89,96 | 89,44 | 88,91 | 88,39 | 87,87 | 87,34 | 86,82 | 86,30 |
| 27 | 90,22 | 89,70 | 89,18 | 88,66 | 88,14 | 87,62 | 87,10 | 86,58 |
| 26 | 90,48 | 89,97 | 89,45 | 88,93 | 88,41 | 87,89 | 87,33 | 86,86 |
| 25 | 90,74 | 90,23 | 89,72 | 89,20 | 88,68 | 88,17 | 87,65 | 87,14 |
| 24 | 91,00 | 90,49 | 89,98 | 89,47 | 88,95 | 88,44 | 87,93 | 87,42 |
| 23 | 91,25 | 90,74 | 90,24 | 89,73 | 89,22 | 88,71 | 88,20 | 87,60 |
| 22 | 91,50 | 91,00 | 90,49 | 89,98 | 89,48 | 88,97 | 88,47 | 87,96 |
| 21 | 91,75 | 91,25 | 90,75 | 90,24 | 89,74 | 89,24 | 88,73 | 88,23 |
| 20 | 92,00 | 91,50 | 91,00 | 90,50 | 90,00 | 89,50 | 89,00 | 88,50 |
| 19 | 92,24 | 91,74 | 91,25 | 90,75 | 90,25 | 89,75 | 89,26 | 88,76 |
| 18 | 92,48 | 91,98 | 91,49 | 90,98 | 90,50 | 90,00 | 89,51 | 89,02 |
| 17 | 92,71 | 92,22 | 91,74 | 91,24 | 90,75 | 90,26 | 89,77 | 89,28 |
| 16 | 92,95 | 92,46 | 91,98 | 91,50 | 91,01 | 90,52 | 90,03 | 89,54 |
| 15 | 93,19 | 92,70 | 92,22 | 91,74 | 91,26 | 90,77 | 90,28 | 89,80 |
| 14 | 93,42 | 92,94 | 92,46 | 91,98 | 91,50 | 91,02 | 90,54 | 90,06 |
| 13 | 93,65 | 93,18 | 92,70 | 92,22 | 91,75 | 91,27 | 90,79 | 90,31 |
| 12 | 93,88 | 93,41 | 92,94 | 92,46 | 91,99 | 91,52 | 91,04 | 90,56 |
| 11 | 94,10 | 93,64 | 93,17 | 92,70 | 92,23 | 91,76 | 91,28 | 90,81 |
| 10 | 94,32 | 93,86 | 93,40 | 92,94 | 92,47 | 92,00 | 91,53 | 91,06 |
| 9 | 94,54 | 94,08 | 93,63 | 93,17 | 92,70 | 92,24 | 91,77 | 91,30 |
| 8 | 94,76 | 94,31 | 93,86 | 93,40 | 92,93 | 92,47 | 92,01 | 91,54 |
| 7 | 94,98 | 94,53 | 94,08 | 93,62 | 93,46 | 92,70 | 92,25 | 91,78 |
| 6 | 95,19 | 94,74 | 94,30 | 93,84 | 93,39 | 92,93 | 92,48 | 92,02 |
| 5 | 95,39 | 94,95 | 94,54 | 94,06 | 93,61 | 93,46 | 92,71 | 92,25 |
| 4 | 95,60 | 95,16 | 94,72 | 94,28 | 93,83 | 93,68 | 92,91 | 92,48 |
| 3 | 95,81 | 95,37 | 94,93 | 94,49 | 94,05 | 93,60 | 93,16 | 92,71 |
| 2 | 96,01 | 95,57 | 95,14 | 94,70 | 94,26 | 93,82 | 93,38 | 92,93 |
| 1 | 96,20 | 95,77 | 95,34 | 94,91 | 94,47 | 94,03 | 93,59 | 93,15 |
| 0 | 96,30 | 95,97 | 95,51 | 95,11 | 94,68 | 94,25 | 93,81 | 93,37 |
| -1 | 96,6 | 96,2 | 95,7 | 95,3 | 94,9 | 94,4 | 94,0 | 93,6 |
| -2 | 96,8 | 96,4 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,7 | 94,2 | 93,8 |
| -3 | 97,0 | 96,6 | 96,2 | 95,7 | 95,3 | 94,9 | 94,4 | 94,0 |
| -4 | 97,2 | 96,8 | 96,4 | 95,9 | 95,5 | 95,4 | 94,6 | 94,2 |
| -5 | 97,3 | 97,0 | 96,6 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,8 | 94,4 |
| -6 | 97,5 | 97,2 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 | 94,6 |
| -7 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 | 94,9 |
| -8 | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 | 95,1 |
| -9 | 98,1 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 | 95,3 |
| -10 | 98,3 | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 | 95,5 |
| -11 | 98,4 | 98,1 | 97,7 | 97,3 | 96,9 | 96,5 | 96,1 | 95,7 |
| -12 | 98,6 | 98,2 | 97,9 | 97,5 | 97,1 | 96,7 | 96,3 | 95,9 |

________________

* Соответствует оригиналу. - Примечание  " ".

Приложение 4б

Таблица 49

Множители для определения объема этилового спирта при +20 °С,

содержащегося в данном объеме водно-спиртового раствора

в зависимости от температуры

|  | Содержание спирта при +20 °С (по объему), % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | 100 | 99 | 98 | 97 | 96 |
|  | Множители для определения объема этилового спирта |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| +40 | 0,9782 | 0,9683 | 0,9586 | 0,9488 | 0,9391 |
| +39 | 0,9793 | 0,9694 | 0,9596 | 0,9499 | 0,9402 |
| +38 | 0,9804 | 0,9705 | 0,9607 | 0,9510 | 0,9413 |
| +37 | 0,9816 | 0,9716 | 0,9618 | 0,9520 | 0,9423 |
| +36 | 0,9827 | 0,9727 | 0,9629 | 0,9531 | 0,9433 |
| +35 | 0,9838 | 0,9738 | 0,9640 | 0,9541 | 0,9444 |
| +34 | 0,9849 | 0,9749 | 0,9650 | 0,9552 | 0,9454 |
| +33 | 0,9860 | 0,9760 | 0,9661 | 0,9562 | 0,9464 |
| +32 | 0,9871 | 0,9771 | 0,9672 | 0,9573 | 0,9474 |
| +31 | 0,9882 | 0,9782 | 0,9682 | 0,9583 | 0,9485 |
| +30 | 0,9893 | 0,9793 | 0,9693 | 0,9594 | 0,9495 |
| +29 | 0,9904 | 0,9804 | 0,9704 | 0,9605 | 0,9505 |
| +28 | 0,9914 | 0,9814 | 0,9715 | 0,9615 | 0,9516 |
| +27 | 0,9925 | 0,9825 | 0,9725 | 0,9626 | 0,9527 |
| +26 | 0,9935 | 0,9836 | 0,9736 | 0,9637 | 0,9537 |
| +25 | 0,9946 | 0,9846 | 0,9747 | 0,9647 | 0,9547 |
| +24 | 0,9957 | 0,9857 | 0,9757 | 0,9658 | 0,9558 |
| +23 | 0,9967 | 0,9868 | 0,9768 | 0,9668 | 0,9568 |
| +22 | 0,9978 | 0,9878 | 0,9779 | 0,9679 | 0,9579 |
| +21 | 0,9989 | 0,9889 | 0,9789 | 0,9689 | 0,9589 |
| +20 | 1,0000 | 0,9900 | 0,9800 | 0,9700 | 0,9600 |
| +19 | 1,0011 | 0,9911 | 0,9810 | 0,9710 | 0,9610 |
| +18 | 1,0022 | 0,9922 | 0,9821 | 0,9721 | 0,9620 |
| +17 | 1,0033 | 0,9932 | 0,9832 | 0,9731 | 0,9631 |
| +16 | 1,0044 | 0,9943 | 0,9842 | 0,9742 | 0,9641 |
| +15 | 1,0055 | 0,9954 | 0,9853 | 0,9752 | 0,9651 |
| +14 | 1,0065 | 0,9964 | 0,9863 | 0,9762 | 0,9662 |
| +13 | 1,0076 | 0,9975 | 0,9874 | 0,9773 | 0,9672 |
| +12 | 1,0086 | 0,9986 | 0,9884 | 0,9783 | 0,9682 |
| +11 | 1,0097 | 0,9996 | 0,9895 | 0,9794 | 0,9693 |
| +10 | 1,0108 | 1,0007 | 0,9905 | 0,9804 | 0,9703 |
| +9 | 1,0119 | 1,0017 | 0,9916 | 0,9814 | 0,9713 |
| +8 | 1,0129 | 1,0028 | 0,9926 | 0,9825 | 0,9723 |
| +7 | 1,0140 | 1,0038 | 0,9937 | 0,9835 | 0,9733 |
| +6 | 1,0151 | 1,0049 | 0,9947 | 0,9845 | 0,9743 |
| +5 | 1,0161 | 1,0060 | 0,9957 | 0,9855 | 0,9753 |
| +4 | 1,0172 | 1,0070 | 0,9968 | 0,9865 | 0,9763 |
| +3 | 1,0183 | 1,0080 | 0,9978 | 0,9875 | 0,9773 |
| +2 | 1,0193 | 1,0091 | 0,9988 | 0,9885 | 0,9782 |
| +1 | 1,0204 | 1,0101 | 0,9998 | 0,9895 | 0,9792 |
| ±0 | 1,0215 | 1,0111 | 1,0008 | 0,9905 | 0,9802 |
| -1 | 1,0226 | 1,0122 | 1,0019 | 0,9915 | 0,9812 |
| -2 | 1,0236 | 1,0133 | 1,0029 | 0,9925 | 0,9822 |

Продолжение табл.49

|  | Содержание спирта при +20 °С (по объему), % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °C | 95 | 94 | 93 | 92 | 91 |
|  | Множители для определения объема этилового спирта |  |  |  |  |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| +40 | 0,9294 | 0,9197 | 0,9099 | 0,9002 | 0,8905 |
| +39 | 0,9305 | 0,9208 | 0,9110 | 0,9012 | 0,8915 |
| +38 | 0,9315 | 0,9218 | 0,9120 | 0,9022 | 0,8925 |
| +37 | 0,9325 | 0,9228 | 0,9130 | 0,9032 | 0,8935 |
| +36 | 0,9336 | 0,9238 | 0,9140 | 0,9042 | 0,8945 |
| +35 | 0,9346 | 0,9248 | 0,9150 | 0,9052 | 0,8955 |
| +34 | 0,9356 | 0,9258 | 0,9160 | 0,9062 | 0,8964 |
| +33 | 0,9366 | 0,9268 | 0,9169 | 0,9071 | 0,8974 |
| +32 | 0,9376 | 0,9278 | 0,9179 | 0,9081 | 0,8983 |
| +31 | 0,9386 | 0,9288 | 0,9189 | 0,9091 | 0,8993 |
| +30 | 0,9396 | 0,9298 | 0,9199 | 0,9101 | 0,9002 |
| +29 | 0,9407 | 0,9308 | 0,9209 | 0,9111 | 0,9012 |
| +28 | 0,9417 | 0,9318 | 0,9220 | 0,9121 | 0,9022 |
| +27 | 0,9427 | 0,9328 | 0,9230 | 0,9131 | 0,9032 |
| +26 | 0,9438 | 0,9339 | 0,9240 | 0,9142 | 0,9042 |
| +25 | 0,9448 | 0,9349 | 0,9250 | 0,9151 | 0,9052 |
| +24 | 0,9459 | 0,9360 | 0,9260 | 0,9260* | 0,9161* |
| ________________ * Соответствует оригиналу. - Примечание " ". |  |  |  |  |  |
| +23 | 0,9469 | 0,9370 | 0,9270 | 0,9170 | 0,9071 |
| +22 | 0,9480 | 0,9380 | 0,9280 | 0,9180 | 0,9081 |
| +21 | 0,9490 | 0,9390 | 0,9290 | 0,9190 | 0,9090 |
| +20 | 0,9500 | 0,9400 | 0,9300 | 0,9200 | 0,9100 |
| +19 | 0,9510 | 0,9410 | 0,9310 | 0,9210 | 0,9109 |
| +18 | 0,9520 | 0,9420 | 0,9320 | 0,9220 | 0,9119 |
| +17 | 0,9530 | 0,9430 | 0,9329 | 0,9230 | 0,9128 |
| +16 | 0,9540 | 0,9440 | 0,9339 | 0,9239 | 0,9138 |
| +15 | 0,9551 | 0,9450 | 0,9349 | 0,9249 | 0,9148 |
| +14 | 0,9561 | 0,9460 | 0,9359 | 0,9259 | 0,9157 |
| +13 | 0,9571 | 0,9470 | 0,9369 | 0,9269 | 0,9166 |
| +12 | 0,9581 | 0,9480 | 0,9379 | 0,9278 | 0,9176 |
| +11 | 0,9591 | 0,9490 | 0,9389 | 0,9287 | 0,9185 |
| +10 | 0,9601 | 0,9500 | 0,9399 | 0,9297 | 0,9195 |
| +9 | 0,9611 | 0,9509 | 0,9408 | 0,9306 | 0,9204 |
| +8 | 0,9621 | 0,9519 | 0,9417 | 0,9316 | 0,9214 |
| +7 | 0,9631 | 0,9529 | 0,9427 | 0,9325 | 0,9223 |
| +6 | 0,9641 | 0,9539 | 0,9437 | 0,9334 | 0,9232 |
| +5 | 0,9651 | 0,9549 | 0,9446 | 0,9344 | 0,9242 |
| +4 | 0,9661 | 0,9558 | 0,9455 | 0,9353 | 0,9251 |
| +3 | 0,9670 | 0,9568 | 0,9465 | 0,9363 | 0,9260 |
| +2 | 0,9680 | 0,9577 | 0,9474 | 0,9372 | 0,9269 |
| +1 | 0,9690 | 0,9587 | 0,9484 | 0,9381 | 0,9278 |
| ±0 | 0,9699 | 0,9596 | 0,9493 | 0,9390 | 0,9287 |
| -1 | 0,9709 | 0,9605 | 0,9502 | 0,9398 | 0,9295 |
| -2 | 0,9718 | 0,9614 | 0,9511 | 0,9407 | 0,9304 |

Продолжение табл.49

|  | Содержание спирта при +20 °С (по объему), % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °C | 90 | 89 | 88 | 87 | 86 |
|  | Множители для определения объема этилового спирта |  |  |  |  |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| +40 | 0,8808 | 0,8710 | 0,8613 | 0,8516 | 0,8419 |
| +39 | 0,8818 | 0,8720 | 0,8623 | 0,8526 | 0,8429 |
| +38 | 0,8828 | 0,8730 | 0,8633 | 0,8536 | 0,8438 |
| +37 | 0,8837 | 0,8740 | 0,8642 | 0,8545 | 0,8447 |
| +36 | 0,8847 | 0,8749 | 0,8651 | 0,8554 | 0,8456 |
| +35 | 0,8856 | 0,8758 | 0,8660 | 0,8563 | 0,8465 |
| +34 | 0,8865 | 0,8767 | 0,8669 | 0,8572 | 0,8474 |
| +33 | 0,8874 | 0,8777 | 0,8679 | 0,8581 | 0,8483 |
| +32 | 0,8884 | 0,8786 | 0,8689 | 0,8590 | 0,8492 |
| +31 | 0,8894 | 0,8796 | 0,8698 | 0,8599 | 0,8501 |
| +30 | 0,8904 | 0,8805 | 0,8707 | 0,8608 | 0,8510 |
| +29 | 0,8913 | 0,8815 | 0,8716 | 0,8618 | 0,8519 |
| +28 | 0,8923 | 0,8825 | 0,8726 | 0,8627 | 0,8528 |
| +27 | 0,8933 | 0,8835 | 0,8735 | 0,8636 | 0,8537 |
| +26 | 0,8943 | 0,8844 | 0,8744 | 0,8645 | 0,8546 |
| +25 | 0,8953 | 0,8853 | 0,8754 | 0,8654 | 0,8555 |
| +24 | 0,8962 | 0,8862 | 0,8763 | 0,8663 | 0,8564 |
| +23 | 0,8971 | 0,8871 | 0,8772 | 0,8673 | 0,8573 |
| +22 | 0,8981 | 0,8881 | 0,8781 | 0,8682 | 0,8582 |
| +21 | 0,8991 | 0,8890 | 0,8790 | 0,8691 | 0,8591 |
| +20 | 0,9000 | 0,8900 | 0,8800 | 0,8700 | 0,8600 |
| +19 | 0,9010 | 0,8909 | 0,8809 | 0,8709 | 0,8609 |
| +18 | 0,9019 | 0,8919 | 0,8818 | 0,8718 | 0,8618 |
| +17 | 0,9028 | 0,8928 | 0,8827 | 0,8727 | 0,8627 |
| +16 | 0,9038 | 0,8937 | 0,8836 | 0,8736 | 0,8635 |
| +15 | 0,9048 | 0,8946 | 0,8845 | 0,8745 | 0,8644 |
| +14 | 0,9057 | 0,8956 | 0,8855 | 0,8754 | 0,8653 |
| +13 | 0,9066 | 0,8965 | 0,8864 | 0,8763 | 0,8662 |
| +12 | 0,9075 | 0,8974 | 0,8873 | 0,8772 | 0,8670 |
| +11 | 0,9084 | 0,8983 | 0,8882 | 0,8780 | 0,8679 |
| +10 | 0,9093 | 0,8992 | 0,8891 | 0,8789 | 0,8688 |
| +9 | 0,9102 | 0,9001 | 0,8900 | 0,8798 | 0,8697 |
| +8 | 0,9112 | 0,9010 | 0,8909 | 0,8807 | 0,8705 |
| +7 | 0,9121 | 0,9019 | 0,8918 | 0,8816 | 0,8713 |
| +6 | 0,9130 | 0,9028 | 0,8926 | 0,8824 | 0,8722 |
| +5 | 0,9139 | 0,9037 | 0,8935 | 0,8833 | 0,8731 |
| +4 | 0,9148 | 0,9046 | 0,8944 | 0,8841 | 0,8739 |
| +3 | 0,9157 | 0,9055 | 0,8953 | 0,8850 | 0,8748 |
| +2 | 0,9166 | 0,9064 | 0,8962 | 0,8859 | 0,8756 |
| +1 | 0,9175 | 0,9073 | 0,8970 | 0,8867 | 0,8761 |
| ±0 | 0,9184 | 0,9081 | 0,8978 | 0,8875 | 0,8772 |
| -1 | 0,9193 | 0,9089 | 0,8987 | 0,8884 | 0,8780 |
| -2 | 0,9201 | 0,9098 | 0,8995 | 0,8892 | 0,8789 |

Продолжение табл.49

|  | Содержание спирта при +20 °С (по объему), % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура, °С | 85 | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 |
|  | Множители для определения объема этилового спирта |  |  |  |  |  |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| +40 | 0,8322 | 0,8226 | 0,8129 | 0,8032 | 0,7935 | 0,7838 |
| +39 | 0,8332 | 0,8235 | 0,8138 | 0,8041 | 0,7944 | 0,7847 |
| +38 | 0,8341 | 0,8244 | 0,8147 | 0,8050 | 0,7952 | 0,7855 |
| +37 | 0,8350 | 0,8253 | 0,8156 | 0,8058 | 0,7960 | 0,7863 |
| +36 | 0,8359 | 0,8262 | 0,8165 | 0,8066 | 0,7968 | 0,7871 |
| +35 | 0,8368 | 0,8271 | 0,8173 | 0,8074 | 0,7976 | 0,7879 |
| +34 | 0,8377 | 0,8279 | 0,8181 | 0,8082 | 0,7985 | 0,7887 |
| +33 | 0,8386 | 0,8287 | 0,8189 | 0,8091 | 0,7993 | 0,7895 |
| +32 | 0,8395 | 0,8296 | 0,8198 | 0,8099 | 0,8001 | 0,7903 |
| +31 | 0,8404 | 0,8305 | 0,8207 | 0,8107 | 0,8010 | 0,7911 |
| +30 | 0,8412 | 0,8313 | 0,8215 | 0,8116 | 0,8018 | 0,7919 |
| +29 | 0,8420 | 0,8321 | 0,8223 | 0,8125 | 0,8026 | 0,7927 |
| +28 | 0,8429 | 0,8329 | 0,8232 | 0,8133 | 0,8034 | 0,7935 |
| +27 | 0,8438 | 0,8337 | 0,8240 | 0,8142 | 0,8043 | 0,7943 |
| +26 | 0,8447 | 0,8348 | 0,8249 | 0,8150 | 0,8051 | 0,7952 |
| +25 | 0,8456 | 0,8357 | 0,8258 | 0,8158 | 0,8059 | 0,7960 |
| +24 | 0,8465 | 0,8366 | 0,8267 | 0,8166 | 0,8067 | 0,7968 |
| +23 | 0,8474 | 0,8375 | 0,8275 | 0,8175 | 0,8076 | 0,7976 |
| +22 | 0,8488 | 0,8383 | 0,8284 | 0,8183 | 0,8084 | 0,7984 |
| +21 | 0,8492 | 0,8391 | 0,8292 | 0,8191 | 0,8092 | 0,7992 |
| +20 | 0,8500 | 0,8400 | 0,8300 | 0,8200 | 0,8100 | 0,8000 |
| +19 | 0,8508 | 0,8409 | 0,8308 | 0,8209 | 0,8108 | 0,8008 |
| +18 | 0,8517 | 0,8417 | 0,8318 | 0,8217 | 0,8116 | 0,8016 |
| +17 | 0,8526 | 0,8426 | 0,8326 | 0,8225 | 0,8124 | 0,8024 |
| +16 | 0,8535 | 0,8434 | 0,8334 | 0,8233 | 0,8132 | 0,8032 |
| +15 | 0,8543 | 0,8443 | 0,8342 | 0,8241 | 0,8140 | 0,8040 |
| +14 | 0,8552 | 0,8451 | 0,8350 | 0,8249 | 0,8149 | 0,8048 |
| +13 | 0,8560 | 0,8459 | 0,8359 | 0,8257 | 0,8157 | 0,8056 |
| +12 | 0,8569 | 0,8468 | 0,8367 | 0,8266 | 0,8164 | 0,8063 |
| +11 | 0,8578 | 0,8476 | 0,8375 | 0,8274 | 0,8172 | 0,8071 |
| +10 | 0,8586 | 0,8485 | 0,8384 | 0,8282 | 0,8180 | 0,8079 |
| +9 | 0,8595 | 0,8493 | 0,8392 | 0,8290 | 0,8188 | 0,8087 |
| +8 | 0,8603 | 0,8502 | 0,8400 | 0,8298 | 0,8196 | 0,8095 |
| +7 | 0,8612 | 0,8510 | 0,8408 | 0,8306 | 0,8204 | 0,8103 |
| +6 | 0,8620 | 0,8518 | 0,8416 | 0,8314 | 0,8212 | 0,8111 |
| +5 | 0,8629 | 0,8526 | 0,8424 | 0,8322 | 0,8220 | 0,8119 |
| +4 | 0,8637 | 0,8534 | 0,8432 | 0,8330 | 0,8228 | 0,8126 |
| +3 | 0,8645 | 0,8542 | 0,8440 | 0,8338 | 0,8236 | 0,8134 |
| +2 | 0,8653 | 0,8550 | 0,8448 | 0,8346 | 0,8244 | 0,8141 |
| +1 | 0,8661 | 0,8558 | 0,8456 | 0,8354 | 0,8251 | 0,8148 |
| ±0 | 0,8669 | 0,8567 | 0,8464 | 0,8361 | 0,8258 | 0,8156 |
| -1 | 0,8678 | 0,8575 | 0,8472 | 0,8369 | 0,8266 | 0,8163 |
| -2 | 0,8686 | 0,8583 | 0,8480 | 0,8377 | 0,8274 | 0,8170 |

Приложение 5

Таблица 50

Объем спирта при +20 °С, содержащегося в 1 кг водноспиртового раствора

в зависимости от содержания спирта в растворе в процентах (по объему)

при температуре +20 °С

| Содержание спирта при 20 °С в % по объему | Десятые доли процента содержания спирта при +20 °С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Содержание спирта при +20 °С в % (по объему), |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |
|  | Объем спирта в литрах в 1 кг раствора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 80 | 0,9321 | 0,9338 | 0,9351 | 0,9365 | 0,9380 | 0,9395 |  | 0,9410 |  | 0,9425 |  | 0,9439 | 0,9454 |  | 80 |
| 81 | 0,9602 | 0,9484 | 0,9499 | 0,9513 | 0,9528 | 0,9543 |  | 0,9558 |  | 0,9573 |  | 0,9587 | 0,9662 |  | 81 |
| 82 | 0,9617 | 0,9632 | 0,9647 | 0,9662 | 0,9677 | 0,9692 |  | 0,9708 |  | 0,9722 |  | 0,9738 | 0,9733 |  | 82 |
| 83 | 0,9768 | 0,9783 | 0,9798 | 0,9813 | 0,9828 | 0,9844 |  | 0,9859 |  | 0,9874 |  | 0,9889 | 0,9904 |  | 83 |
| 84 | 0,9919 | 0,9934 | 0,9950 | 0,9965 | 0,9981 | 0,9996 |  | 1,0011 |  | 1,0027 |  | 1,0042 | 1,0058 |  | 84 |
| 85 | 1,0073 | 1,0088 | 1,0104 | 1,0120 | 1,0135 | 1,0150 |  | 1,0166 |  | 1,0182 |  | 1,0197 | 1,0212 |  | 85 |
| 86 | 1,0228 | 1,0244 | 1,0259 | 1,0275 | 1,0300 | 1,0306 |  | 1,0322 |  | 1,0337 |  | 1,0353 | 1,0368 |  | 86 |
| 87 | 1,0394 | 1,0400 | 1,0416 | 1,0432 | 1,0448 | 1,0464 |  | 1,0479 |  | 1,0495 |  | 1,0511 | 1,0527 |  | 87 |
| 88 | 1,0543 | 1,0559 | 1,0575 | 1,0591 | 1,0607 | 1,0624 |  | 1,0640 |  | 1,0656 |  | 1,0672 | 1,0688 |  | 88 |
| 89 | 1,0704 | 1,0720 | 1,0737 | 1,0753 | 1,0769 | 1,0786 |  | 1,0802 |  | 1,0818 |  | 1,0834 | 1,0851 |  | 89 |
| 90 | 1,0867 | 1,0884 | 1,0900 | 1,0917 | 1,0933 | 1,0950 |  | 1,0967 |  | 1,0988 |  | 1,1000 | 1,1016 |  | 90 |
| 91 | 1,1033 | 1,1050 | 1,1066 | 1,1083 | 1,1100 | 1,1116 |  | 1,1133 |  | 1,1150 |  | 1,1167 | 1,1183 |  | 91 |
| 92 | 1,1200 | 1,1217 | 1,1234 | 1,1251 | 1,1268 | 1,1286 |  | 1,1303 |  | 1,1320 |  | 1,1337 | 1,1354 |  | 92 |
| 93 | 1,1371 | 1,1388 | 1,1406 | 1,1423 | 1,1441 | 1,1458 |  | 1,1475 |  | 1,1493 |  | 1,1510 | 1,1528 |  | 93 |
| 94 | 1,1545 | 1,1563 | 1,1581 | 1,1598 | 1,1616 | 1,1634 |  | 1,1652 |  | 1,1670 |  | 1,1687 | 1,1705 |  | 94 |
| 95 | 1,1723 | 1,1741 | 1,1759 | 1,1778 | 1,1796 | 1,1814 |  | 1,1832 |  | 1,1850 |  | 1,1869 | 1,1887 |  | 95 |
| 96 | 1,1905 | 1,1924 | 1,1942 | 1,1961 | 1,1979 | 1,1998 |  | 1,2017 |  | 1,2035 |  | 1,2054 | 1,2072 |  | 96 |
| 97 | 1,2091 | 1,2110 | 1,2129 | 1,2148 | 1,2167 | 1,2186 |  | 1,2205 |  | 1,2225 |  | 1,2244 | 1,2263 |  | 97 |
| 98 | 1,2282 | 1,2302 | 1,2322 | 1,2242 | 1,2362 | 1,2382 |  | 1,2401 |  | 1,2421 |  | 1,2441 | 1,2461 |  | 98 |
| 99 | 1,2481 | 1,2502 | 1,2522 | 1,2543 | 1,2563 | 1,2584 |  | 1,2605 |  | 1,2625 |  | 1,2646 | 1,2666 |  | 99 |
| 100 | 1,2687 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 6

ЖУРНАЛ

отпуска спирта со склада

| N пп | Дата полу- чения | Номер требо- вания | Вид спир- та | Затре- бовано б/с | Пока- зание спирто- мера | Темпе- ратура спирта об. | Кре-пость об. % при темпе- ратуре +20 °С | Множи- тель | Отпущено спирта |  | Тип и номер мер- ника | Коли- чество отме- ров | Подписи полу- чателя и зав. складом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | б/с | об. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Приложение 7

ЖУРНАЛ

учета получения и отпуска спирта

в ___________________________

| N пп | Приход |  |  | Расход |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дата полу- чения | К-во б/водного спирта, л | N требо- вания | Дата отпус- ка | Темпер. °С показание спирто- мера | К-во безвод- ного спирта, л | К-во об. спир- та, л | На какую работу отпущен спирт | Произво- дитель работ |  | Началь- ник подраз- деления | Лицо, ответст- венное за хранение спирта |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | фами- лия | рос- пись |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Приложение 8

Акт N ________ от "____"_________198__г.

инвентаризации cпирта на _____________________________________________

_____________________________________________________________________ ,

произведенной на основании приказа (распоряжения) от "___"_____198__г. N ___

При инвентаризации установлено следующее:

| NN пп | Вид и номера тары | Сорт спирта | Объем спирта, л об. | Погружение спиртомера | Температура спирта, °С | Крепость в об. % при +20 °С | Множи- тель | Кол-во л безвод- ного спирта | Способ замера объема спирта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фамилия, имя, отчество |  |  | подпись |
| Члены комиссии: |  |  |  |  |
| Материальные ценности проверены в моем присутствии |  |  |  |  |
|  | фамилия, имя, отчество |  |  | подпись |

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ОСТ 108.004.12-86. Спирт этиловый. Нормирование расхода на основное производство. Министерство энергетического машиностроения.

2. ОСТ 108.008.01-86. Спирт этиловый. Нормирование расхода на ремонтно-эксплуатационные нужды. Министерство энергетического машиностроения.

3. ОСТ 24.980.05-86. Спирт этиловый. Применение и нормирование. Министерство тяжелого и транспортного машиностроения.

4. Производственные нормы расхода этилового спирта на работы, выполненные трестом "Энергостроймонтажсвязь" при строительстве объектов связи в Минэнерго СССР. 1984 г.

5. Рекомендации о порядке приемки, хранения, отпуска, транспортирования и учета этилового спирта на предприятиях и в организациях Министерства автомобильного транспорта РСФСР, утв. Зам. Министра А.К.Васильевым 30.06.88 г.

6. Нормы расхода этилового спирта на эксплуатацию и ремонт автомобилей и автобусов. НИИАТ. 1988 г.

7. Единые правила безопасности труда на водолазных работах. Утв. Приказом Министерства морского флота СССР N 63 от 16.03.79 г.

8. ГОСТ 10134.0-82 - ГОСТ 10134.3-82. Стекло неорганическое и стеклокерамические материалы. Методы определения химической стойкости.

8. ГОСТ 2642.0-86. Материалы и  изделия огнеупорные. Общие требования к методам анализа

10. ГОСТ 5382-73. Цементы. Методы химического анализа.

11. ГОСТ 23673.0-79. Доломит для стекольной промышленности. Общие требования к методам анализа.

12. ГОСТ 23673.1-79. Доломит для стекольной промышленности. Методы определения содержания окисей кальция и магния.

13. СТ СЭВ 1130-78. Материалы керамические и электротехнические. Метод испытания на отсутствие открытой пористости.

14. Тягонапорометр жидкостный ТНЖ-Н. Паспорт. Голынковский завод "Стеклоприбор" 1987 г.

15. Установка A-701-03. Инструкция по проведению регламентных работ, профилактическому ремонту и обслуживанию.".....*" 1983 г.

16. Методика изготовления прозрачных петрографических шлифов для исследования образцов в проходящем свете. СКТБ ВПО "Союзэлектросетьизоляция" 1988 г.

17. Методика приготовления образцов для электронномикроскопического исследования фарфора. СКТБ ВПО "Союзэлектросетьизоляция" 1988 г.

18. Технологическая инструкция по сборке полимерных изолирующих конструкций с ребристой поверхностью из кремнийорганических резин. СКТБ ВПО "Союзэлектросетьизоляция" 1988 г.

19. Нормы расхода этилового спирта на ремонт энергетического и электротехнического оборудования. ЦКБ ВПО "Союзэнергоремонт" 1988 г.

20. Нормы расхода этилового спирта. Эксплуатационные нужды. "Союзтехэнерго" 1988 г.