Министерство образования РФ

Рязанская Государственная Радиотехническая Академия

Кафедра ЭОППП

Курсовой проект по курсу:

«Организация производства»

Выполнила:

Проверила: асс.Рыжкова А. В.

Рязань, 2003

Содержание

Исходные данные………………………………………………………..3

Введение………………………………………………………………… .4

- Выбор формы организации производства…………          …………. 5

- Анализ исходных данных                           …………………………. .6

- Расчет количества оборудования и рабочих мест ………………… .8

- Расчет параметров поточной линии…………………………………………………………………..11

- Определение профессионального состава в цехе…………………. 12

- Расчет численности рабочих цеха………………………………….. 13

- Расчет площади участка (цеха)………………………………………15

Заключение………………………………………………………….   16

Список литературы………………………………………………….  17

Приложение 1

Приложение 2

Исходные данные

| № | название | трудоемкость | разряд |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п | операции | н/ч | рабочих |
| 1 | На плату установить уголок и закрепить 2 заклепками 2*6 | 0,03 | 3 |
| 2 | На плату установить угольник и закрепить 2 заклепками 3*5 | 0,02 | 3 |
| 3 | Повторить переход 1 раз | 0,02 | 3 |
| 4 | На плату установить лепесток монтажный, развальцевать | 0.02 | 3 |
| 5 | Повторить переход 5 раз | 0.02 | 3 |
| 6 | -------------- | 0.02 | 3 |
| 7 | -------------- | 0.02 | 3 |
| 8 | -------------- | 0.02 | 3 |
| 9 | ------------- | 0.02 | 3 |
| 10 | На уголок установить резистор и закрепить гайкой, предварительно подложив шайбу | 0.013 | 2 |
| 11 | На плату закрепить конденсатор МБМ, обернуть электрическим картоном марки ЭВ и скобу. | 0.013 | 3 |
| 12. | Закрепить винтом и гайкой с шайбой | 0.01 | 3 | 3 |

Введение

Обеспечение больших объёмов выпуска и непрерывное повышение качества машиностроительной продукции требуют от работников предприятий глубокого знания методов научной организации производства, труда и управления.

Организовать производство – это значит создать научно обоснованную систему функционирования всех элементов производства – рабочей силы, орудий и предметов труда, разнообразной информации, скоординировать усилия всех подразделений предприятия для получения наилучших результатов при наименьших затратах.

Целью курсового проектирования является решение комплекса вопросов:

- Выбор и обоснование формы организации производственного процесса;

- Определение календарно-плановых  нормативов;

- Расчет численности основных и вспомогательных рабочих;

- Расчет количества единиц оборудования;

- Организация работы производственного участка.

- Планировка участка.

Данный курсовой проект вызывает необходимость широкого использования отраслевых методических и руководящих материалов, обобщения имеющейся учебной и специальной литературы, а также действующих на предприятиях методик расчетов основных технико-экономических показателей, поэтому данное курсовое проектирование максимально приближено к конкретной производственной деятельности.

- Выбор формы организации производства.

Выбор форм организации производства на уровне участка предопределяет структуру цеха, которая отражает характер разделения труда между подразделениями и степень взаимосвязи между ними. Производственная структура должна быть динамичной и отражать суть развития процесса производства.

Общее требование к выбору форм организации производства и труда состоит в следующем: организация должна обеспечивать ритмичный выпуск изделий при условии их движения по всем операциям процесса с наименьшими перерывами.

Наилучшей формой организации производства является поточная форма, следовательно, организация должна максимально приближаться к поточной.

Поточная форма характеризуется:

- Специализацией каждого рабочего места на определенной организации;

- Согласованным и ритмичным выполнением всех операций технологического процесса на основе постоянства такта выпуска;

- Размещением рабочих мест в последовательности, строго соответствующей технологическому процессу.

Первичным звеном поточного производства является поточная линия, то есть группа рабочих мест, на которых осуществляется производственный процесс обработки или сборки изделий в соответствии с характерными признаками поточного производства.

При анализе исходных данных оказывается, что вводить поточную линию целесообразно.

- Анализ исходных  данных

Типом производства называется классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объёма выпуска изделий. Согласно ГОСТ 14.004-74 различают три типа производства: единичное, серийное и массовое.

Одной из главных характеристик типа производства является коэффициент загрузки оборудования Кзо.   Он показывает среднее число деталей-операций, выполненных на одном рабочем месте за месяц.

Согласно исходным данным  Кзо=3. Это означает, что производство является крупносерийным.

Серийное производства характеризуется изготовлением изделий в заготовительных и обрабатывающих цехах периодически повторяющимися производственными партиями, а в сборочных цехах- сериями изделий. Серия – это все изделия, изготовляемые по конструкторской и технологической документации без изменения её обозначения.

Рабочие места специализируются на выполнении нескольких, чередующихся в определенной последовательности, ритмично повторяющихся операций, следовательно, условие серийного производства:

N i  * ti = Fg                                                                                           (1.1)

Fg- -действительный фонд рабочего времени;

- объём выпускаемых изделий i –го вида;

ti – трудоёмкость i –ой операции;

n-число наименований изготовляемых изделий.

Применяется покомплектная система ОПП, при которой управление производством осуществляется применительно к группе изделий разного наименования, образующих комплект.

1.Расчет явочной численности рабочих.

Кзо= Q* N /Pяв                                                                           (1.2)

Q-количество операций;

N-номенклатура;

Pяв- явочной численности рабочих.

Ряв=  Q* N / Кзо                                                                        (1.3)

Ряв=85*12/3=340 рабочих.

2.Расчет программы выпуска

Ряв=( tшт  *  A)/( Fэф * Kвн )                                                (1.4)

A-программа выпуска,

Fэф- эффективный фонд времени 1 рабочего,

Kвн- коэффициент выполнения норм.

tшт  -суммарное штучно- калькуляционное время для всех операций изделия и его элементов, относящихся к данному виду работ, в часах.

Fэф= D * T *(1- Кпот)                                                              (1.5)

D-количество дней в квартале,

T-продолжительность смены.

Кпот- коэффициент потерь=0.1

Согласно исходным данным – рассматриваем 2003 год.

Полная смена –8 часов.

Сокращенная смена – 7 часов. (сокращенной сменой считается каждый предпраздничный день и каждая пятница).

D=250 дней

Dполн=193 дней

Dсокр=57 дней

Fэф=(193*8)*(1-0.1)=1390 часа

А=340*1544*1.01/0.226=2346060 шт.

3. Расчет количества оборудования и рабочих мест

Номенклатура оборудования устанавливается на основе карт технологического процесса.

Для определения количества оборудования и рабочих мест используются следующие исходные данные:

- программа выпуска;

- Квартальный действительный фонд времени работы оборудования;

- Трудоёмкость по видам работ;

- Коэффициент выполнения норм времени.

Эффективный фонд времени работы оборудования

Fэф = Fном*(1-Кпот)                                                                                 (3.1)

Fном= D * T *Ксм                                                                         (3.2)

Fэф= D * T *Ксм*(1- Кпот)                                                          (3.3)

Fэф- эффективный фонд времени оборудования,

Fном- номинальный фонд времени оборудования,

D-количество рабочих дней в квартале,

T-продолжительность смены.

Ксм - количество смен;

Кпот - коэффициент плановых потерь времени  для оборудования,

Кпот составляет от 0.02 до 0.06;

Fэф=1544*2(1-0.06)=2903 ч.

Количество оборудования

qоб =( tшт  *  A)/( Fэф * Kвн )                                                        (3.4)

qоб- количество оборудования;

А- программа выпуска;

Fэф- эффективный фонд времени оборудования,

Kвн- коэффициент выполнения норм

tшт  -суммарное штучно- калькуляционное время для всех операций изделия и его элементов, относящихся к данному виду работ, в часах.

qоб=2346060*0,226/2903*1.01= 180,8 шт; принимаем qоб=181 шт.

Расчет коэффициента загрузки оборудования по отдельным операциям

= ti *А / Fэф *Kвн                                                                    (3.5)

Fэф- эффективный фонд времени оборудования,

Kвн- коэффициент выполнения норм

ti- трудоёмкость на  i-ой операции;

А- программа выпуска;

| № | название | тр-ть | количество | принятое | коэффиц. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | операции | н/ч | оборудования | кол-во | загрузки |
| 1 | На плату установить уголок и закрепить 2 заклепками 2*6 | 0,03 | 0.03*2346060/2903*1.01=24 | 24 | 1 |
| 2 | На плату установить и закрепить 2 заклепки 3*5 | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 3 | Повторить переход 1 раз | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 4 | На плату установить лепесток монтажный, развальцевать | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 5 | Повторить переход 5 раз | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 6 | ------------------- | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 7 | ------------------- | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 8 | ------------------- | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 9 | ------------------ | 0.02 | 16 | 16 | 1 |
| 10 | На уголок установить резистор и закрепить гайкой, предварительно подложив шайбу | 0.013 | 10.4 | 10 | 1,02 |
| 11 | На плату закрепить конденсатор МБМ, обернуть электрическим картоном марки ЭВ и скобу | 0.013 | 10.4 | 10 | 1.02 |
| 12 | Закрепить винтом и гайкой с шайбой | 0.01 | 8 | 8 | 1 |

Расчет коэффициента загрузки рабочих по отдельным операциям

= ti *А / Fэф *Kвн                                                                       (3.6)

Fэф - эффективный фонд времени рабочего,

Kвн- коэффициент выполнения норм

ti- трудоёмкость на  i-ой операции;

А- программа выпуска;

Коэффициент загрузки оборудования находится в пределах нормативного и соответствует крупносерийному типу производства.

Полученное значение среднего коэффициента загрузки линии по изделиям равно 1, что подтверждает целесообразность введения ОНПЛ, т.к. указанная линия эффективна при Кзо>0.75

| № | название | тр-ть | количество | принятое | коэф-т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | операции | н/ч | рабочих | кол-во | загрузки |
| 1 | На плату установить уголок и закрепить 2 заклепками 2*6 | 0.03 | 0.03*2346060/1390*1.01=50.13 | 50 | 1 |
| 2 | На плату установить и закрепить 2 заклепки 3*5 | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 3 | Повторить переход 1 раз | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 4 | На плату установить лепесток монтажный, развальцевать | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 5 | Повторить переход 5 раз | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 6 | ------------------- | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 7 | ------------------- | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 8 | ------------------- | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 9 | ------------------- | 0.02 | 33.4 | 33 | 1.01 |
| 10 | На уголок установить резистор и закрепить гайкой, предварительно подложив шайбу | 0.013 | 21.7 | 22 | 0.99 |
| 11 | На плату закрепить конденсатор МБМ, обернуть электрическим картоном марки ЭВ и скобу | 0.013 | 21.7 | 22 | 0.99 |
| 12 | Закрепить винтом и гайкой с шайбой | 0.01 | 16.7 | 17 | 0.98 |

Специализация:

Существует две формы специализации:

- Технологическая;

- Предметная

При технологической специализации цехи выполняют отдельные стадии технологического процесса, отдельные стадии обработки изделия.

В данном случае присутствует предметная специализация- цехи основного производства выпускают определённое изделие или группу изделий. Предметная специализация основных цехов характерна преимущественно для обрабатывающей стадии.

4.Расчет параметров поточной линии.

Однопредметная непрерывно-поточная линия (ОНПЛ) организуется для общей сборки наиболее трудоемких блоков и узлов в условиях крупносерийного и массового производства. При проектировании ОНПЛ расчет ее параметров ведется в следующем порядке:

- Определяется такт линии;

- Выбирается способ синхронизации линии;

- Рассчитывается количество рабочих мест;

- Выбирается вид конвейера и рассчитывается характеристика его несущего органа.

На ОНПЛ при отсутствии технологических потерь такт выпуска равен такту запуска и совпадает с рабочим тактом (временем выполнения операций на рабочих местах). Он определяется по формуле:     r=60*Fд/А=0.08

Размер пачки=1 шт.

По моему мнению , в данном случае будет целесообразно использовать конвейер с рабочими местами по обе стороны конвейера в шахматном порядке. Шаг конвейера=0.5м.

Внутрилинейный задел на ОНПЛ состоит из технологического, транспортного и резервного:

Zонпл=Zтх+Zтр+Zрез.

Технологический задел Zтх состоит из изделий, находящихся в изготовлении на всех рабочих местах линии в каждый момент времени:

Zтх=49*1=49 штук

Транспортный задел равен тезнологическому заделу.

Резервный задел Zрез создается только на рабочих местах, где выполняются сложные, трудоемкие, нестабильные во времени и контрольные операции. Величина его на каждом таком рабочем месте принимается в размере до 5%  сменного выпуска

Zрез= 2/0.08=25 штук

Из всего этого можно вывести, что:

Zонпл=25+49+49= 123 шт.

5. Определение профессионального состава в цехе.

Организация и обслуживание рабочих мест на участке должны быть направлены на создание условий, обеспечивающих достижение высокой производительности труда при наиболее полном использовании возможностей оборудования и способствующих снижению утомляемости и сохранению здоровья работающих.

В конкретных рабочих условиях планировка рабочего места должна предусматривать размещение оборудования, оснастки в соответствии с требованиями экономии трудовых движений рабочего, удобства работы и наблюдения за оборудованием. Организация и планировка рабочего места должны соответствовать требованиям  ОСТ 4ГО.091.092.

Специализация и кооперирование участков сборочного цеха.

| Участок | Основные виды работ | Квартальный объем производства | Подразд., поставляющее предметы и средства труда | Подразделение, получающее предметы и средства труда |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | Комплектовоч. склад | Участок сборочный |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | Комплектовоч. склад | Участок сборочный |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | Комплектовоч. склад | Участок сборочный |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | Комплектовоч. склад | Участок сборочный |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | ИТК | Участок сборочный |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | ИТК | Участок сборочный |
| Сборочный | Сборка детали | 335151 | ИТК | Участок сборочный |

6. Расчет численности рабочих цеха

Состав и численность определяются по каждой категории работающих.

Расчет списочной численности рабочих:

Число основных рабочих-повременщиков, в том числе занятых в поточном производстве, определяется по количеству рабочих мест и числу смен:

Р=1.1*q*f                                                                                        (4.1)

при этом коэффициент 1.1 учитывает превышение списочной численности рабочих над явочной в связи с отпусками, болезнями, выполнением государственных обязанностей и др.

Рспис=1.1*340=374человек

Расчет численности рабочих по разрядам:

Р= А*  ti разряд /F ном                                                                 (4.2)

ti –  сумма трудоёмкости по i –му разряду рабочего;

Численность рабочих 3-го разряда:

Р(3)=(0.03+0.02*8+0.013+0.01)*2346060/1544= 325.6

Принимаем численность рабочих третьего разряда равной 326 человека.

Численность рабочих 2-го разряда:

Р(2)=0.013*2346060/1544=21.8

Принимаем численность рабочих четвертого разряда равной 22 человек.

Число контрольных рабочих

374/14=26 человек

Расчет численности вспомогательных рабочих:

Расчет численности вспомогательных рабочих ведется в соответствии нормативами для расчета численности вспомогательных рабочих

- Кладовщики производственных кладовых – 6 человек

- Транспортные рабочие – 4 человека

- Кладовщики- раздатчики инструментов – 2

- Слесари по ремонту оборудования и межремонтному обслуж. – 4

- Электромонтеры – 4

- Уборщики – 4

Итого: 24 человека.

Структурные подразделения и должности.

Общее руководство цеха:

- Начальник цеха- 1 человек

- Зам начальника цеха по производству - 1 человек

- старший мастер –7 человека.

- мастер – 14 человек

Расчет численности мастеров определяется по формуле:

Рм=(Рос+Рвспом)/Ну

Ну – норма управляемости=31( слесарно-сборочные работы)

Рм=(374+26)/31=14 человек.

Норма управляемости для старших мастеров: 1 на 2-4 мастера.

Принимаем: старший мастер- 7 человека

Комплектовщик -

экономист- 1человек

Контрольный мастер -1 человек:

Инженер-нормировщик-1 человек

Служащие

- табельщик-1 человек

- Оператор -1 человек

- уборщики служебных помещений- 1 человек

7.Расчет площади участка (цеха)

Площадь участка ( цеха) подразделяется на основную производственную ( под оборудования, рабочие места, проходы, стеллажи и т. п.); вспомогательную ( вспомогательные помещения: заточные, ремонтные, складские, и т, п. В цехах основного производства, а также проезды магистральные) и бытовых и конторских помещений( душевую, гардеробную, комнаты для цехового персонала управления и т.п.

Конторские помещения

1. Кабинет начальника цеха – 15 м2

2. Бюро труда и заработной платы - 12 м2

3. Бюро цехового контроля - 10 м2

4.Табельная - 6 м2

5. Помещение общей организации – 26 м2

Итого: 69 м2

Производственная площадь = 3м2  *(340/2)=510 м2

Вспомогательная площадь = 230 м2

Бытовая площадь = 111 м2

Вспомогательная площадь включает в себя кладовые, рабочие места работников ОТК и госприемки, кабины мастеров, магистральные проезды, площади вспомогательных подразделений цеха и др. Она составляет 35-45% от производственной площади. В планируемом цехе примем вспомогательную площадь равной 230 кв.м.(см. приложение )

Материальная кладовая– 15 м2

Изолятор брака – 10 м2

Цеховая ремонтная база – 26 м2

Отделение заточки – 7-8 на один заточный станок

Помещения для хранения материалов дежурного электрика и механика -10 м2

Место мастера – 6*2=12 м2

Место контрольного мастера – 6 м2

Бытовые помещения:

- Гардероб – 27*0.5*0.15=15 м2

- Сан. Узлы, умывальники – 3.3 м2

Заключение

Многие вопросы рациональной организации труда и производства могут быть решены только на основе знаний особенностей применяемых технологических процессов, оборудования оснастки, а также конструктивной характеристики и условий эксплуатации выпускаемой продукции. Это предполагает связь данного курса с рядом технических дисциплин.

В ходе выполнения курсового проектирования были решены такие вопросы как :

- Выбор и обоснование формы организации производственного процесса;

- Определение календарно-плановых  нормативов;

- Расчет численности основных и вспомогательных рабочих;

- Расчет количества единиц оборудования;

- Организация работы производственного участка.

- Планировка участка.

Мною были обобщены  имеющаяся учебная и специальная литература, а также действующая на предприятиях методика расчетов основных технико-экономических показателей

Список литературы

- Методические указания к выполнению курсового проекта по курсу «Организация , планирование и управление производством под редакцией Ю. М. Солдака . Рязань, 1980г.

- Методические указания по курсовому проектированию: « Организация и управление производством в цехе», под редакцией Н. А. Рогачева, Рязань 1987 г.

- Организация , планирование и управление предприятием массового машиностроения, под редакцией Б. В. Власова, Москва 1995 г.с.432

- Организация и планирование машиностроительного производства. Под редакцией  М. И. Ипатова. Москва 1988 г. с.366