| СОДЕРЖАНИЕ - Архитектурно-строительная часть……………………………….………3 - . Исходные данные для проектирования………………….………3 - . Объёмно-планировочное решение…………………….…………3 - . Технико-экономические показатели………………………………4 - . Конструктивное решение…………………………………………...4 1.4.1. Фундаменты………………………………….…………. 4 1.4.2. Стены……………………………………………………...4 1.4.3. Перемычки……………………………………………….4 1.4.4. Перегородки……………………………………………….5 1.4.5. Перекрытия………………………………………………...5 1.4.6. Лестница…………………………………………………...5 1.4.7. Крыша. Кровля здания…………………………………..5 1.4.8. Окна и двери…………………………………………...…5 1.4.9. Полы………………………………………………………..6 2. Отделочные работы………………………………………………………..7 2.1. Наружная отделка……………………………………………………7 2.2. Внутренняя отделка……………………………………………...……7 3. Инженерное оборудование………………………………………………..8 4. Противопожарные мероприятия………………………………………..9 5. Теплотехнический расчет…………………………………………………10 6. Список литературы…………………………………………………...…….12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # ЗИФ ПГС КП |  |  |  |  |  |  |
| Изм | Лист |  |  | № докум. |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Зав. каф. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Жилое 9 – ти этажное здание в застройке микрорайона г. Самара | Стадия |  |  | Лист | Листов |  |
| Руковод. |  |  |  | Могильникова |  |  |  |  |  |  |  | КП |  | 2 | 12 |  |
| Консульт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | # СГАСУ, IV курс, гр. П531 |  |  |  |  |  |
| Студент |  |  |  | Данилов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Архитектурно-строительная часть - Исходные данные для проектирования Настоящий проект разработан на основании задания преподавателя и предусматривает строительство в г. Самара – 9 этажного жилого дома улучшенной планировки. Проект разработан для следующих условий: - Расчётная температура наиболее холодных суток t н.х.с = -36˚С - Расчётная температура наиболее холодной пятидневки t н.х.5с = = -30˚С - t о.n. = -5,8˚С - zо.n. = 203 сут. - Снеговая нагрузка S0 = 0,7 кПа (70 кгс/м2) - Ветровая нагрузка W0 = 0,48 кПа (48 кгс/м2) - Климатический район строительства – 116 - Уровень грунтовых вод на отметке – 5.0 м - Глубина промерзания грунта – 1.7 м - Преобладающее направление ветра: холодного периода года за Декабрь – Февраль “ЮВ” тёплого периода за Июнь – Август “З” - Объёмно-планировочное решение Длина – 21.900 м Ширина – 13.235 м Высота жилых этажей – 2.8 м Высота подвала – 2.0 Количество квартир - 4, из них 1-комнатная, площадью 18,45 м2, 38,64 м2 2-комнатная, площадью 28,69 м2, 52,85 м2 2-комнатная, площадью 29,29 м2, 53,45 м2 3-комнатная, площадью 39,47 м2, 69,52 м2 Средняя площадь квартиры – 28,98 м2, 53,62 м2 Жилая секция 9 этажного дома представляет собой группу квартир, объединённых общей лестничной клеткой, включая в себя 9 жилых этажей. Каждая квартира имеет следующие помещения: жилые комнаты, кухню, коридор, санузел, ванную, прихожую. Проветривание жилых помещений обеспечивается через окна и форточки. В кухнях и санузлах устроена вытяжная вентиляция с естественной тягой непосредственно из помещений. Санузлы оборудованы водопроводом и канализацией. Секция оборудована лифтом. Машинное отделение в пределах чердака. Мусоропровод выполняется из асбестоцементной трубы 40 см. Состоит из вертикального ствола, имеющего приёмные камеры на каждом этаже, вытяжных труб и мусоросборного контейнера, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |
| Изм |  | Лист | № докум |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| размещаемого к камере. Вход в камеру изолирован от входа в здание и другие помещения. - Технико-экономические показатели Строительный объём – 8094,1 м3 Площадь застройки – 304,1 м2 Общая площадь квартир с учётом летних помещений – 204.4 м2 Общая площадь квартир без учёта летних помещений – 175.7 м2 - Конструктивное решение Конструктивная схема здания - стеновая По расположению несущих стен – продольно-стеновая 1.4.1. Фундаменты Фундаменты ленточные из сборных железобетонных плит и бетонных блоков. Для исключения капиллярной влаги наружные и внутренние стены изолируют от фундаментов горизонтальной гидроизоляцией в уровне низа перекрытия подвала и в уровне пола подвала слоем цементно-песчаного раствора, состава 1:2. По всей внешней поверхности фундаментов устраивается вертикальная обмазочная гидроизоляция горячим битумом 2 раза. 1.4.2. Стены Кладку наружных стен цоколя толщиной 510 мм и внутренних стен толщиной 380 мм выполнить с отметки -1.0 до отметки -0.32 из хорошо обожжённого глиняного кирпича М150 на растворе М100. Стены 1 ~4 этажей выполнить из кирпича М150 на растворе М100, 5 - 6 этажей из кирпича М100 на растворе М75, выше - М75 на растворе М50. Кладку стен шахты лифта из полноценного глиняного кирпича М100 на растворе М7„5. Проектом декоративная отделка фасадов по технологии «Сэнарджи ПпС-3». Это четырёхкомпонентная система, состоящая из утеплителя пенополистирольных плит (или минераловатных), подстилающего слоя, армированного стекловолокнистыми сетками и финишного фактурного покрытия. Закладные детали, анкера и другие стальные изделия, устанавливаемые в кладку, тщательно покрывают цементным молоком и цементным раствором 1:3. Кирпичные ограждения лоджии ведут одновременно с кладкой примыкающих стен лоджии из отборного кирпича М125 на цементном растворе М100. 1.4.3. Перемычки Перемычки железобетонные, сборные, брускового типа. Класс бетона В15. Нижний лицевой ряд кирпичей над проемами укладывается на полку стального уголка L100 х 100. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП |  |  |  |  |  |  | Лист |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Изм |  | Лист | № докум |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1.4.4. Перегородки Перегородки в нежилых помещениях из полнотелого кирпича толщиной 120мм. В жилых комнатах - из ячеистых блоков, межкомнатные толщиной 100 мм, межквартирные толщиной 200 мм. 1.4.5. Перекрытия Перекрытия выполняются из сборных ж/б плит с круглыми пустотами толщиной 220мм.Швы между плитами замоноличиваются цементным раствором марки 100. Анкерные связи свариваются при плотном зацеплении за строповочные петли, с последующим отгибом петель. 1.4.6. Лестница Лестница из сборных железобетонных маршей и площадок с металлическими ограждениями. 1.4.7. Крыша. Кровля здания Крыша проектируемого здания малоуклонная, чердачная. Чердачное пространство образовано покрытием, стенами и чердачным перекрытием. Покрытие- верхняя ограждающая конструкция, запроектирована из сборных ребристых плит. Кровля 2-х слойный битумно-полимерный наплавляемый кровельный и подкладной изопласт. Изопласт рулонный на горячей битумной мастике на цементно-песчанной стяжке. Утеплитель – “ПЕНОПЛЕКС”, плиты и керамзит с У=350кг/м для уклонов укладываются по слою пароизоляции. Водосток внутренний. Уклон кровли в сторону водосточных воронок создается за счет отсыпки дополнительного слоя керамзита в местах разуклонок. Чердачное пространство выполнено в виде единого объема с полупроходным теплым чердаком. 1.4.8. Окна и двери Окна в жилой части дома с тройным остеклением. В притворах оконных переплетов установлены уплотнительные прокладки пенополиуретана. Строительные зазоры между оконным блоком и кирпичными подстенками заполнены пенополиуретаном. Подоконные доски - деревянные. Окна служебных помещений с двойным остеклением. Наружные двери оборудованы доводчиками. Двери внутренние цельно деревянные облицованные дубовым шпоном с покраской бесцветным лаком за 2 раза. Деревянные проемы лифтов облицованы алюминиевым ,. профилем. Для снижения воздухопроницаемости дверных заполнений произведено уплотнение зазоров между створками переплетов и коробками, уплотняющими прокладками из пенополиуретана. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 5 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |
| 1.4.9. Полы В ванных комнатах, санузлах - керамические плитки с устройством гидроизоляции по плитам перекрытий и заведением ее на стены не менее 300мм. В прихожих и коридорах, а также кухнях- поливинилхлоридный линолеум на тканевой подоснове на клее бустилат. В залах, спальнях и детских комнатах - ковролин. В нежилых помещениях (санузлы) - мозаичные плиты с рисунком. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 6 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |
| 2. Отделочные работы 2.1. Наружная отделка Фасад здания разработан в соответствии с комплексным архитектурным решением застройки квартала. Цокольная часть отделана высококачественной декоративной штукатуркой по камню. Надземная часть - наклейка на стены стеклосетки, установка дюбилей для крепления утеплителя, установка слива из алюминиевого листа, декоративная штукатурка фасада типа «Senergy». Используются архитектурные детали независимо от сложности их формы и рисунка для окон и дверей, колонны, русты. 2.2. Внутренняя отделка В жилых комнатах, передних и коридорах потолок - отделка под водоэмульсионную краску или оклейка обоями. Стены - облицованы гипсокартонными листами толщиной 13 мм и оклейка обоями улучшенного качества. В кухнях, санузлах масляная окраска с частичной или полной облицовкой глазурованной плиткой. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 7 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |
| 3. Инженерное оборудование Здание оборудовано всеми видами инженерного обеспечения: Водопровод - хозяйственно питьевой. Канализация - хозяйственно бытовая в городской сети. Водосток - внутренний в ливневую канализацию. Отопление - водяное централизованное. Горячее водоснабжение - от внешней сети. Освещение - лампами накаливания и люминистентными. Устройство связи - радиотрансляция,телефонные вводы, телефикация. Вентиляция - естественная, через объем теплого чердака. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 8 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |

| 4. Противопожарные мероприятия Противопожарные мероприятия имеют цель предупреждение пожаров, локализацию очагов возгорания и ограничение возможности распространения огня по зданию, облегчения пожаротушения, сохранение устойчивости конструкций в условиях воз на них высоких температур, огня и воды, создание условий для безопасности эвакуации людей из горящего здания.. Противопожарные требования в объемно-планировочном решении реализуют путем разделения здания на части, противопожарными стенами, ограждения с повышенным пределом огнестойкости, созданием эвакуационных путей. В конструктивных решениях - применение материалов и строительных изделий соответствующих групп возгораемости и пределов огнестойкости, трещиностойкости конструкций в условиях воздействия на них огня. Противопожарные стены, служащие для ограничения распространения пожара по зданию имеют степень огнестойкости не менее 4ч. Цокольные этажи разделены несгораемыми стенами с огнестойкостью 1ч. Выделение эвакуационных путей несгораемыми ограждениями и предохранением их от возгорания. Для дымоудаления коридоры обеспечивают шахтами с принудительной вытяжкой, а лестничные клетки и шахты лифтов - подпором воздуха (не менее 20Па при одной открытой двери). Подпор обеспечивают также в вестибюлях, тамбурах, шлюзах незадымляемых лестниц. Через этаж, начиная со второго, а в коридорах этажей устраивают специальные пожарные вентили, обеспечивающие быстрый доступ к воде. На первом этаже около входа располагают противопожарный ящик со специальными инструментами. К кранам противопожарного водоснабжения должен быть обеспечен постоянный доступ для пожарных подразделений и их оборудований. Предусматривается автоматическая противодымная защита лифтовых шахт. Ствол мусоропровода следует выполнить из негорючих материалов. На цокольном этаже перед лифтами предусмотрен тамбур-шлюз первого типа с подпором воздуха при пожаре. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 9 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |
| 5.Теплотехнический расчет Теплотехнический расчет наружной стены из кирпича, утепленной снаружи пенополистирольной плиткой ПСБС ведется по СНиП П-3-79 «Строительная теплотехника» и СНиП 23-01 «Строительная климатология» Исходные данные: 1.Район строительства- г. Самара 2.Ограждаемое помещение - жилая комната. 3.Конструкция наружной стены по зданию 1. Штукатурный раствор 2. Кирпичная кладка 3. Наружный декоративно- отделочный 4. Утеплитель Данные микроклимата T = 18°C - температура воздуха внутри помещения W = 55% - влажность воздуха Режим внутри помещений нормальный № п.п.; Материал конструктивного слоя; Характеристика материала в сухом состоянии; Расчётный коэффициент при условии эксплуатации 'А'. толщина; плотность; теплпроводимость; теплоусловия; теплопроводность. 1; штукатурка; 0.02 м; 1800кг/м3; 0.7; -; 0.7. 2; кирпич глиняный; 0.64 м; 1800кг/м3; 0.7; 9.2; 0.7. 3; пенополистирол; ..; 100кг/м3; 0.041; —; 0.041. tв= 18°C tот = -5.2°С zon = 203 сут Ro > Ro Ro - расчётное сопротивление стены Ro - определяем по СНиП И-3-79 исходя из ГСОП |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 10 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |
| ГСОП = (tв - tот) · zon = (18+5.2) · 203 = 4709.6 , тогда Ro = 3.1(м2 °С)/Вт Rо = 1/ + Рслоев + 1/αн R = δ/λ По СНиП II-3-79 αн = 8.7 αβ = 23 Rслоёв = 0,02/0.7 + 0.64/0.7 + х/0.041 Ro = 1/23 + 0.02/0.7 + 0.64/0.7 + х/0.041 + 1/8.7 3:1 = 1/23 + 0.02/0.7 + 0.64/0.7 + х/0.041 + 1/8.7 3.1 = х/0.041 + 1.1 х =0.082 м Ro = 1/23 +0.02/0.7 + 0.082/0.041 + 1/8.7 = 3.0 Условие выполняется, т.е. данная конструкция наружного ограждения удовлетворяет требованиям теплозащиты для г. Самара |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 11 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |
| 6. Список литературы - Аникин В.И. Архитектурное проектирование жилых зданий. - Минск: Высшая школа, 1987, - Архитектура гражданских и промышленных зданий. Т.З. Жилые здания./ Под общей ред. Щвецова К.К. - М.: Стройиздат, 1983. - Конструкции гражданских зданий / Маклакова Т.Г., Нанасова СМ., Бородай Е.Д., Жидков В.П. Под ред. Маклаковой Т.Г. - М.: Стройиздат, 1986. - Конструкции гражданских зданий / под ред. Туполева М.С. - М.: Стройиздат, 1973. - Маклакова Т.Г., Нанасова СМ. Конструкции гражданских зданий: Учебник. - М.: Издательство АСВ, 2000. - Миловидов П.II., Орловский Б.Я., Белкин А.Н. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания. - М.: Высшая школа, 1987. - Сербимович П.П. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Гражданские здания массового строительства. Учеб. Для строительных вузов. - М.: Высшая школа, 1975. - СНиП 2.08.01-89. Жилые здания. - СНиП 23.01-99. Строительная климатология. -М.: 2000. - СНиП П-3-79. Строительная теплотехника. - М: 1996. - Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. - Л.: Стройиздат, 1981. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЗИФ ПГС КП | Лист |
|  |  |  |  |  |  | 12 |
| Изм | Лист | № докум | Подп. | Дата |  |  |