- РАСЧЕТНО-КОНСТРУКТИВНАЯ ЧАСТЬ.

2.1.Расчет фундамента по оси А(В)

2.1.2.Грунтовые условия стройплощадки.

Площадка .№1

Таблица физических характеристик грунта

| № образца | №скважины | Глубина отбора образца |  | Гранулометрический состав грунта ,% |  |  |  |  |  | WL | WP | Плотн ость р, г/см1 | Плотно сть р г/см1 | Влаж ность W, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | >200 | 200 10 | 10 2 | 2 0.5 | 0.5 0.25 | 0.25 0.1 | <0.1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 20, | 79,0 | 30 | 18 | 2,70 | 1,93 | 23 |
| 2 | 1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 2,0 | 97,0 | 53 | 30 | 2,74 | 1,92 | 36 |
| 3 | 2 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 25,0 | 58,0 | 16 | 10 | 2,67 | 2,18 | 16 |
| 4 | 2 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 14,0 | 21,0 | 40,0 | 24,0 | 0 | 0 | 2,66 | 2,00 | 25 |
| 5 | 3 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 96,0 | 44 | 24 | 2,74 | 2,00 | 27 |

2.1.3. Исследование грунтов.

# Образец №1 с глубины 2м

# где WL =0,30 Wp =0,18   грунт  глинистый

Число пластичности:

1) р = WL−Wp%=0,30−0,18=0,12 - грунт  суглинок (приложение 5  таб. 4)

Показатель консистенции:

2)  L = W−WpIр=0,24−0,180,13=0,46- Грунт  суглинок  тугопластичный (приложeние 5 таб. 5)

Определяем коэффициент пористости:

3) е =(1+W)рs/р -1=(1+0.23)х2.7/1.93 -1 =0.72

Степень влажности:

4) Sr=Wрs /е=0.23 х 2,7/0.72=0,86 - грунт не просадочный

Т.к S>0.8 грунт не просадочный

Удельное сцепление Сn= 24 кПа

Угол внутреннего трении φn = 21˚

Условное расчетное сопротивление Ro=200 КПа

Вывод: грунт суглинок тугопластичный - может служить  естественным основанием.

# Образец №2 с глубины 4,6м

# где WL = 31 Wp = 18 -грунт глинистый

Число пластичности:

1) р = WL−Wp=31−18=0,13 - грунт суглинки (по приложению 5 табл.4)

Показатель консистенции:

2)  L = W−WpIp=0,24−0,180,13=0,46 -суглинки мягкопластичные(по приложению 5 табл.4)

Определяем коэффициент пористости:

3) е = (1+W)ρsρ−1=(1+0,24)2,711,95−1=0,72

Степень влажности:

4) Sr=Wρse=0,24∗2,710,72=0,9

СN=25 кПа

φ=21,5

R0=180 кПа

Вывод: так как 0,9>0,8 грунт суглинки мягкопластичные насыщенные водой непросадочные, может служить естественным основанием

# Образец №3 с глубины 7м

# где WL = 0,53  Wp =  0,30

Число пластичности:

1) р = WL−Wp=0,53−0,30=0,23-грунт  глина (приложение 5  таб. 4)

Показатель консистенции

2)  L = W−WpIp=0,53−0,300,23=0,26- глина тугопластичная (приложение 5 таб. 5)

Коэффициент пористости:

е = (1+W)ρsρ−1=(1+0,36)2,741,92−1=0,94

Степень влажности:

Sr=Wρse=0,36∗2,740,94=1,04

Т.к Sr>0.8 грунт непросадочный

Удельное сцепление Сп= 37кПа

Угол внутреннего трения φn =14˚

R0=210 кПа

Вывод: грунт  глина тугопластичная, не просадочная может служить естественным   основанием

#### ТАБЛИЦА №1 СБОРА НАГРУЗКИ НА 1 кв. м. ПОКРЫТИЯ

| Вид и подсчёт нагрузки | q нкПа | γf | q кПа | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные 1 бикрост 2 слоя 6•0,005•6 2 цементно-песчаная стяжка 0,02•1м•20 3 утеплитель 0,18•1м•20 4 пароизоляция 0,006•8,5 5 от плиты | 0,03 0,4 0,8 0,03 2,75 | 1,3 1,3 1,3 1,3 1,1 | 0,039 0,52 1,04 0,039 3,03 | Табл. ЖБК |
| ## Итого: ## Временные ### Снеговая нагрузка | 4,01 1,26 | 1,4 | 4,67 1,8 | СНиП |
| Полная нагрузка | 5,27 |  | 6,47 |  |

#### ТАБЛИЦА №2 СБОРА НАГРУЗКИ НА 1 кв. м. ПЕРЕКРЫТИЯ

| Вид и подсчёт нагрузки | q нкПа | γf | q кПа | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные 1 от дощатого пола 0,054•5 2 цементно-песчаная стяжка 0,02•20 3 от собственного веса плиты | 0,27 0,4 2,75 | 1,1 1,3 1,1 | 0,30 0,52 3,03 | Табл. ЖБК |
| ## Итого: ## Временные ### Полезная нагрузка на перекрытие | 3,42 0,7 | 1,3 | 3,85 0,91 |  |
| Полная нагрузка | 412, |  | 4,76 |  |

Эскиз №1 Деталь покрытия.

Эскиз №2 Деталь перекрытия.

Эскиз №3 Грузовая площадка фундамента.

Таблица№3 сбора нагрузок на фундамент.

| Вид и подсчёт нагрузки | q нкПа | γf | q кПа | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные 1 от плит покрытия 4,32•22 2 от плит перекрытия 5,18•22 3 стеновые панели 0,4•97,8-1,8•9 4 колонны 5 балки фундаментные 6 цокольные панели 7 ригеля 6м 8 ригеля 3м | 95,04 171,45 38,02 6,25 5,5 5,3 9 4,5 | 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 114,05 205,74 45,62 7,5 6,6 6,36 10,8 5,4 |  |
| ## Итого: Временные | 335,06 |  | 402,07 |  |
| ##### Полная нагрузка | 335,06 |  | 402,07 |  |

2.1.4. Определение глубины заложения фундамента из 2-х условий.

Исходя из глубины промерзания грунтов наружных стен.

От глубины промерзания грунта и пучинистости.

Для этого dfn=d0∗Мt-норма глубины промерзания, здесь d0 = 0.23 п.2,27 для суглинков;

Мt = 64.4 0 для Кургана.

dfn=0,23∗64,4=1,84м

df=dfn∗Kh=1.84∗0.4=0.73 Кh = 0,4 из т.1 стр.6 СНиП 2.02.01.-83

согласно т.2 делается вывод, что d≥dfт.е.1,00м

из двух условий принимаем d =1,0м

2.1.5. Определение размеров подошвы фундамента с проверкой давления.

Атр=NHR0−γср∗d=335,06157,75−20∗1,0=2,43м2

Размер подошвы    в=l=ATP=2.43=1.55м принимаются для проверки вхL=1,5мх1,5м

Проверка P≤R; здесь P=N+GA=N∗γср∗d∗AA=335.06+20∗1.0∗2.252.25=168.91кПа

R=γc1∗γc2K∗Mγ∗в∗Kz∗γc+Mg∗d1∗γc1+Mc∗CII

γс1=1,25;γс2=1т.3стр.8К=1,1;КZ=1при,в<10мМγ=0,47;Мg=2.89;Mc=5.48по,таблице4стр9приϕн=190

γ=γIII=18.5кн/м 3-удельный вес грунта выше подошвы и ниже подошвы.

Сн=СII=16кПа

hcf=0.1мγcf=18кнм3γII=18.5кнм3

R=1,25∗11,10,47∗1,5∗1∗18,5+2,89∗1,09∗18,5+5,48∗16=181,1кПа

имеется P≤R с небольшим запасом, следовательно размеры подошвы не уменьшаются при вхL = 1,5х1,5 получили Р = 168,91 кПа; R = 181,1 кПа, принимаем  вхL = 1,5х1,5

Сечение фундамента.

2.2. Расчет плиты перекрытия ПК 58 - 12

2.2.1. Рассчитать из условия прочности и законструировать плиту ПК 58.12 с номинальным пролётом L = 6м, номинальной шириной В н = 1,2м для междуэтажного перекрытия обеденного зала столовой.

вр = 20см

ар =10см

L0=L−вр−ар=6−0,2−0,1=5,7м

#### ТАБЛИЦА №4 СБОРА НАГРУЗКИ НА 1 кв. м. ПЕРЕКРЫТИЯ

| Вид и подсчёт нагрузки | q нкПа | γf | q кПа | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Постоянные от дощатого пола 5,50*0,05 цементно-песчаная стяжка 20,00*0,02 от собственного веса плиты ## Итого: ## Временные ### Полезная нагрузка на перекрытие | 0,27 0,4 2,75 3,42 3 | 1,1 1,3 1,1 1,2 | 0,30 0,52 3,03 3,85 3,6 |  |
| Полная нагрузка | 6,35 |  | 7,36 |  |

Железобетонная плита ПК относится к линейным элементам, т.е. имеет балочную расчётную схему с равномерно распределённой по длине нагрузкой.

Определяется расчетная нагрузка на 1м. п. плиты:

q=q∗BH=7,36×1,2=8.83кНм.п.

2.2.2. Расчётная схема плиты.

Mmax=q×L028=8.83×5.728=44.83кН.мQmax=q×L02=8.83×5.72=31.46кНQL|4=Qmax2=31.462=15.73кН

2.2.3. Расчетные данные для подбора сечений.

Бетон В-30 Rв = 17мПа Rst =1,2мПа

Продольная рабочая арматура А-II Rs =280,0

Распределительная поперечная арматура и монтажных петель из стали А-I

Rs  = 225мПа Rsw = 175мПа

Арматурная сетка для армирования верхней полки из стали Вр-I Rs =360мПа

Высота плиты типовая.

Принято h=22см. Конструируется поперечное сечение плиты, при этом толщина полок назначается по 30мм, толщина промежуточных ребер не менее 25мм, крайних ребер не менее 35мм.

Расчетное сечение плиты приводится к тавровому сечению. Ширина ребра таврового сечения в=24см - это суммарная толщина ребер плиты с учётом замоноличенных швов.

Поперечное сечение.

Расчетное сечение.

Назначается а = 3см.Тогда рабочая высота сечения: h0 =h-а=22-3=19см.

2.2.4. Расчет прочности нормальных сечений.

Расчетная ширина верхней полки вf =B Н=120см, т.к. в пустотных плитах полка предохранена от потери устойчивости частым расположением ребер.

Коэффициент А0=МмахRв∗вf∗h02=44,83∗10317,0∗120∗192=0,060

По таблице 3,1 (19)

η=0,968    ε=0,065

Высота сжатой зоны бетона.

х=ε∗h0=0.065∗19=1.23см<hf=3см

Следовательно, имеется один случай расчета таврового сечения.

Площадь рабочей арматуры.

Аsтр=МмахRs∗η∗h0=4,48∗103280∗0,968∗19=9,0см2

По сортаменту стержневой арматуры принимаются рабочие стержни.

2 Ø16 + 5 Ø12 А-II   Аs = 9,67 размещаем в каждое ребро.

Эти продольные стержни объединяют в сварную сетку распределительными стержнями Ø 5 Вр-I принятыми по таблице т1.1 из условия сварки.

Шаг распределительных стержней S = 250мм

2.2.5. Расчет прочности наклонных сечений.

Проверяется условие необходимости в поперечной арматуре.

Qмах≤ϕв3(1+ϕf)∗Rвt∗в∗h0=0.6∗(1+0.5)∗0.12∗24∗19=49.25кНQмах=31,46кН<49,25кН−условие.выполняетсяQL|4=15.73кН<49,25кН−условие.выполняетсяϕf=2∗0.75∗(вf−в)∗hfв∗h0=(120−24)∗324∗19∗1,5=0,977

принимаем ϕf=0,5

Следовательно, поперечная арматура по расчету в плите не нужна, но при h>150мм требуется конструктивно согласно п. 5.26; 5.27 СНиП 2.03.01-84

Назначается  dsw=6мм A-I; nsw=3; Asw=0.283см 2

Шаг поперечной арматуры у опор плиты S h|2 = 11см из условий конструирования

S 150мм; принимается S = 10см

Проверка правильности расстановки.

Qmax≤QwвQwв=2∗2∗(1+ϕf)∗Rвt∗в∗h02∗qsw;гдеqsw=Rsw∗AswS>Rвt∗в2;qsw=17,5∗0,283∗310=1,485;Rвt∗в2=0,12∗242=1,44

1,485>1,44-условие выполняется.

Qwв=2∗2∗(1+0,5)∗0,12∗24∗192∗1,485=136,11кН

31,46кН < 136,11кН - условие выполнено, расстановка арматуры достаточна в средней

части плиты на L|2 поперечная арматура не ставится, т.к. h<300мм.

2.2.6. Проверочный расчет плиты на воздействие усилий, возникающих при перевозке, монтаже.

Конструктивная длинна плиты при опирании её на ригель таврового сечения.

Lкон = L-вр-2*2см = 6-0,2-0,04 = 5,76м или принимается по каталогу Ж.Б.И.

Расположение монтажных петель и подкладок при транспортировании рекомендуется от концов плиты на расстоянии L1  0,15*1кН = 0,15*5,76 = 0,86м, принимается L1 =0,5м

Расчетная схема плиты при перевозке, монтаже.

На плиту при перевозке, монтаже действует нагрузка от собственного веса с учетом динамического её воздействия:

qсв = qсвн*В*γf (кН/м.п.)

здесь qсвн = 2,75кН/м - вес 1м плиты.

В = 1,19-конструктивная ширина плиты.

γf=1,6-коэффициент (надежности) для динамических нагрузок.

qсв = 2.75*1.19*1.6 = 5.23

Изгибающий момент, возникающий на условных опорах плиты.

М1=qсв∗L122=5.23∗0.522=0,653кНм

Этот момент воспринимается продольной арматурой сварной сетки в верхней полке плиты. Необходимое количество этой арматуры на 1м, по ширине плиты определяется из расчета нормального сечения плиты:

А0=М1Rв∗вf∗h02;а=1,5см;h0=22−1.5=20,5смА0=653,00Нм17,0∗1,19∗20,52=0,077

по таблице 3.1 η=0,96

Аsтр=М1Rs∗η∗h0вf=653,00Нм360∗0,96∗20,51,19=0,7см2

По сортаменту сварных сеток принимается сетка с продольной рабочей арматурой.

150/250/4/3  Аs = 0,87см В-I

2.2.7. Определяем диаметр монтажных петель.

Предполагается, что при подъёме плиты её вес может оказаться переданным на две петли из четырёх. Тогда усилие, приходящееся на одну из петель

N=qсв∗Lкон2=5,23∗5,762=15,06кН

Требуемая площадь поперечного сечения петли:

Аsтр=NRs=15,06∗10225=0,669см2

По сортаменту принимается петля Ø12 А-I Аs = 0,785

Проверка:

Pmax= N/A + Gct

Pmax ≤ 1,2R

Gcm-вес стакана

Gcm =1×1,5×1,5×24=54 кПа

Pmax  =335,06 +54/1,5×1,5=172,9 кПа

Pmax  =172,9 кПа ≤ 1,2 R=1,2 ×181,1=217,32 кПа