ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

УЧЕБНО-КУРСОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

ФИРМА «УПФИР»

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ООО  Учебно-курсовой

производственной фирмы «УПФИР»

А.И. Кашкарова

«______»_________ 200__ г.

КОМПЛЕКТ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГРАММ

для  переподготовки рабочих по профессии

«Машинист трубоукладчика»

Квалификация –5 разряда

Код профессии - 14277

г. Тюмень

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий комплект предназначен для переподготовки рабочих по профессии "Машинист трубоукладчика", из числа лиц, имеющих родственную профессию (тракторист, машинист других строительно-дорожных машин).

В сборник включены: квалификационная характеристика, рабочий учебный план, тематические планы и программы, список рекомендуемой литературы и экзаменационные билеты.

Продолжительность обучения рабочих, имеющих родственную профессию (тракторист), установлена 1,5 месяца в соответствии с действующей моделью учебного плана для профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям.

Для выполнения обязанностей машиниста трубоукладчика допускаются рабочие не моложе 18 лет.

В соответствии с "Правилами допуска к управлению самоходными машинами" (постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 г. № 796) по окончании обучения производится аттестация рабочих на право управления самоходными машинами (трубоукладчиками).

Лицам, выдержавшим экзамены, выдается удостоверение установленного образца с указанием категории машины к управлению которой он допущен.

Квалификационная  характеристика   составлена  в соответствии      с     действующим      Единым      тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих 1986 года (выпуск 3, раздел "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы").

В тематические планы изучаемого предмета могут вноситься изменения и дополнения с учетом специфики отрасли в пределах часов, установленных рабочим учебным планом.

При обучении рабочих практическое обучение предусматривает в своей основе производственную практику на учебном полигоне и производстве.

Мастер (инструктор) производственного обучения должен обучать рабочих эффективной организации труда, использованию новой техники и передовых технологий на каждом рабочем месте и участке, детально рассматривать с ними пути повышения производительности труда и меры экономии материалов и энергии. В процессе эксплуатации трубоукладчиков особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения требований инструкций и Правил по безопасности труда. В этих целях преподаватель теоретического и мастер (инструктор) производственного обучения, помимо изучения общих требований безопасности труда, предусмотренных программами, должны значительное внимание уделять требованиям безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае при изучении каждой темы или переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения. К строповке грузов допускаются лица, обученные по программе стропальщиков.

К концу обучения каждый обучаемый должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, технологическими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся допускаются после сдачи зачета по безопасности труда.

Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения с обязательным участием представителя органов Госгортехнадзора.

Квалификационная (пробная) работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Обновление технической и технологической базы современного производства требует систематического включения в действующие программы учебного материала по новой технике и технологии, экономии материалов, повышению качества работ, передовым приемам и методам труда, а также исключение устаревшего учебного материала, терминов и стандартов.

Количество часов, отводимое на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии,  что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Профессия —  «машинист трубоукладчика»

Квалификация — 5-й разряд.

Машинист трубоукладчика 5-го разряда должен знать:

1. Назначение, устройство, принцип работы и технические характеристики базовых машин (тракторов) и навесного оборудования трубоукладчиков с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с.).

2. Монтаж и демонтаж навесного оборудования.

3.	Причины возникновения неисправностей и способы
их устранения.

4.	Инструкции завода-изготовителя на изучаемые марки трубоукладчиков с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с).

- Требования технической эксплуатации трубоукладчиков с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с).

- Устройство стропов и грузозахватных приспособлений, способы работы с ними и нормы выбраковки.

- Основные виды трубопроводов, оборудования и грузов разных категорий и способы их монтажа, погрузки и разгрузки в разных условиях.

- Правила производства работ трубоукладчиками с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с.) на строительстве трубопроводов, монтаже заводского оборудования, на погрузо-разгрузочных работах.

- Порядок складирования грузов в зоне работы трубоукладчика.

10.	Виды, свойства и нормы расхода горюче- смазочных и других эксплуатационных материалов.

- Систему планово-предупредительного ремонта.

- Инструкции по техническому обслуживанию, текущему ремонту и консервации трубоукладчиков с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с) .

- Слесарное дело в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 4-го разряда.

- Правила  безопасности дорожного движения.

- Производственную (должностную) инструкцию и правила внутреннего распорядка.

16.	Правила безопасности труда, производственной санитарии и пожарной безопасности.

Машинист трубоукладчика 5-го разряда должен уметь:

- Управлять трубоукладчиком с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л.с) при производстве монтажных и погрузо-разгрузочных работ.

- Готовить к работе, проверять техническое состояние и производить регулировку механизмов и агрегатов трубоукладчиков с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с).

- Производить техническое обслуживание и текущий ремонт трубоукладчиков с двигателями мощностью до 73 кВт (100 л.с).

- Определять правильность и надежность строповки грузов, пригодность тросов и грузозахватных приспособлений.

5.	Определять по внешним признакам основные
свойства, категории, и примерную массу поднимаемых
грузов.

6.	Определять простейшими способами качество топлива, смазочных и других эксплуатационных материалов.

7.	Выполнять транспортирование трубоукладчика своим ходом и с помощью транспортных средств.

- Выполнять слесарные работы при техническом обслуживании и текущем ремонте трубоукладчика в объеме, предусмотренном для слесаря строительного 4-го разряда.

- Читать рабочие чертежи и схемы.

- Вести учет работы трубоукладчика с двигателем мощностью до 73 кВт (100 л.с), заполнять документы, связанные с его эксплуатацией.

- Соблюдать требования технической эксплуатации трубоукладчика.

- Соблюдать правила безопасности при работе на трубоукладчике.

13. Выполнять инструкции по охране труда, производственной санитарии и правилам пожарной безопасности

Рабочий учебный план

для переподготовки рабочих по профессии

«Машинист трубоукладчика»

| № п.п. | Предметы | Недели |  |  |  |  | Всего часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 1. | Теоретическое обучение |  |  |  |  |  | 67 |
| 1.1 | Экономический курс |  |  |  |  |  | 7 |
| 1.1.1. | Основы рыночной экономики | 4 | 3 |  |  |  | 7 |
| 1.2. | Общетехнический курс |  |  |  |  |  | 15 |
| 1.2.1. | Чтение чертежей | 4 |  |  |  |  | 4 |
| 1.2.2. | Материаловедение | 4 | 2 |  |  |  | 6 |
| 1.2.3. | Электротехника | 3 | 2 |  |  |  | 5 |
| 1.3. | Специальный курс |  |  |  |  |  | 45 |
| 1.3.1. | Специальная технология | 16 | 14 |  |  |  | 32 |
| 1.3.2. | Правила дорожного движения | 3 | 4 |  |  |  | 7 |
| 1.3.3. | Промышленная безопасность | 3 | 3 |  |  |  | 6 |
| 2. | Практическое обучение |  |  |  |  |  | 160 |
| 2.1.1. | Производственное обучение |  | 8 | 16 | 8 |  | 48 |
| 2.2.2. | Производственная практика |  |  | 24 | 32 | 32 | 112 |
| 3. | Резерв времени | 1 | 2 |  |  | 1 | 4 |
| 4. | Консультации |  | 2 |  |  | 1 | 3 |
| 5. | Квалификационный экзамен |  |  |  |  | 6 | 6 |
|  | Итого: | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 240 |

1.1. Экономический курс

1.1.1. Тематический план и программа

Предмет – «Основы рыночной экономики»

Тематический план

| № п/п | Т е м а | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение. Сущность рыночной экономики | 2 |
| 2. | Рыночный механизм | 2 |
| 3. | Маркетинг и менеджмент | 1 |
| 4. | Инфраструктура рынка. | 1 |
| 5. | Социальная ситуация в обществе. | 1 |
|  | Итого: | 7 |

Программа

Тема 1. Введение. Сущность рыночной экономики.

Рынок как система экономических отношений между товаропроизводителем  и потребителем. Основы товарного производства.

Основы товарного производства.

Товар и его свойства. Рабочая сила как товар.

Нормы рыночных отношений:  закон стоимости,  закон денежного обращения,  закон спроса и предложения.

Тема 2. Рыночный механизм.

Элементы рыночного механизма: спрос, предложение, цена, конкуренция.

Структура рынка:  рынок товаров и услуг,  рынок ценных бумаг,  рынок средств производства, рынок рабочей силы.

Тема 3. Маркетинг и менеджмент.

Основные принципы маркетинга. Функции маркетинга, содержание маркетинговой деятельности.

Особенности развития маркетинга в России.

Место рекламы в системе маркетинга. Назначение рекламы и её виды.

Менеджмент. Функции менеджмента. Содержание менеджмента.

Тема 4. Инфраструктура рынка.

Основные элементы инфраструктуры рынка:  банки, биржи, торговые дома.

Функции банков, виды банков. Единая банковская система.

Функции биржи, виды бирж.

Основные принципы их деятельности.

Торговый дом, его задачи. Основные принципы деятельности торгового дома.

Тема 5. Социальная ситуация в обществе.

Социально-экономические и психологические проблемы  безработицы.

Социальная защищенность людей в условиях рынка. Пути решения проблем трудоустройства и переподготовки кадров.

Социальные права и гарантии населения.

1.2.1.Тематический план и программа

Предмет – «Чтение чертежей»

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Значение графических изображений в технике. | 2 |
| 2. | Кинематические и гидравлические схемы. | 2 |
|  | Всего: | 4 |

Программа

Тема 1. Значение графических изображений в технике.

Разрезы и сечение на сборочных   чертежах. Изображение на сборочных чертежах резьбовых, сварочных, заклепочных, зубчатых (шлицевых) и шпоночных соединений. Изображение пружин на сборочных чертежах. Условности и упрощения на сборочных чертежах. Понятие об ЕСКД и ее требования.

Тема 2. Кинематические и гидравлические схемы.

Понятие о схемах. Классификация схем. Условные обозначения и изображения элементов  на кинематических и  гидравлических  схемах.

Правила чтения чертежей общего вида. Правила чтения сборочных чертежей. Правила чтения чертежей деталей. Правила чтения кинематических и  гидравлических  схем.

Гидравлические передачи трубоукладчика.  Принципиальные схемы открытых и закрытых систем объемных гидропередач.

1.2.2.Тематический план и программа

Предмет – «Материаловедение»

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Черные, цветные металлы, и сплавы металлов. | 2 |
| 2. | Коррозия металлов. | 1 |
| 3. | Состав и основные свойства пластмасс, изоляционные материалы | 1 |
| 4. | Горюче-смазочные материалы | 2 |
|  | Всего: | 6 |

Программа

Тема 1. Черные, цветные металлы,  и сплавы металлов.

Назначение металла и изделий из них в машиностроении. Черные металлы. Основные введения о металлах; их физические, химические, механические и технологические свойства, Зависимость свойств металлов от их структуры.

Чугун; способы получения, виды, свойства и область применения, Флюсы, их влияние на качество чугуна. Марки чугуна.

Сталь, ее производство, свойства, сорта, классификация, маркировка. Углеродистые я легированные стали. Влияние легирующих элементов на качество стали. Стали с особыми свойствами. Маркирование стали по ГОСТу,

Понятие о видах обработки металлов. Литье, ковка, штамповка, прокатка, волочение. Понятие о сварке, пайке и лужении, слесарной и механической обработке металлов резанием, об электротермических и электрохимических методах обработки металлов.

Значение цветных металлов. Основные цветные металлы, применяемые в машиностроении (медь, алюминий, цинк, олово, никель); их свойства и применение. Сплавы цветных металлов:  латунь, бронза, баббиты,  сидунин и др., область их применения. ГОСТ.

Антифрикционные сплавы на оловянной и свинцовистой основах.      Припои легкоплавкие и тугоплавкие, флюсы.

Физические и механические свойства металлов.

Тема 2. Коррозия металлов.

Сущность и виды коррозии металлов. Действие различных сред на металлы. Влияние чистоты поверхности на стойкость против коррозии. Защита поверхности металлов от коррозии. Неметаллические покрытия. Покрытие поверхности черных металлов другими металлами (способы и применение). Защитные пленки, поверхностная закалка, воронение, азотирование и др.

Метизы, абразивные материалы, лаки и краски; их применение.

Тема 3. Состав и основные свойства пластмасс, изоляционные материалы.

Пластмассы; их виды, состав, свойства и применение в машиностроении.

Материалы, применяемые для изготовления тормозных колодок, сальников и прокладок.

Электроизоляционные материалы, применяемые в машиностроении; их классификация. Электрическая прочность изоляторов.

Естественный и синтетический каучук, изделия из него, применение.

Тема 4. Горюче-смазочные материалы.

Классификация топлива. Свойства топлива: испаряемость топлива, детонационная стойкость,  самовоспламеняемость, теплофизические свойства,  противоизносные  свойства, экологические свойства.

Смазочные материалы, применяемые при эксплуатации двигателей внутреннего сгорания. Сорта масел и смазок.  Способы получения смазочных материалов (нефтяные, синтетические, смешанные). Выбор базового масла. Способы хранения масел и смазок.

Обтирочные, притирочные и промазочные материалы; технические требования к ним и их хранение.

Тосол, антифриз;  область применения, температура кристаллизации, маркировка.  Периодичность замены.

1.2.3. Тематический план и программа

Предмет – «Электротехника»

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие сведения об электрическом токе. | 2 |
| 2. | Источники электрического тока. | 2 |
| 3. | Источники и потребители тока трубоукладчика | 1 |
|  | Всего: | 5 |

Программа

Тема 1. Общие сведения об электрическом токе.

Понятие об электрическом токе. Постоянный ток. Электрическая цепь и ее элементы. Сила тока. Напряжение. Сопротивление и электропроводность проводников и изоляторов (диэлектриков). Закон Ома. Соединение проводников между собой: последовательное, параллельное и смешанное. Преимущества и недостатки.

Тема 2. Источники электрического тока.

Работа и мощность электрического тока. Короткое замыкание и тепловое действие тока.

Аккумуляторные батареи свинцово-кислотные и щелочные.

Генераторы постоянного и переменного тока; устройство и принцип действия.

Плавкие предохранители; материал  и форма изготовления. Назначение плавких предохранителей. Исполнение плавких вставок в зависимости от величины тока и напряжения.

Тема 3. Источники и потребители тока трубоукладчика

Общая схема электрической системы. Потребители электроэнергии. Особенности схем электрооборудования  трубоукладчиков различных марок.

Система электрического освещения, принципиальная схема. Основные элементы системы электроосвещения, назначение, принцип работы. Устройство генератора, реле регулятора и др. устройств электрооборудования.

1.3.1. Тематический план и программа

Предмет - "Специальная технология"

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введение | 2 |
| 2. | Сведения из технической механики. Детали машин. | 4 |
| 3. | Силовые установки строительных самоходных машин | 4 |
| 4. | Устройство трубоукладчиков | 10 |
| 5. | Техническое обслуживание и ремонт трубоукладчиков | 4 |
| 6. | Организация и производство работ трубоукладчиками | 8 |
|  | Всего: | 32 |

Программа

Тема 1. Введение

Задачи и структура предмета. Значение отрасли.

Научно-технический прогресс отрасли, его приоритетные направления. Значение профессии и перспективы ее развития.

Роль профессионального мастерства рабочего, в обеспечении высокого качества выполняемых работ. Трудовая и технологическая дисциплина.

Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой теоретического обучения  по профессии.

Тема 2. Сведения из технической механики. Детали машин.

Детали машин. Классификация деталей машин.

Оси, валы и их элементы. Опоры осей валов. Основные типы подшипников скольжения и качения.

Общее понятие о муфтах. Глухие, сцепные и подвижные типы муфт.

Резьбовые соединения. Крепежные соединения, их профили. Детали крепежных соединений: болты, винты, гайки, шайбы, замки.

Шпоночные соединения, их типы. Шлицевые соединения.

Неразъемные соединения Классификация заклепочных соединений. Общее понятие о сварных соединениях.

Типы сварных швов. Соединения, собираемые с гарантированным натягом.

Пружины. Классификация пружин.

Основные сведения о механизмах и машинах. Понятие о механизмах. Кинематические схемы. Понятие о машине. Классификация машин по характеру рабочего процесса. Определение КПД некоторых типов механизмов.

Общее понятие о передачах между валами. Передаточное отношение и передаточное число.

Передача гибкой связью. Передача парой шкивов. Фрикционные, зубчатые, червячные, ременные и цепные передачи, их характеристика и применение.

Механизмы, преобразующие движение: реечный, винтовой, кривошипно-шатунный, эксцентриковый и кулачковый механизмы. Механизмы для бесступенчатого регулирования частоты вращения.

Деформация тел под действием внешних сил. Основные виды деформаций: растяжение, сжатие, сдвиг, кручение, изгиб. Упругая и пластическая деформация, условия их возникновения. Внутренние силы. Напряжение как мера интенсивности внутренних сил в теле. Методы определения внутренних сил и напряжений. Условия безопасной работы деталей и конструкций.

Понятие о гидравлике. Физические свойства и характеристика жидкости.

Гидростатическое давление и его свойства. Единицы измерения давления. Полное и манометрическое давление. Вакуум. Приборы для измерения гидростатического давления. Манометры.

Понятие о потоке жидкости и о расходе жидкости. Режимы движения реальной жидкости. Гидравлические сопротивления. Гидравлический удар в трубопроводах. Явление кавитации.

Гидравлические передачи и их использование в приводе машин. Принципиальные схемы открытых и закрытых систем объемных гидропередач.

Тема 3. Силовые установки строительных самоходных машин

Общие сведения. Классификация поршневых двигателей внутреннего сгорания по роду применяемого топлива, по способу воспламенения рабочей смеси, по тактности, по числу и расположению цилиндров, по быстроходности.

Основные показатели работы двигателя (эффективная мощность, крутящий момент, тепловой баланс и др.).

Устройство и назначение основных систем и механизмов двигателя. Характеристика рабочих циклов четырехтактного и двухтактного карбюраторного и дизельного двигателей. Определение такта.

Основные конструктивные параметры двигателя. Факторы, влияющие на степень сжатия карбюраторных и дизельных двигателей.

Сравнительная характеристика одноцилиндрового и многоцилиндрового двигателей. Сравнительная характеристика карбюраторных и дизельных двигателей.

Устройство и техническая характеристика двигателей, применяемых на трубоукладчиках. Системы пуска. Способы пуска двигателей. Назначение, устройство пусковых устройств. Особенности пуска дизельных двигателей.

Тема 4. Устройство трубоукладчиков

Назначение трубоукладчиков, область применения и виды выполняемых работ. Общее устройство трубоукладчика: гусеничное тракторное шасси, двигатель, силовая передача, ходовое устройство, навесное оборудование, система управления.

Кинематическая схема трубоукладчика. Классификация трубоукладчиков.

Краткая техническая характеристика трубоукладчиков изучаемых марок.

Устройство базовой машины. Типы тракторов, применяемых в качестве базовых машин трубоукладчиков. Назначение основных механизмов машины.

Трансмиссия базовой машины. Назначение и общее устройство трансмиссии. Механизмы и системы трансмиссии: сцепление или гидротрансформатор, коробка передач, главная передача, механизмы поворота, бортовые редукторы, устройство управления муфтами сцепления, смазочная система трансмиссии. Назначение, устройство и работа механизмов и систем трансмиссии. Конструктивные особенности трансмиссии базовой машины изучаемых моделей трубоукладчиков.

Тормозная система трактора. Гидравлические и пневматические системы тракторов. Узлы и оборудование гидравлической и пневматической систем, их работа взаимодействие.

Гусеничное ходовое устройство. Рама ходовой части, ее назначение и устройство. Остовы ходовой части, их  типы. Принципы размещения и способы крепления основных механизмов базовой машины на раме.

Устройство и типы элементов гусеничных движителей и ходовой части. Правила и способы натяжения и регулировки работы гусеничной ленты. Буксирно-прицепные устройства. Конструктивное исполнение буксирных и прицепных устройств базовых машин.

Внешнее оборудование. Узлы внешнего оборудования. Назначение и устройство узлов внешнего оборудования. Особенности конструкции узлов внешнего оборудования, изучаемых моделей трубоукладчиков.

Электрооборудование трубоукладчиков. Общая схема электрической системы. Потребители электроэнергии. Особенности схем электрооборудования  трубоукладчиков различных марок.

Система электрического освещения, принципиальная схема. Основные элементы системы электроосвещения, назначение, принцип работы. Устройство генератора, реле регулятора и др. Устройств электрооборудования.

Техническое обслуживание электрооборудования. Организация рабочего места и безопасность труда при техническом обслуживании электрооборудования.

Общая характеристика навесного оборудования трубоукладчиков. Основные кинематические схемы приводных и исполнительных органов навесного механизма отбора мощности, трансмиссии, вспомогательных и рабочих органов трубоукладчиков и системы управления навесным оборудованием. Основные механизмы навесного оборудования трубоукладчиков. Верхняя рама.

Устройство передаточных механизмов. Механизмы отбора мощности, их назначение, типы. Основные узлы механизма отбора мощности. Механизм привода насоса, фрикционная муфта привода лебедки, коробка передач привода лебедки, промежуточные соединения привода лебедки. Назначение, устройство и основные узлы названных механизмов. Система управления передаточными механизмами, ее устройство. Конструктивные особенности передаточных механизмов изучаемых моделей трубоукладчиков.

Лебедка. Назначение и устройство лебедок, основных узлов лебедки. Особенности конструкции лебедок изучаемых марок трубоукладчиков. Грузовая стрела. Назначение и конструктивные особенности грузовых стрел и схема запасовки канатов. Грузовой полиспаст, подвижная обойма с краном и подвесная обойма; их назначение, устройство. Стреловой полиспаст, его назначение. Основные части стрелового полиспаста, их устройство.

Ограничители подъема стрелы. Их назначение,    основные узлы.

Стальные канаты. Виды канатов, маркировка канатов и требования к ним. Способы крепления канатов.

Механизмы контргруза. Назначение, расположение, устройство контргруза и принцип действия механизмов контргруза. Особенности конструкции механизма контргруза изучаемой марки трубоукладчика.

Управление навесным оборудованием. Основные узлы системы управления. Их устройство. Расположение рычагов и рукояток управления навесным оборудованием на трубоукладчиках различных марок. Положение рычагов и рукояток при включении, выключении и нейтральном положении.

Приборы и устройства безопасности. Назначение,   устройство, настройка и  регулировка  приборов  и  устройств безопасности.

Контрольные приборы. Назначение и расположение контрольных приборов.

Вспомогательное оборудование при использовании трубоукладчиков на погрузочно-разгрузочных работах. Назначение и типы универсальных и облегченных стропов. Назначение и типы клещевых захватов, используемых при монтажных работах. Назначение, типы и устройство вспомогательного оборудования, применяемого при изоляционно-укладочных работах.

Гидравлическое оборудование трубоукладчиков. Принципиальная схема гидравлической системы навесного оборудования.   Основные   механизмы   гидравлической системы: гидравлические насосы, гидравлические цилиндры, гидрораспределители, гидроклапаны, гидробаки, трубопроводы, манометры и другие узлы системы. Их назначение, устройство и принцип работы. Особенности устройства гидравлической системы трубоукладчика изучаемой марки.

Пневматическое оборудование трубоукладчиков. Общие сведения о пневматическом приводе трубоукладчика. Принципиальная схема пневматического привода для управления тормозами механизмов поворота ходовой части, для облегчения включения сцепления. Главные узлы пневматического привода. Назначение, типы, принцип работы и устройство отдельных узлов и механизмов пневматического привода.

Тема 6. Техническое обслуживание и ремонт трубоукладчиков

Задачи технического обслуживания машин. Организация технического обслуживания и ремонта кранов-трубоукладчиков. Система планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта трубоукладчиков.

Виды технического обслуживания в зависимости от периодичности и объема работ. Назначение видов технического обслуживания. Перечень работ, выполняемых при ежесменном, периодическом и сезонном техническом обслуживании. Технология и организация их выполнения.

Планирование технического обслуживания и ремонта трубоукладчиков. График и сроки технического обслуживания и ремонта с учетом фактической наработки и технического состояния машин.

Контроль результатов осмотров технического обслуживания трубоукладчиков. Форма и правила заполнения журнала периодических осмотров и технического обслуживания.

Технологическое оборудование и инструмент для проведения технического обслуживания и ремонта, правила пользования им.

Техническое обслуживание трубоукладчиков с применением средств диагностики.

Приборы и оборудование, применяемое при техническом диагностировании.

Безопасность труда при проведении технического обслуживания.

Ремонт трубоукладчиков. Виды ремонта трубоукладчиков: капитальный и текущий. Сущность ремонта по потребности. Методы ремонта трубоукладчиков: агрегатный и индивидуальный, их преимущества и недостатки.

Назначение и организация капитального ремонта. Порядок направления машин и агрегатов в капитальный ремонт. Технологическая цепочка ремонта.

Назначение и организация текущего ремонта. Выявление потребности в текущем ремонте и процесс контрольно-осмотровых и диагностических работ при техническом обслуживании и по заявке машиниста.

Работы, выполняемые при текущем ремонте: разборочно-сборочные, сварочные, кузнечные, электротехнические, слесарно-механические и др., а также замена агрегатов, узлов, деталей, выполнение регулировочных работ различных систем и устранение неисправностей.

Ознакомление с методами регулировки и испытания гидравлического, электрического оборудования и приборов системы питания на специальных стендах. Организация рабочего места и безопасность труда при эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте трубоукладчиков.

Тема 6. Организация и производство работ трубоукладчиками

Виды и технологические особенности выполнения работ трубоукладчиками.

Техническая и нормативная документация на производство работ (проект производства работ, технологические карты, производственные инструкции и другие технологические регламенты).

Площадки для выполнения работ трубоукладчиками, их подготовка и требования к ним.

Правила установки трубоукладчика на краю откоса траншеи и при и выполнении различных работ по отношению к другим предметам.

Схемы организации работ на объектах. Правила и нормы складирования труб и других единичных грузов. Список основных перемещаемых грузов трубоукладчиком, его содержание и назначение.

Порядок обмена сигналами между стропальщиком и машинистом.

Правила и порядок работы трубоукладчика вблизи линии электропередачи.

Способы строповки различных грузов съемными грузозахватными приспособлениями.

Правила допуска к работе машиниста трубоукладчика.

Обязанности машиниста перед началом работы, во время работы и по ее окончании.

Технология выполнения различных видов работ трубоукладчиками.

Выполнение изоляционно-укладочных работ. Совмещенный способ выполнения изоляционно-укладочных работ. Технологические особенности совмещенного способа изоляционно-укладочных работ. Схемы расстановки механизмов в изоляционно-укладочной колонне и подбор количества и типов трубоукладчиков в зависимости от диаметра трубопровода.

Раздельный способ выполнения изоляционно-укладочных работ. Технологические особенности выполнения изоляционных работ при раздельном способе. Различные методы укладки изолированного трубопровода в траншею. Схемы расстановки механизмов и подбор количества трубоукладчиков для изоляционных и укладочных  работ в зависимости от диаметра трубопровода. Особенности нагружения и грузовая устойчивость трубоукладчиков при выполнении изоляционно-укладочных работ раздельным способом.

Правила безопасности при выполнении изоляционно-укладочных работ раздельным способом.

Сооружение трубопроводов из изолированных труб. Технологические особенности использования трубоукладчиков при сооружении трубопроводов из изолированных труб (центровка труб, сварка труб в нитку, изоляция стыка и укладка трубопровода в траншею). Подбор трубоукладчиков для сооружения трубопроводов из изолированных труб в зависимости от диаметра трубопровода. Правила сохранности труб при транспортировке, складировании, сварке и прокладывании трубопроводов. Правила сохранности труб с защитными устройствами кромок. Правила использования оборудования, оснастки, приспособлений при работе с трубами с заводской изоляцией. Правила безопасности при строительстве трубопроводов из изолированных труб.

Монтажные и подъемно-транспортные работы. Выполнение монтажных и подъемно-транспортных работ на строительстве трубопроводов. Сварка секций в нитку, монтаж захлестов и линейных задвижек. Технологические особенности использования трубоукладчиков на сварке секций и нитку. Технологические особенности использования трубоукладчиков при монтаже захлестов. Подбор трубоукладчиков для сварки секций в нитку и монтажа захлестов, линейных задвижек в зависимости от диаметра трубопроводов. Правила безопасности при сварке секций в нитку и монтаже захлестов.

Выполнение подъемно-транспортных работ на трубосварочных базах. Выполнение операций по разгрузке труб и погрузке секций. Подача труб на стеллажах и снятие секций. Правила безопасности при работе трубоукладчика на трубосварочной базе.

Монтаж переходов трубоукладчиками. Технологические особенности использования трубоукладчиков при строительстве переходов. Подбор трубоукладчиков для строительства переходов в зависимости от диаметра трубопровода. Правила безопасности при строительстве переходов.

Подъемно-транспортные и монтажные операции, выполняемые трубоукладчиками при прокладке дюкеров. Технологические особенности использования трубоукладчиков при прокладке дюкеров. Правила безопасности при прокладке дюкеров.

Выполнение монтажных и подъемно-транспортных работ на обустройстве промыслов и обвязке компрессорных и насосных станций. Подбор трубоукладчиков. Особенности использования трубоукладчиков на обустройстве промыслов  и обвязке компрессорных и насосных станций. Правила безопасности при работе трубоукладчиков на обустройстве промыслов и обвязке компрессорных и насосных станций, в том числе и на действующих объектах.

Особенности использования трубоукладчиков при сооружении трубопроводов в особых условиях (горных, грунтов с пониженной несущей способностью и др.). Технологические особенности использования трубоукладчиков при сооружении трубопроводов в особых условиях. Особенности производства работ по укладке трубопроводов на предельных и поперечных склонах различной крутизны, в горных условиях. Интервалы между трубоукладчиками, очистной и изоляционной машинами. Необходимость соединения механизмов между собой канатом и применение бульдозеров или других машин в качестве якоря.

Методы укладки трубопроводов в условиях болот и
мероприятия, необходимые для обеспечения безопасной
работы трубоукладчиков. Особенности укладки трубопроводов в зимнее время.

Специальные методы укладки трубопроводов и работа трубоукладчиков при сооружении переходов через естественные и искусственные препятствия.

Правила использования трубоукладчиков при укладке трубопроводов на опоры и при сооружении воздушных переходов. Расстановка трубоукладчиков и порядок их перемещения. Правила безопасности при выполнении работ в особых условиях. Особенности использования трубоукладчиков при работе с единичными грузами. Допустимые нормы запаса прочности, коэффициента грузовой устойчивости, углов поперечного и продольного уклона при работе трубоукладчиков с единичными грузами.

Выполнение монтажных и подъемно-транспортных работ на строительстве трубопроводов в городских условиях. Подбор трубоукладчиков в зависимости от диаметра трубопроводов. Правила безопасности при строительстве трубопроводов в городских условиях.

Работа в опасных зонах, сложных природных условиях. В загазованной местности, в условиях химического и радиоактивного заражения.

1.3.2. Тематический план и программа

Предмет - "Правила дорожного движения"

Тематический план

| № п/п | Темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Общие положения | 1 |
| 2. | Дорожные знаки | 1 |
| 3. | Особые условия движения | 1 |
| 4. | Ответственность участников движения за нарушения ПБДД | 1 |
| 5. | Требования ПБДД к техническому состоянию транспортных средств | 1 |
| 6. | Требования ПБДД к оборудованию транспортных средств номерными, опознавательными, предупредительными знаками и устройствами | 1 |
| 7. | Допуск транспортных средств к эксплуатации | 1 |
|  | Всего | 7 |

Программа

Тема 1. Общие положения

Общая структура Правил.

Особенности движения по территории предприятия и пристанционным путям.

Общие обязанности водителей. Обще обязанности пешеходов и пассажиров Значение Правил дорожного движения в обеспечении порядка и безопасности движения. Правила - основной документ, регламентирующий движение транспорта и пешеходов. Общие обязанности участников движения. Порядок ввода ограничений на дорогах. Общая структура Правил, значение основных терминов и определений. Обязанности пешеходов и пассажиров по обеспечению безопасности дорожного движения.

Тема 2. Дорожные знаки

Назначение дорожных знаков и их общая характеристика. Классификация дорожных знаков.

Предупреждающие знаки. Общий признак предупреждения, его назначение, название и действие.

Информационно-указательные знаки. Общий признак предписания, его назначение, название и действие.

Информационно-указательные знаки. Общий признак указания, его назначение, размещение, название и действие.

Знаки сервиса.

Знаки дополнительной информации. Назначение табличек, их назначение, размещение. Сигнальный знак "Берегись поезда".

Значение временных знаков.

Дорожная разметка. Назначение и виды разметки. Горизонтальная разметка. Вертикальная разметка.

Виды, назначение сигналов светофоров. Светофоры особой формы с четырьмя круглыми сигналами бело-лунного цвета, их действие и назначение. Значение сигналов светофором. Обязанности участников движения в соответствии с сигналами светофоров. Светофоры для регулирования движения транспортных средств по отдельным полосам проезжей части. Светофоры, устанавливаемые перед железнодорожными переездами, разводимыми мостами, причалами паромных переправ, в местах выезда на дорогу пожарных и других специальных автомобилей. Значение сигналов светофора при наличии на перекрестке дорожных знаков, устанавливаемых преимущественное право на движение. Сигналы регулировщика (лиц, уполномоченных регулировать дорожное движение), значение сигналов. Обязанности участников движения в соответствии с сигналами регулировщика.

Предупредительные сигналы, их виды и назначение. Требования к подаче предупредительных сигналов. Обязанности участников движения в соответствия с предупредительными сигналами. Дополнительные предупредительные сигналы. Скорость движения и дистанция.

Тема 3. Особые условия движения

Меры безопасности при встречных разъездах на узких дорогах, поворотах, крутых подъемах и спусках.

Меры предосторожности при вождении трубоукладчиков в условиях грунтовых и полевых дорог и других сложных условиях.

Расположение транспортных средств на проезжей части. Требования к размещению транспортных средств на проезжей части, в зависимости от числа полос для движения, виды транспортных средств и скорости их передвижения. Встречный разъезд и преимущественное право проезда.

Начало движения, маневрирование. Выезд яз дворов и других прилегающих к дороге территорий. Обязанности водителя при начале движения, перестройке, повороте (развороте). Места, где запрещен разворот. Порядок движения задним ходом.

Обгон. Обязанности водителей транспортных средств, при обгоне. Порядок выполнения обгона.

Остановка и стоянка. Порядок остановки и стоянки транспортных средств, требования безопасности. Обязанности водителя в случае вынужденной остановки.

Тема 4. Ответственность участников движения за нарушения  ПБДД

Обязанности участников дорожного движения. Документы, которые водитель механического  транспортного  средства обязан иметь при себе и представлять для проверки работникам ГБДД и ее внештатным сотрудникам. Права лиц, уполномоченных регулировать дорожное движение. Порядок ввода ограничений в дорожном движении.

Тема 5. Требования ПБДД  к техническому состоянию транспортных средств

Общие требования к техническому состоянию транспортных средств. Неисправности, при которых движение транспортного средства запрещено. Устранимые неисправности.

Требования к оборудованию транспортных средств номерными опознавательными и предупредительными знаками, к их нанесению и расположению на транспортных средствах.

Знак аварийной остановки, его назначение, порядок пользования.

Тема 6. Требования ПБДД к оборудованию транспортных средств номерными, опознавательными, предупредительными знаками и устройствами

Правила движения по дорогам, производственной территории и площадкам строительства. Выполнение требований по нанесению установленных надписей, знаков безопасности, плакатов, сигналов (световых, звуковых).

Обеспечение безопасности движения транспортных средств, оборудованных специальными звуковыми и световыми сигналами.

Тема 7. Допуск транспортных средств к эксплуатации

Документы, которые обязан иметь при себе водитель. Обязанности водителя перед выездом и на линии. Оказание помощи водителям. Предъявление документов лицам, осуществляющим надзор за дорожным движением.

Неисправности, при возникновении которых водитель должен принять меры к их устранению, а если это невозможно - следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности.

Неисправности, при которых запрещено дальнейшее движение. Опасные последствия эксплуатации автотранспортного средства с неисправностями, угрожающими безопасности дорожного движения.

Основные правила эксплуатации трубоукладчиков. Нормативные документы, регламентирующие правила эксплуатации трубоукладчиков.

Правила регистрации, перерегистрации, разрешение на пуск в работу, снятие с регистрации в органах  Ростехнадзора.

Техническое освидетельствование трубоукладчиков: цель, виды, проводимые работы. Оформление результатов освидетельствования. Внеочередное техническое освидетельствование.

Порядок, методы и периодичность осмотра съемных грузозахватных приспособлений. Браковочные показатели  и методы устранения обнаруженных повреждений.

Осуществление надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией трубоукладчиков и грузозахватных устройств и за содержанием трубоукладчиков в исправном состоянии. Требования надзора и его исполнение.

Техническая документация на трубоукладчики и грузозахватные приспособления (паспорт трубоукладчика, журнал осмотра трубоукладчика, вахтенный журнал, журнал осмотра грузозахватных приспособлений, техническое описание и инструкция по эксплуатации и др.), ее назначение и хранение.

Передвижение трубоукладчиков в различных дорожных условиях. Условия безопасности.

Правила хранения и консервации трубоукладчиков. Порядок снятия трубоукладчиков с кратковременного и длительного хранения.

Безопасность труда при консервации и снятии с хранения трубоукладчиков.

1.3.3. Тематический план и программа

Предмет – «Промышленная безопасность»

Тематический план

| № п/п | Темы | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Промышленная безопасность | 1 |
| 2. | Охрана труда | 2 |
| 3. | Безопасность труда | 2 |
| 4. | Электро- и пожаробезопасность | 2 |
|  | Всего: | 7 |

Программа

Тема 1.  Промышленная безопасность.

Основные положения  ФЗ-116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Государственные органы надзора за соблюдением трудового законодательства и требований безопасности. Порядок учета и расследования несчастных случаев на производстве. Виды инструктажей. Основные причины несчастных случаев.

Тема 2. Охрана труда

Основные положения законодательства об охране труда. Органы государственного и общественного контроля за  охраной труда и безопасностью производства. Правила внутреннего распорядка и дисциплины. Ответственность руководителей и специалистов за нарушения трудового законодательства. Ответственность рабочих за выполнение инструкций по охране труда.

Тема 3. Безопасность труда.

Причины аварий на трубоукладчиках. Меры безопасности при техническом обслуживании и осмотре машин. Обеспечение безопасности при ремонтных работах.  Меры безопасности при работе со стальными канатами. Техника безопасности при сверлении и рубке металла вручную. Меры безопасности при выполнении работ без наряда-допуска. Меры безопасности при работе со слесарным инструментом. Профессиональные заболевания машинистов трубоукладчиков, их профилактика.

Соблюдение правил безопасности труда, производственной и трудовой дисциплины как одна из мер борьбы с причинами травматизма.

Тема 4. Электро-и пожаробезопасность

Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим током. Понятие о «напряжении прикосновения» и «напряжении шага». Освобождение пострадавшего от действия электрического тока в установках напряжением до 1000В. Первая доврачебная помощь пострадавшему от электрического тока. Способы оживления организма человека при клинической смерти.

Основные причины возникновения пожаров. Противопожарные мероприятия. Обеспечение рабочих мест средствами пожаротушения. Правила применения огнетушительных средств. Места для курения.

Правила хранения легковоспламеняющихся материалов и обращение с ними. Взрывоопасность тары. Особенности тушения пожаров в электроустановках и тушения  воспламенившихся  горючесмазочных материалов.

Требования к площадкам для временных стоянок  техники в полевых условиях.

Снабжение машин и мест их хранения средствами пожаротушения.

Правила поведения при пожарах.

2.1. Тематический план и программа

Предмет – «Производственное  обучение»

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление с производством. | 4 |
| 2. | Ознакомление с рабочим местом. | 4 |
| 3. | Обслуживание и ремонт трубоукладчиков | 32 |
| 4. | Обучение приемам управления трубоукладчиком | 8 |
|  | Всего | 48 |

Программа

Тема 1. Ознакомление с производством; инструктаж по охране труда,

электро и пожарной безопасности.

Учебно-производственные и воспитательные задачи
курса. Содержание труда машиниста трубоукладчика.
Сфера применения приобретаемых по курсу знаний и умений.

Ознакомление обучающихся с режимом работы, формами организации труда и правилами внутреннего распорядка. Ознакомление с квалификационной характеристикой и программой производственного обучения

Тема 2. Ознакомление с рабочим местом

Правила и нормы безопасности труда в учебных мастерских и на полигоне.

Опасные факторы, и особые условия на месте ведения работ.

Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу.

Причины травматизма. Виды травм. Мероприятия по предупреждению травматизма.

Пожарная безопасность. Причины пожаров в учебных мастерских и на полигоне. Меры предупреждения пожаров.

Меры предосторожности при пользовании пожароопасными жидкостями и газами.

Правила поведения обучающихся при пожаре, порядок вызова пожарной команды. Пользование первичными средствами пожаротушения. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, пути эвакуации.

Основные правила и нормы электробезопасности. Правила пользования электронагревательными приборами и электроинструментами. Заземление электроустановок, отключение электросети.

Возможные воздействия электрического тока, технические средства и способы защиты, условия внешней среды, знаки и надписи безопасности, защитные средства. Виды электротравм. Оказание первой доврачебной помощи.

Тема 3. Обслуживание и ремонт трубоукладчиков

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Ознакомление с требованиями к качеству выполняемых работ, разбор технической и технологической документации. Обучение приемам рациональной организации рабочего места.

Выполнение основных слесарных операций при изготовлении различных деталей единично и небольшими партиями. Выполнение работ по рабочим чертежам и картам технологического процесса с самостоятельной настойкой сверлильных станков и применением различного инструмента. Отработка приемов пользования контрольно-измерительными приборами и инструментами.

Ознакомление с паяльными, кузнечными и сварочными работами. Ознакомление с паяльным инструментом и приспособлениями. Правила пользования паяльной лампой. Пайка проводов.

Подбор изделий для обработки должен наиболее полно обеспечивать применение различных видов работ,  как по содержанию операций, так и по их сочетанию.

Ознакомление с оборудованием, оснасткой и инструментом для разборочно-сборочных работ. Правила обращения со вспомогательным оборудованием и грузоподъемными механизмами.

Изучение приемов и способов разборки и сборки различных агрегатов и узлов трубоукладчиков. Практическое использование различных инструментов и приспособлений для запрессовки.

Способы  выпрессовки и запрессовки втулок, пальцев и подшипников при помощи съемников и винтовых прессов.

Диагностирование и определение технического состояния узлов и деталей разобранных механизмов, проверка зазоров и сопряжений. Определение неполадок и составление дефектной ведомости.

Разборка трубоукладчика. Подготовка трубоукладчика к разборке. Наружная мойка, слив масла, топлива, воды.

Изучение приемов разборки и сборки трубоукладчика. Монтаж и демонтаж рабочего оборудования трубоукладчиков.

Замена и ремонт изношенных узлов и деталей, сборка, регулирование и проверка действия узлов, механизмов и приборов трубоукладчиков после сборки.

Ознакомление с последовательностью и приемами выполнения работ при техническом обслуживании трубоукладчиков, с инструментами, материалами, применяемыми при техническом  обслуживании.

Выполнение технического обслуживания пусковых устройств двигателей. Обслуживание предпусковых подогревателей. Выполнение технического обслуживания трансмиссии и тормозов, гидравлических систем и электрооборудоваия. Выполнение технического обслуживания навесного оборудования трубоукладчика.

Определение неисправностей систем по внешним признакам. Практическое выполнение работ по устранению неисправностей в процессе технического обслуживания трубоукладчиков.

Приемы очистки, мойки машины. Подготовка машины к сдаче в ремонт.

Тема 4. Обучение приемам управления трубоукладчиком

Инструктаж по организации рабочего места, правилам дорожного движения и безопасности труда при работе на трубоукладчике. Ознакомление с оборудованием кабины машиниста трубоукладчика. Управление трубоукладчиком в транспортном положении. Освоение приемов управления навесным оборудованием трубоукладчика на месте и в движении. Управление навесным оборудованием трубоукладчика при работе с грузом. Освоение приемов управления трубоукладчиком при выполнении погрузо-разгрузочных работ. Управление трубоукладчиком при выполнении вспомогательных и монтажных работ на строительной площадке. Освоение приемов работы на трубоукладке при монтаже трубопроводов. Освоение звуковой сигнализации. Правила применения звуковой сигнализации при перемещении машины в пределах рабочей площадки и при проведении различных видов работ.

Освоение световой сигнализации. Правила применения световой сигнализации, при проведении различных видов работ в различное время суток. Освоение знаковой сигнализации. Правила применения знаковой сигнализации при проведении различных видов работ. Освоение знаковой сигнализации стропальщиков. Упражнения в подаче сигналов.

Работа с грузозахватными устройствами. Ознакомление с грузозахватными устройствами и правилами пользования ими. Подбор съемных грузозахватных приспособлений для подъема различных грузов. Оценка технического состояния съемных грузозахватных приспособлений и браковка стальных канатов и строп. Строповка грузов. Ознакомление с видами грузов. Определение веса груза по маркировке, документам и внешнему виду. Освоение различных методов строповки  грузов.

2.2. Тематический план и программа производственной практики

Тематический план

| № п/п | Наименование тем | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ознакомление со строительным объектом-предприятием | 8 |
| 2. | Работа на штатном рабочем месте машиниста трубоукладчика | 96 |
| 3. | Квалификационные испытания | 8 |
|  | Всего: | 112 |

Программа

Тема 1. Ознакомление со строительным объектом - предприятием

Знакомство с объектом – предприятием для прохождения производственной практики; условиями работы, производственной дисциплиной.

Организация службы, безопасности труда на предприятии. Производственные инструкции по безопасности труда для машинистов трубоукладчиков. Инструктаж по безопасному выполнению предстоящей работы и правилам дорожного движения.

Опасные факторы и условия на месте проведения работ. Ознакомление с причинами и видами травматизма. Меры предупреждения травматизма.

Пожарная безопасность. Пожарная сигнализация. Причины загорания и меры по их устранению. Правила пользования огнетушителями. Правила поведения при возникновении загорания. Правила пользования электроинструментом, нагревательными приборами, элеткрооборудованием. Защитное заземление  оборудования.

Применение средств индивидуальной защиты.

Тема 2. Работа на штатном рабочем месте машиниста трубоукладчика

Инструктаж по организации рабочего места и безопасности труда.

Приобретение и совершенствование навыков управления трубоукладчиком: при передвижении трубоукладчика по трассе строительства трубопровода, по строительной площадке или в рабочей зоне; при выполнении сварочно-монтажных работ по трассе или на трубосварочных базах; при работе в механизированной изоляционно-укладочной колонне, при раздельном и совмещенном способах укладки трубопровода в траншею.

Управление трубоукладчиком при его перегоне своим ходом. Управление трубоукладчиком при погрузке (разгрузке) на транспортные средства: трейлеры; железнодорожные платформы.

Выполнение работ по ежесменному, периодическому и сезонному техническому обслуживанию трубоукладчиков.

Участие в выполнении демонтажа и монтажа рабочего оборудования трубоукладчика.

Практическое выполнение работ по текущему ремонту отдельных узлов и механизмов обслуживаемых трубоукладчиков.

Самостоятельное выполнение под руководством инструктора производственного обучения всего комплекса работ машиниста трубоукладчика 5-го разряда в соответствии с правилами безопасности, проектом производства работ, техническими условиями и технологическими картами.

Закрепление и совершенствование навыков работы машиниста.

Выполнение установленных норм выработки.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ

для машинистов трубоукладчиков

Билет № 1

- Основные операции при выполнений слесарно-сборочных работ, их характеристика и назначение.

- Правила подбора съемных грузозахватных приспособлений, оценка технического состояния и браковка стальных канатов и строп.

- Правила безопасности при производстве работ вблизи линий электропередач.

Билет № 2

- Понятие о размерах, отклонениях и допусках. Понятие об измерениях и контроле.

- Виды и технологические особенности выполнения работ трубоукладчиками.

- Правила безопасности при установке трубоукладчика на рабочей площадке.

Билет № 3

- Назначение и виды магистральных трубопроводов. Основные способы и виды прокладки магистральных трубопроводов.

- Техническая и нормативная документация на производство работ, ее назначение и применение.

3.	Требования безопасности при подготовке площадки для выполнения работ трубоукладчиками.

Билет № 4

1.Общее устройство и назначение трубоукладчика.        Кинематическая схема трубоукладчика.

- Площадки для выполнения работ трубоукладчиками, их подготовка и требования к ним.

- Правила крепления и расположения канатов на трубоукладчиках.

Билет № 5

1. Устройство и техническая характеристика двигателей, применяемых на трубоукладчиках.

- Обязанности машиниста перед началом работы и пуском трубоукладчика во время работы и по ее окончании.

- Правила допуска трубоукладчика к работе.

Билет № 6

- Основные механизмы навесного оборудования трубоукладчиков. Схемы приводных и исполнительных органов навесного механизма.

- Технология выполнения трубоукладчиками изоляционно-укладочных работ совмещенным способом. Схема расстановки механизмов.

- Назначение и содержание технического освидетельствования трубоукладчика.

Билет №7

- Назначение и конструктивные особенности грузовых стрел трубоукладчика и схема запасовки  канатов.

- Технология выполнения трубоукладчиками изоляционно-укладочных работ раздельным способом. Схема расстановки механизмов.

- Сроки и правила осмотра съемных грузозахватных приспособлений. Браковочные показатели.

Билет № 8

- Назначение, расположение, устройство контргруза. Принцип действия механизмов контргруза.

- Технология выполнения работ трубоукладчиками, при сооружении трубопроводов из изолированных труб.

3.	Назначение и основное содержание производственной инструкции машиниста трубоукладчика. Правила  выдачи инструкции.

Билет № 9

- Основные узлы и системы управления навесным оборудованием, их устройство и расположение.

- Технология выполнения трубоукладчиками монтажных и подъемно-транспортных работ.

- Порядок допуска рабочих к управлению и обслуживанию трубоукладчиков.

Билет № 10

- Приборы и устройства безопасности, их назначение, устройство и регулировка.

- Техническая документация на трубоукладчики и грузозахватные приспособления, ее назначение, содержание и хранение.

- Повторная проверка знаний машинистов. Объем и сроки проведения.

Билет № 11

1.	Типы и устройство вспомогательного оборудования, применяемого при погрузочно-разгрузочных и  изоляционно-укладочных работах.

2.Организация технического обслуживания и ремонта   трубоукладчиков.   Система   планово-предупредительного технического обслуживания и ремонта.

- Обязанности машиниста при осмотре и проверке
трубоукладчиков.

Билет № 12

- Контрольные приборы трубоукладчика, их назначение и расположение.

- Виды и назначение технического обслуживания в зависимости от периодичности и объема работ. Технология и организация их выполнения.

- Правила применения звуковой и световой сигнализации при проведении; работ трубоукладчиками.

Билет № 13

1.	Основные механизмы гидравлической системы
трубоукладчика изучаемой марки, их назначение, устройство и принцип работы.

- (Перечень работ, выполняемых при ежесменном, периодическом и сезонном техническом обслуживании. Графики и сроки технического обслуживания.

- Правила поведения при возникновении возгорания в рабочей зоне.

Билет № 14

- Механизмы и системы трансмиссии трубоукладчика, ее назначение и общее устройство.

- Виды и методы ремонта трубоукладчиков. Назначение и организация текущего ремонта.

- Правила поведения на территории и объектах предприятия.

Билет № 15

1. Устройство и типы элементов гусеничных движителей и ходовой части трубоукладчиков

- Работы, выполняемые при текущем ремонте, регулировке и устранении неисправностей. Приборы и оборудование, применяемое при техническом диагностировании.

- Правила безопасности при выполнении подъемно - транспортных работ.

ЛИТЕРАТУРА

1. Правила устройства и безопасной эксплуатации кранов-трубоукладчиков ПБ 10-157-92.

2. Тавастшерна Р.И. Монтаж технологических трубопроводов. — М.: Высшая школа, 1995 г.

3. Петров И.В. Эксплуатация средств механизации на строительной площадке. — М.: Высшая школа, 1990 г.

4. Баршиполов В.Ф. Строительство наружных трубопроводов. — М.: Высшая школа, 1991 г.

5. Дудодадов Ю;А. Саттаров Т.Х. и др. Краны-трубоукладчики. — М.:Ввысшая школа, 1987 г.

6. Ранчев А.В. Двигатели внутреннего сгорания строительных машин. — М.: Высшая школа, 1986г.

7. Зарубин В.Н. Трубоукладчик. — М.: Стройиздат, 1986 г.

8. Кузнецов А.В. Устройство и эксплуатация двигателей внутреннего сгорания. — М.: Высшая школа, 1984 г.

9. Куценко  Г. И.,   Шашков И А.    Основы  гигиены труда и производственной санитарии. — М.: Высшая школа, 1990 г.

10. Макевнин С.Г., Вакулин А.А. Охрана природы. — М.: Агропромиздат, 1990 г.

11. Семенов В.М. Трактор. — М.: Агропромиздат, 1989 г.

12. Гологорский Е.Т., Колесниченко В.В. Техническое обслуживание и ремонт дорожно-строительных машин. — М.: Высшая школа, 1991 г.

13. Кичихин Н.Н. такелажные и строительные работы в строительстве. — М.: Высшая школа, 1991 г.

14. Полосин М.Д., Гудков Ю.И., Поляков В.И. Техническое обслуживание кранов строительных . — М.: Высшая школа, 1995 г.