ЗАДАНИЕ К КУРСОВОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине Техническая Эксплуатация Автомобилей

Задание 7

•   Технологическое оборудование предприятий автомобильного транспорта

•   Качество, техническое состояние и работоспособность автомобилей. Основные причины изменения технического состояния автомобилей. Надежность и ее свойства.

•   Сезонное обслуживание автомобилей, назначение и основные работы.

Курсовая работа должна соответствовать варианту (две последние цифры зачетной книжки), выполняться в виде реферата с титульным листом, иметь ответы на тест остаточных знаний.

| Ответы на вопросы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер задания | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Номер ответа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ТЕСТ ДЛЯ КОНТРОДЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ

Фамилия И.О.__________________________________

Группа____________

Оценка____________

| Задание 1. Какой из наборов факторов определяет условия эксплуатации автомобиля? Ответ 1.Дорожные условия; Природно-климагические условия; Рельеф местности. Ответ 2.Дорожные условия; Рельеф местности; Интенсивность движения. Ответ 3.Рельеф местности; Природно-климатические условия; Условия межсменного хранения. Ответ 4.Дорожные условия; Вид перевозимого груза; Среднее расстояние перевозки. | Задание 6. Назовите правильный набор коэффициентов коррек-тирования пробега автомобиля до капитального ремонта. Ответ 1.Условий эксплуатации; Модификации подвижного состава; Природно-климатичес- ких условий. Ответ 2.Условий эксплуатации; Размера АТП; Модификации подвижного состава. Ответ З.Модификации подвижного состава; Природно-климатических условий; Размера АТП. Ответ 4.Пробега с начала эксплуатации; Размера АТП; Природно-климатических условий. |
| --- | --- |
| Задание 2. Какой из параметров является наиболее весомым при оценке качества консистентных смазок? Ответ 1.Эффективная вязкость при 5°С; Ответ 2.Коллоидная стабильность; Ответ 3.Число пенетраций при 25°С; Ответ 4.Температура каплепадения. | Задание 7. Укажите максимальную разницу в высоте рисунка протектора шин спаренных колес грузовых автомобилей и автобусов. Ответ 1. 2мм. Ответ 2. 1,0мм. Ответ 3. 3,0мм. Ответ 4. 0,5мм. Ответ 5. 1,6 мм. |
| Задание 3. Укажите, какой из перечисленных факторов не оказывает влияния на увеличение расхода топлива двигателем автомобиля? Ответ 1.Потеря компрессии в цилиндрах двигателя. Ответ 2.Снижено давление воздуха в шинах. Ответ 3.Не работает система вентиляции двигателя. Ответ 4.Неправильно отрегулирован момент зажигания топливно-воздушной смеси. Огвет5.Повышен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. | Задание 8. В период летней эксплуатации парка дизельных автомобилей ЗиЛ-4331 предприятию потребовалось пополнить запасы моторного масла. Выберите марку моторного масла, которую необходимо приобрести для данных автомобилей. Ответ 1. М8Б1 Ответ 2. М8Б2 Ответ 3. ТАП-15В. Ответ 4. М8Г1 Ответ 5. М10Г2. |
| Задание 4. Отклонение от нормы какого из перечисленных диагностических параметров двигателя оказывает наибольшее влияние на токсичность отработавших газов? Ответ 1.Напряжение на аккумуляторной батарее. Ответ 2.Состав топливно-воздушной смеси. Ответ 3.Обороты холостого хода. Ответ 4.Пробивное напряжение на свечах. | Задание 9. Назовите, какой из перечисленных факторов менее других влияет на коэффициент технической готовности парка автомобилей? Ответ 1.Среднесуточный пробег. Ответ 2.Уровень механизации производства. Ответ 3.Обеспеченность производственно- технической базой. Ответ 4.Время нахождения автомобилей в наряде. |
| Задание 5. В зоне ТР устранялась неисправность тормозной системы автомобиля ГАЗ-3102. Выберите тип тормозной жидкости для долива в тормозную систему после прокачки тормозов. Ответ 1.ГТЖ-22М. Ответ 2.БСК. Ответ 3. «Томь». Ответ 4.«Лена». Ответ 5.«Кастрол Гирлинг» | Задание 10. Укажите минимальную остаточную глубину рисунка протектора для шин легковых автомобилей. Ответ 1. 2,0мм. Ответ 2. 1,0мм. Ответ 3. 0,5мм. Ответ 4. 1,6мм. Ответ 5. 1,2 мм. |

Литература: Учебник «Техническая эксплуатация автомобилей» под редакцией Е.С. Кузнецова. 1991 или 2001 год издания.